科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

移动通信三级理论知识试卷

试卷编码：404020100131-2025030001

职    业：移动通信

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、人们在社会生活中形成和应当遵守的最简单、最起码的公共生活准则是（　　）。

A、社会公德	B、职业道德	C、家庭道德	D、生活道德

2、下列选项中，不是职业道德行为训练内容的选项是（　　）。

A、训练职业技能	B、训练职业道德素质

C、训练职业文明行为	D、训练如何赚钱

3、下列关于职业道德的说法中，你认为正确的是（　　）。

A、职业道德与人格高低无关

B、职业道德的养成只能靠社会强制规定

C、职业道德从一个侧面反映人的道德素质

D、职业道德素质的提高与从业人员的个人利益无关

4、生产经营单位的安全教育工作是贯彻经营单位方针、目标，实现（　　）生产、文明生产、提高员工的安全意识和安全（　　）、防止产生不安全行为、减少（　　）失误的重要途经。

A、安全；素质；人为	B、安全；知识；人为

C、健康：知识；机械	D、健康；素质；机械

5、安全生产管理是实现安全生产的重要（　　）。

A、作用	B、保证	C、依据	D、措施

6、使用二氧化碳灭火器时，人应站在（　　）。

A、上风向处	B、下风向处

C、无一定位置	D、喜欢站哪就站哪

7、汇编语言源程序变换机器语言目标程序是经（　　）来实现的。

A、编译程序解释	B、汇编程序解释

C、编译程序翻译	D、汇编程序翻译

8、客户期望的服务标准主要有：服务基础标准、服务管理标准、（　　）、服务资质标准、服务设施标准。

A、服务轻重标准	B、服务质量标准

C、服务态度标准	D、服务项目标准

9、在30/32路PCM通信中，一般语声信号的抽样频率一般取（　　）Hz。

A、8000	B、25600	C、4800	D、2400

10、FTTX解决方案的核心部件是（　　）。

A、OLT	B、ODN	C、ONU	D、OBD

11、BCH的传输时间间隔是（　　）ms。

A、10	B、20	C、30	D、40

12、通信动力机房的构成：交流、直流、（　　）。

A、接地	B、整流	C、变压	D、交直流

13、信息通信工程概预算的编制分为（　　）步。

A、4	B、5	C、6	D、7

14、迁改大修工程中更换光缆接头盒时单模光纤的平均接头损耗应小于（　　）。

A、0.1dB/个	B、0.08dB/个

C、0.01dB/个	D、0.05dB/个

15、根据《通信建设工程安全生产操作规范》，施工单位的主要负责人、工程项目负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事施工生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当经（　　）考核合格后方可任职。

A、通信行业主管部门	B、建设单位

C、监理单位	D、行业协会

16、项目专职安全生产管理人员的职责是（　　）。

A、负责施工现场安全生产日常检查记录

B、监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

C、对违规违章行为有权予以纠正或查处

D、以上都是

17、以下说法错误的选项是（　　）。

A、有线话筒可以在涉密会议上使用

B、无线话筒可以在涉密会议上使用

C、加密电视会议禁止参会人员携带移动通讯设备入场

D、重大会议不可以通过网络会议进行

18、应急通信首先要保障指挥通信，通常以（　　）为主，要求能够快速部署通信网络，提供通信保障。

A、无线方式	B、光纤连接	C、电缆连接	D、卫星通信

19、下面（　　）不是应急通信车的传输方式。

A、光传输	B、微波传输	C、卫星传输	D、音响设备

20、关于卫星通信，说法错误的是（　　）。

A、覆盖面大、无缝隙覆盖

B、在卫星覆盖区域内无通信盲区、与地形和距离不敏感

C、不受地理环境、气候条件和时间限制

D、需要架设接收器，很麻烦

21、推进中国标准与国外标准之间的转化运用的途径不包含（　　）。

A、开展标准化对外合作与交流	B、参与制定国际标准

C、积极推动参与国际标准化活动	D、直接采用国际标准

22、工资分配应当遵循（　　）原则，实行同工同酬。

A、按劳分配

B、工资水平在经济发展的基础上逐步提高

C、宏观调控

D、用人单位自主决定工资分配方式和工资水平

23、网络安全法规定，网络运营者应当制定（　　），及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险。

A、网络安全事件应急预案	B、网络安全事件补救措施

C、网络安全事件应急演练方案	D、网站安全规章制度

24、关于信息内网网络边界安全防护说法不准确的一项是（　　）。

A、要按照公司总体防护方案要求进行

B、应加强信息内网网络横向边界的安全防护

C、纵向边界的网络访问可以不进行控制

D、网络，是指由计算机或者其他信息终端及相关设备组成的按照一定的规则和程序对信息进行收集、存储、传输、交换、处理的系统

25、国家对电信义务经营按照电信业务，实行（　　）制度。

A、登记	B、审批	C、许可	D、分配

26、关于劳动合同的履行和变更以下说法错误的是（　　）。

A、用人单位和劳动者应当按照劳动合同的约定全面履行各向的义务

B、用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定向劳动者及时足额支付劳动报酬

C、劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥，强行冒险作业的不视为违反劳动合同

D、用人单位与劳动者其中一方，可以变更劳动合同约定的内容

27、（　　）是由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格。

A、市场调节价	B、政府指导价	C、政府总价	D、企业定价

28、国内器材概预算和引进器材概预算内容（　　）。

A、一样	B、完全不同	C、类似	D、不相干

29、（　　）是编制信息通信工程概预算的基础性工作。

A、收集资料，熟悉图纸	B、计算各项费用

C、套用定额，选用价格	D、复核

30、建筑安装工程费中的安全文明施工费不包括（　　）。

A、安全施工费	B、环境保护费	C、临时设施费	D、劳动保护费

31、施工企业对已完工工程及设备的保护费属于（　　）。

A、措施项目费	B、安全文明施工费

C、其他项目费	D、财政保险费

32、在施工过程中，建设单位掌握使用暂列金额，扣除合同价款调整后如有余额归（　　）。

A、建设单位	B、总承包单位	C、监理单位	D、施工单位

33、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），暂列金额应计入建筑安装工程的（　　）。

A、规费	B、人工费	C、措施费	D、其他项目费

34、设计单位在勘察后（　　）个工作日内提交设计图纸。

A、1	B、3	C、5	D、15

35、（　　）是工程勘察后的主要文档表格。

A、《工程勘察总结》	B、《工程勘察计划》

C、《合同问题反馈表》	D、《工程勘察任务书》

36、（　　）必须满足移动通信设备的安装和正常运行。

A、土建	B、配套设施	C、天馈线系统	D、电源系统

37、对于所有的天线，同一平台不同扇区内天线水平分离度大于（　　）米。

A、1	B、2	C、3	D、4

38、通信网络的构成包括终端节点、交换节点、业务节点和（　　）。

A、传输节点	B、传输介质	C、管理节点	D、传输系统

39、光传输设备一般采用（　　）V电压供电。

A、48	B、-48	C、220	D、380

40、天线安装下倾角角度最大误差为（　　）度。

A、1	B、2	C、3	D、4

41、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组（　　）。

A、上方	B、下方	C、内侧	D、外侧

42、电源线室外部分应做防雷接地，当长度为20m，应（　　）点接地。

A、1	B、2	C、3	D、4

43、根据标准，多模光纤熔接损耗值平均值应为（　　）dB。

A、0.1	B、0.15	C、0.2	D、0.25

44、市话光缆线路或长途光缆线路进入市区的部分，应尽可能采用（　　）敷设方式。

A、架空	B、管道	C、直埋	D、水底

45、BBU采用光纤传输，连接至BBU CC面板的（　　）。

A、ETH0	B、CH1	C、TX RX	D、RX TX

46、电源线和信号线需间隔（　　）mm固定。

A、10	B、20	C、30	D、40

47、以下关于5G网管的说法中不正确的是（　　）

A、5G网管是对于SDN网络的管理编排系统

B、5G网管是未来管理SDN/NFV网络的核心产品

C、通过集成的控制组件，融合管理层和控制层功能，实现网络自我管理、业务自动发放和运维自动化

D、5G网管位于5G云网络的应用服务层，向下对PTN/IPRAN网络、IP+光网络、OTN网络和SDN网络进行拓扑管理、资源分析、网络监控、业务诊断部署和系统管理

48、为了能高效的确定故障发生的原因，（　　）是故障处理人员必须掌握的。

A、了解网络和设备的功能	B、咨询厂家技术支持

C、通知客户	D、设备复位

49、NR系统中，以下（　　）信令是在RRC进程中UE等待RRC连接恢复响应信令。

A、RRC reconfiguration

B、RRC connection re-establishment

C、RRC connectionresume

D、RRC connection establishment

50、需要撰写网络质量分析报告的岗位为（　　）。

A、基站土建工程师	B、网络优化工程师

C、设备安装督导	D、工程监理

51、在例行维护中，进行对比互换的时候，时间需要注意，一般选取（　　）。

A、节假日04：00-08：00

B、非节假日00：00-04：00

C、节假日00：00-04：00

D、非节假日04：00-08：00

52、关于基站表示标签说法错误的是（　　）。

A、各线路板对应光方向标识明确

B、标识标签内容与实际相符

C、DDF/ODF标记齐全、准确

D、设备、线缆标签不必统一

53、AAU要求电源工作稳定，直流电源输入一般要求是（　　）。

A、48VDC	B、-48VDC

C、220VAC	D、-220VDC

54、在日常的例行维护中，关于维护注意事项说法不正确的是（　　）。

A、维护人员应该进行上岗前的培训

B、防尘防潮，防止鼠虫进入机房

C、只需在雷雨季节前检查系统接地和防雷地的情况

D、机房照明应达到维护的要求

55、设备外表光洁、无破损、无异物附着，机柜左右通风口（　　）内无遮挡是保证散热、通风和设备正常工作的基本要求。

A、100mm	B、200mm	C、300mm	D、400mm

56、通信机房日常巡检作业前不需要准备（　　）。

A、点温计	B、笔记本电脑	C、OTDR	D、钳流表

57、以下哪些设备故障基本不影响业务？（　　）

A、基带板故障

B、交换板ETH1光口光模块故障

C、风扇模块警告故障告警

D、主控板时钟故障

58、割接前网络评估内容包括（　　）。

A、网管运行性能	B、测试设备硬件检查

C、测试服务器验证	D、网络拓扑图、设备图

59、下列选项中属于应急通信保障方式的为（　　）。

A、卫星通信	B、微波传输通信

C、电缆通信	D、光纤光缆通信

60、交换板RUN灯快闪说明（　　）。

A、加载运行版本	B、单板运行正常

C、外部通信异常	D、无电源输入

61、不属于部署UME网管必备的有（　　）。

A、TECS	B、PAAS	C、UME版本	D、IP资源

62、LTE系统中，X2接口是eNB与（　　）网元的接口。

A、MME	B、eNB	C、SGW	D、SGSN

63、以下是LTE基带板的是（　　）。

A、BP系列	B、CC	C、PM	D、VFC

64、LTE适应层软件实现功能不包括（　　）。

A、OAM功能	B、BRS功能	C、告警功能	D、DBS功能

65、以下哪项是基站数据配置的全局参数？（　　）

A、设备标识	B、时区

C、下行中心频点	D、载波最大可配置功率

66、不属于小区配置的参数是（　　）。

A、小区ID	B、PCI

C、TAC	D、SCTP端口号

67、SA单站开通后需要进行业务验证，终端接入网络过程中，UE能力查询、鉴权、安全模式加载后进入（　　）流程。

A、随机接入	B、PDU默认承载添加

C、SA网络注册	D、起呼

68、当GPS天线安装在铁塔上时，它到铁塔底部的距离H要求（　　）。

A、H<5米	B、H<10米

C、H<15米	D、H<25米

69、基站工程勘察一般通过现场勘察取得可靠的数据，其目的没有以下哪项？（　　）

A、确定规划参数

B、是否适合建站

C、确定建设方案

D、工程实施过程会遇到的困难预知

70、在进行BBU维护信息收集的时候，（　　）不需要收集。

A、BBU名称	B、经纬度

C、BBU ID（OMC配置）	D、归属BBU

71、更换模块的时候，需要记录（　　）。

A、模块名称	B、模块槽位

C、故障模块序列号	D、以上都需要记录

72、以下（　　）不是传输中断的前置条件。

A、基站各单板指示灯状态正常	B、基站传输正常

C、核心网链路正常	D、业务异常

73、机房空调不能开机的原因不可能是以下哪一项？（　　）

A、电源故障	B、控制电路电源损坏

C、控制电路板损坏	D、机房电压不稳

74、机房空调维护中，使用润滑油应符合要求，使用前需要在室温下静置（　　）以上。

A、24小时	B、12小时	C、6小时	D、3小时

75、VVIP用户配置下行最小发射功率默认值为（　　）db，建议值为（　　）db。

A、0,3	B、3,3	C、3,0	D、0,0

76、OMT操作时，（　　）操作不需要去激活小区。

A、修改小区功率	B、小区载波扩容

C、小区载波减容	D、修改基站传输带宽

77、FTP测试项目中不需要填写的信息是（　　）。

A、FTP服务器IP地址	B、测试项目名称

C、测试线程数目	D、FTP用户名/密码

78、目前多通道室内小区规划原则：在不同光口上同一小区的任意两个RRU之间的光通路距离差≤（　　）km。

A、6	B、5	C、4	D、3

79、噪音系数测试仪主要测试基站的（　　）。

A、在指定的频率范围内，一种用以引入一预定衰减的电路

B、EMC骚扰电平测量

C、信号失真度、普纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量

D、测试设备在运行时产生的异音或者杂音

80、有源分布系统由除信号源外的放大器类设备，还可增加（　　）用以增大抑制无线空间干扰信号进入上行有源设备的隔离度。

A、耦合器	B、合路器	C、滤波器	D、放大器

81、事件A1定义是（　　）。

A、服务小区信号质量高于绝对门限

B、服务小区信号质量低于绝对门限

C、邻区信号质量比服务小区信号质量高一个相对门限

D、邻区信号质量高于绝对门限

82、私自修改参数相关人员将集中到省无线优化参数组学习参数规范（　　）个月。

A、1	B、2	C、3	D、4

83、环境温度超出阈值或温度传感器会导致（　　）。

A、NG接口断链	B、网元与网管断链

C、GNSS接收机故障	D、初始接入异常

84、基站监控告警输出线端子接至（　　）。

A、BTS	B、开关电源	C、蓄电池	D、BSC

85、（　　）不属于网元链路断故障的原因。

A、物理光口、光路异常导致	B、传输问题导致

C、设备掉电	D、CPU过载

86、在故障处理的过程中，以下说法不正确的是（　　）。

A、信令跟踪：一般涉及设备类故障时

B、单板、线缆插拔：当怀疑线缆或单板连接不可靠时进行重新插拔

C、设备重启：当怀疑软件版本运行异常时

D、替换法：替换法是更换相关设备

87、一般处理故障流程第一步是（　　）。

A、判断故障影响范围	B、收集故障信息

C、备份数据	D、判断故障类别

88、驻波比告警的合理范围是（　　）。

A、VSWR≤1	B、1≤VSWR≤1.5

C、1.5≤VSWR≤2	D、2≤VSWR≤3

89、基带处理单板的RUN灯长亮表示（　　）。

A、单板处于复位状态	B、单板运行，状态正常

C、单板下载软件	D、单板无法上电

90、（　　）不属于BBU上电的前提条件。

A、供电电压符合BBU的要求

B、BBU机箱的电源线缆和接地线缆连接正确

C、BBU机箱的供电电源断开

D、检查标签

91、以下关于5G网管用户管理基本概念的描述中不正确的是（　　）。

A、用户是具有给定权限的系统的使用者，是最终登录网管系统并操作网管系统的操作员的集合

B、角色对应用户的管理权限，其实质是通过定义操作和资源来定义一组用户的管理权限

C、角色一旦锁定后，赋予该角色的用户在角色锁定期间，将不能再使用该角色所拥有的权限，同时用户登录也会受到限制

D、未被分配角色的用户将没有任何操作权限，因此，建立和分配好角色是安全管理的基础

92、5G基站故障处理的注意事项不包括（　　）。

A、在更换部件过程中，维护人员需要注意避免对设备造成损坏或使业务受到影响

B、建议不要在高话务时期更换可能影响业务的部件

C、对于主被模式运行的部件，可以直接更换主部件

D、部件更换过程不得在雨雪天气进行

93、5G基站更换下来并确认有故障的BBU，应及时将故障部件送至（　　）维修。

A、设备商	B、运营商	C、分包商	D、以上都不对

94、当环境温度超过（　　）℃时，禁止高温更换运行中的AAU设备。

A、10	B、20	C、25	D、40

95、俗称圆头尾纤的是（　　）光纤连接器。

A、FC系列	B、SC系列	C、ST系列	D、LC系列

96、（　　）工具软件不是网络侧跟踪、定位、分析所需要的。

A、CDL	B、LMT	C、测试终端	D、OMC-R

97、关于5G网管的特点说法错误的是（　　）。

A、统一的网络管理可以融合3G、4G、5G

B、网络智能分析

C、开放的API接口

D、虚拟化部署VNF

98、对于网络割接，下列说法错误的是（　　）。

A、当进行网元增删操作时应提前做好配置备份

B、小规模数据割接也需提前向网管中心报备

C、当进行业务割接时可随意安排时间进行

D、当进行数据配置修改时需提前告知网管值班人员

99、对于过覆盖优化，我们通常采取（　　）方式，此举一来可以抑制过覆盖，同样也可以缓解灯下黑的状况。

A、压下倾角	B、抬下倾角

C、增加发射功率	D、更换波瓣宽度较大的天线

100、移动互联网用户感知的指标“页面显示时长”归属类型是（　　）。

A、视频业务指标	B、应用下载指标

C、网页浏览指标	D、即时通信指标

101、无线网络参数管理的目的是（　　）。

A、提升网络性能质量

B、保证通信设备安装规范

C、增加运营收入

D、提高无线参数的准确性和一致性

102、若基站软件版本升级失败，则应立即采用（　　）措施。

A、核查版本BUG	B、要求延长升级时间

C、请求技术支持进场	D、版本回退措施

103、5G基站软件版本升级流程包括（　　）。

A、监测基站干扰指标	B、下载并激活AAU版本

C、确认网管操作正确	D、核查基站软件BUG

104、以下关于天线基础知识的描述中正确的是（　　）。

A、dBd表示天线增益是定向天线相对于全向辐射器的参考值，dBi是相对于半波振子天线参考值

B、dBi与dBd两者之间的关系是dBi=dBd-2.15

C、电压驻波比在移动通信蜂窝系统的基站天线中，其最大值应小于或等于1

D、为了更好地控制越区覆盖，在密集基站区域网络规划时选择高增益天线比较适宜，但是高增益天线容易造成近处覆盖不好的情况发生，严重时需要考虑采用零点填充技术

105、针对20M带宽的LTE网络，上行RSSI大于（　　）dBm时，认为有较严重干扰。

A、-80	B、-90	C、-100	D、-110

106、LTE中PCI有（　　）个。

A、501	B、502	C、503	D、504

107、每个小区中有（　　）个可用的随机接入前导。

A、16	B、32	C、64	D、128

108、以下最需要进行优化分析的TOP小区为（　　）。

A、掉线率5%，掉线50次；RRC建立成功率95%，建立失败50次

B、掉线率20%，掉线100次；RRC建立成功率95%，建立失败50次

C、掉线率15%，掉线50次；RRC建立成功率95%，建立失败100次

D、掉线率35%，掉线50次；RRC建立成功率95%，建立失败50次

109、如果UE在连接态过程中出现掉线并触发重建立过程，那么在重建立请求消息中携带的PCI应该是（　　）。

A、源小区的PCI	B、新驻留小区的PCI

C、随机值	D、以上都不对

110、NCS测量的主要功能是（　　）。

A、统计邻区间切换性能指标

B、统计测量邻小区信号强度和出现次数

C、删除多余的邻小区关系

D、增加漏定的邻小区关系

111、与锚点4G小区存在邻区关系的所有5G小区所在的gNodeB，都要跟该锚点eNodeB规划（　　）关系。

A、Xn	B、X2	C、F1	D、NG

112、在目前的负载均衡控制算法中，采用的是哪种用户间优先级选择策略?（　　）

A、比较每个用户下最高优先级业务

B、比较每个用户下所有业务的平均优先级

C、比较每个用户下所有业务的优先级总和

D、以上都不对

113、用户面业务分离点在LTE的是（　　）。

A、option3	B、option3a

C、option3X	D、option2

114、下行MCS的最大值为（　　）。

A、25	B、26	C、27	D、28

115、《电信网和互联网安全防护管理指南》是一项（　　）标准。

A、国际	B、国家	C、行业	D、企业

116、（　　）原则不属于防护工作的原则。

A、标准性	B、完全安全	C、可控性	D、保密性

117、开关电源改造应遵循的原则不包括（　　）。

A、现网影响最小	B、安全可靠

C、造价最省	D、全部换新

118、（　　）属于应用层的防范措施。

A、防病毒	B、入侵检测

C、漏洞扫描	D、系统安全加固

119、信息插座的一个插孔对应（　　）个信息点编码。

A、一	B、二	C、三	D、四

120、通信机房内进行动（　　）作业，必须做好现场阻燃防范措施，操作人员必须持证上岗，并须经上报批准后，方可施工。

A、带电	B、登高	C、动火	D、下井

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）对企业来说，诚实守信会增加经营成本。

122、（　　）拷贝和使用免费软件是违背职业道德的行为。

123、（　　）反病毒软件总是超前于病毒的出现，可以查杀任何病毒。

124、（　　）网络终端操作的安全规定，终端机出现故障，用户应及时对其进行检查维修处理。

125、（　　）天线的增益越高，则方向性越强。

126、（　　）在OSI参考模型中，能够完成端到端差错检测和流量控制的是传输层。

127、（　　）自组织网络（SON）功能，是LTE系统特有的功能，它能为系统提供自配置、自优化、自愈等功能。

128、（　　）现在信息社会，已无密可保。

129、（　　）根据《通信建设工程安全生产操作规范》，易燃、易爆的化学危险品和压缩可燃气体容器等应当按其性质分类放置并保持安全距离。

130、（　　）高层建筑、易燃易爆场所、物资仓储、通信和广播电视设施、电力设施、电子设备和其他需要防雷的建（构）筑物和设施，必须按照国家和省的规定安装雷电灾害防护装置。

131、（　　）超短波通信特点基本为“视距传输”，只有一定的绕射和反射能力，因而如果需要覆盖的区域较大，可以适当选择无线电中继站作技术支撑，通常需要选择高山高楼等制高点作“无线电接力转发”。

132、（　　）有关部门应当对举报人的相关信息予以保密，保护举报人的合法权益。

133、（　　）引进器材概预算是表四乙。

134、（　　）机房勘察完，做到当天勘察当天整理，以避免资料积累太多而造成信息错位。

135、（　　）传输系统为信息的传输提供传输信道，并将网络节点连接在一起。其硬件组成应包括线路接口设备、传输介质和交叉连接设备等。

136、（　　）通信局(站)接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的强电流。

137、（　　）4G基站一般采用RRU+BBU工作方式。

138、（　　）一般出现故障，应该根据故障现象确定故障的范围和种类。

139、（　　）GPS应尽量远离楼顶小型附属建筑，至少南向60°应无建筑物遮挡。

140、（　　）告警级别按从高到低包括严重告警、主要告警、次要告警、警告告警。

141、（　　）如果无法确定故障的范围和种类，或者无法排除故障，联系技术支持上升处理。

142、（　　）天馈系统及线缆布放检查要求包括定向天线方位角误差不大于±5°。

143、（　　）接入交换机全改为双链路上联到汇聚交换机需要进行网络割接。

144、（　　）网络割接中的测试工作分割接前测试和割接后测试。

145、（　　）割接（英文名cut over），就是把旧的设备“割”掉，再把新的“接”上去，也就是对正在运行的网络进行改造、升级、迁移等变更操作。

146、（　　）AAU设备RUN指示灯闪烁（70ms亮，70ms灭）的时候，处于系统运行正常，与BBU的通信尚未建立或通讯断链。

147、（　　）机房空调设备应有专用的供电线路，供电质量应符合相关要求，空调设备应有良好的保护接地。

148、（　　）除了外部PHY和内部PHY，远端环回测试可以检测链路是否存在故障。

149、（　　）微蜂窝基站作信号源容量大、覆盖范围广、信号质量好、容易实现无源分布、网络优化简单，是室内分布系统最好的接入方式。

150、（　　）终端UE在核心网未放号或欠费会导致初始接入失败。

151、（　　）驻波比是行波系数的倒数，驻波比为1，表示完全匹配；驻波比为无穷大表示全反射，完全失配。在移动通信系统中，一般要求驻波比小于2。

152、（　　）5G网管支持网络智能分析。

153、（　　）专项优化针对合同中各项指标优化后目标值（局方提供）开站优化，并在项目验收前完成优化目标。

154、（　　）超短波电台（无线电台）使用的频率范围较广，涉及150MHz、200MHz、350MHz、400MHz等多个频段。

155、（　　）信令RA Preamble assignment属于竞争性随机接入的流程。

156、（　　）影响5G吞吐率性能的关键因素之一是RANK数，所以在实际网络优化时，不同覆盖条件下RANK数都是越大越好。

157、（　　）对于Split承载，NR侧对上行PDCP数据进行分流，当前支持两种流控算法，由下行流控模式控制。

158、（　　）不同安全保护等级的网络有着同样的安全需求。

159、（　　）通信网络安全保障设施的规划、设计、新建、改建费用，应当纳入本单位建设项目预算。

160、（　　）通信管井内施工作业，施工单位须严格按操作规范进行井内通风处理和气体检测，严禁在未确认井内环境安全的情况下施工作业。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题1分，共20分。）

161、数据通信的主要技术指标包括（　　）。

A、传输速率	B、信道带宽

C、信道容量	D、出错率

E、延迟

162、从业人员要做到公平公正，应（　　）。

A、坚持按原则办事	B、不徇私情

C、不计较个人得失	D、不畏权势

163、电路主要由（　　）组成。

A、开关	B、负载

C、设备	D、线路

E、电源

164、当勘察新建机房时，对建筑物防雷要求描述不正确的是（　　）。

A、在市电进入机房的线路上,不用安装电源防雷装置

B、在建筑物易受雷击的部位装设避雷网或避雷带

C、接地体宜采用建筑物本身的金属构件（如墙、柱内的钢筋）作为防雷接地的引下线，这些引下线应进行电气联通，使建筑物内的电位均衡

D、突出屋面的物体如烟囱、天线、水塔等，不应在其上部安装架空防雷线或避雷针

165、以下哪些社会关系不属于劳动法的调整范围（　　）。

A、社会救济	B、集体合同争议

C、军人优抚	D、公共福利

E、扶贫

166、敷设电源线的基本要求包括（　　）。

A、电源线必须采用整段线料，中间无接头

B、电源线正极应为蓝色标志，负极应为红色标志，保护地应为黄色标志

C、馈电采用铜(铝)排敷设时，铜(铝)排应平直，看不出有明显不平或锤痕

D、电源线连接时应保持熔丝或空气开关断开，电缆接线端子(或端头)采用绝缘材料包裹严实

E、铜鼻子的规格必须与铜芯电源线规格一致

167、DT测试过程中需要显示的信息包括（　　）。

A、服务小区	B、终端发射功率

C、数据服务质量	D、主要邻区间切换

E、基站发射功率

168、5G指标提取需要具备的必要条件包括（　　）。

A、粒度范围	B、时间范围	C、信令流程	D、参数设置

169、天馈参数主要包括（　　）。

A、无线场强	B、天馈阻抗	C、接收质量	D、天线增益

170、全局参数包括（　　）。

A、MCC	B、MNC	C、OMC地址	D、网元类型

171、BBU中基带板可以配置在（　　）槽位上。

A、1	B、2	C、3	D、4

172、以下（　　）是双绞线的优点。

A、传输距离长	B、数据传输速率高

C、价格低廉	D、损耗小

173、下列对LTE室分系统天线描述正确的是（　　）。

A、热点场景、VIP区域等建议采用单通道室分建设

B、新建的LTE室分系统，建议直接采用双通道建设

C、非热点且可利用现有室分系统合路的，建议采用单通道建设

D、室分双通道系统对吞吐量提升明显

174、gNodeB的SCTP链路故障，可能有哪些原因?（　　）

A、传输物理层故障	B、数据链路层故障

C、IP层故障	D、SCTP链路端口号错误

175、告警信息的监控方法有哪些？（　　）

A、通过邮件监控告警	B、通过告警箱监控告警

C、通过网管监控告警	D、通过短消息监控告警

176、以下关于用户的描述正确的是（　　）。

A、用户账户规则中设置了账户锁定的时效及对应的锁定条件

B、安全管理员可以查看用户锁定情况

C、安全管理员可以对用户进行解锁操作

D、未被分配角色的用户没有操作权限

177、以下关于LTE网络优化报告的说法中正确的是（　　）。

A、整体网络优化报告需要按照不同运营商的要求订立不同的报告模板

B、测试指标优化类包括了问题指标采集与分析、TOPN小区处理、干扰故障排查、优化调整效果测试验证

C、网络优化报告内容，一般由网络问题概述、干扰原因分类、优化措施、干扰处理情况、干扰处理案例等部分组成

D、KPI指标优化类包括了测试数据采集与分析、问题路段方案处理、优化调整效果测试评估

178、RF优化的主要手段有（　　）。

A、调整机械下倾角	B、调整切换门限

C、调整方位角	D、调整挂高

179、下面协议子层属于用户面的是（　　）。

A、RLC	B、GTPU	C、RRC	D、UDP

180、5G Rank系统优化提升的常规手段有（　　）。

A、工程问题排查	B、信号质量提升

C、空间环境调整	D、切片参数设置