科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

移动通信四级理论知识试卷

试卷编码：404020100141-2025030001

职    业：移动通信

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、在企业文化中，居于核心地位的是（　　）。

A、文体活动	B、企业价值观	C、企业礼俗	D、工服饰

2、从业人员对待上门投诉的顾客所持的态度中，正确的是（　　）。

A、认为这很丢面子，尽量避免与顾客碰面

B、认为有损于公司形象，想办法冷处理

C、按照对方损失情况给予赔偿，让顾客尽快离开

D、把这件事当作纠正错误的一次机会

3、（　　）是访问某网站的正确网址。

A、www.rkgov.cn

B、xyz@ceiaeorg

C、ceiaeorg\index.htm

D、ceiaeorg@index.htm

4、职业道德教育的首要内容是（　　）。

A、教育从业人员认识本职工作的重要性和意义

B、教育从业人员热爱本职工作

C、教育从业人员用恭敬地态度对待自己的本职工作

D、教育从业人员勤于事业

5、个人的社会价值主要表现为（　　）。

A、个人通过劳动进行创造和贡献

B、个人确认自我的存在

C、个人对自己本身的肯定

D、个人作为社会人而具有的人格尊严

6、下面关于职业道德的说法中正确的是（　　）。

A、职业道德需要由国家强制力保证实施

B、职业道德比社会分工产生的时间早

C、职业道德是调节社会关系的惟一手段

D、在法律无法干涉的领域，职业道德却能发挥作用

7、在Windows下，将某应用程序中所选的文本或图形复制到一个文件，先要在“编辑”菜单中选择的命令是（　　）。

A、剪切	B、复制	C、粘贴	D、选择性粘贴

8、下列操作中，不利于计算机病毒防治的是（　　）。

A、不随意下载网络广告	B、安装防火墙

C、定期检查机器的存储介质	D、经常使用他人U盘拷贝文件

9、5G RAN 1.0 NSA组网eNodeB与gNodeB之间的接口叫（　　）。

A、UU	B、X2	C、Xn	D、S1

10、5G是指（　　）。

A、第五代移动通信技术	B、第五代移动互联网

C、第五代互联网技术	D、第五代手机技术

11、爱岗敬业，献身本职是指从业人员把自已的全部身心和精力融入到自已所从事的职业活动中的一种崇高的（　　）。

A、思想境界	B、职业理想	C、道德境界	D、社会价值

12、光纤是由（　　）组成。

A、纤芯、包层、涂覆层	B、纤芯、护套、加强芯

C、加强芯、纤芯	D、纤芯、加强芯、填充物

13、通常我们所说的天线绝对高度指的是（　　）。

A、天线的挂高

B、天线所在铁塔的海拔与覆盖地点海拔的差值

C、天线的挂高加铁塔所在地的海拔

D、天线的挂高加上天线所在铁塔海拔与覆盖区域的差值

14、半双工可能的通信方式是（　　）。

A、发送	B、接收

C、无数据传输	D、以上都有可能

15、（　　）将信道分成若干正交子信道，将高速数据信号转换成并行的低速子数据流，调制到在每个子信道上进行传输。

A、OFDM	B、MIMO	C、HARQ	D、AMC

16、1.9GHz与2.6GHZ的无线信号在自由空间的传播损耗理论值约相差（　　）dB 。

A、2.7	B、3.7	C、4.7	D、5.7

17、2T2T OLSM表示（　　）。

A、传输分集，速率高	B、传输分集，速率不高

C、空间复用，速率高	D、空间复用，速率不高

18、NR中定义一个子帧时间长度是（　　）ms。

A、0.5	B、1	C、1.5	D、2

19、划分SUL频段的意义是（　　）。

A、增大上行数据传输速率

B、增大下行数据传输速率

C、与3.5GHz搭配使用，补充上行覆盖范围

D、与5GHz搭配使用，补充下行覆盖范围

20、5G技术对NF内的功能也重新进行了划分，每个5G软件功能由细粒度的（　　）来定义。

A、设备	B、服务	C、终端	D、用户

21、俗称圆头尾纤的是（　　）光纤连接器。

A、FC系列	B、SC系列	C、ST系列	D、LC系列

22、线路割接后，用户的电话号码（　　）。

A、肯定改变	B、肯定不变

C、一般不改变	D、一般需要改变

23、用蜂鸣器判断电缆芯线故障时，电缆两端选好公共线后，在电缆一端某一条芯线上放音，另一端在两条芯线上都能听同样大小的蜂鸣音，证明该线对（　　）。

A、断线	B、自混	C、反接	D、地气

24、更换电池组时，必须（　　）。

A、先关闭所有用电设备，再拨下插头

B、先拆卸电池组正、负极连接线

C、先安装电池组

D、先连接电池组正、负极连接线

25、（　　）不属于用户侧分布式电源的特点。

A、数量多	B、范围小	C、容量小	D、随机性

26、（　　）的优势在于能直观地表现出物理量在整个空间的总体分布情况，但计算量大，显示速度稍慢。

A、等高线	B、三维曲面图

C、多主题窗口布局	D、动态拓扑图

27、生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行（　　）安全生产责任制。

A、劳动者	B、全员	C、部分职工	D、个别职工

28、安全生产制度类资料分为安全生产责任制度和安全生产管理制度两小类，下列（　　）不是安全生产责任制度资料。

A、各工种安全技术规程	B、各级各部门安全生产责任制

C、各类承包合同	D、安全施工检查制度

29、根据《通信建设工程安全生产操作规范》，施工现场用电应采用（　　）的供电方式。

A、三相五线制	B、三相四线制	C、三相三线制	D、以上都可以

30、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（　　）、防范措施以及事故应急措施。

A、危险因素	B、事故隐患	C、设备缺陷	D、恶劣环境

31、（　　）是对实际工作再认识的过程，是对前一阶段工作的回顾。总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。

A、总结	B、综合	C、家用	D、其他

32、线路施工进入人井工作时，应该先（　　）。

A、通风	B、抽水

C、一定要架梯子	D、不抽烟

33、下面（　　）不是应急通信车的传输方式。

A、光传输	B、微波传输	C、卫星传输	D、音响设备

34、应急通信必须坚持的原则是（　　）。

A、快速反应、稳定可靠、手段多样

B、快速反应、稳定可靠、保密性强

C、快速反应、稳定可靠、无线为主

D、快速反应、不被干扰、手段多样

35、用户用电不得（　　）供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。

A、干预	B、危害	C、保证	D、提供

36、企业应当按照标准组织生产经营活动，其生产的产品、提供的服务应当符合企业公开标准的（　　）。

A、技术要求	B、行业要求	C、产品要求	D、内容要求

37、网络安全法规定，网络运营者应当制定（　　），及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险。

A、网络安全事件应急预案	B、网络安全事件补救措施

C、网络安全事件应急演练方案	D、网站安全规章制度

38、互联网出口必须向公司信息化主管部门进行（　　）后方可使用。

A、备案审批	B、申请	C、说明	D、报备

39、以下哪种选项不是经营基础电信业务的应当具备条件（　　）。

A、有可行性研究报告和使用技术方案

B、有从事经营活动相适应的资金和专业人员

C、有从事经营活动的场地及相应的资源

D、未取得《基础电信业务经营许可证》

40、基站工程建设扩容局流程分为（　　）步。

A、5	B、6	C、7	D、8

41、馈线安装勘察不包括（　　）。

A、机顶跳线	B、主馈线	C、辅助馈线	D、天线跳线

42、运用云计算、数据挖掘以及模糊识别等人工智能技术，对海量的数据和信息进行分析和处理，对物体实施智能化的控制，指的是（　　）。

A、可靠传递	B、全面感知	C、智能处理	D、互联网

43、手机属于（　　）设备。

A、中继	B、交换	C、终端	D、传输

44、施工前需核实货物配置是否符合（　　）用量需求。

A、设计	B、施工	C、工程	D、客户

45、设备加电时，必须沿（　　）方向逐级加电，逐级测量 。

A、线缆	B、随意	C、电压	D、电流

46、设备加电开机前，先测试（　　）功能。

A、漏电开关	B、风扇	C、单板	D、防静电

47、槽道上梁应保持平直，无明显弯曲，双上梁间距与设计图纸的要求偏差应不大于（　　）毫米。

A、1	B、3	C、5	D、7

48、光纤现场连接器平均组装时间应在（　　）分钟。

A、1	B、3	C、5	D、7

49、光纤现场连接器所用的塑料件施加试验火焰持续时间为（　　）秒。

A、4	B、6	C、8	D、10

50、定向天线方位角误差小于等于±（　　）度。

A、1	B、3	C、5	D、7

51、天馈系统安装前的安全措施检查不包括（　　）。

A、天气	B、工具	C、安全标志	D、通风

52、通信设备的开通配置通常是（　　）和网元之间建立联系。

A、AMM	B、CMM	C、HMM	D、OMM

53、针对BBU的维护周期，其设备连接点一般（　　）检测一次。

A、每天	B、每周	C、每月	D、每年

54、以下关于5G网管告警级别的说法中不正确的是（　　）。

A、告警级别按严重程度可分4级

B、严重告警造成整个系统无法运行或无法提供业务，需要立即采取措施恢复和消除

C、主要告警造成系统运行受到重大影响或者系统提供服务的能力严重下降，需要尽快采取措施恢复和消除

D、次要告警对系统正常运行和系统提供服务的能力造成不严重的影响，可不必采取措施恢复和消除

55、在故障排除过程中，如果只有部分问题解决，后续应如何操作？（　　）

A、测试业务	B、闭环故障单

C、填写故障处理总结	D、解决剩余问题或升级处理

56、在部件更换过程中，维护人员需要注意避免对设备造成损坏或使业务受到影响，以下说法错误的是（　　）。

A、注意避免对设备造成其他的损坏

B、尽量不影响系统正常运行的业务

C、直接更换主用部件，备用部件会主动加载

D、不得在雨雪天气下进行

57、BBU更换流程中，哪一项是正确顺序？（　　）

A、断开电源-拆除故障BBU-安装新的BBU-闭合电源进行业务测试

B、拆除故障BBU-安装新的BBU-断开电源-业务测试

C、业务测试-拆除故障BBU-业务测试-断开电源

D、以上都不对

58、5G基站日常巡检中，进入基站后，需要有序做哪些工作？（　　）

A、先清洁卫生、然后完成设备检查。

B、先清洁卫生、再环境检查、最后设备检查。

C、先清洁卫生、再设备检查、最后环境检查。

D、先设备检查、再环境检查、最后清洁卫生。

59、测试BBU时，直流电源输入电压的波动范围（　　）。

A、-40 V DC~-57 V DC

B、-30 V DC~-57 V DC

C、-40 V DC~-60 V DC

D、-45 V DC~-57 V DC

60、天馈问题，目前GU使用天线的频段问题，是否支持LTE频段；是否使用塔放，电调等。（　　）

A、使用天线的频段问题	B、是否支持LTE频段

C、是否使用塔放，电调等	D、以上都对

61、以下哪项不是配电系统巡检的项目？（　　）

A、配电柜输出电压	B、配电柜工作状态

C、BBU工作状态	D、配电系统接地是否完好

62、5G基站哪个室内设备不需要单独接地？（　　）

A、BBU机框	B、直流电源分配模块

C、导风插箱	D、风扇模块

63、通信机房应采取何种接地系统？（　　）

A、串联接地	B、并联接地	C、联合接地	D、多点接地

64、使用1/4英寸馈线连接GPS天线，使用一个功率放大器+1个4功分器最远支持多少米？（　　）

A、120m	B、150m	C、180m	D、230m

65、下列关于天线系统说法中正确的是（　　）。

A、天线系统是由发射天线和接收天线组成的系统

B、接收天线是将导行波模式的射频电流或电磁波变换成扩散波模式的空间电磁波的传输模式转换器

C、作为扩散波一导行波模式转换用的称发射天线

D、接收天线的功率承载能力和电压承受能力远大于发射天线

66、维护作业中需要给维护人员及客户创建账号，以下哪一项不属于账号信息？（　　）

A、定义用户名	B、登陆密码	C、密码期限	D、单位信息

67、AAU链路断导致的小区退服，故障排查中，以下哪项不属于排查范围？（　　）

A、核查AAU“RUN灯”状态

B、确认使用的光模块型号是否正确

C、确定风扇板是否故障

D、确认收发光纤是否接反

68、从人体安全辐射范围要求考虑要求室内天线的发射功率不大于（　　）。

A、5dBm/载波	B、10dBm/载波

C、15dBm/载波	D、20dBm/载波

69、路测作业DT/CQT无法检验（　　）。

A、网络覆盖	B、UE侧的信令交互

C、基站设备工作状态	D、X2接口切换信令交互

70、在设备维护中，常遇到需要一些无效或误告警，此时不想让它们显示出来，可以设置（　　）规则。

A、告警删除	B、告警无效	C、告警消除	D、告警过滤

71、以下关于网络割接的说法中不正确的是（　　）。

A、网络割接是对正在使用的线路、设备进行操作，将会直接影响到上面承载的业务，网络改造中最关键的一步就是网络割接。

B、许多网络割接不是一步就能完成的，通常会分为很多次小的割接，这时候就需要一个总体的割接方案和许多具体的割接方案一起组合来描述整个过程。

C、割接前期的准备工作包含通知相关部门和客户、确定联系人、准备割接材料、配置备份、信息采集备份等。

D、在进行完所有的割接步骤后，进入观察期，一般情况下，2小时内如果正常的话，该次割接就已经成功完成了。

72、基站中断超过（　　）小时未恢复，应电话通知运营分局长进行督促。

A、1-2	B、2-6	C、3-5	D、4-6

73、割接方案中应包括详细的割接内容，其中不包括（　　）。

A、割接时间	B、回退方案	C、网元类型	D、工程进度

74、割接方案必须严格按照操作步骤进行，以下（　　）是错误的。

A、割接任务在知会到各个责任人后便可开始

B、割接任务一般安排在非节假日的凌晨操作

C、重大操作需申请机关技术保障

D、有必要的话，需要申请客户随同

75、以下哪个工具可以测量天线下倾角（　　）。

A、测距仪	B、指北针	C、坡度仪	D、三角尺

76、基带板光口指示红灯慢闪说明（　　）。

A、光模块故障	B、光模块接收无光

C、光模块有光，但帧失锁	D、光模块不在位或未配置

77、RRU主要功能模块不包括（　　）。

A、双工滤波器	B、功放	C、监控	D、收发信板

78、以下（　　）是基站数据配置的全局参数。

A、设备标识	B、时区

C、下行中心频点	D、载波最大可配置功率

79、中国联通NSA组网采用哪种5G部署架构？（　　）

A、option3	B、option3a

C、option3X	D、option7

80、以下不需要在传输网络下进行配置的参数是（　　）。

A、OMC服务器地址	B、本端地址/远端地址

C、网元IP地址	D、偶联号

81、5G宏站业务验证中，天馈物理信息采集不包括（　　）。

A、经纬度	B、与其他系统天馈的隔离距离

C、馈线长度	D、AAU功率

82、交流引入线缆维护界面:（　　）。

A、以高压零壳为界，变压器设备、低压线路由代维公司负责。

B、以高压分支零壳为界，高、低压线路和变压器设备由代维公司负责。

C、以变压器出线为界，低压线路由代维公司负责。

D、以产权归属界限为界，产权归属移动，高低压线路、设备由代维公司负责。

83、当GPS天线安装在铁塔上时，它到铁塔底部的距离H要求（　　）。

A、H<5米	B、H<10米

C、H<15米	D、H<25米

84、在城区建设基站，一般密度较大，因此建议天线挂高不超过（　　）米。

A、50	B、40	C、30	D、20

85、V9200交换板ETH1口链路正常且有数据传送时指示灯状态为（　　）。

A、绿灯快闪	B、绿灯常亮	C、绿灯慢闪	D、常灭

86、系统维护阶段指系统已经正式移交给客户，进入（　　）的阶段。

A、商用	B、开通	C、调试	D、测试验收

87、在故障处理的过程中，分层排除中的高层是（　　）。

A、端到端的数据，主要关注网络终端的高层协议，以及终端设备的软硬件运行状态

B、分段打包重组，主要关注地址和子网掩码是否正确，路由协议配置是否正确

C、封装不一致，主要关注端口的状态和负载

D、介质的连接，重点关注电缆、跳线、连接头、接口、设备硬件

88、以下（　　）不属于机房空调设备维护项目。

A、清洁过滤网、冷凝器、蒸发器	B、加固所有接点螺丝

C、测量空调风量大小	D、测量风机电流

89、电源监控系统的作用不包括（　　）。

A、分析电源系统运行数据	B、协助故障诊断

C、做好故障预防	D、只有监控功能

90、技术维护人员的重要职责不包括（　　）。

A、对系统进行例行维护及检查	B、建立系统维护档案

C、对设备进行例行维护及检查	D、对系统外的环境认知

91、集中监控系统人员不包括（　　）。

A、监控值班人员	B、技术维护人员

C、应急抢修人员	D、网络测试人员

92、室内外走线应该按照（　　）规则走线。

A、美观	B、安全	C、简洁	D、以上都对

93、设备外表光洁、无破损、无异物附着，机柜左右通风口（　　）内无遮挡是保证散热、通风和设备正常工作的基本要求。

A、200mm	B、300mm	C、400mm	D、500mm

94、在LTE网管系统中，用户管理属于（　　）模块。

A、配置管理	B、性能管理	C、安全管理	D、动态管理

95、操作过程中或业务验证中，如遇重大问题或故障，现场自行处理时限是（　　）分钟，一旦超过，必须上报后方支持接口人。

A、15	B、30	C、60	D、90

96、驻波比测试中，校正仪表后要进行（　　）。

A、输入电缆参数	B、设置一个频率范围

C、拆去负载	D、测试的建立

97、基站监控告警输出线端子接至（　　）。

A、BTS	B、开关电源	C、蓄电池	D、BSC

98、终端UE在核心网未放号或欠费会导致（　　）。

A、初始接入失败	B、小区退出服务

C、网络KPI断链	D、NG接口断链

99、告警管理出现通信链路断的告警信息，一般出现该情况不可能的原因有（　　）。

A、线缆没有与OMP连接

B、PWRD插箱面板关于机架的拨码不正确

C、机架间的485通信线缆没有连接或者连接错误

D、环境监控单元没有与PWRD连接

100、天馈严重驻波比告警是指驻波比值超过（　　）。

A、1.2	B、1.5	C、2	D、3

101、驻波比是（　　）。

A、衡量负载匹配程度的一个指标

B、衡量输出功率大小的一个指标

C、驻波越大越好，机顶口驻波大则输出功率就大

D、与回波损耗没有关系

102、假定小区输出总功率为46dBm，在2天线时，单天线功率是（　　）。

A、46dbm	B、43dbm	C、49dbm	D、40dbm

103、关于单站点验证测试的路线选择，下列说法错误的是？（　　）

A、测试路线尽量经过所有待测主服务小区的覆盖区域

B、尽可能跑全待测基站周围所有主要街道

C、测试路线尽量考虑当地的行车习惯，减少过红绿灯时的等待时间

D、不需要考虑太多，直接开车进行测试即可

104、NR现阶段主要基于（　　）信号对网络覆盖进行测量。

A、CRS-RSRP	B、SS-RSRP

C、CSI-RSRP	D、DMRS-RSRP

105、RF优化的主要手段不包括（　　）。

A、调整机械下倾角	B、调整切换门限

C、调整方位角	D、调整挂高

106、每个小区中有（　　）个可用的随机接入前导。

A、16	B、32	C、64	D、128

107、下列哪些因素能够影响到系统的切换性能?（　　）

A、频率及BSIC规划、逻辑信道的映射方案及BA表的长度

B、多层小区间的门限值及逻辑信道的映射方案

C、频率及BSIC规划、多层小区间的门限值及BA表的长度

D、上面三个答案都不对

108、下列哪一项关于地铁隧道优化的措施是正确的？（　　）

A、对覆盖隧道内的5G小区进行合并，减少小区切换

B、对隧道特性参数优化，增大多普勒频偏带来的接收机解调性能变化

C、优化调整隧道内漏缆的信号波束发射方向

D、优化4/5G协同参数，降低驻留时长

109、锚点站总容量（　　），高负荷场景NSA终端负载均衡空间（　　）。

A、大，大	B、大，小	C、小，大	D、大，无影响

110、建网初期，建议只升级与NR共站的LTE站点和第（　　）圈邻区的站点作为锚点站点。

A、4	B、3	C、2	D、1

111、当5G采用NSA组网时，NSA终端必须占用（　　）后，才能使用5G业务，提升用户感知。

A、eNodeB小区	B、gNodeB小区

C、gNodeB邻区	D、锚点小区

112、（　　）是网络安全通信的最基本的内容。

A、端点鉴别	B、信息的完整性

C、运行的安全性	D、保密性

113、（　　）是等级保护工作的首要环节，是开展网络安全建设整改、等级测评、监督检查等后续工作的重要基础。

A、防火墙	B、网络补救	C、网络分层	D、网络定级

114、对施工过程中产生的泥浆水只能（　　）。

A、直接排入河流

B、直接排入下水道

C、排入周边空地

D、经过沉淀处理达到排放标准后排人下水道

115、（　　）：防止寻址设备被非法使用、侦测和破坏。

A、物理层	B、网络层	C、链路层	D、应用层

116、对于PUCCH专用资源配置，即UE最多被配置（　　）个PUCCH资源集。

A、5	B、4	C、3	D、2

117、（　　）承载是NSA双连接特有的。

A、SRB3	B、SRB2	C、SRB1	D、SRB0

118、已经投入运行的通信网络安全保障设施没有满足通信网络安全防护标准要求的，通信网络运行单位应当进行（　　）。

A、新建	B、改建	C、停止运行	D、扩建

119、OSI安全体系结构规定了（　　）种服务。

A、8	B、10	C、12	D、14

120、通信工程施工管理机构中负责全面工作的是（　　）。

A、项目经理	B、施工管理总监

C、总工程师	D、总经理

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题1.0分，共40分。）

121、（　　）职业素质是在职业实践的基础上，经过劳动者个人多种能力的组合而形成的一种职业能力。

122、（　　）岗位责任规定岗位的工作范围和工作性质。

123、（　　）电信用户有权自主选择使用依法开办的各类电信业务。

124、（　　）MSK信号既可采用鉴频器解调，也可采用相干解调。

125、（　　）5G无线帧长是5ms。

126、（　　）线性稳压电源的动态响应非常快，稳压性能好，只可惜功率转换效率太低。

127、（　　）光缆带业务割接可保证在用电路不受影响。

128、（　　）UPS是不间断电源的意思。

129、（　　）UPS电源的电池组分为内置和外置两种。

130、（　　）压缩空气储能电站的发电输出功率是常规燃气轮机电站的3倍。

131、（　　）仓库作业过程中，员工有责任汇报不安全的情况。

132、（　　）现在信息社会，已无密可保。

133、（　　）从事施工、生产、种植树木等活动，损害电信线路或者其他电信设施或者妨碍线路畅通的，应当事先通知有关电信业务经营者，并由从事该活动的单位或者个人负责采取必要的安全防护措施。

134、（　　）新建局和扩容局都需要选址、安装配套设施和验收。

135、（　　）我国《劳动法》第15条规定：禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。

136、（　　）我国的基础电信业务资费实行政府定价、政府指导价或者市场调节价。

137、（　　）信息通信工程概预算文件的内容组成，没有相应的国家规范和标准予以规定。

138、（　　）在信息通信工程的建设过程中，必须根据工程的建设阶段编制相应的概预算文件。

139、（　　）天馈系统安装人员需要登高作业。

140、（　　）天馈系统及线缆布放检查要求包括定向天线方位角误差不大于±5°。

141、（　　）登高作业前，需要需进行安全培训及高空作业交底。

142、（　　）A频段的TD-SCDMA网络在升级为TD-LTE网络时，RRU无需新增或替换即可直接使用。

143、（　　）若启动了断链容忍保护，需要在断链容忍时间内完成割接，如果没有完成割接，可以通过申请延时完成割接。

144、（　　）GPS顶楼安装，安装位置一定要置于避雷针90°夹角范围内。

145、（　　）使用SiteMaster进行驻波比测试，测量馈线中的塔放、干线放大器等有源设备对驻波比测试结果没有影响。

146、（　　）机房空调维护时，使用的润滑油应符合要求，使用前应在室温下静置12h以上，加油器具应洁净，不同规格的润滑油不能混用。

147、（　　）各级维护人员在巡检维护工作中应注意向基站所在地各营业部人员协调关系，以维护公司形象，且便于开展维护工作。

148、（　　）FTP测试项目中需要填写的信息有FTP用户名/密码。

149、（　　）常规操作下引起的正常断链有5GC设备故障。

150、（　　）目前，馈线有黄、红、绿、棕等多种颜色便于区别，而同一铁塔上一个网络的天线少则3根，多则9根。

151、（　　）相对于其他排障方法而言，倒换或复位能对故障的原因进行精确定位，可以快速消除故障。

152、（　　）设备问题引起的故障思路较简单，一般遵循告警提示，即可解决大部分问题，定位故障时较多可采用分层法。

153、（　　）SCTP偶联故障属于业务问题。

154、（　　）5G网管采用VNF架构。

155、（　　）基站基础数据表的整理注意事项，应该根据现场记录草图和现场的勘测记录绘制工程图纸，机房、天馈的设计要遵循相应设计规范，图纸要遵循制图规范。

156、（　　）TD-LTE室内覆盖面临的挑战有覆盖场景复杂多样，信号频段较高，覆盖能力差，双流模式对室分系统工程改造要求较高，与WLAN系统存在复杂的互干扰问题。

157、（　　）5G网管支持网络智能分析。

158、（　　）影响5G吞吐率性能的关键因素之一是RANK数，所以在实际网络优化时，不同覆盖条件下，RANK数都是越大越好。

159、（　　）为NSA终端及时迁移到锚点小区，并保证稳定占用，建议开启定向切换功能实现锚点优先。

160、（　　）当拉下总开关后，线路即视为无电。