科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

信息通信网络运行管理员四级理论知识试卷

试卷编码：404040141-2025030004

职    业：信息通信网络运行管理员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共75分。）

1、职业是指人们由于社会分工而从事具有专门业务和（　　）并以此作为主要生活来源的工作。

A、行业	B、特定职责	C、文化活动	D、职务

2、职业道德内涵是从事一定职业的人们在职业活动中应该遵循的，依靠社会舆论、传统习惯或行业规定以及内心信念来维持（　　）的总和。

A、法规

B、道德准则、道德情操与道德品质、行为规范

C、心理意识

D、行政规定

3、职业道德特征在内容上的表现有稳定性和（　　）。

A、多样性	B、局限性	C、连续性	D、利益相关性

4、职业道德行为养成的作用不包括（　　）。

A、提高综合素质	B、协调上下级关系

C、促进事业发展	D、实现人生价值

5、（　　）不是严守保密制度的具体要求。

A、设置多重防火墙、完善密码制度以及对密码进行管理

B、安装杀毒软件并及时进行更新

C、注意人为因素

D、严格遵守密码制度，并限定密码知情者的范围与人数，定期或不定期更换密码

6、诚实守信的基本要求是（　　）。

A、忠诚所属企业	B、反映自身困难

C、无条件维护企业形象	D、保守企业一切秘密

7、从业人员怎样做到办事公道（　　）。

A、遵纪守法、坚持原则，照章办事、平等待人

B、遵纪守法、舍小顾大，照章办事、待人有礼

C、遵章守纪、顾全大局，照常办事、以礼相待

D、遵章守纪、、舍小顾大，照章办事、平等待人

8、奉献社会是职业道德的（　　），它要求从业人员要有社会责任感，为国家发展尽一份心、出一份力。

A、核心	B、归宿	C、基础	D、灵魂

9、《电信条例》中有关电信资费管制的法律基础是（　　）。

A、《计划法》	B、《反不正当竞争法》

C、《电信服务规范》	D、《价格法》

10、《计算机软件保护条例》对软件的保护包括（　　）。

A、计算机程序及其有关文档	B、软件开发思想及程序设计流程

C、计算机操作方法及处理过程	D、计算机程序及其开发思想

11、保密信息是按（　　）来划分的企业信息种类的一种。

A、内容	B、来源	C、传递范围	D、加工程度

12、我国《保守国家秘密法》，将国家秘密的等级分为（　　）。

A、二级	B、三级	C、四级	D、五级

13、涉密人员离岗离职实行（　　）管理。

A、脱密期	B、定期汇报	C、行政监督	D、每天汇报

14、（　　）是指实现信息所需的一切设备和传输介质的总和。

A、通信系统	B、信息系统	C、软件系统	D、信号系统

15、按照传输介质的不同，通信系统可分为（　　）。

A、模拟通信和数字通信	B、固定通信和移动通信

C、单向通信和交互通信	D、有线通信和无线通信

16、将代表信息的数字信号序列分割成两路或两路以上的数字信号序列同时在信道中传输的方式，称之为（　　）。

A、单工通信	B、双工通信	C、串行通信	D、并行通信

17、（　　）是数据通信网中用于处理用户数据的设备。

A、DNS	B、DTE	C、DCE	D、DMA

18、局域网数据传输具有高传输速率、低误码率的特点，典型的Ethernet数据传输速率可以从 10Mbps到（　　）。

A、100Mbps	B、644Mbps

C、1000Mbps	D、10000Mbps

19、关于卫星通信特点的描述，不正确的是（　　）。

A、通信距离远	B、抗干扰性强

C、不受地域限制	D、覆盖面积大

20、按照（　　）分类，局域网有交换式局域网、共享式局域网等。

A、拓扑结构	B、操作系统	C、传输介质	D、交换方式

21、不属于异步传输特点的是（　　）。

A、设备简单	B、易于实现	C、效率很低	D、速率较高

22、如图所示，网络管理员希望将LSW2与LSW3之间的两条物理链路手工聚合成一条Eth-Trunk链路，下面描述正确的是（　　）。 见图22-M

A、聚合后可以正常工作

B、不能被聚合

C、可以聚合，聚合后只有GE0/0/1端口能收法数据

D、可以聚合，聚合后只有GE0/0/2端口能收法数据

23、（　　）是指在网络信息系统的信息交互过程中所有参与者都不可能否认曾经完成的操作的特性。

A、可用性	B、完整性	C、真实性	D、不可抵赖性

24、（　　）属于人为造成的网络安全问题。

A、设备选型缺陷	B、操作系统缺陷

C、通信系统缺陷	D、应用系统缺陷

25、使信息接收方能够做出“该信息是来自某一数据源且只可能来自该数据源”的判断，这是网络安全系统的（　　）功能。

A、密钥管理	B、身份识别	C、数字签名	D、审计追踪

26、操作系统安全加固措施不包括：（　　）。

A、升级到当前系统版本

B、安装后续的补丁合集

C、禁止任何应用程序以超级用户身份运行

D、关闭网络传输协议

27、使用网络钓鱼手段欺骗对方，以达到攻击的目的，指的是（　　）。

A、欺骗攻击	B、ARP欺骗

C、DoS攻击	D、盗用口令攻击

28、将资源放在虚拟资源池中统一管理在一定程度上优化了物理资源，用户不再需要昂贵、存储空间大的主机，描述的是云计算的（　　）特点。

A、性价比高	B、按需部署	C、灵活性高	D、可靠性高

29、计算机病毒某个特定的输入、某个特定日期或时刻进行传染或破坏，指的是（　　）特性。

A、潜伏性	B、传染性	C、破坏性	D、触发性

30、物联网是通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与（　　）相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

A、局域网	B、城域网	C、广域网	D、互联网

31、TCP/IP 协议层次结构不包括以下哪些层次：（　　）。

A、网络接口层	B、传输层	C、会话层	D、应用层

32、以下不属于网络层的协议是（　　）。

A、IP	B、ICMP	C、IPX	D、TCP

33、点分二进制IPv4地址是错误的是：（　　）。

A、11110001.11110000.11100000.01100001

B、11110001.11110000.11100000.01100111

C、11110001.11110000.11100110.01100001

D、11110001.11110000.111.01100001

34、以下关于IPv4 B类地址的描述不正确的是：（　　）。

A、B类地址第1字节和第2字节为网络地址，其它2个字节为主机地址。它的第1个字节的前两位固定为10

B、B类地址网络号范围：128.0.0.0—191.255.0.0

C、B类地址保留下来的私有地址范围：172.0.0.0—172.255.255.255

D、B类地址保留地址为169.254.X.X

35、你使用的IP地址是165.247.52.119，子网掩码是255.255.248.0，你的主机在（　　）子网上。

A、165.247.52.0	B、165.247.32.0

C、165.247.56.0	D、165.247.48.0

36、用户需要在一个C类地址中划分子网，其中一个子网的最大主机数为16，如要得到最多的子网数量，子网掩码应为：（　　）。

A、255.255.255.192

B、255.255.255.248

C、255.255.255.224

D、255.255.255.240

37、B类地址的默认子网掩码是（　　）。

A、255.0.0.0	B、255.255.0.0

C、255.255.255.0	D、以上都不正确

38、与十进制数256等值的二进制数是（　　）。

A、1000000	B、10000000

C、100000000	D、1000000000

39、与十进制 776 等值的十六进制数是（　　）。

A、308	B、213	C、231	D、132

40、广播地址中，受限广播地址的含义是（　　）。

A、路由器不会转发受限广播的数据包，但同一个子网的所有主机都会接收到受限广播的数据包

B、路由器会转发受限广播的数据包，但同一个子网的所有主机都会接收到受限广播的数据包

C、路由器不会转发受限广播的数据包，但同一个子网的所有主机不会接收到受限广播的数据包

D、路由器会转发受限广播的数据包，但同一个子网的所有主机不会接收到受限广播的数据包

41、下面哪些是特殊用途地址（　　）。

A、127.0.0.1

B、240.0.0.1

C、255.255.255.254

D、10.0.0.254

42、关于IPv6 地址2001:0410:0000:0001:0000:0000:0000:45FF 的压缩表达方式正确的是（　　）。

A、2001:41::1:0:0:0:45FF

B、2001:41:0:1:0:0:0:45FF

C、2001:410:0:1::45FF

D、2001:410::1::45FF

43、10BASE-5粗缆以太网的每段最大长度是（　　）米。

A、100	B、200	C、500	D、1000

44、ALOHA协议采用的是（　　）的数据通信方式。

A、点对点	B、一点到多点	C、广播	D、非广播

45、以下不属于CSMA的处理方案是（　　）。

A、1-坚持CSMA	B、非坚持CSMA

C、p-坚持CSMA	D、q-坚持CSMA

46、CSMA/CD其中的CSMA是指（　　）。

A、码分多址访问	B、令牌环访问控制

C、载波侦听多路访问	D、码分多路复用

47、以太网数据包最大实际载荷数据是（　　）bytes。

A、1460	B、1518	C、1500	D、65535

48、PPP的CHAP验证为几次握手（　　）。

A、1	B、2	C、3	D、4

49、ICMP是基于OSI参考模型中的（　　）。

A、数据链路	B、网络层	C、传输层	D、会话层

50、IP协议的主要功能是（　　）。

A、寻址和分段	B、建立连接

C、保证安全传输	D、提供数据加密

51、TCP 协议通过（　　）来区分不同的连接。

A、端口号	B、端口号和IP 地址

C、端口号和MAC 地址	D、IP 地址和MAC 地址

52、UDP协议的协议号是（　　）。

A、17	B、6	C、20	D、21

53、100BASE-FX代表的是（　　）。

A、3类双绞线	B、5类双绞线

C、100 Mbps光纤	D、6类双绞线

54、交换机堆叠的方式有（　　）。

A、连环堆叠和星型堆叠	B、菊花链式堆叠和星型堆叠

C、网状堆叠和菊花链式堆叠	D、菊花链式堆叠和连环堆叠

55、FDDI交换机、ATM交换机是按照（　　）来划分交换机的。

A、交换的层次	B、网络覆盖范围

C、传输介质和传输方式	D、是否能堆叠

56、如图 见图56-M（　　）

A、随机向一个端口转发	B、向G0/0/1端口转发

C、泛洪	D、向G0/0/2号端口转发

57、二层交换机与三层交换机主要区别是（　　）。

A、端口数量	B、端口参数

C、VLAN划分	D、路由转发

58、在华为设备上使用命令clock datetime 08:00:00 2021-03-04作用是（　　）。

A、设置北京时间为08:00:00

B、设置0度经线时间08:00:00

C、设置日期为2021年4月3日

D、设置时区信息为北京时间

59、根据下列所示的命令，选项描述正确的是（　　）。 见图59-M

A、以vrpcfg.zip为文件名保存了当前配置文件

B、以vrpcfg.cfg为文件名保存了当前配置文件

C、以vrpcfg为文件名保持了当前配置文件

D、以 backup为文件名保持了当前配置文件

60、根据下列所示的命令，下列描述中正确的是（　　）。 见图60-M

A、开启同时打开4个会话	B、设置密码为huawei

C、设置用户名为abc	D、启用了AAA认证

61、根据下列所示的命令与提示，选项描述正确的是（　　）。 见图61-M

A、将vrpcfg.cfg文件上传到了FTP服务器

B、将vrpcfg.cfg文件上传到了FTP服务器并重命名为backup.zip

C、将vrpcfg.cfg文件下载到设备并重命名为backup.zip

D、将backup.zip文件下载到设备并重命名为vrpcfg.cfg

62、根据下列所示的命令， 下列描述中正确的是（　　）。 见图62-M

A、设置GigabitEthernet0/0/1端口为半双工，速率为1000Mbit/s

B、设置GigabitEthernet0/0/1端口为全双工 ，速率为1000Mbit/s

C、设置GigabitEthernet0/0/1端口为半双工，速率为100 Mbit/s

D、设置GigabitEthernet0/0/1端口为全双工，速率为1000 Mbit/s

63、在进行网络设计时，我们常常需要对VLAN进行划分，而划分VLAN的方式有很多种，以下哪种方式我们常常不会采用（　　）。

A、基于接入设备的类型设计VLAN的划分

B、基于接入的位置进行VLAN的划分

C、基于安全系统的要求设计VLAN的划分

D、基于业务设计VLAN的划

64、Access类型的端口在发送报文时，会（　　）。

A、发送带Tag的报文

B、剥离报文的VLAN信息，然后再发送出去

C、添加报文的VLAN 信息，然后再发送出去

D、打上本端口的PVID信息，然后再发送出去

65、交换机某端口被配置为Trunk端口，现在拟将一台主机连接到该端口访问网络。以下必不可少的操作是（　　）。

A、在全局视图下删除该端口上的多个VLAN

B、在接口视图下删除该端口上的多个VLAN

C、关闭该接口，然后重新启用，使其恢复默认配置

D、将该接口配置为Access端口

66、下列关于Trunk端口描述正确的是（　　）。

A、Trunk端口只能发送untagged帧

B、Trunk端口只能发送tagged帧

C、Trunk端口能发送tagged帧和untagged帧

D、Trunk端口不能发送tagged帧

67、查看当前配置时如下所示，下列说法正确的是（　　）。 见图67-M

A、该Ethernet0/0/1上允许只允许vlan2至vlan4094的数据帧通过

B、与该端口相连接的对端端口必须是Ethernet0/0/1

C、vlan1的数据帧可以通过该端口

D、相连的对端设备可以动态确定允许哪些VLAN ID通过

68、参考以下配置，说法正确的是（　　）。 见图68-M

A、vlan10传出时不带标签

B、vlan11传出时不带标签

C、vlan10不能传入

D、不带标签帧传入时划为vlan11

69、当网络中使用 VLAN 间路由时，下列关于 ARP 的说法中正确的是（　　）。

A、当采用单臂路由器 VLAN 间路由时，每个子接口在响应 ARP 请求时都会发送独立的 MAC 地址

B、当采用 VLAN 时，交换机收到 PC 发来的 ARP 请求后，会使用通向该 PC 的端口的 MAC 地址

C、当采用单臂路由器 VLAN 间路由时，路由器会使用物理接口的 MAC 地址响应 ARP 请求

D、当采用传统的 VLAN 间路由时，所有 VLAN 中的设备均使用同一个物理路由器接口作为它们的代理ARP应答来源

70、重启AC6605，正确的命令是（　　）。

A、&lt;huawei&gt;reload

B、&lt; huawei &gt;reboot

C、[huawei]reload

D、[huawei]reboot

71、网络设计前，要进行需求分析，需求分析时的信息来源不包括：（　　）。

A、企业决策者	B、企业技术人员

C、需求分析员	D、收集客户资料

72、在强电磁干扰环境中，最好选择的传输介质是（　　）。

A、光纤	B、双绞线	C、同轴电缆	D、无线

73、在网络分层设计中，（　　）层主要提供基于策略的网络连接，负责路由聚合，收敛数据流量，连接网络服务等。

A、边缘层	B、核心层	C、汇聚层	D、接入层

74、双绞线电缆的长度从配线架开始到用户插座不可超过（　　）m。

A、50	B、60	C、70	D、100

75、公司有用户反映在使用网络传输文件时，速度非常低，管理员在网络中使用Wireshark软件抓包发现了一些重复的帧，下面关于可能的原因或解决方案描述正确的是（　　）。

A、交换机在MAC地址表中查不到数据帧的目的MAC地址时，会泛洪该数据帧

B、公司网络的交换设备必须进行升级改造

C、网络在二层存在环路

D、网络中没有配置VLAN

76、通信系统机房位置选择应符合下列要求，描述错误的是（　　）。

A、交通便捷，自然环境优美

B、远离粉尘、油烟、有害气体及储藏易燃易爆物品

C、远离强振源强噪声源

D、避开强磁场干扰

77、机房巡检中对服务器的巡检时，可以通过（　　）查看。

A、日志	B、电源插座	C、面板	D、主板信息

78、UPS的日常巡检维护中，（　　）不属于重点检查巡视。

A、现场观察UPS的操作控制显示屏，查看有无故障和报警信息

B、检查位于UPS机柜上空气过滤网是否通风正常

C、检查有无明显过热的痕迹

D、检查外面油漆是否有划痕

79、以下架空线缆的防护措施，不正确的是：（　　）。

A、有碍车辆和行人通行的拉线、撑杆等应加装警示标志

B、与电力线及附属设施交越处不加装防护装置

C、鸟啄、鼠咬、托磨等严重的段落应采取相应防护措施

D、遇有过路高度不符合标准时，应及时处理

80、以太网是当前最主流的局域网，在进行以太网网络选型的时候，（　　）不是通常需要考虑的因素。

A、网络速率	B、网络介质	C、网络规模	D、封装标准

81、下列关于路由器的工作原理错误的是（　　）。

A、路由器具有判断网络地址和选择MAC的功能

B、路由器能在多网络互联环境中，建立灵活的连接

C、路由器可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网

D、路由器只接受源站或其他路由器的信息

82、华为路由器保存当前路由器配置使用（　　）命令。

A、Write	B、Ping

C、Traceroute	D、Reload

83、在路由器配置命令中，除去RIP协议的命令是（　　）。

A、clear ip	B、router rip

C、show ip	D、no router rip

84、RIP支持抑制接口的配置，配置后禁止接口发送更新报文，但此接口所在网段的路由可以发布出去。可以通过（　　）种方式来实现。

A、一种	B、两种	C、三种	D、四种

85、默认情况下，RIP路由是如何工作的：（　　）。

A、一旦路由启动RIP，就立刻广播响应报文通告自己的直连网络

B、每隔30s左右发送路由更新，内容包括全部的路由信息，同事遵循水平分割的原则

C、如果收到毒化的路由会立刻触发更新，且不在遵循水平分割的原则

D、只发送和接受RIPV1的更新报文

86、关于配置RIP抑制接口错误的说法是（　　）。

A、使用undo rip output来配置抑制接口，即使再指定单播更新的目的地址也是无法发送更新的路由条目的

B、单播更新是值RIP使用单播发送RIP报文。在默认情况下，RIP每隔60秒以广播（RIPv1）或者组播（RIPv2）方式交换整个路由表的信息

C、执行silent-interface命令或者在接口下配置undo rip output使其只接受报文，但不能发送RIP报文

D、silent-interface的优先级大于在接口下配置undo rip output，默认情况下为不抑制状态

87、使用单区域OSPF的好处（　　）。

A、它减少了所需的OSPF邻接关系的数

B、它减少所产生的LSA的类型

C、它更少的CPU密集在一个区域中的路由器

D、它增加了LSA的响应时间

88、下列说法不正确的是（　　）。

A、被动接口也称抑制接口，成为被动接口后，将不会接收和发送OSPF报文

B、当我们不想某个接口收发OSPF报文时，我们可以在OSPF路由进程下将其配置成被动接口

C、OSPF协议下的被动接口测试验证，OSPF中设置被动接口后，该接口不发送更新报文，但是可以接受更新报文

D、RIP和OSPF两种路由协议都可以通过配置使用路由对协议邻居发布默认路由，并且可以设置该路由的度量值

89、默认路由是（　　）。

A、一种静态路由

B、所有非路由数据包在此进行转发

C、最后求助的网关

D、所述选项均正确

90、路由器的访问控制列表（ACL）的作用是（　　）。

A、ACL 可以监控交换的字节数

B、ACL 提供路由过滤功能

C、ACL 可以检测网络病毒

D、ACL 可以提高网络的利用率

91、PPP配置同HDLC，唯一不同的是（　　）封装。

A、PPP	B、PAP	C、PDP	D、PSP

92、如果DHCP客户端发送给DHCP中继的DHCPDiscovery报文中的广播标志位置0，那么DHCP中继回应DHCP客户端的DHCP Offer报文采用（　　）。

A、unicast	B、broadcast

C、multicast	D、anycast

93、在路由器上配置“ip nat inside source static 10.1.1.5 172.35.16.5”命令的作用是（　　）。

A、为内部的静态地址创建动态的地址池

B、为所有内部本地pat创建了动态源地址转换

C、为内部本地地址和内部全局地址创建一对一的映射关系

D、为所有外部nat创建一个全局的地址池

94、什么时候需要NAPT：（　　）。

A、缺乏全局IP地址

B、没有专门申请的全局IP地址，只有一个l连接ISP的全局IP地址

C、提高内网的安全性

D、以上都对

95、VRP平台上，OSPF内部路由的默认优先级为（　　）。

A、10	B、1	C、110	D、120

96、配置ip nat inside source命令时，为执行NAPT必须指定（　　）参数。

A、napt	B、overload

C、load	D、port

97、以下哪项不是NAT/NAPT带来的好处：（　　）。

A、解决地址空间不足问题

B、私有IP地址网络与公网互联

C、注册IP地址网络与公网互联

D、网络改造中，避免更改地址带来的风险

98、下面描述中不属于网络操作系统的是（　　）。

A、支持各种的网络协议

B、只允许单个用户使用

C、允许在不同的硬件平台上安装和使用

D、有很高的安全性

99、如果用户希望对系统分区进行容错，他应将硬盘规划为（　　）。

A、RAID－5卷	B、带区卷

C、跨区卷	D、镜像卷

100、你是一台系统为windows server 2016 的计算机的系统管理员，出于安全考虑，你希望使用这台计算机的用户账号在设置密码时不能重复前5次的密码，应该采取的措施是 （　　）。

A、设置计算机本地安全策略中的密码策略，设置“强制密码历史”的值为 5

B、设置计算机本地安全策略中的安全选项，设置“账户锁定时间”的值为 5

C、设置计算机本地安全策略中的密码策略，设置“密码最长存留期”的值为 5

D、制定一个行政规定，要求用户不得使用前 5 次的密码

101、管理员可以使用（　　）工具来查看、禁用和启用计算机上已经安装的硬件设备，也可以针对硬件设备执行调试、更新驱动程序、回滚驱动程序等工作。

A、磁盘管理器	B、任务管理器	C、设备管理器	D、资源管理器

102、打开“网络连接”窗口的命令是（　　）。

A、network	B、control

C、ncpa.cpl	D、connect

103、无法打开控制面板的操作是：（　　）。

A、使用快捷键Windows+R，打开系统运行，输入“control”，并点击回车

B、点击键盘上的Windows徽标键，打开开始菜单， 点击开始菜单中的控制面板卡片

C、点击开始菜单按钮，点击开始菜单中的控制面板卡片

D、右击状态栏，在弹出菜单中，选择控制面板

104、PowerShell一些内置命令都有别名，方便记忆和输入，可以用Get-Help命令查看别名，下面不属于Get-Children命令的别名是：（　　）。

A、ls	B、child	C、gci	D、dir

105、一般我们安装完Windows server 2016服务器后，开启 Internet Explorer，会发现无法上网或者上网内容被屏蔽掉了，这个原因通常是由于（　　）。

A、没有网络

B、网址输入错误

C、默认开启了Internet Explorer 增强的安全配置

D、不明原因

106、如果在IE浏览器上网时发现网页图片都无法正常显示，可能是在多媒体选项中没有勾选（　　）。

A、显示动画	B、显示图片

C、显示图像下载占位符	D、启动自动调整图像大小调整

107、互联网上的服务都是基于一种协议，远程登录是基于协议（　　）。

A、SMTP	B、TELNET

C、HTTP	D、FTP

108、Windows Server 2016操作系统的ADFS版本是（　　）。

A、2.0	B、2.5	C、3.0	D、4.0

109、关于Windows server 2016的活动目录服务，说法正确的是（　　）。

A、过分强调了安全性，可用性不够

B、从Window NT server中继承而来

C、是一个目录服务，存储有关网络对象的信息

D、具有单一网络登录能力

110、某公司的计算机处在单域环境下，域的模式为混合模式，管理员在创建用户组的时候，（　　）组是不能创建的。

A、通用组	B、本地组	C、安全组	D、全局组

111、以下描述不属于联合身份验证的主要优势的是：（　　）。

A、减少身份验证信息泄露风险

B、可以有多个身份信息

C、可以实现单点登录（SSO）

D、便于批量用户导入、身份授权、删除授权及用户信息

112、DHCP客户端可以从四个级别分配到所需的DHCP选项，这四个级别为：（　　）、作用域级别、类级别和保留级别。

A、服务器级别	B、计算机级别	C、网络级别	D、域级别

113、开始安装DHCP服务时，首先打开服务管理器，选择（　　）。

A、添加用户凭证	B、添加服务

C、添加角色和功能	D、添加DHCP服务器

114、下列项是合法的IPv6主机地址格式的是（　　）。

A、0：0：0：0：0：0：0：0

B、300.2.2.2.2.2.2.2

C、：：2

D、：：FFFF：192.168.1.5

115、用策略的方法使一台获得固定IP地址，在配置策略指定条件时，要指定其（　　）。

A、保留地址	B、MAC地址	C、IP地址	D、DNS

116、以下说法错误的是：（　　）。

A、一个DHCP服务器只有一个服务器选项

B、一个DHCP服务器有多个作用域选项

C、一个DHCP服务器只有一个保留选项

D、在服务器选项上所做的设置不能在其他的选项上更改

117、如果一个DHCP客户机找不到DHCP服务器，那么它会给自己临时分配一个网络ID号为（　　）的IP地址。

A、10.0.0.0	B、127.0.0.0

C、131.107.0.0	D、169.254.0.0

118、开始安装DNS服务时，使用服务器管理器按照向导前进到“选择服务器角色”窗口中选择（　　）。

A、添加用户凭证	B、DNS服务

C、DNS服务器	D、添加角色和功能

119、无法在DNS服务器主要区域上直接对这个区域及其内容进行的操作是（　　）。

A、只读	B、删除	C、添加	D、修改

120、在DNS中“A”记录是（　　）。

A、提供把域名映射为IP地址的记录

B、反向地址解析的关键记录

C、为了创建别名的

D、把IP地址映射为域名的记录

121、下列不属于DNS主机记录类型的选项是：（　　）。

A、A	B、MX	C、INFO	D、PTR

122、如果要创建PTR记录，必须在（　　）中创建。

A、正向区域	B、反向区域	C、辅助区域	D、缓存区域

123、DNS转发器功能是（　　）的。

A、交叉	B、双向	C、循环	D、单向

124、常用的 DNS 测试的命令包括（　　）。

A、Debug	B、hosts

C、nslookup	D、trace

125、Windows server 2016中查看主机名称是ser1.ab(C)com下面描述正确的是 （　　）。

A、ser1是工作组名称	B、abc是计算机描述信息

C、com是计算机名属性	D、abc.com是计算机域名

126、Windows server 2016中查看主机CPU利用率长时间超过90%描述正确的是 （　　）。

A、需要检查占用CPU利用率过高的进程，时刻关注

B、属于正常情况，无需处理

C、马上关机，等一段时间再开机

D、马上检查磁盘

127、Windows server 2016中可以实现修复磁盘错误的命令是 （　　）。

A、可以通过chkdsk /f实现

B、可以通过chkntfs f:实现

C、可以通过defrag f: /u /v实现

D、可以通过convert f:/fs:ntfs实现

128、Windows server 2016中对于RAID磁盘组Physical Disk: % Disk Time计数器描述正确的是 （　　）。

A、如果持续的高于55%，那说明这台服务器上可能有IO瓶颈

B、如果持续的高于65%，那说明这台服务器上可能有IO瓶颈

C、如果持续的高于75%，那说明这台服务器上可能有IO瓶颈

D、可能高于85%，不能说明这台服务器上有IO瓶颈

129、Windows server 2016中Pages/sec 计数器描述正确的是（　　）。

A、是指为了释放物理内存空间而将页面写入磁盘的页数

B、是以解析硬页面错误从磁盘读取的页数

C、是读取磁盘以解析硬页面错误的次数，数值越小越好，一般大于5说明内存有瓶颈

D、是指为解决硬页错误从磁盘读取或写入磁盘的页数，是 Memory\\Pages Input/sec 和 Memory\\Pages Output/sec 的总和

130、Windows server 2016中对资源监视器查看进程的描述不正确的是（　　）。

A、资源监视器可以查看某个应用进程最近1分钟内网络发送的字节数

B、资源监视器可以查看某个应用进程最近1分钟内网络接受的字节数

C、资源监视器可以查看某个应用进程最近1分钟内网络传输的字节数

D、资源监视器可以查看某个应用进程访问某个特定网站的字节数

131、Windows server 2016中Packets Received/sec网络接口计数器描述正确的是 （　　）。

A、可以统计某个网络接口每秒钟收数据包的总数

B、可以统计某个网络接口每秒钟发送的字节数

C、可以统计某个网络接口每秒钟发送和接收的字节总数

D、可以统计某个网络接口每秒钟发送和接收数据包总数

132、Windows server 2016中查询所有tcp协议端口号是80的连接信息，可以用如下哪个命令（　　）。

A、netstat -an -p tcp | find “80”

B、netstat -anb -p udp

C、netstat -anb

D、netstat -ano

133、在Windows server 2016中追踪到目的地tracert命令会用到如下哪个协议 （　　）。

A、UDP协议	B、TCP协议

C、IPX协议	D、ICMP协议

134、Windows server 2016中欲设置某IP地址和MAC地址对应关系的命令是 （　　）。

A、arp -s	B、arp -a

C、arp -c	D、arp -d

135、在华为路由器中显示路由信息的命令是 （　　）。

A、display ip routing-table

B、display ip pool

C、display ip host

D、display ip socket

136、华为交换机中下列可以检查硬件的命令是（　　）。

A、display power

B、display clock

C、display version

D、display cpu-usage

137、Windows server 2016中筛选安全日志中“审核失败”的日志描述正确的是（　　）。

A、事件查看器中右键点击安全，然后选择属性，在弹出窗口中选择“审核失败”

B、事件查看器中右键点击安全，然后选择筛选当前日志，在弹出窗口中“关键字”中选择“审核失败”

C、事件查看器中右键点击安全，然后选择查看，在弹出窗口中选择“审核失败”

D、以上的说法均不能实现

138、Windows server 2016中备份功能描述正确的是（　　）。

A、可以设置备份计划	B、可以一次性备份

C、设置备份系统信息	D、以上说法均不正确

139、华为交换机和路由器配置文件备份和恢复描述正确的是（　　）。

A、华为交换机和路由器配置文件不能实现备份和恢复

B、可以用restoration命令将保存的配置文件恢复

C、可以通过原来备份到TFTP服务器上的配置文件恢复

D、可以通过backup命令直接恢复

140、交换机内部有一个（　　），它存放着每个端口所接计算机网卡的硬件地址。

A、路由表	B、端口配置表

C、MAC地址表	D、以上都错

141、（　　）的作用是将一个较大的物理网段，划分成许多较小的物理网段，从而减少冲突。

A、集线器	B、交换机	C、路由器	D、网关

142、为了实现异构型设备之间的通信，（　　）要对不同的传输层、会话层、表示层和应用层协议进行翻译和转换。

A、集线器	B、交换机	C、路由器	D、网关

143、下列那个网络互联设备是最复杂的（　　）。

A、集线器	B、交换机	C、路由器	D、网关

144、管理员可以在DHCP客户机上手工对IP地址租约进行更新，操作命令为（　　）。

A、nbtstat –c

B、ipconfig /release

C、ipconfig /renew

D、ipconfig /flushdns

145、某运行Windows操作系统的PC机从DHCP服务器中获得IP地址192.168.1.6/24，现租约过期后DHCP服务器不续租也拒绝提供新地址，则该PC机（　　）。

A、仍然获得192.168.1.6/24地址

B、重新获得192.168.1.0/24中的某个地址

C、不能获得IP地址

D、获得169.254.0.0/16中的某个地址

146、若Web站点的Internet域名是www.1wh.com，IP为192.168.1.21，TCP端口为8080，则用户在IE浏览器的地址栏中输入（　　） 后就可访问该网站。

A、http://192.168.1.21

B、http://www.1wh.com

C、http://192.168.1.21:8080

D、http://www.1wh.com/8080

147、可以使用（　　）命令清除受攻击影响的ARP缓存。

A、arp -s	B、arp -d

C、arp -all	D、arp -a

148、在DNS中正向解析是指根据域名来解析，记录类型（　　）是用于反向解析的。

A、MX	B、PTR	C、SRV	D、NS

149、支持安全WEB服务的协议是（　　）。

A、HTTPS	B、WINS	C、SOAP	D、HTTP

150、通常把数据链路层的地址叫做（　　）。

A、物理地址	B、逻辑地址	C、MAC地址	D、以上都错

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共25分。）

151、（　　）通信网络管理员可以带咖啡进中心机房符合通信网络管理员职业道德。

152、（　　）《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》赋予了公安机关“监督、检查、指导计算机信息系统安全保护工作”的监管职责。

153、（　　）《网络安全法》规定，网络运营者，是指网络的所有者、管理者和网络服务提供者。

154、（　　）某网络维护人员没有电工证，在客户的要求下可以维修网络设备的供电电路。

155、（　　）在无线信道中，信号沿着双绞线、同轴电缆、多芯电缆和光纤等介质传播并构成直接信息流通的通路。

156、（　　）多模光纤适用于大容量、长距离的光纤通信。

157、（　　）VPN的隧道协议IPSec工作在OSI模型的第二层。

158、（　　）以太网是点对点式网络。

159、（　　）与合作伙伴企业网构成外联网，将一个公司与另一个公司的资源进行连接，指的是Intranet VPN。

160、（　　）广域网中的各个物理网络通过通信线路连接起来，构成环型结构。

161、（　　）OSI/RM模型提供了设备间的兼容性和标准接口，促进了标准化工作。

162、（　　）取反后的子网掩码与IP地址相与之后的结果为主机号。

163、（　　）根据子网掩码算法规则，200.114.207.94/27是属于单播地址的。

164、（　　）组播IP地址分类中，本地协议预留地址，分配给行业通用的协议，比如RIP、OSPF、IGMP、ICMP等。

165、（　　）网络的每台设备之间均有点到点的链路连接，形容的是环形拓扑。

166、（　　）平常使用的宽带PPPoe连接方式，其MTU值最大为1492。

167、（　　）全双工模式同一时刻只能单向传输数据，即要么是接收数据，要么是发送数据。

168、（　　）SNMP是专门设计用于在IP网络管理网络节点的一种标准协议。

169、（　　）华为交换机上创建 VLAN 的规则时不能创建 VLAN4095。

170、（　　）STP在提高网络可靠性的同时，也可以解决交换网络中的环路问题。

171、（　　）一个公司要部署WLAN，公司采购了一批支持802.11n的无线AP，当WLAN部署好以后只有支持802.11n的 无线客户端才能连到公司的WLAN里面。

172、（　　）一个AP上可以配置的SSID数目没有数量的限制。

173、（　　）在敷设管道时，应尽量减少弯头，每根管的弯头不应超过3个，并不应该有S形弯出现。

174、（　　）华为交换机创建虚拟接口的命令是interface vlan 1。

175、（　　）Hybrid接口模式只允许一个VLAN通过。

176、（　　）安装在墙面上的信息插座，其位置宜高出地面300mm左右。

177、（　　）ACL的匹配规则顺序可以不按照用户配置的ACL的规则的先后顺序进行匹配。

178、（　　）在接口上封装了PPP之后，两端都必须配置IP地址。

179、（　　）路由器把网络分隔成独立的广播域。

180、（　　）路由器具有四个要素：输入端口、输出端口、交换开关、路由处理器和其他端口。

181、（　　）在网络出口配置了NAT后还需要配置默认路由。

182、（　　）浮动路由器与动态路由一起用于提供备份路由以防失效。

183、（　　）运行OSPF协议的路由器直接从相临的路由器的路由表中学习路由。

184、（　　）如果你要使用支持的最低硬件参数（1 个处理器核心，512 MB RAM）创建一个虚拟机，然后尝试在该虚拟机上安装Windows Server 2016，则安装将会失败。

185、（　　）Nano Server是一个新的安装选项，Windows Server 2012 和早期版本没有这个安装选项。

186、（　　）打开“高级安全 Windows 防火墙”并选中左侧的“入站规则”，从默认的规则里面双击“文件和打印机共享(回显请求 - ICMPv4-In)”，在“常规”中选中“已启用”，并在“操作”中选中“阻止连接”，可以关闭打印机共享。

187、（　　）使用Windows server 2016 进行PXE装机首先需要为为物理机网卡配置一个静态IP。

188、（　　）当IE浏览器检测到某网站不兼容时，地址栏右侧就会出现兼容性视图按钮，只需轻轻一点，大部分网页显示就会正常了。

189、（　　）通过 Windows Internet Explorer使用的 Internet 临时文件（或缓存）文件夹，可以快速查看计算机硬盘上存储网页的内容。

190、（　　）如果将某个用户帐户加入到某个组中，则该用户帐户不会拥有与这个组相同的权限和权利。

191、（　　）默认情况下，RODC不会缓存任何用户密码。

192、（　　）如果取消“新建作用域向导”，则仍会安装“DHCP 服务器”服务，但直到您创建了作用域后，它才能将 IP 地址分发给客户端。

193、（　　）应该为作用域内不希望 DHCP 服务器提供或用于DHCP分配的任何 IP 地址设置排除范围。

194、（　　）当前，DNS对于每一级域名长度的限制是63个字符，域名总长度则不能超过256个字符。

195、（　　）你可以使用 DNS 策略，通过基于一天中的时间将应用程序流量分布到应用程序的不同地理位置。

196、（　　）CNAME的目标主机地址可以使用主机名，也可以使用IP地址。

197、（　　）无论是POP3协议还是SMTP协议，由于其在设计之初的缺陷，全部使用明码进行消息的传递，因此很容易造成信息的泄漏。

198、（　　）Windows server 2016中的F：盘是fat格式，预转换成NTFS格式，可以用chkdsk /f实现。

199、（　　）Windows server 2016中资源监视器可以查看某个应用进程1分钟，5分钟，10分钟平均使用CPU的百分比。

200、（　　）Windows server 2016中日志文件保存在C:\Windows\Security\winevt\Logs目录下。