科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

综合布线装维员四级理论知识试卷

试卷编码：404020200141-2025030001

职    业：综合布线装维员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共70分。）

1、下列关于职业道德的说法中，你认为正确的是（　　）。

A、有职业道德的人一定能够胜任工作

B、没有职业道德的人干不好任何工作

C、职业道德有时起作用，有时不起作用

D、职业道德无关紧要，可有可无

2、职业道德通过（　　），起着増强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系	B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间	D、调节企业与社会的关系

3、在职业道德实践中，要求做到公私分明应该（　　）。

A、正确认识公与私的关系	B、树立奉献意识

C、严格要求他人	D、从自身利益为主，公私兼顾

4、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备（　　）安全生产管理人员。

A、专业	B、专职	C、兼职	D、全职

5、职业素养不包括（　　） 。

A、职业信念	B、职业知识技能

C、职业行业习惯	D、职业意识

6、国家在制定有关消费者权益的法律、法规和政策时，应当听取（　　）的意见和要求。

A、生产者	B、服务者	C、消费者	D、管理者

7、PowerPoint 演示文稿和模板的扩展名是（　　）。

A、doc和 txt	B、html 和 ptr

C、ppt 和 pot	D、pkt 和 ppt

8、在以太网系列标准中，对于“10Base-T”的说法错误的是（　　）。

A、传输速率为10Mbps	B、网段最大长度100m

C、使用粗同轴电缆	D、使用3类非屏蔽双绞线

9、在OSI参考模型中，（　　）层的主要功能是通过路由选择算法为分组通过通信子网选择最适当的路径；为数据在结点之间传输创建逻辑链路；实现拥塞控制、网络互连等功能。

A、物理层	B、数据链路层	C、网络层	D、传输层

10、在TCP/IP参考模型中，常见的协议Telnet指的是（　　）。

A、简单邮件传输协议	B、远程登录协议

C、超文本传输协议	D、文件传输协议

11、客户端释放IP地址，会发送什么消息（　　）。

A、DHCP Release	B、DHCP Offer

C、DHCP Request	D、DHCP ACK

12、下面关于计算机安全的叙述中，不正确的是（　　）。

A、计算机的安全分为物理安全和逻辑安全

B、在计算机安全中，人们最常说的是保密

C、即需是指未经授权的数据修改

D、计算机安全可分为保密、即需和完整三大类

13、半导体的电阻随温度的升高（　　）

A、不变	B、增大	C、减小	D、不确定

14、电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把（　　）定向移动的方向作为电流的方向。

A、左手定则	B、右手定则	C、正电荷	D、奂电荷

15、根据电量或非电量的变化自动接通和断开控制电路，以完成控制或保护任务的电器是（　　）。

A、熔断器	B、接触器	C、整流器	D、继电器

16、关于人体触电的说法正确的是（　　）。

A、只有高压电才能使人触电

B、只要电压加在人体上，就会使人体触电

C、只有36V的电压才是安全电压

D、人体触电的真正原因是有较大的电流通过人体

17、电流的三大效应是热效应、化学效应和（　　）。

A、冷效应	B、物理效应	C、磁效应	D、空间效应

18、消防电话是（　　）。

A、110	B、120	C、119	D、12345

19、用灭火器灭火的最佳位置是（　　）。

A、下风位置	B、上风或侧风位置

C、离起火点10米以上的位置	D、火焰面部位置

20、以下不属于现场急救原则的是（　　）。

A、迅速	B、就地	C、准确	D、警惕

21、TIA/EIA标准中专门定义标识管理的是（　　）。

A、306	B、405	C、506	D、606

22、综合布线中，缆线终接的信息插座模块称为（　　）。

A、TE	B、TO	C、TC	D、TI

23、配线子系统应由工作区内的信息插座模块、信息插座模块至（　　）水平线缆、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。

A、电信间配线设备	B、建筑物配线设备

C、建筑群配线设备	D、中间配线设备

24、对绞电缆在终接处，预留长度在工作区信息插座底盒内宜为 （　　）。

A、5mm～15mm	B、30mm～60mm

C、0.5m～2m	D、3m～5m

25、每一个底盒支持安装的信息点（RJ45模块或光纤适配器）数量不宜大于（　　）。

A、2个	B、6个	C、10个	D、12个

26、对绞电缆在终接处，预留长度在设备间宜为（　　）。

A、1m~2m	B、2m~3m	C、3m~5m	D、5m~7m

27、配线子系统连接模型为FD-CP时，最大长度（　　）。

A、85m	B、90m	C、95m	D、100m

28、配线子系统连接模型为CP-TO时，最小长度为（　　）。

A、3m	B、4m	C、5m	D、6m

29、工业环境布线系统建筑群CD与每一个建筑物BD之间应设置（　　）路由。

A、单	B、双	C、三	D、多

30、综合布线工程中，100Ω对绞电缆组成链路布线两端在等级为E，频率为16MHz情况下，永久链路最大插入耗值应为（　　） 。

A、5.3dB	B、6.9dB

C、7.1dB	D、12.2dB

31、电话通信系统组成主要部分不包含（　　）。

A、终端设备	B、传输设备	C、交换设备	D、供电设备

32、电缆标识主要用来标明电缆（　　），在电缆连接设备前电缆的起始端和终端都应做好电缆标识。

A、材质和长度	B、来源和去处	C、地址和名称	D、类型和地址

33、每根水平链路线缆末端都应有标识，标识于线缆外层的可见部分，位置在距线缆末端约（　　）。

A、100mm	B、200mm	C、300mm	D、400mm

34、数据中心内的每一电缆、光缆、配线设备、端接点、接地装置、敷设管线等组成部分均应给定唯一的（　　）。

A、数字	B、编码	C、标识符	D、标签

35、每一个机架和机柜应当有一个唯一的基于地板网格坐标编号的（　　）。

A、数字	B、数据	C、标识符	D、定位

36、简单且规模较小的布线工程可按图纸资料等纸质文档进行管理，并做到记录准确、便于查阅、（　　）、文档资料应实现汉化。

A、包装精美	B、及时更新	C、封闭管理	D、以上都是

37、以下哪个是布线的国际标准（　　）。

A、GB50311-2016	B、YD/T926

C、GB/T18233	D、ISO/IEC11801

38、使用光纤端面测试仪应对该批量光连接器件端面进行抽验，比例不宜大于（　　）。

A、3%~5%	B、5%~10%

C、10%~15%	D、15%~20%

39、机柜、配线箱等设备安装的垂直偏差度不应大于（　　）。

A、2mm	B、3mm	C、4mm	D、5mm

40、缆线桥架的安装水平度每米偏差不应超过（　　）。

A、2mm	B、3mm	C、4mm	D、5mm

41、直埋光缆的曲率半径应大于光缆外径的（　　）。

A、5倍	B、10倍	C、20倍	D、30倍

42、综合布线系统对绞电缆与电力电缆敷设时，有一方在接地的金属线槽或金属导管中，与380V，>5kV·A的最小净距为（　　）。

A、300mm	B、600mm

C、800mm	D、1000mm

43、采用预埋槽盒和暗管敷设缆时，布放4芯及以下光缆时，管道的截面利用率应为（　　）。

A、25%~30%	B、40%~50%

C、50%~60%	D、60%~80%

44、综合布线系统工程竣工后，施工单位提交的竣工技术文件不包括（　　）。

A、竣工图纸	B、设备检验记录

C、验收记录	D、工程总设计图

45、施工前的备料工作，下列说法错误的是（　　）。

A、工程施工用的线缆、插座、信息模块、连接器、稳压电源等应该落实购货厂商，并确定提货日期

B、工程开工前一定要确保工程项目的所有设备到货才能开工

C、如果集线器是集中供电，则准备好导线、铁管和制订好电器设备安全措施(供电线路必须按民用建筑标准规范进行)

D、工程施工用的各种线槽、附件以及相关的布线材料应在开工前就全部采购到位

46、UTP与STP结构比较中，下列说法正确的是（　　）。

A、UTP比STP少了屏蔽层

B、UTP比STP成本高

C、STP的传输距离更短

D、网络布线中，使用UTP的价值不高

47、双绞线标识：HSYV CAT 6 4PR 23AWG YD/T 1019-2013 STANDARD D37 2020/12/29 271M 1AA60300LW。下列说法错误的是（　　）。

A、该网线为6类双绞线线

B、该网线生产日期是：2020年12月29日

C、该网线标示传输速度271M

D、该网线适用我国YD/T 1019-2013标准

48、双绞线上标示：23AWG的意思是（　　）。

A、网线的粗细程度	B、网线的长度

C、网线的硬度	D、网线的拉伸度

49、下列信息模块制作过程中，哪步操作是错误的（　　）。

A、第一步：把网线固定在墙面线槽中，将模块端的网线从底盒“穿线孔”中穿出，剥掉一段3 cm左右的网线外包皮

B、第二步：剥除了外包皮的网线放入信息模块中间的空位置，把8条芯线初步卡入到模块的卡线槽，只需卡稳即可

C、第三步：用打线工具把芯线打入底部，使芯线与卡线槽接触良好、稳固，如芯线打错位置，更换模块重新制作

D、第四步：打线完工后，剪除在模块卡线槽两侧多余的芯线，仅留0.5 cm左右的长度，压下卡线槽盖

50、铜缆配线架常规配置（　　）个端口。

A、20个	B、24个	C、28个	D、30个

51、跳线专用线里面的每一条芯线都由（　　）根小细丝绞合而成。

A、5	B、6	C、7	D、8

52、跳线的使用方法，下列不正确的是（　　）。

A、工作区中，用户设备与面板之间使用跳线

B、在机房中设备与配线架之间使用跳线

C、在机房中设备与设备连接使用跳线

D、在办公楼宇中，楼宇之间设备链接尽量使用跳线

53、安装在工作台侧隔板面及近墙面上的 信息插座盒底距地宜为（　　）。

A、1m	B、0.9m	C、0.5m	D、0.3m

54、每个工作区宜配置不少于（　　）个单相交流220v/10A电源插座盒。

A、1	B、2	C、3	D、4

55、配线架是一种标准设备，在网络综合 布线工程中要注意将网线用打线器按统一的标准，采用EIA／TIA568A标准的打线顺序是（　　）。

A、白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕

B、白绿、绿、白蓝、蓝、白橙、橙、白棕、棕

C、白绿、绿、蓝、白蓝、橙、白橙、白棕、棕

D、白绿、绿、白橙、橙、白蓝、蓝、白棕、棕

56、跳线制作时，剪齐芯线插入RJ-45接头后用压线钳夹紧时，制作描述合理正确的是（　　）。

A、将RJ-45接头放入压接槽，用力将压线钳夹紧后将压线钳松开并取出RJ-45接头即可，由于接头设计合理，无需将线往接头顶住

B、将RJ-45接头放入压接槽，一面将线往接头前端顶住，一面用力将压线钳夹紧压紧接头后将压线钳松开并取出RJ-45接头即可

C、将RJ-45接头放入压接槽，小心用力将压线钳夹紧，不得大力压制，否则会压碎接头

D、将RJ-45接头放入压接槽，一面将线往接头前端顶住，一面用力将压线钳夹紧，再用力拔出水晶头即可

57、下列关于机柜板材厚度的要求，正确的是（　　）。

A、标准的机柜板材厚度立柱2.0MM、侧板及前后门1.2MM，固定托盘1.2MM

B、标准的机柜板材厚度均需要达到2.0MM

C、标准的机柜板材厚度立柱2.0MM、侧板及前后门、固定托盘无要求

D、标准的机柜板材厚度均为1.2MM

58、标准机架尺寸中，难以购买到的规格机架是（　　）。

A、1U	B、2U	C、3U	D、4U

59、压线时，描述正确的是（　　）。

A、需要与模块垂直，刀口向外，将每一条线芯压入槽位内后，将伸出槽位的多余的线头剪断

B、打线刀将线芯压入槽位内即可，对刀的使用没有特殊规定要求，最后将伸出槽位的多余的线头剪断

C、使用打线刀将每一条线芯压入槽位时候，没有限定线芯的排序

D、使用打线刀压入线芯时，为了保证线芯压入到位，应该用打线刀对每条线芯反复压入2次以上

60、铜缆简易通断测试仪能够实现的功能不包括（　　）。

A、铜缆的通断	B、铜缆断路

C、铜缆线交叉	D、铜缆线的质量

61、铜缆简易通断测试仪测试交叉线时，主机和远端附机的亮灯顺序是（　　）。

A、主机：1至8顺序亮灯远端机：3、6、1、4、5、2、7、8

B、主机：3、6、1、4、5、2、7、8远端机：1至8顺序亮灯

C、主机、远端机同步1至8顺序亮灯

D、主机、远端机同步按照3、6、1、4、5、2、7、8顺序亮灯

62、认证测试时，进行超5类非屏蔽的通道认证测试，应该选择的标准是（　　）。

A、Cat.5e UTP Chan

B、Cat.5e UTP perm

C、Cat.6-250 UTP perm

D、Cat.6-250 UTP Chan

63、认证测试单项设置为Length，相关表示正确的是（　　）。

A、测量的长度为绕线的长度

B、测量的长度为线路两端设备之间的距离

C、测量的长度误差为10%

D、测量线路长度不受限制

64、综合布线系统中，NVP指标是指缆线的（　　）。

A、远端串扰	B、近端串扰

C、额定传输速率	D、回波损耗

65、fluke产品中将存储绘图数据设置成否，则会（　　）。

A、图片数据无法存储	B、没有图片数据

C、全部数据均为文字数据	D、设置不允许绘图

66、在温度很低时，光纤损耗会随温度降低而（　　）。

A、增加	B、减少

C、不变	D、增加或减少不一定

67、光纤活接头损耗应少于（　　）个 db。

A、≤0.2dB/个	B、≤0.3dB/个

C、≤0.4dB/个	D、≤0.5dB/个

68、一般来说，8芯光纤色谱为（　　）。

A、蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑

B、蓝、黄、绿、红、橙、白、蓝、红

C、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫

D、蓝、黄、绿、红、橙、白、粉红、天蓝

69、一般来说，12芯光纤全色谱为 蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、 （　　）。

A、棕绿	B、青绿	C、蓝绿	D、青蓝

70、OTDR中文名称是（　　）。

A、光路保护仪	B、光时域反射仪

C、光动力仪	D、光路保护器

71、用户光缆和配线光缆应在哪个点进行互联（　　）。

A、楼层信息点	B、用户信息点	C、用户接入点	D、都可以

72、在光纤入户系统中，垂直部份光缆选用（　　）。

A、G652光缆	B、G657光缆

C、OM3光缆	D、OM4光缆

73、光纤入户中，楼层光缆配线箱至用户单元信息配线箱一般采用（　　）。

A、G652D光缆	B、G657A光缆

C、OM3光缆	D、OM4光缆

74、光缆在施工敷设时，弯曲半径应大于光缆外径（　　）。

A、15倍	B、20倍	C、25倍	D、30倍

75、根据插针形式以及连接器厂家的不同，可将光纤活动连接器互换性问题分级，其中等级三是指（　　）。

A、以PC型插针组成的光纤活动连接器，一般不存在互换性能方面的问题，互换性好

B、以PC型插针组成的光纤活动连接器，互换性能方面存在较小的问题，互换性较好

C、以APC型插针组成的光纤活动连接器，互换性能方面有一定的问题，互换性一般

D、以APC型插针组成的光纤活动连接器，互换性能容易出现较多问题，互换性能差

76、“光纤之父”美藉华人科学家高锟博士和其他一些学者根据介质波导理论提出光纤通信的概念，并于（　　）年获得诺贝尔物理学奖。

A、1966	B、1980	C、1996	D、2009

77、下列关于光纤接续盒说法错误的是（　　）。

A、光缆接续盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒

B、广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等

C、只能用于室外连接光纤

D、用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配

78、下列哪一项不是红光笔使用的工作场景（　　）。

A、CATV工程与维护	B、铜缆布线实施

C、光缆检测	D、光器件生产与研究

79、通过红光笔对光纤跳线进行打光测试时，下列说法错误的是（　　）。

A、如果另一端找不到红光，说明线路路由不对应

B、如果另一端找不到红光，说明光纤中间纤芯可能有断点

C、可判断光缆另一端的对应接头是哪一个

D、不可判断光缆另一端的对应接头是哪一个

80、下列哪些内容不属于管道维护范围（　　）。

A、人孔	B、标石	C、吊线	D、宣传牌

81、下列哪些内容不属于架空光缆日常维护范围（　　）。

A、整理和更换挂钩

B、消除光缆及吊线上杂物

C、光缆外护套和接头修理检修（技术维护）

D、吊线及保护装置

82、用OTDR对某条光缆或某光纤传输链路进行全程光纤背向散射信号曲线测试时，若1550nm波长测试发现曲线上有比较大的损耗台阶，再用1310nm波长复测，若在此波长下损耗台阶（　　），说明该处存在其它问题。

A、明显变小或消失	B、同样大

C、明显增大	D、无固定规律

83、下列关于福禄克DSX 5000光纤损耗测试及测量方法说法错误的是（　　）。

A、可测试和认证铜缆	B、不支持 Wi-Fi 分析

C、可测试光纤损耗	D、支持 Wi-Fi 分析

84、光时域反射仪是利用光在光纤中传输时的瑞利散射所产生的背向散射而制成的精密仪表，它不可以用作（　　）的测量。

A、光线的长度	B、光纤的传输衰减

C、故障定位	D、光纤的色散系数

85、下列那一项OTDR不可以测量（　　）。

A、光纤距离	B、光纤损耗

C、光缆重量	D、光纤断点位置

86、使用手电钻在对小工件操作时，正确的做法是（　　）。

A、左手拿手电钻，右手拿小工件，在手上小心操作

B、右手拿手电钻，左手拿小工件，在手上小心操作

C、必须先借助夹具来夹紧小工件，然后再使用手电钻对小工件进行操作

D、怎么操作都可以，只有小心不受伤就行

87、关于角磨机操作规程，说法错误的是（　　）。

A、操作时需带保护眼罩

B、在时行切割时，切割方向不能向着人

C、在使用角磨机时不能用手捉住小零件进行加工操作

D、角磨机连续工作半小时后要停十分钟

88、关于穿线器的使用方法，正确的是（　　）。

A、先将线缆固定在穿线器头部，直接使用穿线器头部穿过管道，带动线缆到达管道另一端，取下线缆，再抽回穿线器

B、先将穿线器头部穿过管道，把线缆固定在穿线器尾部，在另一侧把穿线器拉出管道，带动线缆穿过管道

C、先将线缆固定在穿线器头部，直接使用穿线器头部穿过管道，带动线缆到达管道另一端，再在另一端将穿线器抽出来

D、先将穿线器头部穿过管道，在另一端把线缆固定在穿线器头部，然后再把穿线器拉出管道，带动线缆穿过管道

89、使用穿线器穿线，一般需要两人操作，若穿线器在穿线过程中遇到卡线，不正确的做法是（　　）。

A、慢慢扭转穿线器，尝试边扭转边拉

B、大力拉动穿线器，如不行可用牵引车拉

C、回抽线缆，再重复送线，另一端边扭转穿线器边拉取，多次尝试。

D、一人用锤子敲击管道转弯处，另一人慢慢抽拉穿线器

90、在线管内穿放大对数电缆或4芯以上光缆时，在直线管路的管径利用率最大为（　　）。

A、0.3	B、0.4	C、0.5	D、0.6

91、关于电镐的润滑油说法正确的是（　　）。

A、大型电镐一般使用30#机油

B、大型电镐内部装有油箱，可长期使用，无需再加油

C、电镐不可随便使用汽车用润滑油、自行车用链油或其他润滑油

D、小型电镐不用加油

92、下面哪一项不是台钻的主要功能（　　）。

A、钻孔	B、扩孔	C、攻螺纹	D、切割

93、在敷设暗线线路时，施工人员一般会选择下面哪种辅助工具（　　）。

A、弯管器	B、绞车	C、穿线器	D、拉线器

94、下面哪一项不是穿线器的特点（　　）。

A、拉伸强度大，弯曲性能强，可在狭小的管道中自由穿梭

B、配有防锈的牵引头

C、配有移动式或手提式支架，移动方便

D、纯金属材料，质量可靠

95、PVC 管常被用作穿线管，下面哪种是不常见的规格。（　　）

A、10mm	B、20mm	C、25mm	D、30mm

96、经常说的PVC-20线管中，其中20指的是线管的（　　）。

A、长度为20mm	B、厚度为20mm

C、半径为20mm	D、直径为20mm

97、管径利用率=d／D。其中d为缆线外径；D为（　　）。

A、缆线内径	B、管道外径	C、管道内径	D、管道长度

98、一般不锈钢线槽是用304不锈钢原料制作，其原料中的镍钢Ni直接决定了该线槽的最大特点是（　　）。

A、耐火	B、抗氧化	C、耐高温	D、耐腐蚀

99、线槽的连接片两端应加（　　）。

A、吊杆	B、支架	C、接地跨接线	D、铜片

100、关于过线盒和接线盒的功能描述，错误的是（　　）。

A、为方便穿线，如果管线长度超过15米就要加一个过线盒

B、过线盒一般是金属材质，具备电气特性

C、过线盒是为了施工方便，把分出来的线在特点位置集中布置，不具备电气特性

D、接线盒是用来实现分线功能的，具有电气特性，进出线不同一条线

101、槽式电缆桥架采用的是（　　）。

A、开放状态	B、半封闭状态

C、全封闭状态	D、以上说法都不正确

102、某单位附近受电磁干扰比较严重，在选择电缆桥架进行弱电敷设时应该选择（　　）。

A、网格型电缆桥架	B、梯式电缆桥架

C、槽式电缆桥架	D、托盘式电缆桥架

103、以下对槽式电缆桥架的说法不正确的是（　　）。

A、槽式电缆桥架对控制电缆的屏蔽干扰有较好的效果。

B、槽式电缆桥架对重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果。

C、槽式电缆桥架适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等

D、槽式电缆桥架主要用途是敷设大口径电缆线，它的承载能力不及梯式、托盘式桥架，常用于控制电缆的敷设。

104、槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于（　　）。

A、1/100	B、3/100	C、5/100	D、7/100

105、在架空活动地板下敷设线缆，要求地板的净空不小于（　　）。

A、250mm	B、200mm	C、150mm	D、100mm

106、在架空地板下安装线槽，线槽的盖板应具备（　　）。

A、抗压	B、抗冲击

C、阻燃	D、以上说法都正确

107、机房空调采用下送风方式时，活动地板内净高应为（　　）。

A、100mm～300mm	B、150mm～350mm

C、200mm～400mm	D、300mm～ 500mm

108、GB/T50314是什么标准规范的标准（　　）。

A、《综合布线设计规范》	B、《综合布线验收规范》

C、《数据中心设计标准》	D、《智能建筑设计标准》

109、楼宇自动化系统BAS环境按功能可分为（　　）。

A、四个子系统	B、五个子系统	C、六个子系统	D、七个子系统

110、智能楼宇安保自动化系统简称（　　）。

A、AAS	B、SAF	C、FCS	D、SAS

111、智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程，它是现代高新技术的结晶，是建筑艺术与（　　）相结合的产物。

A、计算机技术	B、科学技术	C、信息技术	D、通信技术

112、办公自动化系统简称为（　　）。

A、FAS	B、CAS	C、BAS	D、OAS

113、DDC控制器的控制信号通常有两种，即（　　）。

A、模拟量输出信号、模拟量输人信号

B、模拟量输人信号、数字量输人信号

C、数字量输出信号、模拟量输出信号

D、数字量输人信号、数字量输出信号

114、在监控系统中，摄像机的镜头分类方法不包括（　　）。

A、镜头安装方式	B、镜头的色彩

C、镜头的光圈	D、镜头的视场角

115、在强电磁干扰环境下，摄像机安装应（　　）。

A、与地绝缘隔离	B、与地相接

C、与铁绝缘隔离	D、与铁相接

116、振动传感电缆适用于周界防护等级（　　）的场所。

A、高危	B、一般	C、较高	D、一级

117、由于日光的照射，家具和织品装饰褪色、受到损伤等，这其中主要是由（　　）造成的。

A、可视光线	B、红外线	C、紫外线	D、不可见光

118、​电话通信系统中，两交换局间的信令链路是由两端的信令终端设备和信令（　　）组成。

A、数据链路	B、通道	C、处理机	D、系统

119、扩声系统的根本组成包括（　　）。

A、音源、调音台、功率放大器、扬声器

B、音源、调音台、功率放大器、扬声器及其声学环境

C、音源及其声学环境、调音台、功率放大器、扬声器及其声学环境

D、音源及其声学环境、调音台、功率放大器、扬声器

120、公共广播系统大致可由下列四大部分组成（　　）。

A、节目源设备、信号放大设备、传输线路、扬声器

B、节目源设备、信号放大和处理设备、传输线路、扬声器

C、节目源设备、信号处理设备、传输线路、扬声器

D、节目源设备、信号处理设备、传输线路、话筒和扬声器

121、关于光纤接口类型，下列说法错误的是（　　）。

A、FC 圆型带螺纹

B、ST 卡接式圆型

C、SC 卡接式方型

D、LC 卡接式方形，比SC略大

122、关于哪一个选项不是PoE供电的标准（　　）。

A、IEEE 802.3af	B、IEEE 802.3at

C、IEEE 802.3bt	D、IEEE 802.3bf

123、下列哪项是智能家居系统设计原则（　　）。

A、实用性、便利化	B、稳定性、标准性

C、方便性、扩展性	D、以上说法都正确

124、下面哪个不是智能家居功能的应用（　　）。

A、照明设备	B、窗帘控制	C、家电控制	D、电话通信

125、关于智能家居布线系统的结构的说错误的是（　　）。

A、常用总线型和星型结构

B、家用报警系统通常采用总线型结构布线

C、电力线载波通信，是电力系统特有的通信方式

D、无线技术穿透墙壁时信号衰减已经得到很好解决

126、下列选项哪个不是智能家电控制系统的模块组成（　　）。

A、家庭网关	B、红外转发模块

C、FRID模块	D、服务器

127、关于家庭信息箱的安装和线缆铺设，说法不正确的是（　　）。

A、箱体埋入墙体时其面板露出墙面约1cm，方便以后抹灰

B、两侧的出线孔不要填埋

C、信息箱内预留的皮线光缆，不宜挪动，需做好保护

D、信息箱的箱体内线缆可以不做冗余

128、在摄像机中，下列哪个指标不是衡量成像器件质量的（　　）。

A、像素数	B、信噪比	C、尺寸大小	D、宽高比

129、智能家居中红外防盗为防止误报，可以（　　）。

A、设置为主人在家模式	B、关闭红外传感器

C、断电	D、关闭警报器

130、光调制解调器（光猫）在网络中的位置属于（　　）。

A、核心网	B、接入网	C、用户驻地网	D、传输网

131、‎EPON“光猫”目前可以提供对称上下行带宽为（　　）。

A、1.25Gbps	B、2.0Gbps

C、2.5Gbps	D、10Gbps

132、数据中心是一个需要（　　）和智能管理的IT基础设施。

A、安全运行	B、复杂建设	C、出租业务	D、高成本管理

133、小型数据中心可以不设水平配线区，由（　　）来支持。

A、主配线区（MDA）	B、设备配线区（EDA）

C、中间配线区（IDA）	D、区域配线区（ZDA)

134、在施工6A和6类布线中，6A类除了布线施工应该更小心、 避免过度的挤压和捆扎过多、注意槽道空间之外，还需要（　　）。

A、进行通断测试	B、进行长度测试

C、进行通道测试	D、进行外部串扰测试

135、在数据中心中，常规网络机柜的尺寸为（　　）。

A、300mm*300mm*1200mm

B、1000mm*1000mm*2000mm

C、600mm*600mm*2000mm

D、1200mm*1200mm*2200mm

136、桥架与机房内其他管线(如电力电缆、空调冷热通道、水管、弱电系统)和建筑机电设施应（　　）。

A、设置为同一桥架	B、不能同时出现在一个平面中

C、保持规定的间距	D、尽量共用

137、机房内桥架的安装除了要考虑不影响机房的气流组织通道、桥架采用的方式(梯架、托盘、槽盒)及材质(塑料、金属)之外，还应该考虑（　　）。

A、桥架安装的方便性

B、桥架的简易性

C、经济实惠

D、是否采用屏蔽的布线系统及接地

138、光纤跳线接头密度最高的是（　　）。

A、LC型	B、SC型	C、ST型	D、MPO型

139、以下哪项不属于永久链路测试指标（　　）。

A、回波损耗值	B、插入损耗值	C、近端串音值	D、燃烧烟雾值

140、3类（大对数）缆线支持最高带宽是（　　）Hz。

A、2M	B、8M	C、16M	D、20M

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共30分。）

141、（　　）职业道德是人们在履行本职工作中所遵循的个人思想。

142、（　　）加强职业道德建设，关键是要培养人们的 敬业精神和职业情感。

143、（　　）Windows10属于系统软件。

144、（　　）酒精着火可以用水来灭火。

145、（　　）存储系统支持硬盘介质后台扫描技术，利用硬盘空间周期检查硬盘介质，及时发现硬盘坏道，避免累积错误。

146、（　　）我国的消防宣传活动日是每年的11月9日。

147、（　　）电信间可只作为主干光缆或水平光缆的路径场所。

148、（　　）布线施工现场有少量积存废水、污油可以等施工完成后再处理。

149、（　　）综合布线是一种模块化的、灵活性极低的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。

150、（　　）配线子系统信道应由永久链路的水平缆线和设备缆线组成，可包括跳线和CP缆线。

151、（　　）开放型办公室综合布线系统中，同一水平电缆路由中不应超过2个集合点。

152、（　　）室内光缆和室外光缆的衰减系数是一样的。

153、（　　）标签在选择材料时，应该考虑标签的寿命与布线系统的设计寿命相对应。

154、（　　）工程验收项目的内容和方法，应按GB50312-2016的规定来执行。

155、（　　）综合布线管线与防雷专设引下线平行净距为500mm。

156、（　　）STP屏蔽线缆内部配备有铝箔、金属编织网屏蔽层，可将干扰信号吸引到屏蔽层，然后引入接地线缆中，使线缆传输信号免受干扰，从而实现更快的数据传输。

157、（　　）SFTP线缆是在FTP/STP的铝箔屏蔽层基础上再包裹一层金属编织网屏蔽层，金属编织网的材质通常为镀锡铜。

158、（　　）双绞线上标示CAT 6E 指的是超6类非屏蔽双绞线。

159、（　　）Fluke的认证测试仪支持设置保存目录及文件名的。

160、（　　）工作区信息面板专指双绞线传输介质的网络接口。

161、（　　）理线架的结构设计中均为水平安装固定在机柜上。

162、（　　）机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作。

163、（　　）信道通信链路测试，链路中包括设备间跳线和工作区跳线。

164、（　　）铜缆认证测试和验证测试是一样的，其测试铜缆的工作内容一样。

165、（　　）NVP值只是测试测量双绞线缆长度所依据的速度数值，它本身并不影响测试仪表测量双绞线缆其他性能的数值。

166、（　　）光纤可以传输数字信号，也可以传输模拟信号。

167、（　　）光纤芯纤直径越大，传输衰减越低。

168、（　　）单模光缆和多模光缆所采用的波长是一样的。

169、（　　）通常要识别光纤色谱顺序，首先要识别光纤束管色谱。

170、（　　）按光纤的工作波长分类，有短波长光纤、长波长光纤和超长波长光纤。

171、（　　）光缆熔接机是光纤固定接续的专用工具，可自动完成光纤对芯、熔接和推定熔接损耗等功能。

172、（　　）光纤配线架可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。

173、（　　）架空光缆可用于轻、中负荷区和地形起伏不大的地区。

174、（　　）水底光缆布放在河底应顺水流方向按弧形敷设。

175、（　　）光纤熔接不需要带护目镜，光纤熔接只是通过熔接机把两端纤芯熔接而已，不会损伤眼睛。

176、（　　）光源光功率计测试不可以查出光缆两端的尾纤编号是否一一对应。

177、（　　）桥架垂直敷设时固定间距应不大于3米。

178、（　　）电气工程应按看标题栏的方向看图，即以标题栏中的文字方向为看图方向。

179、（　　）楼宇办公自动化系统，具体包括公共服务系统、物业管理系统、智能化信息集成系统等。

180、（　　）综合布线就是智能大厦的高速公路。

181、（　　）数字视频监控系统主要通过相关协议，如:H·264，对采集的图像信息压缩后进行传输和存储。

182、（　　）FTP、SFTP和UTP，是屏蔽对绞线根据屏蔽方式的基本分类。

183、（　　）导线连接常用的有一字型连接和T字型连接。

184、（　　）一个完整的PoE系统包括供电设备和受电设备。

185、（　　）GB/T35143-2017《物联网智能家居 数据和设备编码》标准中规定，设备标识，是物联网智能家居产品的唯一标识。

186、（　　）在智能家居系统中，应使用单一的无线通信技术，因为单一的无线通信技术可以降低系统的部署难度。

187、（　　）RJ11的连接器可以插在电脑的网卡上。

188、（　　）星型结构一般在报警、灯控等通信相对简单的系统中使用较少。

189、（　　）‌摄像机的清晰度一般用水平清晰度表示。 ‌

190、（　　）PON总端，俗称“光猫”，作用类似于常见的ADSL Modem，是光纤到户所需的网络设备。

191、（　　）数据中心可以是一栋或几栋建筑物，也可以是一栋建筑物的一部分。

192、（　　）主机房的使用面积应根据电子信息设备的数量、外形尺寸和布置方式确定。

193、（　　）数据中心光纤配线架一般分为6类、7类和8类三种类型。

194、（　　）数据中心万兆铜缆在100米距离内，可以选择6类。

195、（　　）数据中心楼宇的管槽系统是综合布线系统缆线敷设和设备安装的必要设施。

196、（　　）在下走线的机房中，主要缆线可以在架空地板下面随便摆放。

197、（　　）现阶段，智能家居独立发发展，其功能的实现已经不再依赖于传感器技术。

198、（　　）OTDR测试属于光纤测试中的等级1测试内容。

199、（　　）永久链路测试的线缆对象不能超过100米。

200、（　　）光纤跳线可以通过手电打光测试其衰减功能。