科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

信息通信网络运行管理员三级理论知识试卷

试卷编码：404040131-2025030005

职    业：信息通信网络运行管理员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共70分。）

1、关于职业的描述，不正确的是：（　　）。

A、每一种职业必须承担一定的社会义务

B、每一种职业都包含着一定的社会责任

C、每一种职业人员都要为社会做出应有的贡献

D、每一种职业都有一定的特权

2、工人必须执行操作规程和安全规定，军人要有严明的纪律，说明职业道德的（　　）特点。

A、具有适用范围的有限性	B、具有发展的历史继承性

C、表达形式多种多样	D、兼有强烈的纪律性

3、生产经营单位（　　）参加工伤社会保险为从业人员缴纳保险金。

A、必须	B、可以	C、不一定	D、没必要

4、运用职业道德规范约束从业人员的行为，可以促进从业人员的团结与合作，说明职业道德能够（　　）。

A、促进本行业的发展

B、维护和提高本行业的信誉

C、调节职业交往中从业人员之间的关系

D、提高全社会的道德水平

5、社会主义核心价值观的基本内容中，（　　）是公民基本道德规范，是从个人行为层面对社会主义核心价值观基本理念的凝练。

A、富强、民主、文明、和谐	B、自由、平等、公正、法治

C、爱国、敬业、诚信、友善	D、以上都是

6、（　　）的基本内涵包括敬业、精益、专注、创新等方面的内容。

A、劳模精神	B、劳动精神	C、工匠精神	D、创新精神

7、开拓创新就是要（　　）。

A、你无我有，你有我优

B、不能墨守成规，但也不能标新立异

C、大胆破除现有的结论，自创理论体系

D、激发人的灵感，遏制冲动的情感

8、违反《计算机信息系统保密管理暂行规定》，由保密部门和保密机构（　　）。

A、拆除、没收设备	B、没收设备、并处罚款

C、责令其停止使用，限期整改	D、进行刑事诉讼

9、在模拟通信系统中，将频带信号变换成基带信号的过程是由（　　）完成的。

A、调制器	B、解调器	C、分频器	D、分离器

10、能够发现通信系统中各种原因造成的信号失真，并纠正由此引起的数据差错是数据通信系统的任务的（　　）功能。

A、差错检测与纠正	B、接口及信号产生

C、安全保证	D、寻址与路由

11、数据通信中最常采用的差错控制方式为（　　）。

A、检错重发	B、前向纠错

C、混合纠错检错	D、信息反馈

12、在数据通信系统中，以下不属于DTE设备的是：（　　）。

A、中心计算机	B、数据终端	C、数据源	D、数据接口

13、信息传输的数字化和电子化可提高数据传输的（　　），使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。

A、准确性	B、抗干扰能力	C、灵活性	D、时速

14、曼彻斯特编码和4B/5B编码是将数字数据编码为数字信号的常见方法，后者的编码效率大约是前者的（　　）倍。

A、0.5	B、0.8	C、1	D、1.6

15、在数据通信中，利用纠错编码进行差错控制的最常用方式是（　　）。

A、前向纠错	B、检错重发

C、反馈校验	D、预防性循环纠错

16、在局域网中，服务器、用户工作站、网络设备和通信介质网络软件等为基本组成部件。在下列网络设备中，（　　）是必须有的网络设备。

A、收发器	B、集线器	C、路由器	D、网卡

17、使用光纤布线作为网络传输介质，其支撑的网络为（　　）。

A、百兆网	B、千兆网	C、万兆网	D、以上都支持

18、以太网工作在OSI七层模型中的哪一层（　　）。

A、传输层	B、网络层	C、数据链路层	D、物理层

19、虚拟专用网常用的安全协议为（　　）。

A、X.25	B、ATM	C、Ipsec	D、NNTP

20、虚电路是（　　）的传输方式。

A、面向连接	B、面向非连接	C、无法达到	D、无电路

21、下列关于分组交换工作方式特点的描述中，错误的是：（　　）。

A、分组交换是把用户信息分成定长的分组传送

B、分组由分组头和分组体构成

C、分组头包含控制信息和选路信息等

D、分组交换有虚电路和数据报两种工作方式

22、路由器用于（　　）。a.异种网络互联；b.多个子网互联；c.局域网与广域网互联

A、A	B、b	C、c	D、a，b，c

23、网络安全攻击中的被动攻击的主要目的是：（　　）。

A、检测主动攻击	B、窃听和监视信息的传输并存储

C、修改数据	D、创建虚假数据流

24、防范和消除计算机病毒应按照（　　）原则。

A、预防为主防杀结合	B、理念与技术并行

C、成本效益	D、因地制宜

25、防火墙是一种常用的网络安全装置，它可以（　　）。有多种实现防火墙的技术，如包过滤、代理服务器、双穴主机和屏蔽子网网关等

A、防止内部人员的攻击

B、防止内部人员对外部的非法访问

C、防止外部人员的攻击

D、既防止外部人员的攻击，又防止内部人员对外部的非法访问

26、简单网络管理协议SNMP处于网络体系结构的（　　）。

A、互联层	B、传输层

C、应用层	D、逻辑链路控制层

27、下列选项不是按云计算按云服务的对象分类的是：（　　）。

A、公有云	B、私有云	C、云中云	D、混合云

28、人工智能是一门（　　）。

A、数学和生理学	B、心理学和生理学

C、语言学	D、综合性的交叉学科和边缘学科

29、ARP欺骗工作在（　　）。

A、数据链路层	B、网络层	C、传输层	D、应用层

30、集线器（Hub）工作在OSI 参考模型的（　　）。

A、物理层	B、数据链路层	C、网络层	D、传输层

31、在一台计算机向另外一台计算机发送电子邮件信息时，下面哪一项正确地描述了数据封装的5个步骤（　　）。

A、数据、段、数据包、帧、比特	B、比特、帧、数据包、段、数据

C、数据包、段、数据、比特、帧	D、段、数据包、帧、比特、数据

32、对于一个C类网络，要划分出两个子网，每个子网里有31台计算机，则子网掩码是（　　）。

A、255.255.255.0

B、255.255.255.192

C、255.255.255.224

D、255.255.255.248

33、设有两个子网 192.128.129.0/24 和 192.128.130.0/24，如果进行路由汇聚，得到的网络地址是（　　）。

A、192.128.128.0/21

B、192.128.128.0/22

C、192.128.128.0/23

D、192.128.128.0/24

34、IPv6 地址为（　　）位二进制。

A、16	B、32	C、64	D、128

35、IEEE 802局域网中的地址分为两级，其中LLC地址是（　　）。

A、应用层地址	B、上层协议实体的地址

C、主机的地址	D、网卡的地址

36、在层次化园区网络设计中，（　　）是接入层的功能。

A、高速数据传输	B、VLAN 路由

C、广播域的定义	D、MAC 地址过滤

37、关于交换机，下面说法中错误的是：（　　）。

A、以太网交换机根据 MAC 地址进行交换

B、帧中继交换机根据虚电路号 DLCI 进行交换

C、三层交换机根据网络层地址进行转发，并根据 MAC 地址进行交换

D、ATM 交换机根据虚电路标识和 MAC 地址进行交换

38、客户的两台MSR30路由之间通过广域网接口S0/0 互连，同时运行了PPP 以及RIP 协议。出于安全性的考虑，要分别配置PPP PAP 验证和RIP 明文验证。那么这两种验证方式的相同点是（　　）。

A、都是两次握手验证方式

B、都是在网络上传递明文关键字

C、用户名和密码都以明文的形式在网络上传播

D、都采用128bit 密钥长度

39、建立 PPP 连接以后，发送方就发出一个提问消息（Challenge Message），接收方根据提问消息计算一 个散列值。（　　）协议采用这种方式进行用户认证。

A、ARP	B、CHAP	C、PAP	D、PPTP

40、下列哪项的LCP 和NCP 的状态表示PPP 链路已经建立完成：（　　）。

A、LCP Closed，IPCP Opened

B、LCP Closed，IPCP Closed

C、LCP Opened，IPCP Opened

D、LCP Initial，IPCP Closed

41、IP协议的主要功能是（　　）。

A、寻址和分段	B、建立连接

C、保证安全传输	D、提供数据加密.

42、ICMP协议的功能包括（　　）。

A、传递路由信息	B、报告通信故障

C、分配网络地址	D、管理用户连接

43、在Windows系统中需要重新从DHCP服务器获取IP地址时，可以使用（　　）命令。

A、ifconfig -a

B、ipconfig

C、ipconfig /all

D、ipconfig /renew

44、FTP 协议是基于（　　）的协议。

A、UDP	B、TCP	C、IPX	D、SSH

45、Windows系统中，路由跟踪命令是（　　）。

A、tracert	B、traceroute

C、routetrace	D、trace

46、TCP中三次握手机制解决的是：（　　）。

A、数据传输可靠性	B、连接建立

C、拥塞控制	D、流量控制

47、下列关于UDP的说法中，正确的是：（　　）。

A、UDP是一种无连接的数据报协议

B、UDP提供可靠的数据报传输服务

C、如果应用对可靠性要求较高，可以使用UDP协议

D、UDP用户数据报的首部中包含源IP地址和目的IP地址

48、关于服务和对应的端口说法中，以下描述正确的是：（　　）。

A、TCP的21端口应用于ftp服务,80端口应用于http服务，139端口应用于netbios服务，UDP的69端口应用于tftp服务

B、TCP的23端口应用于ftp服务,80端口应用于http服务，139端口应用于netbios服务，UDP的69端口应用于tftp服务

C、TCP的21端口应用于ftp服务,80端口应用于http服务，445端口应用于netbios服务，UDP的69端口应用于tftp服务

D、TCP的21端口应用于ftp服务,8080端口应用于http服务，139端口应用于netbios服务，UDP的69端口应用于tftp服务

49、Telnet代表Internet网上的（　　）功能。

A、电子邮件	B、文件传输	C、现场会话	D、远程登录

50、使用 Telnet 进行远程登录时需要满足的条件不包括（　　）。

A、本地计算机上安装包含 Telnet 协议的客户端程序

B、必须知道远程主机的 IP 地址或域名

C、必须知道登录标志与口令

D、本地计算机防火墙入站规则设置允许Telnet 访问

51、交换机堆叠的方式有（　　）。

A、连环堆叠和星型堆叠	B、菊花链式堆叠和星型堆叠

C、网状堆叠和菊花链式堆叠	D、菊花链式堆叠和连环堆叠

52、在敷设管道时，应尽量减少弯头，每根管的弯头不应超过（　　）个，并不应该有S形弯出现。

A、1	B、2	C、3	D、5

53、根据下面所示的命令与提示，下列描述中正确的是：（　　）。 见图53-M

A、将GigabitEthernet0/0/1端口的PVID设置为20成功

B、将GigabitEthernet0/0/1端口的PVID设置为4095

C、vlan 20不存在

D、将GigabitEthernet0/0/1端口设置为Trunk

54、某Trunk端口发送数据帧时，会（　　）。

A、不做处理，直接透传。

B、去掉该帧的802.1QTAG头部。

C、将该帧的VLAN ID与端口的PVID相比较，如果不同则透传，相同则剥离掉该帧的802.1QTAG头部。

D、将该帧的VLAN ID与端口的PVID相比较，如果不同则删除VLANID，相同则透传。

55、传统路由与单臂路由器的区别是（　　）。

A、传统路由只能使用单个交换机接口。 单臂路由器可使用多个交换机接口。

B、单臂路由器使用子接口将多个逻辑网络连接到单个路由器端口。传统路由在每个逻辑网络中使用一个端口。

C、传统路由使用路由协议来向其它路由器更新路由。 单臂路由器仅将数据路由到直连网络。

D、传统路由可使用任意路由器以太网端口。 单臂路由器需要能感知 VLAN 的硬件。

56、如图所示，网络管理员在SWA与SWB上创建VLAN2,并将两台交换机上连接主机的端口配置为access端 口，划入VLAN2。将SWA的G0/0/1与SWB的G0/0/2配置为Trunk端口，允许所有VLAN通过。则要实现两台 主机间能够正常通信，还需要（　　）。 见图56-M

A、在SWC上创建VLAN2即可

B、配置SWC上的G0/0/1为trunk端口且允许VLAN2通过即可

C、配置SWC上的G0/0/1和G0/0/2为trunk端口且允许VLAN2通过即可

D、在SWC上创建VLAN2，配置G0/0/1和G0/0/2为trunk端口，且允许VLAN2通过

57、参考下面配置与提示，正确的是：（　　）。 见图57-M

A、创建了VLANif 30接口

B、创建VLANif 10、VLANif 20、VLANif 30端口

C、创建VLANif 10、VLANif 20端口

D、没有创建任何VLANif端口

58、关于STP的描述，正确的是：（　　）。

A、一个交换网络中只能有一台指定交换机

B、根交换机的所有端口都是根端口

C、根交换机中所有端口都是指定端口

D、交换网络中交换机优先级值最小的交换机会成为非根交换机

59、MSTP解决了很多RSTP和STP单个生成树的缺陷，关于MSTP的说明正确的是：（　　）。

A、每个MST Instance都使用单独的STP算法，计算单独的生成树

B、每一个MST Intance都有一个标识（MSTID.，MSTID是一字节的整数

C、默认所有VLAN映射到MST Instance1

D、MSTP允许将一个或多个VLAN映射到一个多生成树实例（MST InstancE.上，MSTP为每个MST Instance单独计算根交换机，单独设置端口状态

60、（　　）可以判断网络系统性能的高低。

A、网络终端连接服务器的响应时间

B、网络资源的多少

C、网络设备技术的高低

D、服务器的服务质量

61、纠错编码是为了（　　）而采用的一种信息处理技术。

A、提高数字信道可靠性	B、自动纠错

C、检错重发	D、混合纠错

62、为使整个网络系统的建设更合理、更经济、性能更良好、网络规划与设计应遵循（　　）。a.认真做好需求分析 b.要充分保证网络的先进性、可靠性、安全性、与实用性 c.统一建网规模，确定总体架构，保证网络功能的完整 d.保证网络的可扩展性 e.保证网络的安全 f.具有良好的可维护性

A、a，b，c	B、b，c，d

C、c，d，e，f	D、a，b，c，d，e，f

63、在网络需求详细分析中除包括网络总体需求分析、综合布线需求分析、网络可用性与可靠性分析、网络安全性分析，还需要做的工作是（　　）。

A、网络工程造价评估	B、网络工程进度安排

C、网络硬件设备选型	D、网络宽带接入需求分析

64、关于上面的display信息描述正确的是：（　　）。 见图64-M

A、GigabitEthernet0/0/0 接口连接了一条错误的线缆

B、GigabitEthernet0/0/0接口没有配置IP地址

C、GigabitEthernet0/0/0接口没有启用动态路由协议

D、GigabitEthernet0/0/0接口被管理员手动关闭了

65、信息插座在网络中主要用于连接（　　）。

A、路由器与交换机	B、交换机与交换机

C、终端设备	D、电信服务

66、机房精密空调日常维护不包含（　　）内容。

A、空气过滤器是否需要清理或者更换

B、压缩机维修

C、风机有无异常

D、加湿器除垢

67、路由器的交换结构不包括（　　）。

A、经堆栈交换	B、经内存交换

C、经总线交换	D、经交换矩阵交换

68、路由器性能的主要决定因素是（　　）。

A、路由算法的效率	B、路由协议的效率

C、网络地址复用的程度	D、网络安全技术的提高

69、在所有路由中，（　　）优先级最高。

A、动态路由	B、静态路由

C、OSPF路由	D、BGP路由

70、下列哪项不是配置静态路由的基本要素（　　）。

A、目的网段	B、出接口的MAC地址

C、下一跳的IP地址	D、出接口

71、对于路由器的描述正确的是：（　　）。

A、路由工作在OSI模型的物理层

B、路由工作在OSI模型的协议层

C、路由工作在OSI模型的网络层

D、路由工作在OSI模型的数据链路层

72、在路由器配置命令中，除去RIP协议的命令是（　　）。

A、clear ip	B、router rip

C、show ip	D、no router rip

73、RIPv2是增强的RIP协议，下面关于RIPv2的描述中，错误的是：（　　）。

A、使用广播方式来传播路由更新报文

B、采用了触发更新机制来加速路由收敛

C、支持可变长子网掩码和无类别域间路由

D、使用经过散列的口令来限制路由信息的传播

74、一台MSR路由器要通过RIP来学习路由信息，在路由器上做了如下的配置：rip1network0.0.0.0那么关于此配置的正确解释是（　　）。

A、RIP将发布0.0.0.0的默认路由

B、本路由器上所有接口使能RIP

C、当于没有在本路由器上使能RIP

D、此配置是错误配置

75、关于OSPF路由协议以下说法不正确的是：（　　）。

A、OSPF是一种内部网关协议

B、OSPF是一种链路状态路由协议

C、OSPF是一种距离矢量路由协议

D、OSPF协议的默认管理距离是110

76、OSPF区域号可以手动配置，为了便于将来的网络扩展，推荐将该区域号设置为（　　），即骨干区域。

A、0	B、1	C、255	D、1023

77、路由协议存在路由自环问题（　　）。

A、RIP	B、BGP	C、OSPF	D、IS-IS

78、ospf路由协议里有强制下发默认路由和非强制下发默认路由，下列说法正确的是：（　　）。

A、非强制下发，只有当路由表中存在一条活动缺省路由，而且这条缺省路由不是本OSPF进程产生的情况下，才下发缺省路由

B、强制下发，则不管路由表里是否存在缺省路由都会下发

C、强制下发主要用于下面区域为单出口时更好，效率更高，非强制下发则避免发生路由黑洞

D、以上都对

79、在配置VRRP时，可配置的VRRP的Priority取值范围是（　　）。

A、0－127	B、0－255	C、1－127	D、1－254

80、以下关于配置IP访问控制列表的描述中，错误的是：（　　）。

A、IP访问控制列表是一个连续的列表

B、IP访问控制列表用名字或表号标识和引用

C、在IP访问控制列表建立并配置好规则后，列表马上生效

D、在配置过滤规则时，ACL语句的先后顺序非常重要

81、ACL命令acl[number]acl－number[match－order{auto|config}]，其中acl－number用于指定访问控制列表的编号，基本访问控制列表的acl－number取值范围是（　　）。

A、1000~3999	B、2000~2999

C、3000~3999	D、0~1000

82、某台路由器上配置如下访问列表，表示：（　　）。 见图82-M

A、只禁止源地址为202.38.0.0 网段的所有访问

B、只允许目的地址为202.38.0.0 网段的所有访问

C、检查源IP 地址，禁止202.38.0.0 大网段的主机，但允许其中的202.38.160.0小网段上的主机

D、检查目的IP 地址，禁止202.38.0.0 大网段的主机，但允许其中的202.38.160.0 小网段的主机

83、以下关于NAT的说法中，（　　）是错误的。

A、NAT的作用是将私有地址转换为公有地址

B、NAT的功能可以在Windows操作系统上实现

C、服务器要实现NAT功能就需要配置双网卡：一块连接Internet，另一块连接内部网

D、NAT的种类可以分为3类：静态地址转换、动态地址转换和复用地址转换

84、当使用下列命令配置了路由器后，将有（　　）地址可用于进行动态NAT转换。 见图84-M

A、7	B、8	C、9	D、10

85、下面关于PPP认证阶段的描述，错误的是：（　　）。

A、PAP协议使用明文传送用户名/密码

B、CHAP协议使用了MD5加密算法

C、即使终端不支持CHAP/PAP认证协议，PDSN也可以在配置了NAI的情况下使用IMSI进行认证

D、PDSN和AAA服务器之间传送的RADIUS认证消息中用户名/密码没有经过加密处理

86、有一种NAT技术需要网络管理员首先为其分配一个IP地址池，NAT设备在转发数据包前选择地址池中的空闲IP地址并进行映射，其端口保持与源数据包相同。这种NAT技术形式叫做（　　）。

A、静态NAT	B、动态NAT

C、网络地址端口转换NAPT	D、多IP地址NAT

87、如下哪个命令可以查看Ubuntu版本号（　　）。

A、Top

B、cat /etc/lsb-release

C、uname -a

D、free -h

88、如下为硬盘分区表类型的是：（　　）。

A、GPT	B、BIOS	C、UFS	D、EXT4

89、在LVM中的卷组Linux-vg中有个Linux-lv0的逻辑卷，则其对应的设备文件为（　　）。

A、/dev/Linux-lv0

B、/dev/Linux-vg

C、/dev/Linux-lv0/Linux-vg

D、/dev/Linux-vg/Linux-lv0

90、从如下信息中得知，所属组为student，名字为student的用户，对该文件的权限为（　　）。 见图90-M

A、只读	B、读写	C、执行	D、无权限

91、从如下信息中得知，用户root对该文件的权限为（　　）。 见图91-M

A、只读	B、只写	C、读写	D、无权限

92、Linux中如下（　　）命令，可以修改文件权限。

A、chown	B、Chmod

C、Modprobe	D、usermod

93、Linux中如下（　　）命令，可以对文件和目录进行打包压缩。

A、touch	B、Copy	C、Mv	D、tar

94、用户修改SSH登录密码，可以使用（　　）命令。

A、passwd	B、Htpasswd

C、Smbpasswd	D、password

95、Ubuntu中，可以通过如下命令（　　）卸载软件包。

A、apt remove	B、yum remove

C、dnf remove	D、remove

96、Linux中的sftp基于（　　）服务。

A、ssh	B、ftp	C、Mysql	D、http

97、Linux中的SSH隧道基于（　　）服务。

A、ssh	B、ftp	C、Mysql	D、http

98、DHCP客户端启动时，会向局域网中发送一个（　　）数据包。

A、单播	B、广播	C、多播	D、点对点

99、Ubuntu的DHCP服务器，配置IPv6地址池，在配置文件中要使用（　　）声明指令。

A、pool	B、pool6	C、ipv4	D、ipv6

100、Ubuntu的DHCP服务器，其配置指令中的default-lease-time时间单位为（　　）。

A、毫秒	B、秒	C、分钟	D、小时

101、Windows操作系统作为DHCP客户端，可以通过（　　）命令更新IPv6地址的租约。

A、ipconfig /all6

B、ipconfig /renew6

C、ipconfig /release6

D、ipconfig /flushdns6

102、DNS服务基于UDP和（　　）协议。

A、TCP	B、ARP	C、FTP	D、HTTP

103、BIND9服务作为主服务器，其zone的定义中，应将type指定为（　　）。

A、master	B、Slave

C、Primary	D、secondary

104、Windows操作系统中的如下（　　）命令可用于显示DNS缓存。

A、ipconfig /displaydns

B、ipconfig /flushdns

C、ipconfig /registerdns

D、ipconfig /renew

105、Web服务的默认端口是（　　）。

A、21	B、22	C、80	D、3389

106、Ubuntu 20.04 LTS中Apache Web服务器的主版本号是（　　）。

A、1	B、2	C、3	D、4

107、Ubuntu中为Apache HTTP服务器安装PHP，可以安装（　　）软件包。

A、apache2

B、libapache2-mod-php

C、isc-dhcp-server

D、bind9

108、WordPress是使用（　　）编程语言开发的。

A、JSP	B、PHP

C、Ruby	D、Python

109、Ubuntu中的Samba服务器，设置用户密码需要使用（　　）命令。

A、passwd	B、Htpasswd

C、Smbpasswd	D、chpasswd

110、Windows中可以使用（　　）测试Ubuntu的Samba服务。

A、文件资源管理器

B、Micorsoft Edge

C、PhotoShop

D、计算器

111、如下Windows软件为FTP客户端的是：（　　）。

A、记事本

B、计算器

C、Microsoft Edge

D、画图

112、MySQL服务使用的网络协议是（　　）。

A、TCP	B、UDP	C、HTTP	D、HTTPS

113、如下为MySQL客户端的是：（　　）。

A、mysql	B、Mysqld

C、Ping	D、lynx

114、在MySQL中修改用户，使用（　　）指令。

A、alter user

B、drop user

C、create database

D、create user

115、在MySQL中删除表，使用（　　）指令。

A、create table

B、drop table

C、create database

D、drop database

116、在MySQL中清空表的数据，使用（　　）指令。

A、create table

B、truncate table

C、create database

D、drop database

117、在Ubuntu Linux系统中用cat /etc/issue命令显示“Ubuntu 20.04.1 LTS \n \l”信息，请问该显示信息是（　　）。

A、Linux的发行版本信息	B、Linux的内核版本信息

C、Linux的系统安装信息	D、Linux的系统厂商信息

118、在Ubuntu Linux系统中用cat /proc/cpuinfo| grep "physical id"| sort| uniq| wc -l命令显示信息“1”的含义是（　　）。

A、主机中物理CPU的个数

B、主机中逻辑CPU的个数

C、每个物理CPU中core的个数

D、主机中超线程CPU数量

119、在Ubuntu Linux系统中执行du命令显示的结果，描述正确的是：（　　）。

A、对系统分区

B、查看文件系统磁盘使用情况统计的命令

C、查看文件和目录的磁盘使用空间的命令

D、统计分区的扇区数量

120、在Ubuntu Linux系统中下面（　　）命令可以查看到进程占用磁盘I/O读写较高。

A、cat /proc/iotop

B、iotop -oP

C、iostat -d -x -k 1 10

D、sfdisk

121、在Ubuntu Linux系统中命令cat /proc/866/status描述正确的是：（　　）。

A、查看进程ID是866的内存使用情况

B、查看主机内存使用情况

C、查看主机内存地址是866的使用情况

D、查看主机硬盘866扇区使用情况

122、（　　）不是进程和程序的区别。

A、程序是一组有序的静态指令，进程是一次程序的执行过程

B、程序只能在前台运行，而进程可以在前台或后台运行

C、程序可以长期保存，进程是暂时的

D、程序没有状态，而进程是有状态的

123、在Ubuntu Linux系统中可以查看系统负载的命令是（　　）。

A、cat /etc/loadavg

B、loadavg

C、cat /proc/loadavg

D、swapon -s

124、网络管理具备以下几大功能：（　　）故障管理、性能管理、安全管理和计费管理等。

A、配置管理	B、日常备份管理

C、升级管理	D、发送邮件

125、在Ubuntu Linux系统中查看服务程序占用的端口命令是（　　）。

A、ps -aux	B、netstat –apn

C、watch port	D、lsof

126、如图是华为交换机抓包数据，根据抓包数据判断下面描述正确的是：（　　）。 见图126-M

A、二层以太网帧中源地址是54:89:98:ae:07:b6

B、二层以太网帧中目的地址是54:89:98:ae:04:e4

C、二层以太网帧中数据部分是IP包

D、二层以太网帧中数据部分是ARP包

127、下列（　　）原因可以解释网络管理员使用Tracert命令来跟踪到达外部某网站服务器的路径时显示的信息都是“*”。

A、某台路由器关闭了ICMP功能

B、目标IP地址不存在

C、网关没有到达目的网络的路由

D、这是正常现象。

128、在Ubuntu Linux系统中想添加缺省路由下列命令正确的是：（　　） 。

A、route add gw 192.168.1.1

B、route add default 192.168.1.1

C、route add default gw 192.168.1.1

D、route add 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

129、华为路由器中查看设备复位情况的命令是（　　）。

A、display logbuffer

B、display reboot-info

C、display memory-usage

D、display cpu-usage

130、在Ubuntu Linux系统中，默认存放日志的路径是（　　）。

A、/var/etc/	B、/var/bin/

C、/etc/apt/	D、/var/log/

131、在Ubuntu Linux系统中，存放apache日志的路径是（　　）。

A、/var/log/maillog

B、/var/log/apache

C、/var/log/cron

D、/var/log/dmesg

132、nginx安装在在Ubuntu Linux系统中，计划查看该服务的错误日志，下面描述正确的是：（　　）。

A、查看/sbin/logs/nginx/error_log

B、查看/var/logs/nginx/error_log

C、查看/bin/logs/nginx/error_log

D、查看/dev/logs/nginx/error_log

133、在Ubuntu Linux系统中想查看syslog日志中的报警信息，如下命令正确的（　　）。

A、nano syslog | grep warning

B、vi syslog | grep warning

C、vim syslog | grep warning

D、cat syslog | grep warning

134、在Ubuntu Linux系统中审计描述错误的是：（　　）。

A、可以用/etc/audit/auditd.conf配置文件配置日志文件路径

B、可以用/etc/audit/auditd.conf配置文件配置日志文件名称

C、可以用/etc/audit/auditd.conf配置文件配置向日志中写入数据频率

D、可以用/etc/audit/auditd.conf配置文件配置对/etc的访问

135、在Ubuntu Linux系统中计划备份“/home/adminroot”目录，用“tar cvpzf backup.tgz /”执行，描述准确的是：（　　）。

A、该命令无法执行

B、该命令执行后实现备份/root文件系统

C、该命令不能实现备份/home/adminroot目的

D、该命令实现备份/home/adminroot目的，但同时也备份了整个文件系统，并不可取。

136、在Ubuntu Linux系统中计划备份“/var/log”目录，用“tar cvzf backup.tgz /var/log”执行，描述准确的是：（　　）。

A、该命令无法执行

B、该命令执行后实现备份/root文件系统,并不是/var/log

C、该命令执行后实现备份/home/文件系统

D、该命令能实现备份/var/log目的

137、如图所示用路由器链接的网络，主机PC1希望与主机PC2通信，于是发送ARP Request来请求主机PC2的MAC地址。下面关于主机PC2所发送的ARP Reply的说法错误的是：（　　）。 见图137-M

A、PC2返回的ARP Reply包中包含PC2主机的mac地址和PC2的IP地址

B、PC2返回的ARP Reply包中包含AR1接口ethernet0/0/1的mac地址和的IP地址

C、PC1接收的ARP Reply包中包含PC2主机的mac地址和PC2的IP地址

D、PC1接收的ARP Reply包中包含AR1接口ethernet0/0/0的mac地址和的IP地址

138、要对LVM中的逻辑卷调整大小，应使用（　　）命令。

A、Lvs	B、Pvresize

C、Lvresize	D、vgreduce

139、用户在查询www.sina.com.cn这个DNS名称对应的IP地址时，其正确的查询过程是：①查询公司默认的DNS服务器；②查询：Root DNS服务器；③查询.cn域的DNS服务器；④查询com.cn域的DNS服务器；⑤查询sina.com.cn域的DNS服务器。（　　）

A、①②③④⑤	B、①③④⑤②	C、①⑤	D、⑤④③②①

140、如果希望局域网1中的DHCP服务器为局域网2中的DHCP客户机分配IP地址，则需要在局域网2中配置（　　）。

A、远程访问服务	B、DNS服务

C、WINS代理	D、DHCP中继代理

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共15分。）

141、（　　）职业道德是在特定的职业生活中形成的，是独立阶级道德和社会道德的道德类型。

142、（　　）《计算机软件保护条例》规定，针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件,该软件著作权由软件开发者享有。

143、（　　）带宽是对通信信道容量的度量。

144、（　　）无线局域网的分类，从传输技术来分，包括红外局域网、窄带微波局域网和扩频局域网。

145、（　　）入侵检测属于动态安全技术。

146、（　　）5G中的“G”是英文“Generation”的缩写，代表通信技术发展的世代，5G代表第五代移动通信技术。

147、（　　）在开放系统互连参考模型（OSI/RM）中，网络层以帧的形式传输数据流。

148、（　　）IP地址192.168.120.129采用子网掩码为255.255.255.224,则其所在网络有效主机数为64个。

149、（　　）网络服务访问点SAP,在OSI层与高层的交界面上。

150、（　　）当网络通信出现拥塞时，路由器发出ICMP源抑制报文。

151、（　　）netstat -a 命令用于显示以太网的统计信息。

152、（　　）RIP协议没有子网地址的概念。

153、（　　）路由表分为静态路由表和动态路由表，使用路由选择信息协议RIP来维护的路由表是动态路由表。

154、（　　）在接口上封装了PPP之后，两端都必须配置IP地址。

155、（　　）静态路由和动态路由之间也需要配置路由重分发。

156、（　　）MBR是比GPT更先进的硬盘分区表类型。

157、（　　）Linux内置的tar打包压缩软件，自带对rar格式的文件压缩和解压缩。

158、（　　）反向代理是为服务端提供代理的技术，可以隐藏服务端。

159、（　　）Apache Web服务的反向代理可以实现负载均衡功能。

160、（　　）CMS指得是Content Management System，翻译成中文就是内容管理系统。

161、（　　）华为路由器中可以使用display ip interface 执行端口统计数据命令。

162、（　　）Linux下的Samba服务基于SMB协议，也称为CIFS协议。

163、（　　）FTP服务的端口是21，不可以修改。

164、（　　）FTP协议是明码传输的，登录过程的敏感信息可以被网络中的黑客进行窃取。

165、（　　）FTP服务的匿名登录，指得是anonymous作为用户名,Email地址作为密码登录。

166、（　　）FTP服务工作在被动模式下，适用于客户端位于防火墙后面的情况。

167、（　　）MySQL作为数据库管理系统，任何一个库中只能容纳一张表。

168、（　　）在Ubuntu Linux系统中文件/etc/host中有包含主机名称的信息。

169、（　　）ARP协议是通过广播的方式发送请求包的。

170、（　　）在Ubuntu Linux系统中faillog命令显示有关登录错误的日志信息。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题1分，共15分。）

171、《中华人民共和国电信条例》规定，电信用户依法使用电信的自由和通信秘密受法律保护，除因（　　）的需要外，任何组织或者个人不得以任何理由对电信内容进行检查。

A、国家安全	B、调解民事纠纷

C、追查刑事犯罪	D、处理个人债务

172、网络安全技术主要包括网络安全层次模型及各层的网络安全技术，主要有（　　）等。

A、病毒防范技术	B、防火墙技术

C、VPN技术	D、身份识别技术

173、物联网中的物满足的条件包括（　　）。

A、要有数据传输通路	B、要有处理运算单元

C、要遵循一定的通讯协议	D、有可被识别的唯一标识

174、在交换机SWA 上执行display 命令后，交换机输出如下所示，从输出中可以判断（　　）。 见图4-M

A、具有IP 地址172.16.0.1 的主机连接在端口GE0/0 上

B、具有MAC 地址001c-233d-5695 的主机连接在端口GE0/1 上

C、以上表项是由管理员静态配置的

D、以上表项是由交换机动态生成的

175、UDP协议和TCP协议头部的共同字段有（　　）。

A、源端口	B、目的端口	C、流量控制	D、校验和

176、在SNMPv1的消息中，由Agent发往NMS的消息有（　　）。

A、GetRequest

B、GetNextRequest

C、Trap

D、GetResponse

177、下列关于路由器的论述，正确的是（　　）。

A、路由器具有路由功能，能够选择节点间的最近、最快的传输路径

B、路由器能够将不同类型的网络连接起来

C、路由器能够按照数据包的目的地址将来自某一网络的数据正确地转发至另一网络

D、路由器只能够将具有相同传输速率的网络连接起来

178、动态路由协议RIP可能发生的故障包括（　　）。

A、版本不兼容	B、DNS解析错误

C、认证密钥不匹配	D、MAC地址错误

179、下列关于OSPF区域描述正确的是：（　　）。

A、在配置OSPF区域之前必须给路由器的loopback接口配置IP地址

B、区域编号范围是从0.0.0.0 到255.255.255.255

C、骨干区域的编号不能为2

D、所有的网络都应该在区域0中宣告

180、DHCP Relay又称为DHCP中继，假如需要配置DHCP Relay，那么需要以下哪些步骤（　　）。

A、配置DHCP服务器组的组名

B、配置DHCP服务器组中的DHCP服务器IP地址

C、配置启动DHCPRelay功能的接口编号及接口的IP地址

D、配置option82插入功能

181、Ubuntu中安装软件，可以使用（　　）命令。

A、apt	B、yum

C、dnf	D、apt-get

182、BIND9服务的正向区域中，有（　　）记录。

A、A	B、CNAME	C、PTR	D、AAAA

183、Ubuntu下的Samba服务可以提供（　　）功能和服务。

A、文件共享	B、打印共享	C、DHCP	D、DNS

184、使用mysqldump备份MySQL数据库，通过不同的参数和选项，可以实现（　　）的备份。

A、所有库	B、某个库

C、某个表	D、某个表中部分数据

185、在Ubuntu Linux系统中，能显示当前操作系统发行版本的命令是（　　）。

A、uname -a

B、cat /etc/issue

C、lsb_release -a

D、cat /proc/version