科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

建筑信息模型技术员四级理论知识试卷

试卷编码：408082341-2025030001

职    业：建筑信息模型技术员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、人们在履行职业本职中所遵循的行为准则和规范的总和是（　　）。

A、职业道德	B、职业素养	C、职业准则	D、职业规则

2、（　　）、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会是从业人员职业道德规范的主要内容。

A、爱岗敬业	B、遵纪守法	C、热爱劳动	D、尊敬师长

3、职业化包含职业化素养、职业化行为规范和（　　）。

A、职业道德	B、职业制度	C、职业化技能	D、职业化行为

4、职业道德、职业意识、（　　）是职业化素养的重要内容。

A、职业心态	B、职业行为	C、职业技能	D、职业品德

5、（　　）就是一种工作状态的标准化、规范化和制度化。

A、职业道德	B、职业化	C、行为规范	D、社会道德

6、《公民道德建设实施纲要》中明确提出并大力提倡得职业道德得五个要求就是（　　）。

A、爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献

B、爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会

C、尊老爱幼、反对迷信、不随地吐痰、不乱扔垃圾

D、爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义

7、职业道德建设得核心就是（　　）。

A、服务群众	B、爱岗敬业	C、办事公道	D、奉献社会

8、社会主义职业道德的核心是（　　）。

A、集体主义	B、爱国主义	C、为人民服务	D、遵守法纪

9、A4图幅的尺寸为（　　）。

A、210×291	B、220×297

C、210×297	D、420×297

10、图纸布局分为横式和（　　）。

A、横向	B、纵向	C、竖式	D、竖向

11、工种制图中基本线型有实线、单点长画线、折断线、双点长画线、波浪线和（　　）。

A、点划线	B、单点划线	C、虚线	D、双点短划线

12、图纸中尺寸标注主要由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止符号和（　　）四要素组成。

A、数字	B、尺寸数字	C、尺寸	D、尺寸距离

13、图纸中定位轴线应用（　　）绘制。

A、虚线	B、单点长画线	C、双点长画线	D、点划线

14、图纸中竖向定位轴线应用（　　）编号，从下至上顺序编写。

A、希腊字母	B、大写英文字母

C、英文字母	D、阿拉伯数字

15、下列反映棱台的形体特征说法正确的是（　　）。

A、上下两底面为相互平行的相似多边形

B、上下两底面为相互不平行的相似多边形

C、上下两底面为全等且相互平行的多边形

D、上下两底面为全等且相互不平行的多边形

16、圆锥体的三面投影中，有（　　）面投影是圆。

A、0	B、1	C、2	D、3

17、常用的轴测图的种类表述错误的是（　　）。

A、正等轴测图	B、正面斜二测图

C、透视投影图	D、水平斜轴测图

18、下列关于轴测图的表述错误的是（　　）。

A、正等轴测图是常用的轴测图种类

B、三面投影图是常用的轴测图种类

C、水平斜轴测图是常用的轴测图种类

D、正面斜二测图是常用的轴测图种类

19、建筑工程图纸三视图包括为建筑平面图、立面图和（　　）。

A、正投影图	B、斜投影图	C、建筑剖面图	D、渲染图

20、总平面图包括：总平面布置图 、土方工程图 、竖向设计图 和（　　）。

A、屋顶大样图	B、外墙节点详图

C、楼梯详图	D、绿化布置图

21、施工总说明包括工程概况、主要结构施工方法、（　　）、构件使用或套用标准图的图集代号等。

A、建筑物平面形状	B、结构类型

C、房屋定位线	D、门窗代号

22、柱的纵向钢筋用（　　）表示

A、粗实线	B、细实线	C、点划线	D、虚线

23、下列关于建模LOD2.0的说法中，正确的是（　　）。

A、有管道类型、管径、主管和支管标高

B、按阀门的分类绘制

C、仪表按实际项目中要求的参数绘制(出产厂家、型号、规格等)

D、卫生器具体的类别形状及尺寸

24、模型单元应具备哪些特性？（　　）

A、应简明且易于辨识	B、应种类繁多

C、应具备多样性	D、应具备一致性

25、结构施工图包括（　　）和各构件的结构详图。

A、结构立面图	B、结构平面布置图

C、结构剖面图	D、结构断面图

26、结构施工图包括结构平面布置图和各构件的（　　）。

A、结构详图	B、结构立面图	C、结构剖面图	D、结构断面图

27、根据《建筑工程设计信息模型交付标准》，施工结算阶段对应的建模精细度应为（　　）。

A、LOD1.0	B、LOD2.0

C、LOD3.0	D、LOD4.0

28、一级系统之间的颜色应差别显著，便于视觉区分，且不应釆用（　　）

A、红色系	B、蓝色系	C、黄色系	D、紫色系

29、模型单元信息深度应划分为（　　）四个等级。

A、Nl、N2、N3和N4	B、Cl、C2、C3和C4

C、Gl、G2、G3和G4	D、Dl、D2、D3和D4

30、几级信息深度宜包含模型单元的身份描述、项目信息、组织角色等信息？（　　）

A、N1	B、N2	C、N3	D、N4

31、装配式建筑部品部件的表达不包括（　　）。

A、预制的混凝土	B、钢结构

C、木结构	D、砌体结构

32、预制梁的关联单元不包括（　　）

A、连接套筒	B、纵筋	C、腰筋	D、桁架筋

33、简图的模型视图分类属于（　　）类

A、A	B、B	C、C	D、D

34、不属于BIM组长架构中领导层职责的是（　　）

A、主要设置项目经理

B、主要负责该项目的对外沟通协调

C、与甲方互动 沟通、与项目其他参与方协调等

D、设置建模团队、分析团队和咨询团队。

35、通过动画或虚拟现实技术展示施工方案的，这是BIM模型在哪个工作阶段的应用点（　　）

A、设计管理	B、投标签约管理

C、施工管理	D、运营管理

36、下列哪项不是BIM软件 提供的默认样板？（　　）

A、构造样板	B、机电样板	C、结构样板	D、机械样板

37、下面关于采用链接方式和工作集协调方式两种绘图方式说法不正确的是（　　）。

A、采用链接方式可不受建模人员所在地点和使周设备的限制

B、采用链接方式建立完成的模型文件还可存储于便携式设备或通过网络传输，建模地点不受限制，较为灵活

C、采用工作集协调方式时，多专业可对同一项目模型进行编辑，通过实时更新的方法，各专业人员可随时了解整个项目模型的构建情况和细节，实时对模型进行调整和优化

D、采用工作集协调方式时，各专业人员可以使用链接不同服务器进行工作

38、BIM软件共享参数的文件形式是（　　）。

A、.txt	B、.doc	C、.xlsx	D、.rfa

39、不属于【项目单位】中提供的可设置的规程为（　　）。

A、电气	B、能量	C、管道	D、建筑

40、下列选项中，哪项不属于【项目单位】中可修改角度的表示方式。（　　）

A、十进制度数	B、度分秒	C、百分度	D、圆周率

41、BIM模型的关联性构建和自动化统计特性，对维护运营管理信息的（　　）和数据统计的便捷化作出了贡献。

A、全面性	B、一致性	C、深度	D、精度

42、BIM 平台软件基于网络及数据库技术，将（　　）连接到一起，以满足用户对于协同工作的需求。

A、深化设计软件	B、BIM 工具软件

C、碰撞检测软件	D、钢筋翻样软件

43、将参照点在线、边或表面的步骤错误的是。（　　）

A、单击“创建”选项卡

B、单击“修改 | 线”

C、沿样条曲线放置基于主体的点。

D、单击立面

44、三维建模时，各专业协同绘图的方式不包括（　　）。

A、可以使用链接方式完成各专业间协同工作

B、可以使用工作集方式完成各专业间协同工作

C、可以使用链接方式完成专业内部协同工作

D、可以使用拷贝方式完成专业内部协同工作

45、BIM的可出图性特征主要指的是基于BIM应用软件，可实现建筑设计阶段或施工阶段所需图纸的自动出具，下列选项不属于BIM可出具的图纸的是（　　）。

A、建筑平、立、剖及详图	B、碰撞报告

C、构件加工图	D、结构应力云图

46、BIM软件中参照线的默认快捷键是（　　）。

A、L	B、TR	C、RO	D、RP

47、下列关于参照线的说法错误的是（　　）。

A、在族编辑器中，可以在任一视图中添加参照线

B、添加参照线的绘制工具和方法与添加模型线的相同

C、绘制参照线时，它会显示为单独的线。

D、参照线无法删除

48、下列关于参照线的说法正确的是（　　）。

A、在视觉样式设置为隐藏线或线框的视图中，绘制的线将显示为实线

B、参照线与模型线的本质是一样

C、参照线在预选期间选择或高亮显示该线之前，它将显示为单独的虚线。

D、绘制为多边形的参照线，选择或高亮显示该参照线之后，关联的平面将根据活动视图不进行显示。

49、下关于参照平面错误的说法是（　　）。

A、参照平面的范围是无穷大的，就像是个无限扩展的剖面线

B、参照平面在三维中一般不可见，就只是纯辅助虚线，也有例外，在画概念体量的时候三维可见

C、参照平面是以虚线显示

D、参照平面不可命名

50、以下说法错误的是？（　　）

A、参照线主要用于控制角度参变

B、族的创建过程中，实体与“参照平面”对齐并锁定或者不锁定，都可以实现“参照平面”驱动实体

C、族的创建过程中，“参照平面”和“参照线”用途很广泛

D、对于参照平面，“是参照”是最重要的属性

51、下列说法正确的是（　　）。

A、在项目环境中不可以绘制模型线。

B、在族编辑器中不可以绘制模型线。

C、在项目环境中或者族编辑器中都可以绘制模型线。

D、不可以用模型线来表示几何图形。

52、新建视图样板时，默认的视图比例是（　　）。

A、1:0.1	B、1:100

C、1:1000	D、1:10

53、从图形显示选项对话框创建视图样板的步骤是（　　）。

A、在视图控制栏上，单击“视图样板”按钮，选择“图形显示选项”工具。

B、在“图形显示选项”对话框中，选择“另存为视图样板”。

C、在“新视图样板”对话框中，输入新视图样板的名称。

D、以上都是

54、视图范围可调节的选项是（　　）。

A、顶部	B、剖切面	C、底部	D、以上都是

55、不同的模型单元可选取（　　）的几何表达精度。

A、较高	B、不同	C、较低	D、相同

56、模型数据应根据模型创建、使用和管理的需要进行（　　）和编码。

A、记录	B、分类	C、绘制	D、延续

57、模型组织中，绝对路径和相对路径的区别正确的是？（　　）

A、都是模型中建立的道路。

B、两者区别在于参考的路径基准不一样。

C、绝对路径能引用，相对路径不能引用。

D、以上都不正确

58、哪种属性信息可方便项目管理人员管理项目进度（　　）

A、模型信息	B、项目信息	C、进度信息	D、结构信息

59、最小模型单元应由（　　）等级衡量

A、模型大小	B、模型版本	C、模型精细度	D、模型结构

60、在施工模拟过程涉及空间碰撞的，应确保足够的（　　）及工作面

A、模型细度	B、模型范围	C、模型大小	D、模型连接

61、BIM软件承台基础是什么文件？（　　）

A、体量	B、rvt	C、rte	D、rft

62、在BIM软件中，绘制独立基础承台表述正确的是：（　　）

A、需绘制承台尺寸	B、需设置高程

C、需设置材质	D、以上都需要

63、下列选项中，不属于应用BIM可视化特点的是（　　）

A、BIM软件的隐藏线、带边框着色和真实着色三种模型显示模式

B、BIM具有漫游功能，通过创建相机路径，可创建动画或一系列图像

C、BIM工具创建建筑设备模型、周转材料模型、临时设施模型等，可在电脑中进行虚拟施工，使施工组织可视化

D、BIM模型对项目管理方而言，可了解整个施工安装环节的时间节点、安装工序及疑难点，进而提高施工效率和施工方案安全性

64、钢桁架在GB51269T-2017《建筑信息模型分类和编码标准》中，属于那种信息分类？（　　）

A、元素	B、机电产品	C、信息	D、工具

65、钢筋设置中，可以设置哪几方面：（　　）

A、区域钢筋	B、路径钢筋	C、不同钢筋集	D、以上都可以

66、以下那个平面可以作为钢筋选择放置的平面（　　）

A、当前工作平面	B、近保护层参照

C、远保护层参照	D、以上都可以

67、以下那个方向，可以作为平面钢筋放置的方向（　　）

A、平行于工作平面	B、平行于保护层

C、垂直于保护层	D、以上都可以

68、复杂形状洞口如何绘制？（　　）

A、使用复杂工具	B、不能绘制不规则图形

C、使用绘图工具绘制	D、以上都可以

69、下列不属于栏杆扶手组成部分的选项是（　　）

A、顶部栏杆	B、楼梯踏步	C、水平栏杆	D、栏杆立杆

70、关于栏杆扶手类型，下列说法正确的是（　　）

A、最多可以向一个栏杆扶手类型定义两个扶手

B、最多可以向一个栏杆扶手类型定义三个扶手

C、最多可以向一个栏杆扶手类型定义四个扶手

D、只能向一个栏杆扶手类型定义两个扶手

71、下列不属于栏杆扶手创建方式的选项是（　　）

A、绘制路线方式	B、放置在楼梯主体上

C、放置在楼板主体上	D、放置在坡道主体上

72、识读柱定位图，下列说法错误是（　　）

A、YAZ3为矩形柱的柱编号

B、该图的注写方式为列表注写方式

C、矩形柱与L型柱的净距为1100mm

D、编号为YAZ3的柱顶相对标高为17.050m

73、下列关于【在轴网交点上】在创建柱构件的操作，说法正确的是（　　）

A、可选择“斜柱”的柱样式去自动创建斜柱构件

B、必须选取相交的轴网线，才可以自动创建柱构件

C、可通过设置偏移量使柱子生成的位置偏离轴网交点

D、需要先设置好柱顶柱底的参照标高再进行自动创建

74、下列属于绘制“支撑”的方式是（　　）

A、通过绘制“线”的方式绘制	B、通过拾取支座方式绘制

C、通过拾取线的方式绘制	D、通过拾取面的方式绘制

75、关于结构基础的创建方法，下列说法正确的有（　　）

A、使用基础底板命令创建筏板基础，将无法使用修改子图元的方式放坡

B、筏板基础不宜按后浇带的分隔而分块绘制

C、条形基础命令不允许以建筑墙为主体进行创建

D、附着的结构基础被移动到柱的底部后，单独修改基础的偏移量可以修改基础的标高

76、关于倾斜管道创建方法，说法错误的是（　　）

A、可以在绘制管道时使用功能区上的坡度命令

B、可以使用与现有管道相关联的坡度控制柄，以应用小坡度值或调整特定管段的坡度

C、通过在剖面视图或立面视图中按照所需角度绘制管道，可以应用大坡度值

D、不可在锁定视图中绘制倾斜管道

77、关于管道系统的组成，下列说法不正确的有（　　）

A、直管段	B、管件	C、配件	D、附件

78、在机电模型中，我们发现管道变成一条线条，而非三维实体，我们需要如何调整（　　）

A、修改视图样式	B、修改视图详细程度

C、修改管道大小	D、修改视图可见性

79、下列不属于管道水平对正方式的是（　　）

A、左	B、中心	C、中心点	D、右

80、关于MEP 系统类型参照，说法错误的是（　　）

A、在选择不是某一系统成员的构件（带有电气、风管或管道连接件）时，可以创建相应的系统

B、在建筑模型中选择一个不属于系统的构件，功能区会显示“创建系统”面板

C、管道连接件适用于循环系统、卫浴系统和消防系统

D、管道连接件仅适用于循环系统与卫浴系统

81、BIM软件中在管道“类型属性”的对话框下，“布管系统配置”不包括下列哪个选项（　　）

A、三通	B、弯头

C、首选连接类型	D、过渡件

82、在BIM软件中，尺寸标注的引线类型有“弧”和（　　）。

A、折线	B、直线	C、虚线	D、波浪线

83、关于桥架配件说法正确的是（　　）

A、桥架配件只有在放置后才能进行旋转一定角度

B、桥架在放置时可以勾选“放置后旋转”选项，在放置时就可以旋转一定角度

C、桥架弯头未与桥架连接时，可以点击桥架弯头"+"号生成三通

D、电缆桥架弯头可以直接更改为四通

84、下列不属于电气设置中特定角度数值的是（　　）

A、11.250°	B、15.000°

C、22.500°	D、30.000°

85、关于电缆桥架放置，说法错误的是（　　）

A、打开“对正设置”对话框，在该对话框中可以指定电缆桥架的“水平对正”、“水平偏移”和“垂直对正”

B、选择自动连接，在开始或结束电缆桥架管段时，可以自动连接构件上的捕捉

C、在视图中放置电缆桥架管段时，将默认注释标记应用到电缆桥架管件

D、在视图中放置电缆桥架管段时，将默认注释标记应用到电缆桥架管段

86、关于绘制线管，说法错误的是（　　）

A、可将线管连接到某个电缆桥架管路

B、线管可以位于所连接电缆桥架的上方

C、线管可以位于所连接电缆桥架的下方

D、线管不可与电缆桥架有相同的偏移量

87、关于电气设置，说法不正确的有（　　）

A、电气设置可指定配线参数

B、电气设置不可指定电压定义

C、电气设置可指定配电系统

D、电气设置可指定电缆桥架和线管设置

88、关于场地设置中角度显示方式有（　　）种

A、1	B、2	C、3	D、4

89、关于场地设置中属性数据单位可选（　　）种

A、1	B、2	C、3	D、4

90、以下不属于场地构件的是（　　）

A、植物	B、人	C、汽车	D、建筑地坪

91、“房间”工具只能在（　　）视图中创建

A、平面	B、立面	C、剖面	D、三维

92、关于不同的“视觉样式”，下列说法不正确的是（　　）

A、“线框”样式不可显示绘制了所有边和线而未绘制表面的模型图像

B、“隐藏线”样式可显示绘制了除被表面遮挡部分以外的所有边和线的图像

C、“着色”样式显示处于着色模式下的图像，而且具有显示间接光及其阴影的选项

D、“一致的颜色”样式显示所有表面都按照表面材质颜色设置进行着色的图像

93、墙是把屋盖和楼层的（　　）、外部荷载，以及自重传递到基础上的垂直构件。

A、活荷载	B、定荷载	C、风荷载	D、雪荷载

94、构成叠层墙的基本图元包括：（　　）

A、基本墙、复合墙、分割缝	B、基本墙、幕墙、分割缝

C、复合墙、分割缝、墙饰条	D、基本墙、墙饰条、分割缝

95、创建建筑墙，选项栏设置为F1，深度设置为未连接，输人3000数值，偏移量500，创建该建筑墙之后属性栏显示（　　）。

A、底部标高为“F1"，底部偏移为“500"，顶部标高为“F1"，顶部偏移为“3000"

B、底部标高为“F1"，底部偏移为“-3000"，顶部标高为“F1"，顶部偏移为“0"

C、底部标高为“F1"，底部偏移为“3000"，顶部标高为“F1"，顶部偏移为“0"

D、底部标高为“F1"，底部偏移为“-3000"，顶部标高为“F1"，顶部偏移为“500"

96、BIM软件中创建墙体时，以下（　　）下可以显示材质浏览器下的外观功能设置。

A、线框模式	B、着色模式	C、真实模式	D、隐藏线模式

97、以下哪项不属于墙体的结构性能方面的功能（　　）

A、分隔	B、受力	C、非承重	D、抗压

98、墙体饰面的功能错误的是（　　）。

A、保护墙体	B、改善墙体的物理性能

C、装饰	D、承重

99、目前我国工业与民用建筑楼板的基本形式为（　　）。

A、木楼板	B、钢筋混凝土楼板

C、砖拱楼板	D、钢衬板楼板

100、BIM软件建筑建模软件中楼板的结构类型参数不包括以下哪个功能层？（　　）

A、结构	B、衬底	C、保温	D、排风

101、BIM软件提供几种方式创建斜楼板（　　）。

A、1	B、2	C、3	D、4

102、（　　）主要用于体量楼层的楼板创建。

A、面楼板	B、结构楼板	C、建筑楼板	D、楼板边缘

103、民用建筑楼梯的位置按其使用性质可分为（　　）等①主要楼梯；②次要楼梯；③室内楼梯；④消防楼梯；⑤室外楼梯

A、③④⑤	B、①③④	C、①②④	D、①②③

104、考虑建筑的防火及安全疏散，可采用的楼梯类型。（　　）

A、双跑梯剪刀梯、螺旋楼梯、自动扶梯

B、悬臂梯、双跑梯、弧形楼梯、剪刀梯

C、防烟楼梯、封闭楼梯、消防楼梯、螺旋梯

D、剪刀梯、弧形楼梯、双跑梯、封闭楼梯

105、（　　）不属于BIM软件的楼梯系统族类型。

A、组合楼梯	B、钢筋混凝土楼梯

C、现场浇筑楼梯	D、预浇筑楼梯

106、BIM软件中创建楼梯，在【修改|创建楼梯】-【构件】中不需要设置的选项有（　　）

A、所需踢面数	B、实际踢面高度

C、实际踏板深度	D、以上均不正确

107、BIM软件实际踢面高度的修改，以下说法正确的是（　　）。

A、与“实际踏板深度”有关

B、由楼梯的类型属性决定

C、通过修改“所需踢面数”的值自动计算

D、与楼梯的“顶部偏移”值无关

108、下列哪一项不属于屋顶按外形分类的类型。（　　）

A、平屋顶	B、坡屋顶	C、尖屋顶	D、曲面屋顶

109、当墙体附着至屋顶后，再次修改屋顶的坡度则墙体（　　）。

A、不会随着屋顶的变化而变化	B、会随着屋顶的变化而变化

C、自动恢复附着前墙体状态	D、不再允许修改屋顶

110、门窗作用错误的是（　　）。

A、内外交通	B、采光	C、承重	D、通风

111、关于在单扇门族类型中有b900×h1200类型(b、h均为实例参数)，在项目视图中创建了两个单扇门，现在需要把其中一个改为b1200×h2100，已单击该门，之后的步骤是？（　　）

A、在属性栏中将b由900改为1200

B、在类型属性中，将b由900改为1200

C、在类型属性中，复制一个新类型，再将b由900改为1200

D、以上均不正确

112、下列选项中，关于过滤器运算符的选择，说法错误的是（　　）。

A、等于：字符必须完全匹配

B、不等于：排除所有与输入值不匹配的内容

C、包含：如果输入字符串HI，则返回包含字符串HI所有图元

D、不包含：如果输入字符串HI，则排除包含字符H或I的所有图元

113、如果已打开多个项目，使用（　　）工具后，则每个项目中有一个窗口保持打开状态。

A、切换窗口	B、层叠

C、平铺	D、关闭隐藏窗口

114、视图样板中，视图类型过滤器不包含（　　）。

A、三维视图、漫游	B、图例、明细表、范围框

C、楼层、结构、面积平面	D、立面、剖面、详图视图

115、当关闭项目时，（　　）图元的可见性将恢复到初始状态。

A、临时隔离图元	B、按图元隐藏

C、按类别隐藏图元	D、按过滤器隐藏图元

116、要取消隐藏的图元，应该：①选择图元，②显示隐藏的图元，③取消隐藏图元，正确的顺序是（　　）。

A、①②③②	B、③②①③	C、③①②③	D、②①③②

117、选定的结构构件的图元属性和当前活动视图的图元属性共有的属性参数是（　　）。

A、约束	B、尺寸标注	C、阶段化	D、范围

118、不能使用键盘上的箭头键将基于标高的图元（　　）。

A、水平移动	B、前后移动	C、左右移动	D、上下移动

119、当两个图元延长线相交时，使用延伸命令将图元A延伸到边界图元B，则（　　）。

A、图元A和B图元均延长到的交点位置

B、图元A延长到交点位置，图元B不变

C、图元B延长到交点位置，图元A不变

D、图元A的一端移动到交点位置，长度不变

120、当图元A和图元B相交时，使用修剪命令，则（　　）。

A、两个图元在交点处断开，将两个图元未选择的一侧保留

B、后选择的图元在交点处断开，将该图元选择的一侧删除

C、先选择的图元在交点处断开，将该图元未选择的一侧删除

D、两个图元在交点处断开，将两个图元未选择的一侧删除

121、对齐到拾取标高可以在（　　）中使用。

A、三维视图	B、平面视图	C、立面视图	D、所有视图

122、当对所选图元用“do”（非模型文字,仅表示其形状和位置时），在其右侧使用镜像工具后，镜像后的图元形状和位置表示为（　　）。

A、“do”	B、“bo”	C、“ob”	D、“od”

123、“填色”工具可将（　　）应用于图元或族的所选面，该工具不改变图元的结构。

A、颜色	B、纹理	C、贴图	D、材质

124、在创建阵列时使用“移动到: 最后一个”选项，所有剩余图元将（　　）。

A、在它们之间以相等间隔分布	B、在它们之后使用相同的间距

C、在它们之间按特定的规则	D、在它们之后按特定的规则分布

125、阵列的图元可以为沿一条线称之为线性阵列 ，也可以为沿一个弧形称之为（　　）。

A、圆形阵列	B、弧形阵列	C、半径阵列	D、直径阵列

126、使用（　　）工具可取消最近的一个操作或一系列操作。

A、撤销	B、撤回	C、取消	D、恢复

127、要同时修改多个图元大小，请使用造型操纵柄或（　　）工具。

A、缩放	B、放大镜	C、比例尺	D、偏移

128、要以（　　）方式进行比例缩放，需要输入比例系数并指定原点。

A、图形	B、图例	C、比值	D、数值

129、可以将项目或族中的图元成组，不可以创建（　　）。

A、模型组	B、详图组

C、附着的模型组	D、附着的详图组

130、在标注角度时，角度标注的箭头为（　　）更符合建筑工程制图的要求。

A、空心箭头10度	B、空心箭头15度

C、实心箭头10度	D、实心箭头15度

131、在BIM软件中，在某建筑二层平面进行高程点标注如下图所示，在“属性”面板应当选择的高程点类型是（　　）。

A、垂直	B、目标	C、三角形	D、无符号

132、某尺寸标注文字为3.5号字，说明该文字的（　　）为3.5mm。

A、字长	B、字宽	C、字高	D、宽度因子

133、建筑工程制图中，尺寸数字的字号即字高，且数字的字高应不小于（　　）mm。

A、1.5	B、2	C、2.5	D、3

134、建筑工程制图中，尺寸数字的字号即字高，下列不符合字高要求的（　　）mm。

A、2.5	B、3.5	C、5	D、1.5

135、在BIM软件中，在某建筑二层平面进行高程点标注如下图所示，在“属性”面板应当选择的高程点类型是（　　）。

A、三角形	B、十字光标

C、带目标的引线	D、正负零高程点

136、在调整尺寸标注的颜色时，不能通过以下（　　）方法。

A、选择已有的基本颜色中的一种

B、自定义新的颜色

C、分别输入红（R）、绿（G）、蓝（U）的数值来调整颜色

D、使用吸色工具吸取项目中已有构件的某个颜色

137、使用“多类别标记”工具时，出现“项目中为载入多类别标记族”的提示对话框。此时应当先创建多类别标记族，其操作步骤顺序应当为（　　）。（1）添加标签参数 （2）载入项目使用 （3）新建注释符号族 （4）选择公制多类别标记样板

A、（3）-（1）-（4）-（2）

B、（4）-（3）-（2）-（1）

C、（3）-（4）-（1）-（2）

D、（4）-（2）-（3）-（1）

138、门标记的参数可以改为（　　）。

A、门的高度	B、门族的名称

C、门族的类型名称	D、以上都可以

139、某结构平面中有一根“混凝土-矩形-柱”，其类型名称为600x750,其类型属性中的b为600，h为750，对该柱子创建结构柱标记，该结构柱标记的内容为（　　）。

A、混凝土-矩形-柱	B、600x750

C、600	D、750

140、“梁注释”工具可用于放置多个梁标记、注释和（　　）。

A、跨方向	B、材质标记

C、高程点	D、区域钢筋符号

141、“梁注释”工具可用于放置多个梁标记、高程点和（　　）。

A、梁系统符号	B、注释	C、跨方向	D、多钢筋注释

142、如果在三维视图中对建筑构件的材质进行标记需要（　　）。

A、先锁定图元	B、先锁定视图

C、先将视图放置到图纸上	D、可直接标记

143、需要锁定视图方向后，才能创建材质标记的是（　　）。

A、楼层平面	B、立面	C、三维视图	D、剖面

144、立面图的裁剪区域可见与否，（　　）。

A、在项目浏览器调整	B、在快速访问工具栏调整

C、在属性面板调整	D、在BIM软件中不能调整

145、如果需要将已放置在图纸上的详图大样编号由默认的3修改为5，则应该修改视口图元属性中的（　　）。

A、显示模型	B、详细程度

C、详图编号	D、在图纸上旋转

146、工作集协同绘图方式是将所有人的修改成果通过网络共享文件夹的方式保存在（　　）上

A、移动存储设备	B、中央服务器

C、网络云端网盘	D、本地硬盘存储器

147、下列关于采用工作集协同方式的优点说法错误的是（　　）

A、可不受建模人员所在地点和使用设备的限制

B、多专业可对同一项目模型进行编辑

C、各专业人员可随时了解整个项目模型的构建情况和细节

D、可以通过提出修改申请的方式。允许其它专业人员提出调整模型 方案

148、下列（　　）格式可以让BIM模型导入到第三方建模软件Aotodesk CAD进行建模修改

A、OBJ	B、DAE	C、DWG	D、3DS

149、下列（　　）不是BIM软件出图时参考的相关建筑规范

A、建筑制图标准	B、房屋建筑制图统一标准

C、总图制图标准	D、建筑相关条例出图标准

150、以下（　　）不是常见的工程图纸图例

A、标题栏	B、比例尺	C、定位轴线	D、室内外高差

151、在BIM软件中，图纸一般由（　　）、标题栏、项目视图和明细表这四部分组成

A、图纸	B、图框	C、图集	D、图例

152、在将项目视图添加到图纸中之前，应先对视图进行复制并整理，下列（　　）不属于复制视图的选项

A、复制	B、带细节复制

C、复制作为不相关	D、复制作为相关

153、新建视图样板时，下列属于默认的视图比例是（　　）。

A、1:0.1	B、1:100

C、1:1000	D、1:10

154、下列（　　）不是打印窗口中可以设置的功能

A、打印份数	B、打印范围

C、打印文本的位置	D、打印速度

155、控制材质在未渲染图像中外观的图形特性，包括图元表面显示的颜色和（　　）

A、填充样式	B、填充颜色	C、填充图案	D、填充纹理

156、单击视图边框，选中后边框上会出现圆形控制点，拖动圆形控制点可以调整（　　）

A、视图的范围	B、视图的大小

C、视图的比例	D、视图的长宽比

157、视图属性面板中“远剪裁偏移”的数值即是相机的（　　）

A、高度	B、长度	C、深度	D、宽度

158、根据发光形状，下列（　　）不属于BIM软件中的光源形状

A、点光源	B、线光源	C、块光源	D、面光源

159、渲染最后成果是，下列（　　）为最佳的设置

A、打印机（P）：300DPI	B、打印机（P）：200DPI

C、打印机（P）：100DPI	D、打印机（P）：50DPI

160、下列（　　）方式可以方便快捷以及完全不占用本地资源的进行成果渲染

A、lumion

B、Autodesk360云渲染

C、3dmax

D、SketchUp

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）职业道德具有职业性、实践性、继承性、多样性特征。

162、（　　）职业化就是一种工作状态的标准化、规范化和制度化。

163、（　　）一般情况下，一个图样应选用一种比例。

164、（　　）图纸中球半径或直径的尺寸标注须在R或φ前加S。

165、（　　）正立面图能反映形体正立面的形状、形体的高度和长度。

166、（　　）球体的三面投影均为圆，是直径相等并等于球径的圆。

167、（　　）建筑工程图纸可分为建筑平面图、立面图和剖面图。

168、（　　）结构层楼面标高是指将建筑图中的各层板的标高扣除建筑面层及垫层厚度后的标高。

169、（　　）同一项目中，表达相同工程对象的模型单元命名应具有一致性。

170、（　　）柱中插筋及切断钢筋的锚固长度可采用文字说明的方法注明。

171、（　　）结构施工图主要用来作为施工放线、开挖基槽、支模板、绑扎钢筋、设置预埋件等的依据。

172、（　　）LOD 描述了一个 BIM 模型构件单元从最低级的近似概念化的程度发展到最高级的演示级。

173、（　　）模型单元信息深度应划分5个等级。

174、（　　）轴测图、透视图的模型视图分类属于A类。

175、（　　）在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是BIM技术的应用主体。

176、（　　）BIM 组织架构的建立即 BIM 团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素。

177、（　　）当前在BIM工具软件之间进行BIM数据交换可使用的标准数据格式是RVT。

178、（　　）桁架腹杆和弦杆可使用结构框架族。

179、（　　）在BIM软件中，桁架不能自定义绘制。

180、（　　）可以允许“常规模型”图元作为钢筋的主体。

181、（　　）楼板和剪力墙的分布筋均具有钢筋间隔不变、均为纵向钢筋的特点。

182、（　　）进行模型创建或成果制作时，应设定视图控制栏各功能，使模型在视图中以最真实、最精细的模式显示。

183、（　　）楼板层是房屋楼面间分隔上下空间的构件。

184、（　　）楼板的构件跨楼层复制，可以通过常用修改面板工具的“复制”命令来实现。

185、（　　）双跑楼梯和单跑楼梯的区别在于楼梯段的长度。

186、（　　）点击“楼梯族”为“系统族：现场浇筑楼梯”，楼梯类型也会更改为“整体浇筑楼梯”，“类型参数”中的“类型”与“值”将会随之更改。

187、（　　）在BIM软件楼梯间创建中，所需梯面数可以被直接修改。

188、（　　）将过滤器应用到项目浏览器时，可以选择的属性包括项目参数和共享参数。

189、（　　）同时打开了多个项目，在使用关闭隐藏视图工具后，每个项目中将会有一个窗口保持打开状态。

190、（　　）除非选择了不同类型的图元，否则单击“编辑类型”按钮后，将访问一个对话框，用来查看和修改选定图元或视图的类型属性。

191、（　　）如果用来放置图元的工具未处于活动状态，而且未在绘图区域中选择任何图元，则选项板上将显示活动视图的实例属性。

192、（　　）当梁的一端已锁定，另一端点与选定的墙对齐，将会移动梁的位置。

193、（　　）标记是图纸中识别图元的有用注释，BIM软件可以创建的标记类型有门标记、窗标记、结构柱标记、梁标记、材质标记等。

194、（　　）在“视图”选项卡中，“详图索引”工具分为“矩形”和“草图”两种。

195、（　　）剖面视图中不能添加详图索引。

196、（　　）导出明细表时,不能将字段分隔符指定为句号。

197、（　　）RVT格式是BIM软件生成的项目文件格式，包含项目所有的建筑模型、注释、视图和图纸等项目内容。

198、（　　）对象样式中不可以改变线的颜色要用默认状态的颜色。

199、（　　）在BIM软件中系统自带的文字族类型没有“仿宋_3.5mm”类型。

200、（　　）如果修改复制出来的平面视图一定会影响到被复制的平面视图。