科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

无人机测绘操控员三级理论知识试卷

试卷编码：408030731-2025030001

职    业：无人机测绘操控员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、社会主义道德体系把（　　）作为指导原则。

A、五爱	B、为人民服务	C、集体主义	D、社会公德

2、敬业奉献是指（　　）。

A、爱岗敬业和奉献社会	B、文明礼貌和诚实守信

C、爱岗敬业	D、奉献社会

3、职业化包含职业化素养、职业化行为规范和（　　）。

A、职业道德	B、职业制度	C、职业化技能	D、职业化行为

4、下列不属于职业化内容的是（　　）。

A、职业化素养	B、职业道德

C、职业化技能	D、职业化行为规范

5、（　　）是与人们的职业活动相联系的，具有自身职业特征的道德规范。

A、道德	B、职业道德	C、社会道德	D、经济道德

6、坚持真理，秉公办事，就必须努力做到（　　）。

A、优质服务	B、维护企业信誉

C、要敢于说“不”	D、举止得体

7、测定点平面坐标的主要工作是（　　）。

A、测量水平角	B、测量竖直角

C、测量水平距离	D、测量水平距离和水平角

8、有关高程控制测量说法，错误的是（　　）。

A、测区的高程系统，宜采用国家高程基准。

B、—个测区及其周围至少应有3个水准点。

C、高程测量常用解析法。

D、设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点。

9、在误差数据处理中，对含有（　　）误差的测量结果应予剔除。

A、人为	B、粗大	C、相对	D、系统

10、变形测量所用仪器设备必须经（　　）合格。

A、自校	B、测试	C、校准	D、检定

11、仪器设备无法溯源到国家基准或国际测量标准的，检验检测机构应当（　　）。

A、采用设备内部比对，证明满足要求

B、提供设备比对、能力验证结果与同类检验检测机构的一致性证据

C、告知客户

D、采用期间核查证明满足要求

12、各类测量仪器设备在使用过程中应按规定（　　）进行自检。

A、不定期	B、定期	C、抽查	D、不需要

13、一张1:5000的地形图包含（　　）1:500的地形图。

A、4张	B、16张	C、64张	D、128张

14、测量误差的调整，重点（　　）。

A、随机误差	B、测量平差	C、计分误差	D、操作误差

15、目前，倾斜航空摄影相比传统摄影测量的优势是（　　）。

A、数字线划图	B、正射影像数据

C、三维模型数据	D、数字高程模型

16、根据对地面获取影像位置的不同，摄影测量可分为航空摄影测量、（　　）摄影测量与地面摄影测量。

A、立体	B、航天	C、高空	D、近景

17、（　　）应当根据防御气象灾害的需要，制定气象灾害防御方案，并根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案，避免或者减轻气象灾害。

A、国务院	B、省级人民政府

C、县级以上地方人民政府	D、乡、镇级以上地方人民政府

18、边长测量中，进行气象改正计算需要的气象数据是（　　）。

A、温度、湿度	B、温度、气压

C、湿度、气压	D、温度、气压、湿度

19、不涉及地理知识的内容是（　　）。

A、天气和气侯	B、河流和湖泊	C、思想和感情	D、语言和宗教

20、下列关于地理知识的说法错误的是（　　）。

A、西南面同中国相邻的国家有三个：印度、尼泊尔、不丹

B、世界上最小的海是马尔马拉海，最大的海是珊瑚海

C、荡秋千、压跳板、摔跤是朝鲜族最喜爱的娱乐活动

D、世界上最大的三大三角洲依次是湄公河三角洲、长江三角洲、恒河三角洲

21、下列关于地理知识的说法不正确的是（　　）

A、我国水能资源最丰富的两条河流是长江与黄河

B、宝岛台湾聚居的少数民族是高山族

C、京广铁路与陇海铁路的交汇点是郑州

D、造成我国自然资源形势严峻的最主要原因是人口增长过快）

22、管制空域分为A，B，C，D类;A类空域为（　　），高度为（　　）。

A、高空管制区域、6600米（含）以上

B、塔台管制区域、600米以下

C、空管制区域、6000米以上

D、塔台管制区域、300米以下

23、在应急处置中，（　　）的状态和资源管理的能力直接决定了应急处置的能力和处置的限度。

A、应急资源	B、应急指挥	C、预测预警	D、信息沟通

24、空中军事禁区由（　　）划定。

A、省、自治区、直辖市人民政府	B、国务院

C、公安厅	D、大军区

25、根据《测绘法》规定，海洋基础测绘工作由（　　）具体负责。

A、军事测绘主管部门	B、省级测绘主管部门

C、国务院测绘主管部门	D、国土资源部

26、《中华人民共和国民用航空法》第五条规定，下面哪个属于民用航空器（　　）。

A、空军的战机	B、海关直升机	C、民航客机	D、警察直升机

27、《中华人民共和国民用航空法》是由第八届全国人民代表大会常务委员会于（　　）审议通过。

A、1989年10月13日	B、1990年8月16诶

C、1995年10月30日	D、1992年3月7日

28、《民用航空器驾驶员、飞行教员和地面教员合格审定规则》制定的依据是（　　）。

A、中华人民共和国宪法	B、中华人民共和国飞行基本规则

C、中华人民共和国民用航空法	D、中华人民共和国测绘法

29、増加四个旋翼转速时，四旋翼无人机便会（　　）。

A、旋转	B、垂直下降	C、垂直上升	D、悬停

30、姿态遥控模式下操纵无人机下降，速度过大时，正确的操纵方法是（　　）。

A、适当减小带杆量，增大下滑角	B、适当减小带杆量，减小下滑角

C、适当增加带杆量，减小下滑角	D、适当增加带杆量，增大下滑角

31、固定翼常规无人机飞行主操纵面不包括（　　）。

A、副翼	B、升降舵	C、方向舵	D、调整片

32、无人机云台摄像机水平旋转的角度最高可达（　　）度。

A、90	B、180	C、270	D、360

33、1:500地形图与l:1000地形图相比（　　）。

A、比例尺大，地物与地貌更详细	B、比例尺小，地物与地貌更详细

C、比例尺小，地物与地貌更粗略	D、比例尺大，地物与地貌更粗略

34、航摄成果检查项中，属于影像质量检查项的是（　　）。

A、像片重叠度	B、航线弯曲度	C、航高保持	D、影像反差

35、GNSS定位基本原理是（　　）。

A、交叉定位原理	B、两点定位原理

C、三球定位原理	D、多边定位原理

36、地形图原图经过拼接和检查后，即可进行整饰，一般顺序为（　　）。

A、先图内后图外、先地物后地貌、先注记后符号

B、先图外后图内、先地貌后地物、先符号后注记

C、先图外后图内、先地物后地貌、先符号后注记

D、先图内后图外、先地貌后地物、先注记后符号

37、根据《测绘成果质量检查与验收》，单位成果质量评定为合格的情况（　　）。

A、单位成果中出现A类错漏

B、质量子元素质量得分小于60分

C、高程精度检测粗差比例超过5%

D、平面位置精度检测粗差比例不超过3%

38、航片上的投影差是由（　　）引起的像点位移。

A、地形起伏	B、像片倾斜	C、摄影姿态	D、地球曲率

39、RTK测绘中，出现单点解的原因不包括（　　）。

A、卫星颗数不够	B、接收卫星信号有问题

C、电池电量不足	D、基准站信号质量不高

40、飞机机身可分为前机身、中机身和后机身，后机身横截面的内力在非对称载荷作用下有（　　）。

A、剪力、弯矩和扭矩	B、剪力和弯矩

C、轴力	D、只有剪力

41、多旋翼无人机飞行前要做的准备不包括（　　）。

A、了解任务执行区域的气象条件

B、检查无人机各组件、电池储备、通讯链路信号等满足飞行要求

C、确定飞行场地满足无人机说明书所规定的使用条件

D、确定地面有无足够长的跑道供起飞

42、导航子系统功能是向无人机提供相对于所选定的参考坐标系的（　　），引导无人机沿指定航线安全、准时、准确的飞行。

A、位置、速度、飞行姿态	B、高度、速度、飞行姿态

C、俯仰、滚转、偏航	D、位置、时间、飞行姿态

43、在《大型无人机电力线路巡检数据采集与处理技术》中，无人机多传感器吊舱稳定平台的设计瞬时最大电流为（　　）A。

A、8A	B、10A	C、12A	D、18A

44、大型军用无人机最常用的导航方式是（　　）。

A、卫星导航	B、地形匹配导航

C、组合导航	D、GPS导航

45、在《架空输电线路无人机巡检技术》中，无人机采用的地形匹配辅助导航技术中，地形匹配主要分为地形（　　）匹配和（　　）匹配。

A、大小、形状	B、高度、景象	C、大小、景象	D、高度、形状

46、信息（　　）技术包括信息的搜索、感知、接收、过滤等。

A、获取	B、传递	C、处理	D、储存

47、下列选项不属于远程数据复制技术（　　）。

A、EMC SRDF	B、HDS Truecopy

C、HDX Tuecopy	D、IBM PPRC

48、软件(程序)调试的任务是（　　）。

A、诊断和改正程序中的错误	B、尽可能多地发现程序中的错误

C、发现并改正程序中的所有错误	D、确定程序中错误的性质

49、应用远程通信技术，传输被测变量的值是（　　）。

A、遥信	B、遥测	C、遥控	D、遥调

50、大疆无人机IMU内置气压计，用来测量飞机（　　）。

A、位置	B、高度	C、飞行状态	D、姿态

51、自动返航的英文缩写为（　　）。

A、HM	B、WP	C、HT	D、IP

52、pos数据中相机姿态信息不包括（　　）。

A、俯仰角	B、竖直角	C、横滚角	D、航偏角

53、在山地背风坡中的下降气流中飞行时，除造成飞机掉高度外，还可造成严重危害的原因是（　　）。

A、气压式高度表读数高于实际高度

B、空速表误差增大

C、地速减小

D、气压式高度表读数低于实际高度

54、气象上的风向是指（　　）。

A、风的去向	B、风的来向

C、气压梯度力的方向	D、风的走向

55、飞机积冰的产生，主要是由于云中存在（　　）。

A、大小不等的水滴	B、雪花和冰晶

C、过冷水滴	D、水气

56、关于飞机积冰，下列正确的是（　　）。

A、飞机积冰一般发生在-1~-15℃的温度范围内

B、在-2~-10℃温度范围内遭遇积冰的次数最多

C、强烈的积冰主要发生在-4~-8℃的温度范围内

D、飞机积冰一般发生在0~-5℃的温度范围内

57、在温暖的天气飞行在较低高度，有时会遇上湍流空气，以下描述正确的是（　　）。

A、很可能在路面空发生上升气流

B、在类似成片树林的广阔植被区域发生上升气流

C、在大片水体区域发生上升气流

D、很可能在荒地上空发生上升气流

58、气温高低，如何影响飞机滑跑距离（　　）。

A、气温高时，空气密度小，飞机增速慢，飞机的离地速度增大，起飞滑跑距离要长

B、气温低时，空气密度小，飞机增速快，飞机升力减小，起飞滑跑距离要长

C、气温高时，空气密度大，飞机增速快，飞机升力增大，起飞滑跑距离要短

D、气温低时，空气密度大，飞机增速快，飞机升力减小，起飞滑跑距离要长

59、瞰景Smart3D软件中，如需出快拼影像，应该选择（　　）模型格式。

A、DOM

B、ESRI I3S

C、3MX

D、FAST ORTHO MOSAIC

60、大疆MG-1植保无人机指示灯紫灯5闪，代表飞行器距离返航点（　　）以内。

A、3米	B、5米	C、6米	D、8米

61、以下哪项不是实现空中记录航点的必备要素（　　）。

A、SD卡里没有其它航线

B、把waypoint按键放置在下方位置

C、安全降落

D、把航线导出到航点编辑器

62、下列哪种卫星导航系统是由俄罗斯构建的（　　）。

A、GPS	B、格洛纳斯	C、伽利略	D、北斗

63、瞰景Smart3D软件中，如需进行DOM，DSM计算，需要（　　）引擎能力。

A、特征匹配	B、三维重建	C、栅格运算	D、光束法平差

64、无人机拥有三个飞行模式，他们的飞行稳定性从高到底分别是（　　）。

A、GPS、姿态、手动	B、手动、姿态、GPS

C、手动、GPS、姿态	D、GPS、手动、姿态

65、影响横向静稳定性的因数不包括（　　）。

A、机翼上反角	B、垂直尾翼	C、机翼后掠角	D、机翼前掠角

66、通过专用的遥控器、外部控制盒操纵无人机的驾驶员称为（　　）

A、飞行员	B、降驾驶员	C、飞行驾驶员	D、飞机驾驶员

67、（　　）遥控器品牌是市面上常见的国产遥控器品牌。

A、睿思凯	B、乐迪	C、天地乐	D、飞马

68、大疆精灵Phantom4 RTK遥控器状态指示灯红灯常亮，表示（　　）。

A、飞行器自动下降	B、图传信号受到干扰

C、遥控器错误	D、遥控器未与飞行器连接

69、大疆精灵Phantom4 RTK遥控器状态指示灯绿灯常亮，表示（　　）。

A、飞行器自动下降	B、图传信号受到干扰

C、遥控器飞行器连接正常	D、遥控器未与飞行器连接

70、大疆精灵Phantom4 RTK飞行器状态指示灯绿灯快闪，表明（　　）。

A、系统自检	B、遥控器信号丢失

C、指南针数据错误	D、刹车

71、大疆精灵Phantom4 RTK飞行器状态指示灯绿灯慢闪，表明（　　）

A、系统自检

B、P模式、使用GNSS或RTK定位

C、指南针数据错误

D、刹车

72、大疆精灵Phantom4 RTK飞行器状态指示灯红灯间隔闪烁，表明（　　）。

A、系统自检	B、放置不平或传感器误差过大

C、指南针数据错误	D、刹车

73、大疆精灵Phantom4 RTK无人机进行摄影测量2D航线规划时，推荐旁向重叠率（　　）。

A、0.6	B、0.7	C、0.8	D、0.9

74、大疆精灵Phantom4 RTK无人机航带飞行以航线左右两侧进行扩展，每侧扩展距离最大为（　　）米。

A、1000	B、1500	C、2000	D、2500

75、空气动力学中所用的载荷因数ny等于（　　）。

A、升力比重力	B、升力比阻力	C、升力比推力	D、推力比阻力

76、大疆精灵Phantom4 RTK“失控行为”选择的模式不包括（　　）。

A、返航	B、悬停	C、报警	D、降落

77、固定翼无人机，其主要缺点是（　　）。

A、需要跑道、不能悬停	B、续航能力弱

C、不能实现紧急迫降	D、机械结构复杂

78、小型固定翼无人机正常任务载重≥（　　）kg。

A、0.2	B、0.3	C、0.4	D、0.5

79、（　　）多旋翼飞行器要标注抗风等级的原因。

A、因为要明确多旋翼飞行器能够正常飞行的气象环境

B、因为要确认飞行器在逆风下的飞行速度

C、这是国家明确规定要标注的参数

D、实际上高于抗风等级也可以正常飞行

80、固定翼无人机全天候着陆当中，最重要的气象要素是（　　）。

A、跑道能见度	B、水平能见度	C、云	D、雨雪

81、在大气成分中，（　　）是影响大气温度分布及其天气变化的主要成分。

A、氧气、臭氧和惰性气体	B、氮气、二氧化碳和惰性气体

C、二氧化碳、臭氧和水汽	D、二氧化碳、臭氧和惰性气体

82、航线弯曲度检查优先采用（　　）进行。

A、人工目视检查	B、相关软件检查

C、随机抽查	D、输出相纸检查

83、单航带布设时，航线两端应各布设（　　）个像片平面控制和高程控制点。

A、1	B、2	C、3	D、4

84、像片倾斜引起的像点位移可以用（　　）的方法予以纠正。

A、像片纠正	B、量化	C、融合	D、重采样

85、通过多幅影像同名点自动匹配，进行影像拼接的过程，称为（　　）。

A、像点匹配	B、地理配准	C、影像镶嵌	D、几何校正

86、根据《低空数字航空摄影规范CH/Z 3005-2010》要求，对摄区进行分区时，遵循原则叙述错误的为（　　）。

A、分区界线应与图廓线相一致

B、分区内的地形高差不应大于1/6航摄航高

C、在地形高差能够确保航线的直线性的情况下，分区的跨度应尽量划大，能完整覆盖整个摄区

D、当地面高差突变，地形特征差别显著或有特殊要求时，不能破图廓划分航摄分区

87、影像匹配实质上是在两幅(或多幅)影像之间识别（　　）。

A、候选点	B、特征点	C、差异点	D、同名点

88、影像匹配的精度与信噪比有关，信噪比愈大则精度愈（　　）。

A、差	B、高	C、不变	D、不确定

89、下列关于像控点点位要求的叙述，错误的是（　　）。

A、目标影像清晰易判读

B、点位目标应选在明显地物上

C、高程控制点的点位目标应选在高程变化不大的地方

D、电杆可以作平高点

90、（　　）的过程需要地面控制点坐标。

A、内定向	B、相对定向	C、绝对定向	D、畸变纠正

91、全野外布点方案又可分为（　　）。

A、单片全野外布点和单模型全野外布点

B、多片全野外布点和多模型全野外布点

C、单片全野外布点和多模型全野外布点

D、多片全野外布点和单模型全野外布点

92、关于像片控制点位置的基本要求，错误的是（　　）。

A、像控点距离像片上各类标志应大于1mm

B、不同布点方案间的像控点，应确保高精度的布点方案能控制其相应面积，并尽量公用，否则应按不同要求分别布点

C、像控点应分布在航向三度重叠和旁向重叠中线附近

D、距像片边缘大于3cm

93、无人机作业注意事项错误的是（　　）。

A、将航线的起止点规划在大面积湖泊海洋等水面区域上空

B、避免在光照条件不佳的时刻进行航摄作业，如日落黄昏

C、普通场景不建议设置低于75m的飞行高度

D、当场景中包含较高建筑物建议设置较高的飞行高度。

94、航空摄影应选择本摄区最有利的气象条件，尽可能地避免或减少地表植被和其他覆盖物（如积雪、洪水、沙尘等）对摄影和测图的不良影响，确保航摄影像能够真实地显现地面细部。下列考虑因素不正确的是（　　）。

A、摄区晴天日数多

B、大气透明度好

C、光照充足

D、彩红外、真彩色摄影，在北方一般选在冬季

95、摄影测量内业工作不包括（　　）。

A、绝对定向	B、像片调绘

C、立体采集	D、像片坐标测量

96、航向重叠度小于（　　）被视为航摄漏洞，应以漏洞为界分段布像控点。

A、43%	B、44%	C、53%	D、54%

97、航摄控制点测量过程中，要求在现场用刺点针把目标点刺在主像片上，刺孔要小圆圈，刺孔直接不得大于（　　）mm。

A、0.1	B、0.15	C、0.2	D、0.25

98、刺点片正面整饰是以之前刺的针孔为圆心用红色圆珠笔画7mm的圆，在圆旁边以分式的形式标注，其中分子为点名、点号，分母为（　　）。

A、X坐标	B、H坐标	C、高程	D、注记

99、下列不能通过相机检校报告获得的是（　　）。

A、焦距	B、坐标系	C、传感器尺寸	D、像元大小

100、大疆精灵4RTK将每一个时段的厘米级精度定位信息以及（　　）信息等写入照片中，照片中同时写入了相机的（　　）参数。

A、姿态 飞控	B、航向 畸变	C、姿态 畸变	D、航向 飞控

101、解析法相对定向中，一个像对所求的相对定向元素共有（　　）个。

A、4	B、5	C、6	D、7

102、解析空中三角测量是航空摄影测量的核心步骤，其输入条件通常不包（　　）。

A、航摄影像	B、相机参数

C、外业像控成果	D、外业调绘成果

103、不论采用航带法、独立模型法，还是光束法平差，区域网空中三角测量的精度最弱点位于区域的（　　）。

A、区域的四周	B、区域的中央	C、平均分布	D、任何区域

104、元数据的内容包括基本表示信息、（　　）、数据组织信息、空间参考信息、实体与属性信息、发行信息、元数据参考信息等。

A、质量信息	B、结构组织信息

C、数值组成信息	D、不可控因素

105、模型接边重叠区域内同名点格网的高程，不得大于（　　）倍中误差。

A、1	B、2	C、3	D、5

106、按《基础地理信息数字成果1: 500 1: 1000 1: 2000数字正射影像图》规范规定:平地、丘陵地图上明显地物点的平面位置中误差不应大于（　　）。

A、0.5 mm	B、0.6 mm

C、0.8 mm	D、1.0mm

107、下列（　　）中，可以获取房屋屋顶的绝对高程值。

A、DLG	B、DEM	C、DSM	D、DOM

108、航空摄影按摄影倾角可分为（　　）。

A、竖直航空摄影和倾斜航空摄影

B、垂直摄影和贴近摄影

C、近景摄影和远景摄影

D、线状航空摄影和独立地块航空摄影

109、下列航摄时间的选定原则错误的是（　　）。

A、既要保证具有充足的光照度，又要避免过大的阴影，对高差特别大的陡峭山区或高层建筑物密集的大城市，应进行专门的设计

B、沙漠、戈壁滩等地面反光强烈的地区，一般在当地正午前后各2小时内不应摄影

C、彩红外与真彩色摄影应在色温4500～6800K范围内进行；雨后绿色植被表面水滴未干时不应进行彩红外摄影

D、高差特别大的陡峭山区和高层建筑物密集的大城市，不得在当地正午前后各一小时内进行摄影

110、下列关于防护眼镜使用注意事项的说法错误的是（　　）。

A、选用具有产品合格证的产品

B、防止重摔重压，防止坚硬的物体磨损镜片

C、使用前检查有无破损

D、使用完毕随手放置

111、下列电动工具使用场景中不正确的是（　　）。

A、接入电源前，检查电动工具开关是否处于关闭

B、留长头的人发应扎好头发，戴好帽子

C、拖着电源导线移动工具

D、疲劳时不应使用电动工具

112、无人机维护维修档案的下列说法不对的是（　　）。

A、为无人机的安全保驾护航	B、安排维护所需的资源和工具

C、可有可无	D、完成保养、维护的重要凭证

113、主控、IMU模块安装位置哪里好（　　）。

A、任意位置	B、机架边缘

C、靠近重心位置	D、靠近电调的位置

114、活塞发动机进气门密封不严，发动机气缸内混合气的压力温度将（　　）。

A、减小	B、增大

C、不变	D、先增大后减小

115、飞行过程中遇到机动操作或阵风，总线电压会（　　）。

A、上升	B、下降

C、不变	D、先上升后下降

116、关于固定翼无人机机体与旋翼大小改造，下列说法错误的是（　　）。

A、减小旋翼大小能增飞行速度

B、增大垂尾面积能提高无人机向稳定性

C、平尾距离重心越远越能提高无人机纵向稳定性

D、设置上反角能提高无人机很小稳定性

117、拉伸试验可用于测定金属的（　　）。

A、强度	B、硬度	C、塑性	D、韧性

118、无人机本身没有调试好会出现（　　）大打折扣。

A、飞行效率	B、安全性	C、稳定性	D、以上都是

119、AMP飞控调试时使用以下哪个波特率（　　）。

A、57600	B、115200

C、38720	D、970501

120、活塞发动机添加增加装置之后明显改善的是（　　）。

A、启动性能	B、气动性能	C、高空性能	D、稳定性能

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）要做到办事公道，应站在公正的立场上处理问题。

122、（　　）勤劳节俭有利于增产增收，勤劳促进效率的提高，节俭降低生产成本。

123、（　　）充足的水汽，不稳定的大气和上升运动是形成雷暴的基本条件。

124、（　　）具有高度的责任心要做到,工作勤奋努力,精益求精,尽职尽责。

125、（　　）职业道德是社会道德在职业行为和职业关系中的具体体现。

126、（　　）对于无人机关键性能，无人机驾驶员不必了解。

127、（　　）安全生产的宗旨是生产必须安全，安全促进生产。

128、（　　）恢复生产程序不是现场处置方案应急处置的内容。

129、（　　）无人机机的飞行性能一般包括飞行速度、航程、升限、起飞着陆性能和机动性能等。

130、（　　）航线的地面距离叫航线距离。

131、（　　）无人机在增稳飞行控制模式下，飞控子系统不参与控制。

132、（　　）目前多轴旋翼飞行器飞控市场上的DJI NAZA飞控特点是配有地面站软件，代码开源。

133、（　　）目前多轴飞行器飞控市场上的MWC飞控具有的优点是配有地面站软件，代码开源。

134、（　　）未知威胁区域是飞行重规划要考虑的内容。

135、（　　）无线电导航按有效作用距离分为振幅、频率、相位、脉冲。

136、（　　）地面站图航迹显示系统可为无人机驾驶员提供飞行器位置。

137、（　　）遥控无人机平飞转弯过程中注视地平仪，协调地向转弯方向压杆扭舵，形成一定坡度后，稳杆保持。

138、（　　）无人机信号高空控制是通过卫星实现的。

139、（　　）精灵起降遥控器油门杆是回位的，双天线，只能人工修正、其上可卡视屏屏幕。

140、（　　）无人机飞行时放下襟翼，会使飞机飞行速度减小。

141、（　　）多旋翼无人机因其飞行操控方法简单、入门容易等特点，是目前商业无人机最为普遍的一种机型。

142、（　　）无人机外场飞行时，请误在高压线，通讯基站或发射塔等区域飞行，以免遥控器受到干扰。

143、（　　）无人机外场飞行时禁止用手接触飞行中的无人机。

144、（　　）大疆精灵Phantom4 RTK飞行过程中，可以通过DJI GS RTK App更新返航点。

145、（　　）增加旁向重叠率是让图像获得更好匹配的最简单方法，不会降低无人机的飞行效率。

146、（　　）大疆精灵Phantom4 RTK无人机在返航过程中遇到指南针干扰过强，无人机也会进入姿态模式，飞机将无法实现自动返航。

147、（　　）大疆精灵Phantom4 RTK二维正射任务的默认参数为高度设置100米、速度设置7m/s、定时拍摄、返航。

148、（　　）在雷暴的生存周期中，消散阶段的特征使云中充满下降气流。

149、（　　）当一张像片内大部分是水域，只有个别零星分布小岛难以布点时，可采用无像控的IMU/GNSS辅助航摄，按特殊困难地区精度要求处理。

150、（　　）当航高变化超过设计航高1/2才需重新航拍。

151、（　　）大疆精灵Phantom4 RTK电池能量槽上的颜色区间以及预计剩余飞行时间信息，将根据飞行器的飞行高度以及返航点的距离动态调整。

152、（　　）风影响无人机起飞和着陆的滑跑距离与时间。

153、（　　）航摄像片的控制点距离像片边缘不小于1.0～1.5cm。

154、（　　）像控点测量精度要求不太高，所以GNSS-RTK采集像控点时，非固定解状态采集也行。

155、（　　）如果航测仅用来测制DOM，旁向相邻控制点的航线跨度可以放宽至2倍。

156、（　　）航带法解析空中三角测量是以航带为单位把多个立体像对所构成的单个模型连接成一条航带，然后以一个航带模型视为单元进行解析处理。

157、（　　）DEM的表示方法可分为数学方法和图形方法。

158、（　　）正射影像的缺点是不包含高程信息。

159、（　　）螺旋桨桨叶一旦出现裂痕、缺口等会直接影响飞行稳定性，所以需要直接更换新的桨叶。

160、（　　）固定翼无人机通过减少发动机数量实现减震改造。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（单题1.0分，总分20分）

161、应急救援制度主要内容包括应急救援方针和原则、应急策划、应急准备、应急响应（　　）。

A、现场恢复	B、预案管理与评审改进

C、防范措施	D、整改措施

E、现场秩序

162、属于民航规章规范性文件包括（　　）。

A、管理程序	B、咨询通告

C、管理文件	D、工作手册

E、信息通告

163、无人机飞行计划内容通常包括（　　）

A、飞行任务性质	B、通信联络方法

C、起飞、降落和备降机场	D、指挥和控制频率

E、无人机类型、架数

164、做成无人机自动返航的情况有（　　）。

A、智能返航	B、智能低电量返航

C、失控返航	D、一键返航

E、自动返航

165、航空摄影测量设计书的内容包括（　　）。

A、航摄因子计算表	B、飞行时间计算表

C、航摄材料消耗计算表	D、GPS领航数据表

E、飞机参数表

166、1：500-1：2000地形图像片调绘时（　　）。

A、应采用放大片调绘，调绘像片的比例尺要小于成图比例尺的1.5倍

B、影像模糊地物、被阴影遮盖的地物，可以在调绘像片上进行补调

C、建筑物的投影差改正，采用全能法成图时一般由内业处理

D、调绘像片最好采用连号像片

E、调绘像片可以在内业调绘

167、大疆无人机智能电池的的功能有（　　）。

A、电量显示	B、平衡充电保护

C、过充电保护	D、充温度保护

E、短路保护

168、多轴旋翼无人机使用的电调可分为（　　）。

A、有刷电调	B、有极电调

C、无刷电调	D、无极电调

E、直流电调

169、导航子系统功能是向无人机提供（　　）信息，引导无人机沿指定航线安全、准时、准确的飞行。

A、高度	B、角速度

C、角加速度	D、位置

E、速度

170、无人机地面站显示系统应能显示（　　）。

A、飞行器状态	B、链路

C、载荷状态	D、飞行员状态

E、飞行空域信息

171、无人机母机遥控站人员通过雷达等设备，对其进行（　　）。

A、跟踪	B、定位

C、遥控	D、遥测

E、数字传输

172、无人机常用的指令控制有（　　）。

A、飞行速度控制	B、高度保持与控制

C、俯仰角选择与控制	D、航迹控制

E、航向选择与控制

173、大疆精灵Phantom4 RTK飞行器主要是由（　　）组成的。

A、飞控	B、定位系统

C、动力系统	D、视觉系统

E、红外感知系统

174、风切变的特征包括（　　）。

A、诱因复杂	B、时间短

C、范围小	D、强度大

E、易变化

175、通过数字高程模型可以生成（　　）。

A、导航地图	B、等高线图

C、土地利用图	D、地貌渲晕图

E、坡度图

176、产生风向切变的原因有（　　）。

A、天气因素	B、人为因素

C、地球磁场的变化	D、地理因素

E、环境因素

177、机载激光雷达相对于摄影测量来讲，优势主要有（　　）。

A、精度高	B、能自动获得DLG

C、可穿透部分植被	D、全天候工作

E、内业处理效率更高

178、电烙铁接通电源后，不热或不太热的原因可能为（　　）。

A、操作姿势不当

B、电压低于额定电压

C、电烙铁头发生氧化

D、烙铁头根端与外管内壁紧固部位氧化

E、电源线接反

179、静电对电子产品损害有（　　）特点。

A、隐蔽性	B、潜在性

C、随机性	D、复杂性

E、规律性

180、下列关于凯夫拉纤维的说法正确的是（　　）。

A、强度比钢丝高	B、常温可以导电

C、抗老化性能好	D、密度比钢丝小

E、可塑性高