科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

信息通信网络终端维修员四级理论知识试卷

试卷编码：412020341-2025030001

职    业：信息通信网络终端维修员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题1分，共80分。）

1、职业道德是增加企业凝聚力的（　　）。

A、目的	B、手段	C、要求	D、宗旨

2、“人无信不立”这句话在个人的职业发展中是指（　　）。

A、坚守诚信是获得成功的关键

B、要求统治者要“仁民爱物”

C、无论为人还是做事都要“执事敬”

D、人无论做什么都要尽最大的努力

3、某营业部有一顾客在办理某项业务时，态度非常蛮横，语言也不文明，并提出了许多不合理的要求，（　　）这个处理是最合适的。

A、坚持耐心细致地给顾客作解释，并最大限度地满足顾客要求

B、立即向领导汇报

C、对顾客进行适当的批评教育

D、不再理睬顾客

4、6S和产品质量的关系是（　　）。

A、工作方便	B、改善品质

C、增加产量	D、没有多大关系

5、如果访问Internet时只能使用IP地址，是因为没有配置TCP/IP的（　　）。

A、IP地址	B、子网掩码	C、默认网关	D、DNS

6、（　　）是衡量通道阻抗一致性的参数。

A、衰减	B、回波损耗	C、串扰	D、传输延迟

7、EPON的上下行传输速率分别为（　　）。

A、155M/622M	B、2.5G/1.25G

C、1.25G/1.25G	D、2.5G/2.5G

8、ZigBee采用了CSMA-CA（　　），同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙，避免了发送数据时的竞争和冲突；明晰的信道检测。

A、自愈功能	B、自组织功能

C、碰撞避免机制	D、数据传输机制

9、划分SUL频段的意义是（　　）。

A、增大上行数据传输速率

B、增大下行数据传输速率

C、与3.5GHz搭配使用，补充上行覆盖范围

D、与5GHz搭配使用，补充下行覆盖范围

10、采取（　　）技术不能减少无线多径传播带来的影响。

A、跳频	B、加密	C、分集	D、交织

11、WindowsXP中FixMBR的作用是（　　）。

A、修复启动文件	B、修复主引导记录

C、修复0磁道	D、恢复被删除的文件

12、电容器在直流稳态电路中相当于（　　）。

A、短路	B、开路	C、高通滤波器	D、低通滤波器

13、由交流接触器控制的三相异步电动机正反转线路，设置（　　）可避免误操作或触点熔焊引起的二相短路事故。

A、熔断器	B、热继电器

C、按钮联锁环节	D、接触器联锁环节

14、更换外壳、按键、扬声器，MIC，马达,UIF板等维修是属于的维修级别为（　　）。

A、简单维修	B、一级维修	C、二级维修	D、三级维修

15、WiFi信号时有时无，时强时弱的常见故障原因是（　　）。

A、WiFi模块损坏	B、软件故障

C、CPU损坏	D、WiFi内置天线座接触不良

16、在发射机电路中最易损坏的元件是（　　）。

A、I/Q调制器	B、TXVCO

C、PA	D、LPF

17、生产、销售不符合国家标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额（　　）的罚款。

A、一倍以上五倍以下	B、50%以上三倍以下

C、等值以上三倍以下	D、三倍以下

18、下面有几个计量误差的定义,其中国际通用定义是（　　）。

A、含有误差的量值与真值之差

B、计量结果减去被计量的（约定）真值

C、计量器具的示值与实际值之差

D、随机误差与系统误差之和

19、推进中国标准与国外标准之间的转化运用的途径不包含（　　）。

A、开展标准化对外合作与交流	B、参与制定国际标准

C、积极推动参与国际标准化活动	D、直接采用国际标准

20、（　　）是由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格。

A、市场调节价	B、政府指导价	C、政府总价	D、企业定价

21、MICB表示的含义是（　　）。

A、麦克风	B、麦克风正极	C、麦克风负极	D、麦克风偏压

22、关于Windows窗口的概念，以下叙述正确的是（　　）。

A、屏幕上只能出现一个窗口，这就是活动窗口口

B、屏幕上可以出现多个窗口，但只有一个是活动窗

C、屏幕上可以出现多个窗口，但不止一个活动窗口

D、当屏幕上出现多个窗口时，就没有了活动窗口

23、以下哪种物质不属于可燃物质（　　）。

A、乙醇	B、汽油	C、甲烷	D、空气

24、iphone手机出现音量上键失灵，常见故障原因是（　　）。

A、音量键排线断线	B、主电源IC坏

C、软件故障	D、主CPU坏

25、手机听筒有杂音的故障原因中，错误的选项是（　　）。

A、听筒损坏	B、滤波元件漏电

C、音频IC损坏	D、主CPU损坏

26、消费者向有关行政部门投诉的，改部门应当自收到投诉之日起（　　）工作日内，予以处理并告知消费者。

A、一个	B、三个	C、五个	D、七个

27、在使用热风枪植锡时，风档通常设为（　　）。

A、1档	B、2-3档	C、5-6档	D、7-8档

28、下列选项中，哪种数字通信系统是由美国研制的（　　）。

A、GSM	B、ADC	C、JDC	D、WCDMA

29、以ZIP为扩展名的一般是（　　）。

A、文档元件	B、文本元件	C、影音文件	D、压缩文件

30、用万用表测量某电感其阻值为1Ω，表时该电感（　　）。

A、可能正常	B、开路	C、短路	D、烧坏了

31、用数字万用表的二极管档测量一只二极管，正向显示0.702，反向显示溢出，表明该二极管（　　）。

A、正常	B、开路	C、击穿	D、无法判断

32、电子元件焊接一般使用（　　）作为焊料。

A、金	B、银	C、铅	D、锡

33、某四环电阻的色环为棕黑红金，其阻值为（　　）欧。

A、1	B、10	C、100	D、1k

34、当线圈中有电流流过，线圈周围将产生（　　）。

A、磁场	B、电阻	C、电容	D、火花

35、ED代表（　　） 。

A、电解铜	B、压延铜	C、纯铜箔	D、单面铜箔

36、三极管的基极用字母（　　）表示。

A、B	B、C	C、E	D、D

37、当今半导体工业大多数应用的是基于（　　）的集成电路。

A、锗	B、硅	C、碳	D、铜

38、两个电阻并联，阻值较小的电阻分到的电流（　　）。

A、大	B、小	C、相同	D、不可确定

39、以下设备中，既是输入设备又是输出设备的是（　　） 。

A、绘图仪	B、扫描仪	C、移动U盘	D、鼠标

40、屏幕显示“ParityError”,通常表明故障是（　　）。

A、系统板故障	B、显示缓存芯片坏

C、Cache故障	D、内存条奇偶校验出错

41、手机耳机检测脚接地，通常引起的故障现象是（　　）。

A、插耳机无反应	B、一个耳机有声，一个耳机无声

C、耳麦不送话	D、未插耳机便显示耳机符号

42、手机静音键通常用（　　）表示。

A、VOL_UP_L	B、VOL_DOWN_L

C、Ringer-A	D、MENU

43、音箱的频率响应范围要达到（　　）才能保证覆盖人耳的可听频率范围。

A、20～20kHz	B、30～20kHz

C、45～20kHz	D、45～25kHz

44、关于使用触摸屏的说法正确的是（　　）。

A、用手指操作直观、方便	B、操作简单，无须学习

C、交互性好，简化了人机接口	D、以上都对

45、PORMAT的功能是（　　）。

A、对硬盘分区	B、建立扩展分区

C、删除分区	D、对磁盘格式化

46、背光灯有一个不亮属于哪类缺陷（　　）。

A、功能类	B、外观类	C、显示类	D、灯光类

47、下列不是汉字输入法的是（　　）。

A、全拼	B、五笔字型

C、ASCII码	D、双拼

48、在Word编辑状态下，对于选定的文字（　　）。

A、可以移动，不可以复制	B、可以复制，不可以移动

C、可以进行移动或复制	D、可以同时进行移动和复制

49、PCI-E总线（　　）。

A、支持双向传输模式	B、支持热插拔

C、是串行总线	D、每个传输通道共享带宽

50、一般的PC视频采集卡采用帧内压缩算法把数字化的视频存储成（　　）格式文件。

A、AVI	B、RMVB	C、AGP	D、DVD

51、内存带宽＝（　　）。

A、内存总线位宽×内存倍速/8

B、内存时钟频率×内存总线位宽×内存倍速

C、内存时钟频率×内存总线位宽×内存倍速/8

D、内存时钟频率×内存倍速/8

52、通常用电感式传感器测量（　　）。

A、电压	B、磁场强度	C、压力	D、位移

53、（　　）是热敏纸式传真机的优点。

A、价格便宜	B、传真纸可以长期保存

C、连接到计算机	D、功能单一

54、以下关于焊接说法错误的是（　　）。

A、焊接中烙铁头发黑应立即用刀片刮干净氧化物

B、烙铁头用完后应镀锡存放

C、可以用湿海棉来清理锡渣和锡珠

D、拆烙铁头时应断开电源

55、用指针式万用表测量一只1MΩ的电阻最佳档位是（　　）。

A、R×1	B、R×100	C、R×1k	D、R×10k

56、用数字万用表测量某电感线圈，其阻值为∞，表明该电感（　　）。

A、可能正常	B、短路	C、开路	D、无法判断

57、用万用表测量某电感其阻值为2Ω，表时该电感（　　）。

A、可能正常	B、开路	C、短路	D、烧坏了

58、将PMOS管的G、D极短接，用万用表R×10k档，红表笔接D极，黑表笔接S极，正常情况下阻值为（　　）。

A、接近0	B、1-10kΩ

C、∞	D、800Ω左右

59、在路测量某集成稳压器7805各引脚空载电压，其中输入为9V，输出为2V，说明该稳压器（　　）。

A、正常	B、输出电压偏高

C、输出电压偏低	D、无法判断

60、手机出现不入网故障，应先判断（　　）。

A、接收机或发射机故障引起	B、射频IC是否损坏

C、天线开关是否损坏	D、功放是否损坏

61、下列各项中，（　　）是正确的。

A、计算机中使用的汉字编码和ASCII码是相同的

B、键盘是输入设备，显示器是输出设备

C、外存中的信息可直接被CPU处理

D、操作系统是一种很重要的应用软件

62、SIM卡数据脚偏压通常为（　　）。

A、1.8V	B、2V	C、3V	D、5V

63、在常见的BIOS报警信息中Memorytestfail表示（　　）。

A、内存测试错误	B、CPU测试错误

C、显示卡错误	D、主板错误

64、PCB在焊接后，会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡，不仅影响外观质量，严重时还会影响性能，是焊接工艺中经常出现的问题之一，其主要原因是（　　）。

A、在于阻焊膜与阳基材之间存在气体/水蒸气

B、焊接时风枪没有均匀加热

C、PCB来料不良，属于材料的问题

D、焊接的温度过高

65、隔离法对于硬件来说，就是（　　）。

A、直接从系统中去除

B、卸载其驱动程序

C、在设备管理器中，禁用、卸载其驱动，或干脆将硬件从系统中去除

D、禁用

66、十进制数33用十六进制数表示为（　　）。

A、33H	B、21H	C、FFH	D、12H

67、如果注册表被锁定，可以通过（　　）进行解锁。

A、组策略	B、安全策略	C、系统策略	D、账户策略

68、维修时因电源板上有220V电压输入，为了防止触电事故的发生，维修中使用的220V电源最好是（　　）。

A、恒流电源	B、直流电源	C、隔离电源	D、稳压电源

69、系统上电自检出错，导致系统死机，对笔记本电脑的影响是非常大的，该故障属于（　　）。

A、关联性故障	B、致命性故障

C、局部性故障	D、非致命性故障

70、被黑客入侵可能引起（　　）。

A、死机	B、黑屏	C、蓝屏	D、以上都是

71、操作计算机，如果遇到文件找不到或者文件被破坏而无法正常打开的现象，其主要原因是（　　）。

A、数据丢失	B、数据压缩	C、数据交换	D、数据误差

72、为了防止计算机病毒 ，应采取的措施之一是（　　）。

A、定期更新杀毒软件	B、每天格式化硬盘

C、不使用任何软件	D、使用DOS操作系统

73、（　　）不是“6S”管理过程中要坚持的原则。

A、三现”原则	B、公平公正原则

C、问题眼光”原则	D、自主”原则

74、邮政、电信服务、网络服务属于（　　）。

A、金融业	B、通信业	C、交通运输业	D、娱乐业

75、工作环境的重要性是什么（　　）。

A、可以激发员工的积极性	B、提高工作效率

C、提高执行力	D、以上都是

76、信息反馈的特点包括针对性、时效性和什么（　　）。

A、安全性	B、直接性	C、滞后性	D、其他

77、领导意图是指领导为实现组织目标的意见和（　　）。

A、态度	B、想法	C、倾向	D、行为

78、安全生产事故灾难按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为（　　）级。

A、一级	B、二级	C、三级	D、四级

79、安全的英文是（　　）。

A、safety	B、accident

C、punish	D、tarradiddle

80、（　　）全面负责施工过程的现场管理，应根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制，并组织实施

A、项目经理	B、总承包单位	C、分承包单位	D、施工单位

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

81、（　　）职业道德与员工技能的关系是企业选人的标准通常是技能高于职业道德。

82、（　　）社会主义道德由社会公德、职业道德和家庭美德的具体形式体现的。

83、（　　）职业道德是调节社会关系的惟一手段。

84、（　　）IP地址能够唯一地确定Internet上每台计算机与每个用户的网络位置。

85、（　　）光纤的传输特性主要是损耗和色散。

86、（　　）5G无线帧长是多少10ms。

87、（　　）消费者购买移动电话商品附件有线耳机3个月后出现不能正常送受话，可以要求商家退货或者换货处理。

88、（　　）手机的蓝牙模块的供电均由主电源IC产生。

89、（　　）简单故障维修，不需拆机壳的故障处理，如更换天线、镜片。

90、（　　）各电阻上消耗的功率之和等于电路所消耗的总功率。

91、（　　）任何单位或个人不得擅自使用、转让、出租电信资源或改变电信资源的用途。

92、（　　）抵制行业不正之风是维护社会整体利益的要求，是建设社会主义精神文明要求

93、（　　）在手机生产及维修过程中，温度、湿度对静电的控制至关重要的作用。它若控制不好，易产生高静电，到账ESD事件率高。

94、（　　）听客户报怨，只要客户是错的，我们就可以坚持真理各客户理论。

95、（　　）大众传媒对损害消费者合法权益的行为进行舆论监督。

96、（　　）手机中的软件，嵌入式操作系统，相当于一个小型的智能处理器，所以会遭受病毒攻击。

97、（　　）电信用户有权自主选择使用依法开办的各类电信业务。

98、（　　）电信营业厅服务时间；市、县中心营业厅连续营业不少于10小时。

99、（　　）电路是属于国家强制认证的产品，在选购买的电路是否取得“CCC”认证证书，是否刻有“CCC”认证。

100、（　　）在无线信道中，差错出现的概率是突发性的，且带有一定的持续性，不是随机的。

101、（　　）控制器是计算机中发号司令的部件。

102、（　　）运算器运算的结果通常不会存储在存储器中。

103、（　　）CPU缓存是位于CPU与Cache之间的临时存储器。

104、（　　）超声波波形中，纵波只能在固体介质中传播。

105、（　　）传真机在收传真过程中打开合纸舱盖。

106、（　　）焊接贴片IC时使用合适的焊膏有助于阻止引脚间形成焊桥。

107、（　　）用热风枪吹焊贴片集成电路时，首先应在芯片的表面涂放适量的助焊剂，这样既可防止干吹，又能帮助芯片底部的焊点均匀熔化。

108、（　　）recovery是恢复模式，每个手机出厂的时候就有的，但是官方的recovery被锁定了，所以想刷机，就要刷入第三方的recovery。

109、（　　）手机电源IC损坏通常会引起小电流不开机。

110、（　　）手机无法识别SIM卡有可能是卡不兼容。

111、（　　）对于相同芯片、相同频率和相同位宽的显卡，现存容量越大越好。

112、（　　）控制器主要由指令译码器、指令寄存器、控制逻辑部件等组成。

113、（　　）CPU的数据总线和二级高速缓存、内存和总线扩展槽之间的数据交换的时钟频率完全一致。

114、（　　）BIOS芯片是一块可读写的RAM芯片，由主板上的电池供电，关机后期中的信息也不会丢失。

115、（　　）如果没有时钟电路来产生时钟驱动单片机，单片机是无法工作的。

116、（　　）计算机的软件故障一般可以恢复，不过在某些情况下有的软件故障也可以转化为硬件故障。

117、（　　）工作制度是指机关单位或者企业单位为了维护企业单位的正常运作，规定员工日常工作行为规范，完善企业流程的一种规范准则

118、（　　）标准工作制度是指在法律规定的一般情况下统一实行的标准长度工作时间。

119、（　　）安全检查不存在任何特殊的免检对象。

120、（　　）安全技术管理是以培养掌握安全技术管理必需的基础知识和基本技能，能从事安全设计、评价、监督与技术管理工作的高级技术应用性专门人才的专业，提供技术指导。