科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

机动车检测工四级理论知识试卷

试卷编码：408050541-2025030001

职    业：机动车检测工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共70分。）

1、职业道德的基本职能是（　　）。

A、服务职能	B、调节职能	C、保证职能	D、协调职能

2、依据机动车检测职业道德的基本要求进行自我评价的能力，是机动车检测（　　）的含义之一。

A、职业义务	B、职业责任	C、职业良心	D、职业道德

3、企业文化功能的是（　　）。

A、整合功能	B、技术培训功能

C、科学研究功能	D、社交功能

4、在职业交往活动中，符合仪表端庄具体要求的是（　　）。

A、着装华贵	B、鞋袜等搭配合理

C、饰品俏丽	D、发型要突个出性

5、在企业的活动中，（　　）不符合平等尊重的要求。

A、根据员工技术专长进行分工

B、对待不同服务对象采取一视同仁的服务态度

C、师徒之间要平等和互相尊重

D、取消员工之间的一切差别

6、不属于可撤销合同的是（　　）。

A、依法订立的合同	B、显失公平的合同

C、乘人之危订立的合同	D、因重大误解订立的合同

7、合同是由当事人在（　　）基础上意思表示一致而成立的。

A、有领导关系	B、有亲属关系	C、平等	D、对立

8、市场经济条件下，（　　），不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。

A、通过诚实合法劳动，实现利益最大化

B、打进对手内部，增强竞争优势

C、根据服务对象来决定是否遵守承诺

D、凡有利于增大企业利益的行为就做

9、劳动保护制度不包括（　　）制度。

A、劳动报酬	B、安全卫生

C、对女职工保护	D、未成年工人保护

10、在火场的浓烟区被围困时，错误的做法是（　　）。

A、短呼吸	B、将门窗锁好，以防浓烟进来

C、低姿势行走	D、用湿毛巾捂住嘴

11、使用二氧化碳灭火器时,人应站在（　　）。

A、下风位	B、无一定位置	C、上风位	D、上\下风位

12、生产安全事故发生后,首先要抢救受伤人员,并采取措施防止事故扩大,还要（　　）,给事故调查提供条件。

A、清理现场	B、禁止拍照	C、保护现场	D、停产整顿

13、抢救失血伤员时，应先进行（　　）。

A、包扎	B、询问	C、观察	D、止血

14、电工作业时，停电检修时不正确的操作是（　　）。

A、断开检修段的电源总开	B、约时送电

C、挂警告牌	D、清除零角废料

15、电容器充电时（　　）。

A、两个极板都带正电	B、两个极板都带负电

C、两个极板带相反电荷	D、两个极板都不带电

16、目前我国低压配电系统中，相电压的有效值是（　　）v。

A、55	B、110	C、220	D、330

17、摩托车（正三轮摩托车除外）行车制动在产生最大制动作用时的踏板力应不大于400N，手握力不大于（　　）。

A、250N	B、300N	C、350N	D、400N

18、模拟集成电路是处理（　　）的集成电路。

A、数字信号	B、模拟信号	C、输入信号	D、输出信号

19、零件图的标题栏应包括零件的名称、材料、数量、图号和（　　）等内容。

A、公差	B、比例	C、热处理	D、表面粗糙度

20、螺纹代号后加“LH”表示（　　）。

A、粗牙螺纹	B、细牙螺纹	C、左旋螺纹	D、右旋螺纹

21、对中性高且对轴的削弱又不大的键联接是（　　）联接。

A、普通平键	B、半圆键	C、楔键	D、切向键

22、（　　）用于发动机润滑油快速检测。

A、润滑油质量分析仪	B、油压表

C、发动机分析仪	D、尾气分析仪

23、汽车上采用的液压传动装置以容积式为工作原理的常称（　　）。

A、液力传动	B、液压传动	C、气体传动	D、液体传动

24、液压缸按结构组成可以分为缸体组件、活塞组件、密封装置、缓冲装置和（　　）五个部分。

A、曲轴组件	B、排气装置	C、凸轮轴组件	D、进气装置

25、微型计算机硬件系统的性能主要取决于（　　）。

A、微处理器	B、内存储器

C、显示适配卡	D、硬磁盘存储器

26、一个完整的计算机系统应包括（　　）。

A、系统硬件和系统软件

B、硬件系统和软件系统

C、主机和外部设备

D、主机、键盘、显示器和辅助存储器

27、下列存储器中，存取速度最快的是（　　）。

A、软磁盘存储器	B、硬磁盘存储器

C、光盘存储器	D、内存储器

28、对于非独立悬架，（　　）是影响乘员舒适性的主要因素。

A、钢板弹簧	B、轴	C、车轮	D、轮胎

29、下列计量单位符号中，哪些属于长度计量单位符号：（　　）

A、μm	B、mile	C、B都正确	D、B都不正确

30、偶然误差的消除方法是（　　）。

A、舍弃	B、校准仪器

C、改进测量方法	D、多次重复测量取其平均值

31、发动机是汽车的动力装置，它将燃烧放出的热能转变为机械能，通过底盘的（　　）驱动汽车行驶。

A、传动系	B、转向系	C、行驶系	D、制动系

32、就车式平衡机按（　　）原理工作。

A、静平衡	B、动平衡

C、平衡块	D、以上说法均不对

33、轿车车身一般采用的形式是（　　）。

A、承载式	B、非承载式

C、3／4承载式	D、半承载式

34、轿车和货车驾驶室广泛采用（　　）车身。

A、半骨架式	B、无骨架式

C、骨架式	D、3／4骨架式

35、电器元件在检查测量之前应将点火开关（　　）。

A、分解	B、关闭	C、拆卸	D、打开

36、我国汽车电气设备电路采用（　　）。

A、串联	B、单线负极搭铁

C、正极搭铁	D、双线

37、电控发动机燃油喷射系统中的怠速旁通阀是（　　）系统组成部分。

A、供气	B、供油	C、控制	D、空调

38、有内胎充气轮胎由于帘布层的结构不同可分为（　　）。

A、高压轮胎和低压轮胎	B、普通花纹轮胎和混合花纹轮胎

C、有内胎轮胎和无内胎轮胎	D、子午线轮胎和普通斜交轮胎

39、汽车的加速能力常用（　　）来评价。

A、加速度	B、最大车速

C、汽车加速时间	D、以上都不对

40、动力性检测的额定功率工况适用于压燃式发动机车辆，额定扭矩工况适用于（　　）车辆。

A、油电混合	B、压燃式发动机

C、点燃式发动机	D、纯电动

41、对台试检验行车制动性能的要求描述正确的是（　　）

A、摩托车的前、后轴制动力测试时只准许乘坐一名驾驶人

B、用平板制动检验台检验乘用车、其他总质量小于等于3500kg的汽车时用各静态轮荷之和计算

C、对总质量小于等于整备质量的1.2 倍的专项作业车其制动力总和与整车重量的百分比应大于等于60%.

D、台试制动力平衡要求对新车和在用车一样.

42、汽车制动性能的评价指标为（　　）。

A、制动效能

B、制动器结构型式

C、制动效能及当制动时的恒定性和稳定性

D、制动压力大小

43、评价汽车制动性能的指标主要有（　　）等。

A、制动距离	B、制动力

C、制动减速度	D、B、C都正确

44、（　　）是对《中华人民共和国道路交通安全法》的细化规定。

A、《中华人民共和国计量法》

B、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》

C、《中华人民共和国道路交通安全法实施条列》

D、GB39800-2020《机动车安全技术检验项目和方法》

45、《中华人民共和国道路交通安全法及实施条列》对（　　）以及拖拉机安全技术检验相关要求做出了规定。

A、机动车安全技术检验机构的法律责任

B、技术监督部门的责任

C、机动车安全技术检验项目

D、B、C都正确

46、安全技术检验人员需要具有一定的（　　），经过省级质量技术监督部门的考核合格，取得相应的上岗资质。

A、学历	B、专业知识

C、专业技能	D、B、C都正确

47、申请取得安检机构检验资格应当具备：检验厂房（　　），检测线布置合理，便于流水作业。

A、宽敞、明亮、防雨	B、通风设备完好

C、照明设备完好	D、B、C都正确

48、GB38900-2020适用于具备检验检测资质的机构对（　　）进行安全技术检验。

A、机动车	B、自行车

C、火车	D、拖拉机运输机组

49、GB38900-2020代替（　　）

A、GB18565-2016，JT/T198-2016

B、GB21861-2014，GB1589-2016

C、GB21861-2014，GB18565-2016

D、GB21861-2014，GB7258-2017

50、乘用车的座位数不超过（　　）座。

A、＜9	B、5	C、16	D、20

51、以下哪一种情况可以不用安装安全带（　　）。

A、最大车速小于100km/h的载货汽车

B、长途客车驾驶员座椅

C、长途客车和旅游客车前面没有座椅或护栏的座椅

D、车长小于6m的载客汽车的前排座椅

52、越野车类别代号是（　　）。

A、1	B、2	C、3	D、4

53、车辆唯一性认定时送检机动车应停放在指定位置，（　　）。

A、发动机怠速	B、发动机停转	C、发动机运转	D、发动机熄火

54、车辆唯一性认定时发现送检机动车的外廓尺寸、后悬及整备质量、核载、比功率等主要特征及技术参数、技术指标不符合GB7258等机动车国家安全技术标准或与公告的数据不一致时，此次（　　）。

A、安全技术检验暂停	B、安全技术检验终止

C、安全技术检验继续进行	D、安全技术检验立即停止

55、客车在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李的商用车辆，包括驾驶员座位在内座位数（　　）。

A、最多不超过8个座位	B、最多不超过6个座位

C、超过9个座位	D、不少于9个座位

56、车辆唯一性检查是指对（　　）。

A、机动车的号牌号码和类型 、车辆品牌和型号、车辆识别代号(或整车出厂编号)、发动机号码(或电动机号码)进行核查，以确认送检机动车的唯一性。

B、车辆品牌和型号、发动机号码(或电动机号码)、车辆颜色和外形进行核查，以确认送检机动车的唯一性。

C、机动车的号牌号码和类型进行核查，以确认送检机动车的唯一性。

D、机动车的号牌号码和类型 、车辆品牌和型号、车辆识别代号(或整车出厂编号)、发动机号码(或电动机号码)、车辆颜色和外形进行核查，以确认送检机动车的唯一性。

57、机动车所有人的住所迁出车辆管理所管辖区域的，车辆管理所应当自受理之日起三日内，核发有效期为（　　）的临时行驶车号牌。

A、十日	B、十五日	C、二十日	D、三十日

58、下列不属于其它类型载客汽车特征参数检查的项目是（　　）。

A、轴距	B、整备质量

C、核定载人数	D、后轴钢板弹簧片数

59、GB 1589-2016的全称是（　　）。

A、《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》

B、《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》

C、《汽车外廓尺寸、轴荷及质量限值》

D、《挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》

60、汽车轴荷的测量工具是（　　）。

A、地磅	B、磅秤	C、轴重仪	D、台秤

61、二轴式栏板式半挂车的长度限值是（　　）mm。

A、8600	B、10000	C、13000	D、16000

62、栏板式货车的高度限值是（　　）mm。

A、5000	B、4000	C、3000	D、2000

63、三轴式栏板式半挂车的长度限值是（　　）mm。

A、8600	B、10000	C、13000	D、16000

64、乘用车是核定载人数不超过（　　）座的小客车。

A、5	B、7	C、9	D、11

65、车长大于等于（　　）m 的客车（乘坐人数小于 20 的专用客车除外），如车身右侧仅有一个乘客 门且在车身左侧未设置驾驶人门，应在车身左侧或后部设置应急门。

A、5	B、6	C、7	D、8

66、对专用校车，在空载状态下，第一级踏步离地高应小于等 于（　　）mm。

A、200	B、250	C、300	D、350

67、前照灯的进光灯丝位于（　　）。

A、焦点上方	B、焦点处	C、焦点下方	D、焦点前

68、汽车双丝前照灯在近光灯丝（　　）装置有金属反光板罩。

A、上方	B、下方	C、前方	D、后方

69、轮胎的使用性能包括（　　）。

A、载荷能力、实用性能、缓冲性能、附着性能、安全性能、滚动阻力、经济性

B、载荷能力、耐磨性能、缓冲性能、附着性能、安全性能、滚动阻力、经济性

C、载荷能力、耐磨性能、实用性能、附着性能、安全性能、滚动阻力、经济性

D、载荷能力、耐磨性能、缓冲性能、附着性能、安全性能、经济性

70、救护车的车身颜色应为（　　），左、右侧及车后正中应喷符合规定的图案。

A、红色	B、黄色	C、兰色	D、白色9

71、轮胎由（　　）部分组成。

A、外胎、内胎、垫带	B、内胎、垫带、缓冲带

C、外胎、垫带、缓冲带	D、外胎、内胎、缓冲带

72、车身和驾驶室应（　　），覆盖件无开裂。

A、坚固耐用	B、空间宽大	C、空间紧凑	D、价廉物美

73、工程救险车的车身颜色应为符合GB/T3181规定的Y07，其车身两侧应喷（　　）工程救险字样。

A、红色	B、中黄色	C、兰色	D、橙色8

74、消防车车身颜色为大红色，标志灯为。（　　）

A、黄色回转式	B、红色回转式	C、红蓝回转式	D、蓝色回转式

75、下列不需要粘贴车身反光标识的是（　　）。

A、轻型厢式货车	B、轻型封闭式货车

C、中型平板货车	D、轻型多用途货车

76、汽车上所使用的离合器的主动部分不包括（　　）。

A、飞轮	B、压盘

C、离合器	D、离合器输出轴

77、变速器挂入传动比大于1的档位时，变速器实现（　　）。

A、减速增扭	B、增扭升速	C、增速增扭	D、减速减扭

78、真空助力式液压制动传动装置，加力气室和控制阀组成一个整体，叫做（　　）。

A、真空助力器	B、真空增压器	C、空气增压器	D、空气助力器

79、当汽车气压制动系统贮气筒内的气压高于（　　）Mpa以上时, 气压不足报警灯报警开关触点分开,报警灯不亮。

A、0.05	B、0.15	C、0.3	D、0.45

80、汽车转向时，其内轮转向角（　　）外轮转向角。

A、大于	B、小于	C、等于	D、大于或等于

81、采用（　　）时，车桥都是断开式的。

A、独立悬架	B、非独立悬架

C、单级主减速器	D、双级主减速器

82、液压制动的汽车连续踏几次制动踏板后，踏板能升高但踏制动踏板感觉有弹性，则是由于（　　）。

A、主缸皮碗破坏、顶翻	B、液压系统有空气或制动液气化

C、液压系统有渗漏	D、制动液牌号不对

83、总质量大于 3501kg 的货车和货车底盘改装的专项作 业车还应在（　　）侧至少设置一面补盲后视镜。

A、上	B、下	C、左	D、右

84、机动车的（　　）风窗玻璃必须装备刮水器。

A、前	B、后	C、左	D、右

85、刮水器的刮刷面积（　　）确保驾驶人具有良好的前方视野。

A、必须	B、可以	C、可能	D、不必

86、电动刮水器复位的方式有凸轮式自动复位机构、（　　）两种。

A、拉索式自动复位机构	B、铜环式自动复位机构

C、压力式自动复位机构	D、电子式自动复位机构

87、通向应急门的引道宽度应大于等于300mm ，不足 300mm 时允许采用迅速翻转座椅的方法（　　）引道。

A、加长	B、加深	C、加宽	D、加厚

88、纯电动汽车、插电式混合动力汽车在车辆起步且车速低于（　　）km/h 时，应能给车外人员发出 适当的提示性声响。

A、10	B、20	C、30	D、40

89、循环球式转向器中的转向螺母可以（　　）。

A、转动	B、轴向移动

C、A，B均可	D、A，B均不可

90、蜗杆曲柄指销式转向器的传动副是蜗杆与指销。按其传动副中指销数的数目来分，有单销式和（　　）两种。

A、双销式	B、三销	C、四销式	D、五销式

91、动力转向液压助力系统缺少液压油会导致（　　）。

A、行驶跑偏	B、转向沉重	C、制动跑偏	D、不能转向

92、在动力转向系中，转向所需的能源来源于（　　）。

A、驾驶员的体能	B、发动机动力

C、A,B均有	D、A,B均没有

93、转向参数测试仪可以测量（　　）的自由转角，原地转向力、方向盘转矩

A、转向盘	B、转向器	C、转向轴	D、转向万向节

94、（　　）将转向参数测试仪安装在被测车辆的方向盘上，安装应保证三个固定脚长度一致。

A、测量前	B、测量后	C、B都正确	D、B都不正确

95、转向参数测试仪测得的自由转角测量值的单位是（　　）。

A、度	B、分	C、秒	D、转

96、侧滑量实际上反映了转向轮定位参数中（　　）之间的配合情况。

A、车轮外倾与主销后倾	B、前束与车轮外倾

C、前束与主销内倾	D、车轮外倾与主销内倾

97、常用侧滑台为（　　）型式。

A、单板单动	B、双板联动

C、双板连体单动	D、双板分体分动

98、在标定1米侧滑台滑板动作力，在侧滑量为5m/km时拉力为。（　　）

A、<40	B、<60N

C、<70N	D、<120N

99、转向轮横向侧滑量检验，被检车辆居中直线行驶，以不高于（　　）的车速平稳通过侧滑检验台滑板。

A、3km/h	B、5km/h

C、7km/h	D、10km/h

100、安装盘式制动器后，（　　）用力将制动器踏板踩到底数次，以便使制动摩擦片正确就位。

A、停车状态	B、启动状态	C、怠速状态	D、行驶状态

101、强制动时，下列除了哪一项外均可能导致鼓式制动器效能衰退?（　　）

A、计量阀失效	B、制动鼓不圆

C、制动蹄发亮	D、制动蹄安装有误

102、汽车的制动协调时间，对气压制动的汽车不应大于（　　）。

A、0.3s	B、0.4s	C、0.5s	D、0.6s

103、检查 ABS 制动系统时，（　　）情况是属于不正常的现象。

A、制动踏板有脉动感觉	B、有明显制动印痕

C、ABS 警示灯熄灭	D、车轮仍有转动

104、台试检验总质量为整备质量1.2倍以下车辆的驻车制动力应不小于该车在测试状态下整车重量的（　　）%。

A、15	B、18	C、20	D、24

105、在台试检验汽车制动力时其后轴制动力大于等于后轴轴荷的60%时，同时测得的左右轮制动力差的比值为（　　）时为合格。

A、≤8%	B、＜8%	C、≤24%	D、＜24%

106、制动试验台由（　　）个滚筒组成（欧式台）。

A、4	B、6	C、8	D、10

107、乘用车行车制动在产生最大制动效能时的踏板力或手握力应小于等于（　　）

A、250N	B、300N	C、500N	D、700N

108、某汽油机CO和HC均偏高，处理方法正确的是（　　）。

A、检查火花塞工作状况	B、检查曲轴箱强制通风阀

C、检查二次空气喷射阀	D、检查可变进气翻板阀

109、GB18285-2018规定了（　　）排放污染物排放测量方法。

A、双怠速法	B、瞬态工况法

C、稳态工况法	D、B、C都正确

110、柴油车排出的烟色，主要有（　　）。其中，在全负荷和加速工况时以排出黑烟最为常见。

A、黑烟	B、白烟

C、蓝烟	D、B、C都正确

111、使用气体分析仪时是在汽油机（　　）情况下测量其排气的。

A、怠速	B、自由加速	C、全负荷	D、减 速

112、排气分析仪用来测量装配（　　）汽车排气可见污染物的仪器。

A、汽油发动机	B、代用燃料发动机

C、B都正确	D、B都不正确

113、活塞行程S与曲柄半径R的关系是（　　）。

A、S=R/2	B、S=R	C、S=2R	D、S=4R

114、通常进气门的气门间隙是（　　）mm。

A、0.10～0.20	B、0.25～0.30

C、0.30～0.35	D、0.40～0.45

115、AJR发动机机油泵安装在发动机的（　　）。

A、前端	B、后端	C、侧面	D、下面

116、发动机水温过高报警灯报警开关安装在（　　）上。

A、水道	B、发动机曲轴箱

C、气门室罩盖	D、节气门体

117、水泵的动力源自（　　）。

A、曲轴	B、凸轮轴	C、平衡轴	D、传动轴

118、（　　）的作用是密封冷却液以免泄漏，同时将冷却液与水泵轴承隔离，以保护轴承。

A、水封	B、叶轮	C、泵轴	D、轴承

119、水泵在泵轴处设有（　　），其作用是确定水封是否漏水和排出水泵漏出的水。

A、溢水孔	B、传感器	C、加油孔	D、检测孔

120、发动机纵向传出的转矩经驱动桥后，使其改变（　　）º方向，横向传出。

A、60	B、90	C、120	D、180

121、汽车离合器压盘及飞轮表面烧蚀的主要原因是离合器（　　）。

A、打滑	B、分离不彻底

C、动平衡破坏	D、踏板自由行程过大

122、发动机转速升高，供油提前角应（　　）。

A、变小	B、变大	C、不变	D、随机变化

123、安装正时皮带或正时链条及导链板，调整（　　）张紧轮或正时链条导链板张紧器到规定的程度。

A、正时齿轮	B、发电机皮带	C、正时皮带	D、水泵皮带

124、在做车轮动平衡检测时，其主轴的振幅的大小，在一定转速下，只与（　　）。

A、车轮不平衡质量大小成正比	B、车轮不平衡质量大小成反比

C、车轮质量成正比	D、与车轮质量成反比

125、诊断与排除底盘异响需要下列哪些操作准备（　　）。

A、汽车故障排除工具及设备	B、故障诊断仪

C、一台无故障的汽车	D、解码仪

126、丰田凌志 LS400 轿车电子控制悬架系统故障码读取时用跨接线将诊断插座(TDCL)的端子（　　）连接。

A、TE1 与 E1	B、Ts 与 E1

C、TT 与 E1	D、TC 与 E1

127、在空载状态下，驻车制动装置应能保证车辆在坡度为（　　）的坡道上固定不动。

A、8%	B、15%	C、20%	D、24%

128、桑塔纳轿车的离合器踏板自由行程为（　　）mm。

A、15~25	B、25~35	C、35~45	D、45~55

129、离合器踏板自由行程过大，会造成离合器（　　）。

A、离合器打滑	B、分离不彻底	C、起步发抖	D、半接合状态

130、制动力是由（　　）输出给二次仪表的。

A、压力传感器	B、自整角电机	C、缓冲器	D、测力臂

131、当膜片弹簧离合器的从动盘磨损，压盘前移，膜片弹簧对压盘的压力将（　　）。

A、减小	B、增大	C、不变	D、消失

132、驻车制动在达到规定的制动效能时，操纵装置不得超过全行程的（　　）。

A、1/2	B、3/4	C、4/5	D、2/3

133、双速刮水器的控制开关在（　　）位置时电动机转速较低。

A、“0”档	B、“Ⅰ”档	C、“Ⅱ”档	D、任何档位

134、车速表产生误差的主要原因有（　　）。

A、车速表本身的故障	B、车轮的磨损

C、B都正确	D、B都不正确

135、车速表的检测方法有（　　）。

A、道路实验法	B、台架实验法	C、B都正确	D、B都不正确

136、机动车喇叭在车前2M，高1.2M的地方测得声级应为（　　）。

A、90-115dB	B、70—85dB

C、115dB以上	D、不得大于 90dB

137、在用二灯制摩托车的前照灯发光强度应达到（　　）。

A、8000cd	B、5000cd

C、6000cd	D、10000cd

138、采用CCD成像技术的全自动灯光检验仪基本结构主要由（　　）组成。

A、光接收箱	B、主机

C、立柱和底座	D、B、C都正确

139、前照灯远光发光强度检验工位最少检验时间为（　　）。

A、30s	B、40s	C、50s	D、60s

140、欧式制动台滚筒启动顺序为（　　）。

A、同时启动	B、分别启动	C、差速启动	D、同时测试

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共30分。）

141、（　　）使用风炮等气动工具时不得使用这些工具玩耍，以免出现意外。

142、（　　）汽车车间应加强对易燃物品的管理,除在用的以外,存放在指定位置。

143、（　　）绝缘手套的作用是在操作人员触碰高压元器件的时候,避免操作人员手部触电产生安全事故。

144、（　　）维修企业管理制度包括: 质量管理制度、安全生产管理制度、车辆维修档案管理制度、人员培训制度、设备管理制度及配件管理制度。

145、（　　）滤纸式烟度计的控制装置包括抽气泵开关、滤纸进给机构和压缩空气清洗机构。

146、（　　）磁感应强度是反映磁场强弱的物理量。

147、（　　）集成电路常用英文字母IC表示。

148、（　　）门电路有一个或多个输入端。

149、（　　）进行连杆轴承间隙的调整时，如间隙超过极限时，则应更换连杆轴承。

150、（　　）常流式液压动力转向装置因泄漏大、消耗功率高，故目前应用较少。

151、（　　）整体式车身的扭转变形与车架式车身的扭转变形相似，可以通过测量车身高度和宽度方向的配合公差来判别。

152、（　　）黑色金属是指钢铁类材料。

153、（　　）纯铜主要用于制造导电器材。

154、（　　）根据当地冬季的最低气温选用适当冰点牌号的防冻液，冰点至少应低于最低气温5℃。

155、（　　）乙二醇有毒，使用中严禁用嘴吸吮，手接触后要洗净。

156、（　　）机动车制动性能的好坏可用制动力、制动距离和制动时间来衡量。

157、（　　）中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人都应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

158、（　　）GB18285-2018《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法》中规定，废气分析仪取样管应插入排气管深度200mm。

159、（　　）简易瞬态工况法应对过量空气系数进行测定，其限值应在1.00+0.05之间，或者在制造厂规定的范围内，如果不在限值范围内，判定为不合格。

160、（　　）VIN车辆识别代号编码由一组英文和阿拉伯数字组成,共16位。

161、（　　）简易瞬态工况污染物排放测试设备至少包括能模拟加速惯量和等速负荷的底盘测功机、氮氧化物分析仪和烟度计组成的取样分析系统、流量测量系统、发动机转速计、OBD诊断仪、冷却装置、气象站和自动控制系统组成。

162、（　　）车辆管理所应当审查提交的证明、凭证，收回未灭失、丢失或者损毁的号牌，自受理之日起十五日内补发、换发号牌，原机动车号牌号码不变。

163、（　　）轮距载客汽车特征参数检查的项目。

164、（　　）轴距载货汽车特征参数检查的项目。

165、（　　）核定载人数是挂车特征参数检查的必检项目。

166、（　　）单轴货车，每侧单轮胎的最大允许轴荷限值为1000kg。

167、（　　）客车应设置乘客通道或无障碍通路，并保证在不拆卸或手动翻转任何部件的情况下，符合规定 的通道测量装置能顺利通过。

168、（　　）部分汽车上已使用氙气灯作为前照灯代替金属卤素灯。其照度可提高两倍。节省能耗近50%，但它的启动电压要达到25kV.

169、（　　）若左转向灯搭铁不良，则右转向工作也不正常。

170、（　　）要点亮雾灯前,要先点亮示宽灯。只有在示宽灯开关闭合的情况下,再闭合雾灯开关,雾灯才能够点亮。

171、（　　）轮胎耐磨性能取决于轮胎结构、花纹、胎面、使用条件。

172、（　　）乘用车多为承载式车身。

173、（　　）喷涂和粘贴车身广告需经工商行政管理部门审批，未经批准一律不准在车身上做广告。

174、（　　）纯电动汽车、插电式混合动力汽车在车辆起步且车速低于 20km/h 时，应能给车外人员发出 适当的提示性声响。

175、（　　）齿轮齿条转向器中,由于主动齿轮小,转矩传递性不好，转向会相对较重。

176、（　　）万向传动装置一般由万向节、传动轴和中间支撑组成。

177、（　　）行车制动系的踏板自由行程越大越好。

178、（　　）使用儿童安全座椅，是保护儿童乘车安全的有效手段，“可将婴儿道路交通事故死亡可能性降低70%。

179、（　　）总质量大于 7500kg 的货车和货车底盘改装的专项作业车，还应在左右两侧至少各设置一面广角后视镜。

180、（　　）机动车的后风窗玻璃必须装备刮水器。

181、（　　）齿轮齿条式转向机构的转向输入为与转向轴相连的主动小齿轮，转向齿条与横拉杆相连带动车轮偏转.

182、（　　）EQ1092F车转向盘自由转动量应为15°～20°。

183、（　　）侧滑台摆臂传递弹簧拉力，使滑动板回位并定位。

184、（　　）车辆在前进、后退制动时，如两制动蹄都是助势蹄时，则该制动器是双向平衡式制动器。

185、（　　）GB18565-2016规定，M1类乘用车的前轴制动率不大于60%、制动不平衡率不小于24%为合格。

186、（　　）台试检验车辆制动力时发生车辆后移现象，其测出的力为车轮的制动力。

187、（　　）利用不分光红外线气体分析仪，可以测量出汽油机废气中的CO、HC和N0x的含量。

188、（　　）滤纸的染黑度用0～10波许单位(Rb)表示。规定全白滤纸的波许单位为0，全黑滤纸的波许单位为10。

189、（　　）炭烟能影响道路上的能见度，并因含有少量带有特殊臭味的乙醛，往往引起人们的恶心和头晕。

190、（　　）拔下燃油蒸气炭罐的真空软管，如果怠速时有吸力，说明电磁阀有故障。

191、（　　）评价一台电脑诊断仪的优劣可以看它能否检测多个系统和各种车型。

192、（　　）汽车最小离地间隙是汽车在空载时，底盘部分最低点与地面间的距离。

193、（　　）离合器压盘产生裂纹应焊修。

194、（　　）离合器盖与压盘松动不会有异响发生。

195、（　　）静平衡的车轮一定动平衡。

196、（　　）制动时汽车的方向稳定性，即制动时汽车不发生跑偏、侧滑以及失去转向能力的性能。

197、（　　）制动台限位杆是限制测力臂的摆动幅度，以免撞伤传感器。

198、（　　）检验汽车风窗刮水器时，应预先将风窗玻璃喷湿，否则不仅会刮伤玻璃还会损坏刮片或烧坏电机。

199、（　　）汽车喇叭的检测标准：在距车前2米、离地高1.2米处测量时，喇叭声级的值应为90—115dB。

200、（　　）前照灯检验仪由接受前照灯光的受光器,与汽车前照灯对正的找准装置、前照灯发光强度/指示装置和光轴偏斜量指示装置组成。