科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

无人机测绘操控员四级理论知识试卷

试卷编码：408030741-2025030001

职    业：无人机测绘操控员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、关于职业道德，正确的说法是（　　）。

A、对职业道德的理解无一定之规

B、职业道德是从业人员就业的道德资格

C、职业道德总是不断变化、难以捉摸的

D、职业道德是一种人为的主观要求

2、在无人监督的情况下，仍能坚持道德观念，自觉地按照道德规范去做事指的是（　　）。

A、刻苦	B、勤奋	C、坚强	D、慎独

3、下列关于节俭的说法中，正确的是（　　）。

A、勤劳节俭与刺激内需、拉动消费相矛盾

B、提倡勤劳节俭就是让人们习惯过苦日子

C、勤劳与节俭互为表里

D、勤劳节俭有利于可持续发展

4、保护企业秘密属于（　　）职业道德规范的要求。

A、办事公道	B、遵纪守法	C、坚持真理	D、团结协作

5、（　　）是社会主义精神体系的重要组成部分。

A、社会职业道德规范	B、社会主义职业精神

C、社会主义价值观	D、社会主义道德标准

6、（　　）就是一种工作状态的标准化、规范化和制度化。

A、职业道德	B、职业化	C、行为规范	D、社会道德

7、导线点的高程测量，一般应按（　　）水准测量的精度要求进行。

A、一等	B、二等	C、三等	D、四等

8、下列各项属于国家标准平面坐标系统的是（　　）。

A、1954年北京坐标系	B、1954年国家大地坐标系

C、1985年国家大地坐标系	D、1986年黄海高程系

9、为了测定地面点的高程所进行的测量工作称为高程测量，测量高程的方法很多，最精密的方法是（　　）。

A、水准测量	B、三角高程测量

C、气压测量	D、角度测量

10、对仪器设备的审查主要是审查（　　）。

A、校准/检测检测证书的合法性	B、量值溯源结果的有效性

C、仪器设备使用记录的完整性	D、以上都对

11、1：2000地形图与l：5000地形图相比，（　　）。

A、比例尺大，地物与地貌更详细	B、比例尺小，地物与地貌更详细

C、比例尺小，地物与地貌更粗略	D、比例尺大，地物与地貌更粗略

12、关于测量坐标系和数学坐标系的描述中，正确的是（　　）。

A、测量坐标系的横轴是X轴，纵轴是Y轴

B、数学坐标系的象限是顺时针排列的

C、数学坐标系中的平面三角学公式，只有通过转换后才能用于测量坐标系

D、在测量坐标系中，一般用纵轴表示南北方向，横轴表示东西方向

13、测量误差的调整，重点调整（　　）。

A、粗差	B、系统误差	C、计分误差	D、操作误差

14、数字航空摄影中，地面采样间隔GSD表示（　　）。

A、时间分辨率	B、光谱分辨率	C、空间分辨率	D、辐射分辨率

15、航空摄影对于像片旋转角的要求是（　　）。

A、K<4°	B、K<5°

C、K<6°	D、K<7°

16、摄影测量在近百年的历史中经历了：模拟、解析、（　　）三个阶段。

A、地面摄影测量	B、航空摄影测量

C、数字摄影测量	D、航天摄影测量

17、遥感技术现在主要有可见光遥感、红外线遥感和（　　）遥感。

A、微波	B、雷达成像	C、紫外线	D、热成像

18、关于计算机办公软件使用，不正确的说法是（　　）。

A、应该尽量选择先进的、技术含量高的专业办公软件

B、创业咨询师使用办公软件的目的是为了体现自己的能力与众不同

C、遵守易操作的原则

D、使用计算机办公软件的主要目的是简化日常办公过程和提高办公效率

19、计算机操作的依据是（　　）。

A、模/数转换器	B、数据

C、程序	D、输出设备

20、计算机的操作系统是（　　）。

A、计算机中使用最广泛的应用软件

B、计算机系统软件的核心

C、微机的专用软件

D、微机的通用软件

21、计算机操作系统属于计算机构成要素中的（　　）。

A、硬件	B、信息输入设备

C、软件	D、信息处理设备

22、下列关于CASS10.0快捷键的说法中错误的是（　　）。

A、U表示查看实体属性	B、H表示线型换向

C、J表示复合线连接	D、LA表示设置线型

23、用CASS软件在房屋绘制过程中，采用“隔一点”功能绘图时，应该输入符号（　　）。

A、P	B、C	C、J	D、U

24、野外测量作业一般避开早晚和正午是为了减少（　　）。

A、温度对人员的影响	B、气压对仪器的影响

C、空气扰动对观测的影响	D、温度对仪器的影响

25、测绘法规定、编制全国地籍测绘规划的部门是（　　）。

A、国务院测绘行政主管部门会同国务院发展计划主管部门

B、国务院土地行政主管部门会同国务院发展计划主管部门

C、国务院发展计划主管部门会同国务院财政部门

D、国务院测绘行政主管部门会同国务院土地行政主管部门

26、下列关于CASS10.0软件所对应的简码说法中，错误的是（　　）。

A、F表示房屋类地物	B、K表示控制点

C、X表示线类地物	D、G管线类地物

27、（　　）是指综合考虑无人机系统本身的约束条件、目标任务需求和应急情况想定，合理设置地面站与无人机的配比关系，科学部署工作地域内的各种无人机地面站，制定突发情况下的无人机工作方案。

A、系统保障与维护预案规划	B、系统保障与安全措施规划

C、系统保障与应急预案规划	D、维护预案规划与应急预案规划

28、野外勘察操作规程：在林区、草原或荒山等地区进行查勘测量时，严禁（　　）。

A、攀登	B、停留	C、烟火	D、跳跃

29、地理信息系统的简称是（　　）。

A、GPS	B、MPS	C、GIS	D、MIS

30、《中华人民共和国劳动法》通过于（　　）。

A、1996年	B、1993年	C、1994年	D、1997年

31、点云滤波分类的流程不包含（　　）。

A、噪声点滤除	B、点云坐标变换

C、点云自动分类	D、点云人工分类

32、咨询报告文件开头编号为（　　），它是指对民用航空规章条文所做的具体阐述。

A、AP	B、AC	C、MD	D、WM

33、根据《安全生产法》的规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（　　）。

A、紧急避险措施	B、批评

C、请求赔偿	D、批评、检举、控告

34、下列哪种区域可以进行磁罗盘校准（　　）。

A、磁矿	B、停车场

C、带有地下钢筋的建筑区域	D、草地

35、在升高与下降过程中，无人直升机与多轴飞行器表述正确的是（　　）。

A、无人直升机主要改变旋翼总距，多轴飞行器主要改变旋翼转速

B、无人直升机主要改变旋翼转速，多轴飞行装主要改变旋翼总距

C、无人直升机主要改变旋翼转速，多轴飞行器同样改变旋翼转速

D、无人直升机主要改变旋翼总距，多轴飞行器主要改变旋翼总距

36、在电线塔、桥梁、工地等有大量金属或者电磁场干扰不可清除的安全隐患的地方，飞控系统里的（　　）是容易受到外界干扰，容易出现方向判断错乱，影响飞行。

A、电源管理模块	B、电子调速器

C、电池	D、无人机磁罗盘

37、无人机特殊飞行许可颁发前，由官方检察官、官方认证人员或（　　）进行检查以确定位于预期的飞行是安全的。

A、认证修理站人员	B、经验丰富的无人机操控手

C、经验丰富的有人机操控手	D、无人机操控人员

38、无人机航摄的飞行质量不包括（　　）。

A、像片的重叠度	B、像片旋转角

C、航线弯曲度	D、像片控制点精度

39、像点坐标系统误差主要来源不包括（　　）。

A、摄影材料变形影响	B、物镜畸变影响

C、摄区磁场影响	D、地球曲率影响

40、一张航摄相片有（　　）个外方位元素。

A、2	B、3	C、4	D、6

41、以下航摄时间的选定原则错误的是（　　）。

A、既要保证具有充足的光照度，又要避免过大的阴影。对高差特别大的陡峭山区或高层建筑物密集的大城市，应进行专门的设计。

B、沙漠、戈壁滩等地面反光强烈的地区，一般在当地正午前后各2小时内不应摄影。

C、彩红外与真彩色摄影应在色温4500～6800K范围内进行；雨后绿色植被表面水滴未干时不应进行彩红外摄影。

D、高差特别大的陡峭山区和高层建筑物密集的大城市，不得在当地正午前后各2小时内进行摄影。

42、对于多轴飞行器，飞行速度影响航拍设备曝光，以下正确的是（　　）。

A、速度越快，需提高曝光度，保证正常曝光

B、速度越快，需降低曝光度，保证正常曝光

C、速度快慢，不影响拍摄曝光

D、速度应实时调节与曝光度保持一致

43、（　　）指无人机平台搭载的各种任务设备，一般与侦察、武器投射、通信、遥感或货物有关。

A、无人机云台	B、无人机基站	C、无人机荷载	D、无人机悬挂

44、无人机镜头表面容易被灰尘敷盖，下列清理办法正确的是（　　）。

A、使用随身纸巾擦拭

B、使用气瓶吹净后再用镜头布擦拭

C、使用手指擦拭

D、使用较硬的毛刷清理

45、按航摄仪检定要求，新购或前次检定已超过（　　）年的航摄仪须进行检定。

A、8	B、2	C、3	D、4

46、四旋翼无人机沿各自由度的运动不包括（　　）。

A、垂直运动	B、滚转运动	C、俯仰运动	D、旋转运动

47、飞行器长时间不使用或距离上次起飞点距离较远的情况下,通常需进行（　　）校准。

A、IMU	B、磁罗盘	C、视觉传感器	D、遥控器

48、以下哪种区域可以进行磁罗盘校准。（　　）

A、磁矿	B、停车场

C、带有地下钢筋的建筑区域	D、草地

49、无人机系统也称远程驾驶航空器系统,是指由无人机、控制站、指令与控制数据链路、型号设计规定的任何其他部件组成的系统，无人机系统不包括（　　）。

A、飞控系统	B、电源系统

C、数据处理系统	D、数据链系统

50、无人机系统通讯链路主要包括：指挥与控制、（　　）、感知和规避三种。

A、空中交通管制	B、视频通信

C、通信中继	D、无线电波

51、大疆精灵Phantom4 RTK在P模式下，未开启前视避障功能时最大飞行姿态角为（　　）。

A、15°	B、25°	C、35°	D、45°

52、放全襟翼下降，无人机能以（　　）。

A、较大的下降角，较小的速度下降

B、较小的下降角，较大的速度下降

C、较大的下降角，较大的速度下降

D、自由落体

53、相机检校报告包括焦距、传感器尺寸、像元大小、像幅等。（　　）

A、正确	B、错误

54、大疆精灵系列无人机遥控器提示音可提示遥控器状态。遥控器状态指示灯绿灯常亮表示连接成功。（　　）

A、正确	B、错误

55、地面站电子地图显示的信息分为三个方面:一是（　　）、二是（　　）、三是其他辅助信息。

A、无人机位置和飞行航迹、无人机航迹规划信息

B、无人机地理坐标信息、无人机飞行姿态信息

C、无人机飞行姿态信息、无人机航迹规划信息

D、无人机地理坐标信息、无人机航迹规划信息

56、下列各项中，关于航摄分区划分的原则叙述错误的是（　　）。

A、分区内的地形高差不得小于1/3航高。

B、当地面高差突变，地形特征差别显著时，可以破图幅划分航摄分区。

C、在地形高差许可且能够确保航线的直线性的情况下，航摄分区的跨度应尽量划大。

D、分区界线应与图廓线相一致。

57、下列对于航线敷设原则的叙述，错误的为（　　）。

A、航线飞行方向一般设计为东西向，特定条件下亦可设计南北向或任意方向飞行

B、位于摄区边缘的首末航线应设计在摄区边界线上或边界线外

C、当相邻航线重叠度不能保证满足要求的情况时，应调整航摄比例尺

D、沿图幅中心线敷设航线时，平行于航摄飞行方向的测区边缘不能外延航线

58、数字航空摄影中，地面采样间隔(GSD)表示（　　）。

A、时间分辨率	B、光谱分辨率	C、空间分辨率	D、辐射分辨率

59、职业道德、职业意识、（　　）是职业化素养的重要内容。

A、职业心态	B、职业行为	C、职业技能	D、职业品德

60、像控点测量时，要拍摄至少（　　）张实地照片，分别为一张近照、多张远照。

A、七	B、四	C、五	D、六

61、飞行指引仪的共用是（　　）。

A、通过一套伺服机构操纵舵面以改变飞机的姿态同时给驾驶员一个反馈的目视信息

B、在自动驾驶仪衔接后，监视其工作状态。

C、通过与自动驾驶仪共同的计算机来改变飞机的飞行轨迹。

D、在自动假使仪衔接后，指导驾驶员如何操纵飞机。

62、常用光学航摄像片为（　　）投影。

A、平行	B、正射	C、中心	D、斜

63、下列关于像控点布设原则的叙述，错误的是（　　）。

A、像控点一般按照航线分布在全区统一布点，但受图幅单位的限制

B、像控点应尽量使平面点和高程点合二为一，即布设成平高点

C、相邻像对和相邻航线之间的像控点应尽量公用，当航线间像片排列交错而不能公用时，必须分别布点

D、位于不同成图方法的图幅之间的控制点，或位于不同航线、不同航区分界处的像片控制点，应分别满足不同成图方法的图幅或不同航线和航区各自测图的要求，否则应分别布点

64、在哪个飞行阶段两个通道自驾都可以接通（　　）。

A、起飞/复飞	B、巡航	C、进近	D、地面

65、发射回收系统保证无人机顺利完成起飞升空，并在执行完成任务后保证无人机从天空安全降落到地面。（　　）

A、正确	B、错误

66、手抛发射一般适用于（　　）无人机起飞。

A、微小型低速	B、中型	C、大型	D、多旋翼

67、大疆精灵Phantom4RTK当飞行器遥控信号中断超过（　　）秒，飞控系统将接管飞行器控制权，参考原飞行路径规划线路，控制飞行器返航。

A、1	B、2	C、3	D、4

68、无人机航线库中的航线考虑了传感器特性，传感器搜索模式，下列属于传感器搜索模式的是（　　）。

A、观测距离	B、搜索半径	C、搜索速度	D、观测角度

69、固定翼无人机的返航位置是GPS第（　　）次锁定的位置。

A、一	B、二	C、三	D、四

70、无人机绕立轴的转动称为（　　）。

A、横滚	B、偏转	C、巡航	D、俯仰

71、横向平衡是指无人机做等直线飞行，并且不绕（　　）滚转的运动状态。

A、横轴	B、纵轴	C、立轴	D、滚轴

72、大疆精灵Phantom4 RTK飞行器在机身（　　）部位没有配备。

A、前部	B、后部	C、底部	D、上部

73、当速度增加而诱导阻力减少时（　　）。

A、形阻减少了	B、形阻增加了

C、蒙皮摩阻减少了	D、蒙皮摩阻增加了

74、下列哪一项不会超过临界迎角（　　）。

A、低速飞行	B、中速飞行	C、高速飞行	D、都会

75、大疆精灵Phantom4RTK电池温度为（　　）以下或（　　）以上时充电会损坏电池，在此温度时电池将不启动充电。

A、0 ℃、20 ℃	B、5 ℃、20 ℃

C、0 ℃、30 ℃	D、5 ℃、40 ℃

76、数字摄影测量产品中，数字高程模型的简称为（　　）。

A、DOM	B、DEM	C、DLG	D、DRG

77、下列选项属于航空摄影测量外业工作的是（　　）。

A、三角测量	B、正摄纠正	C、测图	D、调绘

78、航摄机镜头的分辨能力通常以（　　）距离能清晰分辨出平行排列的线条数来表示。

A、3mm	B、2mm	C、1mm	D、0.5mm

79、大疆精灵Phantom4RTK用户通过App左侧的飞行器状态框或遥控器的多机控制切换转盘在不同飞行器之间切换，当前被选中的飞行器，其机头LED指示灯显示（　　）常亮。

A、黄灯	B、绿灯	C、红灯	D、白灯

80、多旋翼无人机常用的起降方式是（　　）。

A、弹射	B、手抛	C、母机	D、垂直起降

81、无人机通信5.8G频段的特点是波长（　　），绕射能力（　　）。

A、较短、较好	B、较长、较好	C、较短、较差	D、较长、较差

82、大疆精灵Phantom4RTK顺时针拨动拨轮，云台（　　）转动。

A、向上	B、向下	C、向左	D、向右

83、大疆精灵Phantom4RTK返航指示灯（　　）常亮表示飞行器正在进入返航模式，飞行器将返航至最近记录的返航点。

A、黄灯	B、红灯	C、绿灯	D、白灯

84、大疆精灵Phantom4RTK短按一次电源开关，然后长按电源开关（　　）秒以开启遥控器。

A、1	B、2	C、3	D、4

85、大疆精灵Phantom4RTK在P模式下，当飞行速度小于（　　）m/s时，前后视觉系统均有效。

A、5	B、6	C、8	D、10

86、大疆精灵Phantom4RTK飞行器状态指示灯红绿黄连续闪烁，表明（　　）。

A、严重错误	B、遥控器信号丢失

C、预热	D、系统自检

87、大疆精灵Phantom4RTK机头LED指示灯用于指示飞行器的机头方向，飞行器启动后将会显示（　　）常亮。

A、绿灯	B、红灯	C、黄灯	D、白灯

88、大疆精灵Phantom4RTK返航指示灯白灯闪烁，提示音嘀嘀，表明（　　）。

A、遥控器未与飞行器连接

B、返航正在生效或者飞行器自动下降中

C、长按以开启自动返航功能

D、请求返航

89、舵面遥控一般多用于（　　）战术无人机的操纵上。

A、微型	B、小型	C、中型	D、大型

90、无人机气压计主要用来记录（　　）。

A、海拔高度	B、大气压强	C、相对高差	D、温度

91、大疆精灵Phantom4 RTK无人机点击航点可对航点位置进行微调，选中的航点颜色为（　　）。

A、红色	B、白色	C、蓝色	D、黄色

92、大疆精灵Phantom4 RTK智能飞行电池当电量低于报警阀值时，电池图标变成（　　），提醒操控员尽快降落飞行器并更换电池。

A、绿色	B、黄色	C、白色	D、红色

93、大疆精灵Phantom4 RTK美国手遥感模式，遥控器左摇杆上下控制飞机的（　　）。

A、上升、下降	B、前进、后退	C、左转、右转	D、左移、右移

94、直升机油门操纵杆往上推时，旋翼转速（　　），机体（　　）。

A、降低、上升	B、降低、下降	C、增加、下降	D、增加、上升

95、空中交通服务由空中管制单位为飞行中的民用航空器提供，不包括（　　）。

A、空中交通管制服务	B、飞行情报服务

C、告警服务	D、GPS定位服务

96、下列选项不属于飞行情报服务的是（　　）。

A、航图	B、航行资料	C、飞行器资料	D、气象报告

97、（　　）负责对违法违规飞行无人机的单位或个人的查处。

A、民航	B、公安	C、工商	D、海关

98、对于固定翼无人机，俯仰动作用作（　　）。

A、前进、后退	B、爬升、下降	C、左转、右转	D、起飞、降落

99、民航中南地区管理局于（　　）下发了《中南地区民用无人驾驶航空器系统空中交通管理评审规则（试行）》。

A、2015年12月29日	B、2016年9月21日

C、2017年7月1日	D、2018年2月24日

100、民用航空实施指挥的部门是（　　）。

A、地方部队	B、海军	C、空军	D、民航

101、《民用机场管理条例》实施日期为（　　）。

A、2001年8月1日	B、2003年5月1日

C、2009年7月1日	D、2007年11月22日

102、在我国民用航空空域分类中下列属于特殊空域的是（　　）。

A、管制区	B、情报区	C、限制区	D、管控区

103、下列哪项不属于民航规章规范性文件的是（　　）。

A、管理程序	B、管理文件	C、工作手册	D、行政法规

104、机载遥感设备作为无人机空中平台，不能搭载（　　）。

A、高分辨率CCD数码相机	B、红外扫描仪

C、激光扫描仪	D、红外测距仪

105、下列不属于无人机植保特点的是（　　）。

A、成本高	B、安全性高	C、节水节药	D、适应性强

106、在《架空输电线路无人机巡检技术》中，（　　），国网山东电力还开展了固定翼无人机巡检系统的开发。

A、2011年	B、2012年	C、2013年	D、2014年

107、在《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》中，采用固定翼无人机进行通道巡检时，宜采用（　　）方式。

A、单侧巡检	B、双侧巡检	C、上方巡检	D、下方巡检

108、在《架空输电线路无人机巡检作业安全工作规程》中，适用于使用（　　）巡检系统对公司架空输电线路开展无人机巡检作业的工作人员。

A、固定翼中型无人直升机	B、固定翼小型无人直升机

C、固定翼无人机	D、大型无人直升机

109、无人机河道巡检采集信息多样，效果清晰。（　　）

A、正确	B、错误

110、下列无人机型号中，属于美国的是（　　）。

A、天翅高空侦查无人机	B、“搜索者”无人机

C、“全球鹰”无人机	D、“安卡”无人机

111、利用无人机进行海洋测绘，比传统的测绘方法速度快，并能深入海水区域，获取的遥感数据具有更高的空间分辨率，可以完成大比例尺制图。（　　）

A、正确	B、错误

112、下列不能布设像控点标志的是（　　）。

A、打谷场	B、水泥道路

C、大型施工的场地	D、人迹稀少的广场

113、坐标转换方法有两种，分别为二维转换、（　　）。

A、经纬度转换	B、三维转换	C、四参数转换	D、十进制转换

114、在使用网络RTK测量像控点时，下列描述错误的是（　　）。

A、在测量开始前应对仪器进行初始化。

B、网络RTK不用达到固定解，就可以进行测量

C、当初始化时间超过3分钟仍不能获得固定解时，宜断开通信链路，重启接收机，再次进行初始化操作应取各次测量的坐标平均数作为最终结果。

D、以上都错

115、GNSS像控点测量时，下面哪种情况，信号不会受影响（　　）。

A、室内	B、建筑物之间

C、空旷室外且周围无高大建筑物	D、峡谷之间

116、下列关于像片控制点位置的基本要求，错误的是（　　）。

A、像控点距离像片上各类标志应大于1mm

B、不同布点方案间的像控点，应确保高精度的布点方案能控制其相应面积，并尽量公用，否则应按不同要求分别布点

C、像控点应分布在航向三度重叠和旁向重叠中线附近

D、距像片边缘大于3cm

117、（　　）的过程需要地面控制点坐标。

A、内定向	B、相对定向	C、绝对定向	D、畸变纠正

118、调绘像片的比例尺（　　）成图比例尺。

A、不应大于	B、可以大于	C、不应小于	D、可以小于

119、以胶片作为介质存储的影像称为胶片影像，也称模拟影像。模拟影像获取分为三个过程，不包括（　　）。

A、摄影过程	B、模数转换过程

C、负片过程	D、正片过程

120、下列与航测胶片影像质量最不相关的是（　　）。

A、反差系数	B、感光度	C、色感性能	D、曝光时间

121、航测胶片冲洗质量有关的不包含（　　）。

A、冲洗场地	B、冲洗速度	C、冲洗药液	D、冲洗温度

122、下列说法正确的是（　　）。

A、快门速度越高、POS刷新速度越高，则航测精度一定越高

B、快门速度越高、POS刷新速度越高，且同步，则航测精度越高

C、快门速度越低、POS刷新速度越高，则拍照质量好、定位准，航测精度越高

D、快门速度、POS刷新速度、航测精度三者无联系

123、下列软件可以用于航测影像拼接的是（　　）。

A、CAD	B、CASS

C、Global Mapper	D、COSA

124、点云数据中最重要的是（　　）。

A、每个点的名称	B、RGB信息

C、反射强度信息	D、每个点的三维坐标

125、无人机航测与点云的关系正确的是（　　）。

A、无人机搭载光学镜头无法获得点云

B、正射影像航测不能得到点云

C、无人机航测的原始点云不能直接生产DEM

D、无人机必须搭载激光点云镜头才可以获得点云

126、下列较早可以实现一边航拍一边航测建模的软件是（　　）。

A、ContextCapture（CC）

B、大疆智图

C、DPGrid

D、Pix4D

127、下列软件中，能生产DSM的是（　　）。

A、ContextCapture（CC）

B、Global Mapper

C、CASS

D、CAD

128、影像匹配实质上是在两幅(或多幅)影像之间识别（　　）。

A、候选点	B、特征点	C、差异点	D、同名点

129、对于无GNSS辅助航摄、无IMU/GNSS辅助航摄，两条以上平行航线采用区域网布点时，1:2000航测旁向相邻控制点的基线跨度应不超过（　　）。

A、2	B、3	C、4	D、5

130、DEM编辑的方法主要有（　　）。

A、定制高程、平均高程、特征内插、量测点内插

B、删除、平滑、匹配点内插、量测点内插、三角内插

C、匹配点内插、量测点内插、三角内插

D、删除、匹配点内插、量测点内插、三角内插

131、三维模型重建对下列硬件配置要求相对不高的是（　　）。

A、CPU	B、运行内存卡	C、显卡	D、硬盘

132、一般情况下1:2000的正射影像图DSM的格网间距为（　　）。

A、0.2米	B、2米	C、0.02米	D、20米

133、无人机航测免像控作业的优点不包含（　　）。

A、缩短生产工期	B、减少外业工作量

C、降低了空三处理的难度	D、不需要太高的POS精度

134、无人机航测飞行器中的GNSS模块相当于（　　）。

A、基准站	B、移动站	C、监控站	D、注入站

135、根据数字地面模型的类型，下列选项中DEM数据结构划分正确的为（　　）。

A、不规则格网模型数据结构

B、规则三角网（TIN）模型数据结构

C、混合模型数据结构

D、以上都对

136、DEM编辑是通过人工编辑（　　）中的非地面点得到的数据。

A、DOM	B、DLG	C、DSM	D、DRG

137、根据不同4D产品的含义可知，巡航导弹最需要（　　）。

A、DLG	B、DEM	C、DSM	D、DOM

138、下列与免像控航测相关度最差的是（　　）。

A、PPK	B、INS	C、IMU	D、PPP

139、无人机航测飞行器中用的GNSS测量技术不包括（　　）。

A、静态平差	B、RTK	C、CORS	D、快速差分

140、关于KML文件说法错误的是（　　）。

A、可以利用KML文件描述地理空间的点、线、面数据

B、KML是一种采用XML语法与格式的语言

C、KML可以被奥维地图识别

D、KML文件只能通过特殊的软件才能打开

141、DLG生产的流程由三步组成，分别为内业采集、外业调绘、（　　）。

A、空三加密	B、加密点匹配	C、编辑成图	D、分幅

142、GEO地理围栏可能用到的算法有（　　）。

A、判断点是否在直线上	B、判断点是否在多边形内

C、最短路径算法	D、蚁群算法

143、下列与GEO地理围栏最可能有关联的文件是（　　）。

A、.doc文件	B、.jpg文件

C、KML文件	D、DOM文件

144、实景三维模型数据的获取，现阶段可采用的方法不包括（　　）。

A、航空摄影测量	B、航天遥感测量

C、倾斜摄影测量	D、三维激光扫描

145、下列与DRG无关的是（　　）。

A、扫描	B、几何校正	C、矢量化	D、分辨率

146、万用表选择合适的量程档位，如果不能确定被测量的电流时应该选择（　　）去测量。

A、任意量程	B、小量程	C、大量程	D、反接

147、无人机维护维修档案存放不正确的是（　　）。

A、档案存放有序，查找方便

B、档案资料有损毁应维持原样

C、档案不应伪造、出卖

D、做好防盗、防火、防潮、防鼠工作

148、无刷电机轴承损坏造成的现象，不包括的是（　　）。

A、旋转内部杂音	B、空载电流增大

C、动平衡破坏	D、通电后无任何动作

149、飞行器检查时，多旋翼电机产生震动，在排除电机本身故障后，检查动力电路。我们应检查（　　）。

A、电调输入端	B、电调输出端	C、不用检查	D、电调控制线

150、4S电池平衡头有几根引出线（　　）。

A、3根	B、4根	C、5根	D、6根

151、电池的外观检查属于（　　）。

A、感官检验	B、破坏性检验	C、最终检验	D、过程检验

152、电池在工作情况下放电，实际放出的电量即（　　）。

A、理论能量	B、实际容量	C、最大容量	D、额定容量

153、用充电器对锂电池放电时，放电截止电压为（　　）合适。

A、3.7V	B、3.85V	C、4.0V	D、4.2V

154、运输过程中，下列哪个方式对锂电池防短路比较好（　　）。

A、用塑料袋包裹住每个电池

B、用绝缘胶带保护裸露的电极

C、彻底放完电进行运输

D、每个电池套上自封袋放置在防爆箱内

155、弹射装置使用弹力绳作为动力源，某次使用完检查发现弹力绳有裂纹，应当（　　）。

A、继续使用	B、更换合格弹力绳

C、用胶水修补后使用	D、把裂纹处打结后继续使用

156、弹射架滚动轴承安装时，一般对其内外圈都进行必要的（　　）固定。

A、周向	B、径向	C、轴向	D、对向

157、弹射架的减震系统失效最可能会导致（　　）。

A、影响不大	B、无人机坠毁

C、弹射架导轨变形	D、滑动小车受损

158、润滑就是用减少两摩擦表面之间的摩擦力或其它形式的（　　）。

A、润滑剂	B、缓蚀剂	C、消泡剂	D、磨损剂

159、撞网回收中的阻拦网系统通常由阻拦网、能量回收装置和（　　）组成。

A、天钩	B、阻拦索

C、挂钩伞	D、自动引导装置

160、降落伞用织物的性能除决定于纤维材料外，在很大程度上还取决于织物的（　　）。

A、组织结构	B、温度	C、长度	D、面积

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）社会公德、职业道德和家庭美德三者有必要联系。

162、（　　）职业道德是从业者在职业活动中应该遵循的符合自身职业特点的职业行为规范，是人们通过学习与实践养成的优良的职业品质。

163、（　　）集体主义是正确处理个人利益、集体利益、国家利益关系的基本原则。

164、（　　）工程测量学指的是研究工程建设和自然资源开发中各个阶段进行的控制和地形测绘、施工放样、变形监测的理论和技术的学科。

165、（　　）野外测量、钻探在雷、雨季节应配备防雷用品。

166、（　　）无人机电池严禁接触任何液体，请勿将电池浸水中或将其弄湿。

167、（　　）测绘成果保管单位应当按照规定保管测绘成果资料，不得散失。

168、（　　）航线敷设时航线应东西向直线飞行。

169、（　　）无人机飞行前，无人机操控手重点参考随机《无人机所有者/信息手册》，根据积累的经验指导飞行。

170、（　　）航摄时间的选定既要保证充足的光照度、又要避开过大的阴影，对于丘陵地、小城镇太阳高度角的选择应超过30°。

171、（　　）无人机的地面站控制系统简称“地面控制站”，地面控制站的功能和实现形式根据无人机系统技术的发展以及自身的功能需求在不断地发生变化。

172、（　　）固定翼无人机的返航位置是GPS第一次锁定的位置。

173、（　　）航迹优化是指航迹规划完成后，系统根据无人机飞行的对航迹进行优化处理，制定出适合无人机飞行的航迹最小转弯半径和最大俯仰角。

174、（　　）航迹优化是指航迹规划完成后，系统根据无人机飞行的对航迹进行优化处理，制定出适合无人机飞行的航迹最大转弯半径和最小俯仰角。

175、（　　）无人机飞行操作必须按照国家相关法律法规合法进行操作。

176、（　　）大疆精灵Phantom4RTK仿地飞行通过导入地形数据，可完成对地面的等高飞行。

177、（　　）航线是飞机从地球表面一点到另一点的预定路线。

178、（　　）大疆精灵Phantom4RTK具备双冗余度IMU和指南针提升安全性。

179、（　　）导航子系统是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务、返场回收等整个飞行过程的核心系统，对无人机实现全权控制与管理，因此该子系统之于无人机相当于驾驶员之于有人机，是无人机执行任务的关键。

180、（　　）用拦截网系统回收无人机是目前世界小型无人机较普遍采用的回收方式之一。

181、（　　）大疆精灵Phantom4RTK在P模式下，当飞行速度小于6m/s时，前后视觉系统均有效。

182、（　　）无人机首次飞行时，油门直接控制4个螺旋桨的转速，转速越高则提供的上升力越大。

183、（　　）大疆精灵Phantom4RTK飞行时，请保持在视线内控制，远离障碍物、人群、水面等。

184、（　　）大疆精灵类无人机属于固定翼无人机。

185、（　　）空中交通管理包括空中交通服务、空域管理和空中流量管理3大部分。

186、（　　）微型无人机在禁止飞行空域外飞行，但也要申请飞行计划。

187、（　　）侦查无人机与侦查卫星相比，具有成本低、侦查地域控制灵活、地面目标分辨率高等特点。

188、（　　）直升机主旋翼十字盘控制时倾斜变化螺距控制时，使旋翼回转而产生倾斜，达到水平横向或倾斜移动的动作。

189、（　　）无人机图传链路和数传链路是相互分开的。

190、（　　）轻型、植保无人机在相应适飞空域飞行，无需申请飞行计划，也不需要向综合管理平台实时报送动态信息。

191、（　　）无人机快递主要用于解决偏远地区的配送问题，提高配送效率，同时减少人为成本。

192、（　　）像控点目标选择的好坏和指示点位的准确程度直接影响内业空三刺点的精度，所以要确保像控点目标的选择和点位的准确性。

193、（　　）一般DOM成果的数据格式是OSGB。

194、（　　）目前主流的DOM生产软件之一Pix4D，也可以基于单镜头1架次正射影像生产制作DSM。

195、（　　）要想获取目标坐标系的重建模型，必须要刺像控点，但两者的精度没有联系。

196、（　　）影像金字塔生成是指由原始影像按一定规则，生成由粗到细不同分辨率影像集的过程。

197、（　　）无人机无刷直流电机在接通电源后，不转动但是有“嗡嗡”声，可能原因是由于电源的接通问题，造成单相运转。

198、（　　）电池使用过程中，单片电池电压可不关注，只关注电池组总电压。

199、（　　）锂电池充电时可以在晚上无人时段进行。

200、（　　）无人机飞行中倾斜参数超过阈值不能触发智能降落伞开伞。