科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

长度计量员四级理论知识试卷

试卷编码：408050600141-2025030001

职    业：长度计量员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共70分。）

1、职业道德是一种（　　），受社会普遍的认可。

A、职业规范	B、行业准则	C、法律法规	D、纪律要求

2、关于职业道德对企业发展的积极作用，你认为正确的论述是（　　）。

A、职业道德是协调同事之间关系的法宝

B、职业道德只能维系职工与领导之间的表面关系

C、与物质激励相比，职业道德的作用较弱

D、遵守职业道德有助于提高服务水平，但对提高产品质量的作用不明显

3、道德是以（　　）作为评价标准的。

A、善恶	B、美丑	C、高低	D、对错

4、道德是主要依靠（　　）来发挥作用的行为规范的总和。

A、社会舆论	B、传统习俗	C、内心信念	D、以上均是

5、（　　）工作环境，创造良好的生产条件是文明生产基本要求之一。

A、优化	B、规划	C、策划	D、规范

6、爱岗敬业的基本要求的具体体现不包括（　　）。

A、树立正确的择业观，克服职业偏见

B、树立强烈的事业心和责任感

C、热爱本职、扎实工作

D、抓住择业机遇

7、法国哲学家罗西法古曾说过：“如果你要得到仇人，就表现得比你的仇人优越；如果你要得到朋友，就要让你的朋友表现得比你优越。”这句话表明了，在工作团队中要有（　　）的表现。

A、平等友善	B、善于交流	C、谦虚谨慎	D、化解矛盾

8、孔的上极限偏差用（　　）表示,孔的下极限偏差用EI表示。

A、es	B、ei	C、ES	D、EI

9、当上极限尺寸等于公称尺寸时，其上偏差等于零，当零件的实际要素等于其公称尺寸时，其（　　）等于零。

A、上偏差	B、下偏差	C、极限偏差	D、实际偏差

10、（　　）确定公差带的位置，公差等级确定公差带的大小。

A、上偏差	B、下偏差	C、基本偏差	D、实际偏差

11、对标准公差的论述下列说法中错误的是（　　）。

A、标准公差的大小与公称尺寸和公差等级有关，与该尺寸表示的孔还是轴无关

B、在任何情况下，公称尺寸越大， 标准公差必定越大

C、公称尺寸相同，公差等级越低，标准公差越大

D、某一公称尺寸段为50~80毫米， 则公称尺寸为60毫米和70毫米的同等级的标准公差数值相同

12、尺寸公差简称公差，是指允许的变动量，最大极限尺寸减最小极限尺寸之差的绝对值的大小，或允许的上偏差减下偏差之差大小，（　　）是一个没有符号的绝对值。

A、上偏差	B、下偏差	C、尺寸公差	D、极限偏差

13、平面度、圆柱度、线轮廓度、面轮廓度，均属于（　　）。

A、形状公差	B、方向公差	C、位置公差	D、跳动公差

14、普通螺纹的公称直径是指螺纹的（　　）。

A、大径	B、中径	C、小径	D、直径

15、用（　　）进行连接，不用填料就能保证连接的紧密性。

A、非螺纹密封管螺纹

B、非螺纹密封管螺纹和螺纹密封管螺纹

C、梯形螺纹

D、螺纹密封管螺纹

16、为保证渐开线齿轮中的轮齿能够依次啮合，不发生卡死或者冲击，两啮合齿轮的（　　）必须相等。

A、齿根圆直径	B、基圆齿距	C、分度圆直径	D、齿顶圆直径

17、按照基准的功用不同，基准可分为设计基准和（　　）。

A、工序基准	B、工艺基准	C、加工基准	D、装配基准

18、尺寸链中在装配过程或加工过程后自然形成的一环，称为（　　）。

A、增环	B、组成环	C、封闭环	D、减环

19、箱体上的孔应有较高的尺寸精度、（　　）和表面结构要求。

A、孔的定位精度	B、几何精度

C、圆柱度要求	D、孔的位置度要求

20、下列牌号中，属于工具钢的是（　　）。

A、20	B、65MnC	C、T10A	D、40

21、钢的热硬性是指钢在高温下保持（　　）的能力。

A、高强度	B、高硬度和高耐磨性

C、高抗氧化	D、高塑性

22、下列不是合金钢按用途分的是（　　）。

A、高合金钢	B、合金结构钢	C、合金工具钢	D、都不是

23、下列不属于电子测量仪器的是（　　）。

A、扫频仪	B、频谱分析仪	C、坐标测量机	D、通用示波器

24、某企业员工可以按照自己的意愿愉快地工作，他们能自我约束并注重自我发展，在目标管理之下他们的潜力会得到充分地发挥，这一现象体现了质量目标管理对（　　）的作用。

A、激励员工	B、提高产品质量

C、作业有效性	D、相关方的满意和信任

25、用锻压成型方法获得优良锻件的难易程度称为（　　）性能。

A、焊接	B、切削加工	C、锻压	D、铸造

26、万用表不可以测量以下（　　）参数。

A、电流	B、电压	C、电阻	D、硬度

27、下列不属于电能检测计量的设备或系统的是（　　）。

A、万用表	B、有功电能表

C、自动抄表系统	D、预付费电能表

28、好高骛远的目标不能实现，过于轻松实现的目标没有激励作用。这句话反映了质量目标的设定应（　　）。

A、考虑顾客需求	B、考虑企业实际情况

C、循序渐进	D、与企业目标一致

29、以下成语中，与计量无关的是（　　）。

A、近在咫尺	B、不积跬步无以至千里

C、步步高升	D、掬手成升

30、计量的特点不包括（　　）。

A、准确性	B、一致性	C、可靠性	D、溯源性

31、法定计量机构是指负责在（　　）领域实施法律或法规的机构。

A、计量法	B、实验室认可	C、工作计量	D、法制计量

32、下列说法错误的是（　　）。

A、今天的最高气温为25摄氏度	B、小明的身高为180 cm

C、小华的体温为36.5度	D、一袋米的质量为5千克

33、用SI单位表示为C/V的量是（　　）。

A、电阻	B、磁通量	C、平面角	D、电容

34、以下单位中，（　　）不是中华人民共和国的法定计量单位。

A、吨	B、秒	C、英里	D、千克

35、1000 L=（　　） m3。

A、

B、1

C、100

D、10

36、约定量值通常被认为具有（　　）的测量不确定度。

A、适当	B、适当正确	C、适当小	D、适当大

37、（　　）是通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程。

A、计量	B、检测	C、测量	D、检验

38、（　　）是在规定条件下的一组操作，其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系。

A、计量	B、测量	C、校准	D、检测

39、计量溯源链是通过校准（　　）关系规定的。

A、级别	B、精度	C、准确度	D、等级

40、量值传递的形式包括校准和（　　）。

A、检定	B、计量	C、测量	D、检测

41、（　　）是指通过对测量仪器的校准或检定，将国家测量标准所实现的单位量值通过各等级的测量标准传递到工作测量仪器的活动，以保证测量所得的量值准确一致。

A、测量	B、计量	C、量值传递	D、量值溯源

42、量值传递是指通过对测量仪器的校准或检定，将国家测量标准所实现的单位量值通过各等级的测量标准传递到工作测量仪器的活动，以保证测量所得的量值（　　）。

A、准确一致	B、精确	C、精确一致	D、准确

43、在我国，国家溯源等级图也称国家计量检定（　　）。

A、系统图	B、表	C、图	D、系统表

44、测量仪器包括指示式测量仪器和（　　）。

A、显示式测量仪器	B、实物量具

C、数字式测量仪器	D、指示表式测量仪器

45、一台可单独使用的测量仪器是一个（　　）。

A、测量设备	B、计量器具	C、测量系统	D、计量设备

46、封闭环的上偏差等于（　　）。

A、所有减环的上偏差之和减去所有增环的下偏差之和

B、所有增环的上偏差之和

C、所有增环的上偏差之和减去所有减环的下偏差之和

D、所有减环的上偏差之和

47、一台可单独使用的（　　）是一个测量系统。

A、测量装置	B、测量仪器	C、计量设备	D、测量工具

48、玻璃线纹尺是（　　）。

A、指示式测量仪器	B、有证标准物质

C、实物量具	D、显示式测量仪器

49、5S管理的内容包括整理、整顿、清扫、清洁、（　　）。

A、检查	B、学习	C、纪律	D、素养

50、整理的目的不在于（　　）。

A、改善和增加作业面积

B、现场无杂物，行道通畅，提高工作效率

C、消除管理上的混放、混料等差错事故

D、增加工作量

51、下列哪些（　　）是5S管理的目的。

A、提高产品质量，降低甚至消除不合格品率

B、提高生产效率，消除生产故障

C、保障安全生产

D、B、C均是

52、对某电压重复测量8次，测得值从小到大排列如下（单位：V）:1.68,1.74,1.75,1.77,1.79,1.80,1.82,1.92，用贝塞尔公式估算实验标准偏差为（　　） V。

A、0.07	B、0.09	C、0.08	D、0.05

53、既有某种人身权（如签名权）的性质，又包含财产权的内容。但商标权是一个例外，它只保护财产权，不保护人身权。这是指知识产权法特征中的（　　）。

A、双重性	B、专有性	C、地域性	D、时间性

54、接收样品前，样品管理员需（　　）。

A、观察送检样品的完整性	B、查看样品送检委托单填写情况

C、与送检人填写样品交接手续	D、以上都要

55、以下量具属于单值量具的是（　　）。

A、直角尺	B、游标卡尺	C、千分尺	D、万能角度尺

56、示值范围是计量器具标尺或刻度盘所指示的（　　）值到（　　）值的范围。

A、零、终止	B、起始、终止	C、最小、最大	D、零、最大

57、如图所示卡尺的示值范围是（　　）。

A、0-125 mm	B、0-130 mm

C、0-150 mm	D、0-200 mm

58、下列关于局部视图的描述，错误的是（　　）。

A、将机件的某一部分向基本投影面投影所得的视图，称为局部视图

B、局部视图按投影关系配置，无论中间有没有其它图形隔开，都必须使用箭头加字母进行标注

C、局部视图的断裂边界一般使用波浪线表示，有时也可省略不画

D、如果局部视图对称，可将视图只画一半或四分之一，不过需要在中心线的两端画出对称符号

59、下列关于机件剖视图的描述，错误的是（　　）。

A、如果使用双折线表示局部剖视范围时，双折线的两端既不要超出视图的轮廓线，也不要从孔、槽等结构穿空而过

B、对于在剖视图上已表达清楚的结构，其他视图中的虚线可以省略不画

C、剖视图按剖切范围的大小，分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图3种

D、由于剖视是假想的，并非真把机件切掉一块，故其余视图应画完整

60、在画剖视图时，根据零件的结构特点可选择不同的剖切面剖切物体，错误的有（　　）。

A、平行剖切面	B、相交剖切面

C、单一剖切面	D、任意位置均可作为剖切面

61、下列选项叙述错误的是（　　）。

A、在不致引起误解时，过渡线、相贯线、截交线允许简化，可用圆弧或直线代替非圆曲线，还可采用模糊画法表示相贯线

B、与投影面倾斜角度小于成等于45°的圆或圆弧，其投影可用圆成圆弧代替，而不必画椭圆

C、当图形不能充分表达平面时，可用平面符号(相交的两条细实线)表示

D、当机件上有多个相同结构(如孔、槽、齿等)且按一定规律分布时，只需画出几个完整的结构，其余用细实线连接或画出它们的中心线

62、若采用1：5的比例需绘制一个直径为40mm的圆，则其绘图直径为（　　）。

A、8 mm	B、20 mm

C、80 mm	D、160 mm

63、在机械图样中，标注尺寸按作用分（　　）。

A、斜线尺寸和箭头尺寸

B、线性尺寸和角度尺寸

C、尺寸数字和尺寸线、尺寸界限

D、定形尺寸、定位尺寸和总体尺寸

64、基准统一原则中不包括的基准是（　　）。

A、设计基准	B、测量基准	C、加工基准	D、定位基准

65、螺纹连接时，当内外螺纹旋合在一起时，一般以剖视图画出，旋合的部分按（　　）画出。

A、内螺纹	B、外螺纹

C、按内、外螺纹各自的画法画出	D、内、外螺纹均画出

66、内螺纹在垂直于螺纹轴线的视图上，螺纹牙顶用（　　）表示。

A、粗实线画成整圆表示

B、细实线画成整圆表示

C、画成约3/4圈的粗实线圆弧表示

D、画成约3/4圈的细实线圆弧表示

67、为了看图和加工方便，轴、套、盘等回转体零件通常按（　　）绘制主视图。

A、加工位置	B、工作位置	C、B均可	D、任意位置

68、测量方法根据所测的几何量是否为要求被测的几何量可分为（　　）。

A、绝对测量和相对测量	B、直接测量和间接测量

C、接触测量和非接触测量	D、绝对测量和直接测量

69、以下哪个不属于计量器具的选择原则（　　） 。

A、满足客户要求

B、满足准确度原则

C、满足经济原则

D、根据被测对象特征选择计量器具

70、根据被测对象特征选择计量器具时，要考虑（　　）。

A、被测对象的大小

B、被测对象的材质、形状和表面粗糙度

C、被测对象的数量

D、以上都要

71、几何公差标注时，联合要素用附加符号（　　）表示。

A、UZ	B、CZ	C、UF	D、FZ

72、形状公差是为了限制（　　）而设置的。

A、位置误差	B、形状误差	C、方向误差	D、跳动误差

73、圆度是对（　　）提出形状精度要求。

A、导出要素	B、组成要素	C、拟合要素	D、基准要素

74、以下不是测头系统的必备元件是（　　）。

A、测座	B、测针	C、传感器	D、转接

75、高精度测量机通常采用（　　）结构。

A、移动桥式	B、固定桥式	C、水平悬臂式	D、龙门式

76、与其他通用卡尺相比，带刀口内量爪数显卡尺特有的检定项目是（　　）。

A、细分误差	B、测量面的平面度

C、刀口内量爪的平行度	D、示值误差

77、带圆弧内量爪数显卡尺的首次检定项目不包括（　　）。

A、测量面的粗糙度

B、标尺标记的宽度和宽度差

C、圆弧内量爪的基本尺寸和平行度

D、细分误差

78、影响测量结果的环境因素有温度、湿度、振动和灰尘等。其中（　　）影响最大。

A、温度	B、湿度	C、振动	D、灰尘

79、如图所示，此时温室、湿度分别为（　　）。

A、21.8 ℃、38%	B、21.0 ℃、38%

C、21.5 ℃、36%	D、21.8 ℃、36%

80、高度尺使用前应（　　）。

A、检查测量爪是否磨损

B、对零

C、卡尺的管理编号与合格标签是否完好，保证卡尺在合格期内

D、以上都要

81、在用螺纹量规测量检验螺纹时，只有螺纹的螺纹塞规的（　　）、螺纹环规的（　　）能旋入，螺纹的螺纹塞规的（　　）、螺纹环规的（　　）不能旋入，可判定螺纹合格。

A、通端、止规、止端、通规	B、止端、通规、通端、止规

C、止端、止规、通端、通规	D、通端、通规、止端、止规

82、测量平行度误差时，将被测件稳定地放置在平板上，且尽可能使基准表面 与平板表面之间的（　　）距离为（　　）。

A、最小、最大	B、最大、最大	C、最大、最小	D、最小、最小

83、根据被测对象选择粗糙度比较样块时，样块的（　　）要与被测对象相同。

A、材质	B、表面加工方法

C、加工纹理方向	D、以上都要

84、（　　）指与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值。

A、测得的量值	B、测量结果	C、量的约定值	D、量的真值

85、用游标卡尺的深度尺测量槽深时，尺身应（　　）槽底。

A、垂直于	B、平行于	C、倾斜于	D、没有关系于

86、千分尺中微分筒的外圆周上刻有50等分的刻度，则微分筒每转动一格时螺杆轴向移动（　　）。

A、0.001	B、0.01	C、0.1	D、1

87、测量平面度时，刀口尺垂直紧靠在工件表面，并在（　　）方向逐次检查。

A、纵向	B、横向	C、对角线方向	D、以上都要

88、将游标万能角度尺的直角尺、直尺全部装上进行测量角度，所测量的范围为（　　）。

A、0°～50°	B、50°～140°

C、140°～230°	D、230°～320°

89、以下关于螺纹参数的测量，说法正确的是（　　）。

A、用螺纹量规检验属于综合测量

B、用三针法测量中径时，只能用公法线千分尺

C、螺纹千分尺测量的是螺纹的大径

D、螺纹千分尺测力变化对测量结果影响无影响

90、一工作玻璃量器的容量标称值（如图1）为1000 mL，经标准玻璃量器检定，其容量标准值（实际值）（如图2）为1005 mL，则该玻璃量器的示值误差为（　　）。

A、5	B、10	C、-5	D、-10

91、通常取平均值或中位值作为结果的测得值，可以减小（　　）。

A、测量不确定度	B、重复性误差

C、系统误差	D、随机误差

92、系统测量误差指在重复测量中保持不变或按可预见方式变化的（　　）的分量。

A、随机测量误差	B、测量误差

C、测量偏移	D、测量不确定度

93、（　　）是指被测量的测得值与其真值间的一致程度。

A、测量正确度	B、测量精密度	C、测量误差	D、测量准确度

94、无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度叫做（　　）。

A、测量正确度	B、测量精密度	C、测量误差	D、测量准确度

95、在相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点，并在短时间内对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件下的测量精密度称为（　　）。

A、测量复现性	B、测量精密度	C、测量重复性	D、测量准确度

96、对被测量进行了10次独立重复测量，得到以下测得值（单位略）：0.31，0.32，0.30，0.35，0.38，0.31，0.32，0.34，0.37，0.36，用实验标准偏差表征测量的重复性，则测量重复性为（　　）。

A、0.03	B、0.02	C、0.05	D、0.04

97、（　　）一般用实验标准偏差定量表示。

A、测量重复性	B、测量复现性	C、测量准确度	D、测量精密度

98、车间内，以下哪种方式（　　）不能减少静电危害。

A、保持干燥	B、佩戴静电手环

C、设备接地	D、穿着防静电服

99、在坐标测量机中，以下选项中哪一个矢量值表示与Y轴正方向平行（　　）。

A、0，1，0	B、0.-1，0

C、0,0,1	D、1,0,0

100、在坐标测量机中，直线的矢量判定以下说法正确的是（　　）。

A、第一点指向最后一点	B、最后一点指向第一点

C、测量时测头的方向	D、测量时测头的反方向

101、在坐标测量机中，以下关于测针、触测力说法中，错误的是（　　）。

A、触测力不会影响测量精度

B、不同测头所能携带的加长杆的长度是不同的

C、测针的等效直径小于名义直径

D、校正测针时的速度要与测量时速度尽量一致。

102、工件定位时，仅限制四个或五个自由度，没有限制全部自由度的定位方式称为（　　）。

A、完全定位	B、欠定位	C、不完全定位	D、重复定位

103、铰链夹紧机构主要应用在（　　）夹具中。

A、手动	B、机动	C、气动或液压	D、以上都是

104、某汽车零部件上某孔直径加工精度要求为20±0.1，现收集了80个检测数据，绘制直方图时，确定分成（　　）组较合适。

A、5	B、8	C、10	D、12

105、绘制直方图时，与所收集数据中的最大值、最小值和分组数有直接关联的步骤是（　　）。

A、求出极差	B、确定组距

C、确定各组边界值	D、编制频数分布表

106、某企业生产的一批零件外形尺寸要求为60±1.2，标准偏差S=0.4,零件实际平均尺寸为60.48，则Cpk=（　　），工序能力为（　　）。

A、0.60，不足	B、1.72，富余

C、0.67，偏心	D、1.24，不富余

107、抽样检验是随机从一批或一个过程中抽取少量个体进行的检验，（　　）不是抽样检验的方式。

A、基准型抽检	B、选别型抽检	C、调整型抽检	D、产品筛选

108、有一批产品N，需要采用二次抽样方案进行验收。抽取样本n1，经检查不合格数为d1，第一次抽样批量最大接收不合格品数为AC1,第一次抽样批量最小拒收不合格品数为Re1；抽取样本n2，经检查不合格数为d2，第二次抽样批量最大接收不合格品数为AC2,第二次抽样批量最小拒收不合格品数为Re2；当（　　）判定产品批质量不合格，应拒收。

A、d1+d2＞Re2	B、d1+d2＝Ac2

C、d1+d2＜Ac2	D、d1＝Ac1

109、根据工件的加工要求，可允许进行（　　）。

A、欠定位	B、过定位	C、不完全定位	D、超定位

110、按照加工要求应该限制的自由度没有被限制的定位称（　　）。

A、完全定位	B、欠定位	C、不完全定位	D、重复定位

111、下列属于圆孔定位的定位元件有（　　）。

A、锥套	B、定位套	C、定位销	D、V型架

112、机械加工表面质量中表面层的几何形状特征不包括（　　）。

A、表面加工纹理	B、表面波度

C、表面粗糙度	D、表面层的残余应力

113、某企业生产的零件质量要求为20±0.3，抽查数N=200，零件实际尺寸X（bar）=20.2, 标准偏差S=0.02,则CpK=（　　）。

A、0.67	B、1.67	C、2.67	D、3.67

114、工序能力指数一般取值范围是（　　），太大则不经济，太小则不能保证产质量。

A、小于0.67	B、0.67～1

C、1～1.33	D、1.33～1.67

115、控制图中出现连续（　　）递增或递减时可判为异常。

A、3点	B、5点	C、6点	D、9点

116、质量检验过程中熟悉和掌握质量标准、检验方法，根据产品技术标准明确检验项目和各个项目质量要求是（　　）步骤。

A、检验	B、记录	C、检验准备	D、处置

117、检验计划是企业对质量检验工作进行系统筹划与安排的主要质量文件，它主要规定了检验工作中的措施、资源和活动。以下不属于质量检验计划的内容是（　　）。

A、编制检验流程图	B、编制产品的质量特性分析表

C、清洁保养测量工具、仪器设备	D、确定培训计划

118、以下说法错误的是（　　）。

A、原始记录的详细程度应确保在尽可能接近条件的情况下能够重复实验室活动

B、用橡皮擦擦去原来的记录，再写上新的

C、原始记录用笔一定要考虑字迹的持久性和可靠性

D、按表格内容填写完整，一般不留空

119、下列关于原始记录的管理，说法正确的是（　　）。

A、成册的原始记录不需每一页都标上编号

B、为方便追溯，所有记录都要长期保存

C、记录的日期和流水号要写全，便于追溯和管理

D、记录都以纸质形式进行保存

120、以下做法错误的是（　　）。

A、原始记录应当按照档案要求分类叠放贮存和保管

B、成册的原始记录不需每一页都标上编号

C、不得随意更改他人的原始记录

D、散页记录和成本记录都应检查是否完整，然后将完整无缺的记录附以封面，装订成册，注明名称、日期

121、测量不确定度（　　）表示测得值偏离参考量值的程度。

A、可以	B、不可以

C、特定情况下可以	D、基本可以

122、合成标准不确定度的扩展因子取决于测量模型中输出量的概率分布类型及所选取的（　　）。

A、系数	B、包含概率

C、区间半宽度	D、标准不确定度

123、使用合成标准不确定度报告测量不确定度的情况包括（　　）。

A、基本计量学研究

B、基本物理常量测量

C、复现国际单位制单位的国际比对

D、以上均是

124、数字显示仪器的分辨力为（如图所示），可假设在区间内的概率分布为均匀分布，则由分辨力引起的标准不确定度分量为（　　）。

A、

B、

C、

D、

125、测量中的失误或突发因素（　　）测量不确定度的来源。

A、属于	B、不确定是否属于

C、不属于	D、根据实际情况判断是否属于

126、（　　）属于测量不确定度的来源。

A、测量中的突发因素	B、测量中的失误

C、测量中的粗大误差	D、模拟式仪器的人员读数偏离

127、在相同条件下，对同一被测量进行连续多次测量，测量值为：0.01 mm，0.02 mm，0.01 mm，0.03 mm，则被测量的最佳估计值为（　　） mm。

A、0.02	B、0.015	C、0.025	D、0.03

128、小张测量一支玻璃温度计，在50 ℃测量点重复测量8次，测得值分别为（单位：℃）：50.1,50.2,50.0,49.8,50.0,50.3,50.3,49.9，则测量的最佳估计值为（　　） ℃。

A、50.2	B、50	C、50.1	D、49.9

129、若y=6.3250 g，U=0.25 g，则y应修约到（　　）g。

A、6.32	B、6.325	C、6.3	D、6

130、对某被测件进行了4次测量，测量数据为：0.02 g，0.05 g，0.04 g，0.06 g，用极差法估算实验标准偏差为（　　） g。 （注:C（3）=1.69，C（4）=2.06，C（5）=2.33）

A、0.02	B、0.04	C、0.05	D、0.01

131、利用千分尺测量某式样的厚度，其重复性引入的标准不确定度分量为Ａ类评定得到（如图1所示），千分尺测量不准引入的标准不确定度分量（如图2所示），千分尺的分辨力引入的标准不确定度分量（如图3所示），则该试样厚度测得值的合成标准不确定度为（　　） mm。

A、0.0094	B、0.0089

C、0.0074	D、0.0065

132、以下说法不正确的是（　　）。

A、机构对检测报告中的所有信息负责

B、检测报告需加盖检测机构的公章后才能生效

C、检测报告副本一般用以存档

D、即使客户有要求，也不得随意拆分检测报告

133、以下关于校准证书的管理，错误的是（　　）。

A、由专人保管

B、保管环境要适宜，防止损坏、变质、丢失

C、做好发放记录

D、不得用电子形式发放

134、使用电压表检定装置检定某测量范围为（0～300）V，最大允许误差为±2%（引用误差，引用值为测量范围上限）的电压表。当标准装置输出电压为200V时，被检电压表示值为203.0V，其扩展不确定度为1.8V（k=2）。下列关于该电压表在200V测量点的检定结论，正确的是（　　）。

A、合格	B、不合格	C、降级	D、待定

135、期间核查的作业指导书一般不需要规定（　　）。

A、具体实施期间核查的人员

B、核查结果的判定原则与核查结论

C、测量的参数和测量方法

D、核查的位置或量值点

136、比对是指在规定条件下，对（　　）的同种测量仪器复现的量值之间比较的过程。

A、相同准确度等级	B、指定不确定度范围

C、不同准确度等级	D、A和B

137、比对中，比对相关方都必须（　　）。

A、按要求传递标准

B、遵守有关比对的保密规定

C、参加比对实施方案、比对数据和比对总结报告的讨论

D、记录比对过程

138、比对报告内容应明确参比实验室提交证书、报告的时间、内容和要求。可以要求提交实验原始记录的复印件及电子版，但实验结果应以（　　）所示为准。

A、校准证书	B、原始记录	C、比对结果	D、检定证书

139、比对结果的评价方法通常用比较各实验室的（　　）。

A、测量不确定度和En值	B、方差

C、实验标准偏差	D、测量结果间的差

140、关于游标卡尺的维护保养，说法不正确的是（　　）。

A、禁止将游标卡尺的两个量爪当做划线工具使用

B、禁止将卡尺放在磁场附近

C、卡尺使用完毕，要擦净并上油

D、在卡尺刻线处打上钢印或记号，便于区分

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共30分。）

141、（　　）强制性技术标准，是由国家法律法规确认，相对人自愿遵守和执行的技术标准。

142、（　　）团队合作是指团队里面通过共同的合作完成某项事情。

143、（　　）尺寸偏差是某一尺寸减其公称尺寸所得的代数差，因而尺寸偏差可以为正值、负值或零。

144、（　　）基孔制是将孔的公差带位置固定，而通过改变轴的公差带位置得到各种配合的一种制度。

145、（　　）零件的几何误差是由加工中机床精度、加工方法等多种因素形成的，因此在加工中采用高精度的机床，采用先进的加工方法，可使几何误差值为零。

146、（　　）箱体的主要平面具有较高的形状精度（如平面度）和较小的表面粗糙度值要求。

147、（　　）金属化合物一般具有复杂的晶体结构。

148、（　　）所有的合金元素都能提高钢的淬透性。

149、（　　）轧制、锻造、冲压这三种加工方法都属于冷加工。

150、（　　）产生不合格品的主要原因是原材料不合格和技术工作技能水平不高，与企业内部质量管理无关。

151、（　　）加强实验室管理，能为工作人员创造良好的工作环境，保持人员、物资、设备、仪器和工具等生产要素随时处于良好状态，是提高现场管理水平的关键之一。

152、（　　）各省、自治区、直辖市计量行政部门负责建立各种计量基准器具。

153、（　　）海里是中华人民共和国法定计量单位。

154、（　　）因数（如图所示）的SI词头为“皮[可]”。

155、（　　）有时约定量值是真值的一个估计值。

156、（　　）显示式测量仪器和指示式测量仪器是不同类别的测量仪器。

157、（　　）指针式电压表的指针是显示器。

158、（　　）指针式电压表的指针是指示器。

159、（　　）三视图中，俯、左视图远离主视图一侧为物体的后方。

160、（　　）当两形体相邻表面共面时，在共面处应有相邻表面的分界线。

161、（　　）量具，没有传动放大系统，可直接测出尺寸。

162、（　　）计量器具能够测出的被测尺寸的最小值到最大值的范围就是测量范围。

163、（　　）中国、俄罗斯、英国、德国和法国等国家采用第一角画法。

164、（　　）设计基准、工艺基准、加工基准、装配基准与测量基准相一致，称为五基准统一原则。

165、（　　）标注几何公差时，涉及轮廓线或表面时，将箭头置于要素的轮廓线或轮廓线的延长线上，并与尺寸线明显分开。

166、（　　）因装配图主要用来表达机器或部件的装配关系、工作原理和使用情况，故不能在装配图中单独画出某一零件图形。

167、（　　）通常相对测量的精度较高。

168、（　　）表面粗糙度代号中的数字方向与尺寸数字的方向可以不一致。

169、（　　）轮廓谷的最低点距X轴线的距离称为轮廓谷深。

170、（　　）圆度和圆柱度公差的被测要素都可以是圆柱面或圆锥面。

171、（　　）径向全跳动公差的被测要素和测量方向与轴向圆跳动公差相同。

172、（　　）通用卡尺的测量面的平面度可用刀口形直尺（MPEV:2μm）。

173、（　　）测量圆柱中心线的直线度可以用圆度仪。

174、（　　）液面法适用于中、小平面的平面度误差测量。

175、（　　）测量平行度误差时，有些情况可用心轴可以作为模拟基准要素体现基准。

176、（　　）用直角尺测量垂直度误差时，观察直角尺和零件之间的光隙大小来判断垂直度误差。

177、（　　）使用千分尺时，应该手拿在绝热板上，防止人体的热量影响千分尺的测量精度。

178、（　　）系统测量误差是不可预测的。

179、（　　）系统测量误差是无法消除的。

180、（　　）系统误差可以通过修正完全补偿。

181、（　　）线纹尺的最小分度值为1 mm，则分辨力为1 mm。

182、（　　）期间测量精密度测量条件均是不可变条件。

183、（　　）在处置、运输、保存/等候、制备、检测或校准过程中，应注意避免物品变质、污染、丢失或损坏。

184、（　　）为获得测量误差的估计值，可用给定的约定量值作为参考量值。

185、（　　）测量不确定度可以忽略不计的计量标准的量值或给定的约定量值是获得测量误差估计值常用的参考量值。

186、（　　）发现有人触电，应先切断电源，再采用正确的方法施救。

187、（　　）偏心夹紧机构适用于切削负荷大和振动也较大的场合。

188、（　　）尺寸精度指加工后零件的实际尺寸与零件尺寸的公差带中心的偏离程度。

189、（　　）尺寸链封闭环公差值确定好后，组成环越多，每一个分配到的公差值就越大。

190、（　　）直方图是一种几何图表，它是根据生产过程中收集来的质量数据分布情况，画成以组距为底边、以频数为高度的一系列连接起来的直方型矩形图。

191、（　　）调整法主要用于大批大量生产。

192、（　　）工序质量控制，就是对工序活动条件的质量控制和对工序活动效果的质量控制。

193、（　　）原始记录必须进行唯一性编号。

194、（　　）测量误差和测量不确定度都表示了测量结果的分散性。

195、（　　）若y=110.05762 g，U=27 mg，则报告时，y应修约到10.058 mg。

196、（　　）检测报告要求有“正本”和“副本”之分，“正本”发至客户，“副本”存档。

197、（　　）在未出具正式检测报告前，有关的人员不得将检验情况和结果私自泄露。

198、（　　）校准或检定必须由有资格的计量技术机构用经考核合格的计量标准按照规程或规范的方法进行。

199、（　　）针对每一类被核查的计量基准、计量标准以及许核查的其他测量仪器制定期间核查的作业指导书。

200、（　　）精密量具应定期送计量室鉴定，以免其示值误差超差而影响测量结果。