科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

信息通信网络终端维修员三级理论知识试卷

试卷编码：412020331-2025030001

职    业：信息通信网络终端维修员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共30分。）

1、下列选项中，不是职业道德行为训练的内容选项是（　　）。

A、训练职业技能	B、训练职业道德素质

C、训练职业文明行为	D、训练如何赚钱

2、假设你在工作中出现了一次小的失误，暂时还未给单位造成什么损失，领导也没有发现。在这种情况下，你认为最好的一种处理办法是（　　）。

A、不向任何人提起这件事

B、不告诉任何人，自己在以后的工作中弥补过失

C、告诉领导，承认自己的过失并承担相应的责任

D、告诉自己最好的朋友，请他帮自己想一个最好的办法

3、职业道德是企业资产和（　　）。

A、企业竞争力	B、企业“灵魂”

C、企业“效益”	D、企业形象

4、合同和契约（　　）。

A、可以维护从业人员的各项合法权益

B、可以根据员工的要求撤销

C、企业可以随时解除与员工的合同与契约关系

D、合同和契约是双方协议，不具有强制性

5、在局域网中，MAC指的是（　　）。

A、逻辑链路控制子层	B、介质访问控制子层

C、物理层	D、数据链路层

6、切换是移动网络的基本特点，下列关于切换说法正确的是（　　）。

A、触发切换有两种原因：电平、质量

B、切换过程中通话要瞬间间断

C、切换成功率不影响网络指标

D、切换会对网络掉话率和系统接通率产生重大影响

7、施工组织方案由（　　）提交监理审核。

A、设计单位	B、施工单位	C、代维单位	D、监理单位

8、TD-LTE的A频段范围是（　　）。

A、1880-1920MHz	B、2010-2025MHz

C、2300-2400MHz	D、2570-2620MHz

9、在纯电感电路中,没有能量消耗,只有能量（　　）。

A、变化	B、增强	C、交换	D、补充

10、消除蓄电池记忆的方法（　　）。

A、只要把把蓄电池完全放电，重复完全放电两至三次即可。

B、把蓄电池完全放电，然后重新充满，重复充放电两至三次。

C、只要把蓄电池完全充满电，重复完全充满两至三次即可。

D、无法消除

11、某用户在个人计算机中先后安装了Windows2008和Windows7两个操作系统，每个系统占用不同的分区，一直工作正常。某一天用户重新安装了Windows7，重启后只能正常启动Windows7，不能正常启动Windows2008，可能的故障原因是（　　）

A、在安装Windows7时破坏了Windows2008系统目录中的文件

B、Windows7所在分区出现故障

C、Windows2008系统启动文件被改写

D、用户所安装的Windows7有问题

12、下列说法正确的是（　　）。

A、图形侧重于获取．复制和技巧的表现

B、图形和图像之间可以通过软件来相互转换

C、图形在旋转操作后会产生失真

D、图形不适合表现变化的曲线

13、路由选择协议位于（　　）。

A、物理层	B、数据链路层	C、网络层	D、应用层

14、我国《计量法》规定，国家采用（　　）。

A、米制	B、公制	C、国际单位制	D、市制

15、iPhone手机中的SIM-CLK来自（　　）。

A、基带电源	B、基带CPU

C、多媒体CPU	D、音频IC

16、下面有关消费者合法权益的认识中，正确的是（　　）。

A、消费者依法享有权利，但不能滥用

B、消费者有权选择商品或服务、并确定价格

C、消费者有权利监督企业经营管理者的决策过程

D、消费者有权要求生产经营者提供产品的生产技术秘密

17、广义的市场是指（　　）的现实的和潜在购买者的总和。

A、商品	B、货币	C、产品	D、价格

18、下列诸因素中，对微型计算机工作影响最小的是（　　）。

A、尘土	B、噪声	C、温度	D、湿度

19、在Windows中，"回收站"中的文件或文件夹被还原后，将从回收站移出到（　　）。

A、一个专门存放还原文件的文件夹中

B、桌面上

C、原先的位置

D、任何一个文件夹下

20、与三极管的基极、集电极、发射极对应的字母是（　　）。

A、BCE	B、BEC	C、ECB	D、EBC

21、三极管基极电流为0.05mA，集电极电流为10mA,则它的β值为（　　）。

A、5	B、10	C、100	D、200

22、当栅源电压等于零时，增强型FET（　　）导电沟道。

A、有	B、无	C、最小	D、不可确定

23、计算机使用总线结构的主要优点是便于实现积木化，同时（　　）。

A、减少了通信传输量	B、提高了通信传输的速度

C、减少了通信传输线的条数	D、有利于芯片中布线

24、主板上POWERLED指的是（　　）。

A、电源指示灯	B、扬声器指示灯

C、软盘读写指示灯	D、硬盘读写指示灯

25、主板的拿取及装配说法错误的是（　　）。

A、拿取主板之前需佩带指厌及防静电腕带

B、拿取主板可以不穿工衣

C、拿取主板要握着其边缘，不要触摸主板上的电子元器件及铜箔，不要拉扯其上的PFC及导线

D、装配主板地，不要用力挤压主板，以避免会使主板过度变形而损伤主板

26、数据传输速率从本质上讲是由（　　）决定的。

A、信道长度	B、信道宽度

C、传输的数据类型	D、信道利用率

27、属于传感器静态特性指标的是（　　）。

A、幅频特性	B、阻尼比	C、相频特性	D、灵敏度

28、下列指标中，属于传感器动态特性指标的是（　　）。

A、灵敏度	B、线性度	C、过载能力	D、时间常数

29、PORMAT的功能是（　　）。

A、对硬盘分区	B、建立扩展分区

C、删除分区	D、对磁盘格式化

30、CPU的工作分为（　　）个阶段。

A、四	B、五	C、六	D、七

31、主板的主要种类有（　　）。

A、总线	B、芯片	C、结构分类	D、以上都是

32、电源一般安装在立式机箱的（　　），计算机电源放入时不要放反。

A、底部	B、中部	C、顶部	D、以上都不对

33、监控主机箱系统输入电源输入电压为（　　）伏。

A、0	B、77－137

C、12-48	D、以上都不对

34、焊接过程中收弧不当会产生气孔及（　　）。

A、夹渣	B、弧坑	C、咬边	D、焊瘤

35、用万用表欧姆挡测量二极管好坏时，主要测量二极管的正．反向电阻值，两者相差（　　）。

A、越大越好	B、越小越好	C、不大则好	D、不变

36、集成运算放大器是由（　　）为基础做成的集成电路。

A、电压放大器	B、功率放大器	C、差动放大器	D、电流放大器

37、5892_C00不识卡故障软件维修方法是（　　）

A、导入NV参数	B、使用CDS升级最新版本软件

C、使用YGDP升级到最新软件	D、恢复出厂设置

38、调试中更换元器件时，必须切断电源；更换高压大电容元件时，应先（　　）再操作。

A、充电	B、放电	C、断电	D、拆下

39、测试工作中，排除故障的一般步骤：初步检查现象、阅读和分析电路图、寻找（　　）、寻找故障所在点（连线或元器件）、找出可疑元器件、调试或更换可疑元器件等。

A、故障所在级	B、故障所在元件

C、故障所在节点	D、故障所在器件

40、采用（　　）进制形式表示数据和指令。

A、三十六	B、二	C、十	D、其他

41、安装系统的前提条件是下载一个（　　）的软件。

A、协助	B、安装	C、序列号	D、驱动备份

42、系统启动时蓝屏通常不会由（　　）情况造成。

A、内存条故障	B、键盘线接触不良

C、硬盘工作模式设置不当	D、某些声卡驱动安装错误

43、根据网络故障的性质，可将网络故障分为（　　）。

A、网络物理故障和网络逻辑故障	B、网络物理故障和路由故障

C、路由故障和主机故障	D、主机故障和线路故障

44、家用电话机不摘机(不通话，开路)时，测该机两条电话线两端的电压约为（　　）伏。

A、12	B、24	C、36	D、48

45、喷墨打印机的耗材是（　　）。

A、硒鼓	B、碳粉	C、墨水	D、色带

46、转印方式主要有（　　）。

A、电晕丝、转印鼓、转印刷

B、转印辊、电晕丝、转印鼓、转印刷

C、转印辊、转印鼓、转印刷

D、转印辊、电晕丝、转印刷

47、TV是（　　）先决曝光模式。

A、快门速度	B、光圈	C、景深	D、包围式曝光

48、安全检查的方法包括，X射线安检设备、探测检查门、人工检查和（　　）。

A、针对部分人检查	B、免检

C、磁性探测器	D、其他

49、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（　　），并保持安全距离。

A、集中设置	B、混合设置	C、相邻设置	D、分开设置

50、火警报警电话是（　　）。

A、119	B、120	C、122	D、110

51、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，保卫部门应加强（　　）检查，确保消防通道畅通。

A、周期性	B、日常性	C、一次性	D、其他

52、安全技术管理核心能力是安全设计，评价和（　　）。

A、解决能力	B、表达能力

C、创新能力	D、监督安全技术管理

53、班组经济核算是以（　　）为单位，是企业实行全面经济核算的基础。

A、厂	B、车间	C、班组	D、其他

54、电信服务质量是电信用户对电信服务性能达到持续（　　）的综合效果，包括服务性能质量和网络性能质量。

A、满意程度	B、基本程度	C、不满意程度	D、其他

55、对于一个电信网络，（　　）媒介是最安全的。

A、宽带网络数字传输	B、基带网络

C、回拨	D、专线

56、根据我国加入WTO的协议，《电信条例》扩大了电信管制的范围，这主要是指将（　　）纳入了电信管制范围。

A、计算机互联网及其相关服务	B、电信普遍服务

C、电信网络安全	D、电信资费定价机制

57、客户期望的服务标准主要有：服务基础标准、服务管理标准、（　　）、服务资质标准、服务设施标准。

A、服务轻重标准	B、服务质量标准

C、服务态度标准	D、服务项目标准

58、培训员工学会如何使用企业新购置设备属于（　　）。

A、重复性培训需求	B、短期性培训需求

C、长期性培训需求	D、浪费公司资源

59、（　　）是对实际工作再认识的过程，是对前一阶段工作的回顾。总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。

A、总结	B、综合	C、家用	D、其他

60、常见的视频文件格式包括（　　）。

A、AVI	B、MP3	C、WAV	D、FLAC

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题1分，共40分。）

61、（　　）一般工作人员接待顾客时不以貌取人，也属办事公道。

62、（　　）仓库保管员清楚物品在哪里，不标出也没有关系。

63、（　　）物联网行业服务通常是面向行业自身特有的需求，由行业系统内企业提供的服务。如智能电力、智能交通、智能环境等。

64、（　　）TCP/IP可以用于同一主机上不同进程之间的通信。

65、（　　）第四代（4G）通信技术，其理论下载速率可达到100Mbps。

66、（　　）在天线下倾角规划设计中，不仅要考虑天线下倾角，还要考虑天线垂直波瓣宽度。

67、（　　）软件成本，从WCDMA演进到HSPA+属于同一技术的演进，是在对某些特性的增强；而从WCDMA演进到LTE属于两种不同的通信技术，后者软件成本较高。

68、（　　）跨X2口切换为软切换，跨S1口切换是硬切换。

69、（　　）SQLServer支持在线备份，但在备份过程中，不允许执行的操作是自动或手工缩小数据库或数据库文件大小。

70、（　　）有关部门应当对举报人的相关信息予以保密，保护举报人的合法权益。

71、（　　）自构机之日起一年内，移动电话主机出现性能故障的，可以移动电话特约服务站享受免费维修服务。

72、（　　）维修、焊接手机电路板时应使用防静电电烙铁。

73、（　　）华为手机SIM卡数据脚偏压通常为1.5V。

74、（　　）FPC是柔性电路板的意思。

75、（　　）目前最新版本的Linux可以支持64位的cpu。

76、（　　）显卡是连接主机与显示器的接口卡，是微机输出处理的重要部件。

77、（　　）启动时提示：DiskbootfailureInsertsystemdiskandpressenter无报警声，启动停止。（AwardBIOS）判断为CMOS中CPU参数丢失。

78、（　　）传感设备是穿戴于用户身上的装置和设置于现实环境中的传感装置。

79、（　　）焊接的质量取决于焊接工艺、焊接材料及钢的焊接性能。

80、（　　）在使用二极管前通常不用检查极性，只检查它的好坏就行。

81、（　　）智能化表示软件具有智能。

82、（　　）所谓调制，就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号。

83、（　　）iPhone手机不显示的唯一故障原因是显示接口滤波元件有问题。

84、（　　）发射关机故障唯一原因是电池老化及触片接触不良。

85、（　　）如果电路中用电器不工作，且电路中无电流,则电路开路。

86、（　　）调试中更换元器件时，必须切断电源；更换高压大电容元件时，应先放电再操作。

87、（　　）Dr.Watson是每当发生系统错误时对系统拍取快照的诊断工具。

88、（　　）电脑桌面上图标太多会降低Windows系统启动速度。

89、（　　）如遇到电脑异常死机，蓝屏等情况，不要频繁开关机。一般关机后距离下一次开机的时间，至少应有10分钟。

90、（　　）通信数据加密与文件加密是同一个概念。

91、（　　）反病毒软件总是超前于病毒的出现，可以查杀任何病毒。

92、（　　）激光打印机属于非击打式打印机。

93、（　　）投影仪的亮度由灯泡功率决定。

94、（　　）数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品。

95、（　　）安全生产工作应当坚持安全第一，预防为主方针。

96、（　　）工作制度是指机关单位或者企业单位为了维护企业单位的正常运作，规定员工日常工作行为规范，完善企业流程的一种规范准则

97、（　　）工程项目部应制定各工种安全技术操作规程。

98、（　　）总结以回顾思考的方式对自身以往实践做理性认识，找出事物本质和发展规律，取得经验，避免失误，以指导未来工作。

99、（　　）总结是事后对某一阶段的工作或某项工作的完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析，为今后的工作提供帮助和借鉴的一种书面材料。

100、（　　）服务管理的实践和理论研究对企业的发展有重大的战略意义。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（本大题共20题，第101~120题，每题1.5分，共30分。下列备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选、不选均不得分。）

101、社会主义职业道德的特征是（　　）。

A、继承性与创造性的统一	B、阶级性和人民性相统一

C、先进性和广泛性相统一	D、国际性和广泛性相统一

102、电路的基本组成部分是（　　）。

A、电源	B、负载	C、连接导线	D、正负极

103、下列关于网络安全法的说法错误的有（　　）。

A、国家规定关键信息基础设施以外的网络运营者必须参与关键信息基础设施保护体系

B、关键信息基础设施的运营者可自行采购网络产品和服务不通过安全审查

C、网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的，应当立即向上级汇报

D、国家网信部门应当统筹协调有关部门加强网络安全信息收集、分析和通报工作，按照规定统一发布网络安全监测预警信息

E、网络运营者应当对其收集的用户信息严格保密

104、电信网之间应当按（　　）的原则，实现互联互通。

A、照技术可行	B、经济合理

C、公平	D、公正

E、相互配合

105、以下可以使用示波器来检测的选项有（　　）。

A、基准时钟	B、实时时钟	C、TXVCO	D、基带信号

106、下列（　　）符合新《消费者权益保护法》“七天无理由退货”的要求。

A、手机	B、电器

C、棉被	D、报纸

E、家具

107、S8500采用一体化机箱结构，机箱从整体上被分为（　　）个部分。

A、单板区	B、风扇区

C、电源区	D、背板

E、其他

108、电信业务经营者在电信服务中，不得有下列（　　）行为。

A、以任何方式限定电信用户使用其指定的业务

B、限定电信用户购买其指定的电信终端设备或者拒绝电信用户使用自备的已经取得入网许可的电信终端设备

C、无正当理由拒绝、拖延或者中止对电信用户的电信服务

D、对电信用户不履行公开作出的承诺或者作容易引起误解的虚假宣传

E、以不正当手段刁难电信用户或者对投诉的电信用户打击报复

109、下列中属于多媒体计算机系统的基本硬件是（　　）。

A、AudioCard	B、CD－ROM

C、DVD－ROM	D、RAM

110、通话测试可以检测是否有无法拨号、通话声音小、通话声音杂、扩音小、扩音杂、通话耳机无声、通话耳机无法挂机等异常，以下哪些选项是导致故障的原因（　　）。

A、MIC问题	B、听筒问题

C、喇叭问题	D、焊接工艺或主板问题

E、软件

111、按照焊接过程中金属所处的状态及工艺的特点，可将焊接方法分为（　　）。

A、熔化焊	B、压力焊	C、气割	D、钎焊

112、（　　）是识别二极管的好坏的方法。

A、正向电阻值与反向电阻值相关越大越好

B、如果相差不大，说明二极管性能不好或已损坏

C、如果测量时表针不动，说明二极管内部已短路

D、如果测出电阻为零，说明电极间短路

113、不入网故障包括（　　）。

A、无接收故障	B、接收故障

C、无发射故障	D、发射故障

E、以上都是

114、计算机的基本原理主要分为（　　）。

A、存储程序	B、程序控制

C、计算机	D、取数

E、其他

115、进入BIOS设置程序通常有这三种方法（　　）。

A、开机启动时按热键

B、用系统提供的软件：现在很多主板都提供了在DOS下进入BIOS设置程序而进行设置的程序

C、用一些可读写的应用软件：部分应用程序，如QAPLUS提供了对CMOS的读，写，修改共该功能，通过他们可以对一些基本系统配置进行修改。

D、其他

E、都不是

116、按照建设部关于建筑施工专职安全生产管理人员职责的有关规定，企业安全生产管理机构工作人员应当履行下列哪些职责？（　　）

A、调配建设工程项目的安全生产管理人员

B、负责安全生产相关数据统计

C、安全防护和劳动保护用品配备及检查

D、施工现场安全督查

E、发现现场存在安全隐患时，及时向工程项目经理报告

117、社会单位定期对全体管理人员和员工进行消防安全培训，系统地开展消防安全法规和消防知识教育，使消防安全责任人、消防安全管理人和部门负责人完全具备（　　）等能力。

A、检查消除火灾隐患	B、组织人员疏散逃生

C、组织扑救初期火灾	D、维护保养消防设施

E、开展消防宣传教育

118、安全防护包括（　　）。

A、自然灾害的安全防护	B、遂行任务的安全防护

C、生活中的安全防护	D、疾病的安全防护

E、工作中的安全防护

119、班组经济核算主要目的正确的是（　　）。

A、加强班组自我管理	B、追求效益最大化

C、为了考核操作工	D、寻求最优化操作

E、其他

120、培训前的准备工作有（　　）。

A、场地的布置	B、签到表

C、主持人介绍培训课程	D、其他

E、时间地点的协调