科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

建筑工程三级理论知识试卷

试卷编码：408082300131-2025040001

职    业：建筑工程

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、下列不属于职业道德特性的是（　　）。

A、职业性	B、操作性	C、实践性	D、多样性

2、职业道德中体现社会主义道德建设的核心是（　　）。

A、从业者的思想和宗旨	B、从业环境

C、社会职业道德	D、行业规范

3、（　　）是一切职业道德的“立足点。

A、爱岗敬业	B、诚实守信	C、办事公道	D、奉献社会

4、下列不属于职业化内容的是（　　）。

A、职业化素养	B、职业道德

C、职业化技能	D、职业化行为规范

5、加强职业道德修养的途径不包括（　　）。

A、树立正确的人生观

B、培养自己良好的行为习惯

C、学习先进人物的优秀品质，不断激励自己

D、坚决同社会上的不良现象作斗争

6、职业道德行为修养的内容包括职业道德知识、职业道德规范、职业道德品质和（　　）四个方面。

A、职业道德理论	B、职业道德行为

C、职业道德自育	D、职业道德技能

7、关于爱岗敬业的说法中，你认为不正确的是（　　）

A、爱岗敬业是现代企业精神

B、现代社会提倡人才流动，爱岗敬业正逐步丧失它的价值

C、爱岗敬业要树立终生学习观念

D、发扬螺丝钉精神是爱岗敬业的重要表现

8、图纸图幅是由图纸宽度与（　　）组成的图面。

A、高度	B、宽度	C、长度

9、图纸布局分为（　　）和竖式。

A、横向	B、纵向	C、横式	D、竖向

10、字母与数字的字高不应小于（　　）。

A、2.5mm	B、2mm	C、3mm	D、3.5mm

11、计算机辅助制图时定位轴线宜与图框边线（　　）。

A、重合	B、平行	C、一致	D、垂直

12、物体在水平投影面上反映的方向是（　　）。

A、上下、左右	B、前后、左右	C、上下、前后	D、下上、左右

13、三棱柱的三面投影中，有（　　）面投影是矩形。

A、0	B、1	C、2	D、3

14、形体的不可见线在正等轴测图中（　　）。

A、不绘制	B、绘制为实线

C、绘制为虚线	D、绘制为单点长画线

15、正等轴测投影的投射线（　　）于轴测投影面。

A、平行	B、垂直

C、倾斜	D、无相互位置关系

16、下列选项中属于施工总说明包括内容的是（　　）。

A、建筑物平面形状	B、主要结构施工方法

C、房屋定位线	D、门窗代号

17、建筑详图必须加注（　　）或详图符号，详图符号应与被索引的图样上的索引符号相对应。

A、图名	B、尺寸标注	C、轴线	D、轴号

18、纳入综合管廊的给水、再生水管道的设计使用年限不应低于（　　）年。

A、30	B、50	C、70	D、100

19、要在立管上添加阀门，一般不再下列（　　）视图中操作

A、立面图	B、剖面图	C、三维视图	D、平面图

20、对于LOD300的BIM模型，下面哪一项不是暖通给水管体现的信息？（　　）

A、管线尺寸	B、支管线

C、管线技术参数	D、管线标高

21、IFC 作为建筑产品数据表达与交换的（　　）标准，支持建筑物全生命周期的数据交换与共享。

A、国际	B、国家	C、行业	D、地方

22、道路表面有可正确识别的材质应属于几何精度几级？（　　）

A、G1	B、G2	C、G3	D、G4

23、《建筑工程设计信息模型制图标准》中预制木梁、木柱关联单元不包括（　　）

A、支承构件	B、连接件	C、套管	D、通风构造

24、设备专业BIM模型审查及优化标准的内容不包括（　　）

A、室内LED屏幕连接复核

B、是否符合管线标高原则

C、审核走廊、中庭等净高度、宽度、梁高

D、涉及内装楼层的监控、探头等装置的复核

25、BIM设计的集成化不包括（　　）

A、信息的集成化	B、交付形式的集成化

C、设计与模拟工具的集成化	D、空间集成化

26、下列选项中，属于软件间的单向直接互用的是（　　）。

A、BIM建模软件(BIM软件)与结构分析软件(ETABS)

B、BIM建模软件(BIM软件)与碰撞检测软件(Navisworks)

C、BIM建模软件(BIM软件)与可视化软件(Artlantis)

D、中间文件(DWG)与算量软件(鲁班)

27、下列关于创建族时族参数的设置，下列描述最为正确及完整的选项是？（　　）

A、族参数可以分为“实例”或“类型”参数

B、通过添加新参数，就可以对包含于每个族实例或类型中的信息进行更多的控制

C、创建嵌套族时，可以创建共享参数用于控制某族嵌套在另一族中时的行为

D、以上描述都是正确的

28、下列选项中哪项在“项目参数”对话框中不是默认的？（　　）

A、单位	B、防火等级	C、材料编号	D、楼板

29、下列选项关于碰撞检查的顺序说法正确的是（　　）。

A、首先进行设备内部各专业碰撞检测，然后进行土建碰撞检测，之后进行结构与给排水、暖、电专业碰撞检测等，最后解决各管线之间交叉问题

B、首先进行土建碰撞检测，然后进行设备内部各专业碰撞检测，之后进行结构与给排水、暖、电专业碰撞检测等，最后解决各管线之间交叉问题

C、首先进行土建碰撞检测，然后进行结构与给排水、暖、电专业碰撞检测等，之后进行设备内部各专业碰撞检测，最后解决各管线之间交叉问题

D、首先进行结构与给排水、暖、电专业碰撞检测等，然后进行设备内部各专业碰撞检测，之后进行土建碰撞检测，最后解决各管线之间交叉问题

30、建筑工程信息模型精细度由建模精度和（　　）组成

A、信息粒度	B、模型存储空间大小

C、构件种类	D、参数维度

31、以下有关调整标高位置最全面的是（　　）

A、选择标高，出现蓝色的临时尺寸标注，鼠标点击尺寸修改其值可实现

B、选择标高，直接编辑其标高值

C、选择标高，直接用鼠标拖曳至相应的位置

D、以上皆是

32、在BIM软件中参照点的默认属性不包含（　　）

A、图形	B、尺寸标注	C、其他	D、标识数据

33、下列关于参照线的说法不正确的是？（　　）

A、参照线的形状既可以是直线，也可以是其他曲线

B、参照线是模型曲线

C、参照线是比模型线约束等级更高的线，在做参数化的过程中，可以用参照线来约束模型线，模型线是不能够来约束参照线的。

D、在体量中，模型线和参照线不可以相互转化

34、以下说法正确的是？（　　）

A、指定工作平面的方法只有一种

B、“控件”按钮的作用是让族在项目中保持锁定状态

C、不仅可以使用“族图元可见性设置”控制图元显示，还可以设置条件参数控制图元显示

D、“是参照”是参照平面的唯一属性

35、使用“模型线”工具将三维直线添加到设计中的步骤是？（　　）

A、“建筑”选项卡→“模型”面板→模型线

B、“结构”选项卡→“模型”面板→模型线

C、“创建”选项卡→“模型”面板→模型线

D、以上都对

36、视图样板中为了表现结构斜撑布置、结构桁架和转换结构的视图样 板是（　　）。

A、结构模板平面	B、结构布置平面

C、结构剖面	D、结构立面

37、几何表达精度主要是（　　）的指标

A、构件级模型单元	B、项目级模型

C、应用级模型	D、实施级模型

38、多模型如何使用明细表统计（　　）

A、把其他的模型复制在同一个模型中进行统计

B、把其他的模型链接在同一个模型中进行统计

C、每个模型都单独使用明细表

D、明细表不能统计链接图元

39、用什么方法可以批量导出房间构件的属性参数？（　　）

A、项目浏览器搜索	B、属性面板读取

C、明细表读取	D、编辑类型面板读取

40、共享参数是参数定义，可用于（　　）族或项目中。

A、一个	B、两个	C、多个	D、三个

41、预制楼梯在评价项中属于：（　　）

A、主体结构	B、维护结构

C、内部装配	D、装修和设备管线

42、创建楼梯平台，可以选择以下哪种方式（　　）

A、在梯段之间自动创建	B、通过拾取两个梯段进行创建

C、自定义绘制	D、以上均可

43、BIM软件中,将光标移至绘图区域中的桁架上时，该桁架图元将显示为一组（　　）虚线。

A、黑色	B、灰色	C、粉色	D、蓝色

44、体量形状可通过（　　）创建

A、点	B、参照面	C、曲线	D、标高

45、创建承台应使用那个族类别（　　）

A、体量	B、常规模型	C、柱	D、结构基础

46、使用多钢筋注释，必须至少有（　　）个钢筋参照。

A、一	B、两	C、三	D、四

47、在BIM软件中，调整钢筋编号序列，使用哪个命令（　　）

A、使用”钢筋设置“命令	B、使用”修改“命令

C、使用”钢筋序列“命令	D、使用”钢筋保护层设置“命令

48、以下那项不是结构专业楼板标注的内容：（　　）

A、板块编号	B、板厚	C、贯通纵筋	D、体积

49、关于栏杆扶手切线连接方式，下列说法错误的是（　　）

A、添加垂直/水平线段	B、无连接件

C、修剪	D、延伸扶手使其相交

50、下列关于结构板的参数，说法错误的是（　　）

A、在立面中对板在上下方向移动，自标高的高度偏移参数会变化

B、可在“编辑部件”对话框中勾选复合层的“包络”复选框，对板的边界进行复合层的包络

C、对于已创建的结构板，其“体积”参数为只读，数值不可再发生变化

D、对于已创建的结构板，可修改为建筑板

51、下列不属于钢板创建方法的选项是（　　）

A、拾取线闭合轮廓创建	B、矩形创建

C、直线绘制闭合轮廓创建	D、直线与弧线绘制闭合轮廓创建

52、BIM软件在项目中使用3种类型的图元，其中不包含（　　）

A、基准图元	B、模型图元

C、视图专有图元	D、材质图元

53、关于“修剪/延申”工具的使用，下列说法错误的是（　　）

A、该类工具，可修剪或延伸一个或多个图元至由相同图元类型定义的边界。

B、该类工具，可延伸不平行的图元以形成角，或者在它们相交时对它们进行修剪以形成角。

C、可以将该类工具用于墙、线、梁或支撑。

D、不同模型类别之间，不能使用该工具进行修剪或延申图元。

54、关于使用浏览器组织属性中“排序”功能，说法错误的是（　　）

A、“排序依据”列表会显示可进行排序的视图、图纸或明细表/数量的属性，可从列表中选择一个属性以用于在组中进行排序

B、设置“排序方式”时，可使用其预设值，也可直接手动输入

C、根据实操经验，自定义参数不适用于作为排序条件

D、排序方式可以选择升序或降序

55、关于链接BIM软件文件的管理，下列说法错误的是（　　）

A、可以使用[管理]选项卡中[管理链接]的工具对文件进行管理

B、链接文件的“参照类型”可设置为附着或覆盖。

C、链接文件的“路径”可设置为相对或绝对。

D、链接文件被卸载后，可通过“撤销/恢复”按钮重载该文件。

56、链接BIM软件模型的显示方式不可以设置为（　　）

A、按主题视图	B、按链接视图	C、按模型视图	D、自定义

57、创建建筑墙，选项栏设置为F1，深度设置为未连接，输入2000数值，偏移量500，创建该建筑墙之后属性栏显示（　　）。

A、底部标高为“F1”，底部偏移为“500”，顶部标高为“F1”，顶部偏移为“2000”

B、底部标高为“F1”，底部偏移为“－2000”，顶部标高为“F1”，顶部偏移为“0”

C、底部标高为“F1”，底部偏移为“2000”，顶部标高为“Fl”，顶部偏移为“0”

D、底部标高为“F1”，底部偏移为“－2000”，顶部标高为“F1”，顶部偏移为“500”

58、柱材质的“外观”设置将影响其在（　　）视觉样式下的显示效果

A、隐藏线	B、着色	C、一致的颜色	D、真实

59、梁构件Y轴对正方式不包括（　　）

A、原点对正	B、中心线对正	C、左对正	D、顶部对正

60、关于条形基础的参数，下列说法正确的是（　　）

A、可以通过拖动端点控制柄编辑条形基础的长度

B、门窗等基于墙的构件无法打断墙下条形基础

C、可将条形基础的材质、尺寸参数设置为实例参数

D、修改条形基础的标高偏移量，墙底标高会自动跟随修改

61、不同的结构构件相连接时，正确的模型单元优先级应表现为（　　）

A、结构板被结构柱剪切	B、结构柱被结构梁剪切

C、结构墙被结构板剪切	D、结构柱剪切结构基础

62、在一层楼层平面视图创建天花板，为何在此平面视图中看不见天花板（　　）

A、天花板默认不显示

B、天花板的网格只在三维视图显示

C、天花板位于楼层平面切平面之上，开启天花板平面可以看见

D、天花板只有渲染才看得见

63、创建墙体的快捷键是（　　）

A、GR	B、WA	C、RP	D、DR

64、门窗的类型和位置一般在（　　）图纸上用以表达。

A、建筑总平面图	B、平面图

C、立面图	D、剖面图

65、在BIM软件中，不属于窗类型属性的是（　　）

A、默认窗台高度	B、构造类型

C、标高	D、高度

66、要在图例视图中创建某个窗的图例，以下做法不正确的是？（　　）

A、用“绘图一图例构件”命令，从“族”下拉列表中选择该窗类型

B、可选择图例的“视图”方向

C、可按图层设置图例的主体长度值

D、图例显示的详细程度不能调节，总是和其在视图中的显示相同

67、在幕墙上放置竖梃时，只能放在（　　）

A、幕墙中间	B、洞口边缘	C、幕墙网格上	D、嵌板上

68、幕墙类型属性对话框中连接条件的设置不包含（　　）

A、自定义	B、垂直网格连续

C、水平网格连续	D、边界和垂直网格连续

69、无障碍坡道的最大坡度值不应大于（　　）

A、1比8	B、1比10	C、1比12	D、1比15

70、放样创建台阶过程中，要打几次勾确定（　　）

A、1	B、2	C、3	D、4

71、族参数要求中，哪一种不是BIM软件支持的单位类型：（　　）

A、长度	B、温度	C、工程量	D、角度

72、族参数要求中，哪种是BIM软件支持的单位类型：（　　）

A、十进制	B、二进制	C、十六进制	D、十二进制

73、哪一种不是控制族行为的一些常见族参数示例：（　　）

A、主体	B、材质参数	C、总是垂直	D、零件类型

74、关于创建钢筋接头参数族，下列说法正确的是（　　）

A、应选择“钢筋形状样板-CHN”族样板作为创建基础

B、若软件没有预设的钢筋接头专用族样板，可使用“公制常规模型”族样板作为创建基础

C、必须使用自适应族进行创建，以自动适应接驳钢筋尺寸

D、无论选择任何族样板，都是需要为该族新添加其连接钢筋的尺寸参数。

75、“自适应点”定向无法设置为（　　）

A、实例	B、主体	C、全局	D、其他

76、体量模型载进建筑项目楼层平面视图上不可见，需要设置的操作命令为（　　）。

A、可见性/图形替换	B、视图范围

C、裁剪视图	D、范围框

77、模型变更状态有4种，以下不属于变更状态的是（　　）。

A、设计新增加的构件	B、构件的位置发生改动

C、构件的尺寸发生变化	D、需要拆除的构件

78、模型变更状态分为两类，一类是延续性变更，另一类是（　　）。

A、延展性变更	B、签证类变更	C、更新类变更	D、深化类变更

79、模型变更状态中，（　　）应有相应的设计变更或洽商记录。

A、延展性变更	B、签证类变更	C、更新类变更	D、深化类变更

80、模型变更处理原则有变更状态、（　　）、变更处理方式等三种。

A、变更模式	B、变更条件

C、变更信息添加	D、变更信息更改

81、变更处理方式一般是在构件上增加“（　　）”、“变更状态”两种信息。

A、设计版本	B、变更编号	C、构件编号	D、设计状态

82、在模型更新时，某根结构柱位置发生了偏移，以下哪种方法不适用（　　）。

A、对齐	B、移动

C、偏移	D、按住鼠标左键拖动

83、当采用（　　）链接方式时，能防止产生循环嵌套，且不影响模型文件大小。

A、覆盖型	B、附着型	C、参照型	D、附加型

84、在主体模型与链接文件之间设置了（　　）后，链接文件的位置就由主体模型中的相应位置确定。

A、链接方式	B、共享坐标系	C、共享参数	D、参照

85、以（　　）方式插入的建模图纸类似于拥有一个外部参照。

A、链接	B、导入	C、图像	D、文件

86、改善住区建筑周边人行区域的舒适性，通过调整规划方案建筑布局、景观绿化布置，改善住区流场分布，减小涡流和滞风现象，提高住区环境质量。这是属于 BIM 建筑性能分析的（　　）

A、自然采光模拟	B、室内自然通风模拟

C、室外风环境模拟	D、建筑环境噪声模拟

87、项目实施前，根据项目特点制定项目BIM协同标准，使BIM协同管理工作能够在（　　）标准下开展，充分发挥BIM的协同特性。

A、特定的	B、统一的	C、不同的	D、独立的

88、单一模型文件最大不宜超过（　　）MiB，特殊情况时以满足项目建模要求为准。

A、100	B、200	C、300	D、500

89、将给排水专业模型按给排水、消防、喷淋系统划分模型是按（　　）划分。

A、模型文件大小	B、专业分类

C、功能系统	D、工作要求

90、幕墙（独立建模）专业可以依据（　　）和建筑分区进行拆分。

A、楼层	B、空间	C、建筑立面	D、施工缝

91、BIM软件的注释选项卡中，有（　　）、详图、文字、标记、颜色填充、符合等工具。

A、工作平面	B、尺寸标注	C、楼梯和坡道	D、房间和面积

92、在BIM软件中，对齐尺寸标注和线性尺寸标注都可以用于标注物体的（　　）。

A、标高	B、长度	C、角度	D、直径

93、若要为一个半径为15mm的圆标注直径，该直径标注中的文字为（　　）。

A、R15	B、R30	C、φ15	D、φ30

94、在BIM软件中，将尺寸标注的引线类型由弧改为直线，可以使用以下（　　）工具。

A、设置项目单位	B、编辑属性

C、编辑族	D、文字注释

95、下列哪个操作可以实现同时创建某层平面中的所有门标记和窗标记的是（　　）。

A、按类别标记-全部标记	B、多类别标记—按类别标记

C、按类别标记-多类别标记	D、全部标记-多类别标记

96、在某平面视图中一次性创建所有结构柱的标记，可以使用“注释”选项卡的（　　）中的“结构柱标记”。

A、多类别标记	B、按类别标记

C、全部标记	D、注释记号标记

97、下列可以创建梁标记的工具是（　　）。

A、梁注释	B、按类别标记	C、全部标记	D、以上都正确

98、下列可以使用“梁注释”工具的视图是（　　）。

A、立面图	B、详图	C、三维视图	D、剖面图

99、在“视图”选项卡中，“立面”的下拉菜单中有“立面”和（　　）工具。

A、标高立面	B、框架立面

C、建筑立面	D、以上三项都不正确

100、当改变剖面视图的比例时,以下对填充图案的说法正确的是 （　　） 。

A、模型填充图案的比例会相应改变

B、绘图填充图案的比例会相应改变

C、模型填充图案和绘图填充图案的比例都会改变

D、模型填充图案和绘图填充图案的比例都不会改变

101、下列关于详图工具的概念描述有误的是（　　）。

A、隔热层：在显示全部墙体材质的墙体详图中放置隔热层

B、详图线：使用详图线,在现有图元上添加信息

C、文字注释：使用文字注释来指定构造方法

D、详图构件：创建和载入自定义详图构件,以放置到详图中

102、如果需要将已放置在图纸上的详图大样编号由默认的2修改为3，则应该修改视口图元属性中（　　）参数。

A、显示模型	B、详细程度	C、注释记号	D、详图编号

103、在项目浏览器中选择了多个视图并单击鼠标右键,则可以同时对所有所选视图进行以下（　　）操作。

A、应用视图样板	B、删除

C、修改视图属性	D、以上皆可

104、视图样板中管理的对象不包括（　　）。

A、相机方位	B、模型可见性

C、视图详细程度	D、视图比例

105、（　　）可以捕捉从软件启动到停止这段时间内，软件在 BIM软件 会话期间所执行的操作。这些文本文件可用来解决该软件的技术问题

A、日志文件	B、日志记录	C、日志内容	D、日志显示

106、遮罩区域是（　　）的一种

A、视图专有图元	B、空物体族

C、内建族	D、外部载入文件

107、在设置视图范围中，默认情况下，（　　）与底剪裁平面重合。

A、视图宽度	B、视图高度	C、视图长度	D、视图深度

108、“外观”选项卡中的参数及信息控制材质在视觉样式为（　　）模式下的显示方式

A、一致颜色	B、线框	C、着色	D、真实

109、编辑信息参数组，材质是通过“信息”参数组中的（　　）来进行区分的

A、说明	B、关键字	C、详情	D、名称

110、（　　）相关选项可能会影响渲染图像中的光照效果

A、天空	B、颜色	C、图像	D、透明度

111、在碰撞检查对话框中，一共有（　　）类别可进行碰撞检查

A、三个	B、多个	C、两个	D、一个

112、关于碰撞检查报告，下列哪项是错误的（　　）

A、报告格式为.html，可以使用浏览器打开

B、冲突报告中可以选择保留碰撞图片

C、碰撞报告中列出碰撞时间、碰撞图元ID

D、在项目中可以点击显示上一个报告，查看没有解决的冲突

113、BIM标准体系框架的内容主要包括三个方面，其中工业基础类的数据标准，指的是（　　）

A、IDM	B、BIM	C、IFC	D、IFD

114、从明细表中导出的文件为一个分离符文本，该（　　）文件可以被许多电子表格程序打开

A、jpg	B、rvt	C、rfa	D、txt

115、下列（　　）不属于培训结业时的评定方法

A、根据第一印象评定培训成效

B、应用学识技能的测验评定培训成效

C、应用工作态度调查评定培训成效

D、记录培训期间出席人员的变动情况

116、（　　）作为监控体系的主体，独立于培训机构和用人企业单位，保证监控结果的公正合理，企业提出培训要求和目标，培训机构制定培训计划并落实、培训处进行评价和监督，相关机构各司其职，这一整体的培训体系可以保证培训质量

A、人事处	B、培训处

C、BIM战略总监	D、BIM技术主管

117、培训效果评价准则（标准）应不包括（　　）的内容

A、学员满意度或满意率的目标

B、考试合格率

C、受培训人员参加团队协作考核的合格率

D、培训产生的经济效益

118、在培训效果评价的实施中，根据对每次培训的学员满意度、（　　）、平均成绩三个考核项目的定量统计计算结果，做出每次培训的效果的评价结论

A、考试合格率

B、学员满意度或满意率的目标

C、受培训人员参加团队协作考核的合格率

D、培训产生的经济效益

119、（　　）的培训评估体系对于企业了解投资的效果、界定培训对组织的贡献、证明员工培训所做出的成绩关系密切

A、经济	B、科学	C、盈利	D、长期

120、培训效果评估以 Kirkpatrick 提出的四级培训评估模式最为广泛应用，从反应评估、学习评 估、行为评估和（　　）四层次评估方式进行

A、成绩评估	B、绩效评估	C、测试评估	D、效果评估

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、多选题（每题1分，共20分。）

121、关于职业道德与员工技能的关系说法不正确的是（　　）。

A、企业选人的标准通常侧重职业技能而不是职业道德

B、没有职业道德的人，无论技能如何，都无法充分发挥其自身价值

C、职业技能提高了，职业道德相应地也会提高

D、职业道德注重的是员工的内在修养，而不包含职业技能

E、企业选人的标准通常侧重职业道德

122、建筑工程图纸按专业可分为（　　）。

A、建筑施工图	B、结构施工图

C、设备施工图	D、土建施工图

E、结算施工图

123、以下选项中，属于 BIM 建筑性能分析的内容是（　　）

A、日照	B、风环境

C、热环境	D、声环境

E、电环境

124、索引符号的组成（　　）。

A、8mm-10mm圆	B、6mm-8mm圆

C、水平直径	D、引出线

E、位置线

125、下列选项关于棱柱的形体特征说法正确的是（　　）。

A、两底面为全等且相互平行的多边形

B、两底面为不相等但相互平行的多边形

C、各侧棱垂直底面

D、各侧棱相互平行

E、各侧表面均为矩形

126、构件级模型单元命名宜由（　　）和描述字段依次组成

A、项目名称	B、系统分类

C、位置	D、模型单元名称

E、设计阶段

127、基于BIM技术的BIM协同设计是指建立统一的设计标准，包括（　　），在此基础上，所有设计专业及人员在一个统一的平台上进行设计，从而减少现行各专业之间(以及专业内部)由于沟通不畅或沟通不及时导致的错、漏、碰、缺。

A、图层	B、颜色

C、线型	D、打印样式

E、文件数量

128、下列选项关于LOD的说法正确的是（　　）。

A、建筑工程中的初步设计和施工图设计需要达到的建模精度为LOD100

B、LOD的定义可以用于两种途径：确定模型阶段输出结果以及分配建模任务

C、从概念设计到竣工设计，LOD被定义为6个等级，分别为LOD100到LOD600

D、从概念设计到竣工设计，LOD被定义为5个等级，分别为LOD100到LOD500

E、随着设计的进行，不同的建模构件单元会以不同的速度从一个LOD等级提升到下一个 参

129、在BIM软件中参照点的默认属性包含哪些？（　　）

A、约束	B、图形

C、尺寸标注	D、其他

E、标识数据

130、“明细表属性”对话框中，可指定明细表属性有：（　　）

A、选择字段	B、过滤数据以包含在明细表中。

C、对数据排序和分组	D、对明细表设置格式

E、更改明细表的外观

131、以下说法正确的是（　　）

A、不能通过单个注释标记多个钢筋和钢筋集

B、可以通过多钢筋注释使用详细制造和构造注释标记钢筋集中的每个钢筋

C、可以像修改其他标记一样，修改多钢筋注释

D、任何注释都可以注释钢筋

E、以上都正确

132、使用“洞口”工具可以在（　　）上剪切洞口。

A、墙	B、楼板

C、天花板	D、屋顶

E、结构梁

133、“自适应”构件，能在（　　）中放置

A、另一个自适应构件	B、概念体量

C、内建体量	D、幕墙嵌板

E、项目环境

134、使用梁系统工具可快速布置结构梁，梁系统布局规则包括（　　）

A、固定距离	B、固定数量

C、最大间距	D、最大数量

E、净间距

135、门窗的作用有哪些？（　　）

A、围护作用	B、分隔作用

C、交通疏散作用	D、采光、通风和装饰作用

E、以上都是

136、下列选项中哪项族样板属于基于主体的样板？（　　）

A、基于墙的样板	B、基于天花板的样板

C、基于屋顶的样板	D、基于面的样板

E、基于线的样板

137、模型的链接可采用的方式有（　　）。

A、参照型	B、附着型

C、附加型	D、覆盖型

E、遮罩型

138、在调整尺寸标注的颜色时，可以通过以下（　　）方法。

A、使用吸色工具吸取项目中已有构件的颜色

B、自定义新的颜色

C、分别输入红（R）、绿（G）、蓝（U）的数值来调整颜色

D、选择已有的基本颜色中的一种

E、使用填充工具填充新的颜色

139、人员培养方案主要针对BIM团队不同岗位人员的培训内容及周期，形式（　　）两种。

A、自学	B、内部组织

C、委托外部培养机构执行	D、交流学习

E、阅读培训教材

140、在BIM软件中，在哪些选项卡中找不到房间标记工具。（　　）

A、视图	B、管理

C、注释	D、分析

E、建筑

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、判断题（本大题共40题，第141~180题，每题0.5分，共20分。不选、错选均不得分。）

141、（　　）修改某一类型图元的实例属性后，所有该类型图元的实例属性都将会发生变化。

142、（　　）建筑施工图是房屋施工时进行定位放线、砌筑墙体、制作楼梯、安装门窗等的主要依据。

143、（　　）总平面图应表明建筑物首层地面正负零绝对标高、室外地平标高。

144、（　　）结构层楼面标高是装修后的标高。

145、（　　）纳入综合管廊的给水、再生水管道的设计使用年限不应低于50年。

146、（　　）建筑信息模型应能够通过命名和颜色快速识别模型单元 所表达的工程对象。

147、（　　）构件级模型单元名称应釆用工程对象的名称，当需要为多个同一类型模型单元进行编号时.可在此字段内增加序号，序号应依照正整数依次编排。

148、（　　）IFC标准本质上是建筑物和建筑工程数据的定义。它不同于一般应用数据定义的地方，是他采用了EXPRESS语言作为数据描述语言来定义所有用到的数据。

149、（　　）BIM是一个完善的信息模型，能够连接建筑项目生命期不同阶段的数据、过程和资源，是对工程对象的完整概述。

150、（　　）BIM协同设计平台应对各实施阶段BIM模型及关联文档进行版本管理，保证设计过程各项成果的可追溯性。

151、（　　）BIM建模软件(BIM软件)与可视化软件(Artlantis)是双向互用的。

152、（　　）BIM深化设计协调管理流程的首要步骤是定制统一的标准。

153、（　　）建筑工程信息模型精细度由建模精度和参数维度组成。

154、（　　）BIM软件中，默认进入轴网绘制的快捷键是GR。

155、（　　）设置线宽对话框中包含的类型有模型线宽。

156、（　　）BIM软件族中不能设置视图范围。

157、（　　）参数中的信息若要使用在标记中，它必须是共享参数。

158、（　　）叠合板吊装完成后，即可完成灌浆作业。

159、（　　）已锁定的垂直柱可能会仍被移动和修改，但是如果重新放置，它们将与轴网一起按比例移动

160、（　　）梁构件可以设置横截面旋转，且旋转度数可设置为任意角度值。

161、（　　）使用“移动”工具时，勾选“约束”可限制图元沿着与其垂直或共线的矢量方向的移动。

162、（　　）BIM软件处于脱机状态时，无法使用“链接地形”功能。

163、（　　）BIM软件中，柱子是族。

164、（　　）“族类别和族参数”工具可以将预定义的族类别属性指定给要创建的构件。此工具只能用在族编辑器中。

165、（　　）在族编辑器中创建钢筋形状只需定义钢筋形状的线条和二维图形，不需创建钢筋三维形状。

166、（　　）模型变更状态分为：延续性变更和深化类变更两类。

167、（　　）变更处理方式一般是在构件上增加“变更编号”、“变更状态”两种信息。

168、（　　）可以通过轴线和视图来快速定位模型变更的位置。

169、（　　）在导入和链接CAD时，不包含材质选项。

170、（　　）机电专业可根据楼层、分包区域、空间、房间等进行拆分。

171、（　　）要打开剖面视图，可以双击剖面标头或从项目浏览器的“剖面”组中选择剖面视图。当修改或移动剖面线时，剖面视图将随之改变。

172、（　　）在BIM软件中，“视图”选项卡的“可见性/图形”的快捷键是“VB”。

173、（　　）遮罩区域是视图专有图元的一种，可用于在视图中隐藏图元。

174、（　　）墙面中使用多张贴花时，在墙面北门窗打断的位置，贴图会被自动剪切。

175、（　　）在设置导出漫游成果时，对于尺寸一般默认按漫游窗口尺寸大小。

176、（　　）在创建和设置漫游的时候，只能在平面视图下进行创建和设置。

177、（　　）基于BIM技术的碰撞检查应用中的缺陷检测是属于综合碰撞检查。

178、（　　）暖通建模时，也可以把建筑、结构和其他机电专业的模型整合进来进行模型之间的协调检查，发现问题并及时进行修改。

179、（　　）当前BIM市场现状的特征为：BIM技术应用覆盖面较窄、涉及项目的实战较少、缺少专业的BIM工程师；BIM的个性化开发和全方位应用尚且处于未来BIM市场模式预测。

180、（　　）明细表可以在项目中的任何阶段进行创建，创建的表格内容会随项目的变动自动同步最新信息。