科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

机动车检测工三级理论知识试卷

试卷编码：408050531-2025030001

职    业：机动车检测工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、（　　）标准多元化，代表了不同企业可能具有不同的价值观。

A、职业守则	B、人生观	C、职业道德	D、多样性

2、（　　）不是动力转向系统方向发飘或跑偏的原因。

A、分配阀反作用弹簧过软或损坏

B、缺液压油或滤油器堵塞

C、流量控制阀被卡住

D、阀体与阀体台阶位置偏移使滑阀不在中间位置

3、奉献社会是社会主义职业道德的（　　）是对职业充满情感、信念与责任感。

A、共同特点	B、不共同特点	C、特点	D、自我特点

4、危及劳动者安全与健康的因素分为直接的和间接的两大类。所谓间接的因素，如劳动者工作时间过长或（　　），造成过度疲劳，容易发生事故或积劳成疾

A、心情愉悦	B、劳动强度过大

C、劳动强度过小	D、心情不愉悦

5、对成人进行胸外心脏接压时，双手应该（　　）。

A、双手掌根重叠	B、双手指重叠

C、掌心紧贴胸壁	D、手指紧贴胸壁

6、心肺复苏按压的频率是一分钟多少（　　）。

A、50次	B、70次

C、90次	D、100次以上

7、以下哪个描述是单相触电（　　）。

A、当人站在地面上或其他接地体上，人体的某一部位触及一相带电体

B、人体两处同时触及同一电源的两相带电体

C、当带电体接地时有电流向大地流散，在以接地点为圆心，半径20m的圆面积内形成分布电位

D、人触及带有感应电压的设备

8、机器部件螺丝需紧固时，必须使用（　　），避免滑方造成事故。

A、开口扳手	B、梅花扳手	C、套筒扳手	D、梅开扳手

9、下面哪一项不是整顿的目的（　　）。

A、工作场所一目了然	B、清除不必要的物品

C、不浪费时间找东西	D、创造整齐的工作环境

10、维修出厂车辆出现问题，应由（　　）在3日内提供因非维修原因而造成机动车 无法使用的相关证据。

A、车主	B、承修方	C、送修方	D、第三方

11、直流电动机的额定功率指（　　）。

A、转轴上吸收的机械功率	B、转轴上输出的机械功率

C、电枢端口吸收的电功率	D、电枢端口输出的电功率。

12、国标（(GB/T14690-1993）对比例的术语含义为（　　）。

A、图中实物与图形相应要素的线性尺寸之比。

B、图中实物与图形尺寸要素的线性尺寸之比。

C、图中图形与实物相应要素的线性尺寸之比。

D、图中图形与实物尺寸要素的线性尺寸之比。

13、一段直线丈量四次，其平均值的中误差为+10cm若要使其精度提高一倍，问还需要丈量多少次（　　）

A、4次	B、8次	C、12次	D、6次

14、观测值L和真值X的差称为观测值的（　　）

A、最或然误差	B、中误差	C、相对误差	D、真误差

15、误差从表达形式上可以分为（　　）。

A、测量仪器误差和测量结果误差	B、绝对误差和相对误差

C、系统误差和随机误差	D、已定误差和未定误差

16、（　　）导致所有电动座椅不能动。

A、熔断器故障	B、主控开关搭铁不良

C、主控开关搭铁线断路	D、驾驶员侧开关故障

17、（　　）的作用是发电机转速变化时，自动改变励磁电流的大小，使发电机输出电压保持不变。

A、整流器	B、调节器	C、蓄电池	D、电容器

18、下列（　　）是使发动机冷却水强制循环。

A、水泵	B、风扇	C、节温器	D、水温感应塞

19、（　　）会导致胎冠由内侧向外侧呈锯齿状磨损。

A、前轮前束过小

B、横直拉杆或转向机构松旷

C、轮毂轴承松旷或转向节与主销松旷

D、前轮前束过大

20、制动性能的评价指标包括（　　）。

A、制动效能、制动距离、制动时方向稳定性

B、制动效能、制动效能的恒定性、制动减速度

C、制动效能、制动效能的恒定性、制动时方向稳定性

D、制动距离、制动力、制动减速度

21、制动产生大量的热量，使制动器温度上升，制动器在热状态下能否保 持有效的（　　）是衡量制动性能的重要指标。

A、制动距离	B、制动效能	C、制动减速度	D、制动力

22、制动效能恒定性涉及汽车：（　　）。

A、抗水衰退性	B、抗热衰退性	C、增水衰退性	D、增热衰退性

23、汽车阻力特性，空气阻力和滚动阻力小、（　　）以及各变速挡的分配有关。

A、汽车的质量	B、地面摩擦力	C、空气系数	D、汽车的性能

24、车外噪声测量条件，测量场地应平坦而空旷，在测试中心以（　　）为半径的范围内，不应有大的反射物，如建筑物、围墙等。

A、33m	B、22m	C、25m	D、26m

25、汽车用发动机一般按（　　）来分类。

A、排量	B、气门数目	C、所用燃料	D、活塞的行程

26、配电装置包括（　　）、电线束及插 接件、电路开关等，使全车电路构成一个统一的整体。

A、中央接线盒	B、ECU	C、起动机	D、蓄电池

27、发动机起动运转稳定后,只允许正时齿轮、（　　）、喷油泵传动齿轮及气门门脚有轻微均匀响声。

A、活塞锁	B、连杆轴承	C、机油泵齿轮	D、曲轴轴承

28、承修单位对大修竣工的发动机应给予质量保证,质量保证期自出厂之日起,不少于三个月或行驶里程不少于（　　）。

A、10000km	B、20000km

C、30000km	D、50000km

29、ECU根据（　　）信号对点火提前角实行反馈控制。

A、水温传感器	B、曲轴位置传感器

C、爆燃传感器	D、车速传感器

30、如果三元催化转换器良好，后氧传感器信号波动（　　）。

A、频率高	B、增加	C、没有	D、缓慢

31、废气旁通阀打开时（　　）。

A、增压压力降低	B、增压压力升高

C、增压压力不变	D、增压压力先升高后降低

32、机械式传动系由（　　）、变速器、万向传动装置、驱动桥组成。

A、制动器	B、转向轴	C、离合器	D、横向稳定杆

33、传动系的组成和布置形式是随发动机的类型、（　　），以及汽车用途的不同而变化的。

A、编号	B、安装位置	C、代码	D、出厂号

34、在无梁式车身结构中，在车体加强件中往往采用（　　）结构来增加强度。

A、工字钢结构	B、槽钢结构	C、人字钢结构	D、闭合断面

35、由于连杆轴承、（　　）和凸轮轴承过度磨损或维修不当，导致轴承配合间隙增大或轴瓦松旷，机构运行时零件配合松垮发生撞击异响。

A、曲轴轴承	B、气门间隙	C、齿轮间隙	D、活塞销

36、装有（　　）和三元催化转换装置的汽车，禁止使用含铅汽油。

A、氧传感器	B、凸轮轴位置传感器

C、爆震传感器	D、加速踏板位置传感器

37、比亚迪唐DM属于（　　）。

A、HEV	B、EV	C、BEV	D、PHEV

38、电动汽车驱动电机转子的转速由（　　）检测。

A、车载充电机	B、旋转变压器

C、曲轴位置传感器	D、绕组温度传感器

39、轿车应有护轮板，挂车后轮应有挡泥板，其他车辆的所 有轮都应有（　　）。

A、护板	B、挡泥板	C、支撑板	D、轮板

40、驾驶室和乘客舱所用的内饰材料应具有（　　）。

A、阻燃性	B、隔音	C、减震	D、耐磨性

41、机动车所装用的轮胎应与其最大设计（　　）相适应。

A、车速	B、载重	C、功率	D、驱动力

42、汽车常规轮胎胎压数值在（　　）之间才是正常的。

A、1.5-2.0	B、2.3-2.5

C、2.5-3.0	D、3.0-3.2

43、同轴上的轮胎花纹深度最大偏差不能超过（　　）毫米。

A、1	B、2	C、3	D、4

44、汽车前端突出点向后轮引切线与地面夹角（　　）。

A、接近角	B、离去角

C、最小离地间隙	D、通过性

45、离地距离必须保证汽车在行走，崎岖道路上坡时的通过性。一般轿车的最低离地距离为（　　）mm。

A、100-120	B、130-200

C、150-180	D、160-200

46、主要用于测量汽车的最大侧倾角和质心高度是（　　）。

A、侧滑试验台	B、侧倾试验台	C、摇摆试验台	D、侧翻试验台

47、车辆特征参数测量仪器设备不可以测量的参数是（　　）。

A、前悬角	B、接近角	C、离去角	D、曲轴转角

48、汽车的（　　）指前轮中心与车前端的水平距离。

A、前悬	B、后悬	C、重心	D、轮距

49、自动台前后地面的附着系数应不小于（　　）。

A、0.6	B、0.7	C、0.8	D、0.9

50、防抱死制动装置在汽车上应用以后，效果很好，特别是在易滑的冰雪路面上，效果显著，平均可缩短制动距离（　　）。

A、5-10%	B、10-15%

C、15-20%	D、20一30%

51、排气缓速式辅助制动系统利用设置在（　　）通道内的蝶形节流阀堵塞通道并停止供油。

A、进气	B、排气	C、压缩	D、做功

52、气压式汽车放置式副刹车总泵由ー个汽车制动（　　） 、ー个踏板和一个踏板底座组成。

A、总泵阀体	B、分泵阀体	C、传动装置	D、回位装置

53、行车记录仪的广角大多在（　　）。

A、50-60	B、80-100

C、120-140	D、140-160

54、间接式胎压监测装置英文缩写（　　）。

A、PSE	B、PSB	C、PCU	D、WSB

55、汽车维修行业使用的滚筒试验台，多采用（　　）测功器。

A、水力式	B、电力式	C、电涡流	D、机械式

56、汽车底盘测功机所采用的路面模拟系统的滚筒一般是直径为（　　）mm的钢滚筒，按其结构性可分为两滚筒和四滚筒。

A、180～400	B、100-260

C、200-300	D、300-400

57、常用的轮速传感器主要有:磁电式和（　　）轮速传感器。

A、光电式	B、霍尔式	C、电容式	D、电阻式

58、以下（　　）是蓄电池性能状态（SOH)的根本参数之一。

A、容量	B、电量	C、阻抗	D、电阻

59、对于车速最大设计大于或等于100km/h转向盘的最大自由转动量为（　　）度。

A、10	B、20	C、30	D、25

60、从前后方向看车轮时，轮胎并非垂直安装，而是稍微倾倒呈现“八”字形张开，称为（　　）。

A、主销外倾角	B、前轮外倾角	C、主销后倾角	D、主销内倾角

61、转向桥通常位于汽车前部，因此也常称为前桥,主要由前梁，（　　）组成。

A、转向轴	B、转向传动机构

C、转向节	D、转向柱

62、电子控制式（　　）转向系统利用电动机产生动力帮助驾驶员进行转向。

A、电动助力	B、电动上升	C、电动下降	D、以上都可以

63、当后轴制动力小于后轴轴荷的60%时，在制动力增长全过程中同时测得的左右轮制动力差的最大值不得大于后轴轴荷的（　　）。

A、8%	B、12%	C、16%	D、18%

64、《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB18285—2018)规定，按简易瞬态工况法对汽油车进行排放检测，NOX的限值应小于（　　）g/Km。

A、1.3	B、1.5	C、1.7	D、2

65、喷漆温湿度一般控制在温度为23℃-36℃，湿度RH为55%-80%，根据工件涂装外观质量的不同要求，温湿度控制都有区别，如水性面漆涂装，喷漆湿度要求在（　　）。

A、55%左右	B、50%左右	C、75%左右	D、85%左右

66、涂料配色前应首先确定所需要的颜色是由哪几种颜色组成的，然后试配小样，（　　），作为配大样时的依据。

A、喷漆确认色差范围

B、用试板确认色差范围

C、确定参加的各种漆的量比

D、做试板，多次来回确认色差范围

67、（　　）属于机械测量系统。

A、自由臂式测量系统	B、专用量头

C、超声波测量系统	D、模具式测量系统

68、发动机起动时，蓄电池（　　）。

A、为起动机提供较大的电能	B、向点火装置供电

C、向燃油装置供电	D、以上选项都是

69、照明系统的灯具主要由前照灯、（　　）倒车灯、牌照灯和内部照明系统组成。

A、应急灯	B、雾灯	C、左转向灯	D、右转向灯

70、前照灯的遮光罩是安装在（　　）。

A、远光灯灯丝的下方	B、远光灯灯丝的上方

C、近光灯灯丝的上方	D、近光灯灯丝的下方

71、只有高位刹车灯都不亮最有可能的故障原因是（　　）。

A、灯泡损坏	B、刹车灯保险损坏

C、刹车灯开关损坏	D、蓄电池号电

72、在发动机不起动的情况下，把点火开关旋转到‘ON’，打开风挡雨刮器。如果雨刮器动得很慢，比平时慢很多，则说明（　　）。

A、蓄电池缺电	B、发电机损坏

C、点火正时失准	D、点火线圈温度过高

73、如果雨刮器继电器常闭触点因故不能导通，会出现什么样的故障现象（　　）。

A、雨刮没有自动回位功能

B、雨刮开关置于除雾和喷水档时，雨刮工作不正常

C、雨刮开关置于间歇档时,雨刮工作不正常

D、以上三点故障现象都会出现

74、对电动座椅的要求不包括（　　）。

A、使驾驶员处于最佳位置	B、必须有加热功能

C、有充分强度、刚度和耐久性	D、具有各种调节结构

75、在车门已锁止的情况下再用遥控器或钥匙锁车门时，电机为何无反应。（　　）

A、门锁止后因电机的带动已将锁门电路切断、开锁电路接通

B、因已锁止，所以电机加电但不能转动

C、电机加电后因转不动，所以断路器工作

D、以上全对

76、动力电池没有维修开关时，我们对整车高压部件进行检修需要注意（　　）。

A、没有维修开关说明厂家认可这个车时安全的，不必担心

B、没有维修开关，维修人员需断开动力电池母线之后，再对高压部件进行检修

C、没有维修开关的新能源汽车是不安全，不能维修，直接返厂

D、没有维修开关，拆开蓄电池负极也是一样

77、噪声（包括风噪声）应比所测车辆噪声至少低（　　）。并保证测量不被偶然的其他声源所干扰。

A、10dB	B、15dB	C、20dB	D、25dB

78、汽车示波器在汽车故障诊断中的主要应用是（　　）。

A、检查传感器的电阻	B、检查传感器的电压

C、检查线路的电阻	D、实施氧反馈平衡实验

79、活塞与气缸壁之间的润滑方式是（　　）。

A、压力润滑	B、飞溅润滑

C、润滑脂润滑	D、压力润滑和飞溅润滑同时进行

80、对在用车进行安全性检测中，当后轴左右轮制动力之和占该轴轴载荷的百分比小于60％时，对后轴左右轮制动力的平衡要求是（　　）。

A、左右轮制动力差的最大值与最大制动力大者的百分比≤10％

B、左右轮最大制动力之差与最大制动力大者的百分比≤10％

C、左右轮制动力差的最大值与该轴轴荷的百分比≤10％

D、左右轮最大制动力之差与该轴轴荷的百分比≤10％

81、下列不属于机动车操纵稳定性检测设备的是（　　）。

A、底盘测功机	B、车轮动平衡仪

C、转向参数检测仪	D、悬架性能试验台

82、从事（　　）用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同；但是，后订立的劳动合同不得影响先订立的劳动合同的履行。

A、非全日制	B、全日制	C、任意	D、第三方

83、用人单位与劳动者（　　）劳动合同的情况。

A、订立和解除	B、订立

C、解除	D、与当时人协商后不用订立

84、工会依法维护劳动者的合法权益，对用人单位履行劳动合同、集体合同的情况进行监督。用人单位违反劳动法律、法规和劳动合同、（　　）的，工会有权提出意见或者要求纠正。

A、集体合同	B、个人合同	C、消费合同	D、就业合同

85、非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过（　　）日。

A、五	B、十	C、十五	D、三十

86、安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、（　　）和社会监督的机制。

A、职工参与	B、政府监管	C、行业自律	D、以上都对

87、（　　）、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品以及储运中不能倒置和其他有特殊要求的产品，其包装质量必须符合相应要求，依照国家有关规定作出警示标志或者中文警示说明，标明储运注意事项。

A、易碎	B、易燃	C、易爆	D、以上都对

88、售出的产品有（　　），销售者应当负责修理、更换、退货;给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当赔偿损失。

A、不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的

B、不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的

C、不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的

D、以上都对

89、县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、（　　）、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。

A、安全防护	B、医疗卫生

C、A，B都对	D、A，B都不对

90、计量监督人员（　　），依照刑法有关规定追究刑事责任;情节轻微的，给予行政处分。

A、违法失职	B、情节严重的

C、A，B都对	D、A，B都不对

91、县级以上人民政府应当将标准化工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将标准化工作经费纳入（　　）预算。

A、本级	B、上级	C、下级	D、行政部门

92、设区的市级以上地方人民政府可以根据工作需要建立标准化协调机制，（　　）内标准化工作重大事项。

A、统筹协调本行政区域	B、镇级

C、村级	D、以上都对

93、国家鼓励企业、社会团体和（　　）、科研机构等参与国际标准化活动。

A、教育	B、镇政府	C、村委	D、企业

94、消费者在自主选择商品或者服务时，（　　）、鉴别和挑选。

A、有权进行比较	B、无权进行比较

C、不用进行比较	D、以上都对

95、钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设（　　）等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。

A、除尘	B、脱硫	C、脱硝	D、以上都对

96、鼓励机动车维修企业实行（　　），促进机动车维修业的合理分工和协调发展。

A、集约化	B、专业化	C、连锁经营	D、以上都对

97、检验检测机构的技术负责人应具有（　　）及以上专业技术职称或同等能力,全面负责技术运作;质量负责人应确保管理体系得到实施和保持;应指定关键管理人员的代理人。

A、初级	B、中级	C、副高级	D、正高级

98、检验机构信息备案子系统应具备以下功能中的信息管理。包括（　　）统计等。

A、撤销	B、修改	C、查询	D、以上都对

99、检验业务信息系统每年发生的一般故障不得多于（　　）次。

A、10	B、11	C、12	D、13

100、检验过程控制模块应包括（　　）功能。

A、项目检验	B、系统校准

C、A，B都对	D、A，B都不对

101、装备有睡具（可由桌椅转换而来）及其他必要的生活设施、用于（　　）的汽车。

A、旅行宿营	B、私家车	C、单位车	D、以上都对

102、汽车、摩托车、挂车应具有（　　）的车辆识别代号。

A、唯一	B、多个

C、A,B均可	D、A,B均不可

103、发动机应能起动，（　　），机油压力和温度正常。

A、平稳加速	B、怠速稳定	C、急加速	D、以上都对

104、气压制动系统的低气压报警装置工作正常,制动系统故障报警装置（　　）报警信号输出。

A、无	B、有

C、A,B均可	D、A,B均没有

105、对机动车的外廓尺寸、整备质量、核定载人数等车辆主要特征和技术参数进行检查，以确认与机动车国家安全技术标准、（　　）机动车行驶证等技术资料凭证的符合性。

A、机动车产品公告	B、机动车出厂合格证

C、A，B都对	D、A，B都不对

106、车厢：车辆不应有“（　　）货厢”、“拆除厢式货车顶盖”、“拆除仓栅式货车顶棚杆”等情形。

A、加长	B、加高	C、加宽	D、以上都对

107、车辆不应有加装或改装强制性标准以外的外部照明和信号装置，不应有后（　　）。

A、射灯	B、刹车灯	C、雾灯	D、行车灯

108、采用密闭钢化玻璃式应急窗的（　　），在相应的应急窗邻近应配备一个应急锤以方便击碎车窗玻璃。

A、轿车	B、成人玩具车	C、贷车	D、客车

109、发动机的（　　）、额定功率、燃料喷射方式(直喷、非直喷）相同。

A、型号	B、生产厂	C、燃料种类	D、以上都对

110、测量仪器应有系统泄漏监控程序，当泄漏量超过（　　）允许值时自动终止测量。

A、最大	B、等于	C、小于	D、以上都可以

111、氮氧化物分析仪可以选择使用化学发光、紫外或红外原理，（　　）采用化学电池原理。

A、不得	B、可以	C、任意	D、不透

112、测试前的预检要求，检查可分两部分:车辆身份确认和安全检查。预检不合格的车辆，（　　）许进行检测。

A、不允	B、可以	C、私自操作	D、下班后可以

113、连续采样在原始或稀释排放中连续测试（　　）和循环排放量。

A、污染物浓度	B、排气质量流量（原始或稀释）

C、计算污染物质量流量	D、以上都可以

114、全流稀释系统是通过对整个循环内气体组分浓度积分或取样袋采样后获得（　　）浓度，并乘以稀释排气质量流量计算得到排放质量。排气质量流量通过定容取样系统（CVS）测量，该系统可以选用容积泵（PDP)、临界文丘里管（CFV）及带或不带流量补偿的亚音速文丘里管(Ssv)。

A、气体	B、气态	C、液态	D、以上均可

115、连续制动是通过具有（　　）特征的装置实现的汽车列车制动。

A、驾驶员可在其驾驶座椅上通过单一的动作渐进操纵的一个单独的控制装置

B、汽车列车各部分制动能量由同一能源供给(该能源可以是驾驶员的体力)

C、制动装置应保证组成列车的各个车辆不论相对位置如何都能同步或以适当的相位进行制动

D、以上都对

116、转向盘应（　　），无偏重或卡滞现象。转向机构各部件在汽车转向过程中不得与其他部件相干涉。

A、转动灵活	B、操纵轻便	C、无异响	D、以上都对

117、发动机（　　）、、冷却和进排气等系统的附件应齐全，安装正确、牢 固。

A、燃料供给	B、点火	C、润滑	D、以上都对

118、空气悬挂系统可提高大型客车行驶时的（　　）。

A、安全性	B、舒适性	C、动力性	D、经济型

119、路试中，汽油的燃油经济性指标与发动机的特性、汽车的自重、车速、空气阻力（　　）及减速比等都有关系。

A、低速	B、传动系的效率

C、等速	D、高速

120、每次试验的平均速度与规定试验速度之差不得超过（　　）km/h。

A、3	B、4	C、5	D、2

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）就维修质量而言，全面质量管理就是维修企业为了保证和提高维修质量，企业全体员工齐心协力，综合运用管理技术、专业技术和科学方法所进行的系统的维修质量管理活动的总称。

122、（　　）奉献社会作为我国职业道德的最后一项基本规范要求，包括爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众。

123、（　　）地球上一切生物的食物来源、能量来源和氧的来源是光合作用。

124、（　　）用电流表测电流时，某同学接入电路的是0-0.6A的量程，却在0-3A的量程中读成2.4A，则实际测得的电流应是0.48A。

125、（　　）直流电机无电刷一样可以工作。

126、（　　）整流二极管在最高反向工作电压下工作时，反向电流越大，说明整流二极管的单向导电性能越好。

127、（　　）标注螺纹规定标记时，用M表示普通螺纹。

128、（　　）重合断面的轮廓线用粗实线绘制。

129、（　　）表示存储器的容量时，1MB的准确含义是1024K字节。

130、（　　）发动机通过飞轮对外输出的转矩称为有效转矩。

131、（　　）汽车在未启动之前，电量都是由蓄电池提供的，而启动以后电量则是由发电机提供的。

132、（　　）在电控燃油喷射EFI系统中，进气量控制是最基本也是最重要的控制内容。

133、（　　）发动机最大功率和最大扭矩均不得低于原设计标定值的90%。

134、（　　）对喷油量起决定性作用的传感器是空气流量计。

135、（　　）后氧传感器用来监测三元催化转换器的转换效率。

136、（　　）测量轮胎花纹深度的标准工具花纹深度尺。

137、（　　）机动车检测线整体系统电压应在额定范围内，并应加强 直流滤波。

138、（　　）发动机参数中，最大功率是指节气门全开时所能发出的极限功率。

139、（　　）四轮定位仪系统采用的传感器不同，测量方法亦有所不同。

140、（　　）教练车应当装有副后视镜.副制动踏板。

141、（　　）当胎压过高时，会增大轮胎与地面的接触面积。

142、（　　）鼓式制动器的车辆在使用过程中，需要司机定期检查制动衬片磨损情况，以避免由于制动衬片过度磨损产生制动失效和对制动鼓的损伤。

143、（　　）气压制动器必须装有限压装置，确保储气筒内气压不超过允许的最高气压。

144、（　　）光电式车速信号传感器是国内汽车底盘测功机常采用的车速信号传感器之一。

145、（　　）车载充电机是采用高频开关电源技术。

146、（　　）滚简反力式制动台前后地面的附着系数应不小于0.7。

147、（　　）《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》(GB3847-2018）规定了柴油车自由加速法和加载减速法排气污染物排放限值及测量方法，以及柴油车外观检验、OBD检查的方法和判定依据。

148、（　　）高压点火脉冲感应式转速测量仪是通过传感器感应点燃式发动机点火线圈的高压点火脉冲频率测量发动机转速。它由感应线圈、信号处理系统、显示装置等组成，用于测量点燃式发动机转速。

149、（　　）汽车涂装中，优质的磷化膜外观应是颜色均一、晶粒为针叶状且细小、均匀致密。

150、（　　）汽车空调系统温度控制电路的作用是防止蒸发器表面挂霜或结冰。

151、（　　）乘用车使用12V蓄电池。

152、（　　）带电动折叠功能的电动后视镜左右两边一般一共有4个驱动电机。

153、（　　）对于所有轿车的中央门锁系统，驾驶人按摇控器开车门时，按一下，驾驶人侧车门锁开启，接着再按一下，其他车门锁开启，而锁门时，只需要按一下遥控器上的锁门键，就能完成所有车门的锁门动作。

154、（　　）在不确定整车主动泄放模块是否正常工作的时候，维修人员在拔下维修开关之后，最保险的是等待两分钟以后，再对高压元器件进行检修。

155、（　　）检测气缸漏气率时，火花塞应全部拆下。

156、（　　）一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在5s内保持稳定。若5s内下降至1.7V，说明存电量足。

157、（　　）汽车进行滑行性能检测时，使车辆以3~5km/h的车速沿台板上的指示线平稳前行，在行进过程中不得转动转向盘。

158、（　　）悬架装置检测台属于汽车检测设备中计量设备。

159、（　　）转向盘自由行程通过调整转向器传动副间隙来实现。

160、（　　）在制动时，液压制动系统中制动主缸的油压是轮缸主缸相同。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题1分，共20分。）

161、各种职业道德往往采取简洁明快的形式，对本职业人员提出具体的道德要求，以保证职业活动的顺利开展，没有体现了职业道德的是（　　）。

A、稳定性	B、专业性

C、具体性	D、适用性

E、大众性

162、《安全生产法》的条文是（　　）。

A、安全事故教训铸成的	B、企业汇集材料汇编成的

C、安全生产交流材料汇集的	D、员工意见汇合而成的

E、视情处理

163、关于人体安全电流，以下说法正确的是（　　）。

A、有大约5mA的电流通过人体时，就可视作是“电气事故”

B、体内通过的电流达到大约10mA时，到达了导出电流的极限，人体开始收缩，无法再导走电流

C、30至50mA交流电的长时间滞留会导致呼吸停止以及心室纤维性颤动

D、经过人体的电流到达大约80mA时，被认为是“致命值”

164、电容的单位换算正确的是(C)。（　　）

A、1F=1000000uF	B、1μF=1000000pF

C、1μF=1000pF	D、以上都不是

165、离合器的主动部分包括（　　）。

A、飞轮	B、离合器盖	C、压盘	D、摩擦片

166、由于零件过度磨损,（　　）。使活塞在运动过程中发生摆动，与气缸壁发生撞击，产生异响。

A、活塞销与连杆衬套配合间隙过大

B、连杆衬套与连杆小头轴承配合松旷

C、活塞销与活塞的销座孔配合间隙过大

D、曲轴与轴瓦的配合间隙过大

167、催化剂化学中毒主要有（　　）。

A、铅中毒	B、硫中毒

C、磷中毒	D、二氧化碳中毒

168、下列有关电机的说法正确的是（　　）。

A、无刷直流电机主要应用于微型低速电动车

B、永磁同步电机主要应用于绝大多数电动汽车

C、异步电机主要应用于个别电动汽车（如特斯拉）

D、直流无刷电机体积小，重量轻，结构简单

169、滤纸式烟度计是应用最广泛的烟度计之一，其结构组成有（　　）。

A、废气取样装置	B、染黑度检测装置

C、染黑度指示装置	D、控制装置

E、检测装置

170、国际标准的轮胎规格是以毫米为单位，各标识分别表述 （　　）载重指数。

A、轮胎宽度	B、扁平比

C、轮胎种类	D、轮辋直径

E、速度级别

171、轮胎的常规检查包括（　　）。

A、胎压检测	B、轮胎花纹深度 检查

C、轮胎花纹磨损 状况检查	D、轮胎使用状 况检查

E、轮胎花纹内异 物检查

172、轮缸式制动器按制动蹄的受力情况不同，可分为（　　）。

A、领从蹄式	B、双领蹄式

C、双从蹄式	D、自增力式

E、以上都对

173、动力电池安全性能测试包括（　　）。

A、动态容量测试	B、静态容量测试

C、电性能测试	D、热测试

E、机械测试

174、四轮定位仪主机由（　　）。

A、机箱	B、通讯系统

C、充电系统;	D、四个机头

E、电脑主机

175、转速测量仪按测量原理分可分为（　　）等几种形式。

A、高压点火脉冲感应	B、汽车电瓶充放电电压脉动

C、高压喷油	D、发动机振动感应式

E、底盘磁感应式

176、淋雨工位人员完成淋雨后，人员必须观察车辆两侧距离，慢速驶出淋雨车间校门，车辆停稳后，必须确保质检人员（　　）完全撤离车辆后，方可慢速驶出淋雨车辆，预防人员（　　），发生事故。

A、压缩空气的洁净度	B、安全下车

C、远离车辆	D、滑倒

E、接触车辆

177、对电动座椅的要求包括有：（　　）。

A、使驾驶员处于最佳位置	B、必须有加热功能

C、有充分强度、刚度和耐久性	D、具有各种调节结构

E、必须有降温功能

178、汽车前照灯的检测方法有（　　）。

A、室内检测法	B、室外检测法

C、屏幕检测法	D、仪器检测法

E、目测法

179、用示波器进行喷油器启动测试时，如果喷油驱动器电路有故障示波器将显示（　　）。

A、可能一点脉冲信号都没有

B、有一条0V的直线

C、只有一条12V电压的水平线(喷油器电源电压)

D、故障码报3

E、无故障码

180、以下会造成前轮摇摆的原因有（　　）。

A、转向器装配过松	B、或间隙过大

C、各转向传动机构连接松动	D、各转向传动机构磨损松旷

E、轮胎磨损严重