科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

汽车维修检验工三级理论知识试卷

试卷编码：412010100231-2025040001

职    业：汽车维修检验工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、（　　）标准多元化，代表了不同企业可能具有不同的价值观。

A、职业守则	B、人生观	C、职业道德	D、多样性

2、（　　）含义包括集体意识和合作能力两个方面。

A、集体力量	B、行为规定	C、团队意识	D、规范意识

3、属于职业道德范畴的是（　　）。

A、人们的内心信念	B、人们的文化水平

C、人们的思维习惯	D、员工的技术水平

4、道德是指人类社会生活中特有的，由经济关系所决定的，以善恶为评价标准的，依靠社会舆论、（　　）、内心信念来维持的，调整人们行为规范的总和。

A、社会习惯	B、生活习惯	C、传统习惯	D、信念习惯

5、（　　）是查找空调制冷剂微小泄漏最有效的方法之一。

A、加压泄漏	B、紫外线检漏法

C、充注试漏	D、真空试漏

6、（　　）是行驶跑偏的原因。

A、两前轮胎气压差过大

B、车架变形或铆钉松动

C、转向节主销与衬套间隙过大

D、减振器失效，前钢板弹力不一致

7、汽车维修常用工具使用顺序按套筒、（　　）、开口选择。

A、钳子	B、梅花板手

C、螺丝刀	D、专用维修工具

8、（　　）用于控制油路，使自动变速器油只能朝一个方向流动。

A、主调节阀	B、手动阀	C、换向阀	D、单向阀

9、6S管理是整理(SEIRI)、（　　）、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)、安全(SECURITY)。

A、整顿(SEITON)	B、清扫(SEISO)

C、清洁(SEIKETSU)	D、素养(SHITSUKE)

10、ABS系统中，一个很重要的部件是（　　）传感器。

A、液压压力	B、发动机转速	C、轮速	D、车速

11、质量意识是以质量为核心内容，自觉保证（　　）的意识。

A、工作内容	B、工作质量	C、集体利益	D、技术核心

12、（　　）是保证和提高维修质量的先决条件。

A、加强教育	B、抓技术管理

C、应用新技术	D、推行管理新经验

13、爱岗敬业的具体要求是（　　）。

A、看效益决定是否爱岗	B、转变择业观念

C、提高职业技能	D、增强择业的机遇意识

14、汽油发动机通常是由曲柄连杆、（　　）两大机构和燃料供给、润滑、冷却、点火、起动五大系统组成。

A、曲柄连杆	B、配气	C、密封性	D、以上都是

15、按点火方式不同发动机可分为（　　）和压燃式两种。

A、点燃式	B、压燃式	C、自燃式	D、以上都是

16、不属于发动机二级维护内容是（　　）。

A、按规定次序和扭矩校紧缸盖螺栓

B、检查发动机支架连接及损坏情况

C、更换气门油封

D、检查、紧固、调整散热器及百叶窗

17、按蓄电池生产厂家的要求或气温条件，在蓄电池内加注规定密度的电解液，静置（　　）h后，再将液面高度调整到高出极板(或防护片）顶部10～15mm。

A、6～8	B、5～10	C、15～20	D、20～25

18、变速器在空挡位置，发动机怠速运转，若听到（咯噔）声，踏下离合器踏板后响声消失，说明（　　）。

A、第一轴前轴承损坏	B、常啮齿轮啮合不良

C、第二轴后轴承松旷或损坏	D、第一轴后轴承响

19、补充冷却液时，一定要等待发动机（　　）后再打开加液盖加液，以防危险及缸体变形。

A、加速	B、制动	C、冷却	D、润滑

20、发动机润滑系中并联于润滑系内，并能滤出润滑油中微小杂质的选项是（　　）。

A、机油集滤器	B、机油细滤器	C、机油粗滤器	D、机油散热器

21、游标卡尺是一种测量（　　）的量具。

A、长度	B、内外径	C、深度	D、以上都是

22、差速器内行星齿轮当左右两侧车轮阻力不同时，（　　）。

A、开始公转	B、开始自转	C、开始反转	D、开始滑动

23、拆下蓄电池的（　　）及所有电线接头，并依次做好记号。

A、正极接线柱	B、负极接线柱	C、正极线	D、负极线

24、节气门位置传感器断路会导致（　　）。

A、不易启动	B、加速不良	C、减速熄火	D、飞车

25、车辆（　　）可通过车窗和车门的变形来确定顶部撞击损失的程度。

A、前端碰撞	B、后端碰撞	C、侧面碰撞	D、顶部碰撞

26、车辆的挡风玻璃刮水器，当刮水开关打到OFF档时，刮水臂会影响视线（不能复位），这说明（　　）。

A、复位开关铜片烧了	B、蜗杆变形过大

C、机械连杆装置接头过于松动	D、刮水器电机有故障

27、发动机的缸体曲轴箱组包括气缸体、下曲轴箱、（　　）、气缸盖和气缸垫等。

A、上曲轴箱	B、活塞	C、连杆	D、曲轴

28、当发动机处于低速运转，发电机的端电压低于畜电池电压时，由（　　）向用电设备供电。

A、发动机	B、发电机	C、起动机	D、蓄电池

29、曲轴的基本组成包括前端轴、主轴颈、连杆轴颈、（　　）、平衡重、后端凸缘等。

A、曲拐	B、曲柄	C、起动爪	D、轴瓦

30、自动变速器的锁止离合器作用是（　　） 。

A、增加扭矩比	B、提高速比

C、提高传动效率	D、减少振动和冲击

31、如果电路中发生短路或意外火灾，在进行灭火步骤之前首先（　　）。

A、关掉电源开关	B、接通电源开关

C、向上级汇报	D、以上答案都对

32、电控发动机怠速不平稳原因有进气管真空渗漏和（　　）等。

A、电动汽油泵不工作	B、曲轴位置传感器失效

C、点火正时失准	D、爆震传感器失效

33、电量表:在电量soc（指荷电状态）低于20%的情况下，避免爬坡行驶；在soc低于（　　）的情况下，需要寻找就近的充电站进行充电。

A、30%	B、20%	C、10%	D、40%

34、电器设备在进行一级维护时，要求畜电池电解板板面（　　）极板1Omm～15mm。

A、高于	B、低于	C、等于	D、有时低于

35、动力蓄电池继电器盒也称蓄电池控制器，简称PRA，是控制动力电池（　　）输入与输出的开关装置。

A、网络信号	B、高压直流电	C、互锁信号	D、温度信号

36、发动机怠速运转不好，可能（　　）。

A、怠速过高	B、怠速过低

C、怠速过高、怠速过低均对	D、怠速过高、怠速过低均不正确

37、若电控发动机怠速不稳首先应检查（　　）。

A、故障诊断系统	B、燃油压力

C、喷油器	D、火花塞

38、汽车在修理过程中，其维修质量取决于汽车修理的（　　）。

A、工艺规程

B、工艺设备

C、工作人员的工作素质

D、工艺规程、工艺设备、工作人员的工作素质都对

39、用数字万用表的（　　）可检查点火线圈是否有故障。

A、欧姆档	B、电压档	C、千欧档	D、兆欧档

40、曲柄连杆机构由机体组、（　　）、曲轴飞轮组三部分组成。

A、活塞组	B、活塞连杆组	C、连杆组	D、活塞销组

41、电控发动机加速无力，且无故障码，若检查进气管道真空正常则下一步检查（　　）。

A、喷油器	B、点火正时	C、燃油压力	D、可变电阻

42、目前汽车电控系统中广泛应用的进气歧管压力传感器是（　　）。

A、膜盒传动式可变电感式

B、表面弹性波式

C、电容式

D、膜盒传动式可变电感式、表面弹性波式、电容式都不对

43、排放液压制动管路内的空气方法是:排气时应一边排除空气，一边检查和补充制动液，以免空气重新进入制动管路，直到管内（　　）为止，将储液罐的制动液补充到规定位置。

A、没有制动液排出	B、有制动液排出

C、有气泡排出	D、没有气泡排出

44、废气涡轮增压器是利用发动机排出的具有一定能量的废气进涡轮膨胀（　　）。

A、进气	B、压缩	C、作功	D、排气

45、涡轮增压器工作原理，是利用发动机排出的（　　）废气驱动废气涡轮旋转，废气涡轮带动同一轴上的压气机共同旋转。

A、高温	B、高温高压	C、高压	D、高温低压

46、发动机油泵通常用外啮合齿轮泵，其组成主要有（　　）、轴承、泵盖及传动轴组成。

A、齿轮	B、柱塞	C、油管	D、传动轴

47、发动机正时齿轮异响的原因是（　　）。

A、凸轮轴和曲轴两中心线不平行	B、发动机进气不足

C、点火正时失准	D、点火线圈温度过高

48、奉献社会作为我国职业道德基本规范要求，包括（　　）、服务群众。

A、爱岗敬业	B、诚实守信	C、办事公道	D、以上都是

49、发动机冷却系的部件中能对冷却水加压使其循环流动的是（　　）。

A、节温器	B、散热器	C、水泵	D、风扇

50、废气再循环EGR系统可分为：普通型电子EGR控制系统，可变EGR控制系统、带压力反馈电子PFE传感器的EGR控制系统、（　　）和带EGR位置传感器的控制系统。

A、机械EGR控制系统

B、真空式EGR控制系统

C、带压差反馈电子DPFE传感器的EGR控制系统

D、不带压差反馈式电子PFE传感器的EGR控制系统。

51、钢化玻璃具有抗冲击强度高的特点，比普通平板玻璃高（　　）倍。

A、4～5	B、5～8	C、6～9	D、5～10

52、三元催化器，是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置，载体部件是一块多孔陶瓷材料，安装在特制的（　　）当中。

A、排气管	B、进气管	C、水管	D、以上都不是

53、（　　）不是电控燃油喷射系统中空气供给系统的组成构件。

A、进气管	B、空气滤清器

C、怠速旁通阀	D、进气压力传感器

54、曲轴位置传感器所采用的结构随车型号不同而不同，可分为磁脉冲式，（　　）和霍尔式三大类。

A、电磁式	B、光电式	C、离心式	D、电阻式

55、根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》(GB3801－83）的技术要求，气缸套上端面应不低于气缸体上平面，亦不高出（　　）mm。

A、0.1	B、0.075	C、0.05	D、0.26

56、（　　）的作用是使发动机冷却水强制循环。

A、水泵	B、风扇	C、节温器	D、水温感应塞

57、发动机怠速运转不好，可能（　　）运转不良。

A、中速	B、高速

C、低速	D、中速、高速、低速均正确

58、氧传感器的作用是（　　）。

A、测量大气中氧气含量的	B、测量曲轴箱废气含量的

C、测量驾驶室内氧含量的	D、测量燃烧后废气中氧含量的

59、更换踏板时，必须测量调整制动踏板的（　　）。

A、自由间隙	B、自由行程	C、工作行程	D、以上均正确

60、汽车传动系布置形式中（　　）是一种最传统的布置形式，且主要用于大、中型载货汽车上。

A、发动机前置，后轮驱动	B、发动机前置，前路驱动

C、发动机后置，后轮驱动	D、四轮驱动

61、通常汽车传动系动力最后经过（　　）传递给驱动轮。

A、离合器	B、变速器	C、主减速器	D、半轴

62、（　　）是连接汽车转向系转向摇臂和转向节臂的杆件。

A、转向直拉杆	B、转向横拉杆	C、摇臂轴	D、转向节

63、（　　）是装备动力转向系统的汽车方向发飘的原因。

A、油泵磨损	B、缺液压油或滤油器堵塞

C、油路中有气泡	D、分配阀反作用弹簧过软或损坏

64、离合器踏板的自由行程，是（　　）之间间隙的体现。

A、分离轴承与分离杠杆	B、踏板与地板高度

C、压盘与从动盘	D、变速器与离合器

65、离合器踏板自由行程过大，会造成离合器（　　）。

A、离合器打滑	B、分离不彻底	C、起步发抖	D、半接合状态

66、通常进气门间隙是（　　）mm。

A、0.10～0.20	B、0.25～0.30

C、0.30～0.35	D、0.40～0.45

67、单排行星齿轮机构中,若齿圈主动,太阳轮固定,行星架从动,可获得（　　）传动 。

A、等速	B、减速	C、加速	D、空转

68、安装有电控空气悬架的汽车，在转向时（　　），以抑制车身侧倾。

A、悬架刚度和阻尼变小

B、悬架刚度和阻尼变大

C、悬架刚度和阻尼变大的同时还降低车身

D、悬架刚度和阻尼不变化

69、大型货车通常采用（　　）的主减速器。

A、单级	B、双级

C、多级	D、单级、双级、多级均不对

70、汽车制造厂有特别说明或标明可以润滑油是汽油机和柴油机的通用时，（　　）。

A、可以任意通用	B、可标明的级别内通用

C、也不能通用	D、大货车可以通用

71、手动变速器某常啮合齿轮副只更换一个齿轮，可导致（　　）。

A、异响	B、挂不上档	C、脱档	D、换档困难

72、进气门早开和排气门晚关时，出现的进排气门同时开启的现象被称为（　　）。

A、气门重叠角	B、气门叠开	C、配气相位	D、配气相位图

73、进气歧管绝对压力传感器是利用（　　）原理工作的。

A、压阻效应	B、光电效应	C、压磁效应	D、霍尔效应

74、汽车驱动桥主减速器的作用是（　　）。

A、增大功率	B、减速增扭	C、增大转速	D、降低油耗

75、单级主减速器（　　）齿轮安装在差速器壳上。

A、主动圆锥	B、从动圆锥	C、行星	D、半轴

76、机油压力开关用于检测发动机润滑系统内有无机油（　　）。

A、温度	B、压力	C、粘度	D、流动

77、冷却液温度传感器安装在（　　）。

A、进气道上	B、排气管上	C、水道上	D、油底壳上

78、前轮定位包括（　　）、主销内倾、车轮外倾和前轮前束4个参数。

A、主销前倾	B、主销左倾	C、主销外倾	D、主销后倾

79、节气门位置传感器断路故障会导致（　　）。

A、不易启动	B、加速不良

C、减速熄火	D、以上均有可能

80、检查制动蹄摩擦衬片的厚度，轿车的标准值一般为（　　）mm。

A、3	B、5	C、7	D、11

81、若制动蹄变形、裂纹或不均匀磨损，则应（　　）。

A、继续使用	B、更换新品

C、修复后使用	D、换到其他车上继续使用

82、起动机一般由（　　）、传动机构、操纵机构三部分组成。

A、交流发动机	B、直流电动机	C、电磁开关	D、交流电动机

83、发动机起动时，蓄电池可向起动机提供高达（　　）A的起动电流。

A、100～200	B、100～300

C、200～600	D、2000～6000

84、汽车ABS在高附着道路上急制动滑移率控制范围是（　　）。

A、5～10%	B、10～20%

C、15～25%	D、20～35％

85、汽车电动座椅能调节的方向比较多，许多车辆使用4个电动机，能够对座椅进行（　　）个方向进行的调节。

A、8	B、6	C、4	D、2

86、汽车防盗装置中的程控代码包含在（　　）里。

A、带脉冲转发器的钥匙	B、读识线圈

C、防盗装置控制单元	D、电动机电控单元

87、动力转向液压助力系统转向助力泵损坏会导致（　　）。

A、不能转向	B、转向沉重	C、制动跑偏	D、行驶跑偏

88、检查转向盘自由转动量时，应使（　　）处于直线行驶位置。

A、转向轮	B、后轮	C、驱动轮	D、传动轴

89、汽车空调电路系统延时继电器的作用是（　　）。

A、在发动机冷却水达到预定温度之前，防止加热循环

B、在发动机冷却水达到预定温度之前，防止制冷循环

C、在关闭点火开关后，将各风门回复原位

D、在发动机转速稳定之前，延迟空调系统的起动

90、汽车空调系统中，过热开关系统处于（　　）状态下闭合，使压缩机停止转动。

A、制冷剂过量	B、制冷剂过少

C、制冷剂中混有空气	D、润滑机油过量

91、蓄电池存电严重不足是（　　）的故障原因。

A、点火初级电路断电	B、点火次级电路短路

C、点火次级电路断路	D、点火系电路短路

92、汽车上手动变速器的（　　）两端油堵密封不良，会出现漏油故障。

A、输出轴	B、变速叉轴	C、从动盘	D、中间轴

93、对于压装式整流器，若有负整流板有一个二极管短路，则应（　　）。

A、更换该二极管	B、更换正整流板

C、更换负整流板	D、更换整流器

94、诊断制动跑偏时，如偏向右侧，则（　　）侧车轮制动不灵。

A、右	B、两	C、左	D、后

95、汽油发动机通常是由（　　）、配气两大机构和燃料供给、润滑、冷却、点火、起动五大系统组成。

A、曲柄连杆	B、配气相位	C、密封性	D、以上都是

96、汽油机的爆震响声、柴油机的工作粗暴声都属于（　　）异响。

A、机械	B、燃烧	C、空气动力	D、电磁

97、如果空调系统低压和高压侧压力较低，从储液干燥器到空调压缩机间的管路都结霜，可能的故障原因是（　　）。

A、制冷剂过量	B、制冷剂不足

C、制冷剂循环不良	D、系统泄漏

98、对蓄电池安全操作正确的是（　　）。

A、配制电解液时应将硫酸倒入水中

B、配制电解液时应将水倒入硫酸中

C、观看检查电解液比重计时应远离电解液注口

D、蓄电池壳上可以放置较轻的物体

99、起动机的磁吸开关作用是（　　）。

A、控制起动机电流的通断

B、推动小齿轮啮入飞轮齿圈

C、通断起动机电流，并推动小齿轮啮入飞轮齿圈

D、防止起动机电枢被发动机高速反拖

100、前照明灯的检测是对前照明灯光束的（　　）进行检测。

A、照明范围和照射方向	B、照射范围和照射距离

C、照射范围和照射光强	D、照射方向和照射距离

101、普通整流二极管的作用是（　　）。

A、单向导电	B、双向导通	C、起稳压作用	D、以上都是

102、贴膜前车窗未清洗干净会出现（　　）。

A、尺寸不对	B、变形	C、B都有可能	D、模糊、气泡

103、下列（　　）原因会导致所有电动后视镜都不工作。

A、主熔断器故障	B、左侧电动机电路断路

C、右侧后视镜电动机故障	D、左侧后视镜电动车故障

104、凸轮轴位置传感器是发动机电子控制系统中最主要的传感器之一，它是提供点火时刻（点火提前角），确认（　　）。

A、活塞位置	B、曲轴位置	C、凸轮轴位置	D、飞轮位置

105、轿车凸轮轴轴向间隙一般允许极限为（　　）mm。

A、0.1	B、0.15	C、0.025	D、0.015

106、为了保证电动汽车维修人员操作安全，在进行操作前，需要（　　）。

A、检查车辆是否有故障

B、先自己操作一下

C、检查整车高压电源是否断开

D、拆下动力电池包，确保整车没有高压电源

107、维修轿车空调制冷系统后，给空调系统抽真空时间最少要达（　　）。

A、5分钟	B、10分钟	C、18分钟	D、30分钟

108、用试灯测试照明灯继电器输出线时，灯亮，测量灯泡时，灯不亮，则说明故障点在（　　）。

A、该点	B、继电器与灯泡之间

C、该点后方	D、不能确定

109、用万用表检测照明灯线路某导线两端，电阻为0，说明此导线（　　）。

A、断路	B、搭铁	C、良好	D、接触不良

110、下列哪个原因可能导致制动跑偏现象（　　）。

A、转向节臂变形

B、前轮左、右轮轮胎气压不一致

C、一侧前轮制动器制动间隙过小或轮毂轴承过紧

D、以上都是

111、下列关于汽车制动跑偏和制动侧滑关系的说法中，正确的是（　　）。

A、制动跑偏不会引起制动侧滑

B、制动侧滑不会引起制动跑偏

C、严重的制动跑偏会引起制动侧滑

D、二者在概念上是一致的

112、（　　）导致所有电动座椅都不能动。

A、熔断器故障	B、驾驶人侧开关故障

C、左后乘客侧开关故障	D、右后乘客侧开关故障

113、以下不属于个人安全防护用品的是（　　）。

A、绝缘鞋	B、绝缘手套	C、防护眼镜	D、普通手套

114、下列不属于绝缘工具的是（　　）。

A、万用表	B、绝缘套筒	C、绝缘钳	D、绝缘电笔

115、用万用表检测照明系统线路故障，应使用（　　）。

A、电流档	B、电压档	C、电容档	D、二极管档

116、用游标卡尺测量工件,读数时,应先读出（　　）零线对主尺刻线左边格数为多少毫米,再加上副尺上的读数。

A、副尺	B、主尺	C、活动套筒	D、固定套筒

117、用于存放电池模组、电池管理系统以及相应的辅助元器件，并包含机械连接、电气连接、护等功能的总成，称为（　　）。

A、动力电池箱	B、电池系统

C、储能系统安装舱体	D、电池包

118、维修开关拆卸下来之后，一般由谁保管（　　）。

A、操作人员自己揣兜里	B、放在工具车里面

C、交由监护人员保管	D、A和C

119、动力电池没有维修开关时，我们对整车高压部件进行检修需要注意（　　）。

A、没有维修开关说明厂家认可这个车时安全的，不必担心

B、没有维修开关，需断开动力电池母线之后，确保高压部件不带电后再进行检修

C、没有维修开关的新能源汽车是不安全，不能维修，直接返厂

D、没有维修开关，拆开蓄电池负极也是一样

120、在急救措施上，组织急救治疗的原则是（　　）。

A、先轻后重	B、先重后轻	C、轻重并举	D、都不对

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、多选题（每题1分，共20分。）

121、民事法律关系中（　　）是合同主体。

A、自然人

B、法人

C、其他组织

D、自然人、其他组织都是

E、自然人、法人、其他组织都不是

122、目前我国广东地区使用国Ⅵ标准的汽油主要有（　　）。

A、92#	B、93#

C、95#	D、98#

E、89#

123、机械润滑油型号按润滑对象分（　　）。

A、车用油	B、工业油

C、润滑脂	D、食用油

E、以上均是

124、车内饰品的设置原则包括（　　）。

A、协调	B、实用

C、整洁	D、安全

E、舒适

125、汽车维修常用量具有量尺、（　　）、厚薄规。

A、游标卡尺	B、外经千分尺

C、内经千分尺	D、百分表

E、量缸表

126、关于质量责任制说法正确的是（　　）。

A、质量责任制是指保证产品或服务质量的一种社会制度

B、是搞好质量管理的一项重要的基础工作

C、在质量责任制中，应明确规定企业每个人在质量工作上的责任、权限与物质利益

D、质量责任制一般有企业各级行政领导责任制，职能机构责任制以及车间、班组和个人责任制

E、职能机构责任制以及车间、班组和个人责任制

127、从事机修、电器、钣金、涂漆的维修技术人员应当熟悉所从事工种的（　　），并了解汽车或者其他机动车维修及相关政策法规。

A、岗位职责	B、维修技术

C、职业道德	D、操作规范

E、作业流程

128、目前多数汽车ABS采用的控制参数有（　　）。

A、车轮减速度	B、车轮滑移率

C、发动机转速	D、发动机怠速

E、车轮加速度

129、常见的ASR的控制调节主要包括（　　）。

A、节气门控制	B、发动机水温

C、空调控制	D、发动机转速控制

E、制动控制

130、电动天窗驱动机构主要包括（　　）。

A、电动机	B、传动机构

C、滑动螺杆	D、连杆

E、压边焊接凸缘中的其它堵塞物

131、关于人体安全电流，以下说法正确的是（　　）。

A、有大约5mA的电流通过人体时，就可视作是“电气事故”

B、体内通过的电流达到大约10mA时，到达了导出电流的极限，人体开始收缩，无法再导走电流

C、30至50mA交流电的长时间滞留会导致呼吸停止以及心室纤维性颤动

D、经过人体的电流到达大约80mA时，被认为是“致命值”

E、经过人体的电流到达大约80mA时，被认为不是“致命值”

132、新能源汽车维修监护人的职责有（　　）。

A、监督维修人员组成、绝缘工具套装的使用、防护用品佩戴、备件安全保护、维修安全警示牌等是否符合要求

B、检查手动维修开关的接通和断开（装有时）/检查车辆电源接通和断开

C、负责对检查或维修过程中的安全维修操作规程进行检查，监护人要按安全检测和维修操作规程指挥操作，检测人员在做完一个操作后要告知监护人，监护人要在作业流程单上作标记

D、监护人要认真负起责任，确保检测过程的安全，避免发生安全责任事故。

E、监护人要按安全检测和维修操作规程指挥操作，检测人员在做完一个操作后要告知监护人，监护人要在作业流程单上作标记

133、绝缘测试仪的额定电压有（　　）。

A、500V	B、1000V

C、2500V	D、220V

E、以上均对

134、对于新能源汽车维修专用工具套装，需要（　　）。

A、定期擦一擦就可以了

B、绝缘设备及安全防护设备每次使用前都需检测有无破损、金属穿刺等受损情况，如有，需禁止使用

C、绝缘设备及安全防护设备每次使用前都需检测有无潮湿、沾水及脏污，如有，需恢复性能后使用

D、每月用兆欧表1000VDC档位检测绝缘设备最薄弱处的绝缘电阻，如＜1MΩ需禁止使用

E、绝缘设备及安全防护设备每次使用前都不需检测的

135、绝缘鞋的作用包括（　　）。

A、较重部件掉落时，保护维修人员脚部

B、提醒周围人员，你正在进行危险性操作，注意规避

C、高压电气作业时，防止产生跨步电压

D、使人体与大地隔离，防止单手触电

E、绝缘鞋与普通鞋的作用一样

136、安全帽的作用是（　　）。

A、维修人员在车底作业时，避免头部直接接触带电体

B、示意警醒周围人员不要靠近

C、保护维修人员眉峰

D、保护眼睛

E、防止单手触电

137、关于高压下电，下列说法不正确的是（　　）。

A、断开互锁开关，也可以保证整车下电

B、负极断开，整车基本没有高压了

C、维修开关断开2分钟以后，车辆基本是安全的

D、断开维修开关和关闭点火开关，可任意先后

E、正极断开就没有高压了

138、高压系统安全维修步骤包括（　　）。

A、切断车辆低压电源(将点火钥匙打在OFF档或者断开低压电池负极)，等待5分钟

B、拔下维修开关（如有）并存放在规定的地方

C、铺、戴好绝缘设备

D、在检修时做好高压系统零部件的绝缘防护处理

E、切断车辆低压电源(将点火钥匙打在OFF档，可直接维修

139、对于拆开的高压插接件，不正确的做法是（　　）。

A、两头都做绝缘、防水处理

B、拔开维修开关之后，没有高压，不会有危险的

C、将其压在下面

D、将其绑在车身上

E、拔开维修开关之后，就没有有危险

140、下列对于拆卸下来的动力电池处理方式正确的是（　　）。

A、将动力电池包单独摆放，并树立高压安全警示牌

B、动力电池包放置的位置不会干扰其它人员正常行走工作

C、动力电池包上面的插接件接口一一做好防护

D、电池包较重，移动之后不好复位，就近摆放在维修工位旁边

E、无要求

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、判断题（本大题共40题，第141~180题，每题0.5分，共20分。不选、错选均不得分。）

141、（　　）职业道德对企业起到增强竞争力的作用。

142、（　　）职业道德是指从事一定职业的人们，在长期职业活动中形成的一种行为规范。

143、（　　）职业道德在形式上都比较具体，简明扼要、通俗易懂，具有具体性的特点。

144、（　　）职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有随意性的特点。

145、（　　）目前我国发动机所使用的冷却液几乎都是乙二醇型冷却液。

146、（　　）一般情祝下，发动机冷却液三年不需要更换，只需要补充。

147、（　　）乙二醇型冷却液易溶于水，加蒸馏水可以任意配成各种冰点的冷却液。

148、（　　）涂装较硬的话，平时不容易出现伤痕，但一旦出现就很难去除。

149、（　　）汽车保险杠必须有足够的硬度才能保证其安全，所以该部分涂料偏硬。

150、（　　）进行仪表台桃木贴饰，在粘贴前，首先用无尘棉布蘸工业酒精清洁粘贴部位。

151、（　　）吊装型顶篷内衬和粘贴型顶篷内衬，一般用在轿车等小型车上。

152、（　　）百分表是一种比较性仪器。

153、（　　）示波器为电控发动机常用诊断的通用仪表。

154、（　　）维修质量分析应该是定期的、有限的。

155、（　　）维修质量指标一般用合格率表示。

156、（　　）发动机大修是指对发动机分解，镗缸,磨轴,清洗,总装,涂漆等。

157、（　　）发动机总成大修送修标志以气缸磨损程度为依据。

158、（　　）发动机的进、排气门实际开启和关闭恰好在活塞的上、下止点，无须提前和迟后。

159、（　　）用曲轴转角表示的进、排气门开闭时刻和开启持续时间，称为配气相位图。

160、（　　）燃油压力调节器是电控发动机空气供给系统的组成部分。

161、（　　）柴油机不能启动首先应从空气供给方面查找原因。

162、（　　）连杆和连杆盖统称为连杆。

163、（　　）连杆由小头、杆身、大头三部分组成。

164、（　　）曲轴轴颈表面不允许有横向裂纹。

165、（　　）按曲轴和凸轮轴的传动形式分类，可分为齿轮式、铰链式、正时皮带式。

166、（　　）喷油器调整不当既会引起怠速冒烟，也会引起发动机燃油消耗过大。

167、（　　）电控发动机消声器放炮的原因有节气门位置传感器失效。

168、（　　）废气再循环EGR系统的作用是将一部分废气引入进气系统，与新鲜的燃油混合气混合，使混合气变稀，从而降低燃烧速度，燃烧温度下降，从而有效地减少NOx生成。

169、（　　）三元催化器的工作条件是当理论空燃比为14.7，废气温度在400℃～800℃时，三元催化器能最有效地减少废气中的CO、HC和NOx的含量。

170、（　　）曲轴位置传感器能够识别哪一个缸活塞即将到达上止点，被称为气缸识别传感器。

171、（　　）凸轮轴位置传感器用于检测活塞上止点、曲轴转角和车速。

172、（　　）安装万向传动装置时，油嘴的方向应便于加注润滑脂，十字轴也不可装反。

173、（　　）传动轴万向节叉等速排列不当，可能使万向传动装置异响。

174、（　　）转向器装合后，应该进行检查。

175、（　　）安装防抱死制动装置“ABS”的车辆与没有安装ABS防抱死制动装置“ABS”的车辆制动时，两车的制动距离没有变化。

176、（　　）应该将性能差异不大的电池组成动力电池组。

177、（　　）可以自行对动力电池和高压部件等进行清洁。

178、（　　）电池管理系统只有能量回收功能。

179、（　　）对动力蓄电池信息采集系统检测前，需要进行自诊断。

180、（　　）电池信息采集系统的检测需要读取故障代码。