科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

工程测量员四级理论知识试卷

试卷编码：408030441-2025030001

职    业：工程测量员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、职业道德的内容不包括（　　）。

A、文明礼貌	B、爱岗敬业	C、办事公道	D、诚实守信

2、在我国社会主义现代化建设中，每一个从业成员都应该遵守的职业道德的主要内容是（　　）。

A、文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法

B、爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会

C、尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结

D、爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献

3、关于职业道德与职业技能的关系，正确的说法是（　　）。

A、职业技能的高低决定了职业道德素质的高低

B、职业道德对职业技能具有统领作用

C、强调职业道德往往会约束职业技能的提高

D、职业道德与职业技能无关联性

4、敬业的含义不包括（　　）。

A、恪尽职守	B、享受工作	C、勤奋努力	D、为人民服务

5、编制、印刷、出版、展示、登载的地图发生错绘、泄密，危害国家主权或者安全，损害国家利益，构成犯罪的，依法追究（　　）。

A、民事责任	B、刑事责任	C、行政责任	D、赔偿责任

6、下面几种说法，符合敬业精神要求的是（　　）。

A、不爱岗就会下岗，不敬业就会失业

B、当一天和尚撞一天钟

C、给钱就要好好干，否则对不起良心

D、领导要求做什么就去做什么

7、强化职业责任是（　　）职业道德规范的具体要求。

A、团结协作	B、诚实守信	C、勤劳节俭	D、爱岗敬业

8、对待工作岗位，正确的观点是（　　）。

A、虽然自己不喜欢目前的岗位，但还是会认真工作

B、敬业就是坚持自己的岗位，不能选择其他岗位

C、企业遇到困难或降低薪水时，没必要再讲爱岗敬业

D、所谓“树挪死，人挪活”，要通过岗位变化把本职工作做好

9、静止的海水面向陆地延伸，形成一个封闭的曲面，称为（　　）。

A、水准面	B、水平面	C、铅锤面	D、圆曲面

10、通常认为，代表整个地球的形状是（　　）所包围的形体。

A、水准面	B、参考椭球面

C、大地水准面	D、似大地水准面

11、任意两点之间的高差与起算水准面的关系是（　　）。

A、不随起算面而变化	B、随起算面而变化

C、总等于绝对高程	D、无法确定

12、两地面点的绝对高程之差称为（　　）。

A、高度	B、高差	C、高程	D、真高

13、测绘技术日新月异，在目前情况下，测设高程精度最高的仪器是（　　）。

A、GNSS	B、水准仪	C、全站仪	D、罗盘仪

14、确定地球表面点位关系的三个基本要素是（　　）。

A、距离、角度、高程	B、水平距离、竖直角、高程

C、水平距离、水平角、高差	D、距离、水平角、高差

15、采用6°分带时，高斯投影的投影带是从起始子午线开始，每隔经度6°划分为一带，自西向东将整个地球划分为（　　）个带。

A、30	B、60	C、90	D、120

16、在6°分带中，A点的高斯坐标为（112240m，20500000m），则A点所在3°带的带号及中央子午线的经度分别为（　　）。

A、39带，117°	B、20带，120°

C、20带，117°	D、39带，120°

17、1954年北京坐标系是按（　　）平差逐步提供大地点成果的，因而不可避免地出现一些矛盾和不够合理的地方。

A、局部	B、整体	C、简单	D、复杂

18、大地水准面可以用一个与它非常接近的椭球面来代替，这个椭球面称为（　　）。

A、参考面	B、参考椭球面	C、地球面	D、参考地球面

19、经研究分析可得出结论，在测区范围在（　　）内时，可以用水平面代替水准面。

A、50km²	B、100km²

C、150km²	D、200km²

20、对于高程测量，用水平面代替水准面的限度是（　　）。

A、在以10km为半径的范围内可以代替

B、在以20km为半径的范围内可以代替

C、不论多大距离都可代替

D、不可代替

21、水平角观测时，为精确瞄准目标，应该用十字丝尽量瞄准目标（　　）。

A、顶部	B、底部	C、约1/2处	D、约1/3处

22、水准测量时，记录必须按照以下要求（　　）。

A、记录者应记完每一读数后，向观测者回报读数，以免记错

B、简单的计算及必要的校核应在测量进行时算出

C、高差计算“±”可以不写

D、记录数字有错误可以涂改

23、关于水平角观测数据修改说法正确的（　　）。

A、度、分值读错可以划改

B、秒值记错可以划改

C、读数正确，记录错误时秒值可以划改

D、可用橡皮擦改

24、关于原始记录，下列说法不正确的是（　　）。

A、数据应按测量仪器的有效读数位记录

B、原始数据应详尽记录测定条件、仪器、数据及操作人员

C、原始记录应有一定的格式，内容齐全

D、原始数据应用钢笔或圆珠笔抄清晰

25、在大比例尺地形图中用半比例符号表示的地物是（　　）。

A、房屋	B、长江	C、围墙	D、高速公路

26、通常把硬盘中的一个文件拖到回收站，则意味着（　　）。

A、复制该文件到回收站	B、删除该文件，且不能恢复

C、删除该文件，但可恢复	D、系统提示“执行非法操作”

27、在Excel中，可使用（　　）功能来筛选出自己想要的数据。

A、数据筛选	B、单元格保护	C、有效数据	D、条件格式

28、在CASS软件中，不影响图形显示的图层操作是（　　）。

A、锁定图层	B、冻结图层	C、打开图层	D、关闭图层

29、既可以绘制直线，又可以绘制曲线的命令是（　　）。

A、样条曲线	B、多线	C、多段线	D、构造线

30、安全生产中的“三不伤害”原则，是指：不伤害自己，不伤害他人，（　　）。

A、不伤害亲人	B、不伤害同事

C、不伤害环境	D、不被他人伤害

31、关于测量实施中，仪器和仪器箱的使用注意事项，以下说法不正确的是（　　）。

A、仪器箱可以适量坐人，但严禁脚踩

B、仪器从箱内取出时，严禁手提横轴

C、箱盖必须吻合才能上合上盖子

D、严禁手提仪器箱开箱

32、劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过（　　）。

A、3个月	B、6个月	C、9个月	D、12个月

33、劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的，用人单位可以按照以下哪种方式解除合同（　　）。

A、与劳动者协商一致后解除

B、提前30日以书面形式通知劳动者本人

C、向劳动行政部门报告后解除

D、无须提前通知，可以即行解除

34、我国《劳动法》规定，劳动者在同一用人单位连续工作满（　　），当事人双方同意延续劳动合同的，如果劳动者提出订立无固定期限的劳动合同，应当订立无固定期限的劳动合同。

A、5年以上	B、10年以上	C、15年以上	D、20年以上

35、测量标志属于（　　）所有，是国家经济建设和科学研究的基础设施。

A、国家	B、乡级人民政府

C、设置该标志的单位	D、测绘行政主管部门

36、中外合作企业所测的测绘成果归（　　）。

A、外方所有	B、中方所有

C、双方所有	D、有关部门所有

37、国家为了公共利益需要，可以依法对集体使用权土地实行（　　），取得使用权。

A、征用	B、收购	C、划拨	D、征收

38、某测量员违反操作规程使用永久性测量标志，造成永久性测量标志毁损，可对该测量员（　　）。

A、处以罚款	B、给予处分	C、责令修复	D、给予警告

39、关于建筑物施工平面控制网的说法，错误的是（　　）。

A、两建筑物间有联动关系时，定位点不得少于2个

B、矩形网的角度闭合差，不应大于测角中误差的4倍

C、主要的控制网点和主要设备中心线端点，应埋设固定标桩

D、控制点应选在通视良好、土质坚实、利于保存、便于施工放样的地方

40、闭合导线点位布置，通过观测左夹角来完成导线测量，导线点的点号编号应（　　）。

A、顺时针进行	B、逆时针进行	C、交替进行	D、没有要求

41、衡量导线测量精度的一个重要指标是（　　）。

A、角度闭合差	B、坐标增量闭合差

C、导线全长相对闭合差	D、导线全长闭合差

42、支水准路线成果校核的方法是（　　）。

A、往返测法	B、闭合测法	C、附合测法	D、单程法

43、为了减弱仪器下沉对水准测量精度的影响，在一个测站上可以采用的观测程序是（　　）。

A、后-后-前-前	B、后-前-前-后

C、前-后-后-前	D、前-前-后-后

44、在水准线路中，将相邻的两个水准点中间的观测称为一个（　　）。

A、测区	B、测站	C、测段	D、测程

45、尺垫通常用于（　　）上。

A、测站点	B、转点	C、已知高程点	D、未知高程点

46、关于水准测量做法正确的是（　　）。

A、水准仪i角误差可以通过前后视距相等来消除，作业前可以不检查i角

B、如果没有标尺零点差，水准标尺前后互换是可以的

C、水准测量外业结束后，可以直接转入内业计算

D、任何等级水准测量都应尽量保持前后视距相等

47、水准测量时，为了消除i角误差对一测站高差值的影响，可将水准仪置在（　　）。

A、靠近前尺	B、两尺中间	C、靠近后尺	D、任意一处

48、精密水准仪测量时，各测段的测站数目应设置成偶数，其目的是为了消除或减弱（　　）对观测高差和影响。

A、i较误差	B、交叉误差

C、温度变化	D、两水准尺零点差

49、地形图的比例尺是1:500，则地形图上1mm表示地面的实际的距离为（　　）。

A、0.05m	B、0.5m	C、5m	D、50m

50、DS1水准仪的观测精度（　　）DS3水准仪。

A、高于	B、低于	C、等于	D、接近于

51、全站仪对中和整平的操作关系是（　　）。

A、相互影响，应反复进行

B、互不影响，可随意进行

C、相互影响，应先对中再整平，过程不可反复

D、互不影响，但应按先对中后整平的顺序进行

52、实现GNSS定位至少需要（　　）颗卫星。

A、4	B、5	C、6	D、7

53、通常所说的RTK定位技术是指（　　）。

A、位置差分定位	B、伪距差分定位

C、载波相位差分定位	D、广域差分定位

54、GNSS定位的实质就是根据高速运动的卫星瞬间位置作为已知数据，采用（　　）的方法，确定待定点的空间位置。

A、空间距离前方交会	B、空间角度交会

C、空间直角坐标交会	D、空间距离后方交会

55、GPS-RTK可以达到（　　）精度。

A、毫米级	B、厘米级	C、分米级	D、亚毫米级

56、利用GNSS卫星进行定位测量时，关于PDOP（位置精度衰减因子）的说法，正确的是（　　）。

A、越小越好	B、越大越好

C、大于10最好	D、没有要求

57、对于GNSS网的精度要求，主要取决于网的用途和定位技术所能达到的精度，精度指标通常是以（　　）的标准差来表示。

A、残差	B、点位中误差

C、相邻点间弦长	D、相邻点间弧长

58、GNSS定位中的卫星钟改正参数从（　　）中获取。

A、导航电文	B、测距码	C、L1载波	D、L2载波

59、在相同的观测条件下进行一系列的观测，如果误差出现的符号和大小具有确定性的规律，这种误差称为（　　）。

A、偶然误差	B、极限误差	C、相对误差	D、系统误差

60、钢尺的尺长误差对丈量结果的影响属于（　　）。

A、偶然误差	B、系统误差	C、粗差	D、相对误差

61、真误差为（　　）与真值之差。

A、改正数	B、算术平均数	C、中误差	D、观测值

62、经纬仪的对中误差属于（　　）。

A、系统误差	B、偶然误差	C、中误差	D、限差

63、水准测量时，尺垫应放置在（　　）上。

A、水准点	B、转点

C、土质松软的水准点	D、需要立尺的所有点

64、普通水准测量时，在水准尺上读数通常应读至（　　）。

A、0.1mm	B、5mm	C、1mm	D、10mm

65、用高程为24.397m的水准点，测设出高程为25.000m的室内地坪±0.000，在水准点上水准尺的读数为1.445m，室内地坪处水准尺的读数应是（　　）。

A、1.042m	B、0.842m

C、0.642m	D、0.042m

66、水准测量中的转点指的是（　　）。

A、水准仪所安置的位置	B、水准尺的立尺点

C、为传递高程所选的立尺点	D、水准路线的转弯点

67、在三、四等水准测量中同一站黑红面高差之差的理论值为（　　）mm。

A、0	B、100

C、4687或4787	D、不确定

68、《工程测量规范》规定，四等水准测量测站的前后视距差应不大于（　　）。

A、5m	B、3m	C、1m	D、10m

69、《工程测量规范》规定，四等水准测量中，视线离地面的最低高度应不小于（　　）。

A、0.5m	B、0.2m	C、0.3m	D、1.0m

70、四等水准测量属于（　　）。

A、高程控制测量	B、平面控制测量

C、碎部测量	D、施工测量

71、依据《工程测量规范》三等水准测量测站前后视距的累积差不大于（　　）。

A、5m	B、10m	C、3m	D、6m

72、《工程测量规范》规定，三等水准测量中，视线离地面的最低高度应不小于（　　）。

A、0.1m	B、0.2m	C、0.3m	D、0.5m

73、《工程测量规范》规定，用DS3水准仪进行三等水准测量中红黑面高差之差不得超过（　　）。

A、2mm	B、3mm	C、5mm	D、10mm

74、当钢尺的实际长度大于名义长度时，其丈量的值比实际值要（　　）。

A、大	B、小	C、相等	D、不定

75、一钢尺名义长度为30米，与标准长度比较得实际长度为30.015米，则用其量得两点间的距离为64.780米，该距离的实际长度是（　　）。

A、64.748m	B、64.812m

C、64.821m	D、64.784m

76、已知A点坐标为（12345.7，437.8），B点坐标为（12322.2，461.3），则AB边的坐标方位角为（　　）度。

A、45	B、315	C、225	D、135

77、由一条线段的边长、方位角和一点坐标计算另一点坐标的计算称为（　　）。

A、坐标正算	B、坐标反算	C、导线计算	D、水准计算

78、采用角度交会法测设点的平面位置，可选用的仪器工具有（　　）。

A、水准仪	B、GPS	C、全站仪	D、测距仪

79、当待测设点至控制点的距离不超过一尺段的长度且便于量距，测设精度要求不高时，宜采用（　　）。

A、直角坐标法	B、极坐标法	C、角度交会法	D、距离交会法

80、不属于平面控制测量的作用是（　　）。

A、控制误差积累	B、保证测区内点位误差均匀

C、方便分组施工	D、降低工作量

81、不属于导线测量外业工作是（　　）。

A、选点	B、测角	C、测高差	D、量边

82、闭合导线测量，内业计算发现角度闭合差较小，但计算得到的导线全长相对闭合差较大，最可能的原因是（　　）。

A、角度观测误差较大	B、距离观测误差较大

C、计算错误	D、起算数据误差较大

83、GNSS测量可同时测定待测点的平面位置和（　　）。

A、水平角	B、水平距离	C、高程	D、高差

84、地形图是按一定的比例尺，用规定的符号表示（　　）的平面位置和高程的正射投影图。

A、地物、地貌	B、房屋、道路、等高线

C、人工建筑物、地面高低	D、地物、等高线

85、下列地形图上表示的要素中，属于地物的是（　　）。

A、平原	B、丘陵	C、山地	D、河流

86、长度按照比例尺缩放，宽度不能按比例尺缩放的地物符号是（　　）。

A、比例符号	B、半依比例符号

C、非比例符号	D、注记符号

87、地形图上0.1mm所代表的实地水平距离，称为（　　）。

A、测量精度	B、比例尺精度	C、控制精度	D、地形图精度

88、地面某线段的坡度可用该线段坡度角的（　　）值以百分比形式表示。

A、正弦	B、余弦	C、正切	D、余切

89、下列说法正确的是（　　）。

A、等高距越大，表示坡度越大

B、等高距越小，表示坡度越大

C、等高线平距越大，表示坡度越小

D、等高线平距越小，表示坡度越小

90、同一条等高线上的各点，其（　　）一定相等。

A、地面高程	B、水平距离	C、水平角度	D、处处相等

91、一般说1:500-1:2000比例尺的地形图，图上能显示的地物、地貌，（　　）表示。

A、全部	B、尽量	C、移位	D、单个

92、公路路堤应分别绘出路边线与堤边线，二者重合时，将其中之一移位（　　）表示。

A、0.1mm	B、0.2m	C、0.3mm	D、0.5m

93、利用全站仪测图时，下列不是等高线平面位置误差的来源的是（　　）。

A、地形变换点未测点	B、地形点间地面坡度不一致

C、测量的地形点太密	D、棱镜杆未竖直、读数不准确

94、测量工作的基本原则是“从整体到局部、（　　）、由高级到低级”。

A、先控制后碎部	B、先测图后控制

C、控制与碎部并行	D、测图与控制并行

95、下列测量工作中，不属于施工测量的是（　　）。

A、测设建筑基线	B、建筑物定位

C、建筑物测绘	D、轴线投测

96、下列关于施工测量的说法，错误的是（　　）。

A、施工测量贯穿于整个施工过程中

B、施工测量前应熟悉设计图纸，制定施工测量方案

C、大中型的施工项目，应先建立场区控制网

D、施工控制网点，应根据设计建筑平面图布置

97、临街建筑的施工平面控制网宜采用（　　）。

A、建筑基线	B、建筑方格网	C、导线网	D、建筑红线

98、关于建筑基线布设的要求的说法，错误的是（　　）。

A、建筑基线应平行或垂直于主要建筑物的轴线

B、建筑基线点应不少于两个，以便检测点位有无变动

C、建筑基线点应相互通视，且不易被破坏

D、建筑基线的测设精度应满足施工放样的要求

99、对于建筑物多为矩形且布置比较规则和密集的工业场地，宜将施工平面控制网布设成（　　）。

A、建筑方格网	B、导线网	C、三角网	D、GPS网

100、布设建筑方格网时，方格网的主轴线应布设在场区的（　　），并与主要建筑物的基本轴线平行。

A、西南角	B、东北角	C、北部	D、中部

101、场区高程控制测量中，布设的水准点距离建（构）筑物不宜小于（　　）。

A、1km	B、50m	C、25m	D、15m

102、基础高程测设的依据是从（　　）中查取的基础设计标高、立面尺寸及基础边线与定位轴线的尺寸关系。

A、建筑平面图	B、基础平面图	C、基础详图	D、结构图

103、建筑工程施工中，基础的抄平通常都是利用（　　）完成的。

A、水准仪	B、经纬仪	C、钢尺	D、皮数杆

104、关于轴线控制桩设置的说法，错误的是（　　）。

A、轴线控制桩是广义的桩，根据现场的条件可在墙上画标记

B、地面上的轴线控制桩应位于基坑的上口开挖边界线以内

C、为了恢复轴线时能够安置仪器，要求至少有一个控制桩在地面上

D、地面轴线控制桩用木桩标记时，应在其周边砌砖保护

105、建筑物的定位是将建筑物的（　　）测设到地面上，作为基础放样和细部放样的依据。

A、外墙轴线交点	B、内部轴线交点

C、基础边线交点	D、主轴线交点

106、建筑物的定位是指（　　）。

A、进行细部定位

B、将地面上点的平面位置确定在图纸上

C、将建筑物外廓的轴线交点测设在地面上

D、在设计图上找到建筑物的位置

107、采用设置轴线控制桩法引测轴线时，轴线控制桩一般设在开挖边线（　　）以外的地方，并用水泥砂浆加固。

A、1m～2m	B、1m～3m	C、3m～5m	D、5m～7m

108、高层建筑上部施工中，采用吊钢尺法进行高程传递和细部高程测设的依据一般是（　　）。

A、建筑场地内的水准点

B、工程±0.00 面

C、“一米标高线”或“半米标高线”

D、轴线控制桩

109、建筑变形测量的首次(即零周期)观测应连续进行（　　）次独立观测，并取观测结果的中数作为变形测量初始值。

A、1	B、2	C、3	D、4

110、建筑物沉降观测常用的方法是（　　）。

A、距离测量	B、水准测量	C、角度测量	D、坐标测量

111、沉降观测时水准基点和观测点之间的距离一般应在（　　）米范围内，一般沉降点是均匀布置的，距离一般为（　　）米。

A、80、5～10	B、80、10～20

C、100、5～10	D、100、10～20

112、倾斜观测可以不用提交（　　）图表。

A、倾斜观测点位布置图	B、倾斜观测成果表

C、主体倾斜曲线图	D、位移监测表

113、在洞内支导线测量中，因测量误差的积累不包括？（　　）

A、横向贯通误差	B、高程贯通误差

C、纵向贯通误差	D、导线闭合误差

114、水准路线闭合差调整是对高差进行改正，方法是将高差闭合差按与测站数或路线长度成（　　）的关系求得高差改正数。

A、正比例并同号	B、反比例并反号

C、正比例并反号	D、反比例并同号

115、在山地测量时，A-B路线长度0.64km，共16站，B-C路线长度0.32km，共8站，C-A路线长度0.48km，共12站，四等水准测量高差闭合差限差是（　　）mm。

A、12	B、24	C、39	D、72

116、第Ⅲ象限直线，象限角R与方位角α的关系为（　　）。

A、R=180°-α	B、R=α

C、R=α-180°	D、R=360°-α

117、不影响导线测量精度的是（　　）。

A、导线布设形式	B、仪器精度

C、观测人员的作业习惯	D、外界条件

118、下列选项中，不属于导线坐标计算的步骤的是（　　）。

A、半测回角值计算	B、角度闭合差计算

C、方位角推算	D、坐标增量闭合差计算

119、闭合导线没有（　　）检核条件。

A、角度	B、纵坐标

C、横坐标	D、导线全长闭合差

120、附合导线没有（　　）检核条件。

A、角度	B、纵坐标

C、横坐标	D、导线全长闭合差

121、闭合导线角度闭合差的分配原则是（　　）。

A、反号平均分配	B、按角度大小成比例反号分配

C、任意分配	D、分配给最大角

122、实测四边形内角和为359°59′24″，则角度闭合差及每个角的改正数为（　　）。

A、＋36″、－9″	B、－36″、＋9″

C、＋36″、＋9″	D、－36″、－9″

123、附合导线与闭合导线坐标计算的主要差异是（　　）的计算。

A、坐标增量与坐标增量闭合差	B、坐标方位角与角度闭合差

C、坐标方位角与坐标增量	D、角度闭合差与坐标增量闭合差

124、施工控制测量的主要任务是（　　）。

A、建立施工控制网	B、测量水平距离

C、编制测量方案	D、检校仪器工具

125、关于施工控制网特点的说法，错误的有（　　）。

A、施工控制网控制的范围较小	B、施工控制测量的精度要求较高

C、施工控制点的使用较频繁	D、施工控制点的密度比较小

126、测得有三个测站的一条闭合水准路线，各站观测高差分别为＋1.501m、＋0.499m和－2.009m，则该路线的闭合差和各站改正后的高差为（　　）m。

A、＋0.009；1.504、0.502和－2.012

B、－0.009；1.498、0.496和－2.012

C、－0.009；1.504、0.502和－2.006

D、＋0.009；1.498、0.505和－2.006

127、设地面B、B′两点间相距80m，水准仪安置在BB′中点时，测得高差hBB′=+0.228m；将水准仪移至离B点附近2-3米处，B′尺上中丝读数=1.438m，读取B点水准尺上中丝读数=1.656m，则仪器的i角为（　　）。

A、+12.9″	B、-12.9″

C、+25.8″	D、-25.8″

128、一段324米长的距离在1:2000地形图上的长度为（　　）。

A、1.62cm	B、3.24cm

C、6.48cm	D、16.2cm

129、在1:1000地形图上，设等高距为1m，现量得某相邻两条等高线上两点A、B之间的图上距离为0.02m，则A、B两点的地面坡度为（　　）。

A、1%	B、5%	C、10%	D、20%

130、路线纵断面水准测量分为（　　）。

A、基平测量和中平测量	B、水准测量和中平测量

C、高程测量和中平测量	D、线路测量和中平测量

131、某段距离的平均值为100m，其往返较差为+20mm，则相对误差为（　　）。

A、0.002/100	B、0.002

C、1/5000	D、2/100

132、横轴不垂直于竖轴时，其偏离正确位置的角值i称为横轴误差，i（　　）时，必须校正。

A、&gt;5″	B、&gt;10″

C、&gt;15″	D、&gt;20″

133、用经纬仪观测竖直角时，采用消除竖盘指标差的方法是（　　）。

A、计算误差量进行改正

B、每测回将水平度盘位置变换180°/n

C、每个方向多读几次取中数

D、盘左盘右观测取中数

134、下列不属于对中器的技术原理的是（　　）。

A、垂球对中	B、激光对中	C、投影对中	D、光学对中

135、全站仪的主要技术指标有最大测程、测角精度、放大倍率和（　　）。

A、最小测程	B、自动化和信息化程度

C、测距精度	D、缩小倍率

136、下列选项中，不属于全站仪测量的基本量的是（　　）。

A、水平角	B、竖直角	C、距离	D、坐标方位角

137、下列选项中不属于全站仪测距模式的是（　　）。

A、精测	B、快测	C、跟踪测量	D、复测

138、下列哪项不是全站仪能够直接显示的数值（　　）。

A、斜距	B、天顶距	C、水平角度	D、坐标

139、下列选项中不属于全站仪程序测量功能的是（　　）。

A、水平距离和高差的切换显示	B、三维坐标测量

C、悬高测量	D、三边测量

140、全站仪分为基本测量功能和程序测量功能，下列属于基本测量功能的是（　　）。

A、坐标测量	B、距离测量

C、角度测量和距离测量	D、面积测量

141、使用全站仪进行坐标测量或者放样前，应先进行测站设置，其设置内容包括（　　）。

A、测站坐标与仪器高

B、后视点与棱镜高

C、测站坐标与仪器高、后视点方向与棱镜高

D、后视方位角与棱镜高

142、全站仪在使用时，应进行必要的准备工作，即完成一些必要的设置。下列选项不属于全站仪的必要设置的有（　　）。

A、仪器参数和使用单位的设置	B、棱镜常数的设置

C、气象改正值的设置	D、视准轴的设置

143、望远镜概略瞄准目标时，应当使用（　　）去瞄准。

A、制动螺旋和微动螺旋	B、准星和照门

C、微动螺旋	D、微动螺旋和准星

144、下面关于使用自动安平水准仪的叙述，正确的是（　　）。

A、无需“精平”，更不要“粗平”即可观测

B、无论视准轴倾斜多大，仪器均可自动补偿，使之得到水平视线读数

C、必须进行“粗平”，方可读得水平视线读数

D、不仅能提高观测速度，而且能大大提高观测精度

145、DSZ3型自动安平水准仪，其中“Z”表示（　　）。

A、安平	B、Z号	C、制动	D、自动

146、DS3水准仪水准器的分划线间隔为（　　）。

A、3mm	B、5mm	C、2mm	D、6mm

147、自动安平水准仪是借助安平机构的补偿元件、灵敏元件和阻尼元件的作用，使望远镜十字丝中央交点能自动得到（　　）状态下的读数。

A、视线水平	B、视线倾斜	C、任意	D、视线铅垂

148、GNSS定位的核心原理是空间距离（　　）。

A、前方交会	B、后方交会	C、侧方交会	D、角度交会

149、GNSS用于高精度控制测量或变形监测的定位原理是（　　）。

A、绝对定位	B、动态定位

C、静态相对定位	D、动态相对定位

150、对于水银气压计，海拔每升高（　　）米，水银柱降低大约1毫米。

A、6	B、12	C、18	D、24

151、对于全站仪的安全规范操作，以下说法正确的是（　　）。

A、怎么快速高效怎么操作

B、动作尽量轻柔

C、仪器自然放在车上非常安全，因为车辆本身可以避震足够保护仪器

D、对于配有制动旋钮的全站仪，为了快速观测，可以不松开制动手动瞄准

152、下列关于水准仪的规范安全操作，正确的是 （　　）。

A、水准仪的仪器箱小、结实，可以坐人

B、水准仪在搬运过程中应轻拿轻放

C、携带仪器人员在乘坐运输车辆时，把仪器装箱放在地上

D、运输仪器时，把仪器直接放在车厢地面或硬座位上

153、对于GNSS设备的安全规范操作，以下说法错误的是（　　）。

A、天线应该安置稳固，防止被风刮倒

B、应该将天线与接收机的固紧螺丝拧紧，否则容易发生天线信号传输中断

C、雷雨季节架设天线要注意防雷击，打雷时停止作业

D、移动站对中杆可以兼顾复杂地形行走用的拐杖

154、全站仪使用油脂的主要作用不包括（　　）。

A、使仪器转动部位转动灵活	B、起润滑作用

C、增强摩擦面的摩擦	D、防止金属锈蚀

155、在施工现场测量用完三脚架后应（　　）。

A、将三脚架上的脏物擦干净，放在阴凉通风处晾干

B、将三脚架上的脏物擦干净，在太阳下晒干

C、伸缩三脚架的木质滑动部分应经常用油脂涂抹

D、脚架铁爪部分要注意防锈，涂抹白醋清洗

156、GNSS接收机在使用过程中，说法错误的是（　　）。

A、接收机如被雨淋湿，应将仪器在通风处自然干燥

B、仪器不能从零度一下直接拿到室温下通电工作

C、接收机在使用中摔坏进水时，不能擅自打开仪器

D、GNSS接收机发生故障时，只能厂家维修

157、水准仪的透镜和棱镜表面，通常均镀有氟化镁增透膜层。清洗时需要（　　）。

A、用溶剂液浸泡

B、将透镜从镶框或镜架中拆出

C、将物镜目镜从镶框或镜架中拆出

D、只要用棉签蘸上少许清洗液，轻轻地在镜面上擦拭几遍，边擦边转动棉球

158、光学仪器起雾的原因说法不正确的是（　　）。

A、光学玻璃稳定性差

B、仪器上所用到的油脂质量

C、湿度越大，温度越低，越容易引起仪器生雾

D、温度、湿度大或温差变化大都能使仪器生雾

159、温度计读数时，操作正确的是（　　）。

A、拿离开被测物体，且眼睛的视线应与温度计内的液面相平

B、不要离开被测物体，且眼睛的视线应与温度计内的液面相平

C、温度计的液泡与被测物体有部分接触

D、温度计的玻璃泡紧靠被测物体的侧壁或底部

160、下列关于计算器使用说法错误的是（　　）。

A、极高或者极低温度的地区避免使用

B、很低温度时计算器可能引起显示反应缓慢﹑显示完全出现故障

C、计算器可以在太阳光直射状态下使用

D、暴露于高温之处受热会使计算器内部电路损坏

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）作业人员应爱护和正确使用仪器、设备、工具及安全防护装备。

162、（　　）基础放线经施工单位验线合格后，要填写测量验线报验表，请监理单位复验合格后，方可进行下步施工。

163、（　　）平面坐标X、Y和高程H是确定地面点位置的三个基本要素。

164、（　　）确定地面点位置的基本要素包括水平角、水平距离和高程。

165、（　　）高斯投影中，偏离中央子午线愈远变形愈大。

166、（　　）在Excel中，单元格中以“#”开头的内容均表示错误信息。

167、（　　）需要将多宗地信息汇总时，可在CASS软件中将多个权属信息文件合并成一个文件，即将多宗地的信息合并到一个权属信息文件中。

168、（　　）日最高气温35℃以上为高温天气，这种天气，野外作业人员应采取防护措施，减少作业时间或停止作业。

169、（　　）严禁任何单位和个人未经批准擅自对外提供涉密测绘成果。

170、（　　）招用技术工种从业人员，国家实行的就业制度是先培训，后上岗。

171、（　　）保密地图经批准后可以公开出版、发行或展示。

172、（　　）测绘人员使用永久性测量标志，应当持有测绘作业证件；测量标志有偿使用的收入应当用于测量标志的维护、维修，不得挪作他用。

173、（　　）地面点的空间位置可用地理坐标系来表示，其采用X、Y、H来表示地面点的坐标。

174、（　　）单一导线的布设形式有三种：闭合导线、附合导线和支导线。

175、（　　）建筑物高程控制，应采用水准测量。

176、（　　）闭合差是水准测量精度评定的依据，优良成果应在限差1／4之内。对超限成果应经分析后重测，最后做出技术小结和评价。

177、（　　）地形图上0.1mm所代表的实地水平距离，称为比例尺精度。

178、（　　）自动安平水准仪最大的优点是只需要使圆水准气泡居中后就可以进行测量。

179、（　　）当水准仪照准目标水准尺后，眼睛上下晃动，十字线与水准尺分刻间也上下错动，这种现象叫视差，有视差存在不影响读数精度。

180、（　　）在测距仪及全站仪的仪器说明上标称精度常写成±（A+B*D）其中A是固定误差，B是比例误差。

181、（　　）全站仪对中后，旋转脚螺旋使管水准器精确整平后，不需要再检查对中是否偏移。

182、（　　）GNSS接收机没有望远镜，所以没有观测误差。

183、（　　）绝对值大的误差比绝对值小的误差出现的概率要大。

184、（　　）偶然误差出现在3倍中误差以内的概率约为68.3%

185、（　　）在水准测量中，采用前后视距相等的方法可以消除或减弱水准管轴不平行于视准轴引起的误差。

186、（　　）通常情况下，处于极限误差范围内的误差出现的几率为99.7％。

187、（　　）从一个已知的水准点出发，沿途经过各点，最后回到原来已知的水准点上，这样的水准路线是附合水准路线。

188、（　　）在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有A点比B点低。

189、（　　）水准仪i角是指管水准轴与视准轴在竖直面上的投影夹角。

190、（　　）依据《工程测量规范 》三等水准测量使用DS3水准仪测站的视线长度应不大于75m。

191、（　　）视距测量的精度通常是高于钢尺。

192、（　　）某直线的反方位角为 100°，则该直线的方位角为 180°。

193、（　　）某直线AB的坐标方位角为50°，则其坐标增量的符号为Δx为正，Δy为正。

194、（　　）在测区内布置一条从一已知点出发，经过若干点后终止于另一已知点，并且两端与已知方向连接的导线是导线网。

195、（　　）导线观测数据有水平角和倾斜距离。

196、（　　）移动站部分接收GNSS信号及基准站差分信号，并进行解算，得到实时的高精度定位结果。

197、（　　）RTK可以根据已知点的原始坐标和当地坐标求解出两个坐标系之间的转换参数。

198、（　　）支导线没有检核条件。

199、（　　）测量放线工作应选用合适的仪器、工具和方法，研究制定满足工程精度的措施，严格遵守技术规范和操作规程，认真进行校核。

200、（　　）如果望远镜的十字丝不清晰，需调节目镜调焦螺旋。