科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

智能楼宇管理员四级理论知识试卷

试卷编码：406010441-2025030001

职    业：智能楼宇管理员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、下列选项中属于职业道德作用的是（　　）。

A、增强企业的凝聚力	B、增强企业的离心力

C、决定企业的经济效益	D、增强企业员工的独立性

2、职业道德与人生事业的关系是（　　）。

A、有职业道德的人一定能够获得事业的成功

B、没有职业道德的人任何时刻都不会获得成功

C、事业成功的人往往具有较高的职业道德

D、缺乏职业道德的人往往更容易获得成功

3、从业人员在职业活动中做到（　　）是符合语言规范的具体要求的。

A、言语细致，反复介绍	B、语速要快，不浪费客人时间

C、用尊称，不用忌语	D、语气严肃，维护自尊

4、职工对企业诚实守信应该做到的是（　　）。

A、忠诚所属企业，无论何种情况都始终把企业利益放在第一位

B、维护企业信誉，树立质量意识和服务意识

C、扩大企业影响，多对外谈论企业之事

D、完成本职工作即可，谋划企业发展由有见识的人来做

5、下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（　　）。

A、勤劳一定能使人致富	B、勤劳节俭有利于企业持续发展

C、新时代需要巧干，不需要勤劳	D、新时代需要创造，不需要节俭

6、下列关于创新的论述，正确的是（　　）。

A、创新与继承根本对立	B、创新就是独立自主

C、创新是民族进步的灵魂	D、创新不需要引进国外新技术

7、作业中必须按规定着装，（　　）和正确使用防护用具，严格执行安全技术操作规程。

A、佩戴防护用品	B、佩戴安全帽

C、系安全带	D、佩戴防护手套

8、不符合工具使用要求的做法是（　　）。

A、严格按操作规程使用工具

B、下班前把工具放到指定位置

C、工具使用后按规定放置到工具箱中

D、明天还要的工具，随便放

9、下列有关文明生产的说法, （　　）是不正确的。

A、为了及时下班,可以直接拉断电源总开关

B、下班前搞好工作现场的环境卫生

C、工具使用后应按规定放置到工具箱中

D、电工一般不允许冒险带电作业

10、智能建筑通过将建筑物的结构，（　　），服务和管理四项基本要求以及他们的内在关系进行优化,来提供一种投资合理,具有高效,舒适和便利环境的建筑物。

A、系统	B、功能	C、人员	D、组织

11、智能建筑最基本的3A不包括（　　）功能。

A、建筑设备自动化	B、综合信息管理自动化

C、通信自动化	D、办公自动化

12、下面不属于建筑智能化工程建设项目的是（　　）。

A、电梯	B、电梯设备监控

C、视频监控	D、新风机设备监控

13、智能家居目的是构建高效的住宅设施与（　　）的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。

A、智能生活	B、舒适生活

C、家庭办公事务	D、家庭日程事务

14、通常将工作电压为直流（　　）的称为低压电器。

A、1000V	B、1100V	C、1200V	D、1300V

15、（　　）以上漏电保护器的额定电流值是保护设备和厂房避免发生火灾。

A、30mA	B、40mA	C、50mA	D、60mA

16、AC-3交流接触器用于控制（　　）型感应电动机的启动、运转中分断。

A、绕线式	B、笼型

C、绕线式和笼型	D、无感应式

17、采用Y/△起动目的是对功率一般大于15KW的交流电动机实施（　　）启动。

A、减压	B、升压	C、减速	D、升速

18、交流双速电动机在进行速度切换时，一般高速运行时，定子绕组接成（　　）。

A、星型	B、三角形

C、星型或三角形	D、双星型

19、关于排烟机与通风分开设置说法错误的是（　　）。

A、在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀，平时呈开启状态

B、当火灾一旦发生，管道内气体温度达到70℃时即自行关闭

C、在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀，平时呈开启状态

D、当火灾发生时，通过火灾报警信号手动或自动开启阀门，根据系统功能配合排烟，当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。

20、排污泵应在大楼内的污水池液位在（　　）时启动，低液位时关闭。

A、高液位	B、超高液位	C、超低液位	D、溢流液位

21、电力系统由发电厂、变电站、（　　）和受电用户组成。

A、电力网	B、发电网	C、电力线路	D、分配网

22、分析高压隔离开关应在（　　）的情况下进行。

A、有电压有负载	B、有电压无负载

C、有电压轻负载	D、有电压重负载

23、在供配电系统中，测量通常使用（　　）对于大电压的测量。

A、电压转换器	B、电流互感器	C、电压互感器	D、电力变压器

24、TN-C-S是表示电气系统接地保护的种类，（　　）

A、T	B、N	C、C	D、S

25、建筑固态防雷设施包括（　　）、引下线和接地装置。

A、避雷针	B、雷电监测	C、保护装置	D、接闪器

26、以下说法正确的是（　　）。

A、人体触电只有直接触电一种

B、间接触电是指人体直接受到电流的影响

C、触电的主要形式只有两相触电和跨步电压触电两种

D、直接触电是人体直接与带电体接触而触电

27、在一个建筑中，将工作接地、保护接地和防雷接地等统一接到接地装置上称为（　　）。

A、共同接地	B、联合接地	C、一起接地	D、单独接地

28、计算机操作系统按机型分为大型机、中、小型机和（　　）操作系统。

A、超大型	B、微型	C、普通型	D、服务器型

29、下面是关于计算机病毒的两种论断，经判断（　　）：(1)计算机病毒也是一种程序，它在某些条件上激活，起干扰破坏作用，并能传染到其他程序中去；(2)计算机病毒只会破坏磁盘上的数据。

A、只有(1)正确	B、只有(2)正确

C、(1)和(2)都正确	D、(1)和(2)都不正确

30、在下列计算机安全防护措施中, （　　）是最重要的。

A、提高管理水平和技术水平	B、提高硬件设备运行的可靠性

C、预防计算机病毒的传染和传	D、尽量防止自然因素的损害

31、下列哪个协议可提供“ping”和“traceroute”这样的故障诊断功能（　　）。

A、ICMP	B、IGMP	C、ARP	D、RARP

32、逻辑地址202108158，用二进制表示正确的是（　　）。

A、11001010 01110000 01101100 10011110

B、10111101 01101100 01101100 10011001

C、10110011 11001110 10010001 00110110

D、01110111 01111100 01110111 01110110

33、若子网掩码为255255255192，用对应的IP前缀表示应为（　　）。

A、/26	B、/28	C、/30	D、/32

34、以下关于防火墙的设计原则说法正确的是（　　）。

A、不单单要提供防火墙的功能，还要尽量使用较大的组件

B、保持设计的简单性

C、保留尽可能多的服务和守护进程，从而能提供更多的网络服务

D、一套防火墙就可以保护全部的网络

35、以下关于非对称密钥加密说法正确的是（　　）。

A、加密方和解密方使用的是不同的算法

B、加密密钥和解密密钥是不同的

C、加密密钥和解密密钥是相同的

D、加密密钥和解密密钥没有任何关系

36、计算机网络按地理区域范围可分为广域网(WAN)、城域网(MAN)、（　　）。

A、局域网	B、星形网	C、环形网	D、专用网

37、以下哪个电压等级不适用《建筑电气工程施工质量验收规范》进行施工质量验收。（　　）

A、35kV	B、20kV	C、45kV	D、10kV

38、下列选项（　　）不属于《建设工程项目管理规范》的主要技术内容。

A、术语	B、基本规定

C、项目管理责任制度	D、验收管理

39、信息网络是信息资源开发利用和信息技术应用的基础，不是信息网络必要手段的是（　　）。

A、传输	B、交换	C、共享	D、编码

40、在通信系统中，为了能够提高速度和传输质量，语音信号在发送端需要处理成（　　）后发送到接收设备。

A、编码信号	B、载波信号	C、模拟信号	D、数字信号

41、对讲机属于（　　）通信方式。

A、单工通信	B、半双工通信	C、全双工通信	D、三工通信

42、信息网络技术的发展特点不包括（　　）。

A、方式多	B、距离远	C、容量大	D、成本低

43、以下关于以太网交换机的说法，（　　）是正确的。

A、以太网交换机是一种工作在网络层的设备

B、以太网交换机最基本的工作原理就是8021D

C、生成树协议解决了以太网交换机组建虚拟私有网的需求

D、使用以太网交换机可以隔离冲突域

44、网络测试仪由（　　）两部分组成。

A、主机和近端器	B、主机和远端器

C、主机和显示屏	D、主机和连接线

45、（　　）是一个延长数据传输的光纤通信设备，它主要是通过信号调制、光电转化等技术，利用光传输特性来达到远程传输的目的。

A、光端机	B、光缆测试仪	C、信号发生器	D、信号放大器

46、综合布线系统中干线子系统不包括（　　）。

A、设备间至电信间的干线电缆和光缆

B、安装在设备间的建筑物配线设备

C、设备缆线和跳线

D、信息插座模块

47、综合布线同传统的布线相比较,有着许多优越性，是传统布线所无法相比的。以下不是综合布线系统特点的是（　　）。

A、统一性	B、开放性	C、经济性	D、可靠性

48、以下是综合布线系统信息插座的是（　　）。

A、TD	B、TO	C、TM	D、TW

49、以下不是综合布线系统的国内标准的有（　　）。

A、ANSI/ EIA / TIA -569 商业大楼通信通路与空间标准

B、GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范

C、GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范

D、JGJ/T 454-2019 智能建筑工程质量检测标准

50、以下是综合布线信息插座的是（　　）。

A、TM	B、TO	C、TD	D、TP

51、综合布线交界间至工作区的线路采用（　　）色标表示。

A、绿色	B、白色	C、蓝色	D、橙色

52、综合布线来自设备间的干线电缆端的线路采用（　　）色标表示。

A、绿色	B、白色	C、蓝色	D、橙色

53、JDG管属于综合布线系统中（　　）的分类。

A、钢管	B、塑料管	C、混凝土管	D、复合管

54、无孔托盘桥架不具备（　　）功能。

A、屏蔽	B、绝缘

C、防止外界气体侵入	D、防止外界液体侵入

55、当外界环境较好，无需进行屏蔽保护的场合，应采用（　　）。

A、无孔托盘桥架	B、小跨距电缆桥架

C、组合式托盘桥架	D、有孔托盘桥架

56、在双绞线中，干扰主要来自两方面外部的（　　）和内部对线之间的（　　）。

A、串扰、干扰	B、信号、噪音	C、干扰、串扰	D、噪音、信号

57、以下双绞线中不是屏蔽双绞线的是（　　）。

A、FTP	B、SFTP	C、UTP	D、F/FTP

58、单模光纤与多模光纤相比，由于（　　），适用于大容量远距离传输。

A、损耗小	B、没有模式色散

C、色散小	D、只允许单一波长光束传输

59、空间波有两种形式，如图所示。其中A是（　　），B是（　　）。 见图59-M

A、地面反射波、直射波	B、天波、地面波

C、直射波、地面反射波	D、微波、长波

60、（　　）不是无线通信协议。

A、Bluetooth	B、Wi-Fi

C、CAN	D、ZigBee

61、工作区的信息点线缆进入设备间后，将线缆打在（　　）的对应端口上，然后用跳线（RJ45接口）连接配线架与交换机。

A、配线架	B、交换机	C、机柜	D、机架

62、（　　）光纤配线架可直接安装在标准机柜中，适用于较大规模的光纤网络。

A、机架式	B、壁挂式	C、单层	D、多层

63、在线缆的检验要求中，电缆电气性能的测试，是从同批量电缆的任意3盘中分别截出（　　）长度进行抽样测试。

A、100m	B、50m	C、20m	D、10m

64、光纤通信中光需要从光纤的主传输信道中取出一部分作为测试用时，需用（　　）。

A、光衰减器	B、光耦合器	C、光隔离器	D、光纤连接器

65、以下哪种类型的光纤适用于管道、架空、直埋环境（　　）。

A、DCNXY-4A1B	B、DCNXS-4A1B

C、DCNTA-4A1B	D、DCNTS-4A1B

66、19寸标准机柜，“19”表示机柜的（　　），就是可以放置下19英寸的机架式服务器的机柜，所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。

A、高度	B、深度	C、宽度	D、体积

67、接地电阻值不包含（　　）。

A、散流电阻	B、接地体电阻	C、闪接器电阻	D、接地线电阻

68、IDC（绝缘压穿连接）暗装配线箱主要有（　　）对和250对两种规格。

A、150对	B、100对	C、125对	D、25对

69、关于图一和图二，以下描述正确的是（　　）。 见图69-M

A、图一和图二都是86型暗装底盒

B、图一是86型明装底盒，图二是86型暗装底盒

C、图一是86型暗装底盒，图二是86型明装底盒

D、图一和图二都是86型明装底盒

70、在工作区，安装在（　　）的K86接线盒应防水和抗压。

A、墙壁上	B、地面上	C、立柱上	D、室外

71、根据火灾探测的参数不同，可以将探测器分为（　　）、感温、感烟、气体和复合式几大类。

A、感光	B、离子	C、光电	D、电容

72、以下是关于火灾报警控制器主要功能说法正确的是（　　）。

A、指示报警的单是不能显示具体部位及时间

B、接收报警信息，进行转换、处理、判断发出报警信息

C、若接收到故障信息时，优先报故障信息

D、带联动报警的设备，只能手动启动联动设备

73、消防广播也叫（　　）。

A、播音系统	B、音乐广播系统

C、应急广播系统	D、逃生广播

74、关于消防电话作用说法正确的是（　　）。

A、与火灾现场进行实时有效地沟通，当发生火灾后，及时通知所在楼层的人员安全地疏散撤离

B、电话主机设置在消防监控中心的消防电话总机，其能不能对分机进行广播

C、电话分机消防报警电话主机接收到火警信号后不需要值班人员到达火灾现场确认

D、消防电话可以作为平时电话使用

75、对于重要的消防设备，不仅能在控制器上启动，还可以在控制室利用直启盘（　　）。

A、自动启动	B、编程启动	C、手动启动	D、联动启动

76、当发生火灾紧急处理方法正确的是（　　）。

A、发生火灾报警如不严重可以延迟确认

B、协助消防队员工作，现场情况紧急的话可以不记录原始记录

C、直接向119报警，不得隐瞒

D、消防队员到后，可以隐瞒相关伤亡报告

77、不属于消防值机记录填写的内容是（　　）。

A、防火巡查记录	B、故障记录

C、系统手动按钮总数	D、维修记录

78、消防泵按用途分类可以分为喷淋泵、（　　）和消火栓泵。

A、供水泵	B、抽水泵	C、稳压泵	D、给水泵

79、湿式喷淋系统由闭式喷头、管道系统、水流指示、检修信号阀和（　　）等组成。

A、火灾显示盘	B、感烟探测器	C、感温探测器	D、湿式报警阀

80、在智能建筑中关于移动的灭火器材说法正确的是（　　）。

A、要求能同时灭A、B 、C类

B、要求能同时灭A、B 类

C、要求能同时灭A、B 、C、D类

D、要求能同时灭B 、C、D类

81、智能楼宇内，设有消火栓或自动灭火系统的，移动灭火器的配备数量可相对减少，但一个配置场所内配置的灭火器数量至少为（　　）具，且不宜多于（　　）具。

A、2，5	B、1，2	C、3，4	D、2，4

82、在火灾分类中，A类火灾一般选择哪种灭火器（　　）。

A、水型灭火器	B、二氧化碳灭火器

C、专用灭火器	D、碳酸氢钠灭火器

83、关于火灾时紧急广播的播放规则说法错误的是（　　）。

A、当大楼的某层发生火灾时，一般需要不必对整栋大楼同时进行火情广播

B、二层及二层以上楼层发生火灾，宜先接通其相邻的上、下层

C、首层发生火灾，宜先接通本层、二层及地下各层

D、地下室发生火灾宜先接通地下各层及首层，若首层与二层有大共享空间应含二层

84、不具备自然排烟的条件下，常在以下哪些地方安装机械加压送风机（　　）。

A、疏散楼梯	B、电梯内	C、机房	D、大厅

85、关于排烟机与通风分开设置说法正确的是（　　）。

A、在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀，平时呈关闭状态

B、当火灾一旦发生，管道内气体温度达到70℃时即自行关闭

C、在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀，平时呈关闭状态

D、当火灾发生时，通过火灾报警信号手动或自动开启阀门，根据系统功能配合排烟，当管道内烟气温度达到70℃时自动关闭。

86、关于消防应急照明系统的功能说法正确的是（　　）。

A、应急照明灯便于消防作业或受困人员的疏散

B、安全出口指示，指导人们疏散路线

C、疏散指示标志，指导受困人员找到出口

D、应急照明灯的转换需要手动切换

87、切断非消防电源可以用照明电源上方的（　　）完成切断电路。

A、按钮开关	B、空气开关	C、继电器	D、紧急开关

88、建筑设备监控系统的开关量传感器的构成部分包含（　　）。

A、模数转换部分	B、数模转换部分

C、供电部分	D、信号处理部分

89、下面关于建筑设备监控系统压差开关的描述正确的是（　　）。

A、压差开关输出形式只有“接通”或“断开”

B、压差开关输出形式为电流型模拟量

C、压差开关输出形式为电压型模拟量

D、压差开关输出形式为阻值型模拟量

90、湿度开关主要用在室内空气和（　　）的湿度测量和控制。

A、进风风道空气	B、出风风道空气

C、风道流动空气	D、室外空气

91、下面关于建筑设备监控系统的模拟量传感器描述正确的是（　　）。

A、模拟量传感器的输出形式只能是“接通”或“断开”

B、模拟量传感器的输出形式只能是电流或电压

C、模拟量传感器的输出形式只能是直流

D、模拟量传感器的输出形式可以是交流

92、给排水监控系统中静压式液位传感信号通过（　　）与DDC连接。

A、DI	B、AI	C、DO	D、AO

93、下面关于建筑设备监控系统的二氧化碳传感器描述不正确的是（　　）。

A、直接测量室内房间二氧化碳的浓度

B、直接测量回风系统二氧化碳的焓值

C、间接监测室内房间空气质量

D、间接测量室内房间二氧化碳的浓度

94、电动三通阀的两组接线端子是（　　）输人端子和信号输出端子。

A、电压输入	B、电源输入	C、信号输入	D、电流输入

95、楼宇自动化系统主要对（　　）进行监控。

A、窗式空调	B、局部空调

C、柜式空调	D、集中式中央控制空调

96、电动蝶阀主要用在建筑设备中（　　）的阀门控制。

A、比较大	B、比较小	C、中型	D、小型

97、下面关于电磁开关量控制信号描述不正确的是（　　）。

A、只能是直流信号	B、只能是交流信号

C、可以是交流信号	D、既不是直流，也不是交流

98、（　　）可以做为电磁比例控制信号，驱动阀板的位置实现连续调节。

A、直流0-10V	B、直流0-20mA

C、交流0-10mA	D、交流0-20V

99、风门执行器可以应用在建筑设备监控系统中的（　　）控制。

A、电动二通阀门	B、新风风门

C、电动三通阀门	D、电磁阀门

100、DDC是指能完成被控设备（　　）的测量，并达到控制目标的控制装置。

A、电流参数与电压参数	B、特征参数与过程参数

C、直流参数与交流参数	D、同步参数与异步参数

101、下面符合DDC特点的是（　　）。

A、具有较简单控制功能	B、可编程

C、不能脱离上位机独立控制	D、不受上位机监控和管理

102、DDC系统的DI是（　　）的英文简称。

A、开关量输出信号	B、模拟量输出信号

C、开关量输入信号	D、模拟量输入信号

103、DDC主机具有很强的联网通信能力,可以很大程度地进行（　　）的组合。

A、功能	B、通道	C、模块	D、站点

104、DDC主机的编程通常使用计算机图形化语言或（　　）进行编程。

A、计算机高级语言	B、计算机机器语言

C、计算机汇编语言	D、计算机C语言

105、下面属于DDC模块化结构组成部分的是（　　）。

A、射频模块	B、音频模块	C、电源模块	D、网络模块

106、下面关于DDC智能控制的描述不正确的是（　　）。

A、通过编程实现	B、可以完成算术运算

C、不能完成逻辑运算	D、可以作出复杂控制

107、DDC在智能楼宇系统中主要应用于（　　）。

A、安全防范监控系统	B、消防设备监控系统

C、建筑设备监控系统	D、门禁监控系统

108、为了实现对热网监控的自动调节，DDC根据二次供水的温度，自动调整的（　　）开度。

A、一次进水阀门	B、二次进水阀门

C、一次出水阀门	D、二次出水阀门

109、一体式结构DDC控制器的组成不包括（　　）。

A、I/O点	B、通信接口	C、输入电源	D、主控模块

110、一体机DDC不具备的优势是（　　）。

A、价格便宜	B、通用性

C、体积小	D、适合小范围内进行集中控制

111、一体式的I/O点数是固定的，一般在（　　）左右。

A、5~10点	B、10~20点

C、20~30点	D、30~40点

112、分布式控制系统中，主控模块功能包括（　　）。

A、中央监控计算机登录	B、系统参数动态曲线显示

C、发起DDC登录	D、配置中央监控计算机网络端口

113、（　　）的I/O点数是固定的，当系统不能满足要求时，通常可以扩展。

A、分体式DDC	B、分布式DDC

C、一体式DDC	D、DDC

114、下面可以作为建筑设备监控系统中标准模拟量电信号的是（　　）。

A、0-20V	B、4-20V	C、0-10V	D、5-10V

115、下面不可以作为建筑设备监控系统中标准模拟量电信号的是（　　）。

A、0-20mA	B、0-5mA

C、0-10V	D、0-5V

116、用户可以通过上位机或手操器把控制方案下载并驻留到主控模块的（　　）中，DDC掉电后不丢失。

A、FLASH	B、ROM	C、RAM	D、REM

117、下面对I/O模块的描述不正确的是（　　）。

A、I/O模块可以有CPU

B、I/O模块可以远离主控模块安装在测控现场

C、I/O模块可以独立完成现场设备的采集和控制

D、I/O模块有CPU,主控模块就可以不用

118、分布式DDC的I/O模块一般受控于主控模块的协调，实现（　　）。

A、区域故障诊断	B、区域控制

C、区域测量	D、区域监控

119、用万用表电阻挡测某个电压输人信号物理通道时，若阻值1MΩ以上,可判定此通道（　　）。

A、已损坏	B、不好判断

C、还需要其他仪器测试	D、没有损坏

120、DDC主控模块栋时钟由（　　）和备用电池构成。

A、时钟芯片	B、CPU芯片

C、ROM存储器	D、Flash存储器

121、用拨码开关确定DDC的模块地址时，拨码开关上“ON/OFF”分别表示（　　）。

A、0/1	B、1/0	C、断开/接通	D、接通/断开

122、DDC电流型输出信号接线时需注意（　　）。

A、极性相反	B、极性统一

C、串接直流电流	D、并接直流电压

123、下面关于中央监控站界面描述正确的是（　　）。

A、具有相关权限的人员才可以登录

B、登录时必须输入用户名和密码

C、值班人员可以进行数据修改

D、数据修改界面在系统运行时看不到

124、在监控主机的界面上，除了设备运行状态外，还会实时地监测系统参数，这些变化的状态很少用（　　）显示。

A、数据表格	B、动态曲线	C、颜色填充	D、文字描述

125、中央监控站的作用不包括（　　）。

A、采集现场所有信息	B、显示现场信息

C、修改数据	D、绘制组态界面

126、设备故障正在处理情况下，处理方法是（　　）。

A、让第三者处理，交接班人员完成交接班

B、正常交接班，交由接班人员处理

C、等待交班人员负责处理后接班人员再来

D、交班人员负责处理，接班人员协助

127、中央监控站值机人员职责不包括（　　）。

A、记录本班设备运行情况	B、做好故障记录

C、随时接待来访人员	D、出现故障通知相关部门维修

128、中央监控站值班人员岗位职责不包括（　　）。

A、坚守岗位	B、不得空岗	C、不能换班	D、不得串岗

129、视频监控系统由摄像机部分、（　　）、显示和记录部分和控制部分4部分组成。

A、网络部分	B、传输部分	C、录像部分	D、数字部分

130、在视频监控系统中，（　　）是属于无线传输介质；随着技术的发展目前其使用越来越广泛。

A、光纤	B、双绞线	C、WI-FI	D、同轴电缆

131、摄像机按结构可分四大类，分别为固定式摄像机、旋转式摄像机、（　　）和半球形摄像机。

A、红外摄像机	B、一体摄像机	C、球形摄像机	D、模拟摄像机

132、130W像素的网络监控摄像机分辨率为（　　）。

A、1280*960	B、1920*1080

C、2048*1536	D、2560*2048

133、CMOS图像传感器的尺寸越大，则（　　）的尺寸越大，捕获的光子越多，感光性能越好，信噪比越低。

A、控制系统	B、成像系统	C、镜头	D、存储卡

134、摄像机组合方式中，（　　）是指将摄像机、镜头、快速云台、防护罩设计成一体，外形为球形或半球形的摄像机。

A、一体化普通摄像机	B、组合式摄像机

C、高速球形摄像机	D、云台摄像机

135、POE (Power Over Ethernet) 是指在现有的以太网Cat5布线基础架构不作任何改动的情况下，在为一些基于IP的终端（网络摄像机等）传输数据信号的同时，还能为此类设备提供直流供电的技术； POE有时也被简称为（　　）。

A、开放网络供电	B、以太网供电

C、因特网供电	D、数字设备供电

136、隐蔽的夜视黑白摄像机需要配置辅助照明设备, 下列最适宜的照明设备是（　　）。

A、红外照明设备	B、碘钨灯

C、白炽灯	D、以上均错

137、入侵报警探测器图例符号中，标注字母为TX和RX的探测器为（　　）。

A、微波入侵探测器	B、主动红外入侵探测器

C、超声波入侵探测器	D、激光入侵探测器

138、入侵报警探测器按照探测原理分类下列哪一个描述错误（　　）。

A、振动探测器	B、玻璃破碎探测器

C、智能探测器	D、超声波探测器

139、在防盗报警系统中，下列哪一种是被动式入侵探测器（　　）。

A、振动式入侵探测器	B、微波入侵探测器

C、主动红外入侵探测器	D、超声波入侵探测器

140、（　　）警戒的是仅是一个点的范围，当这条警戒点上出现危险情况时，发出报警信号。

A、点控制探测器	B、线控制探测器

C、面控制探测器	D、空间控制探测器

141、当警戒范围的是一个点时，下列探测器应选择（　　）。

A、平行线电场畸变探测器	B、栅栏式被动红外入侵探测器

C、主动红外探测器	D、磁控开关探测器

142、门禁系统的图例符号中，电控锁图例上标注的字母为（　　）。

A、IR	B、EL	C、JP	D、KP

143、下列门禁系统前端设备中，属于物理辨识器的是（　　）。

A、磁卡读卡器	B、视网膜识别器

C、声音识别器	D、掌纹机

144、（　　）通过电流的通断驱动“锁舌”的伸出或缩回以达到锁门或开门的功能，适合于双向开启的玻璃门。

A、阳极锁	B、电磁锁	C、电插锁	D、阴极锁

145、在安防监控系统中，下列哪一个选项是矩阵控制器的功能（　　）。

A、分区和防区、布撤防和报警、事件记录和查询

B、实现对输入视频图像的切换输出功能

C、布撤防和报警

D、事件记录和查询

146、网络硬盘录像机，也称为监控服务器，下列不是网络硬盘录像机特点（　　）。

A、远程视频查看	B、远程视频拍摄控制

C、控制云台功能	D、超大储存空间

147、入侵报警主机的基本功能不包括（　　）。

A、防区功能

B、音视频显示监听功能

C、系统布防、撤防、旁路等操作功能

D、报警输出功能

148、（　　）不是防区的工作状态。

A、检修状态	B、布防（又称设防）状态

C、撤防状态	D、旁路状态

149、目前市场上比较常用的智能停车场管理系统不包括（　　）。

A、车牌识别系统

B、取卡停车场管理系统

C、人工收费系统

D、远距离蓝牙读卡识别停车场管理系统

150、巡更系统功能不包括下列哪一项（　　）。

A、对管理人员的监管

B、对一定时期的线路巡更工作情况做详细记录

C、对巡更工作记录进行有效的监督和管理

D、对巡更人员监督

151、出入口控制系统的主要功能不包含下列哪一选项（　　）。

A、操作员管理功能	B、使用者管理功能

C、设备管理功能	D、广播功能

152、选出下面不属于会议系统按功能分类划分的一项（　　）。

A、小型会议系统	B、视频会议系统

C、电话会议系统	D、网络会议系统

153、相比小、中型会议系统，下列属于大型会议系统特有的是（　　）。

A、发言系统	B、音频扩声系统

C、舞台灯光系统	D、网络传输系统

154、会议系统中均衡器的主要功能不包含（　　）。

A、修正声场	B、调整音质

C、抑制啸叫	D、修正声场均匀度

155、增加分频器和超低音箱的会议音频系统的连接，需要将分配器（　　）连接好。

A、分频器High Out接全频音箱，Low Out接超低音音箱

B、分频器High Out接超低音音箱，Low Out接全频音箱

C、分频器High Out接全频音箱功放，Low Out接超低音音箱功放

D、分频器High Out接超低音音箱功放，Low Out接全频音箱功放

156、在桌面摆放话筒时，需要摆放多个话筒，应使话筒之间的距离大于声源与话筒距离的（　　）倍，以减少信号相加时产生的相位干涉现象。

A、1	B、3	C、4	D、5

157、（　　）多媒体显示系统是一个人机互动的过程，用户可以通过接触触摸屏点播自己喜欢的节目。

A、广播型	B、复合型	C、交互型	D、单机型

158、下列哪个选型不是多媒体播放器与显示终端连接的视频接口类型（　　）。

A、同轴电缆	B、HDMI	C、VGA	D、AV

159、液晶拼接屏上显示多个信号上的内容，可以通过（　　）实现。

A、拼接屏	B、拼接处理器	C、视频矩阵	D、视频分配器

160、无论是常开型还是常闭型三通阀其结构均由流体入口、工作口、（　　）构成。

A、流体出口	B、进压口	C、卸荷口	D、出压口

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）职业态度的好坏，反映出一个职业、部门或单位的道德水平和精神面貌。

162、（　　）企业文化具有导向功能 所谓导向功能就是通过它对企业的领导者和职工起引导作用。

163、（　　）对于从业人员来说，劳动合同是从业人员的“护身符”，是权利与义务统一的体现。

164、（　　）爱岗敬业是社会主义职业道德的基础和核心，是职业道德所倡导的首要规范。爱岗和敬业是相辅相成的，爱岗是前提，敬业是升华。

165、（　　）时间继电器分通电延时和断电延时两种工作方式。

166、（　　）插入式熔断器：它常用于200V及以下电压等级的线路末端，作为配电支线或电气设备的短路保护用。

167、（　　）自锁控制是将被控电气元件的常开触点与启动控制信号并联。

168、（　　）电动机过载时，双金属片发热产生弯曲，最终使常闭触点断开。

169、（　　）电动机在正常运行的情况下，允许的电压偏差为±5。

170、（　　）当电器设备采用了超过24V时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。

171、（　　）CPU不属于计算机硬件。

172、（　　）智能建筑工程质量验收应按“先各系统，后系统集成；先产品，后系统”的顺序进行。

173、（　　）路由器只能实现点对点的传输。

174、（　　）电话系统布线不属于综合布线。

175、（　　）FD是综合布线楼层配线架。

176、（　　）弱电线路暗线施工时，需要提前预埋PVC线槽。

177、（　　）光纤由纤芯、包层、涂敷层及外套组成，纤芯外面有包层，包层与纤芯有不同的光折射率，纤芯的光折射率较低。

178、（　　）对于单模光纤来说，主要是材料色散和波导色散，而对于多模光纤来说，模式色（样卷）散占主要地位。

179、（　　）对绞线电缆的识别标记有电缆标志和标签两种。

180、（　　）110型配线架一般包含有24个网络端口。

181、（　　）消防主机电源工作灯灭，备电工作灯亮，同时消防主机电源故障灯亮，消防主机的屏幕也会有相应提示信息。

182、（　　）水喷淋闭式玻璃泡动作温度为93℃时颜色为绿色，适合安装在办公室。

183、（　　）防火卷帘门用在疏散走道上不需要两步到位，只需要一步降到底。

184、（　　）常用的温度开关有常开型和常闭型两种输出形式。

185、（　　）涡轮式流量传感器的标称直径DN50mm及以下法兰连接，其余螺纹连接。

186、（　　）电动三通阀的结构由液体入口、工作口和液体流出口构成，可以分为常开型和常闭型。

187、（　　）阀门驱动器常用的电动机控制分为步进电动机控制和伺服电动机控制。

188、（　　）DDC控制方式根据输出信号的种类分为开关量和模拟量。

189、（　　）一体式结构DDC扩展通常由扩展控制器和扩展模块组成。

190、（　　）DDC的I/O模块测量和控制端口类型包括AI、DI、AO、DO、GCD。

191、（　　）中央监控站监控界面故障报警状态的显示一般用图标颜色改变的方法。

192、（　　）中央监控站值班原始记录必须定期对各种信号做累计、统计、分析和总结。

193、（　　）变焦镜头的特点是：在成像清晰的情况下，通过镜头焦距的变化来改变图像大小与视场大小。

194、（　　）焦距数值算出后，如果没有对应焦距的镜头，可以选择相近的型号，一般选择比计算值大的，这样视角还会大一些。

195、（　　）焦距、聚焦通过马达驱动变化，光圈通过摄像机驱动信号自动控制的镜头是二可变镜头。

196、（　　）云台的分类方法多种多样，根据安装方式可分为吸顶云台、侧装云台和顶载云台。

197、（　　）入侵报警探测器可以将感知到的各种形式的物理量(如光强、声响、压力、频率、温度、振动等)的变化转化成符合报警控制器处理要求的电信号。

198、（　　）指纹机是各类识别方法中安全性最高的识别办法。

199、（　　）网络视频服务器DVS由音视频编码器、网络接口、音视频接口、RS422/RS485串行接口、RS232串行接口等构成。

200、（　　）常见会议音频扩声设备有音源设备、均衡器、调音台、效果器、功放和控制主机组成。