科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

工程测量员三级理论知识试卷

试卷编码：408030431-2025030002

职    业：工程测量员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、职业道德的规范功能是指（　　）。

A、岗位责任的总体规定效用	B、规劝作用

C、爱干什么，就干什么	D、自律作用

2、职业道德的内容不包括（　　）。

A、文明礼貌	B、爱岗敬业	C、办事公道	D、诚实守信

3、职业道德是从业人员（　　）。

A、职业资质评价的唯一指标

B、职业技能提高的决定性因素

C、在职业活动中应遵循的行为规范

D、在职业活动中的综合强制要求

4、下列选项中不属于爱岗敬业的具体要求的是（　　）。

A、树立职业理想	B、强化职业责任

C、提高职业技能	D、抓住择业机遇

5、下面几种说法，符合敬业精神要求的是（　　）。

A、不爱岗就会下岗，不敬业就会失业

B、当一天和尚撞一天钟

C、给钱就要好好干，否则对不起良心

D、领导要求做什么就去做什么

6、基础测绘成果和国家投资完成的其他测绘成果，用于国家机关决策和社会公益事业的，应当（　　）。

A、有偿提供	B、无偿提供	C、酌情提供	D、视情况提供

7、将设计的建（构）筑物按设计与施工的要求施测到实地上，以作为工程施工的依据，这项工作叫做（　　）。

A、测定	B、测设	C、地物测量	D、地形测绘

8、根据研究对象和应用范围的不同，测量学分为大地测量学、（　　）、摄影测量学，工程测量学等学科。

A、建筑测量学	B、地貌测量学	C、土木测量学	D、普通测量学

9、计算机的发展促进了测量技术的发展，体现的方面不包含（　　）。

A、测量数据存储	B、测量数据处理

C、测量数据管理	D、直接测量地物

10、测量工作的基本原则是“从整体到局部、（　　）、由高级到低级”。

A、先控制后碎部	B、先测图后控制

C、控制与碎部并行	D、测图与控制并行

11、确定地球表面点位关系的三个基本要素是（　　）。

A、距离、角度、高程	B、水平距离、竖直角、高程

C、水平距离、水平角、高差	D、距离、水平角、高差

12、进行高斯投影后，离中央子午线越远的地方，长度（　　）。

A、保持不变	B、变形越小	C、变形越大	D、变形无规律

13、关于中央子午线的说法正确的是（　　）。

A、中央子午线经高斯投影无长度变形

B、中央子午线位于高斯投影带的最边缘

C、中央子午线通过英国格林尼治天文台

D、中央子午线又叫起始子午线

14、经研究分析可得出结论，在半径为（　　）的区域内，地球曲率对水平距离的影响可以忽略不计。

A、5km	B、10km	C、15km	D、20km

15、使水准仪的圆水准器的气泡居中，应旋转（　　）。

A、微动螺旋	B、微倾螺旋	C、对光螺旋	D、脚螺旋

16、在Auto CAD中，不能用“trim”命令进行修剪的对象是（　　）。

A、圆弧	B、圆	C、直线	D、文字

17、在CASS软件中，不影响图形显示的图层操作是（　　）。

A、锁定图层	B、冻结图层	C、打开图层	D、关闭图层

18、以下选项中，不属于空间数据编辑与处理过程的是（　　）。

A、数据格式转换	B、投影转换

C、图幅拼接	D、数据分发

19、安全生产中的“三不伤害”原则，是指：不伤害自己，不伤害他人，（　　）。

A、不伤害亲人	B、不伤害同事

C、不伤害环境	D、不被他人伤害

20、劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过（　　）。

A、3个月	B、6个月	C、9个月	D、12个月

21、测量标志属于（　　）所有，是国家经济建设和科学研究的基础设施。

A、国家	B、乡级人民政府

C、设置该标志的单位	D、测绘行政主管部门

22、下列选项中，关于测绘生产质量管理的说法，错误的是（　　）。

A、贯彻“质量第一，注重效益”为方针

B、以保证质量为中心

C、以满足需求为目标

D、以效益优先为原则

23、发现测绘成果质量不合格的，应先（　　）。

A、责令停业整顿	B、责令测绘单位补测或重测

C、降低测绘资质等级	D、吊销测绘资质证书

24、用人单位和职业介绍机构发布技术工种人员招聘广告时，在应聘人员应具备的条件中须注明（　　）。

A、民族	B、籍贯

C、婚姻状况	D、职业资格要求

25、标换算公式 见图25-M（　　）

A、建筑坐标系中坐标原点的坐标

B、测量坐标系中坐标原点的坐标

C、建筑坐标系的坐标原点在测量坐标系中的坐标

D、测量坐标系的坐标原点在建筑坐标系中的坐标

26、施工控制测量中，高程控制网一般采用（　　）。

A、导线网	B、水准网	C、方格网	D、GNSS网

27、采用陀螺全站仪定向，测定的方位角是（　　）。

A、真方位角	B、磁方位角

C、坐标方位角	D、独立坐标系的方位角

28、关于建筑方格网布设的说法，错误的是（　　）。

A、主轴线应尽量选在场地的北部

B、纵横主轴线要严格正交成90°

C、一条主轴线不能少于三个主点

D、主点应选在通视良好的位置

29、建筑基线一般在临近建筑场地中主要建筑物布置，并与其主要轴线平行，以便用（　　）进行建筑细部 放样。

A、极坐标法	B、直角坐标法	C、角度交会法	D、距离交会法

30、施工控制网的主要任务是用来放样各建筑工程的中心线和各建筑工程之间的连接轴线的，对于精度要求较高的建筑工程内部的安装测量，可采用（　　）。

A、原施工控制网

B、单独建立各系统工程的控制网

C、国家控制网的等级形式布网

D、在原控制网的基础上按“从高级到低级”的原则进行加密布网

31、水准仪i角是指（　　）在竖直面上的投影夹角。

A、纵丝与视准轴	B、管水准轴与横丝

C、管水准轴与视准轴	D、视准轴与圆水准器轴

32、精密水准仪测量时，各测段的测站数目应设置成偶数，其目的是为了消除或减弱（　　）对观测高差和影响。

A、i角误差	B、交叉误差

C、温度变化	D、两水准尺零点差

33、水准仪各轴线之间的正确几何关系是（　　）。

A、视准轴垂直于横轴、横轴垂直于竖轴

B、视准轴平行于水准管轴、竖轴平行于圆水准轴

C、视准轴垂直于竖轴、圆水准轴平行于水准管轴

D、视准轴垂直于圆水准轴、竖轴垂直于水准管轴

34、经纬仪对中和整平的操作关系是（　　）。

A、相互影响，应反复进行

B、互不影响，可随意进行

C、相互影响，应先对中再整平，过程不可反复

D、互不影响，但应按先对中后整平的顺序进行

35、下列选项中，不属于全站仪测量的基本量的是（　　）。

A、水平角	B、竖直角	C、距离	D、坐标方位角

36、若某全站仪的标称精度为（3+2 X 10⁻⁶ X D）mm，则用此全站仪测量3km长的距离，其中误差的大小为（　　）。

A、±7mm	B、±9mm	C、±11mm	D、±13mm

37、产生测量误差的原因不包括（　　）。

A、人的原因	B、仪器原因

C、外界条件原因	D、观测方法

38、在相同的观测条件下，对某量进行一系列的观测，如果观测误差的数值大小和正负号都各不相同，表面没有规律性，但服从一定的统计规律，这种误差称为（　　）。

A、偶然误差	B、真误差	C、相对误差	D、极限误差

39、属于系统误差的是（　　）。

A、尺长误差	B、估读误差	C、大气折光	D、对中误差

40、水准测量中（　　）的误差属于系统误差。

A、水准管气泡居中	B、对水准尺读数

C、水准管轴不平行于视准轴	D、气候变化

41、容许误差是指在一定观测条件下（　　）绝对值不应超过的限值。

A、中误差	B、偶然误差	C、相对误差	D、观测值

42、自动安平水准仪是借助安平机构的补偿元件、灵敏元件和阻尼元件的作用，使望远镜十字丝中央交点能自动得到（　　）状态下的读数。

A、视线水平	B、视线倾斜	C、任意	D、视线铅垂

43、从一个已知的水准点出发，沿途经过各点，最后回到原来已知的水准点上，这样的水准路线是（　　）。

A、附合水准路线	B、闭合水准路线

C、支水准路线	D、支导线

44、普通水准测量时，在水准尺上读数通常应读至（　　）。

A、0.1mm	B、5mm	C、1mm	D、10mm

45、已知水准点A的高程为16.163m，现要测设高程为15.000m的B点，水准仪架在AB两点之间，在A尺上读数为1.036m，则B尺上读数应为（　　）。

A、1.163m	B、0.127m

C、2.199m	D、1.036m

46、为了减弱仪器下沉对水准测量精度的影响，在一个测站上可以采用的观测程序是（　　）。

A、后-后-前-前	B、后-前-前-后

C、前-后-后-前	D、前-前-后-后

47、视距测量是用望远镜内视距丝装置，根据几何观测原理，同时测定两点间的（　　）的方法。

A、距离和高差	B、水平距离和高差

C、距离和高程	D、倾斜距离和高差

48、由一条线段的边长、方位角和一点坐标计算另一点坐标的计算称为（　　）。

A、坐标正算	B、坐标反算	C、导线计算	D、水准计算

49、全站仪主要是由（　　）两部分组成。

A、测角设备和测距仪	B、电子经纬仪和光电测距仪

C、仪器和脚架	D、经纬仪和激光测距仪

50、下列选项中不属于全站仪程序测量功能的是（　　）。

A、水平距离和高差的切换显示	B、三维坐标测量

C、悬高测量	D、三边测量

51、在新布设的平面控制网中，至少应已知（　　）才可确定控制网的方向。

A、一条边的坐标方位角	B、两条边的夹角

C、一条边的距离	D、一个点的平面坐标

52、导线测量的外业工作有（　　）。

A、选点埋石、水平角测量、水平距离测量

B、埋石、造标、绘草图

C、距离测量、水准测量、角度测量

D、角度测量、距离测量、高差测量

53、关于导线测量，说法正确的有（　　）。

A、导线点只需通视即可

B、距离测量可采用视距法测量

C、导线点必须稳定可靠，能够长期保存

D、采用电磁波测距时，不受外界条件影响

54、随着测绘技术的发展，目前测绘领域建立平面控制网的首选方法是（　　）。

A、三角测量	B、高程测量

C、导线测量	D、GNSS控制测量

55、地形图是按一定的比例尺，用规定的符号表示地物、地貌的（　　）的正射投影图。

A、形状和大小	B、范围和数量

C、平面位置和高程	D、范围和属性

56、下列关于地形图的地貌，说法错误的是（　　）。

A、地貌是地表面高低起伏的形态

B、地貌可以用等高线和必要的高程注记表示

C、地貌有人为的也有天然的

D、平面图上也要表示地貌

57、下列关于地形图的比例尺，说法正确的是（　　）。

A、分母大，比例尺小，表示地形详细

B、分母小，比例尺大，表示地形详细

C、分母大，比例尺大，表示地形概略

D、分母小，比例尺小，表示地形概略

58、平原1:500比例尺地形图，等高距选择（　　）较为合适。

A、0.5m	B、1m	C、1.5m	D、2m

59、相邻两条等高线在同一水平面上的垂直投影的距离，称为（　　）。

A、等高距	B、等高线平距	C、坡度	D、高差

60、地形图的数学要素除了测图比例尺外，还有（　　）。

A、四周的图框	B、测图的方法	C、坐标格网	D、图幅接合表

61、利用全站仪测图时，下列不是等高线平面位置误差的来源的是（　　）。

A、地形变换点未测点	B、地形点间地面坡度不一致

C、测量的地形点太密	D、棱镜杆未竖直、读数不准确

62、关于施工测量原则的说法，错误的是（　　）。

A、应使用经过检校的仪器和工具进行测量作业

B、测量人员应仔细复核放样数据，避免出现错误

C、内业计算和外业测量时均应有步步检核

D、测量时应采用精度较高的仪器，力求高精度测量

63、布设场区平面控制网时，对于扩建改建场地或建筑物分布不规则的场地可采用（　　）形式。

A、三角网	B、建筑基线	C、导线网	D、建筑方格网

64、布设建筑方格网时，方格网的主轴线应布设在场区的（　　），并与主要建筑物的基本轴线平行。

A、西南角	B、东北角	C、北部	D、中部

65、建筑工程施工中，基础的抄平通常都是利用（　　）完成的。

A、水准仪	B、经纬仪	C、钢尺	D、皮数杆

66、在多层建筑施工中，向上投测轴线可以（　　）为依据。

A、角桩	B、中心桩	C、龙门桩	D、轴线控制桩

67、每次变形观测时，宜符合（　　）这些要求。

A、采用相同的图形和观测方法

B、使用不同的仪器和设备

C、每次换观测人员

D、在各种不同的环境和条件下工作

68、主体倾斜观测点位的标志设置不符合要求的是（　　）。

A、建筑顶部和墙体上的观测点标志采用埋入式照准标志

B、用高度角控制的位置作为观测点位

C、使用带有强制对中装置的观测墩

D、混凝土标石

69、公路中线里程桩测设时，短链是指（　　）。

A、实际里程大于原桩号

B、实际里程小于原桩号

C、原桩号测错

D、因设置圆曲线使公路的距离缩短

70、用经纬仪观测某交点与相邻两个转点方向的右角，若后视读数为200°00′00″，前视读数为0°00′00″，则外矢距方向的读数为（　　）。

A、100°	B、80°	C、280°	D、180°

71、洞内施工导线只能布置成（　　）的形式，并随着隧道的掘进逐渐延伸。导线的转折角应观测左角和右角，导线边长应往返测量。

A、支导线	B、闭合导线	C、附合导线	D、三角网

72、为河流的开发整治而对河床及两岸地形进行测绘，并相应采集、绘示有关水位资料的工作称为（　　）。

A、水下测量	B、河道测量	C、河流测量	D、河床测量

73、整理水准测量数据时，计算检核所依据的基本公式是（　　）。

A、Σa-Σb=Σh

B、Σh=ΣH终 -ΣH始

C、Σa-Σb=Σh=H终 -H始

D、fh≦Fh

74、依据《工程测量规范》三等水准测量测站前后视距的累积差不大于（　　）。

A、5m	B、10m	C、3m	D、6m

75、在平地测量时，A-B路线长度0.64km，共6站，B-C路线长度0.32km，共4站，C-A路线长度0.48km，共6站，三等水准测量高差闭合差限差是（　　）mm。

A、12	B、14	C、16	D、24

76、导线测量工作中，当角度闭合差在允许范围内，而坐标增量闭合差却远远超过限值，说明（　　）有错误。

A、边长	B、角度	C、高程	D、连接测量

77、闭合导线有（　　）个检核条件。

A、0	B、1	C、2	D、3

78、导线全长相对闭合差指的是（　　）。

A、坐标增量闭合差与导线全长的比值

B、导线全长与导线全长闭合差的比值

C、导线全长闭合差与导线全长的比值，写成分子为1的分数形式

D、导线全长闭合差与导线全长的比值，写成百分数形式

79、闭合导线角度闭合差的分配原则是（　　）。

A、反号平均分配	B、按角度大小成比例反号分配

C、任意分配	D、分配给最大角

80、导线坐标增量闭合差调整的方法是（　　）分配。

A、反符号按边长比例	B、反符号按边数平均

C、按边长比例	D、按边数平均

81、测量工作的基本原则中“先控制后碎部”，是对（　　）方面做出的要求。

A、测量布局	B、测量程序	C、测量精度	D、测量质量

82、高斯投影保持图上任意两个方向的夹角与实地相应的角度相等，在（　　）内保持图上形状与实地相似。

A、小范围	B、大范围	C、平原地区	D、高山地区

83、某段距离的平均值为100m，其往返较差为+20mm，则相对误差为（　　）。

A、0.002/100	B、0.002

C、1/5000	D、2/100

84、对某边观测4测回，观测中误差为±2cm，则算术平均值的中误差为（　　）。

A、±0.5cm	B、±1cm

C、±4cm	D、±2cm

85、附合水准路线内业计算时，高差闭合差采用（　　）计算。

A、fh=∑h测 -（H终 -H起 ）

B、fh=∑h测 -（H起 -H终）

C、fh=∑h测

D、fh=（H终 -H起 ）-∑h测

86、水准仪i角检测中，前后视距均为42m测得高差后，移仪器于一尺近旁测得远处尺上读数b´，其与应读前视b之差b´-b=-6mm，则此仪器的i角为（　　）。

A、-14.7″	B、+14.7″

C、-29.5″	D、+29.5″

87、一段324米长的距离在1:2000地形图上的长度为（　　）。

A、1.62cm	B、3.24cm

C、6.48cm	D、16.2cm

88、某地图的比例尺为1:1000，则图上6.82厘米代表实地距离为（　　）。

A、6.82米	B、68.2米

C、682米	D、6.82厘米

89、在高斯平面直角坐标系统中，3°带是从东经（　　）开始划分的。

A、1°10′	B、1°30′	C、2°30′	D、3°

90、在第二次沉降观测时即发现曲线上升，至第三次后，曲线又逐渐下降。发生此种现象，一般都是由于（　　），而使观测成果存在较大误差所引起的。

A、初测精度不高	B、后续测量精度不高

C、测量仪器精度过低	D、测量没有固定人员观测

91、一级导线测量时，要求平均边长为（　　）。

A、300m	B、500m	C、800m	D、1000m

92、下列三角形内角观测成果，满足一级导线要求的是（　　）。

A、45°22′19″、70°00′01″、64°37′59″

B、46°11′26″、66°33′32″、67°15′50″

C、62°22′44″、58°30′17″、59°07′15″

D、60°12′21″、65°26′41″、54°20′10″

93、国家标准《工程测量规范》规定，三级导线角度闭合差应小于（　　）。

A、±60″	B、±40″	C、±24″	D、±20″

94、《工程测量规范》规定，三级导线往返测距离相对中误差应小于（　　）。

A、1/3000	B、1/5000

C、1/7000	D、1/10000

95、采用我国常用的DS05光学水准仪进行二等水准测量，当某标尺的基本分划读数为1.49809，辅助分划读数为4.51371，则基辅分划读数之差为（　　）mm。

A、-0.12	B、+0.12	C、-0.24	D、+0.24

96、水准测量时，尺垫应放置在（　　）。

A、水准点	B、转点

C、土质松软的水准点上	D、需要立尺的所有点

97、在四等水准测量中，黑面的高差为-0.098m，红面的高差为-0.001m，则平均高差是（　　）m。

A、-0.098	B、-0.099

C、-0.100	D、-0.101

98、四等水准测量两次仪器高法观测两点高差，两次高差之差应不超过（　　）。

A、2mm	B、3mm	C、5mm	D、10mm

99、GPS的大地高H、正常高h和高程异常ζ三者之间正确的关系是（　　）。

A、ζ = H — h

B、ζ &lt; H — h

C、ζ = h — H

D、ζ&lt; h —H

100、依据《工程测量规范》 ，建筑物施工一级平面控制网的边长相对中误差限差为（　　）。

A、1/10000	B、1/20000

C、1/30000	D、1/40000

101、依据《工程测量规范》 ，采用全站仪测图时，定向后，检核点的平面位置较差不应大于图上（　　）。

A、0.1 mm	B、0.2 mm

C、0.3 mm	D、0.4 mm

102、依据《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》 ，采用全站仪测图时，用钢尺或测距仪量测相邻地物点距离，量测边数每幅图一般不少于（　　）处。

A、5	B、10	C、20	D、30

103、依据《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》 ，测绘产品执行“二级检查一级验收”制度，验收工作由任务的（　　）单位组织实施。

A、甲方	B、设计	C、施工	D、委托

104、依据《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》 ，测绘产品检查验收的附件质量检查除了检查所上交的文档资料填写是否正确完整，还应该检查（　　）文件内容是否正确、完整。

A、坐标系统	B、会议记录	C、验收记录	D、元数据

105、水下地形测量时，测深点的定位，最常用的方法除了全站仪测量，还有（　　）。

A、水准测量	B、交会测量

C、经纬仪测量	D、GNSS-RTK测量

106、依据《工程测量规范》 ，桥梁承台顶面高程放样允许偏差为±（　　）mm。

A、2	B、4	C、6	D、8

107、依据《工程测量规范》 ，铁路工程中，至线路中线桩水平距离30米、高差2米处的横断面高程测量限差为±（　　）mm。

A、0.17	B、0.27	C、0.37	D、0.47

108、横断面的绘图顺序是从图纸的（　　）、依次按桩号绘制。

A、左上方自上而下，由左向右	B、右上方自上向下，由左向左

C、左下方自下而上，由左向右	D、没有要求

109、依据《工程测量规范》 ，隐蔽管线点探查的埋深较差限差为±（　　）h米，其中h为管线埋深，单位cm，当h<100时按100计算。

A、0.05	B、0.10	C、0.15	D、0.20

110、地下管线点的测量精度平面位置中误差不得大于±5cm，高程测量中误差不得大于（　　）。

A、±5cm	B、±3cm

C、±4cm	D、±3.5cm

111、不属于技术设计过程的为（　　）。

A、设计输入	B、设计输出	C、设计变更	D、设计验证

112、实施测绘任务时应坚持的原则是（　　）。

A、先设计后生产	B、先生产后设计

C、边生产边设计	D、无设计就生产

113、根据《 测绘技术设计规定》 ，设计评审的依据是（　　）。

A、设计输入内容	B、技术设计文件

C、测绘项目价格	D、设计验证报告

114、根据 《测绘技术设计规定》 ，下列内容中，不属于测绘项目技术设计书内容的是（　　）。

A、作业区自然地理概况	B、引用文件

C、设计评审	D、设计方案

115、同精度检测数学精度时，超过允许中误差（　　）倍的误差视为粗差。

A、2

B、3

C、见图115-C

D、见图115-D

116、关于技术总结编写错误的是（　　）。

A、内容真实全面

B、重点突出

C、说明和评价技术要求执行情况市，直接抄录设计书有关技术要求

D、重点说明作业过程中出现的主要技术问题和处理方法

117、根据《测绘技术总结编写规定》 ，下列技术人员中，对技术总结编写质量负责的是（　　）。

A、技术总结编写人员	B、技术总结审核人员

C、技术设计编写人员	D、技术设计审核人员

118、某测绘项目技术总结包括了概述、技术设计执行情况及上交和归档测绘成果（或产品）及其资料清单，根据《测绘技术总结编写规定》 ，该项目技术总结缺少的内容是（　　）。

A、技术设置执行情况	B、已有成果资料利用情况

C、任务工作量	D、测绘成果质量说明与评价

119、使用回声测深仪测量海水深度，在置信度95%的条件下，海水深度处于30m-50m区间时，测量极限误差最大为（　　）m。

A、±0.3	B、±0.4	C、±0.5	D、±1.0

120、测量机器人测量原理主要为（　　）。

A、极坐标法和前方交会法

B、极坐标法和后方交会法

C、前方交会法和后方交会法

D、极坐标法、前方交会法和后方交会法

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）在审核设计图纸中，当建筑物的定位依据与定位条件有矛盾时，施工方可根据情况自行决定修改设计图纸。

122、（　　）保密地图和内部地图不得以任何形式公开出版、发行或展示。

123、（　　）测量记录的基本要求是：原始真实、数字正确、内容完整、必要时可以重抄。

124、（　　）测绘人员使用永久性测量标志，应当持有测绘作业证件；测量标志有偿使用的收入应当用于测量标志的维护、维修，不得挪作他用。

125、（　　）对于6°带的高斯平面直角坐标系，为避免中国地区的点的Y坐标出现负值，规定把X轴向西平移500Km。

126、（　　）日最高气温35℃以上为高温天气，这种天气，野外作业人员应采取防护措施，减少作业时间或停止作业。

127、（　　）我国宪法第42条规定：中华人民共和国公民有劳动的权力和义务。

128、（　　）按地籍图的基本用途，地籍图可划分为分幅地籍图和宗地图二类。

129、（　　）施工控制网是在工程总体布置已经确定的情况下进行布设的，与测图控制网所控制的范围相比较，施工控制网的范围就较小。

130、（　　）建筑物高程控制，应采用水准测量。

131、（　　）当水准仪照准目标水准尺后，眼睛上下晃动，十字线与水准尺分刻间也上下错动，这种现象叫视差，有视差存在不影响读数精度。

132、（　　）除了在南北极点外，陀螺全站仪都能够测定出真北方向。

133、（　　）选点埋石属于导线测量的内容。

134、（　　）闭合导线角度测量是观测内角。

135、（　　）移动站部分接收GNSS信号及基准站差分信号，并进行解算，得到实时的高精度定位结果。

136、（　　）GNSS 控制测量选择什么方式组网，取决于工程所要求的精度、野外条件及GNSS接收机台数等因素。

137、（　　）RTK测量如果只要平面坐标选取两到三个已知点进行点校正即可，如果既要平面坐标又要高程，选取三个或四个已知点进行点校正。

138、（　　）测图时，等高距选择的越大，图上等高线反映实地地貌越不准确。

139、（　　）坐标格网的方格大小是根据地形范围确定的。

140、（　　）用复式比例尺在图上量取和缩绘距离，比直线比例尺的精度高。

141、（　　）用切线支距法测设圆曲线一般是以曲线的起点或终点为坐标原点,以切线方向为Y轴,以垂直于切线方向的半径方向为X轴。

142、（　　）按路线前进方向，后一边延长线与前一边的水平夹角叫转角,在延长线左侧的转角叫左转角,在延长线右侧的转角叫右转角。

143、（　　）通过一个竖井口，用垂线投影法将地面控制点的坐标和方位角传递至井下隧道施工面，称为“一井定向”。

144、（　　）管线点测量不可以采用GPS-RTK方法施测。

145、（　　）等精度观测是指观测条件相同的观测。

146、（　　）依据《工程测量规范》三等水准测量使用DS3水准仪测站的视线长度应不大于75m。

147、（　　）导线测量增加测角测回数，可以提供检核条件。

148、（　　）高斯投影是一个等角度横切椭圆柱投影，又称为横轴墨卡托投影。

149、（　　）附合水准路线成果校核的方法是往返测法。

150、（　　）A点的高斯坐标为（112240m，20343800m），则A点所在6°带的自然坐标为（112240m，-156200m）。

151、（　　）GPS控制测量受地形条件限制较小。

152、（　　）用于测量两点之间的高差最精密的方法是GPS高程测量。

153、（　　）建筑物施工一级平面控制网与一级导线的测角中误差一致。

154、（　　）依据《工程测量规范》 ，水工建筑物施工三等平面控制网的平均边长为600米。

155、（　　）测深点宜按横断面布设，断面方向宜与岸线（或主流方向）相平行。

156、（　　）竣工测量目的是为反映建筑物（构筑物）、道路、地下管线和工程实际情况，为工程将来交付使用后进行检修、改建或扩建等提供实际资料。

157、（　　）项目总结是一个测绘项目在其最终成果检查合格后，在各专业技术总结的基础上，对整个项目所作的技术总结。

158、（　　）测绘生产过程中，若采用了新技术、新方法、新材料，应在技术设计执行情况中详细描述和总结其应用情况。

159、（　　）在使用水准仪测量时，可以直接将仪器暴露在太阳下观测。

160、（　　）电脑在打开机箱安装一新显卡后，出现重新开机后显示器黑屏，机内喇叭发出连续的长声“嘀嘀”蜂鸣报警声，可能是内存条接触不良或内存条损坏造成的。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（20题，共20分）

161、测绘职工应遵守的职业道德规范包括（　　）。

A、爱岗敬业、奉献测绘	B、维护版图、保守秘密

C、严谨求实、质量第一	D、服务用户、诚信为本

E、遵纪守法、团结协作

162、测量工作的基本工作包括（　　）。

A、施工放样	B、地形测量

C、角度测量	D、高差测量

E、距离测量

163、测量平面直角坐标系与数学直角坐标系有3点不同，它们是（　　）。

A、测量坐标系以过原点的子午线为X轴

B、测量坐标系以过原点的赤道线为X轴

C、测量坐标系以X轴正向为始边，顺时针定方位角与象限

D、测量坐标系以X轴正向为始边，逆时针定方位角与象限

E、测量坐标系原点坐标为两个正整数

164、图的（　　）应当遵守国家有关地图编制标准、地图内容表示、地图审核的规定。

A、出版	B、登载

C、编制	D、更新

E、展示

165、工控制网按照控制的范围可分为（　　）。

A、平面控制网	B、高程控制网

C、场区控制网	D、建筑物施工控制网

E、自由网

166、电子水准仪与光学水准仪对比，其优点有（　　）。

A、电子水准仪的精度比光学水准仪的高

B、电子水准仪不需要记录，仪器提供自动记录

C、电子水准仪照准目标后可以自动读数并记录

D、电子水准仪比光学水准仪效率更高，观测速度更快

E、电子水准仪可直接手持测量，不需要脚架

167、在水准测量中，测量员应该遵循的原则是（　　）。

A、应力求前后视线等长

B、不准用手扶在仪器或脚架上，也不准两脚跨在一支脚架腿上观测

C、搬动仪器时无论迁移的距离远近，无论地面是否平坦，均不允许用手握住仪器的下部的基座或脚架

D、转点要先放尺垫，立尺必须力求竖直，不得前后左右歪斜

E、用塔尺时立尺人要经常检查尺子接头的卡口是否卡好，防止上节下滑

168、下列关于测量记录计算的基本要求，叙述正确的是（　　）。

A、外业观测数据必须直接填写在记录手簿上，不准用零散纸张记录，再行转抄

B、凡记录表格上规定应填写的项目不得空白

C、禁止擦拭、涂改和挖补数据，淘汰某整个部分时可用斜线划去，将正确数字写在原数上方

D、禁止连环更改，假如两个读数均错误，则应重测重记

E、水准测量中的厘米位和毫米位可以修改

169、关于钢尺量距的说法，正确的有（　　）。

A、钢尺的名义长度总比实际长度长，量距时会产生尺长误差

B、钢尺的长度随温度变化，量距时应测定尺温

C、钢尺具有弹性，一般量距时应保持拉力均匀

D、量距时钢尺偏离定线方向，导致量距结果偏大

E、钢尺端点对不准属于系统误差，丈量时应尽量认真操作

170、下列关于等高线的特性，说法正确的是（　　）。

A、同一等高线上各点的高程相等

B、等高线是闭合的，它不在本图幅内闭合就延伸或迂回到其他图幅闭合

C、相邻等高线在图上的水平距离与地面坡度的大小成正比

D、等高线与分水线及合水线正交

E、等高线越密实际地形越陡峭

171、关于建筑基线布设的说法，正确的有（　　）。

A、建筑基线应平行于主要建筑物的轴线

B、建筑基线点应不少于两个，以便检测

C、建筑基线点间应相互通视，不易被破坏

D、建筑基线的测设精度应满足施工放样要求

E、建筑基线的布设形式应根据基础平面图确定

172、下列关于轴线投测方法的说法，正确的有（　　）。

A、多层建筑轴线投测可以采用经纬仪外控法

B、高层建筑轴线投测首选铅垂仪内控法

C、轴线投测可以采用吊钢尺法

D、多层建筑轴线投测可以采用吊锤球法

E、轴线投测可以采用水准仪

173、提高导线测量精度，做法正确的是（　　）。

A、增加测角测回数	B、往返量距

C、改变导线布设形式	D、控制长短边，减小测角误差

E、增加多余观测

174、导线内业计算检核有（　　）。

A、角度改正数之和等于角度闭合差的相反数

B、角度改正数之和等于角度闭合差

C、坐标增量改正数之和等于坐标增量闭合差的相反数

D、坐标增量改正数之和等于坐标增量闭合差

E、起点坐标推算至终点坐标，必须一致

175、变形监测项目，应根据工程需要，提交下列有关资料（　　）。

A、变形监测成果统计表	B、监测点位置分布图

C、水平位移量曲线图	D、沉降量相关曲线图

E、变形监测报告

176、导线测量外业的工作包括（　　）。

A、水准测量	B、选点

C、量边	D、绘草图

E、测角

177、地形图测绘检查验收的依据有 （　　）。

A、双方作业前口头约定的内容

B、有关的测绘任务书、合同书中有关产品质量特征的摘录文件或委托检查、验收文件

C、有关测绘法律法规

D、有关测绘技术标准

E、技术设计书和有关的技术规定等

178、地下管线定线测量宜采用解析法，解析法包括：（　　）。

A、解析实钉法	B、仪器探测

C、解析拔定法	D、解析量测法

E、解析实测法

179、在技术设计实施前负责对测绘技术进行策划并对整个设计过程进行控制的有（　　）。

A、设计单位的总工程师	B、承担项目监理任务的技术人员

C、承担设计任务的技术负责人	D、设计单位指定的相应技术人员

E、承担设计任务的质量负责人

180、根据《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 ，RTK接收机设备应有专人保管，运输期间应有专人押送，并应采取（　　）等防护措施。

A、防震	B、防潮

C、防晒	D、防尘

E、防辐射