科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

机动车鉴定评估师三级理论知识试卷

试卷编码：405040200131-2025030001

职    业：机动车鉴定评估师

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题1分，共80分。）

1、汽车的基本构造由四个部分组成，即发动机、底盘、车身和（　　）。

A、电气设备	B、信号设备	C、照明系统	D、电源系统

2、碰撞对非承载式车身车架的变形主要包括（　　）等几种形式。

A、上下弯曲	B、错移	C、左右弯曲	D、挤缩

3、汽车的燃油经济性常用（　　）下汽车行驶百公里的燃油消耗量来衡量。

A、40 km/h速度	B、60 km/h速度

C、80 km/h速度	D、一定运行工况

4、加档时机过迟，会导致（　　），加剧机件过载损坏。

A、传动部分抖动	B、动力不足

C、浪费燃油	D、行驶速度过低

5、车辆在进行外观检查之前，一般都要进行（　　）。

A、内部清洗	B、车身修复	C、外部清洗	D、四轮定位

6、检查发动机窜油、窜气情况时，若窜气不严重，可用一张白纸，放在离加机油口（　　）的地方，然后加油进行检查。

A、1cm左右	B、5cm左右

C、10cm左右	D、15cm左右

7、在进行驱动桥齿轮油加入时，直到齿轮油从油位检查孔（　　）为止。

A、不低于孔边2mm	B、不低于孔边5mm

C、不低于孔边10mm	D、向外溢出

8、道德的（　　）功能是指具有通过评价等方式来指导和纠正人们的行为和活动，以协调人们之间的的能力。

A、教育	B、调节	C、评价	D、平衡

9、以下车辆中，不允许进行交易的是（　　）。

A、私家车	B、营运车

C、非营运车	D、已报废的车辆

10、二手车交易，车辆信息采集有（　　）。

A、路试	B、照相	C、年票查验	D、查验驾驶证

11、根据《二手车鉴定评估技术规范》，估值方法选用原则是：一般情况下，推荐选用（　　）。

A、现行市价法	B、重置成本法	C、收益现值法	D、清算价格法

12、一辆旅行客车转让，该车辆剩余年限为3年，经预测和计算，第三年的收益额0. 7万元，折现率为8%，折现系数为0. 7938，则该车的第三年的收益现值是（　　）元。

A、5557	B、7560	C、7000	D、6440

13、车辆识别代号VIN中，VIS是指（　　）。

A、世界制造厂识别代号	B、汽车制造厂识别代号

C、车辆特征说明部分	D、车辆出厂特征的指标部分

14、以下关于传动系统的功用，说法错误的有（　　）。

A、保证汽车的正常转向	B、轮间差速

C、轴间差速	D、提高转速

15、（　　）变速器传动比的选择和换档是自动进行的，驾驶员只需操纵加速踏板，变速器就可以根据发动机的负荷信号和车速信号来控制执行元件，实现档位的变换。

A、强制操纵式	B、自动操纵式

C、半自动操纵式	D、以上均正确

16、在获取价格资料时，应注意价格的（　　）性。

A、时效	B、科学	C、技术	D、经济

17、综合成新率由技术鉴定成新率与（　　）成新率组成。

A、市场	B、经济	C、年限	D、里程

18、下列装置中，属于照明装置的有（　　）。

A、转向信号灯	B、电喇叭	C、行李箱灯	D、故障信号灯

19、影响汽车通过性的使用因素有（　　）。

A、最大动力因数	B、液力传动

C、传动系的传动比	D、轮胎气压

20、放完电的蓄电池应在（　　）小时内充电。

A、2	B、12	C、24	D、48

21、当（　　）时，电控悬架系统将降低车身。

A、驾驶侧车门打开	B、乘客侧车门打开

C、乘客侧车门关闭	D、系统故障

22、小、微型出租客运汽车使用8（　　）年，应当强制报废。

A、6	B、8	C、10	D、12

23、汽油机由（　　）组成。

A、两大机构和五大系统	B、两大机构和四大系统

C、五大机构和两大系统	D、四大机构和两大系统

24、关于汽车涡轮增压器：甲认为，轿车用柴油机/汽油机的工作转速范围很宽，匹配涡轮增压器比较困难；乙认为，轿车用柴油机/汽油机的工作转速范围很宽，匹配涡轮增压器比较容易。以上说法正确的是：（　　）。

A、甲	B、乙

C、甲、乙均正确	D、甲、乙均不正确

25、汽车行驶的驱动条件是：驱动力必须（　　）滚动阻力、坡度阻力和空气阻力之和。

A、大于	B、等于	C、小于	D、大于或等于

26、制动器制动力不是由（　　）所决定。

A、制动器的型式、结构	B、制动器摩擦副的摩擦系数

C、附着力	D、车轮半径

27、进气压力传感器检测的是（　　）的进气歧管的绝对压力。

A、节气门前方	B、节气门后方

C、进气门前方	D、空气滤清器前方

28、下列（　　）不是前照灯的基本要求。

A、具有防眩目的装置

B、光束在横向应有一定的应散射宽度

C、在满载时，照明效果不应车灯高度降低而下降

D、允许只设远光灯，无需近光灯

29、二手车鉴定评估职业责任是指二手车鉴定评估从业人员在职业生活中所应履行的（　　）。

A、职业要求	B、法律责任	C、社会责任	D、道德要求

30、（　　）是由公安车辆管理机关依法对汽车进行注册登记核发的证件。

A、驾驶证	B、《机动车行驶证》

C、购置税完税证明	D、检验合格证

31、在用市场价格比较法评估二手车时，参照车辆与被评估车辆基本相同，参照物的市场价为6. 8万元，评估服务费等费用为1000元，则被评估车辆的评估值是（　　）。

A、7.8万元	B、6.9万元	C、6.8万元	D、6.7万元

32、重置成本法中，使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素之一是车辆的（　　）。

A、使用目的	B、维修次数	C、使用条件	D、维修地点

33、鉴定评估目的涉及财产纠纷的，其档案至少应当保存（　　）年。

A、4	B、6	C、8	D、10

34、二手车销售定价时应考虑收购车辆的总成本费用，总成本费用由固定成本费用和（　　）成本费用之和构成。

A、评估	B、更新	C、经营	D、变动

35、有一辆长途客运大型客车，于1998年7月初次注册登记，评估基准日为2003年7月，则该车的剩余使用年限n为（　　）年。

A、3	B、5	C、7	D、9

36、（　　）是评估师在评估、鉴定车辆和选取市场价格标准所依据的基准时间。

A、评估基准日	B、车辆注册日	C、车辆上牌日	D、车辆登记日

37、国有资产评估方法有（　　）。

A、收益价格法	B、现行市价法	C、重置市价法	D、现行成本法

38、图中所示传动系的组成，3所指的部件是（　　）。 见图38-M

A、驱动桥	B、变速器

C、离合器	D、万向传动装置

39、前驱动车辆的非驱动轮外倾角过大，一般会引起（　　）。

A、前车轮轮胎偏磨	B、轮胎对角线磨蚀

C、轮胎的锯齿形磨损	D、车轮轮胎滚动噪声

40、关于汽车使用寿命的分析：技术使用寿命（　　）合理使用寿命。

A、大于	B、大于等于	C、小于	D、小于等于

41、小型民用汽车，牌照为（　　）。

A、黄底黑字	B、蓝底黑字	C、蓝底白字	D、黄底白字

42、由气缸体、曲轴箱、气缸盖和气缸垫等零件组成（　　）。

A、机体组	B、曲轴飞轮组	C、曲轴连杆组	D、活塞连杆组

43、（　　）是根据公司清算时其车辆可变现的价值，评定重估价值。

A、收益清算法	B、重置成本法	C、清算成本法	D、清算价格法

44、进入驾驶室时，左手再扶住车门（　　），左脚踏上脚踏板，右手握住方向盘右下方，右脚顺势跨入驾驶室内。

A、外侧	B、内侧	C、上部	D、下部

45、汽油泵属于汽油供给系中的（　　）。

A、可燃混合气形成装置	B、空气供给装置

C、废气排出装置	D、燃油供给装置

46、凡利用固定元件与旋转元件工作表面的摩擦而产生制动力矩的制动器都称为（　　）。

A、盘式制动器	B、鼓式制动器	C、中央制动器	D、摩擦制动器

47、关于正确佩戴安全带的说法：甲认为，安全带可以扭曲；乙认为，肩带要平整地挂在肩上，腰部的带子要直接挂在腹部位置。以上说法正确的是（　　）。

A、甲	B、乙

C、甲、乙均不正确	D、甲、乙均正确

48、两侧转向灯闪烁频率不同的现象属于（　　）系统常见的故障。

A、信号	B、照明	C、仪表	D、报警

49、在诊断电动刮水器不工作的过程中，接通开关，用手触摸电动机外壳，若电动机微微振动或发热，则可能是（　　）。

A、刮水片、传动杆件、减速机构或电动机转子卡住

B、搭铁线松脱

C、熔断丝熔断

D、雨刮开关损坏

50、汽车前照灯技术状况的检测方法有屏幕检测法和（　　）。

A、卡尺检测法	B、对比检测法

C、前照灯检测仪检测法	D、加速度检测法

51、为了做好新车、大修车使用初期的走合，走合期里程（　　）l000km。

A、不得少于	B、不得大于	C、应少于	D、应等于

52、关于提高司机素质，以延长汽车使用寿命的说法正确的是（　　）。

A、换档时，变速箱频繁的出现“咔咔”的响声。

B、高速行驶，频繁地使用紧急制动。

C、路面不平或转向时不减速仍然以较高速度通过。

D、冬季刚启动着发动机不能大油门加油。

53、车辆购置税的纳税人为购置应税车辆的单位和个人，征税范围之一为（　　）。

A、电动自行车	B、报废车	C、非法拼装车	D、摩托车

54、属于二手车的评估过程环节之一的是（　　）。。

A、接受委托	B、刑侦	C、照相	D、拓印

55、资产（　　）是指国有资产占有单位有偿转让超过百万元或占全部固定资产原值百分之二十以上的非整体性资产的经济行为。

A、转让	B、兼并	C、联营	D、出售

56、运用收益现值法来对二手车进行评估时，是以车辆投入使用后，能（　　）为基础的。

A、收支平衡	B、车况良好	C、正常使用	D、连续获利

57、（　　）指从评估基准日到车辆到达报废的年限。

A、剩余使用寿命期	B、正常使用期

C、技术寿命期	D、评估寿命期

58、（　　）性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

A、环境	B、政策	C、技术	D、经济

59、根据重置成本法的特点条件，最适用的范围是（　　），市场上又很难找到交易参照物的评估对象。

A、准备拍卖	B、有收益	C、营运车辆	D、没有收益

60、鉴定评估报告书的使用权归（　　）所有。

A、第三方	B、评估方	C、受委托方	D、委托方

61、（　　）也就是缴纳交易服务费的基准价。

A、标定价格	B、收益价格	C、交易价格	D、评估价格

62、电控汽油喷射系统与化油器相比，该系统具有的优点错误的是（　　）。

A、能根据发动机工况的变化供给最佳空燃比的混合气；

B、供入各气缸内的混合气，其空燃比不相同，数量不相等；

C、进气管道中没有狭窄的喉管；

D、进气阻力小，充气性能好。

63、高级二手车鉴定评估师属于国家职业资格（　　）级。

A、一	B、二	C、三	D、四

64、平路起步过程中，车辆开始慢行后，应（　　）抬离合器踏板，同时轻踩加速踏板，待汽车平稳行驶后，关闭转向灯开关。

A、继续慢	B、继续快	C、停止慢	D、停止快

65、汽车自动变速器的常规检查项目不包括（　　）。

A、各控制开关工作情况检查	B、选档手柄档位检查

C、油面高度检查、油质检查	D、油泵的检查

66、全面调整轴承间隙须从中间开始，七道主轴承按（　　）的顺序。

A、1、2、3、4、5、6、7	B、1、2、3、7、6、5、4

C、7、6、5、4、3、2、1	D、3、4、5、2、6、1、7

67、二手车交易时，双方准备的材料之一有（　　）。

A、次票	B、行驶证	C、年票	D、养路费证明

68、从其构成上看，评估中的折现率由两部分构成：一是（　　）报酬率：另一部分是风险报酬率。

A、无风险	B、贴现	C、折现	D、现值

69、重置成本法特别适宜在评估（　　）的评估对象。

A、有收益	B、成本高	C、成本低	D、没有收益

70、（　　）也就是最终交易的成交价格。

A、推销价格	B、收益价格	C、交易价格	D、评估价格

71、变现率和折扣率相加应等于（　　）。

A、2	B、1	C、0. 5	D、0

72、二手车（　　）是指二手车经纪机构以收取佣金为目的,为促成他人交易二手车而从事居间、行纪或者代理等经营活动。

A、交易	B、经纪	C、拍卖	D、经销

73、职业道德的特点之一是（　　）。

A、适用范围的无限性	B、发展的未来继承性

C、表达形式多种多样	D、兼有强烈的观念性

74、职业道德可以调节（　　）的关系。

A、人们	B、社会

C、服务对象	D、从业人员内部

75、独立性原则是指二手车评估人员应始终坚持（　　）立场，不为当事人的利益所影响。

A、客观	B、独立	C、第三者	D、公正

76、二手车评估的经济原则之一是（　　）原则。

A、折现	B、预期收益	C、更新	D、最佳效用

77、两次调整法检查气门间隙，需要摇转曲轴，确定（　　）活塞压缩行程上止点位置。

A、第1缸	B、第2缸	C、第3缸	D、第4缸

78、评估的依据之一是（　　）依据。

A、实际	B、抵押	C、成本	D、政策

79、由驾驶员通过起动开关操纵继电器，由继电器操纵起动机电磁开关和齿轮副，该方式属于起动系统中的（　　）。

A、齿轮副操纵	B、直接操纵	C、电磁操纵	D、踏板操纵

80、关于汽车车身的主要功用：甲认为，为驾驶员提供良好的操作条件和舒适的工作场所；乙认为，车身可以为乘员提供舒适的乘坐条件。以上说法正确的是：（　　）。

A、甲	B、乙

C、甲、乙均正确	D、甲、乙均不正确

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题1分，共20分。）

81、（　　）柴油机是压燃的，不需要点火系。

82、（　　）“活跃的市场”和“可靠的信息”是应用收益现值法评估二手车的两个重要条件。

83、（　　）传动系具有减速、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能。

84、（　　）在实际计算中无论哪种收购价格的计算方法，使用年限或折旧年限的确定都是最关键的。

85、（　　）EFI-D型相当于欧洲的D型叶特朗尼克燃油喷射系统，是负压感知系统。

86、（　　）二手车鉴定评估从业人员在鉴定评估工作中可以不用遵循的职业道德准则和行为规范。

87、（　　）如果有市无价，市场价格比较法就不能用。

88、（　　）《二手车鉴定评估报告》及其附件与工作底稿，要求独立汇编成册，存档备查。

89、（　　）由于轮胎的原因产生的跑偏,一般可以将两轮换位即可消除该现象。

90、（　　）《机动车登记证书》在办理转籍、过户等任何车辆登记时都要求出具。

91、（　　）折现率是指将未来有限期预期收益折算成现值的乘积。

92、（　　）悬架一般由弹性元件、导向机构、减振器和横向稳定杆组成。

93、（　　）信号灯不亮可按照明系统灯光不亮的方法进行诊断。

94、（　　）使用屏幕检测法时，检查用场地应平整，屏幕与场地应水平。

95、（　　）一般情况下，在进行重置成本计算时，如果同时可以取得复原成本和更新成本，应选用复原成本。

96、（　　）外界因素对车辆价值的影响是客观存在的，对车辆价值影响不大。

97、（　　）电控汽油喷射系统是在恒定的压力下，利用喷油器将一定数量的汽油直接喷入气缸或进气管道内的汽油机燃油供给装置。

98、（　　）汽车的动力性主要可由汽车的最高车速、加速时间、最大爬坡度三方面的指标来评定。

99、（　　）对评估过程的描述是评估报告的重要内容。

100、（　　）价格依据，首先是历史依据，主要是二手车辆的帐面原值、净值等资料，