科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

智能楼宇管理员三级理论知识试卷

试卷编码：406010431-2025040004

职    业：智能楼宇管理员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、职业责任感的建立需要通过一定的途径来实现，不包括（　　）。

A、强化岗位规章制度

B、强化职业观念

C、强调从业人员的长相

D、对从业人员的职业活动进行监督、评价

2、社会主义职业道德所提倡的职业理想之核心是（　　）。

A、集体主义	B、等价交换	C、无偿劳动	D、为人民服务

3、与法律相比，（　　）。

A、道德规范纯粹是人为研究、人为制造且自我约束的产物

B、道德没有一定之规，每个人都有自己的道德标准和要求

C、道德发生作用的方式不同于法律，有些道德规范同时也是法律规范

D、道德规范缺乏严谨性和严肃性

4、爱岗敬业的具体要求是（　　）。

A、看效益决定是否爱岗	B、转变择业观念

C、提高职业技能	D、增强把握择业的机遇意识

5、职业活动中要想树立艰苦奋斗的品质，下列做法不正确的是（　　）。

A、正确理解艰苦奋斗的内涵	B、树立不怕困难的精神

C、永远保持艰苦奋斗的作风	D、过苦日子

6、以下属于智慧城市核心特征概况的是（　　）。

A、低效处理	B、互联运用	C、单一控制	D、开发应用

7、智能与绿色建筑是将（　　）、节能技术、信息技术、网络技术渗透到居民生活的各个方面，即用最新的理念，最先进的技术和最快的速度去解决生态节能与居住舒适度问题。

A、环保技术	B、安全技术	C、自控技术	D、智能技术

8、以下不是智能家居智能控制功能的是（　　）。

A、自动抄表功能	B、安全防范功能

C、自动电话拨入拨出功能	D、社区公共服务系统

9、《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2015将智能建筑的智能化程度分为（　　）等级。

A、一级、二级、三级	B、甲级、乙级、丙级

C、初级、中级、高级	D、基本型、增强型、综合型

10、系统集成的内容包括：（　　）。

A、功能的集成、技术的集成、产品的集成、数据的集成

B、功能的集成、技术的集成、产品的集成、工程的集成

C、功能的集成、软件的集成、工程的集成、数据库的集成

D、功能的集成、软件的集成、产品的集成、工程的集成

11、以下关于配电箱的选择，说法正确的是（　　）。

A、当建筑设计需要时，不可以根据设计要求向有关生产厂订货加工非标难的配电箱

B、应根据使用环境和使用场合的要求，选择配电箱的用途。

C、选择配电箱之前，不需要先设计电路分路，再根据空开数量选择配电箱的规格

D、应根据负荷性质和用途，确定是照明配电箱还是电力配电箱

12、采用星-三角降压启动的电动机，正常工作时定子绕组接成（　　）。

A、三角形	B、星形

C、星形或三角形	D、定子绕组中间带抽头

13、火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用（　　）。

A、隔离开关	B、熔断器

C、漏电保护开关	D、自动空气开关

14、向室内喷洒低于室温的自来水，可使空气温度降低，产生的后果就是（　　）。

A、室内空气热能减少	B、室内空气温度降低

C、室内空气热能不变	D、空气相对湿度不变

15、关于交流双速电动机，进行速度切换时以下说法正确的的是（　　）①必须对主电路进行断电操作②以免发生正转运行③以免发生反转运行④必须对主电路进行换相操作

A、①②	B、①③	C、③④	D、②④

16、安全用电指标是绝缘电阻、接地电阻、（　　）和安全间距。

A、故障切断时间	B、耐压试验

C、击穿强度	D、安全电压

17、在同一保护接零系统中，如某设备接零确有困难而采用接地保护，则应采取（　　）作为安全措施。

A、电源主开关改用低压断路器	B、改用小容量熔断器

C、加装漏电保护器	D、降低接地电阻

18、高低压进线户、接户线的安全距离中与地面距离不小于4m的是（　　）。

A、高压100KV接户线	B、高压10KV接户线

C、低压进户线	D、低压进户线当跨越通车街道时

19、以下不属于采用等点位连接的目的是（　　）。

A、防间接接触电击	B、能代替接零保护

C、防雷电感应电压	D、放宽对接地电阻的要求

20、关于触电急救方法，说法正确的是（　　）。

A、当电源开关离触电地点较远时，不可用绝缘工具将电线切断。

B、当带电的导线误落在触电者身上时，可用绝缘物体将导线移开，也可用潮湿的衣服、毛巾、绳子等拧成带子套在触电者身上，将其拉出。

C、对心搏停止而呼吸存在的人，需等医生到达后才实施人工胸外按压。

D、在抢救过程中，不可以移动伤员。送医院抢救的途中，注意保暖，严密观察触电人的呼吸、心跳、血压等。在医务人员未接替前不能停止急救。

21、计算机病毒感染的检测分为自动检测和（　　）。

A、还原检测	B、人工检测	C、网络检测	D、系统盘检测

22、HTTP协议是（　　）协议。

A、应用层	B、传输层	C、网络层	D、会话层

23、（　　）主要功能是将网络地址翻译成对应的物理地址，并决定如何将数据从发送方路由到接收方。

A、物理层	B、传输层	C、网络层	D、会话层

24、下列关于民用建筑节能的表述正确的是（　　）。

A、对不符合节能强制性标准项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B、对既有建筑实施节能改造，优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施

C、国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统

D、企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

25、见图25-M（　　）

A、感光探测器	B、定温探测器

C、差温探测器	D、复合式感光感烟探测器

26、属于消防工程中常用线路的是（　　）。

A、防盗线	B、报警线

C、视频线	D、485通讯线

27、离子感烟探测器是利用烟雾粒子改变电离室的（　　）原理来进行火灾探测。

A、电阻	B、电压	C、电流	D、温度

28、切断正常供电电源，检查火灾应急照明和疏散指示标志是否在（　　）内自动转换进入点亮状态。

A、5s	B、15s	C、30s	D、50s

29、智慧消防设施物联网的传输协议不包括（　　）。

A、http	B、Socket

C、https	D、Modbus

30、以下不属于输入输出模块接线范围的是（　　）。

A、信号总线、电源线	B、输入信号线、电源线

C、电话线、输入信号线	D、输出信号线、输入信号线

31、火灾探测器宜水平安装，当倾斜安装时，倾斜角不应大于（　　）度。

A、15	B、30	C、45	D、60

32、在消防信号当总线短路时，隔离器呈现高阻，故障排除后隔离器（　　）。

A、全部损坏	B、部分损坏	C、恢复工作	D、需上电测试

33、在防火卷帘在疏散通道上自动控制时，防火区内两只独立的感烟探测器或一只专门用于联动防火卷帘门的感烟火灾探测器的报警信号时卷帘门下降至（　　）处。

A、1.8m	B、1.5m

C、2.0m	D、直接下降到楼面处

34、不属于消防联动控制方式的是（　　）。

A、自动喷水灭火联动控制

B、视频监控的联动控制

C、防排烟系统的联动控制

D、防火门及防火卷帘门的联动控制

35、以下说法正确的是（　　）。

A、消火栓泵不可以在消火栓上启动

B、消火栓泵可以在消防控制器手动启动

C、消火栓泵不可以在消防泵房内启动

D、消火栓泵可以在隔离器上启动

36、高层民用建筑的消防栓处启动按钮的主要作用是（　　）。

A、控制消防水泵的启动、停止

B、间接启动消防水泵

C、直接启动消防水泵，同时将信号反馈到消防控制中心

D、火灾报警

37、（　　）主要指各节点通过传输线互联连接起来，并且每一个节点至少与其他两个节相连。

A、星型结构	B、总线型结构	C、树型结构	D、网状结构

38、（　　）检查所有应用层的信息包，并将检查的内容信息放入决策过程，从而提高网络的安全性。

A、应用网关防火墙	B、状态监测防火墙

C、包过滤防火墙	D、复合型防火墙

39、采用命令（　　）查看域名服务器工作状态。

A、ipconfig	B、nslookup

C、netstat	D、route

40、当用户访问某网站时，在输入了网站网址（其实就包括了域名）后，首先就有一台首选（　　）进行解析。

A、根DNS服务器	B、子DNS服务器

C、局域网设备	D、近点设备

41、4G移动通信系统采用高级的信道编码方案(如Turbo码、级连码和LDPC等)、（　　）(ARQ)技术和分集接收技术等，从而在低Eb/N0条件下保证系统足够的性能。。

A、自动反馈请求	B、自动重发请求

C、自动应答请求	D、自动纠错请求

42、（　　）是安卓应用的后缀，即Android安装包。

A、rar	B、exe	C、IOS	D、APK

43、在全光网络中，需要进行分光处理。以下哪种不是（　　）

A、大集中分光	B、小集中分光	C、分布式分光	D、全分光

44、相对于传统网络，全光网络的特点是（　　）

A、带宽浪费	B、层级混乱	C、升级困难	D、维护简单

45、OSI最底层是（　　）。

A、物理层	B、传输层	C、网络层	D、会话层

46、在STB（数字机顶盒）中加上存储设备就可以将自己喜欢的节目存储起来，这种STB就是（　　）。

A、VCD	B、DVD	C、DVB	D、PVR

47、（　　）是开展付费电视的核心技术。

A、显示技术	B、加解扰技术

C、编码技术	D、有条件接收系统（CAS）

48、网络电视的优点（　　）。

A、节目源随机	B、高清稳定

C、很多内容需要付费	D、游戏娱乐

49、网络电视机顶盒主要参数不包括（　　）。

A、输出分辨率	B、支持的格式	C、CPU大小	D、闪存大小

50、不属于网络电视主要的接入方式（　　）。

A、poe拨号	B、宽带接入

C、无线接入	D、外部设备接入

51、与五类线相比，六类双绞线的线芯直径（　　）。

A、较粗	B、较细	C、相等	D、无法比较

52、大对数电缆次色分别是（　　）。

A、蓝、红、橙、黄、紫	B、白、红、黑、黄、紫

C、蓝、橙、绿、棕、灰	D、蓝、红、黑、黄、紫

53、按照传输性能、距离和用途的不同，光缆可以分为（　　）。

A、单模光缆和多模光缆

B、用户光缆、市话光缆、长途光缆和海底光缆

C、无金属光缆、普通光缆、综合光缆

D、管道光缆、直埋光缆、架空光缆和水底光缆

54、基带同轴电缆的特征阻抗是（　　）。

A、30Ω	B、50Ω	C、75Ω	D、95Ω

55、（　　）是宽带无线局域网技术咨询组。

A、IEEE 802.14	B、IEEE 802.15

C、IEEE 802.15.1	D、IEEE 802.18

56、（　　）连接器通常是圆形的金属套，紧固方式为螺纹式，主要应用于配线架上。

A、FC-FC光纤跳线	B、ST-ST光纤跳线

C、LC-LC光纤跳线	D、SC-SC光纤跳线

57、在网络布线中，总配线架简称（　　）。

A、IDF	B、MDF	C、ODF	D、UDF

58、光纤配线架根据结构形式的不同进行分类，分为（　　）。

A、台式、柜式、敞开式	B、台式、半封闭式、敞开式

C、封闭式、柜式、敞开式	D、封闭式、半封闭式、敞开式

59、110型配线架的缺点是不能进行（　　），所以在入楼的地方需要考虑安装具有过流、过压保护装置的配线架。

A、永久固定	B、接地导流	C、联网交接	D、二次保护

60、通常一个配线架下方会搭配一个（　　）使用。

A、机柜	B、理线架	C、光端机	D、交换机

61、RJ11信息模块前面插孔内有（　　）触点。

A、2芯线针	B、4芯线针	C、6芯线针	D、8芯线针

62、（　　）是两条尾纤的插头连接。

A、耦合器	B、接续盒	C、终端盒	D、调制解调器

63、（　　）用于防止信号到达电缆断口后反射回来产生干扰。

A、BNC-T型头	B、BNC桶型连接器

C、BNC终端器	D、BNC缆线连接器

64、压线钳通常用于（　　）的安装。

A、配线架网线芯线的安装

B、RJ45头和RJ11头的压接

C、信息模块网线芯线的安装

D、信息插座的安装

65、光纤熔接时，切割刀作用是（　　）。

A、熔接光纤	B、清洁光纤

C、切割光纤	D、剥除光纤涂覆层

66、普通光纤熔接机一般是指（　　）。

A、单芯光纤熔接机	B、多芯光纤熔接机

C、带状光纤熔接机	D、保偏光纤熔接机

67、网络测试仪测试跳线时，当有两根网线如1、4号线断路，则（　　）。

A、主测试仪只有1号灯不亮

B、远程测试端只有4号灯不亮

C、主测试仪和远程测试端只有4号灯都不亮

D、主测试仪和远程测试端1、4号灯都不亮

68、永久链路连接方式由（　　）和链路中相关CP点组成。

A、40m水平电缆	B、60m水平电缆

C、90m水平电缆	D、120m水平电缆

69、近端串扰是指在双绞线内部中（　　）的因信号耦合效应而产生的串扰。

A、两对线之间

B、两条线之间

C、四条线之间

D、一对线中的一条线与另一条线之间

70、（　　）是一根或多根芯线互相连通所导致的线路故障。

A、短路	B、交叉	C、串扰	D、开路

71、引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的（　　）。

A、5倍	B、10倍	C、15倍	D、20倍

72、视频会议系统中，摄像机的 3A技术是指自动曝光、自动白平衡和（　　）。

A、自动延时	B、自动快门	C、自动微距	D、自动聚焦

73、视频编解码压缩方式分为桢内压缩和（　　）。

A、帧间压缩	B、桢外压缩	C、多桢压缩	D、隔桢压缩

74、会议终端“诊断” 界面中的 “色条测试” 项用于检测该终端视频（　　）功能是否正常。

A、输入	B、输出	C、颜色	D、声音

75、以下接口的名字是（　　）。

A、VGA	B、HDMI	C、音频	D、色差分量

76、会议电视终端不支持的呼叫方式有（　　）。

A、IP地址呼叫	B、MAC地址呼叫

C、会场号呼叫	D、会场名呼叫

77、下列视频分辨率哪些是真正的16:9宽高比（　　）。

A、1920*1280	B、1024*768

C、1280*720	D、720*480

78、以下描述正确的是（　　）。

A、高清会议电视终端无法与标清会议电视终端通信

B、高清会议电视终端必须注册到GK上才能进行通信

C、高清会议电视终端支持远程控制摄像头

D、高清会议电视终端WEB 面密码不能为空页

79、主要的多媒体终端技术不包括（　　）。

A、软件平台技术

B、操作系统技术

C、多媒体终端系统与通信网的接口技术

D、人机接口技术。

80、哪个不多媒体系统主要的设备（　　）。

A、扫描仪	B、音频卡	C、视频卡	D、复印机

81、多媒体信息发布系统，后台操作后，信息有显示到显示屏大屏上，但是没有显示到远端的接收端处，原因最可能是（　　）。

A、后台操作有误	B、显示屏大屏故障

C、网络故障	D、音频口失效

82、以下哪种不能多媒体系统的通信传输或连接方式最不稳定（　　）。

A、局域网	B、HDMI接口

C、VGA接口	D、无线传输

83、建筑设备监控系统的传感器因设备运行振动导致安装位置变化应（　　）。

A、及时调整位置	B、重新固定传感器

C、重新拆装传感器	D、更换传感器

84、建筑设备监控系统的压差开关信号点的测试方法可以采用（　　）。

A、手操器查看该点检测数值，判断测量数值是否与实际值吻合

B、在压差开关输出端模拟报警，然后观察DDC对应的DI指示灯是否亮

C、用万用表测量电压是否为直流0-10V

D、用万用表测量电流是否为直流4-20mA

85、供水箱液位点的测试方法可以采用（　　）。

A、用万用表测量电流是否为直流4-20mA

B、用万用表测量电压是否为直流0-10V

C、手操器查看该点检测数值，判断测量数值是否与实际值吻合

D、手操器查看DDC是否有效接收到信号

86、建筑设备监控系统采用联合接地方式，接地电阻应小于（　　）Ω。

A、1	B、2	C、3	D、4

87、新风机组中当（　　）关闭时，新风风阀也应关闭。

A、回风机	B、排风机	C、送风机	D、排烟机

88、下面的描述正确的是（　　）。

A、监控计算机可以直接对传感器进行数据采集

B、监控计算机可以直接接收执行器故障报警信号

C、监控计算机可以直接与DDC通信

D、监控计算机可以直接控制执行器

89、新风机组送风机通过DDC（　　）点控制的。

A、AO	B、DO	C、DI	D、AI

90、空气处理机中电动水阀是通过DDC的AO点发出（　　）的开阀命令控制的。

A、开关量	B、数字量	C、百分比	D、时间量

91、新风机过滤网堵塞的监测方法是（　　）。

A、使用压差开关	B、使用压力传感器

C、使用静压传感器	D、使用压敏电阻

92、新风机CO2焓值传感器向DDC输出（　　）。

A、模拟量输出信号	B、模拟量输入信号

C、开关量输出信号	D、开关量输入信号

93、水流开关向DDC输出（　　）。

A、DO	B、DI	C、AO	D、AI

94、溢流液位开关传感器向DDC输出（　　）。

A、开关量输出信号	B、模拟量输出信号

C、开关量输入信号	D、模拟量输入信号

95、电动二通阀一般连接DDC（　　）接口。

A、DI	B、TO	C、AO	D、DO

96、DDC的I/O模块上拨码开关共有6个，I/O模块最多能配（　　）个。

A、12	B、36	C、64	D、128

97、多台DD(C)网络控制器和上位计算机构成（　　）。

A、DDC系统	B、中央监控站

C、网络控制结构	D、组态界面

98、DDC的主控模块和I/O模块之间信息传送可通过（　　）协议实现。

A、Zigbee	B、WIFI

C、TCP/IP	D、Bluetooth

99、下面不属于组态软件功能的是（　　）。

A、监控点历史记录

B、报警信息

C、修改DDC的I/O模块对象名

D、密码系统

100、下面属于DDC检查和测控主要内容的是（　　）。

A、操作权限	B、在线编程	C、打印报表	D、数据备份

101、下面不属于DDC控制器电源模块定期检测内容的是（　　）。

A、检查电源电压是否24V	B、检查DDC控制器外观

C、检查交流引出线端子	D、检查熔断器

102、DDC主控模块和I/O模块之间参数访问编码组合信息包括必须保证（　　）。

A、连续性	B、唯一性	C、可变性	D、保密性

103、建筑设备监控系统电力监测的主要电气参数不包括（　　）。

A、高低压电源进出线的频率	B、高低压电源进出线的初相

C、高低压电源进出线的电流	D、高低压电源进出线的电压

104、不属于建筑物照明系统的是（　　）。

A、正常照明	B、会议照明	C、备用照明	D、事故照明

105、主动红外摄像技术成熟、稳定，是夜视监控的主流，是采用（　　）辅助照明。

A、白炽灯辐射	B、红外灯辐射	C、红色灯辐射	D、日光灯辐射

106、镜头的焦距，视场大小及镜头到被摄取物体的距离的计算公式正确的是（　　）。

A、f=hL/H	B、f=h+L/H

C、f=(h+L)/H	D、f=hL/(H+L)

107、当被视频监控系统监视区域有活动目标出现，能够发出报警并启动联动装置的设备是（　　）。

A、监视器	B、视频运动检测器

C、画面分割器	D、解码器

108、视频监控系统图像质量的主观评价可以采用五级损伤制评分等级，验收标准要求应不低于（　　）级。

A、5	B、4	C、3	D、2

109、典型的流媒体服务器与其采用的流式协议、前端播放器匹配不正确的是（　　）。

A、微软的（WMS）、MMS协议、Windows Media Player播放器

B、RealNetworks的Helix Server、RTP/RTSP协议、Real Player播放器

C、Adobe的Flash Media Server、RTMP协议、Flash Player播放器

D、Adobe的（WMS）、RTMP协议、Flash播放器

110、防盗报警系统探测器灵敏度指标反应的是（　　）。

A、探测器输出的最小探测信号

B、探测器输出信号触发报警主机的能力

C、探测器对入侵目标产生报警的反应能力

D、探测器探测入侵的最大范围能力

111、报警系统防破坏报警响应时间应不大于（　　）。

A、2s	B、3s	C、4s	D、5s

112、门禁系统中的控制主机按照通讯方式分为三种，下列哪个不是控制主机与管理电脑的通讯方式（　　）。

A、无线电通讯方式	B、RS485联网型

C、TCP/IP网络型	D、不联网门禁

113、某小型入侵报警主机的接线防区使用1kΩ线末电阻作为监控，当防区检测到回路有1kΩ时，系统正常，如检测到0或∞则将发出报警。若探测器是常开输出探头，以下说法正确的是（　　）。 见图113-M

A、方案甲的接法	B、方案乙的接法正确

C、方案甲、方案乙均可	D、方案甲、方案乙均不可

114、在智能建筑的生活给水系统中，DDC监测到生活水箱出现（　　）时，应输出报警控制。

A、启泵液位	B、停泵液位	C、恒定液位	D、溢流液位

115、大屏幕控制器是可全屏动态实时逐行超高分辨率纯硬件图像的高速处理器，可长期连续工作，快速启动，免维护。该描述是指（　　）。

A、大屏幕控制器可扩张性

B、大屏幕控制器的可靠性

C、大屏幕控制器简易性

D、大屏幕控制器多种显示和窗口模式

116、监视器的屏幕大小应根据监视者与屏幕墙之间的距离来确定，一般监视距离为屏幕对角线的（　　）倍较合适。

A、2-3	B、4-6	C、7-8	D、9-10

117、DDC可以脱离上位机而独立运行，是因为系统编程软件具有（　　）的功能。

A、修改DDC内的各个模块的通道属性

B、向DDC下载控制算法

C、接收DDC模块通道的所有当前值

D、完成DDC入网

118、具有背光补偿功能的摄像机能把画面分成几个不同的区域，每个区域分别曝光，经过光电转换，（　　）电路处理后，使背光的主体可视性得到改善。

A、AFC	B、APC	C、ACC	D、AGC

119、无线报警主机的作用是（　　）。

A、一旦发生突发事件，就能通过声光报警信号在安保控制中心准确显示出事地点，便于迅速采取应急措施。

B、一旦发生突发事件，就能通过声光报警信号在安保控制中心准确显示出事地点，锁定犯罪嫌疑人。

C、一旦发生突发事件，就能通过错误报警信号在安保控制中心准确显示出事地点，便于迅速采取应急措施。

D、一旦发生突发事件，就能通过声光报警信号在任何地方准确显示出事地点，便于迅速采取应急措施。

120、当可视对讲门禁系统出现故障时，以下检查排故的方法哪一种的描述不对（　　）。

A、首先应检查系统的电源系统是否正常

B、电源正常后，检查相关的引线有无短路、断路等线路故障

C、接线无误后应检查系统的设置，如解码分配器的跳码，系统主机的设置等

D、上、下位机有通讯故障时，不必检查网络适配器或网络连接器的设置

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）职业道德是职业者内心的一种信念，全靠个人自觉遵守。

122、（　　）未来随着物联网技术的普及使用，智慧社区的体系架构也将有：感知层、设施层、数据层、应用层。

123、（　　）供电系统中大型体育馆需采用一级负荷供电场。

124、（　　）电涌保护器(SPD)是针对电子设备防止雷电波和感应雷的引入的保护元器件。

125、（　　）电力设备接地体与独立避雷针接地体之间的最小距离为3米。

126、（　　）一个Excel工作表的可用行数和列数是不受限制是。

127、（　　）未已发为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以解除劳动合同。

128、（　　）无效合同从履行之日起就不具备法律效力。

129、（　　）感烟探测器不属于消防模块。

130、（　　）通过火灾报警主机能对排烟阀进行控制与反馈需用到输入模块。

131、（　　）当确认火灾后，又发生火灾的区域开始，应急照明系统投入启动时间不应大于5s`。

132、（　　）通风、空调系统防火阀常开时，当火灾时温度达到70℃时关闭。

133、（　　）多媒体信息发布系统的一个重要特点是交互性。

134、（　　）IPv6报文的整体结构分为IPv6报头、扩展报头和上层协议数据3部分。。

135、（　　）VCD是数字电视中的关键技术之一，实用的视频数字处理技术基本上是建立在该技术基础上的。

136、（　　）对于2KM以上段长的光缆的布防，不允许一次性从头至尾放完，须要把光缆盘在地段的中间，倒8字形向两头放。

137、（　　）光纤终端盒又称为光纤接续盒，固定两条光纤的连接。

138、（　　）光纤跳线的两端连接器插头必须相同。

139、（　　）普通网络测试仪要能测出跳线接线图、近端串扰、回波损耗等参数。

140、（　　）光功率测试仪可以测试出故障发生的具体地点。

141、（　　）回波损耗是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射，是一对线自身的反射。

142、（　　）电缆越长，近端串扰越大，对其它线对的串扰也相对变大。

143、（　　）由于光纤本身的衰减，当光纤链路过长，就会造成整条链路的整体衰减超过链路设计的门限，导致通信质量的下降。

144、（　　）终端辅助 IP 既用于局域网内配置或调试，又用于主业务。

145、（　　）会议系统中，日志记录的丢包率不包括网络设备丢包。

146、（　　）多媒体系统中.mpeg是什么声音格式文件后缀名。

147、（　　）多媒体系统的信息不必经常交互。

148、（　　）多媒体技术是指能同时综合处理多种媒体信息（图形、图像、文本、音频和视频），并在多种信息之间建立逻辑联系，使其集成为一个交互式系统的技术。

149、（　　）DDC一个I/O通道测量一个信号。

150、（　　）模拟量I/O端口信号类型设定不正确会损坏DDC。

151、（　　）评估摄像机分辨率指标的是垂直分辨率。

152、（　　）入侵自动报警系统的防区可以包含多个分区。

153、（　　）报警控制器在系统编程后即可运行，在系统处理故障状态下需要重新布防时，应首先输入操作密码后，允许再输入强制布防指令。

154、（　　）视网膜识别技术尽管无携带问题，但睡眠不足或视网膜病变时可能会误判断。

155、（　　）自动道闸起落速度的选择：高速(1.2S-2S)适用于道路管理系统，如高速公路收费站。中速(2.5S-3.5)适用于民用，如住宅小区、智能大厦、停车场等。慢速(4.5S以上)，主要适用于工业领域。

156、（　　）电梯摄像机应安装在电梯厢门侧顶右部或左上角。

157、（　　）火灾探测器周围0.5米内不应有遮挡物。

158、（　　）《智能建筑工程质量验收规范》规定系统承包商不必提交接规范。

159、（　　）关于摄像机的信噪比的计算，公式中20LOG(VS/VN)，其中VS和VN分别代表信号和噪声的有效电压。

160、（　　）停车场（库）管理系统功能应全部检测，功能符合设计要求为合格，合格率100%时为系统功能检测合格。其中，车牌识别系统对车牌的识别率达100%时为合格。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（20t题，共20分）

161、职业道德主要通过（　　）的关系，增强企业的凝聚力。

A、协调企业职工间	B、调节领导与职工

C、协调职工与企业	D、调节企业与市场

E、协调企业与企业

162、下面关于“文明礼貌”的说法正确的是（　　）。

A、是职业道德的重要规范

B、是商业、服务业职工必须遵循的道德规范与其他职业没有关系

C、是企业形象的重要内容

D、只在自己的工作岗位上讲，其他场合不用讲

E、对待上级懂礼貌，对待下属不用客气对待

163、维护企业信誉必须做到（　　）。

A、树立产品质量意识	B、重视服务质量，树立服务意识

C、保守企业一切秘密	D、妥善处理顾客对企业的投诉

E、保证每个环节的生产质量

164、在实际工作中，从业人员要做到与时俱进就应当（　　）。

A、立足时代，充分认识职业技能加快发展更新的特点

B、立足国际，充分认识我国总体职业技能水平与西方发达国家的差距

C、立足未来，践行终身学习的理念

D、不服输，不甘人后

E、立足行业需求，服务企业

165、给水方式的基本形式有（　　）。

A、依靠外网压力的给水方式	B、设置水箱供水方式

C、依靠水泵升压给水方式	D、分质给水方式

E、气压给水方式

166、微型计算机的ROM，错误的是（　　）。

A、顺序存储器	B、只读存储器

C、随机存储器	D、高速缓冲存储器

E、可擦写存储器

167、关于可视化系统说法正确的是（　　）。

A、可视化系统是一种使复杂信息能够容易和快速被人理解的手段

B、可视化就是把数据、信息和知识转化为可视的表示形式，并获得对数据深层次的认识的过程

C、可视化系统不可以应用到简单问题，只可以应用到复杂系统状态表示

D、在可视化的表示中人们可以发现新的线索、新的关联、结构和知识

E、可视化系统只可以应用到简单问题

168、关于建设工程分包的说法，正确的是（　　）。

A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可

B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包

C、建设工程的主体结构的施工可以分包

D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人

E、转包是完全禁止的

169、火灾自动报警系统一般由（　　）组成，复杂系统还包括消防控制室。

A、闭式喷头	B、电源

C、触发器件	D、火灾报警控制装置

E、火灾警报装置

170、消防控制室应设置火灾报警装置与应急广播的控制装置，首层发生火灾，其控制程序应先接通（　　）。

A、本层	B、二层

C、三层	D、地下各层

E、所有层

171、IP地址编址方案将IP地址空间划分为几类，错误的是（　　）。

A、(A)B二类

B、(A)(B)C三类

C、(A)(B)(C)D四类

D、(A)(B)(C)(D)E五类

E、(A)(B)(C)(D)(E)F六类

172、路由器的转发策略不可以是（　　）。

A、路由转发	B、路由计算

C、路由选择	D、路由翻译

E、路由重置

173、IPTV网络电视机顶盒实现了（　　）三网合一业务。

A、图片	B、语音

C、数据	D、视频

E、文字

174、网络电视系统结构主要包括（　　）等子系统。

A、语音服务	B、流媒体服务

C、节目采编	D、存储

E、认证计费

175、关于电缆的长度描述正确的是（　　）。

A、工作区电缆（即CP电缆+工作区跳线的总长）不超过22米

B、一个中间不带CP点的永久链路加上两端总长10米的跳线可组成一个最长100米的信道

C、两端跳线的长度不应超过10米

D、永久链路连接方式由90m水平电缆和链路中相关CP点组成

E、网线长度与传输速度无关

176、视频会议系统的服务质量（QoS），在业务执行过程中，对（　　）进行控制盒管理。

A、计算机	B、网络

C、MCU及终端	D、技术人员

E、主持人

177、下列关于多媒体技术主要特征描述正确的是（　　）。

A、多媒体技术要求各种信息媒体必须要数字化

B、多媒体技术要求对文本，声音，图像，视频等媒体进行集成

C、多媒体技术涉及到信息的多样化和信息载体的多样化。

D、交互性是多媒体技术的关键特征。

E、多媒体的信息结构形式是非线性的网状结构。

178、出入口可视对讲主机在选用时要考虑下列哪些环境条件（　　）。

A、空气洁净度	B、环境温度

C、环境湿度	D、大气压力

E、空气流速

179、属于DDC的定期保养内容的有（　　）。

A、观察运行情况	B、检查输入接线是否牢靠

C、检查线路管槽	D、清扫DDC灰尘

E、清扫电气控制柜

180、制冷站的启动先后顺序是（　　）。

A、先启动冷却水循环系统，再启动冷冻水循环系统

B、首先启动冷水机组

C、最后启动冷水机组

D、首先启动的是冷却水蝶阀

E、最后启动的是冷却水蝶阀