科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

汽车维修检验工四级理论知识试卷

试卷编码：412010100241-2025040001

职    业：汽车维修检验工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、在市场经济条件下，（　　）是职业道德社会功能的重要表现。

A、克服利益导向	B、遏制牟利最大化

C、增强决策科学化	D、促进员工行为的规范化

2、从业者履行职业义务的道德责任感和自我评价能力、职业意识中各种道德心理因素有机结合的是（　　）。

A、职业道德境界信念	B、职业道德良心

C、职业道德意识	D、职业道德情感

3、职业道德通过（　　），起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系	B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间	D、调节企业与社会的关系

4、下道工序对上道工序流转过来的产品进行抽检称为（　　）。

A、自检	B、互检	C、终检	D、巡检

5、遵守职业道德是对每个从业人员的要求，从业人员在职业工作中慎待诺言，表里如一，言行一致遵守劳动纪律，这是职业道德中（　　）。

A、办事公道的基本要求	B、爱岗敬业的基本要求

C、诚实守信的基本要求	D、服务群众的基本要求

6、特种作业人员经过（　　）合格取得操作许可证者，方可上岗。

A、公司考核	B、机构考试

C、专业测试	D、专业技术培训考试

7、发动机曲轴材料要求较高的耐疲劳强度和耐磨性，轴颈表面要经过（　　）。

A、氮化和高频淬火	B、正火

C、回火	D、退火

8、汽油混合气空燃比的理论值是（　　）,汽车在理论值下运行能保证汽车不仅具有较好的动力性能,还能省油。

A、13.6:1	B、14.7:1

C、15.3:1	D、162:1

9、要根据汽车使用地区的气温，选用不同冰点的冷却液，冷却液的冰点（　　）。

A、根据价格选购高价位便可

B、可以高于该地区最低温度，没什么大影响

C、与该地区最低温度接近，以免失去防冻作用

D、至少要比该地区最低温度低10℃，以免失去防冻作用

10、某轮胎的规格是175／70 H R13，其中R的含义是（　　）。

A、应急轮胎	B、斜交轮胎	C、子午线轮胎	D、无内胎轮胎

11、轴承代号由前置代号、基本代号和（　　）组成。

A、系列代号	B、内径代号	C、宽度代号	D、后置代号

12、正弦交流电的有效值（　　）。

A、在正半周不变化，负半周变化	B、在正半周变化，负半周不变化

C、不随交流电的变化而变化	D、不随交流电的变化而不变化

13、（　　）具有单向导电性。

A、二极管	B、三极管	C、稳压管	D、电容

14、在电路中常用符号（　　）来表示继电器。

A、k	B、L	C、G	D、F

15、（　　）将油液的压力转换为机械能带动负载运动。

A、)液压泵	B、液压缸	C、液压控制阀	D、换向阀

16、（　　）回路可使工作部件在运动过程中的某一位置上停留一段时间保持不动。

A、换向	B、顺序	C、锁紧	D、减压

17、用诊断仪对发动机进行检测，点火开关应（　　）。

A、关闭	B、打开	C、位于启动档	D、位于锁止档

18、（　　）用于测试蓄电池端电压。

A、万用表	B、气压表	C、真空表	D、油压表

19、车辆识别代号简称（　　）就是汽车的身份证号,它根据国家车辆管理标 准确定,包含了车辆的生产厂家、年代、车型、车身型式及 代码、发动机代码及组装地点等信息。

A、VIM	B、VIN	C、MVI	D、NVI

20、发动机气门室盖上常见的“DOHC”英文字母是指什么（　　）。

A、单顶置凸轮轴	B、双顶置凸轮轴

C、多点喷射	D、多点顺序喷射

21、汽车三相同步发电机中定子总成的作用是（　　）。

A、产生三相交流电	B、产生磁场

C、将交流变为直流	D、调节励磁电流的大小

22、轿车和货车驾驶室广泛采用（　　）车身。

A、骨架式	B、半骨架式

C、3／4骨架式	D、无骨架式

23、发现有人触电，首先应（　　）。

A、迅速脱离电源	B、将触电者拉开

C、立即叫人	D、报警

24、抢救失血伤员时，应先进行（　　）。

A、观察	B、包扎	C、止血	D、询问

25、用液压千斤顶支顶车辆，应用进行（　　）辅助支撑后方可进入车底作业。

A、木头或砖块	B、石头或砖块

C、安全凳或石头	D、木头或安全凳

26、安装高压组件时，我们需要注意（　　）。

A、高压组件上面有多个高压插接件时，一定要注意插接件的位置，不能错插、漏插、硬插

B、高压插接件内部一般有花纹锁止结构，只要能插进去，就一定没有错

C、插一个上一次电，最保险

D、高压组件是原厂维修件，禁止拆卸

27、在质量方面的指挥和控制活动，通常包括制定质量方针和质量目标及质量策划、质量控制、（　　）和质量改进。

A、质量保证	B、质量管理	C、产品保证	D、产品管理

28、下班前将使用工具、设备按指定位置归类放好，属于“6S”管理中的（　　）。

A、整顿	B、清洁	C、清扫	D、整理

29、根据GB7258—2004《机动车运行安全技术条件》，下列对汽车前风窗玻璃要求的说法中错误的是（　　）。

A、机动车的前风窗玻璃应装备刮水器，其刮刷面积应确保驾驶员具有良好的前方视野

B、刮水器关闭时，刮片应能任意位置停止

C、汽车驾驶室内应设置防止阳光直射而使驾驶员产生眩目的装置，且该装置在汽车碰撞时，不应对驾驶员造成伤害

D、乘用车前风窗玻璃应装有除雾、除霜装置

30、汽车维护是指为维持汽车完好技术状况或（　　）而进行的作业:应贯彻“预防为主、强制维护”的原则。

A、车辆照明	B、车辆行驶	C、车辆启动	D、工作能力

31、汽车更换发动机冷却液时间要求是长效防锈防冻液每（　　）更换一次。

A、6个月	B、两年	C、一年	D、三年

32、当汽车保养更换发动机机油时（　　）。

A、将汽车停在平坦的场地，在前、后车轮外垫上止滑块

B、将汽车停放在坡道上

C、在冷车的状态下

D、润滑油的粘度越大越好

33、汽车10000公里维护竣工检查技术要求中，发动机前后悬挂、进排气歧管、散热器、轮胎、传动轴、车身、附件支架等外露件螺母（　　）。

A、须齐全、紧固、无裂纹

B、须齐全、紧固、有裂纹

C、须大多数齐全、紧固、无裂纹即可

D、无须检查

34、下列不属于发动机曲轴轴承30000公里维护的技术要求是（　　）。

A、曲轴径向和轴向间隙符合规定要求

B、连杆轴承间隙符合规定要求

C、清除火花塞积碳，矫正电极间隙

D、主轴承和连杆轴承螺栓拧紧力矩应符合规定要求

35、下列不属于带传动的设备是（　　）。

A、空调压缩机	B、发电机

C、动力转向油泵	D、起动机

36、检查所装配的正时配气机构的安装标记是否对准，若正时皮带或正时链条张紧后标记有误，应重新（　　）。

A、调整	B、选配	C、更换	D、对齐

37、（　　）是以动植物脂肪酸钠皂稠化矿物润滑油制成的耐高温但不耐水的普通润滑脂。

A、钙基润滑脂	B、钠基润滑脂

C、通用锂基润滑脂	D、耐磨钙基润滑脂

38、检查调整行车制动踏板自由行程和驻车制动自由行程是汽车底盘（　　）维护作业内容。

A、日常维护	B、10000公里维护

C、30000公里维护	D、50000公里维护

39、检查、安装轮胎时，轮胎的生产日期面向（　　）。

A、前	B、后	C、内	D、外

40、属于汽车底盘30000公里维护作业内容的是（　　）。

A、检查曲轴磨损	B、检查变速器齿轮

C、检查离合器片厚度	D、检查调整气门间隙

41、用油压千斤顶支撑汽车时应置于（　　）。

A、大液压缸上

B、小液压缸上

C、单向阀的一侧

D、大液压缸上、小液压缸上、单向阀的一侧均不对

42、充气轮胎按其结构组成可分为（　　）。

A、有内胎轮胎和无内胎轮胎	B、高压轮胎和低压轮胎

C、子午线轮胎和普通斜交轮胎	D、普通花纹轮胎和混合花纹轮胎

43、（　　）的作用是增大转向盘传到转向轮上的转向力矩，并改变力的传递方向。

A、转向万向节	B、转向传动轴	C、转向横拉杆	D、转向器

44、对于非独立悬架，（　　）是影响乘员舒适性的主要因素。

A、钢板弹簧	B、轴	C、车轮	D、轮胎

45、在圆柱或圆锥外表面上所形成的螺纹是（　　）。

A、粗牙螺纹	B、细牙螺纹	C、外螺纹	D、内螺纹

46、电器设备10000公里维护作业内容包括检查蓄电池液面高度，一般补充（　　）。

A、蒸馏水	B、水	C、硫酸	D、盐酸

47、检查喇叭时，需按压方向盘上喇叭开关（　　） 个位置，喇叭响且音量正常。

A、1	B、2	C、3	D、4

48、"中央门锁出现故障时可能有许多原因，首先要区分的（　　），电器故障，线路故障还是气路故障。

A、机械故障	B、油路故障	C、气路故障	D、电机故障

49、如蓄电池为满电，电量检查孔颜色为（　　）。

A、红	B、黄	C、蓝	D、紫

50、电器设备30000公里维护作业包括清除发电机滑环表面油污，清洗检查轴承，填充（　　）。

A、润滑脂	B、机油	C、密封胶	D、绝缘胶

51、检查启动机电枢绕组换向器是否断路，应用（　　）检查。

A、电流表	B、电压表	C、欧姆表	D、伏安表

52、电器设备在进行（　　）维护时，要求蓄电池通风孔畅通。

A、10000公里	B、30000公里

C、50000公里	D、大修

53、适合汽车内部清洁用的设备是（　　）。

A、高压洗车机	B、抛光机	C、吸尘器	D、釉机

54、下面关于研磨机说法正确的是（　　）。

A、研磨机转速不可调

B、研磨机主要由壳体、电动机、控制机构三部分组成

C、双功能型研磨机既能安上砂盘打磨金属材料，又能换上研磨/抛光盘做车漆护理

D、定速研磨机转速一般为1750r/min

55、下列（　　）不属于车用玻璃的种类。

A、夹层玻璃	B、双层中控玻璃

C、电热玻璃	D、普通玻璃

56、汽车玻璃裂痕修理所用胶水是（　　）。

A、502胶水	B、AB胶	C、专业树脂胶	D、工业结构胶

57、下面是在发动机停机状态下测量的（　　）。

A、气缸压力测量	B、气缸漏气量测量

C、进气歧管压力测量	D、排气背压测量

58、怠速运行时，燃油压力大约是（　　）MPa。

A、0.15-0.20	B、0.25-0.45

C、055-065	D、0.75-0.85

59、在检测排放前，应调整好汽油发动机的（　　）。

A、怠速	B、点火正时

C、供油量	D、怠速和点火正时

60、用汽车万用表测量发动机转速，红表笔应连（　　），黑表笔搭铁。

A、点火线圈负接线柱	B、点火线圈正接线柱

C、转速传感器	D、分电器中央高压线

61、汽缸总容积与燃烧室容积的（　　）称为压缩比。

A、和	B、差值	C、乘积	D、比值

62、发动机汽缸体裂纹和破损检测，最常用的方法是（　　）法。

A、磁力探伤	B、荧光探伤	C、敲击	D、水压试验

63、根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801－83）的技术要求，汽缸体上平面50×50（mm）测量范围内平面度误差应不大于（　　）mm。

A、0.01	B、0.04	C、0.05	D、0.1

64、一般发动机汽缸的圆度误差应小于（　　）mm。

A、0.0005	B、0.005

C、0.05	D、0.5

65、活塞开口间隙过小时，会导致活塞环（　　）。

A、对口	B、折断	C、泵油	D、变形

66、以下属于曲轴轴承异响的原因是（　　）。

A、更换了新曲轴轴承	B、按规定力矩拧紧曲轴轴承

C、曲轴轴承磨损、松旷	D、机油多

67、根据《汽车发动机曲轴技术条件》（GB3802－83）的技术要求，曲轴各中间各主轴颈的径向圆跳动公差为（　　）mm。

A、0.025	B、0.05	C、0.075	D、01

68、在满足工件表面功能要求的情况下，应尽量选用（　　）表面粗糙度数值。

A、较大的	B、较小的	C、不同的	D、相同的

69、（　　）的功用是将从凸轮轴经过挺柱传来的推力传给摇臂。

A、推杆	B、凸轮轴	C、正时齿轮	D、气门导管

70、以下属于凸轮轴轴承螺纹损伤的原因的是（　　）。

A、装配时螺栓没有拧正	B、异物碰撞

C、工具使用不当	D、螺栓重复使用

71、将发动机凸轮轴支于平台上的V形铁上，用（　　）检测凸轮轴的弯曲程度。

A、直尺和塞尺	B、高度尺	C、百分表	D、游标卡尺

72、以下属于汽缸盖损伤的原因的是（　　）。

A、冷却液过多	B、异物碰撞

C、机油压力过高	D、机油达不到要求

73、用刀尺和塞尺对气缸盖的表面进行检查时，在六个方向上检查，并取六个方向上测得的（　　）为汽缸盖表面不平度。

A、最小值	B、最大值	C、平均值	D、任意值

74、调整喷油泵各缸供油时间，应以第一缸为基准，根据喷油泵的（　　）调整其余各缸。

A、喷油顺序	B、间隔角

C、喷油顺序和间隔角	D、点火顺序和间隔角

75、发动机控制系统主要由信号输入装置、（　　）、执行器等组成。

A、传感器	B、电子控制单元（ECU）

C、中央处理器（CPU）	D、存储器

76、（　　）用于检测节气门的开启角度。

A、空气流量计	B、节气门位置传感器

C、进气温度传感器	D、发动机转速传感器

77、节气门位置传感器的功用是检测节气门的开度状态，如（　　）状态。

A、怠速	B、全开

C、部分打开	D、怠速、全开、部分打开都对

78、电控发动机燃油喷射系统中的怠速旁通阀是（　　）系统组成部分。

A、供气	B、供油	C、控制	D、空调

79、关于更换点火模块前应采取的措施，说法错误的是（　　）。

A、注意观察点火模块的连接方式	B、拆下蓄电池正极导线

C、注意观察点火模块的型号	D、关闭点火开关

80、喷油器开启持续时间由（　　）控制。

A、电控单元	B、点火开关

C、曲轴位置传感器	D、凸轮轴位置传感器

81、（　　）的作用是按发动机的工作顺序依次分配高压电至各缸火花塞上。

A、分火头	B、断电器	C、点火线圈	D、点火器

82、一般来说，高能点火系统采用的火花塞中心电极与侧电极之间的间隙为（　　）。

A、0.35～0.45	B、0.45～0.55

C、0.70～0.90	D、1.10～1.30

83、（　　）用于发动机润滑油快速检测。

A、润滑油质量分析仪	B、油压表

C、发动机分析仪	D、尾气分析仪

84、加注发动机冷却水，下列最好选择（　　）。

A、井水	B、泉水

C、纯净水或蒸馏水	D、矿泉水

85、发动机冷却水温报警灯点亮，应检查（　　）。

A、冷却液是否缺少	B、机油是否缺少

C、燃油是否缺少	D、制动液是否缺少

86、一般而言，加装增压器后的发动机的功率及扭矩要增大（　　）。

A、5％~10％	B、20％~30％

C、40％~50％	D、60％~70％

87、一般情况下，排气背压（　　）直接导致发动机燃油消耗率上升。

A、变大	B、变小	C、不稳定	D、不变

88、汽车传动系统是由离全器、变速器、万向传动装置、主减速器、（　　）和半轴等组成。

A、动力电池	B、差速器	C、分电器	D、起动机

89、离合器总成是由飞轮盘、（　　）、从动盘组成。

A、齿轮	B、离合器片	C、电动机	D、起动机

90、小型汽车中，常见手动变速器可以实现5个（　　）和1个倒挡。

A、前进挡	B、同步器	C、惰轮	D、轴承

91、主减速器的作用是将来自变速器或万向传动装置的转矩（　　），同时降低转速并改变的传递方向。

A、减小	B、保持	C、增大	D、连续

92、汽车差速器主要是（　　）汽车在转弯时左右两转速不一致而造成机械干涉现象的装置。

A、消除	B、增加	C、减小	D、连续

93、汽车的装配基体是（　　）。

A、车架	B、车身	C、车轮	D、车梁

94、两前轮胎（　　）过大不是行驶跑偏的原因。

A、气压差	B、直径比	C、半径比	D、花纹比

95、（　　）的作用是使汽车直线行驶时保持方向稳定，汽车转弯时前轮自动回正。

A、主销后倾	B、主销内倾	C、前轮外倾	D、前轮前束

96、轮胎平衡机在使用过程中，必须确认轮胎完全停止（　　）后才能打开防护罩，完全停止转动才能接触轮胎。

A、旋转	B、上升	C、下降	D、脱开

97、轿车的轮辋一般是（　　）。

A、深式	B、平式	C、可拆式	D、圆形式

98、关于轮胎异常磨损的原因：（　　）悬挂弹簧弹力不足是其中之一。

A、前轮	B、单侧	C、后轮	D、四轮

99、悬架属于（　　）的组成部分。

A、传动系	B、行驶系	C、转向系	D、制动系

100、汽车减振器是用来抑制（　　）吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。

A、弹簧	B、元件	C、部件	D、油管

101、中型以上越野汽车和自卸汽车多用（　　）转向器。

A、可逆式	B、不可逆式	C、极限可逆式	D、齿轮条式

102、（　　）是导致转向沉重的主要原因。

A、转向轮轮胎气压过高	B、转向轮轮胎气压过低

C、汽车空气阻力过大	D、汽车坡道阻力过大

103、动力转向液压助力系统缺少液压油会导致（　　）。

A、行驶跑偏	B、转向沉重	C、制动跑偏	D、不能转向

104、电动助力转向系统的ECU是根据车速传感器和转矩传感器的信号决定（　　）的旋转方向各助力电流的大小，从而完成实时控制助力转向。

A、起动机	B、电动机	C、发动机	D、发电机

105、在拆卸汽车拉杆时，拆下拉杆与转向节联接的螺栓，在没有专用工具情况下，可以使用锤子敲击联接部位，把拉杆与（　　）分开。

A、车身	B、下摆臂	C、转向节	D、轴承

106、汽车球头是利用球型连接实现（　　）的动力传送，提供多角度的旋转，使得转向机构得以平顺转向。

A、同轴	B、不同轴	C、直线	D、平面

107、转向柱是连接方向盘和（　　）的传动件。

A、雨刮器	B、喇叭	C、转向器	D、灯光

108、真空增压制动传动装置比液压制动机构多装了一套真空增压系统，下列（　　）不是真空增压系统组成部分。

A、加力气室	B、辅助缸	C、控制阀	D、主缸

109、制动钳体缸筒（　　）误差应不大于0.02mm。

A、圆度	B、圆柱度	C、平面度	D、粗糙度

110、踩下汽车制动踏板时，双腔制动主缸中（　　）。

A、后腔液压先升高	B、前腔液压先升高

C、前后腔同时升高	D、保持不变

111、制动蹄与制动鼓之间的间隙过小，将导致（　　）。

A、车辆行驶跑偏	B、无制动

C、制动时间变长	D、制动距离变长

112、小型汽车的驻车制动器大多与（　　）行车制动器共用一个制动器。

A、前轮	B、后轮	C、前轮或后轮	D、前轮和后轮

113、鼓式制动器可分为非平衡式、平衡式和（　　）。

A、自动增力式	B、单向助势

C、双向助势	D、双向自动增力式

114、空气液压制动传动装置分为（　　）两种。

A、助压式和增力式	B、增压式和助力式

C、增压式和增力式	D、助压式和助力式

115、为保证车辆顺利起动，起动前蓄电池电压不小于 （　　）V。

A、8	B、10	C、12	D、14

116、对在使用过程中放电的电池进行充电称为（　　）。

A、初充电	B、补充充电	C、去硫化充电	D、锻炼性充电

117、给启动机定子上每个磁场绕组通电,若某个磁极力较弱,说明该绕组（　　）。

A、断路	B、短路	C、搭铁	D、击穿

118、启动机不能与飞轮结合的故障应先检查（　　）部件。

A、电磁开关	B、直流电机	C、点火开关	D、启动继电器

119、车上使用启动机，每次启动时间不准超过5秒，再次启动时间应间隔（　　）秒。

A、20	B、15	C、10	D、5

120、下列选项中能把机械能转换为电能的是（　　）。

A、手动变速器	B、自动变速器	C、发电机	D、转向器

121、充电系统电压调整过高，对照明灯的影响有（　　）。

A、灯光暗淡	B、灯泡烧毁

C、保险丝烧断	D、闪光频率增加

122、组装汽车发电机绕组时应用（　　）清洗。

A、汽油	B、柴油	C、化清剂	D、干净的布

123、打开灯控开关，保险丝烧断，说明线路存在（　　）故障。

A、断路	B、短路	C、接触不良	D、击穿

124、检查喇叭不响故障时，检查保险丝，如果正常，则用喇叭的接点直接和（　　）连接试验。

A、启动机	B、搭铁	C、蓄电池正极	D、发电机

125、关于制动信号灯以下说法不正确的是（　　）。

A、当踩下制动踏板时即发亮	B、会发强烈的黄光

C、用以提醒后车驾驶员注意	D、可以和后灯装成一体

126、汽车灯具中，倒车灯的光色为（　　），当车辆挂入倒档时，自动发亮同时警示后方车辆行人注意安全。

A、白色	B、红色	C、黄色	D、橙色

127、电动后视镜开关可以分别控制电动后视镜（　　）、左右方向位置。

A、上下方向	B、水平方向	C、内外方向	D、向上

128、雨刮开关档位中具有清洗功能的是（　　）。

A、低速档	B、间歇档	C、高速挡	D、喷水档

129、（　　）不能导致驾驶员侧电动车门锁不能开启。

A、熔断器故障	B、开关故障

C、遥控器故障	D、点火开关故障

130、螺旋弹簧安装在转向盘与转向柱之间，安装时应注意其安装（　　），否则将导致螺旋线束和电喇叭线束折断、转向盘转向角度不足或转向沉重。

A、位置和方向	B、角度	C、预紧度	D、力矩

131、安全气囊分二级点火引爆是为了（　　）。

A、防止气囊失效

B、使气囊展开更快

C、按需要引爆，防止爆炸力超过需要

D、增大气囊压力

132、发动机的机油警告灯，在（　　）的情况下会发亮。

A、主油道有轻微泄漏现象	B、润滑系油压过低

C、机油过多	D、警告灯正极与车身搭铁短路

133、空调电磁离合器线圈短路或烧毁，会造成（　　）。

A、冷气不足	B、间歇制冷	C、过热	D、不制冷

134、汽车空调系统低压压力开关在（　　）起作用。

A、系统压力过高	B、系统压力过低

C、系统压力过高或过低	D、系统温度过高

135、（　　）不会造成除霜热风不足。

A、除霜风门调整不当	B、出风口堵塞

C、供暖不足	D、压缩机损坏

136、除霜热风出口位于（　　）。

A、仪表台下方	B、仪表台上方

C、前挡玻璃上方	D、变速杆前方

137、自动空调中的太阳能传感器是一个（　　）。

A、二极管	B、稳压管	C、发光二极管	D、光电二极管

138、汽车制冷系统电子式卤素检漏仪电源是（　　）V特。

A、3	B、12	C、110	D、220

139、更换车辆熔断片时应注意熔断片的规格，也可从熔断片颜色进行规格区分，其中插片式黄色熔断片为（　　）安培。

A、10	B、15	C、20	D、25

140、继电器在线圈中通电时，电磁继电器上的衔铁带动活动触点与固定（　　）断开。

A、常开触点

B、常闭触点

C、铁心

D、常开触点、常闭触点、铁心都不对

141、从环保角度来说，汽车空调制冷剂应采用（　　）。

A、R₁₂	B、R-134a

C、R-134b	D、R-22

142、从事一定职业的人生职业活动中应当遵循的具有职业特征的道德要求和行为准则是（　　）。

A、职业规范	B、职业准则	C、职业守则	D、职业道德

143、在企业的经营活动中，下列选项中的（　　）不是职业道德功能的表现。

A、激励作用	B、决策能力	C、规范行为	D、遵纪守法

144、我国社会主义基本经济制度相适应的社会主义道德的基本原则是（　　）。

A、个人主义	B、民族主义	C、集体主义	D、集团主义

145、在企业生产经营活动中，不属于员工之间加强团结互助的要求是（　　）。

A、讲究合作,避免竞争

B、平等交流,平等对话

C、互相学习，共同提高

D、既合作,又竞争,竞争与合作相统一

146、下列选项中，（　　）既是一种职业精神，又是职业活动的灵魂，还是从业人员的安身立命之本。

A、敬业	B、节约	C、纪律	D、公道

147、以下不属于诚实守信的基本要求是（　　）。

A、忠诚所属企业	B、维护企业信誉

C、树立职业理想	D、保守企业秘密

148、（　　）是车辆技术管理中最重要的。

A、汽车修理	B、车辆定期检测

C、汽车维护	D、准驾培训

149、发动机曲轴现广泛采用（　　），可满足强度和刚度要求以及较高的耐磨性。

A、合金钢	B、球墨铸铁	C、灰口铸铁	D、特殊合金钢

150、润滑油作用润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,能起（　　）等作用。

A、润滑、冷却

B、润滑、冷却、防锈

C、润滑、冷却、防锈、密封

D、润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲

151、制动液是液压制动系的重要组成部分,所以制动液要满足的要求是（　　）。

A、高温下不易汽化,良好的流动性、润滑性,吸水性差而溶水性好和不易腐蚀其他件

B、高温不易产生气泡,低温不易凝固和有一定的密封作用

C、高温不易产生气泡,低温不易凝固和有一定的黏度

D、只要是制动液就可以一起使用

152、螺柱GB/T898－1988 M24×50，代号中24是指（　　）。

A、公称半径24mm	B、公称直径24mm

C、公称宽度24mm	D、公称长度24mm

153、（　　）轴承只能承受径向载荷。

A、深沟球轴承	B、调心球轴承

C、圆锥滚子轴承	D、圆柱滚子轴承

154、在电路中常用符号（　　）来表示电机。

A、H	B、M	C、Y	D、W

155、整流电路是利用二极管的（　　）把交流电变为直流电的电路。

A、单向导电性	B、热敏特性	C、光敏特性	D、电阻特性

156、液压传动以油液作为工作介质，依靠油液内部的（　　）来传递动力。

A、变化	B、分子	C、压强	D、压力

157、（　　）只允许液流向一个方向通过，对另一个方向的液流则截止。

A、方向阀	B、流量阀	C、压力阀	D、单向阀

158、汽车采用的液力变矩器属于（　　）式液压传动。

A、动力式	B、容积式	C、压力式	D、体积式

159、用诊断仪读取故障码时，应选择（　　）。

A、故障诊断	B、数据流

C、执行元件测试	D、基本设定

160、汽车的驱动型式一般用符号“n×m”表示，其中n表示（　　）。

A、车轮总数量	B、驱动轮的数量

C、车的长度	D、车的宽度

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（本大题共40题，第141~180题，每题0.5分，共20分。不选、错选均不得分。）

161、（　　）出现质量问题不可怕，可怕的是没有分析，没有预防和整改措施。

162、（　　）使用低辛烷值的汽油，可以防止爆燃。

163、（　　）所谓直流电，指的就是方向不变的电流或者电压，并且一定要出现在电能供应的环节中。

164、（　　）溢流阀一般是安装在液压泵的出口处, 起稳压、安全等作用。

165、（　　）对于四冲程发动机，无论其是几缸，其作功间隔均为180°曲轴转角。

166、（　　）判断心脏骤停的必备症状：大动脉搏动消失、意识丧失、呼吸呈叹息样。

167、（　　）汽车全面质量管理基础工作主要包括质量责任制、质量教育工作、计量工作、标准化工作、质量信息工作和法规建设等。

168、（　　）更换汽油发动机和柴油发动机机油时，润滑油一般不能通用。

169、（　　）发动机正时链条是铁的，终身不需要更换。

170、（　　）装复轮毂时螺栓用力拧紧即可。

171、（　　）一般来说车桥可分为整体式和断开式。

172、（　　）主驾驶位可以调节左右两边后视镜。

173、（　　）蓄电池储存了3个月，此时对电池应该进行补充充电。

174、（　　）天窗玻璃面板的设计有隔绝热能和紫外线的功能，要用软布和清洁剂清洗，可以使用黏性清洁剂。

175、（　　）可以用万用表电流档测试导线的导通性。

176、（　　）在测量发动机汽缸体孔径时，必须在每个缸中上、中、下三个位置进行测量，其中下端位置是指活塞在下止点时，第一道环所对的缸壁位置。

177、（　　）检查发动机曲轴轴向间隙时应先将曲轴用撬棒撬至一端，再用塞尺测量第4道曲柄与止推轴承之间的间隙。

178、（　　）气门工作面磨损的检修主要是在气门光磨机上进行。

179、（　　）汽油供给装置包括空气滤淸器、汽油滤淸器、汽油箱、汽油泵和输油管等。

180、（　　）ECU是汽车上一种电子综合控制装置。

181、（　　）机油粘度小，内摩擦阻力小，可节约燃料，因此机油的粘度越小越好。

182、（　　）装有增压器的发动机长时间高速运转后，可以立即熄火。

183、（　　）万向传动装置的作用是连接不在同一直线上的变速器输出轴和主减速器输入轴，并保证在两轴之间的夹角和距离经常变化的情况下，仍能可靠地传递动力。

184、（　　）汽车驶入或驶出四轮定位仪时应有专人指挥。

185、（　　）气压式减振器具有高压空气对温度不敏感的特点。

186、（　　）转向器是转向操纵机构的重要组成部分。

187、（　　）横向稳定杆主要是在左右悬挂上下运动不一致时产生扭力阻止车身倾斜，提高车辆在过弯、颠簸路面行驶的稳定性。

188、（　　）盘式制动器外廓尺寸小，防泥沙和防水性能好，因而得到广泛应用。

189、（　　）电解液纯度是影响蓄电池电气性能和使用寿命的重要因素。

190、（　　）启动机的启动控制线主要负责给启动机上的电磁开关供电。

191、（　　）关于喇叭长鸣故障，故障原因有可能喇叭按扭接触不良。

192、（　　）一般车窗升降电机都配备电机过热保护装置。

193、（　　）如果刮水器片上有油污可用汽油进行清洗。

194、（　　）加压检漏的压力越高越容易检测出泄漏点，所以检漏时压力越高越好。

195、（　　）空调滤清器可以使用高压水枪进行清洗。

196、（　　）服务群众是衡量机动车维修从业人员职业道德水平的重要标志。

197、（　　）属于爱岗敬业所要求的对待职业和岗位，应一职定终身，不改行。

198、（　　）太低或太高的温度皆对润滑油有不良的影响,因而不宜将润滑油长久存储于过冷或过热的地方。

199、（　　）在电路中常用符号"X"来表示端子、插头、插座。

200、（　　）将发动机输入的机械能转换为液体的压力能的液压元件是液压缸。