科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

砌筑工四级理论知识试卷

试卷编码：629010141-2025030001

职    业：砌筑工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共75分。）

1、属于砌筑工职业道德特性的有（　　）。

A、一定的强制约束性	B、随意性大

C、强大的自我意识	D、随时旷工

2、属于建筑业职业道德的作用的有（　　）。

A、舍人为己	B、牺牲别人

C、促进行业发展	D、不方便择业

3、职业道德不同于一般社会道德的一个显著标志是（　　）。

A、没有强制约束性	B、不用坚持真理

C、受法律法规的规范	D、没有实践性

4、建筑业职业理想是个人对未来的（　　）。

A、利益追求	B、向往和追求	C、利益和向往	D、权力梦想

5、人生发展的目标是通过职业理想来确立， 并最终通过（　　）来实现。

A、实际赚钱行动指南	B、职业理想

C、赚钱方法和手段	D、深度权利实践

6、建筑业职业荣誉感是一种（　　）。

A、权利	B、工资	C、道德情感	D、拖累

7、建筑业职业作风是敬业精神的（　　）。

A、工资体现	B、外在表现

C、工资效应	D、谋个人利益体现

8、建筑业职业作风是职业道德在从业者职业行为中的（　　）。

A、谋个人利益做法	B、谋个人利益体现

C、习惯性表现	D、谋个人利益想法

9、作为一名合格的砌筑工，应该（　　）责任感。

A、不需要	B、从不缺少	C、没有	D、抛弃

10、在平面图中，被水平剖面剖切到的墙、柱断面的轮廓线用（　　）表示。

A、细实线	B、中实线	C、粗实线	D、断实线

11、该图表示（　　）。

A、指南针	B、箭头方向	C、指北针	D、圆的大小

12、建筑物的外形轮廓用（　　）绘制。

A、细实线	B、粗实线	C、中实线	D、实线

13、抗震设防地区砌墙砂浆一般要用（　　）以上砂浆。

A、M2.5	B、M10	C、M5	D、M7.5

14、每隔一至三皮斗砖砌一皮眠砖的墙叫（　　）。

A、无眠空斗墙	B、有眠空斗墙	C、空斗墙	D、斗墙

15、承受一部分斜拉应力，并固定受力筋的位置的钢筋叫（　　）。

A、受拉筋	B、箍筋	C、架立筋	D、腰筋

16、每隔一用于屋面板、楼板内，与板的受力筋垂直布置，将承受的重量均匀地传给受力筋，并固定受力筋的位置的钢筋叫（　　）。

A、分布筋	B、箍筋	C、架立筋	D、腰筋

17、烧结砖中240mm×115mm的面称为（　　）面。

A、顶	B、条	C、大	D、正

18、以下（　　）选项不是粉煤灰混凝土小型空心砌块的优点。

A、强度较高	B、耐久性较好	C、节能环保	D、质量重

19、墙体材料运输时，应采用（　　），隔垫等手法，尽量减少墙体材料之间的空隙。

A、覆盖	B、标识	C、绑扎	D、堆垛

20、冬季施工，砂浆宜用（　　）拌制。

A、矿渣硅酸盐水泥	B、普通硅酸盐水泥

C、火山灰水泥	D、硅酸盐水泥

21、混合砂浆中采用的生石灰熟化时间不得少于（　　）天。

A、1	B、3	C、5	D、7

22、砖拱砌筑砂浆应用强度等级（　　）以上，和易性好的混合砂浆。

A、M2.5	B、M5	C、M7.5	D、M10

23、砖基础中的防潮层采用水泥砂浆，厚度不宜低于（　　）mm。

A、10mm	B、20mm	C、30mm	D、40mm

24、砌体结构施工中，皮数杆的间距不宜大于（　　）。

A、5m	B、10m	C、15m	D、20m

25、（　　）用以砍砖块，也可当作小锤与大铲配合使用。

A、抿子	B、刨锛	C、钢凿	D、手锤

26、设置钢筋混凝土构造柱的墙体，砖的强度等级不宜低于（　　）。

A、MU5	B、MU7.5	C、MU10	D、MU15

27、暂时不能开工的建设用地，超过（　　）的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

A、1个月	B、3个月	C、2个月	D、6个月

28、根据《绿色施工导则》，在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应小于（　　）。

A、2米	B、1.5米	C、1米	D、0.5米

29、劳动者在试用期内提前（　　）通知用人单位,可以解除劳动合同。

A、十日	B、十五日	C、三十日	D、三日

30、（　　）不是起火需具备的条件

A、可燃物（木材、汽油等）

B、助燃物（氧气等）

C、点火源（明火、烟火、电焊花等）

D、汽油

31、安全带应（　　）。

A、平挂平用	B、高挂低用	C、低挂高用	D、高挂高用

32、大量酸、碱烧伤，应立即（　　）

A、用大量清洁水冲洗20分钟以上

B、涂抹药膏

C、涂抹牙膏、酱油等

D、立即拨打急救电话，等救护人员到场处理

33、砂、石等大宗材料，应在施工平面图布置时，考虑放到 （　　） 附近

A、塔吊	B、搅拌站	C、临时设施	D、构件堆场

34、电梯井口必须设置高度不低于（　　）m的金属防护门。

A、1	B、1.2	C、1.5	D、2

35、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业不包括保密工程作业。（　　）

A、正确	B、错误

36、关于施工节能的说法，不正确的是（　　）。

A、严格限制损毁耕地烧砖

B、大型钢结构宜采用现场制作、现场拼装

C、结构工程使用袋装水泥

D、推广使用预拌混凝土和商品砂浆

37、3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过（　　） 个月。

A、1	B、2	C、3	D、6

38、劳动合同应当采用（　　）订立。

A、书面形式	B、口头形式	C、公正形式	D、格式条款

39、在建筑生产中最基本的安全管理制度是（　　）。

A、安全生产责任制度	B、群防群治制度

C、安全生产教育培训制度	D、安全生产检查制度

40、圈梁截面尺寸不少于（　　）。

A、240mm×180mm	B、240mm×120mm

C、180mm×180mm	D、120mm×120mm

41、脚手架上堆料高度不准超过（　　）码砖。

A、2	B、3	C、4	D、5

42、开挖坑槽，深度超过（　　）m，一定要根据土质和挖的深度按规定放坡或加可靠支撑。

A、1	B、1.5	C、2	D、2.5

43、建筑外墙设置的水平安全网的网底距离地面不得小于（　　）m。

A、2	B、3	C、4	D、5

44、内装饰工程脚手架，立杆和大横杆间距不得大于（　　）m。

A、1	B、1.2	C、1.5	D、1.8

45、屋架吊装前，应在柱头设置不小于（　　）mm的作业台。

A、500	B、600	C、800	D、1000

46、雨季施工，雨后积水，深度超过（　　）m的基槽应该设支撑。

A、1	B、1.5	C、1.8	D、2

47、引灯的电压不超过（　　）V。

A、18	B、36	C、50	D、120

48、基槽外侧（　　）m以内严禁堆放杂物。

A、1	B、1.2	C、1.5	D、1.8

49、混凝土空心砌块进场后，为了保证强度，龄期不足（　　）d，不得使用。

A、7	B、14	C、28	D、42

50、毛石墙必须设置拉结石，拉结石应分布均匀，相互错开，一般每（　　）m2墙面至少设1块。

A、0.5	B、0.7	C、0.8	D、0.9

51、铺设屋面瓦片时，顶层脚手架应在檐口下（　　）m处。

A、1.0-1.1	B、1.2-1.5

C、1.5-1.8	D、1.6-1.9

52、水塔砌筑时，高度超过4m,水塔四周要支搭（　　）。

A、安全绳	B、安全帽	C、脚手架	D、安全网

53、润砖一般在（　　）上预先浇水。

A、地面	B、地槽	C、架子	D、室内

54、空心率小于25％或无孔洞的砌块为（　　）。

A、空心砌块	B、自然砌块	C、实心砌块	D、孔隙砌块

55、石料磨光值越高，（　　）越好。

A、抗磨光性	B、抗火性	C、吸水性	D、耐久性

56、不属于砌块对砂浆的基本要求的有（　　）。

A、足够的强度	B、出厂检验单及合格证

C、适当的保水性	D、可塑性

57、钢筋进场验收，有下列情况之一，应视为不合格品（　　）。

A、钢筋外观应无严重锈蚀	B、无起皮

C、出厂质量证明文件不齐全	D、无缩颈断裂

58、地下室的卷材外防水构造中，墙身处防水卷材须从底板上包上来，并在最高设计水位（　　）处收头

A、以下 300 mm

B、以上 300 mm

C、以下 500～1000 mm

D、以上 500～1000 mm

59、墙体中构造柱的最小断面尺寸为（　　）。

A、120x180mm	B、180x240mmmm

C、200mmx300 mm	D、24mmx370mm

60、砌筑砂浆中掺入了未经熟化的白灰颗粒，对砌体的影响是（　　）

A、影响不大	B、没影响

C、砌体隆起或开裂	D、砌体倒塌

61、关于砂浆的流动性说法正确的是（　　）

A、砂浆的流动性用稠度与坍落度表示

B、稠度越大流动性越好

C、在干热条件下砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆

D、对于密度吸水材料较小的块粘砌筑时，应选较大稠度值的砂浆

62、基础或长期受水浸泡的地下室墙体和承受较大外力的砌体，可采用（　　）砌筑

A、防水砂浆	B、水泥砂浆	C、混合砂浆	D、石灰砂浆

63、从楼板上开始砌上层墙体，当楼板不平时，要求用（　　）垫平

A、混凝土	B、碎石	C、石灰	D、细石混凝土

64、（　　）一般用于基础等潮湿环境

A、水泥混合砂浆	B、混合砂浆

C、水泥砂浆	D、石灰砂浆

65、冬期施工砂浆试块得留置,除应按常温规定要求外,尚应增留一组与砌体同条件养护得试块,用于检验转入常温（　　）强度

A、14d	B、20d	C、28d	D、30d

66、（　　）就是在砌体水平截面单位面积上所能承受的最大压力值，单位为兆帕(MPa)

A、抗拉强度值	B、抗压强度值

C、抗剪强度值	D、弯曲抗拉强度值

67、能增加建筑物的整体性，防止不均匀沉降、温差裂缝，也可提高砖砌体抗剪、抗拉引度，提高房屋抗震能力的是（　　）

A、构造柱	B、梁垫	C、圈梁	D、支撑系统

68、（　　）是水准测量时使用的标尺，用干燥的优质木材或铝合金制成

A、测量尺	B、水准尺	C、钢尺	D、塞尺

69、炉窑砌筑修砖时，砍砖的厚度不得超过原砖厚的（　　）以上。

A、l/4	B、l/3	C、l/2	D、0.4

70、370基础墙表面不平的主要原因是（　　）

A、砂浆稠度过大	B、砖尺寸不标准

C、轴线不准	D、未双面挂线

71、清水大角与砖墙在接槎处不平整的原因是（　　）。

A、砖尺寸不规格	B、清水大角未放正

C、灰缝密实度不一致	D、挂线不符合要求

72、下列不符合机具安全操作要求的是（　　）。

A、使用砂浆搅拌机应做好开机后的检查工作，加强润滑

B、砂浆搅拌机运转过程中严禁用手、铁锹伸入搅拌筒去刮砂

C、砂子必须过筛后方可使用，防止砂内杂物影响机械正常运

D、起重机吊运砖笼、砂浆时，不得从施工操作人员头顶上通过或停留

73、进入施工人员必须正确戴好安全帽，系好下颔带，高处作业不得穿硬底和（　　）的鞋，不得向下投掷物料。

A、带钉易滑	B、平底鞋	C、布鞋	D、绝缘鞋

74、测定一点竖直角时，若仪器高不同，但都瞄准目标同一位置，则所测竖直角（　　）

A、相同	B、不同

C、盘左相同,盘右不同	D、盘右相同,盘左不同

75、当眼睛在目镜端上下移动时，目标也随之移动，这是因为目标的成像平面与十字丝平面有相对移动，这种现象称（　　）

A、假像	B、误差	C、目移	D、视差

76、为了防止错误发生和提高丈量精度，一般需进行往返测量，其成果精度用（　　）表示

A、相对误差	B、绝对误差	C、限差	D、往返丈量差

77、毛石基础采用梯形断面形式时，其做法是（　　）。

A、上宽下窄	B、上窄下宽	C、上下同宽	D、以上皆可

78、关于砖基础的材料，下列选项不正确的的（　　）。

A、砖的规格应一致	B、可将不同规格的砖混合砌筑

C、可采用实心砖	D、可采用烧结砖

79、毛石基础应用（　　）砌筑。

A、粘土砂浆	B、水泥砂浆	C、混合砂浆	D、石灰砂浆

80、以下关于毛石基础砌筑的说法，错误的是（　　）。

A、砌筑毛石基础的第一皮，应选用有较大平面的石块，做到大面朝下

B、砌筑毛石基础其他各皮，先铺好砂浆，随砌随铺，将砂浆挤压成要求的厚度

C、毛石基础最上皮，应选用碎块毛石砌筑

D、阶梯形毛石基础，上阶的石块应至少压砌下阶石块的1/2

81、可用作基础防潮层的是（　　）。

A、粘土砂浆	B、石灰砂浆	C、防水砂浆	D、混合砂浆

82、清水墙一般应用于（　　）。

A、内墙	B、外墙	C、基础墙	D、地下室墙

83、烧结多孔砌块孔洞率应大于或等于（　　），孔的尺寸小而数量多。

A、0.33	B、0.4	C、0.45	D、0.5

84、下列关于基础防潮层的说法，正确的是（　　）。

A、防水砂浆不能用作防潮层	B、卷材不能用作防潮层

C、防水砂浆可用作防潮层	D、细石混凝土不能用作防潮层

85、下列选项属于清水墙做法的是（　　）。

A、墙面抹灰	B、墙面镶贴	C、墙面勾缝	D、墙面涂料

86、在选用清水墙墙砖时，应考虑下列选项中的（　　）。

A、保水性	B、流动性	C、黏结性	D、抗渗性

87、（　　）烧结普通砖可用于清水墙砌筑。

A、优等品	B、一等品	C、合格品	D、各种品质

88、混水圆柱定位、放线的顺序是（　　）。

A、中心→定位轴→外轮廓	B、外轮廓→定位轴→中心

C、定位轴→中心→外轮廓	D、中心→外轮廓→定位轴

89、下列选项，可用来检查多角形墙角部的是（　　）。

A、异形角套板	B、靠尺	C、托线板	D、百格网

90、多角形墙定位、放线顺序是（　　）。

A、墙边线→墙中线→检查角度	B、墙边线→检查角度→墙中线

C、墙中线→检查角度→墙边线	D、墙中线→墙边线→检查角度

91、弧形墙弧形样板比例为（　　）。

A、1:1	B、1:2	C、1:3	D、1:4

92、空斗墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为l0mm，但（　　）。

A、不应小于8mm，也不应大于12mm

B、不应小于7mm，也不应大于13mm

C、不应小于8mm，也不应大于14mm

D、不应小于5mm，也不应大于15mm

93、通常把高度（　　）的砌块称为小型砌块。

A、˃980mm	B、380~980mm

C、115~380mm	D、≤115mm

94、小型空心砌块砌筑，上下皮搭接长度不小于（　　）mm。

A、60	B、90	C、150	D、180

95、下列关于砌体工程冬期施工的说法，错误的是（　　）。

A、二次加水，重新搅拌砂浆	B、在砂浆中添加外加剂

C、采用普通硅酸盐水泥配制砂浆	D、做好砌体表面的覆盖保护

96、室外日平均气温连续5天稳定低于（　　）时，应采取冬期施工措施。

A、5℃	B、10℃	C、15℃	D、20℃

97、下列关于雨期砌筑工程临时用电的说法，错误的是（　　）。

A、各种露天使用的电气设备、闸箱的防雨措施要落实

B、电线绝缘有损坏的要及时调换或包好

C、电气设备应选择放置在地势较低的地方

D、要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否可靠

98、墙与构造柱连接处，应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向不宜超过（　　）。

A、4皮砖	B、5皮砖	C、6皮砖	D、7皮砖

99、设置构造柱的目的是（　　）。

A、减少砖的用量	B、提高墙体的整体性

C、承受竖向力	D、作为结构柱使用

100、构造柱中的拉结钢筋每边伸入墙内应不小于（　　）。

A、0.5m	B、1m	C、1.2m	D、1.5m

101、对易产生拉应力的毛石转角处做适当加固处理的毛石砌体属于（　　）。

A、脆性材料	B、塑性材料	C、刚性材料	D、硬性材料

102、下列关于毛石砌体和砌块砌体施工工艺的基本规定中错误的是（　　）。

A、毛石墙砌筑时，墙角部分纵横宽度至少0.8m

B、对于中间毛石砌筑的料石挡土墙，丁砌料石应深入中间毛石部分的长度不应小于200mm

C、毛石墙必须设置拉结石，拉结石应均匀分布，相互错开，一般每0.5m墙面至少设置一块，且同皮内的中距不大于2m

D、砌块砌体施工工艺流程为：基层处理→测量墙中线→弹墙边线→砌底部实心砖→立皮数杆→拉准线、铺灰、依准线砌筑→埋墙拉筋→梁下、墙顶斜砖砌筑

103、毛石墙砌筑时，墙角部分纵横宽度至少为（　　）。

A、0.7m	B、0.8m	C、1.1m	D、1.5m

104、在砌筑中如需加工异形砖块时，砍砖制作中用不到的工具是（　　）。

A、手提式切割机	B、电动磨光机

C、矩尺	D、托灰板

105、异形砖的磨砖工具有（　　）。

A、手提式切割机	B、电动磨光机

C、瓦刀	D、托灰板

106、砍磨砖一般应在室内进行，主要是考虑到（　　）。

A、防雨防潮	B、防寒防冬	C、防雨防寒	D、防止暴晒

107、磨砖对缝砌法砌的墙体，用2m托线板检查垂直平整度，偏差不应大于（　　）。

A、1mm	B、3mm	C、5mm	D、8mm

108、清水墙面勾缝受污染的原因是（　　）。

A、墙面没浇水润湿	B、没有开补砖缝

C、托灰板接触墙面	D、勾缝溜子太大。

109、下列关于清水墙勾缝的说法，错误的是（　　）。

A、勾缝时溅落的灰浆，在勾缝结束后清扫干净

B、墙体转角处勾缝要方正

C、墙面应无污染

D、完成后不用设专人洒水养护

110、对于（　　）地面，可采用火烧、打毛、剔槽等方法进行表面处理。

A、水磨石	B、PVC

C、瓷砖	D、大理石、花岗岩石板

111、地面砖的铺砌工艺，不包括（　　）。

A、准备工作	B、拌制砂浆	C、盘角挂线	D、铺筑地砖

112、乱石路面一般采用（　　）铺筑。

A、大理石	B、大卵石或小块毛石

C、各种装饰石材	D、花岗岩

113、乱石路面的垫层和结合层材料一般为（　　）。

A、煤渣、灰土、砂石、块石	B、煤渣、料石、砂石、石渣

C、煤渣、灰土、砂石、石渣	D、硅灰石、灰土、砂石、石渣

114、抗老化能力强的屋面瓦刚性防水材料为（　　）。

A、金属屋面	B、混凝土屋面瓦

C、聚氯乙烯瓦	D、铅合金防水卷材

115、在具有X射线辐射的环境下，建筑物屋顶防水材料宜选用（　　）。

A、混凝土屋面瓦	B、金属屋面

C、铅合金防水卷材	D、阳光板

116、关于平瓦屋面的主要特点，表述有误的是（　　）。

A、瓦本身具有防水性	B、瓦块间搭接构造简单

C、施工比较方便	D、屋面接缝少

117、亭的屋顶材料有多种，现代园林中一般不常使用的是（　　）。

A、琉璃瓦亭	B、玻璃亭	C、茅屋亭	D、沥青瓦亭

118、（　　）釉彩均匀有光泽，不缺棱掉角，在运输、堆放和施工中都应小心谨慎，因为它系统配套烧制，很难补缺重做。

A、小青瓦	B、粘土筒瓦	C、琉璃瓦	D、石棉瓦

119、（　　）断开后横剖面色泽均匀、颗粒细腻、杂质少、不裂不缺。

A、混凝土屋面瓦	B、小青瓦

C、炉渣瓦	D、石棉瓦

120、下列关于屋面瓦的说法，不正确的是（　　）。

A、波形屋面瓦背后有两条肋筋，利于砂浆固定牢固

B、波形屋面瓦综合了传统小青瓦和黏土平瓦的特点

C、波形屋面瓦具有小青瓦的小型、平瓦的不弯曲等特点

D、波形屋面瓦由于面上波纹多，不用于装饰性屋面上

121、关于拱屋面的说法，以下错误的是（　　）。

A、拱座是拱圈的支承点，应做成斜面

B、双曲连续砖拱房屋可不设置伸缩缝

C、筒拱屋盖的内墙，在拱脚处墙身顶部叠用丁砌砖层挑出

D、为防止温度伸缩对拱产生推拉力，双曲连续砖拱房屋伸缩缝的最大间距一般不超过40m

122、屋面瓦搭接长度不用符合下列要求（　　）。

A、脊瓦在两坡面瓦上所搭接宽度每边不小于40mm

B、在伸入天沟、檐沟的长度为50~70mm

C、天沟防水层伸入瓦内宽度不小于150mm

D、瓦头挑出的封檐板长度为20~400mm

123、下列关于脊瓦的说法，错误的是（　　）。

A、屋脊需要砍瓦时，应用钢锯条将瓦锯断，或用专用切割机切开

B、每块脊瓦用两个油毡钉固定，并要搭盖两坡面油毡瓦接缝的1/3

C、脊瓦下端距坡面瓦的高度不得超过80mm

D、脊瓦的数量不用提前计划，按现场需要随用随取

124、砖砌平拱过梁的灰缝宽为楔形，在过梁底面应小于（　　）。

A、4mm	B、5mm	C、15mm	D、20mm

125、拱顶砌筑完养护（　　）d后进行后一步工作，拆模架保证不产生横向推力。

A、3	B、7	C、14	D、28

126、炉灶砌筑的材料必须为（　　）。

A、耐火砖	B、空心砖	C、粘土砖	D、小型砌块

127、工业炉灶的外层围护墙体，一般用普通粘土砌砖砌筑，厚度一般为（　　）。

A、120mm	B、180mm	C、240mm	D、370mm

128、关于大炉灶砌筑的说法，下列选项错误的是（　　）。

A、砌炉膛内衬用的耐火泥浆，其生熟耐火泥掺用量一般为生：熟=3：7或4：6

B、调制泥浆时，必须称量准确、搅拌均匀，可以在调制好的混凝土浆内加入一定量的水或胶结料

C、炉灶的高度无设定时，一般在800~900之间

D、烟道分锅砌筑，不共用一个烟道，以免烟气互相贯通

129、关于工业炉灶的说法，下列选项错误的是（　　）。

A、工业炉采用成品耐火砖水泥，耐火泥的最大颗粒不应大于砖缝厚度的50%

B、墙体上小于450mm的孔洞，上部可用耐火砖逐层挑出过口成洞，每层挑出的尺寸不大于300mm

C、炉底砌筑前，基础应找平，必要时最下一层砖应加工找平

D、反拱形炉底必须从中心向两侧对称砌筑

130、砌筑楼顶应按图样要求、炉灶特点施工，除设计规定或特殊结构部分用环砌形式砌筑外，一般为（　　）砌筑形式，和简拱屋顶砌法相同。

A、错缝	B、通缝	C、平缝	D、不设缝

131、工业炉灶的炉体为燃烧部分，用（　　）砌筑，厚度根据炉灶性质来决定，一般在施工图中会注明。

A、加气混凝土砌块	B、多孔砖

C、耐火砖	D、普通粘土砖

132、下列不属于烟囱组成部分的是（　　）。

A、基础	B、烟囱身	C、隔热层	D、采光井

133、下列选项中，不属于水塔组成部分的是（　　）。

A、塔身	B、基础	C、隔热层	D、铁爬梯

134、下列选项中，不属于圆形烟囱砌筑工序的是（　　）。

A、排砖摆底	B、砌筑基础	C、盘角挂线	D、砌筑囱身

135、关于烟囱砌筑的说法，下列选项错误的是（　　）。

A、砖烟囱砌筑找平厚度大于20mm时，应用C20细石混凝土找平

B、砖烟囱砌筑时根据地面两对控制桩，将烟囱中心引到基础垫层面上，并在中心点安设木桩

C、烟囱砌筑前要弄清楚附属设施的埋设和留置位置

D、烟囱砌筑完成后需检查砌筑的垂直度，不需要勾缝处理

136、关于定额的分类，说法正确的是（　　）。

A、施工进度计划属于定额的一种

B、材料消耗定额属于定额的一种

C、不同的定额在使用中作用完全一样

D、半成品使用计划属于定额的一种

137、关于劳动定额的概念，说法错误的是（　　）。

A、劳动定额是直接下达到施工班组单位产量用工的依据

B、劳动定额也称人工定额

C、劳动定额反映了建筑工人在正常的施工条件下，按合理的劳动生产水平，为完成单位合格产品所规定的必要劳动消耗量的标准

D、劳动定额也称产量定额

138、关于砌筑施工方案的作用描述不正确的是（　　）。

A、科学合理地组织砌筑施工

B、确保砌筑工程的质量和工期具有非常重要的意义

C、提高经济效益具有非常重要的意义

D、不用考虑流水施工

139、应着重于模板工程的（　　）和钢筋、混凝土工程的机械化。

A、模块化	B、工具化	C、机械化	D、预制化

140、基础工程分成：土方开挖→垫层→砌基础→回填，则基础工程的流水施工过程n是（　　）。

A、2	B、4	C、6	D、3

141、不属于组织流水施工时的基本参数的是（　　）。

A、流水施工过程	B、流水施工段

C、流水节拍	D、自由时差

142、下面关于水平尺的使用，说法不正确的是（　　）。

A、水平尺只可平放，不可悬挂

B、水平尺主要用来检测水平和垂直度

C、水平尺材料的平直度和水准泡质量，决定了水平尺的精确性和稳定性

D、水平尺使用期间不用涂油

143、塞尺使用时，主要与（　　）配合使用。

A、托线板	B、线锤	C、水平尺	D、水准尺

144、龙门板使用时，应在板顶面钉一根（　　）。

A、10～15mm长的钉子	B、15～20mm长的钉子

C、20～25mm长的钉子	D、25～30mm长的钉子

145、下面属于百格网的作用的是（　　）。

A、测量尺寸	B、测定墙的垂直度

C、检查砌体水平缝砂浆饱满度	D、测量阳角的方正

146、下面属于百格网的作用的是（　　）。

A、检查砌体垂直缝砂浆饱满度	B、检查砌体水平缝砂浆饱满度

C、检查墙面的垂直度	D、检查墙面的平整度

147、水平灰缝厚度用尺量（　　）小砌块的高度折算。

A、5皮	B、10皮	C、2m	D、1m

148、竖向灰缝宽度用尺量（　　）砌体长度折算。

A、5皮	B、10皮	C、2m	D、1m

149、砌体表面平整度允许偏差8mm，（　　）长靠尺、楔形尺检查。

A、5皮	B、10皮	C、2m	D、1m

150、砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度一般为（　　）。

A、10～20mm	B、8～15mm

C、10～12mm	D、8～12mm

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共25分。）

151、（　　）无论你从事的工作有多么特殊，它总是离不开一定的职业道德的约束。

152、（　　）根据识图要求，砖砌通风道要求根据经验修改确认图纸的问题。

153、（　　）石料砌体所用砂浆宜采用粗砂。

154、（　　）预拌砂浆出厂无需进行出厂检验。

155、（　　）附壁式升降机。又叫附墙外用电梯，该设备除用于载运工具和物料外，还可乘人上下

156、（　　）砌筑时要先检查皮数杆的±0.000与抄平桩上的±0.000是否重合，门和窗口上下标高是否一致

157、（　　）《中华人民共和国民法典》是新中国第一部以法典命名的法律。

158、（　　）墙与脚手架间隙应封闭，防止高空坠物伤人。

159、（　　）冬季施工，砂浆被冻，可用高温的热水重新搅拌后使用。

160、（　　）对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向孔、洞口，均应予以设盖板或加以防护，并有固定其位置的措施。

161、（　　）手持电动工具应配备装有专用的电源开关和漏电保护器的开关箱，一台开关可接两台设备，但不得超过三台设备。

162、（　　）施工方案是否合理，将直接影响施工质量、进度和成本

163、（　　）根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向现场安全生产管理人员或者施工企业负责人报告。

164、（　　）拱模上不得堆放材料，操作时必须堆放材料，注意两边同时少量堆放，随放随用完。

165、（　　）竖向垂直运输不能超载。

166、（　　）水塔砌筑时，附属设施不重要，即使安装不牢固，位置有点偏差，也不会造成太大的影响。

167、（　　）烧结普通砖能用于建筑物承重部位。

168、（　　）承受楼板或屋顶等传来的荷载的墙体叫非承重墙。

169、（　　）截面注写方式绘制的柱平法施工图图纸数量必须与标准层数相同。

170、（　　）建筑平面图只用于表达建筑物的平面形状。

171、（　　）黏土空心砖和砌块只能砌筑非承重墙体，承重墙体必须用粘土实心砖砌筑

172、（　　）多层砌体房屋的抗震设计中，在处理结构布置时，根据设防烈度限制房屋长宽比目的是为了使房屋有足够的稳定性和整体抗弯能力

173、（　　）乱石路面摊铺垫层的时候，应按照设计规定的垫层厚度均匀铺设为砂、煤渣以及灰土。

174、（　　）经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器，它还可以借助水准尺，利用视距测量原理，测出两点间的准确水平距离和高差

175、（　　）视平线是否水平是根据水准管得气泡是否居中来判断

176、（　　）砖、石基础可用在条件较好的地基上修建低层建筑。

177、（　　）工业建筑屋架上弦设置安全拉升，在屋架上弦行走是，应将安全带挂在绳上。

178、（　　）大放脚砖基础有等高式和不等高式两种。

179、（　　）清水方柱不可留设脚手洞眼。

180、（　　）“三一”砌砖法劳动强度高。

181、（　　）砌筑混水圆柱不必考虑砂浆饱满度。

182、（　　）砌筑多角形墙时，转角（头角）一般采用半砖。

183、（　　）空心砖墙允许存在通缝。

184、（　　）采用砖抱角砌毛石墙时，第二个五皮砖要伸人毛石墙身l/2砖长。

185、（　　）拉结石是砌筑在石砌体中，与长度方向平行，厚度接近砌体厚度，细长的石块。

186、（　　）空斗墙砌筑不够整砖时，可砍制七分头或三分头砖。

187、（　　）墙体砌筑完毕后，用100mm宽塑料薄膜沿内墙面底部敷贴，保护墙面避免污染。

188、（　　）清水墙上不得留脚手眼，搭拆脚手架时不得碰撞已砌墙体。

189、（　　）乱石路面是用不整齐的大块石和方头片石铺砌而成的路面。

190、（　　）波形屋面瓦具有良好的防水性能。

191、（　　）由于材料的发展，瓦屋面现在宜采用掺抗裂纤维的聚合物防水砂浆(或防水干粉砂浆)，从泛水抹至沿山墙一行瓦，并将瓦嵌入砂浆中。为防止砂浆变形开裂，在抹灰面上涂刷防水涂料到瓦面。

192、（　　）砖拱砌筑放样过程中需计算出砖块数和灰缝厚度，拱底灰缝厚度不小于5mm，并要求砖块数为双数。

193、（　　）拱顶砌筑完养护7d后进行后一步工作，拆模架保证不产生横向推力。

194、（　　）砖烟囱的高度一般不超过60m。

195、（　　）砖烟囱砌筑找平厚度小于20mm时，可用1：2水泥砂浆找平。

196、（　　）不同的定额在使用中作用不完全一样。

197、（　　）劳动定额也称人工定额，劳动定额反映了建筑工人在正常的施工条件下，按合理的劳动生产水平，为完成单位合格产品所规定的必要劳动消耗量的标准。

198、（　　）内墙计算在图样上按“先横后直、从下而上、从右到左”的原则进行。

199、（　　）施工现场平面图的内容不包括为该建筑物服务的一切临时设施和物品的布置。

200、（　　）施工中，严禁碰撞与踩踏龙门板，但允许坐人。