科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

数控机床机械装调维修三级理论知识试卷

试卷编码：620030100131-2025040004

职    业：数控机床机械装调维修

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、我国公民道德建设的基本原则是（　　）。

A、集体主义	B、爱国主义	C、个人主义	D、利己主义

2、下列关于职业道德的说法中，正确的是（　　）。

A、社会分工和专业化程度的增强，对职业道德提出了更高要求

B、职业道德的稳定性特征，说明职业道德是稳定而不变化的

C、职业选择属于个人权利的范畴，不属于职业道德的范畴

D、职业道德与法律分属不同领域，二者没有关联性

3、关于职业良心的说法中，正确的是（　　）。

A、如果公司老板对员工好，那么员工干好本职工作就是有职业良心

B、公司安排做什么。自己就做什么是职业良心的本质

C、职业良心是从业人员按照职业道德要求尽职尽责地做工作

D、一辈子不‘跳槽"是职业良心的根本表现

4、关于社会公德与职业道德之间的关系，正确的是（　　）。

A、社会公德的建设方式决定了职业道德的建设方式

B、职业道德只在职业范围内起作用，在社会公德领域不适用

C、职业道德与社会公德之间相互推动、相互促进―

D、社会公德的任何变化，必然引起职业道德的相应变化

5、遵守法律法规要求（　　）。

A、积极工作	B、加强劳动协作

C、自觉加班	D、遵守安全操作规程

6、“诚实守信、宽厚待人”的基本内容有（　　）。

A、信守承诺，诚实履职

B、讲真话，坚持真理

C、真诚相处，宽厚待人

D、信守承诺，诚实履职；讲真话，坚持真理；真诚相处，宽厚待人全对

7、“审慎“作为职业活动内在的道德准则之一，其本质要求是（　　）。

A、选择最佳手段以达到职责最优结果，努力规避风险

B、小心谨慎地处理每一件事情，说话办·事要三思而后行

C、对所做工作要仔细审查和研究，以免做出错误判断

D、“审慎"就是要求一方面要耐心细致，另一方面要敢闯敢干

8、开拓创新的意志品质主要要有（　　）。

A、勤奋、严谨、自信、坚毅	B、恒心、用敢、积极进取

C、专心致志、大胆想象	D、以上全是

9、《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是（　　）。

A、安全第一、预防为主、综合治理

B、安全生产人人有责

C、安全为了生产，生产必须安全

D、安全第一，预防为主

10、以下论述错误的是（　　）。

A、质量是文明与进步的重要标志	B、注重质量才能赢得信誉

C、确保质量才能求得生存与发展	D、企业的信誉主要来自公关

11、下列装配图画法有误的是（　　）。 见图11-M

A、图a	B、图b	C、图c	D、图d

12、见图12-M（　　）

A、电气原理图	B、电气框图	C、电气接线图	D、电气装配图

13、滚动轴承的装配游隙（　　）原始游隙。

A、大于	B、小于

C、等于	D、可大于或小于

14、机床在安装时必须找正（　　），以免由于重力分布不均而引起变形。

A、平行	B、水平	C、平衡	D、平稳

15、数控铣床的精度检验可以分为（　　）、传动精度、定位精度和工作精度等的检验。

A、几何精度	B、平面度精度	C、垂直度精度	D、平行度精度

16、为了保证安全作业,在机器设计中，应使操纵速度（　　）人的反应速度。

A、大致等于	B、低于	C、高于	D、远远高于

17、质量检验是通过对产品（　　）观察和判断，结合测量、试验所进行的符合性评价活动。

A、使用性能	B、质量特性	C、外观质量	D、内在质量

18、中华人民共产国劳动合同法第六条规定，工会应当帮助、指导劳动者与用人单位依法订立和履行（　　）。

A、劳动合同	B、劳动协议	C、保障协议	D、监督协议

19、数控机床的几何精度是综合反映机床主要零部件组装后线和面的形状误差、位置或位移误差，根据GB/T17421.1-1998《机床检验通则第1部分：在（　　）条件下机床的几何精度》国家标准。

A、有负荷或精加工	B、无负荷或精加工

C、无负荷或正常加工	D、有负荷或生产加工

20、数控车床工作精度检验项目精车钢件试件的三段外圆时检验直径的一致性误差以通过中心的同一轴向剖面内三段外圆的（　　）直径差计。

A、无要求	B、中间	C、最小	D、最大

21、机床的几何精度是指机床在（　　）时的机床某些基础零件工作面的几何精度，它规定了决定加工精度的各主要零、部件间以及这些零、部件的运动轨迹之间的相对位置允差。

A、不运动	B、运动	C、粗加工	D、精加工

22、轮廓加工试件是检验包括在（　　）上的一系列精加工，用来检查不同运动条件下的机床性能。

A、相同轮廓	B、不同轮廓	C、相同外圆	D、不同外圆

23、在安装调试、使用和维修机器时，装配图也是了解机器结构和性能的重要（　　）文件。

A、介绍	B、阐述	C、技术	D、装配

24、机器或部件的名称、性能、规格、（　　）和工作原理是看装配图的要求之一。

A、结构	B、重量	C、质量	D、长度

25、球杆仪能快速(10—15min)、方便、经济地评价和诊断CNC（　　），适用于各种立卧式加工中心和数控车床等机床。

A、机床几何精度	B、机床工作精度

C、机床静态精度	D、机床动态精度

26、组装的环境应清洁，精度要求高的（　　）和组件的组装环境应符合设备技术文件的规定。

A、零件	B、部件	C、工艺	D、尺寸

27、已吊起的设备，手拉葫芦需停留时间较长时必须将手拉链拴在（　　）上。

A、末端链	B、起重链	C、自然状	D、拴紧

28、水平仪的主体用作测量基面，水准泡系统用作读数，调整机构用作调整水平仪（　　）。

A、精度	B、长度	C、零位	D、尺寸

29、M型三位四通换向阀的中位机能是（　　）。

A、压力油口卸荷﹐两个工作油口锁闭

B、压力油口卸荷﹐两个工作油口卸荷

C、所有油口都锁闭

D、所有油口都卸荷

30、下图1所表示的是：（　　）。 见图30-M

A、床身水平调整示意图

B、主轴套筒移动对工作台面垂直度检测示意图

C、主轴轴线对工作台面垂直度检测示意图

D、工作台水平度检测示意图

31、装配时，使用可换垫片，衬套和镶条等，以消除零件间的累积误差或配合间隙的方法是（　　）。

A、修配法	B、调整法	C、选配法	D、完全互换法

32、调整塞铁间隙，塞铁弯度在自然下（　　）0.05mm/全长。

A、大于	B、大于等于	C、小于	D、等于

33、数控机床的起吊应严格按说明书上的吊装图进行，床底座呈（　　）状态，防止机起吊时，将尾座移至机床右端锁紧，同时注意使损坏漆面、加工面及突出部件。

A、水平	B、垂直	C、平行	D、稳定

34、导轨安装与调试时首先将导轨安装到床身，然后用精密（　　）调整床身导轨的直线度和平行度。

A、水平仪	B、千分表	C、平尺	D、量块

35、机床主轴的（　　）精度是由主轴前后两个双列向心短圆柱滚子轴承来保证。

A、间隙	B、轴向窜动	C、径向跳动	D、轴向位置

36、机床尾座的总装是在床头箱与床身装配完成的基础上进行的，以床身（　　）为基准，配刮尾座底板，使其达到精度要求。

A、滑板	B、主轴	C、尾座中心	D、导轨

37、数控机床刀架的中心高必须与机床的中心高一致，如果不能一致，则选用刀架中心高（　　）机床中心高，但必须是最接近的，然后在刀架底面加相应厚度的垫板。

A、高于	B、等于	C、低于	D、高于或等于

38、数控铣床主轴箱移动（Z轴）配有中央导引设计的平衡锤装置，可获得最佳的（　　）。

A、几何精	B、运动特性	C、加工特性	D、移动特性

39、目前高速主轴多数采用（　　）。

A、角接触轴承	B、圆柱滚珠轴承

C、陶瓷滚动轴承	D、双向推力轴承

40、数控铣床床身直线滚动导轨为O型承载形式滚动体接触角为（　　）度。

A、30	B、45	C、50	D、60

41、精密机床床身和立柱的安装过程中，过度频繁的调整起吊而破坏（　　）精度。

A、几何	B、直线	C、垂直	D、连接

42、三坐标测量仪是一种具有可作三个方向（　　）的探测器。

A、移动	B、转动	C、摆动	D、摇动

43、数控机床负荷试验时，工作台所承载的工件重量应（　　）。

A、与设计规定的承载重量相等	B、稍比设计规定的承载重量轻

C、稍比设计规定的承载重量重	D、无具体的要求

44、数控气动立卧工作台，端齿盘为（　　）元件。

A、定位	B、连接	C、分度	D、自动

45、立式数控铣床安装时底座定位完后。将水平仪放置于底座研磨面中央，再在稳定状况下调整底座四角的螺栓，使（　　）轴水平仪气泡位于中央位置，锁紧地脚螺栓，完成底座定位。

A、X-Y	B、X-Z	C、Y-Z	D、X-U

46、数控机床精度检验所参照的标准中，一般都用缩写字母表示，B的意思是（　　）。

A、国际标准	B、企业标准

C、机械行业标准	D、国家标准

47、根据GB/T17421.1——1998精密级数控铣床主轴箱垂向移动在机床的横向平面内的直线度在300测量长度上允差是（　　）。

A、0.006	B、0.010	C、0.016	D、0.020

48、根据GB/T17421.1——1998普通级数控铣床主轴箱垂向移动在机床的纵向平面内的直线度在300测量长度上允差是（　　）。

A、0.006	B、0.010	C、0.016	D、0.020

49、精密级工作台中央或基准T形槽的直线度在500测里长度允差（　　）mm。

A、0.008	B、0.025	C、0.010	D、0.030

50、精密级数控铣床主轴旋转轴线对工作台面机床的纵向垂直平面内的垂直度,在300测量长度上允差是（　　）。

A、0.006	B、0.010	C、0.020	D、0.025

51、主轴旋转轴线对工作台(或立柱,或滑枕)横向移动的平行度检测时，将主轴旋转180°,重复检验一次.两次的误差分别计算。误差以两次测量结果（　　）。

A、代数和平均数	B、代数和值

C、代数和倍数	D、代数的差值

52、根据GB/T17421.1——1998普通级数控铣床主轴箱垂向移动在机床的纵向平面内的垂直度在300测量长度上允差是（　　）。

A、0.006	B、0.010	C、0.016	D、0.020

53、根据GB/T17421.1规定，X轴轴线运动和Y轴轴线运动间的垂直度允差为（　　）。

A、在50Omm测量长度是0.030mm

B、在50Omm测量长度是0.020mm

C、在500mm测量长度是0.010mm

D、在500mm测量长度是0.040mm

54、数控铣床X坐标方向移动时工作台面的平行度按测量长度，（　　）移动工作台进行检验。

A、Y向	B、Z向	C、不明确	D、X向

55、工作台台面和Z轴轴线运动间的垂直度精度必须满足在Z-X平面内和Y-Z平面内（　　）mm方为合格。

A、0.030/500	B、0.025/500

C、0.050/500	D、0.040/500

56、检查时数控铣床各坐标方向移动的相互垂直度时工作台位于纵向行程的（　　）位置。

A、左边	B、中间	C、右边	D、任意部位

57、在测里工作台面与Y轴轴线运动间的平行度时，百分表读数应取（　　）。

A、指针的最小摆动值	B、指针的最大摆动值

C、指针的中间摆动值	D、指针的任一摆动值

58、根据GB/T17421.1的有关标准，工作台面与X轴轴线运动间平行度在不超过500mm的测盘长度上的允差规定为（　　）。

A、0.1	B、0.01	C、0.02	D、0.03

59、数控铣床X坐标方向移动时工作台面的平行度检测时主轴（　　）处固定指示器，使其测头触及中央T形槽的检验面。

A、中央	B、旁边	C、侧面	D、任意

60、立式加工中心工作台的平面度精度要求在任意300mm测量长度上的允差为（　　）。

A、0.1mm	B、0.012mm

C、0.025mm	D、0.005mm

61、图（　　）是立式加工中心X轴轴线运动的直线度测量。 见图61-M

A、图a	B、图b	C、图c	D、图d

62、电路图的布局原则是（　　）、排列均匀、画面清晰、便于看图。

A、交叉最少	B、从上到下	C、布局合理	D、从左到右

63、单微处理器CNC装置的地址总线传送的信号和采用的线分别是（　　）。

A、地址信号和单向线	B、地址信号和双向线

C、数据信号和单向线	D、数据信号和双向线

64、数控机床安装后试运行的运行时间，参照行业有关标准一般采用每天运行（　　）连续运行2～3天。

A、5h	B、6h	C、8h	D、10h

65、加工宽度尺寸大的台阶和沟槽，一般采用（　　）。

A、盘形铣刀	B、成形铣刀	C、立铣刀	D、端铣刀

66、铣刀切削时直接推挤切削层金属并控制切屑流向的刀面称为（　　）。

A、前刀面	B、切削平面	C、后刀面	D、基面

67、数控机床在接到（　　）后，将开始自动旋转选刀和进行一系列的换刀控制动作。

A、G指令和M08代码	B、G指令和M06代码

C、T指令和M08代码	D、T指令M06代码

68、常用于制造机床床身的铸铁是（　　）浇铸成。

A、白铸铁	B、低合金钢	C、灰铸铁	D、麻铸铁

69、三坐标测量的光源经过瞄准透镜而（　　）到游动刻度尺和主刻度尺。

A、投射	B、投影	C、照射	D、反射

70、球杆仪Qc20-W可以在通过中心座X、Z轴线的平面上执行最大（　　）圆弧测试。

A、180°	B、220°	C、270°	D、360°

71、下图2所表示的是：（　　）。 见图71-M

A、主轴定心轴颈的径向跳动检测示意图

B、主轴顶尖误差的检测示意图

C、主轴轴线的径向跳动检测示意图

D、主轴轴线的平行度检测示意图

72、精加工时切削用量选择的方法是（　　）。

A、高主轴转速、小的切削深度和小的进给量

B、低主轴转速、小的切削深度和小的进给量

C、高主轴转速、大的切削深度和小的进给量

D、低主轴转速、小的切削深度和大的进给量

73、在制订零件的机械加工工艺规程时，对单件生产，大都采用（　　）。

A、工序集中法	B、工序分散法	C、流水作用法	D、其他

74、（　　）检验也称最终检验或出厂检验，是对完工后的产品质量进行检验。

A、半成品	B、成品	C、产品	D、工件

75、电机通过联轴器直接与丝杠联接，通常是电机轴与丝杠之间采用锥环无键联接或高精度十字联轴器联接，从而使进给传动系统具有较高的（　　）和传动刚度，并大大简化了机械结构。

A、传动位置	B、运行速度	C、传动精度	D、传动频率

76、测量结果与被测量真值之间的一致程度，是（　　）。

A、测量精密度	B、测量准确度	C、测量重复性	D、测量复现性

77、调整导轨间隙时，借助压板上几个推拉螺钉，使镶条（　　）移动，从而调整间隙。

A、左右	B、上下	C、前后	D、远近

78、主轴内刀具的自动夹紧装置采用碟形弹簧通过拉杆及夹头拉住刀柄的尾部，夹紧力达（　　）以上。

A、50000N	B、20000N

C、10000N	D、30000N

79、用“两点”选项绘制圆时，两点之间的距离等于（　　）。

A、圆周	B、周长	C、直径	D、半径

80、计算机辅助编程中的后置是把（　　）转换成数控加工程序。

A、刀具数据	B、刀具位置文件

C、工装数据	D、零件数据模型

81、下列FANUC系统中（　　）程序号中，表达错误的程序号是（　　）。

A、O66	B、O666

C、O6666	D、O66666

82、在插补功能中能进行编程的是（　　）。

A、攻丝方式	B、拐角自动倍率

C、分度工作台分度	D、跳转功能

83、数控车床的（　　）通常设在主轴端面与轴线的相交点。

A、机床参考点	B、机床坐标原点

C、工件坐标系零点	D、换刀点

84、数控机床坐标系的Z轴一般是指（　　）。

A、垂直于机床主轴线方向	B、平等于机床主轴轴线方向

C、倾斜于机床主轴轴线方向	D、平行于工件定位面方向

85、数控车加工零件时，对刀点一般来说就是（　　）。

A、换刀点	B、编程原点	C、机床原点	D、机床零点

86、数控系统的刀具补偿参数一般包括刀具长度补偿和（　　）参数。

A、刀具角度补偿	B、刀具半径补偿

C、刀具序号补偿	D、刀具金属性能补偿

87、高速电主轴单元动平衡要求高(G1-G0.4级)采用（　　）精度高，对轴承预紧时不会引起轴承受力不均，不影响轴承寿命。

A、过盈套联结	B、过盈键联结

C、过盈螺钉固定	D、锥度压紧

88、用数控铣床铣削一直线成形面轮席，确定坐标系后，应计算零件轮廓的（　　）。如起点、终点、圆弧、圆心，交点或切点等。

A、基本尺寸	B、外形尺寸

C、轨迹和坐标值	D、坐标值

89、根据JB/T8772.1-1998精密卧式加工中心检验条件规定Y轴轴线运动和Z轴轴线运动间的垂直度允差为（　　）。

A、0.005/500	B、0.010/500

C、0.012/500	D、0.020/500

90、根据JB/T8772.1-1998精密卧式加工中心检验条件规定Z轴轴线运动和X轴轴线运动间的垂直度允差为（　　）。

A、0.005/500	B、0.010/500

C、0.020/500	D、0.012/500

91、根据JB/T8772.1-1998精密卧式加工中心检验条件规定主轴的周期性轴向窜动允差为（　　）。

A、0.003	B、0.005	C、0.010	D、0.012

92、采用重复安装检验棒的方法，不断地用手转动机床主轴，通过（　　）可以验证其正确性。

A、千分表	B、游标卡尺	C、直角尺	D、高度尺

93、测量时工作台位于（　　）向行程的中间位置，在主轴锥孔中插入检验棒。

A、纵	B、横	C、内	D、外

94、根据GB/T18400.2—2010规定，加工中心主轴轴线和Z轴线运动间b在ZX垂直平面内的平行度允差为（　　）。

A、0.010/300	B、0.015/300

C、0.025/300	D、0.020/300

95、根据GB/T17421.1规定﹐检测主轴轴线和X轴轴线运动间的垂直度允差为（　　）。

A、0.005/300	B、0.010/300

C、0.015/300	D、0.020/300

96、当L为工作台或托板的较短边。局部公差:在任意300mm测量长度上为（　　）mm。

A、0.06	B、0.025	C、0.020	D、0.012

97、在GB/T16462.4-2007数控车床和车削中心检验条件第4部分规定行程轴线至2000mm的数控机床在测量长度≤5000mm的行程内轴线的单向重复定位精度允差（　　）mm。

A、0.013	B、0.010	C、0.008	D、0.006

98、数控机床直线运动定位精度的检验一般是在（　　）条件下进行。

A、加工	B、部件装配	C、空载	D、总装配

99、检测数控机床回转轴的位置精度进用（　　）检测仪器。激光头、角度干涉镜和角度反射镜测量转台的角度位置。软件将转台的角度位置与来自激光头和角度光学镜的读数合并在一起，显示被校准轴的真实转角位置。

A、激光涉仪	B、球杆仪

C、光学合像水平仪	D、三坐标

100、机床定位精度是数控机床各坐标轴在数控装置控制下所达到的（　　）位置精度。

A、纵向	B、坐标	C、运动	D、横向

101、数控机床在做最大功率试验时，所选的切削材料是（　　）。

A、工具钢	B、钢	C、铸铁或钢	D、铸铁

102、下图1所表示的检测工艺是：（　　）。 见图102-M

A、主轴定心轴颈的径向跳动检测示意图

B、主轴顶尖误差的检测示意图

C、主轴轴线的径向跳动检测示意图

D、主轴轴线的平行度检测示意图

103、车床主轴变速箱安装在床身上时，应保证主轴中心线对床鞍移动在垂直平面内的平行度要求，并要求主轴中心线（　　）。

A、只许向下偏	B、只许向后偏	C、只许向前偏	D、只许向上偏

104、下图2所表示的检测工艺是：（　　）。 见图104-M

A、主轴定心轴颈的径向跳动检测示意图

B、主轴顶尖跳动的检测示意图

C、主轴轴线的径向跳动检测示意图

D、主轴轴线的平行度检测示意图

105、装配图中零件的指引线不得（　　），且不能与剖面线平行，必要时指引线可画成折线，但只能曲折一次。

A、垂直	B、平行	C、相交	D、平直

106、选出下图中所标注的符号名称正确（　　）。 见图106-M

A、单向阀	B、调节阀	C、顺序阀	D、节流阀

107、压力控制阀不包括（　　）。

A、溢流阀	B、顺序阀	C、减压阀	D、单向阀

108、百分表的精确度为（　　）。

A、0.01mm	B、0.02mm

C、0.1mm	D、0.5mm

109、水平仪用于工作台的水平检验，（　　）时读取其数值最准确。

A、水平仪的气泡移到最低位置	B、水平仪的气泡移到最高位置

C、水平仪的气泡不再移动	D、任何时候

110、关于水平仪的使用及存放，错误的说法是（　　）。

A、使用前应用手沿测量面检查是否有毛头

B、使用中应避免与粗糙面滑动摩擦

C、使用中不可接近旋转或移动的物件

D、使用完应用水将各部位擦洗干净

111、按照国家标准，急停开关的信号，通常要选用其（　　）做为输入信号。

A、常闭触点	B、常开触点

C、半常开办常闭	D、线圈

112、当数控系统切削进给指数加减速时间常数为0时，指数加减速机能（　　）。

A、有效	B、无效	C、最小	D、最大

113、数控系统切削进给时的指数加减速的低速（　　）通常设为0。

A、最佳值	B、常数	C、上限值	D、下限值

114、泵的过滤器被污物阻塞不能起（　　）作用，排除方法是用干净的清洗油将过滤器去除污物。

A、滤油	B、加速	C、精滤	D、加压

115、机械故障的诊断对测试系统获取的信号进行加工，包括（　　）、异常数据的剔除以及各种分析算法等。

A、整流	B、放大	C、滤波	D、比较

116、刀具夹紧后无法松开可能是（　　）。

A、松锁刀的弹簧压力过紧	B、气压过高

C、气压过低	D、刀具松卡弹簧上的螺母过松

117、由于空气侵入液压系统，再加上摩擦阻力变化，会引起系统发生（　　）故障。

A、噪声	B、油温过高	C、爬行	D、泄漏

118、数控系统允许的电网电压范围在额定值的（　　），否则系统不能稳定工作，甚至造成电子部件损坏。

A、80%～90%	B、85%～110%

C、90%～125%	D、85%～100%

119、数控机床伺服驱动系统的控制电源和主电源加载的顺序依次是（　　）。

A、先加载伺服主电源，后加载伺服控制电源

B、先加载伺服控制电源，后加载伺服主电源

C、伺服主电源和控制电源同时加载

D、不用考虑伺服主电源和控制电源的加载顺序

120、数控系统的手动进给值一般采用（　　）输入。

A、英寸	B、毫米	C、厘米	D、英寸或毫米

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）数控铣床工作台面对工作台(或立柱,或滑枕)纵向移动的平行度,在任意测量长度上最大允差是0.050。

122、（　　）任意方向上的直线度公差带，是直径为公差值f的圆柱面内的位置。

123、（　　）横向垂直平面内和在机床的纵向垂直平面内的误差分别计算，误差以指示器读数的最大差值计。

124、（　　）为保证气动系统正常工作，需要在空气压缩机出口处安装后冷却器以析出水蒸气，并在储气罐出口处安装干燥器,进一步清除空气中的水分。

125、（　　）通常三坐标测量仪测量软件采用功能强大的3D-DMIS测量软件包。

126、（　　）激光干涉仪经过分析数据后，见到重复定位精度一定要符合技术要求，并且反向间隙要在技术要求范围内能补偿过来，才能进行补偿。

127、（　　）在创建单行文字时，AutoCAD不允许用户设置文字的对齐方式。

128、（　　）主轴箱在Z坐标方向移动的直线度检测使用了指示器和角尺。

129、（　　）数控铣床各坐标方向移动的相互垂直度允差的精密级0.016/300，(300为指示器两测点间的距离)。

130、（　　）导轨面直线度超差会使进给机构噪声加大。

131、（　　）为了节约时间机床在水平调整时，可以先调整好一个方向，然后进行下一个方向的调整。

132、（　　）检验数控车床主轴轴线与尾座锥孔轴线等高情况时，通常只允许尾座轴线稍低。

133、（　　）主轴旋转轴线的径向跳动与主轴定心轴颈的偏心无关。

134、（　　）对一次设备进行监视，测量，保护与控制的设备称为二次设备。

135、（　　）设备安装施工中的接线图主要是指单元接线图。

136、（　　）气动系统使用油雾器是为了使各种气动元件得到润滑，其安装位置应尽可能靠近使用端，通常安装在换向阀和气缸之间。

137、（　　）千分尺是一种测量精度比较高的通用量具，不能测量毛坯件及未加工的表面。

138、（　　）杠杆式百分表形位误差测量时不有调零位。

139、（　　）大理石方尺是一种方形的大理石检具，具有平行度和垂直度检验的功能。

140、（　　）当CNC系统出现故障或要判断系统是否真有故障时，往往要停止加工和停机进行检查，这就是离线诊断。

141、（　　）数控机床强电部分接通后，马上跳闸，产生这种故障的原因可能是机床上使用了较大功率的变频器或伺服驱动器。

142、（　　）交流接触器通电后，如果铁芯吸合受阻，会导致线圈烧毁。

143、（　　）正常情况下步进驱动器报警时，驱动器RDY（准备好）信号是接通的。

144、（　　）一加工中心，开机后打开急停，系统在复位的过程中，伺服强电上去后系统总空气开关马上跳闸，经检查分析，主要原因是所选伺服功率较大，且伺服内部未加阻抗等装置，从而使伺服强电在上电时产生较大的电流冲击。

145、（　　）硬限位可以在系统参数中设定。

146、（　　）数控机床快速移动倍率最低档（F0）可以在系统参数中设定。

147、（　　）使用手轮可实现数控机床伺服轴的运动，旋转手摇脉冲发生器时，可以使机床的伺服轴进行微量移动。其主要用于数控机床伺服轴的微动调整(如对刀等)。

148、（　　）主轴最高转速是可以用系统参数设定的。

149、（　　）主轴定向不准可造成机械手换刀中途停止。

150、（　　）数控机床操作面板工作状态与信号由系统的PLC信号通过梯形图指定CNC的状态决定。

151、（　　）在转塔的各个主轴头上，预先安装有各工步所需的旋转刀具。

152、（　　）检修电路时，电机不转而发出嗡嗡声，松开时，两相触点有火花，说明电机主电路一相断路。

153、（　　）数控机床的刀具交换方式通常分为由刀库与机床主轴的相对运动实现刀具交换和采用机械手交换刀具两类。

154、（　　）检查主轴机构的精度，不仅需检查静态条件下的精度，也需检查动态条件下的精度。

155、（　　）滚珠丝杠的承载能力主要取决于滚珠直径大小。

156、（　　）数控机床机床导轨的主要作用是支承。

157、（　　）抱刀式机械手在抓刀时出现掉刀现象，检查控制转位液压缸动作的电磁换向阀失效原因。

158、（　　）当系统工作压力、环境温度较低，工作部件运动速度较高时，宜采用粘度较高的液压油。

159、（　　）圆度误差的定义是“通过球杆仪分别在3个XY、YZ和ZX三个平面采集圆弧信息，其中最大半径和最小半经之差即为圆度误差”圆度误差越大与设备的性能无关。

160、（　　）在数控机床摆放粗调的基础上，用镶条和垫铁对机床床身的水平进行精调。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（单题分值1.0分，总分20分）

161、在电力线路上工作，保证安全的技术措施有:（　　）。

A、停电	B、验电

C、装设接地线	D、悬挂标示牌和装设遮栏

E、无需有措施

162、激光干涉仪可以检测数控机床的（　　）。

A、几何精度	B、数控转台分度精度运动

C、位置精度	D、自动补偿

E、工作精度

163、数控机床的位置精度主要包括（　　）项:

A、定位精度	B、重复定位精度

C、工作精度	D、几何精度

E、反向偏差值

164、机床装配精度包括:零、部件间的（　　）等。

A、接触精度	B、加工精度

C、位置精度	D、相对运动精度

E、尺寸精度

165、影响机床装配精度的因素有（　　）。

A、机件的刚度	B、工作温度变化

C、设计缺陷	D、磨损

E、机床精度

166、精密机床传动链的误差是由各传动件的（　　）所造成。

A、基准误差	B、制造误差

C、设计误差	D、装配误差

E、加工误差

167、检测工作台面与x轴轴线运动间的平行度时需要用到的量具包括:（　　）。

A、百分表	B、量块

C、平尺	D、角尺

E、游标卡尺

168、指示式里具是以指针指示出测里结果的里具，常用的指示式里具有:（　　）。

A、卡尺	B、百分表

C、千分表	D、杠杆百分表

E、内孔百分表

169、在检测工作台面与Z轴轴线运动间的垂直度时需要在哪两个平面内测里:（　　）。

A、平行于x轴轴线的Z-X垂直平面内

B、平行于X轴轴线的Y-X垂直平面内

C、平行于Y轴轴线的Y-Z垂直平面内

D、平行于Y轴轴线的Y-X垂直平面内

E、平行于Z轴轴线的X-Y垂直平面内

170、数控机床检测必须条件（　　）等。

A、地基及地脚螺栓固定	B、地基混凝土全固化

C、机床加热	D、校正工量具

E、自编检测标准

171、车床数控系统中，以下（　　）指令是正确的，请从下列组合中选择正确的一组。

A、G42G0X_Z_	B、G41G01X_Z_F_

C、G40G02Z_	D、G40G00X_Z_

E、G42G03X_Z

172、在铣床主轴间隙调整作业指导中相关的轴承有（　　）。

A、圆锥滚子轴承	B、双列向心短圆柱滚子轴承

C、滚动轴承	D、向心推力球轴承

E、油膜轴承

173、如图所示，部件只要一运动，就会带来线性偏差，图中由Z向运动引起的线性偏差有（　　）。 见图13-M

A、EXZ:线性偏差	B、EYZ;线性偏差

C、EBZ:偏摆偏差	D、EZZ:位置偏差

E、ECZ:倾斜偏差

174、与数控机床精度检验相关的标准有:（　　）。

A、加工中心检验条件第⒉部分:立式加工中心几何精度检验JB/T8771.2-1998。

B、加工中心检验条件第﹖部分:精加工试件精度检验JB/T8771.7-1998。

C、加工中心检验条件第4部分:线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验JB/T8771.4-1998。

D、机床检验通则第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定JB/T17421.2-2000。

E、加工中心技术条件JB/T8801-1998。

175、进给部件的故障将导致（　　）等状况。

A、定位精度下降	B、反向间隙过大

C、机械爬行	D、传动效率

E、轴承噪声过大

176、GB/T16462.4-2007数控车床和车削中心检验条件第4部分数控机床轴线轴线行程至2000mm的位置精度检验项目有（　　）。

A、双向定位精度	B、单向重复定位精度

C、反向差值	D、几何精主差值

E、单向系统定位偏差

177、当紧急停止后，以下（　　）为正确的说法。

A、油压系统停止	B、CRT荧幕不显示

C、轴向停止	D、刀塔停止

E、冷却停

178、目前机床上有50％以上的故障都与之有关如（　　）等，这些故障最后都造成换刀动作卡位，整机停止工作。

A、刀库运动故障	B、定位误差过大

C、刀库换刀技术不成熟	D、机械手动作误差过大

E、机械手夹持刀柄不稳定

179、滚珠导轨一般适用于承载能力较小的场合，如工具磨床的工作台等，一般可调预紧力结构，用螺钉调节导轨间隙和预紧，可增加导轨（　　）等。

A、刚度	B、耐磨性

C、运动精度	D、低速慢爬行

E、承受较大的倾侧力矩

180、经常检查刀库各部分（　　）工作是否正常，发现不正常时应及时处理。

A、行程开关	B、电磁阀动作

C、主轴	D、刀具锁紧装置

E、液压系统的压力