科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

工业废水处理工三级理论知识试卷

试卷编码：628030331-2025040004

职    业：工业废水处理工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、所谓职业道德，就是从事一定职业的人们在其特定的工作中或劳动中的（　　）。

A、道德品质	B、语言行为	C、行为规范	D、仪表举止

2、职业道德建设的最高目标指向是（　　）。

A、服务群众	B、奉献社会	C、爱岗敬业	D、诚实守信

3、实行绿色办公，既节约资源，又减少环境污染。以下哪个不是绿色办公的实行意义（　　）。

A、降低企业运营成本	B、减少空气污染

C、提高工作效率	D、减少办公室病流行

4、（　　）是指工匠对自己的产品精雕细琢，精益求精、更完美的精神理念；是追求卓越的创造精神、精益求精的品质精神、用户至上的服务精神。

A、工匠精神	B、清晰性原则	C、模糊性原则	D、全程原则

5、劳动者的劳动权利能力和劳动行为能力一般开始于（　　）。

A、14周岁	B、15周岁	C、16周岁	D、18周岁

6、PDCA循环模式中的P、D、C、A分别指（　　）。

A、计划、实施、检查、处理	B、实施、检查、计划、处理

C、检查、计划、处理、实施	D、检查、处理、计划、实施

7、（　　）是致力于增强满足质量要求的能力。

A、质量突破	B、质量改进	C、质量控制	D、质量保证

8、填写设备巡检记录时不需要的是 （　　）。

A、填写清楚	B、双方签字	C、按时上交	D、运行状态

9、在产品质量标准中，技术标准不包括（　　）。

A、基础标准	B、产品标准	C、方法标准	D、管理标准

10、岗位交接班接班人员应在到岗后（　　）分钟内换好工作服、佩带上岗证，做好接班准备。

A、10	B、3	C、5	D、20

11、自然和人为活动排入大气中的污染物主要在（　　）活动。

A、对流层	B、平流层	C、中间层	D、电离层

12、下列物质中哪一种属于爆炸物品？（　　）

A、硫酸	B、硝酸	C、苦味酸	D、木材

13、控制高粘度、带纤维、细颗粒的流体选用下列哪种调节阀最为合适？（　　）

A、蝶阀	B、偏心旋转阀	C、直通双座阀	D、角形阀

14、人体能够摆脱握在手中的导电体的最大电流值称为安全电流，约为（　　）mA。

A、10	B、100	C、200	D、2000

15、换热器中冷热流体的流动方向有（　　）。

A、并流	B、逆流	C、错流	D、以上都是

16、当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映（　　）。

A、实形性	B、类似性	C、积聚性	D、单一性

17、主视图与俯视图（　　）。

A、长对正	B、高平齐	C、宽相等	D、没有关系

18、果汁、牛奶常用的灭菌方法为（　　）。

A、巴氏消毒	B、干热灭菌

C、间歇灭菌	D、高压蒸汽灭菌

19、下列微生物中，不能在人工合成培养基上生成的是（　　）。

A、酵母菌	B、细菌	C、病毒	D、放线菌

20、下面具有消毒效果的是（　　）。

A、氯化钠	B、氯化钾	C、氯化钙	D、次氯酸钠

21、常用于标定高锰酸钾的基准物质是（　　）。

A、草酸钠	B、双氧水

C、碳酸钠	D、邻苯二甲酸氢钾

22、下列不属于污废水物理指标的是（　　）。

A、水温	B、臭味	C、色度	D、pH

23、EDTA 与金属离子配合的特点是不论金属离子是几价的，多是以（　　）的关系配合。

A、2:1	B、1:1	C、1:2	D、1:3

24、电渗析简称是（　　）。

A、EA	B、EK	C、EP	D、ED

25、当离子交换树脂中发生的离子反应，正反应速度和逆反应速度才趋于相等，溶液中各种离子的浓度不再改变而达平衡，称为（　　）。

A、离子浓度平衡	B、离子交换平衡

C、离子电离平衡	D、离子反应平衡

26、在制备软化水用的离子交换树脂的预处理中，应排水至水面高于树脂层以上（　　）左右。

A、20厘米	B、10厘米	C、15厘米	D、5厘米

27、污废水处理厂（站）发生的恶臭气体有（　　）。

A、二氧化碳	B、一氧化碳	C、硫化氢	D、甲烷

28、以下哪项不是数据的收集方式（　　）。

A、全面观测	B、抽样观测

C、安排特定的实验	D、抽样检验

29、潜水泵突然停机会造成（　　）现象。

A、水锤	B、气蚀	C、喘振	D、以上都不是

30、在活性污泥法污水处理场废水操作工进行巡检时,看到二沉池上清液变得混浊并有气泡时,是因为（　　）。

A、负荷过高	B、污泥中毒

C、污泥解絮	D、反硝化或局部厌氧

31、下列哪种滤池可以省去反冲洗罐和水泵（　　）。

A、重力式滤池	B、压力式滤池	C、快滤池	D、虹吸滤池

32、设备维护规定要做到（　　）。

A、懂原理

B、懂构造、原理

C、懂性能、原理、构造

D、懂事故处理、原理、构造、性能

33、在回收硫酸的扩散渗析器中，均使用（　　）离子交换膜。

A、阳离子	B、阴离子	C、非离子	D、阴或阳

34、工艺图中表示的是（　　）。 见图34-M

A、闸阀	B、蝶阀	C、常开阀	D、常关阀

35、工艺图中DO指的是（　　）。

A、pH值	B、溶解氧	C、温度	D、料位

36、工艺图中表示（　　）。 见图36-M

A、气动信号	B、液压信号

C、毛细管信号	D、射线或者超声信号

37、工艺图中W表示（　　）。

A、管顶	B、污水	C、自来水	D、回流污泥

38、工艺图中CL表示（　　）。

A、塑料	B、金属材料	C、铸铁	D、玻璃钢管

39、工艺图中，表示（　　）。 见图39-M

A、风机	B、泵	C、潜水泵	D、梁式提升机

40、格栅除污机齿轮油位在油标中心位置（　　）处，说明轴承有足够的润滑油。

A、向上1mm	B、向上3mm	C、向上5mm	D、向上7mm

41、中格栅是指栅间距（　　）。

A、小于10mm	B、10～40mm

C、大于40mm	D、小于10mm或大于40mm

42、电机额定功率需要（　　）风机所需功率，一般选择其中额定功率（　　）的电机。

A、不小于、最小	B、大于、最大

C、不大于、最小	D、小于、最大

43、低压风机的压力为（　　）。

A、4000Pa以下	B、4000Pa以上

C、4000～6000Pa	D、6000Pa以上

44、高压风机的比转速为（　　）。

A、n=5～30	B、n&gt;60

C、n&lt;5	D、n=30～60

45、采用离心脱水机，脱水后的剩余污泥的含水率为（　　）。

A、80%～85%	B、50%～55%

C、40%～45%	D、90%～95%

46、IPXX中第二个X表示（　　）。

A、防水等级

B、防尘等级

C、防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件

D、防尘和防水等级

47、电动机铭牌型号为YBK315S-2中，BK表示（　　）。

A、该电机是普通异步电动机	B、该电机为防爆电机

C、该电机为中型异步电机	D、该电机为短基座电机

48、一般小型异步电动机的气隙约为（　　）之间。

A、0.75mm～2mm	B、0.25mm～1.5mm

C、0.2mm～2mm	D、0.25mm～0.75mm

49、水泵铭牌上标示的扬程表示指水泵本身所能产生扬程，它（　　）管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。

A、包含	B、不包括

C、等于	D、以上三项均错误

50、水泵的功率指的是（　　）。

A、动力及传给水泵轴的功率	B、轴功率

C、水泵的输入功率	D、水泵的输出功率

51、水泵铭牌上的效率指的是（　　）。

A、水泵的最低效率	B、水泵的平均效率

C、水泵的最高效率	D、水泵的实际效率

52、机泵维护需要做到“三勤一定”，其中“三勤”指的是（　　），“一定”指的是（　　）。

A、勤检查、勤擦扫、勤保养，定时准确记录

B、勤检查、勤擦扫、勤保养，定人准确记录

C、勤润滑、勤擦扫、勤保养，定时准确记录

D、勤检查、勤润滑、勤保养，定人准确记录

53、设备维护保养记录应当具备（　　）。

A、修试日期、工作负责人和验收值班员签名

B、维护保养设备名称、性质、内容

C、存在问题和结论、验收意见

D、以上三项全正确

54、以下关于常见有毒气体硫化氢及其危害叙述错误的是（　　）。

A、硫化氢是无色无味气体

B、硫化氢是易燃危化品，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸

C、有明确的硫化氢接触史患者的衣着和呼气有臭蛋气味，可作为硫化氢接触指标

D、硫化氢可能会损害人体呼吸系统

55、以下关于粉尘危害的叙述错误的是（　　）。

A、粉尘不会诱发皮肤病

B、粉尘会诱发尘肺

C、某些粉尘具有致癌作用

D、接触或吸入粉尘，可能会刺激人体皮肤、角膜、粘膜等部位，并诱发病变

56、以下防毒防尘相关措施错误的是（　　）。

A、人员下井前必须进行气体检测

B、在污水处理厂有可能存在硫化氢的地方，操作工巡检或化验工取样时不能一人独往，必须有人监护

C、泵站尤其是地下泵站必须安装通风设施，排风机一定要装在泵站的高处

D、选择合适的防具可以预防或减少粉尘或有毒气体对人体的伤害

57、以下行为中不会引发受限空间作业事故的是（　　）。

A、无人监护情况下单独井下作业

B、受限空间作业时间超过安全时间

C、下井、池作业时吸烟、饮食

D、佩戴必要的防护用具，如安全帽、防护鞋和防护服等

58、受限空间事故发生时，以下哪种说法是错误的？（　　）

A、作业人员在还具有自主意识的情况下，应采取积极主动的自救措施

B、如果作业人员自救逃生失败，应根据实际情况采取非进入式救援或进入式救援方式

C、采取进入式救援时，救援人员应当经过专门的受限空间救援培训和演练，能够熟练使用防护用品和救援设施设备，否则可能会出现伤亡扩大的情况

D、进入式救援比非进入式救援更为有效、常见

59、吸入臭氧应当（　　）。

A、不必就医

B、迅速脱离现场，转移到空气新鲜处

C、带普通口罩

D、没有感到呼吸困难，可以继续留在现场

60、如果污泥固体浓度为15%，则其含水率为（　　）。

A、35%	B、45%	C、75%	D、85%

61、污泥含水率从97.5%下降为95%时，污泥体积是原来的（　　）。

A、1/2	B、2	C、0.02	D、0.2

62、活性污泥含水率是（　　）。

A、60%	B、80%

C、85%～90%	D、大于97%

63、浓缩法的含固率说法错误的是（　　）。

A、气浮法旱固率&gt;离心法含固率

B、气浮法含固率&gt;沉降法含固率

C、离心法旱固率&gt;沉降法含固率

D、离心法旱固率&gt;气浮法含固率

64、影响污泥浓缩和脱水性能的因素不包括是（　　）。

A、颗粒的大小	B、表面电荷水合的程度

C、颗粒间的相互作用	D、污泥的含水率

65、产甲烷细菌是（　　）菌，消化池中必须保持（　　）环境。

A、厌氧，好氧	B、厌氧，厌氧	C、好氧，好氧	D、好氧，厌氧

66、厌氧消化池中（　　）与温度有密切关系。

A、沼气发酵	B、甲烷菌

C、A,B均正确	D、A,B均错误

67、厌氧消化的工艺的第一个阶段是（　　）。

A、产酸	B、产甲烷	C、水解	D、产碱

68、在消化池中加入（　　），大部分有毒重金属离子能生成不溶性沉淀物，失去毒性。

A、Na2S	B、NaCl	C、水	D、氧气

69、初沉污泥处置第一阶段是（　　）。

A、浓缩	B、消化	C、干燥	D、焚烧

70、间歇培菌闷曝（　　）后可连续进水。

A、半天至一天	B、1小时	C、一年	D、数天

71、干污泥指的是进过脱水机脱水后的泥饼，含水率为（　　）。

A、90～95%	B、70～80%

C、60～80%	D、10～50%

72、菌种原生活环境种COD为200mg/L，新环境下的进水COD浓度不应当超过（　　）mg/L。

A、100	B、150	C、200	D、250

73、二期培菌项目中的（　　）充满水后，运行二期二沉池及回流泵。

A、二沉池	B、回流泵房

C、二沉池及回流泵房	D、一沉池

74、下列关于废氯消毒影响因素说法正确的是（　　）。

A、pH 越低，消毒效果越好

B、温度越高，液氯分解越快，低温条件下的消毒效果比高温条件下要好

C、污水的浊度越小，消毒效果越好

D、液氯对单个游离的细菌和成团的细菌有同样的消毒效果

75、次氯酸钠消毒过程中起消毒作用的是（　　）。

A、Cl2	B、HClO	C、ClO-	D、Cl-

76、紫外线消毒的优点不包括（　　）。

A、不影响水的物理、化学性质	B、不增加水的臭味

C、速度快、效率高	D、安全健康

77、紫外消毒系统水位自动控制系统，需检查水位控制系统是否能正常工作，并确保水位高于顶层灯管，并控制在（　　）cm内。

A、8	B、15	C、18	D、20

78、水带有红、黄色的原因是（　　）。

A、混有工业废水	B、暴雨导致

C、A，B均正确	D、A，B均不正确

79、三索式格栅除污机每月对钢丝绳进行润滑；检查钢丝绳是否存在断丝与腐蚀现象，如发现钢丝绳有超过（　　）断裂时，应及时更换钢丝绳。

A、10股	B、20股	C、30股	D、40股

80、离心压滤机在运转的过程中噪声比较大，为减小噪声可以采取（　　）。

A、减低电机功率	B、减小转速

C、安装消声器	D、润滑转动轴

81、目前消化系统主要采用（　　）的方式运行。

A、间歇搅拌	B、连续搅拌

C、静置	D、以上三项全不正确

82、污水处理厂设置调节池的可以调节污水中的（　　）。

A、水温	B、颜色	C、酸碱性	D、水量

83、（　　）内水位达到工艺规定标高时，才能启动水泵。

A、污泥池	B、集水池	C、沉淀池	D、调节池

84、开启沉砂系统，应先开启（　　）阀，开启时间约为10秒，并立即切换到（　　）阀，运行约30秒。

A、砂水分离，气提	B、气冲，砂水分离

C、气冲，气提	D、砂水分离，砂水分离

85、备用二沉池应当动态备用，按照一定时间轮换投入使用，停运时间或者备用时间不能超过（　　）。

A、十天	B、半个月	C、一个月	D、一年

86、PLC可以控制加药装置的（　　）。

A、搅拌机	B、自来水开启

C、加药泵调频	D、以上三项均正确

87、在控制室控制电动阀，把转换开关打至REMOTE位置，然后通过SCADA系统控制电动阀的开关，操作中观察（　　）。

A、指示灯的显示	B、开度显示

C、A，B均正确	D、A，B均错误

88、原生动物作为指示生物的优点不包括（　　）。

A、连续性	B、综合性	C、灵敏性	D、滞后性

89、活性污泥中菌胶团细菌和丝状细菌的数量占污泥中的微生物总重量的（　　）。

A、90～95%	B、70～80%

C、60～80%	D、10～50%

90、（　　）不是影响冲洗效果的因素。

A、冲洗强度	B、水的温度	C、滤层膨胀度	D、冲洗时间

91、影响沉淀的因素是（　　）。

A、沉淀池面积负荷	B、溢流率

C、水温	D、以上三项均正确

92、二沉池中絮凝区絮凝情况会影响成层沉降区中泥花的（　　）。

A、形态	B、形态、大小、温度

C、形态、大小、沉速	D、温度、大小

93、离心式污泥脱水机转鼓的转速越大，离心力（　　），脱水效果（　　）。

A、越小，越好	B、越大，越好	C、不变，不变	D、越大，不变

94、（A)造纸工业废水主要有三类，它们是（　　）。

A、黑(红)液、中段废水和纸机白水；

B、黑(红)液、前段废水和纸机白水；

C、黑(红)液、后段废水和纸机清洗水；

D、黑(红)液、中段废水和纸机清洗水。

95、水质异常的情况不包括（　　）。

A、仪表显示污水COD超过平时浓度

B、pH低于6

C、pH值中性

D、pH高于8

96、风机在额定工况下运行时，检查各滚珠轴承温度，表面温度为（　　）℃，说明有异常情况发生。

A、60	B、70	C、80	D、97

97、出现（　　）情况，潜水泵不需要停机。

A、泵的工作电流忽然高处电机额定电流

B、电机绝缘电阻低于0.5兆欧

C、机组出现明显噪音，震动加剧

D、电网电压低于额定电压1%

98、离心泵在启动前泵壳内（　　），否则无法形成真空环境。

A、必须保持真空	B、必须充满液体

C、必须充满空气	D、自由状态

99、污泥厌氧消化过程中，（　　）不会导致消化液温度下降。

A、蒸汽供应不足	B、投泥次数太多

C、投泥次数太少	D、混合搅拌不均匀

100、二沉池出泥管端安装闸门时，应当（　　）二沉池进水量及外回流量，（　　）回流泵站水位。

A、加大，降低	B、加大，加大	C、降低，降低	D、降下，加大

101、潜污泵运行过程中，出现缺相的运行状况，电机（　　）。

A、安静运行	B、发出沉闷的运行响声

C、电阻值正常	D、空载情况下无噪音

102、柴油发电机组启动的时间不要超过5～7秒，启动失败后，要使机组静止10秒后，再尝试下次启动，如（　　）次启动失败，请查阅故障指引找出启动失败原因。

A、1	B、2	C、3	D、4

103、灭火的基本要求不包括（　　）。

A、积极抢救人员	B、及时控制火势

C、抢救财产	D、迅速扑灭火灾

104、对有毒的工业废水进行培菌时，应当让（　　）很好的适应工业废水的水质。

A、真菌	B、动物	C、植物	D、微生物

105、参与污水生物处理的微生物最适宜的PH值范围（　　）。

A、6.5～8.5	B、5～10

C、&gt;9	D、&lt;6

106、好氧活性污泥法营养比保持在（　　）。

A、BOD:N:P=100:5:1

B、COD:N:P=100:5:1

C、BOD:N=100:4

D、BOD:P=100:3

107、闷曝结束时，需要将曝气量降到能够保证整个生化池混合液DO值在（　　）mg/L。

A、6～8	B、10～11	C、2～3	D、3～5

108、活性污泥培育最好在（　　）季进行。

A、春秋	B、冬夏	C、冬	D、夏

109、污泥在30分钟内完成沉降，但1～2h后成层上浮，可能是因为（　　）。

A、污泥腐化	B、污泥膨胀

C、反硝化	D、污泥负荷过高

110、出现污泥中毒时的气泡时，需要（　　）。

A、减少曝气量至比正常曝气量低	B、保障进水恢复正常

C、加大排泥量，适当减少污泥龄	D、以上三项全正确

111、以下不属于活性污泥发黑的原因的是（　　）。

A、硫化物的积累	B、氧化锰的积累

C、工业废水的流入	D、氢氧化铁的积累

112、生产过程中，出现几个参数同时越限报警的情况，需要区分（　　）。

A、报警铃先后顺序	B、信号灯闪光先后顺序

C、第一故障和第二故障	D、C均正确

113、控制系统CPU扫描时间一定要达到（　　）等级。

A、微秒	B、毫秒	C、秒	D、分钟

114、生产过程中，可能会导致连锁误动作的原因不包括（　　）。

A、电源正常

B、一次元件故障，电接点生锈

C、线路电缆短路或断路

D、继电器故障，线圈烧坏，接点接触不良

115、执行器故障可能会导致联锁拒动作，常见的执行器故障不包括（　　）。

A、电气回路断线	B、一次元件电接点生锈

C、电气回路短路	D、电气回路接地或者接触不良

116、检修提升泵房时，下列做法错误的是（　　）。

A、提升泵房的排空，应确保前段的几层闸门关闭

B、直至提升泵房检修完毕，应保持数台大型通风机向池内通风换气

C、不许在池上、池内抽烟或用明火，在浓度下降至安全限值之前不得使用切割机、电焊机等明火设备

D、在人员下池之前，应使用毒气检测仪检测池底5～10m各阶段高度的毒气浓度

117、预处理单元提升泵站忽然停电时，应当（　　）。

A、开启出水阀门-通知厂区及政府-切断电源开关-检查泄流阀-来电后做好开机检查

B、关闭出水阀门-通知厂区及政府-切断电源开关-检查泄流阀-来电后做好开机检查

C、开启出水阀门-通知厂区及政府-切断电源开关-来电后做好开机检查

D、切断电源开关-检查泄流阀-来电后做好开机检查

118、消化池气相压力增大时，应当检查的项目不包括（　　）。

A、用于沼气搅拌的压缩机出气管路是否泄露

B、水封罐液位

C、冷凝水排放情况

D、溢流管堵塞情况

119、出现计划性停电时，应当先将（　　）打至停止。

A、风机	B、污泥回流泵

C、搅拌机	D、以上三项全正确

120、网带过脏或变型，会导致脱水机物料跑出，需要（　　）。

A、降低网带张力	B、需清洁或更换网带

C、需更换密封件	D、需降低送料速度

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）爱岗敬业的具体要求是抓住择业机遇。

122、（　　）创新是培育核心竞争力、获取竞争优势的重要源泉。

123、（　　）化学分析法主要有重量分析法和滴定分析法。

124、（　　）在活性污泥法处理污水过程中，活性污泥指数（SVI）过高，活性污泥缺乏活性。

125、（　　）大肠菌群检测进行复发酵实验时，将培养物转移到EC培养液中按标准进行培养，培养后观察发酵管产气表明确信实验阴性。

126、（　　）间歇蒸馏塔塔顶馏出液中的轻组分浓度随着操作的进行逐渐增大。

127、（　　）污泥浓度计应选择安装在室内或有防护装置的位置，周围不得放置易燃易爆的物品。

128、（　　）运行记录应该记录清楚、完整，否则会是造成事故的隐患。

129、（　　）正常运行二次沉淀池可能会出现出水混浊，浮渣上浮和部分活性污泥流出的现象，这是正常的，可以不用处理。

130、（　　）离子交换树脂的含水率与交联度有密切关系，交联度越低，其含水率越高。

131、（　　）离子交换树脂的交换过程是可逆的。

132、（　　）离子交换树脂的交换能力不受pH值影响。

133、（　　）雷雨天气出现时，大家在户外手拉手走路，互相照应，可以防雷击。

134、（　　）信号表示各种报警装置，必要始终处于良好的状态，否则发⽣异常时⽆法正常使用。

135、（　　）练习中的反馈主要来自于内部反馈和外部反馈两方面。

136、（　　）工艺图的标高只能为负值。

137、（　　）通过改变闸阀开启度可以改变水泵性能，开启越大，流量和扬程也越大。

138、（　　）电气设备发生火灾时，要立即切断电源，不能切断电源时，使用干粉、1211或二氧化碳灭火器灭火，严禁使用泡沫灭火器或用水灭火。

139、（　　）去除污泥中生物细胞内部的水分，需要用生物法破坏细胞膜，去除胞内水。

140、（　　）污泥的生物调理方法有好氧消化、厌氧消化和生物沥浸。

141、（　　）污水处理厂的污泥产量少时，一般不建设污泥消化系统，直接对污泥进行浓缩、脱水和最终处理。

142、（　　）如要采用接种培菌法，需要备足污水性质相似的其他污水处理厂的干（或浓缩）污泥作为活性污泥微生物培养的菌种。

143、（　　）污泥脱水对微生物菌胶团有很强的破坏，实际应当采购的泥饼应当比计算值大。

144、（　　）加氯消毒是目前污水消毒的主要方法。

145、（　　）臭氧消毒具有可持续性。

146、（　　）温度高不利于离子交换。

147、（　　）污泥浓缩池是污水处理厂必备设施。

148、（　　）鼓风机不是生物处理单元常用设备。

149、（　　）带式压滤机停机时，应当先停药，后停进料。

150、（　　）泥饼干度和离心污泥脱水机的工艺参数有关。

151、（　　）用于显微镜镜检的样品可以稀释。

152、（　　）过量的重金属会抑制微生物生长。

153、（　　）导线绝缘层老化，可能导致短路，从而造成断电。

154、（　　）计划性停气不会影响厂房工作效率。

155、（　　）仪表风是直接进空压机压缩得到的风。

156、（　　）信号报警、安全联锁设备应当安装在震动小、灰尘少、无腐蚀气体、无电磁干扰的场所。

157、（　　）设备故障、水质、水量异常，是厂外泵站单元运行中可以见到的的特殊情况。

158、（　　）集水井排空应当将格栅前闸门关闭，通过提升泵将集水池水位降低；待水位下降至泵的安全水位时，由临时潜污泵继续抽水排空。

159、（　　）虹吸的破坏和回复与周边传动多管吸泥机无关。

160、（　　）管线隔离时，由于另加的隔离阀泄露，可能会增加危险。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（单题分值1.0分，总分20分）

161、社会主义职业道德的特征是（　　）。

A、继承性与创造性的统一	B、阶级性和人民性相统一

C、先进性和广泛性相统一	D、国际性和广泛性相统一

162、常用于废水处理的膜分离技术有（　　）。

A、扩散渗析	B、电渗析

C、反渗析	D、超滤

E、吸附

163、下列有关显微镜使用的叙述中，不正确的是（　　）。

A、转动粗准焦螺旋使镜筒上升，转动细准焦螺旋使镜筒下降

B、调节反光镜对光，光线较强时用凹面镜，光线较弱时用平面镜

C、观察微小结构时，应先使用低倍镜，再使用高倍镜

D、物像的放大倍数 = 物镜的放大倍数 + 目镜的放大倍数

164、下面哪些内容属于检修安全“十不准”（　　）。

A、不准未经三方确认挂牌作业；

B、不准高处抛物或落物

C、不准无证人员从事特种工作

D、不准未经审批许可在易燃易爆区域进行动火作业

E、不准不做防护措施

165、危险化学品造成的化学事故的主要特性包括（　　）。

A、聚集性	B、易燃易爆性

C、扩散性	D、突发性

E、毒害性

166、对于电渗析处理方法不正确的说法是（　　）。

A、电渗析是在电场的作用下，利用阴、阳离子交换膜对溶液中的阴、阳离子选择透过性，使溶质与水进行分离的一种物理化学过程。

B、对处理的水不需要进行预处理，不需要进行软化、不需要去除钙、镁等离子。

C、在电子工业中用于给水处理和循环水处理。

D、是用于超纯水的制备。

167、筑管道工程中，管道的防腐方法主要有（　　）。

A、阴极保护	B、静电保护

C、涂漆	D、阳极保护

E、衬里

168、电路中产生电流的条件是（　　）。

A、电路必须闭合	B、电路中必须有电源

C、电路中个点点位相等	D、电路中必须有负载

169、盐酸泄露时，以下处置方法正确的是（　　）。

A、小量泄漏时，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合

B、小量泄漏时，大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统

C、大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容

D、用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

170、污泥中水分存在的形式包括（　　）。

A、毛细管结合水	B、表面吸附水

C、间隙水	D、内部水

171、常用的污泥调理法包括（　　）。

A、物理调理	B、化学调理	C、生物调理	D、机械调理

172、厌氧消化池中的甲烷菌对PH很敏感，所以一般消化池中的可保持PH为（　　）。

A、6.8	B、5.8	C、4.8	D、7.2

173、使用泥水热交换器加热时，如果污泥流速低，会出现（　　）。

A、污泥遇热结饼	B、形成烘烤层

C、降低加热效率	D、污泥含水率降低

174、关于常用脱水方式应用设备叙述错误的是（　　）。

A、真空式-圆筒过滤机	B、压榨式-过滤机

C、压榨式-压滤机	D、离心式-离心过滤机

175、（　　）是常用的污泥机械脱水设备。

A、真空过滤机	B、带式压滤机	C、离心脱水机	D、罗茨鼓风机

176、下列是污泥输送设备的是（　　）。

A、隔膜泵	B、螺旋泵	C、混流泵	D、离心泵

177、（　　）会导致风机不能启动或者噪声过大。

A、电控箱内开关电源等设备损坏	B、启动后，滤池内水位过高

C、进气阀门没有全开	D、水压过大

178、厂外泵站单元进行排空检修时，可以用来降低水位的设备是（　　）。

A、临时潜水泵	B、闸门	C、临时潜污泵	D、提升泵

179、下列关于二沉池破坏虹吸后的操作正确的是（　　）。

A、若只有一个二沉池，应及时停止回流泵及剩余污泥泵运行，防止水泵损坏

B、若只有一个二沉池，要观察回流泵房液位，防止液位过低对水泵造成影响

C、若有多个二沉池，应及时停止回流泵及剩余污泥泵运行，防止水泵损坏

D、若有多个二沉池，要观察回流泵房液位，防止液位过低对水泵造成影响

180、深度处理单元中，如果风机不能启动或者噪声过大，需要检查的项目包括（　　）。

A、全开进气阀门

B、将跳闸断路器复位，手动调试跳闸的电机

C、关小反冲进水阀门

D、检查滤料