科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

无人机装调检修工四级理论知识试卷

试卷编码：623031541-2025040001

职    业：无人机装调检修工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、职业道德是一种（　　）的约束机制。

A、强制性	B、非强制性	C、随意性	D、自发性

2、干一行爱行，爱一行钻一行”；精益求精，尽职尽责体现的职业道德是（　　）。

A、爱岗敬业	B、诚实守信	C、奉献社会	D、服务群众

3、我国新《环境保护法》第五条规定，环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、（　　）、损害担责的原则。

A、政府为主	B、公众参与	C、部门配合	D、企业为主

4、生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为（　　）配备劳动防护用品。

A、企业负责人	B、管理人员	C、项目经理	D、从业人员

5、流体的连续性定理是（　　）在空气流动过程中的应用。

A、能量守衡定律	B、牛顿第一定律

C、质量守衡定律	D、牛顿第二定律

6、伯努利方程适用于（　　）。

A、低速气流	B、高速气流

C、适用于各种速度的气流	D、可压缩气体

7、多轴飞行器KK飞控的特点（　　）。

A、价格便宜，硬件结构简单	B、配有地面站软件，代码开源

C、功能强大，可以全自主飞行	D、性能稳定、安全可靠

8、通信时，模拟信号也可以用数字信道来传输，实现模拟信号与数字信号间转换功能的是 （　　）。

A、D/A	B、A/D	C、Modem	D、CODEC

9、电机座安装时应使电机座水平面和飞行控制系统（自驾仪）水平面成（　　）度。

A、45	B、90	C、180	D、任意

10、接收机天线不能（　　）。

A、靠近空速管

B、横向安装

C、靠近无线图像传输（无线图传）天线

D、垂直安装

11、移动通信数图一体通信模块天空端安装时，它必须和飞行控制系统（自驾仪）、（　　）连接安装。

A、PPM模块	B、流量计	C、相机	D、接收机

12、安装气体监测系统时，其进气口方向（　　）。

A、和机头方向一致	B、和机尾方向一致

C、和机头方向垂直	D、任意方向

13、无人机装配报告编制不包括（　　）。

A、装配工顺	B、上电测试

C、装配复检表	D、装配材料清单

14、无人机装配报告中动力系统复检项不包括（　　）。

A、飞行控制系统（自驾仪）安装是否水平

B、电机安装是否水平

C、电子调速器（电调）安装是否正确

D、电池安装是否正确

15、电子调速器（电调）输出端通过3根单色线与无刷电机连接，任意调换2根线序后电动机将（　　）运行。

A、正转	B、反转	C、停止	D、随机

16、电子调速器的油门校准中，油门行程的校准情况会影响多旋翼无人机的（　　）。

A、飞行高度	B、飞行稳定性	C、电机转速	D、电流变化

17、大多数多轴飞行器自主飞行过程利用（　　）实现高度感知 。

A、气压高度计	B、全球定位系统（GPS）

C、磁罗盘	D、超声波高度

18、多轴飞行器飞行控制系统（自驾仪）板上一般会安装（　　）角速率陀螺。

A、1个	B、3个	C、4个	D、6个

19、第一人称视角（FPV）运动相机中常用的调试包括（　　）、颜色、声音、饱和度、画面比例等。

A、飞行速度	B、飞行高度	C、分辨率	D、清晰度

20、ISO感光度数值越低画面越细腻，数值越高噪点越多但是能提高快门速度。一般弱光下使用（　　）ISO。

A、高	B、低	C、中	D、任意

21、某多旋翼无人机起飞后，飞行姿态不稳定，此时应该先检测（　　）。

A、飞行控制系统（自驾仪）	B、遥控器

C、电机	D、电子调速器（电调）

22、多旋翼无人机正常悬停模式下，突然乱飞，这通常是由于（　　）受干扰造成。

A、电机	B、电子调速器（电调）

C、油门	D、全球定位系统（GPS）

23、某无人机的12英寸正桨折断了，此时重新更换下面螺旋桨中的（　　）才是正确的。

A、1012CW	B、1245CW

C、1012CCW	D、1245CCW

24、多旋翼无人机维修后，低高度试飞，控制无人机在距离地面（　　）之内试飞，观察飞机悬停 是否平稳，姿态是否正常。

A、1m	B、3m	C、5m	D、10m

25、关于多旋翼无人机整机定期维护保养内容，下列选项错误的是（　　）。

A、保持机身外观完整无损	B、保持机身框架完好无裂纹

C、保持机身外观干净整洁	D、保持紧固件、连接件稳定可靠

26、关于电子调速器（电调）的日常维护保养，下列选项错误的是（　　）。

A、电子调速器（电调）外包装是否标注参数

B、电子调速器（电调）接线板是否有焊接松动，甚至是接线毛刺，灰尘要及时清除，以 防漏电

C、电子调速器（电调）接线连接的电动机飞行控制系统（自驾仪）接线板，查看接线是否牢固

D、对电动机电子调速器（电调）等灰尘敏感部件进行灰尘清理

27、电机的定期维护保养目的在于，对电机进行一次彻底、全面的检查、维护，（　　）发现 问题，及时处理，下列选项错误的是。

A、增补电机缺少、磨损的元件

B、检查绝缘情况

C、只需消除无刷电机外部的灰尘、污物

D、清洗轴承并检查其磨损情况

28、民用无人机系统要求至少一年检查一次。检查应该由（　　）来执行，下列选项错误的 是。

A、认证的持有检查授权的人员	B、民航局

C、认证和正确评估的维修站	D、制造商

29、多旋翼无人机功能改造是指通过对无人机平台及其任务载荷系统进行改造以改变其功 能性，改造的主要环节有改造方案制定、（　　）、改造装配、调试与联调、功能测试。

A、外观改造	B、颜色改造

C、零部件更换	D、改造实施准备

30、下列不属于多旋翼无人机性能优化主要目标的是（　　）。

A、提升基本飞行性能，包括稳定性、机动性、安全性等

B、提高续航时间

C、提升载重比

D、增强美观性

31、下面关于职业道德的主要特点，不正确的表述是（　　）。

A、与职业活动紧密相关	B、职业道德行为的选择

C、内心世界息息相关	D、对他人的影响重大

32、职业荣誉的特点是（　　）。

A、多样性、层次性和鼓舞性	B、集体性、阶层性和竞争性

C、互助性、阶级性和奖励性	D、阶级性、激励性和多样性

33、民用航空器必须具有民航局颁发的（　　）方可飞行。

A、经营许可证	B、适航证

C、机场使用许可证	D、驾驶证

34、额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的（　　）。

A、2	B、4	C、½	D、¼

35、我国通常应用的交流电工频为（　　）Hz。

A、50	B、60	C、100	D、200

36、以下适合穿越机的机架是（　　）。

A、180	B、450	C、550	D、330

37、电机工作电压由（　　）决定。

A、电池	B、电子调速器(电调)

C、螺旋桨	D、飞行环境

38、不是开源飞行控制系统(自驾仪)的特点的是（　　）。

A、共同开发	B、安全可靠	C、共同分享	D、可定制

39、无人机装配中（　　）不需用到水平尺。

A、螺旋桨	B、电子调速器（电调）

C、飞行控制系统（自驾仪）	D、电机

40、电池固定在无人机的（　　）。

A、上中心板	B、下中心板

C、上下中心板之间	D、以上均可

41、多旋翼无人机电子调速器接收飞行控制系统（自驾仪）的指令，对电机进行（　　）的调整。

A、转速	B、电压	C、电流	D、驱动能力

42、遥控器调试中（　　）调试，目的是把直线变化的油门，变为曲线变化，以此提供不同的飞行模式。

A、微调比例

B、行程比例

C、油门曲线

D、比例、积分、微分（PID）参数自动调试遥杆

43、无人机的遥控器信号大多数采用无线通信芯片（　　）无线技术。

A、1GHz	B、2.4GHz

C、500MHz	D、800MHz

44、在没有GPS信号时多旋翼无人机可通过加速度计连续地测出无人机加速度，然后经过（　　）得到速度。

A、函数运算	B、基本运算	C、微分运算	D、积分运算

45、关于飞行速度的测试，正确的是（　　）。

A、在无风的环境测试

B、必须在远离城市的空旷区域测试

C、在城市里人口稠密区测试

D、在机场附近测试

46、遥控接收机连接在飞行控制器上，没有输出遥控信号，检查后发现电子调速器（电调）或分电板没有输出（　　）电压给飞行控制系统（自驾仪)供电。

A、3.5V	B、5V	C、9V	D、11.1V

47、在某矿场工作，无人机长时间不使用，导致再次使用时无法正常起飞,原因是无人机处于强磁场会造成（　　）异常，保存无人机应远离强磁场，否则会造成不可逆转性的偏移等。

A、飞行控制系统（自驾仪）	B、电子调速器（电调）

C、遥控器	D、指南针

48、植保无人机的喷头换成（　　），产生的雾滴粒径更小，雾滴直径相差不大，药液雾化均匀，雾化效果好，容易通过远程控制喷洒流量和雾滴粒径。

A、压力喷头	B、塑料喷头

C、离心喷头	D、弥雾机气化喷头

49、关于多旋翼无人机整机的日常维护保养方法，下列选项错误的是（　　）。

A、检查机体机体外部是否美观	B、零部件是否缺少、破损、变形

C、检查机体设备是否故障	D、螺丝数量是否足够

50、使用遥控器与接收机对频，以下操作正确的是（　　）。

A、将发射机与接收机距离间隔10米以外

B、将发射机与接收机距离间隔1米以内

C、将发射机与接收机距离间隔100米以外

D、将发射机与接收机距离间隔1000米以内

51、使用最多的2两种遥控器，其中之一油门在左边的遥控器类型叫做（　　）。

A、日本手	B、中国手	C、欧洲手	D、美国手

52、星导航系统由导航卫星、地面台站和（　　）组成。

A、卫星电话	B、气压计

C、空间站	D、用户定位设备

53、电池质量测试的内容一般包括外观和性能测试，外观测试的目的是为了验证（　　），下列选项错误的是。

A、电池外观是否完好无损	B、表面有无腐蚀现象

C、电池是否漏电	D、电池是否有漏液、发鼓现象

54、在测试多旋翼无人机航时时，多旋翼无人机的（　　）如何能贴近真实的工作状态非常重要，下列选项错误的是。

A、航线	B、航速	C、飞行状态	D、电池容量

55、对航时的测试应该按照通用原则选取事宜的环境，风速（　　），大气压力可按标准大气条件，温度15-25度为宜，超出以上范围的作业环境，应由企业提供相应的技术文档对。

A、0-6 米每秒	B、0-10 米每秒

C、0-15 米每秒	D、0-20 米每秒

56、测试多旋翼无人机的载重量时，可用无人机载重测试装置，包括（　　），下列选项错误的是。

A、测重块	B、测力传感器	C、工作台	D、固定板

57、多旋翼无人机高度限制主要有这几个方面（　　）、电量限制，下列选项错误的是。

A、软件限制	B、温度限制

C、控制距离限制	D、气压限制

58、下列对于增强职业责任感的要求，错误的表述是（　　）。

A、仅调节职业交往中从业人员与服务对象间的关系

B、有助于维护和提高本行业的信誉

C、有助于提高全社会的道德水平

D、促进本行业的发展

59、测试多旋翼无人机航程，需在室外空旷场地，启动无人机后，垂直上升到高于周边环境的高度，向前平飞，直至（　　）或低电量报警，通过地面站软件查看飞行距离。

A、信号消失	B、失控	C、炸机	D、遥控没电

60、低电量报警器(BB响）可以随时随地了解电池的工作状态，当电压低于设定值时，蜂鸣器就会响起，并且（　　）灯会闪烁。

A、红色LED	B、黄色LED	C、绿色LED	D、蓝色LED

61、植保无人机喷洒有堵塞现象，此时应该检查（　　）。

A、药液是否有杂质	B、输液管道是否通畅

C、喷头是否有损伤	D、以上位置都需要检查

62、无人机在室外作业时，没有按照指定位置悬停，而是不受控制自己飘走，此时我们首选替换或维修（　　）。

A、全球定位系统（GPS）	B、飞行控制系统（自驾仪）

C、水平仪	D、陀螺仪

63、无人机维修后，室外重新试飞，全球定位系统（全球定位系统（GPS））模块检测到的卫星数量至少达到（　　）颗才可定位。

A、1	B、2	C、4	D、20

64、螺旋桨的定期维护保养，定期检查螺旋桨的（　　）问题。如果损伤严重，最好还是直接更换新的螺旋桨，下列选项错误的是。

A、裂痕程度	B、缺口大小	C、变形程度	D、顺序错误

65、下列不属于多旋翼无人机性能优化主要措施的是（　　）。

A、布局改造，如机身布局、旋翼安装方式、旋翼和机体大小、重心位置、气动布局等改造

B、结构改造，如机体结构、减振、减噪等改造

C、美观改造，如颜色、LOG等改造

D、软硬件升级，如零部件更换升级、固件刷新等升级

66、多旋翼无人机单个螺旋桨的效率，单桨方式比共轴双桨效率（　　）。

A、高	B、低

C、不一定，与螺旋桨尺寸相关	D、不一定，与螺旋桨螺距相关

67、电动动力系统主要由动力电机、动力电源和（　　）组成。

A、电池	B、调速系统	C、无刷电机	D、有刷电机

68、二极管的特性不包括（　　）。

A、整流	B、稳压	C、单向导通	D、反向击穿

69、H桥式电路由（　　）个三极管组成。

A、2	B、4	C、6	D、8

70、根据不可压缩流体的连续方程，流管横截面（　　），平均流速必然变小。

A、变大	B、不变	C、变小	D、不一定

71、八轴无人机可以安装（　　）。

A、8个顺时针桨	B、8个逆时针桨

C、4个顺时针桨和4个逆时针桨	D、2个顺时针桨和6个逆时针桨

72、以下刚度最大的机体材质（　　）。

A、3D打印塑料	B、铝合金

C、玻璃纤维	D、碳纤维

73、电动机的最大电流为14A，应该使用（　　）的电子调速器合理。

A、14A	B、10A	C、50A	D、20A

74、（　　）不是飞行控制系统(自驾仪)的传感器。

A、陀螺仪	B、磁力计

C、全球定位系统（GPS）	D、加速度计

75、APM飞行控制系统(自驾仪)具备自稳、定高（　　）等特点。

A、扩展功能强	B、调试简单

C、价格低廉	D、内置全球定位系统（GPS）

76、惯性导航系统具有自主导航和隐蔽性好，定位随时间增长（　　）。

A、更精准	B、精度差	C、保持良好	D、与时无关

77、云台控制模块控制云台（　　）、横滚和方向控制相机拍摄角度。

A、飞行控制系统（自驾仪）	B、快门

C、俯仰	D、热靴

78、为了提无人机高野外投放精度，常采用红外测距、（　　）、激光测距、RTK定位、视觉 定位、UWB定位进行协助运载系统定高定位。

A、4G基站定位

B、超声波测距

C、热红外技术

D、无线数据传输（无线数传）系统模块

79、气体传感器模采用块化安装，根据监测气体种类需要安装对应模块，达到减轻飞机重量 增加续航时间，环保应用典型有（　　）、PM10、SO₂、NO₂、CO、O₃、VOCS7种模块 模块。

A、PM2.5	B、NH₃	C、HCl	D、CO₂

80、电子调速器（电调）控制方式FOC俗称（　　）。

A、方波驱动	B、正弦波驱动	C、交流	D、直流

81、多旋翼无人机动平衡调试，首先解锁无人机，将油门处于中位10%以上，电机（　　）转动以便进行动平衡检测。

A、停止	B、低速	C、快速	D、中速

82、加速度计属于多旋翼无人机飞行控制系统（自驾仪）系统的姿态传感器，以下关于加速度计的说法错误的是（　　）。

A、加速度计用来测量无人机各个方向的加速度变化

B、加速度计是惯性测量单元（IMU）的一部分

C、加速度计为无人机提供姿态结算数据

D、加速度计主要用来测量无人机姿态角度变化

83、使用遥控器与接收机对频，以下叙述错误的是（　　）。

A、将发射机与接收机距离间隔1米以内。

B、接收机将寻找与之最远的遥控器进行对码。

C、当使用新的遥控器时需要重新对码。

D、遥控器上有信号显示，并且操控遥控器时无人机有相应反应，说明对码成功。

84、无线图像传输（无线图传）系统图像发射端包括（　　）。

A、摄像头	B、散热风扇

C、接收器和天线	D、发射器和天线

85、卫星导航是利用导航卫星发射的（　　），计算出无人机相对卫星的位置。

A、红外信号	B、无线电信号	C、超声信号	D、雷达波信号

86、航拍系统三轴云台调试通过（　　）实现电机转动的角度精准控制。

A、飞行控制系统（自驾仪）调节

B、电子调速器（电调）调节

C、ISO调节

D、比例、积分、微分（PID）调节

87、新遥控器或新安装舵机可能存在舵机相位（　　）的情况。

A、不一致	B、一致	C、冲突	D、当机

88、多旋翼无人机航时长短除了与电池性能有关以外，还有一些外在的因素也会对无人机的 续航能力有影响，比如（　　），下列选项错误的是。

A、天气原因	B、飞机的重量

C、外观是否完好无损	D、飞行的方式

89、小型多旋翼无人机航时测试方法，启动电池电量饱和的多旋翼无人机，开始记录续航时 间，控制无人机在环境气候实验室内部（　　），至无人机的电量耗尽时，降落至地面 上，停止记录无人机的续航时间。

A、自旋	B、悬停	C、急速飞行	D、障碍飞行

90、多旋翼无人机有效载重量等于最大起飞重量减去基本重量，最大起飞重量受（　　）、 高度影响。

A、湿度	B、温度	C、密度	D、速度

91、对多旋翼无人机飞行高度的测试应该按照通用原则选取事宜的环境，下列选项错误的是 （　　）。

A、风速0-6 米每秒	B、大气压力可按标准大气条件

C、大气密度为1.1Kg/m³	D、温度15-25度为宜

92、更换飞行控制系统（自驾仪）后，应确保飞行控制系统（自驾仪）的电源端电压在（　　）之间，以免意外烧坏飞行控制系统（自驾仪）。

A、1～3V	B、5～6V

C、9～12V	D、15～18V

93、检查可变形系统机体平台结构，变形组件在变形过程中是否（　　），组件若有损请及 时返修。

A、故障	B、正常顺滑	C、裂痕破损	D、裂纹

94、关于多旋翼无人机整机定期维护保养内容，下列选项错误的是（　　）。

A、部件的衔接是否牢固	B、布线是否安全

C、机载设备是否正常工作	D、螺旋桨是否定期更换

95、野外工作的多旋翼无人机经常沾染泥土、灰尘等污垢，长时间下来，难免某些关键部位 容易受到侵蚀。根据多旋翼无人机的作业环境我们应当定时在1-3个月不等的时间段 内，对多旋翼无人机（　　）等外露部分进行清洁，下列选项错误的是。

A、机身	B、中心板	C、舵机	D、结构件

96、电池的自放电受环境温度及湿度的影响，高温及湿温会加速电池的自放电，建议将电 池存放在（　　），65±20%的干燥环境。

A、10 ℃～25 ℃	B、5 ℃～20 ℃

C、15 ℃～25 ℃	D、15 ℃～30 ℃

97、多旋翼无人机功能改造是指通过对无人机平台及其任务载荷系统进行改造以改变其功 能性，改造的主要环节有改造方案制定、改造实施准备、改造装配、（　　）、功能测试。

A、外观改造	B、调试与联调	C、颜色改造	D、零部件更换

98、下列属于多旋翼无人机性能优化主要措施的是（　　）。

A、布局改造，如机身布局、旋翼安装方式、旋翼和机体大小、重心位置、气动布局 等改造

B、功能改造，如任务载荷系统改造

C、美观改造，如颜色、LOG等改造

D、检修维保，如故障检修、维护保养等

99、多旋翼无人机共轴双桨，其上、下螺旋桨的转动方向（　　）。

A、相同，防止相互间的气动干扰	B、相同，使陀螺力矩方向一致

C、相反，相互抵消陀螺力矩	D、不一定，根据实际需要确定

100、如果多旋翼无人机的重心位置在桨盘平面上方，前飞时阻力力矩会使（　　）。

A、俯仰角度偏离0度方向，扩大扰动，容易引发翻转

B、俯仰角度偏离0度方向，抑制扰动，使飞行更稳定

C、俯仰角度转向0度方向，扩大扰动，容易引发翻转

D、俯仰角度转向0度方向，抑制扰动，使飞行更稳定

101、台钻钻夹头的松紧必须用专用（　　）,不准用锤子或其他物品敲打。

A、工具	B、板子	C、钳子	D、钥匙

102、交流电的三要素是指最大值、频率、（　　）。

A、相位	B、角度	C、初相角	D、电压

103、空气中含量最多的气体是（　　）。

A、氧气	B、氮气	C、氢气	D、氯气

104、4S电池的标称（　　）V。

A、12	B、4	C、16.8	D、14.8

105、（　　）功能包括指挥调度、任务规划、操作控制、显示 记录等。

A、数据链系统	B、飞行控制系统(自驾仪)

C、导航系统	D、地面站系统

106、分电板先焊接细的电源线，再焊接（　　）和电池电源线等粗的导线。

A、电子调速器（电调）信号线

B、电子调速器（电调）电源线

C、飞行控制系统（自驾仪）电源线

D、电机电源线

107、信号线和电源线分开走线，飞机中常见信号线有电子调速器（电调）控制线、（　　）、全球导航卫星系统（GNSS）线、无线数据传输（无线数传）系统线、无线图像传输（无线图传）系统线。

A、电机线	B、电流计线

C、接收机线	D、电池平衡充线

108、带磁罗盘的全球导航卫星系统（GNSS）接口包括（　　）和I2C接口，两种接口注意区分不 能插错。

A、SPI	B、USB接口

C、串口	D、HDMI接口

109、光流模块RS232串口应该接到飞行控制系统（自驾仪）的（　　）接口。

A、串口的TX	B、串口的RX

C、IIC中的SDA	D、IIC中的SCL

110、激光雷达安装接口有（　　）、USB接口和IIC接口。

A、RS232TTL串口	B、SPI串口

C、QSPI串口	D、并行口

111、为了提高无人机野外物品投放精度，常采用红外测距、超声波测距、（　　）、RTK定位、视 觉定位、UWB定位进行协助运载系统定高定位。

A、4G基站定位

B、惯性导航定位

C、激光测距

D、无线数据传输（无线数传）系统模块

112、关于多旋翼无人机指南针校准叙述正确的是（　　）。

A、飞行器结构变更需要进行指南针校准

B、飞行器每次更换电池后为了保证指南针模块工作正常，需要进行指南针校准

C、多轴飞行器飞行发生漂移（不能直线飞行）与指南针校准没有关系

D、多轴飞行器在转移作业场地后无需进行指南针校准

113、以下对无人机惯性导航描述错误的是（　　）。

A、自主导航，隐蔽性好	B、能提供位置、速度

C、定位误差随时间增大而不变	D、短期精度高、稳定性好

114、光学相机的（　　）作为相机镜头内的一个元件，它的作用是控制透过镜头进入机身内感光元件的光量，所以其主要功能就是控制进光量的多少。

A、ISO	B、EV	C、光圈	D、白平衡

115、航拍云台主要考察增稳精度、兼容性、（　　）等性能。

A、转动范围	B、转动速度	C、转动效率	D、转动时间

116、电池质量测试的内容一般包含电池的安全性测试，通过外来物主动破坏电池来测试电池的安全性，包括（　　）、加热、震动、挤压、针刺等等，下列选项错误的是。

A、过充电	B、过放电	C、刀割	D、挤压

117、多旋翼无人机高度限制主要有这几个方面（　　）、软件限制，下列选项错误的是。

A、天气限制	B、电量限制

C、控制距离限制	D、气压限制

118、关于多旋翼无人机飞行速度的测定，正确的是（　　）。

A、在室内或室外空旷场地	B、获得当地政府的允许

C、获得民航局的允许	D、获得空管部门的允许

119、多旋翼无人机抗雨性的性能测试测试内容，测试可遵循《GA/T 1411.3-2017 警用无人驾驶航空器系统 第3部分：多旋翼无人驾驶航空器系统》要求，按以下四个测试项进行，错误的是（　　）。

A、静置淋雨	B、淋雨后检验

C、雨中悬停	D、雨中执行飞行任务

120、无人机是非常精密的设备，在室外飞行时，地磁环境的变化会严重影响其飞行稳定。 因此在新的地方飞行时，一般要进行（　　）校准。

A、接收机	B、指南针	C、机架	D、螺旋桨

121、使用无人机时应远离强磁场，否则会无法正常起飞,这是因为强磁场会造成无人机的（　　）异常。

A、飞行控制系统（自驾仪）	B、电子调速器（电调）

C、指南针	D、遥控器

122、造成植保无人机喷头堵塞的原因（　　）。

A、药液有杂质	B、缺乏定期清洁

C、清洁时损伤喷头	D、以上都是

123、全球定位系统（GPS）模块对于震动干扰特别敏感，检修后重新安装，其位置距离螺旋桨不少于（　　）。

A、1cm	B、2cm	C、5cm	D、10cm

124、关于多旋翼无人机整机的日常维护保养方法，下列选项错误的是（　　）。

A、检查机身螺丝是否出现松动，以及机身结构上是否出现裂痕破损。

B、检查减震球是否风化。

C、检查机身缝隙中是否有小颗粒物质。

D、尽量不要在雨雪天或大雾天使用多旋翼无人机。

125、关于检查可变形系统机体平台结构下列选项错误的是（　　）。

A、形变组件在变形过程中是否正常顺滑

B、组件若有损请及时返修

C、污染异物需要及时清理

D、有微小裂纹需立即更换

126、获取职业荣誉的动机要（　　）。

A、自满	B、卖弄	C、骄矜	D、纯洁

127、四旋翼无人机左右螺旋桨旋转产生的拉力大小不等时无人机最有可能处于（　　）状态。

A、滚转	B、俯仰	C、偏航	D、悬停

128、（　　）是指在劳动生产过程中，通过努力改善劳动条件，克服不安全因素,防止事故发生， 使企业生产在保证劳动者安全健康和国家财产及人民生命财产安全的.前提下顺利进行。

A、安全管理	B、安全生产管理

C、安全生产	D、生产管理

129、设备管理包括设备的技术管理和（　　）。

A、经济管理	B、日常管理	C、事故管理	D、资产管理

130、H桥驱动电路可实现直流电机的（　　）。

A、正反向驱动	B、调速	C、增大功率	D、增大扭矩

131、2200mAh电池最大的放电倍率是25C，该电池可持续放电（　　）。

A、25min	B、1h

C、1min	D、2.4min

132、数码舵机与模拟舵机相比具有（　　）。

A、反应快	B、转角大	C、寿命长	D、能耗低

133、以下属于开源飞行控制系统(自驾仪)的是（　　）。

A、N3	B、S4	C、APM	D、MINIX

134、无人机装配中（　　）不需用到水平尺。

A、桨叶	B、飞行控制系统（自驾仪）

C、分电板	D、电机

135、分电板先焊接细的电源线，再焊接电子调速器（电调）电源线和（　　）等粗的导线。

A、电子调速器（电调）信号线V

B、电机电源线

C、飞行控制系统（自驾仪）电源线

D、电池电源线

136、脉冲宽度调制（PWM）是通过改变输出方波的（　　）来改变等效的输出电压。

A、大小	B、占空比	C、电压	D、电流

137、F450的轴距为（　　）。

A、4.5m	B、450m	C、450cm	D、450mm

138、不同电机座安装方式会有差异，电机座不包括（　　）。

A、铝合金电机座	B、碳纤维电机座

C、全塑电机座	D、玻纤电机座

139、极飞MINIX飞行控制系统(自驾仪)具备（　　）特点。

A、代码可修改定制	B、高参难

C、体积大	D、容易调试

140、无线数据传输(无线数传)链路为（　　）。

A、单向上行	B、单向下行	C、双向上下行	D、可切换

141、带磁罗盘的全球导航卫星系统（GNSS）接口包括（　　）和I2C接口，两种接口注意区分不能插错。

A、SPI	B、USB接口

C、串口	D、HDMI接口

142、无人机装配报告编制主要包括括装配工序、（　　）、装配复检表、装配工具、装配材料清单和装配安全规范。

A、装配标准	B、装配图	C、装配时间	D、装配进度表

143、接收机安装接口有SUBS接口、PWM接口、（　　）和PPM接口。

A、SUBS接口	B、IIC接口

C、458串口	D、PPM接口

144、多旋翼无人机电机的专项调试包括空载特性曲线试验与（　　）。

A、满载特性曲线试验	B、空载特性曲线试验

C、闭环特性曲线试验	D、开路特性曲线试验

145、多旋翼无人机着重调试电机、电子调速器（电调）对于不同频率激励的响应，以及多（　　）的同步性。

A、定位	B、舵机

C、电子调速器（电调）	D、电机

146、无人机装配报告中控制系统复检项包括飞行控制系统（自驾仪）是否安装牢固、飞行控制系统（自驾仪）是否安装水平、（　　）和飞行控制系统（自驾仪）电源线是否插接正确且牢固。

A、飞行控制系统（自驾仪）指示灯正常

B、飞行控制系统（自驾仪）信号线是否插接正确且牢固

C、飞行控制系统（自驾仪）能否完成自检

D、飞行控制系统（自驾仪）是否校准

147、多旋翼无人机静平衡器主要是调试螺旋桨的（　　）。

A、.强度测试	B、转速测试	C、动平衡	D、静平衡

148、焊接电源线与插头时，若元件表面被氧化不易挂锡，可以（　　）进行处理。

A、将烙铁头调制最高温度

B、用烙铁头沾适量松香芯焊锡给焊点挂锡

C、用水给元件表面进行清洗

D、以上均可

149、81.无人机飞行控制系统（自驾仪）调试校准遥控器时，软件界面上副翼舵滑块向左移动， 代表（　　）。

A、飞行器向右移动	B、飞行器下降

C、飞行器向左移动	D、飞行器上升

150、加速度计是多旋翼无人机飞行控制系统（自驾仪）姿态传感器，以下加速度计类型错误的是（　　）。

A、压电式	B、容感式	C、热感式	D、超导式

151、第一人称视角（FPV）眼镜常使用的是（　　）的无线图像传输（无线图传）系统信号接收模块。

A、2.4G	B、4G	C、5.8G	D、3G

152、运动相机中的ISO是感光度的意思，ISO数值越高就说明该感光元器件的（　　），对曝光量的要求就越少。

A、感光能力越弱感光度越低	B、感光能力越强感光度越高

C、感光能力越弱感光度越高	D、感光能力越高感光度越低

153、运载系统舵机调试中，遥控器操纵杆往上推动时，舵机（　　）称为反相。

A、向上运动	B、向下运动	C、向左运动	D、向右运动

154、小型多旋翼无人机续航时间测试步骤，第一步是将无人机放置在环境气候实验室中；第 二部是调节所述环境气候实验室室内的（　　），模拟真实环境，第三步，启动电池电量饱和的无人机，开始记录时间，下列选项错误的是。

A、压强P	B、温度T	C、密度ρ	D、风速V

155、《安全生产法》适用于（　　）。

A、消防安全	B、核安全

C、生产经营单位生产安全	D、水上交通安全

156、多旋翼无人机作业期间必须每天清洁，主要是机身主体的清洁工作，如（　　）等，清 洁过程中需注意观察机体的完整度、膨胀情况、开裂情况，下列选项错误的是。

A、螺旋桨	B、机体平台	C、电机	D、脚架

157、检查电机转动是否合格，用手转动转轴检查是否灵活，有无不正常的摩擦、卡阻、窜轴和（　　）。

A、异常响声	B、断裂	C、变形	D、裂痕

158、多旋翼无人机机体平台作为承力部件，需进行定期检查，若机体平台变形特别是机臂变形会导致产生异步振动，所以机臂的（　　）越大越好。

A、刚度	B、强度	C、比刚度	D、比强度

159、关于多旋翼无人机整机定期维护保养内容，下列选项错误的是（　　）。

A、维修工具是否合理	B、布线是否安全

C、机载设备是否正常工作	D、机身外观是否完整无损

160、使用万用表测量飞行控制系统（自驾仪）电压，应选用的量程挡位为（　　）。

A、直流电压挡	B、交流电压挡	C、直流电流挡	D、交流电流挡

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）国家对境内所有飞行实行统一的飞行管制。

162、（　　）无人机驾驶员执照持有人应在执照有效期期满前一个月内向局方申请重新颁发执照。

163、（　　）为了提高无人机上光学相机的稳定性，需要把相机安装在云台 上。

164、（　　）第一人称视角（FPV）眼镜设置中主要有聚集模式设置、录像设 置、遥控器设置、 比例、积分、微分（PID）调参设置等。

165、（　　）多旋翼无人机姿态模式下总是朝某个方向漂移，原因可能是IMU校准水平的状态。

166、（　　）无线图像传输系统分模拟无线图像传输系统与数字无线图像传输系统。模拟无线图像传输系统延迟小，画质清晰度一般。

167、（　　）导航飞控系统是无人机关键核心系统之一。它在部分情况下， 按具体功能又可划分为导航子系统与显示子系统。

168、（　　）装配环境中所有的电源开关、插座和电源线等，必须保证绝缘安全，所用电器材 料的工作电压和工作电流都不能超过额定值。

169、（　　）编制一份无人机检修报告，无需注明检修时间。

170、（　　）多旋翼无人机维保报告中检修情况需详细填写。

171、（　　）多旋翼无人机功能改造是指通过对飞行器平台及其任务载荷系统进行改造以改变 其功能性。

172、（　　）多旋翼无人机性能优化中软硬件升级改造的措施包括硬件升级、软件升级。

173、（　　）六旋翼螺旋桨间的位置关系是相邻之间转向相反，对角之间转向相同。

174、（　　）社会公德反映了人类维持公共生活秩序的愿望和要求，是一个合格的社会成员 在道德上的起码标准和一般要求。

175、（　　）职业荣誉具有单一性。

176、（　　）飞机相对气流的方向与飞机运动方向相反。

177、（　　）根据不可压缩流体的连续方程，流管横截面变小，平均流速必然变大。

178、（　　）按飞行平台构型分类，无人机可分为固定翼无人机、旋翼无人机。

179、（　　）根据伯努利定律，同一管道中，气流速度减小的地方，压强将减小。

180、（　　）飞机飞行性能，是指主要研究飞机质心移动规律的各项参数。

181、（　　）地面站软件不限于在PC机上运行。

182、（　　）遥控器调试过程中设置飞行模式开关的步骤中飞行模式在三段开关上映射时无 顺序差别。

183、（　　）多旋翼无人机维保报告的编制内容应包含检修情况。

184、（　　）在安装无人机机身时，应该把螺丝先松后紧。

185、（　　）超声波具有振动频率高、波长短、绕射现象小而且方向性好等优点。

186、（　　）I代表控制器的输出与输入误差信号的积分成反比关系。

187、（　　）检测人员需对任务载荷系统测试报告中的每一项进行测试并认真记录填写，需对测试报告的正确性负责。

188、（　　）民用无人机系统年度检查应该由认证的持有检查授权的人员来执行。

189、（　　）“公平原则”“职业的诚信”“职业活动中的协作、团队精神”“忠于职守”等职业道德规范是超越国界的。

190、（　　）多轴飞行器有桨调试时进行飞行测试，通过飞行状态检验无人机是否正常。

191、（　　）多旋翼无人机在使用地面站超视距飞行时，无线数据传输（无线数传）系统上行链路中断，应检查上行链路设备并尝试重新连接，点击原地降落。

192、（　　）续航时间又称之为“航时”，它是指多旋翼无人机在空中飞行耗尽其遥控电池电量 时，所能持续飞行的时间。

193、（　　）航空气候资料一般至少有3年时间观测为依据。

194、（　　）对无人机进行遥控性能测试，发现接收机没有直接的输出，此时应检测接收机连接线路或设置遥控器，维修后恢复其功能。

195、（　　）如果没有保护好飞机表面的光洁度，将增加飞机的摩擦阻力。

196、（　　）对于操作系统为英文菜单的遥控器，设置辅助通道应该进入REVERSE菜单。

197、（　　）激光雷达可分为固态激光雷达、机械激光雷达和混合固态激光雷，不同类型安装要求不同。

198、（　　）比例、积分、微分（PID）调参时，D值影响当遥控器遥杆回中时无人机恢复水平 姿态的修正力度，即每次恢复的量的大小

199、（　　）位置差分确定速度、载波相位中心差分法、原始多普勒频移观测值求解速度三种全球定位系统（GPS）测速法计算公式相同

200、（　　）多旋翼无人机性能优化是指通过对飞行器平台及其任务载荷系统进行改造以改变其功能性。