科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

汽车整车装调工四级理论知识试卷

试卷编码：622020100141-2025030001

职    业：汽车整车装调工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共70分。）

1、职业道德是一种（　　）的约束机制。

A、强制性	B、非强制性	C、随意性	D、自发性

2、不同的行业和不同的职业，有不同的职业道德（　　）。

A、标准	B、要求	C、条件	D、法制

3、在封建社会，自给自足的自然经济和封建等级制不仅限制了职业之间的交往，而且（　　）了职业道德的发展。

A、发展	B、推进	C、降低	D、阻碍

4、爱岗敬业的具体要求主要是:树立 （　　）、强化职业职责、提高职业技能。

A、职业理想	B、职业道德	C、职业职责	D、职业规范

5、主视图与左视图（　　）。

A、长对正	B、高平齐	C、宽相等	D、其他

6、三视图即为（　　），俯视图，左视图三个基本视图

A、前视图	B、后视图	C、右视图	D、主视图

7、润滑油冬季用油牌号分别为，0W、5W、10W、15W、20W、25W，符号W代表冬季是Winter(冬天)的缩写，W前的数字 （　　），低温粘度越小，低温流动性越好，适用的最低气温越低。

A、越高	B、越低	C、越大	D、越小

8、润滑脂在摩擦表面上保持能力强，密封性（　　）。

A、好	B、坏	C、一般	D、其他

9、冷却液最主要的功能是（　　）。

A、防腐蚀	B、防冻	C、防锈	D、防沸

10、手（　　）直接接触冷却液。

A、可以	B、不能	C、无法	D、其他

11、（　　）是导致转向沉重的主要原因。

A、转向轮轮胎气压过低	B、转向轮气压过高

C、汽车空气阻力过大	D、方向盘自由行程过大

12、发动机的各主轴承盖在装配和修理过程中（　　）。

A、可任意安装

B、可互换

C、不可互换

D、有的机型可互换，有的机型不可互换

13、一个电路中的额定电流为8A，保险丝宜选（　　）。

A、7A	B、8A	C、13A	D、15A

14、在电路中，高于额定功率的工作状态叫（　　）。

A、过载	B、满载	C、轻载	D、微载

15、电阻串联相当于增加了导体的长度，越串电阻（　　）。

A、越大	B、越小	C、越高	D、越低

16、电阻的串联是指电阻被（　　）像串珠子一样连系起来的电路连接方式简单的串联电路。

A、多个接多个	B、三个接三个	C、二个接二个	D、一个接一个

17、电能的单位是（　　），它的学名叫做千瓦时，符号是kW·h。

A、斤	B、牛	C、克	D、度

18、（　　）由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。

A、数据表	B、电流表	C、万用表	D、电压表

19、绝缘手套铭牌上有最大使用电压，电压值（　　），手套越厚。

A、越高	B、越低	C、越大	D、越小

20、绝缘阻值测量需要保持（　　），待数值稳定后结束测量。

A、1min	B、2min	C、3min	D、4min

21、传统结构的（　　）压紧部分多采用一圈沿四周均布的螺旋弹簧。

A、变速器	B、万向传动装置

C、驱动桥	D、离合器

22、按照驱动轮的数量, 可分为两轮驱动和（　　）轮驱动两大类。

A、一	B、二	C、三	D、四

23、当发动机机体的温度超过90℃时，冷却水（　　）。

A、进行小循环	B、进行大循环

C、大小循环同时进行	D、不一定

24、汽车的最大爬坡度是指汽车挂（　　）时的最大爬坡度。

A、倒挡	B、一挡	C、二挡	D、三档

25、在H7、g6、h8等后面的数值越小表示其精度（　　）。

A、越高	B、越低	C、越大	D、越小

26、发动机电子（　　）由各种传感器、执行器和发动机电控单元组成。

A、控制系统	B、执行系统	C、冷却系统	D、润滑系统

27、万用表的直流电流档是多量程的直流（　　）。

A、万用表	B、电阻表	C、电流表	D、电压表

28、用故障诊断仪对汽油发动机进行检测时，点火开关应（　　）。

A、打开	B、关闭	C、位于锁止挡	D、位于启动挡

29、通过汽车故障诊断仪可以读取（　　）。

A、条件码	B、VIN码	C、故障码	D、条形码

30、汽车排气系统零部件的装配幅度保证采用的是 （　　）。

A、修配法	B、分组互换法	C、调查法	D、归纳法

31、安装变速器盖时，各齿轮和拨叉均处于空挡位置。必要时，可分别检查各个常用挡的齿轮副是否处于（　　）啮合。

A、1/3齿长	B、半齿长	C、2/3齿长	D、全齿长

32、《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（　　）。

A、安全第一、预防为主	B、安全为了生产，生产必须安全

C、安全生产人人有责	D、安全时刻谨记

33、（　　）是为了保证安全生产而制定的，操作者必须遵守的操作活动规则。

A、安全警示	B、安全条例

C、安全规范	D、安全操作规程

34、行车安全、（　　）和环境保护已成为当前汽车技术待解决的三大重要课题。

A、采用新型材料	B、实现电子化

C、节约能源	D、应用现代化设计及生产手段

35、环保汽车分为：混合动力汽车、（　　）、燃料电池汽车等。

A、节能内燃机汽车	B、增程式电动汽车

C、燃油汽车	D、纯电动汽车

36、在车祸事故中，骨折是最常见的一种损伤，骨折一般（　　）危及生命，但其早期的处理方法直接影响伤者的预后。

A、会	B、不会	C、可能

37、违反有关法律法规收集、贮存、利用、处置危险废物的，由相关行政机关依法进行查处；非法排放、倾倒、处置危险废物（　　）以上的，依法追究刑事责任。

A、1吨	B、2吨	C、3吨	D、4吨

38、任何单位、个人发现违法行为和线索，应及时向环保部门和公安机关报告。环保部门举报热线（　　）。

A、12366	B、12367	C、12368	D、12369

39、现在汽车上用的一般是（　　），其特点是一旦汽车停驶就会产生自放电。

A、锂离子电池	B、镍电池

C、磷酸铁锂电池	D、铅酸蓄电池

40、（　　）是指将必需品依据所规定的定位、定量的存放方式摆放整齐，并明确地对其予以标识，使寻找的时间减少为最低。

A、整理	B、整顿	C、清扫	D、清洁

41、（　　）是指制程检验。

A、QCC	B、IQC

C、IPQC/PQC	D、FQC

42、（　　）是指叫入库检验，也叫终检（制程）。

A、QCC	B、IQC

C、IPQC/PQC	D、FQC

43、（　　）是指主要内容是通过市场调查、用户访问、国家计划指示等，摸清用户对产品质量的要求，确定质量政策、质量目标和质量计划等。

A、计划阶段	B、执行阶段	C、检查阶段	D、处理阶段

44、（　　）主要包括试验台、检测线、定位仪、检测仪、检漏仪、检测台、制动台、分析仪、内窥镜、传感器、示波器、烟度计以及其它检测设备。

A、汽车诊断设备	B、检测分析设备

C、养护清洗设备	D、钣金烤漆设备

45、（　　）是指是消费者享有自主选择商品或者服务的权利。

A、安全保障权	B、知悉真情权	C、自主选择权	D、公平交易权

46、道路交通事故是指（　　）在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件。

A、汽车	B、火车	C、车辆	D、轮船

47、（　　）指导工人进行生产操作,以及进行生产和工艺管理用的各种技术文件的总称。

A、工艺文件	B、工程卡	C、工序卡	D、工艺卡

48、（　　）指为产品的全套工艺文件或部分工艺文件装订成册的封面。在工艺文件的封面上，可以看到产品型号、名称，工艺文件的主要内容以及册数、页数等内容。

A、工艺文件封面	B、工艺文件目录

C、工艺路线表	D、元器件工艺表

49、（　　）在工艺文件目录中，可以查阅每一种组件、部件和零件所具有的各种工艺的名称、页数和装订的册次，它是归档时检查工艺文件是否成套的依据。

A、工艺文件封面	B、工艺文件目录

C、工艺路线表	D、元器件工艺表

50、作业指导书作为质量管理体系的（　　）文件。

A、第一级	B、第二级	C、第三级	D、第四级

51、作业分解层次的（　　）是以一个作业要素中所包含的一系列动作单位为基础的动作划分。

A、作业要素	B、动作要素	C、基本单元

52、5W1H原则,任何作业指导书都须用不同的方式表达。（　　）此项作业的名称及内容是什么。

A、Where	B、Who	C、What	D、Why

53、（　　）用来把螺栓或者螺母拧到规定力矩。

A、扭力扳手	B、机油格扳手	C、拉拔器	D、游标卡尺

54、（　　）用来拆装机油格。

A、扭力扳手	B、机油格扳手	C、拉拔器	D、游标卡尺

55、根据国产汽车零部件编号规则,（　　）用4位数字表示系统内各总成和总成装置的代号。

A、组号	B、分组号

C、结构区分号	D、变更经历代号

56、膜片弹簧离合器的膜片弹簧可起（　　）的作用。

A、分离机构	B、分离杠杆	C、分离套

57、（　　）是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。

A、原理图	B、方框图	C、装配图	D、印板图

58、汽车编号规则：（　　）用代表企业的两个汉语拼音字母表示。

A、首部	B、中部	C、尾部

59、（　　）说明车辆的一般特性，由车辆识别代号（VIN）的第4位到第9位共六位字符组成。如果制造厂不用其中的一位或几位字符，应在该位置填入选定的字母或数字占位。此部分应能识别车辆的一般特征，其代号顺序由制造厂决定。

A、世界制造厂识别代号（WMI）

B、车辆说明部分（VDS）

C、车辆指示部分（VIS）

60、纯电动汽车（　　）主要包括电机控制器、高压配电箱、车载充电机、高压导线、充电插头、动力电池、驱动电机、充电插座、电动压缩机和 PTC 加热器等。

A、大部件	B、小部件	C、高压部件	D、低压部件

61、汽缸体变形通常是由于（　　）所致。

A、拆装汽缸盖螺栓时力矩过大或不均

B、不按顺序拧紧汽缸盖螺栓

C、在高温下拆卸汽缸盖

D、发动机点火系统不良引起爆燃

62、（　　）是利用零件间的配合过盈来实现连接。这种连接结构简单，定心精度好，可承受转矩，轴向力或两者复合的载荷，而且承载能力高，在冲击振动载荷下也能较可靠的工作；发动机、变速箱等零部件常用这种工艺。

A、铆接	B、螺纹连接	C、过盈连接	D、胶粘接

63、汽车电气设备中，（　　）包括蓄电池、交流发电机及其调节器。

A、电源系统	B、启动系统	C、点火系统	D、照明系统

64、汽车电气设备中，（　　）包括启动机、启动继电器等。

A、电源系统	B、启动系统	C、点火系统	D、照明系统

65、汽车电气设备中，（　　）包括前照灯、雾灯、牌照灯、顶灯、阅读灯、 仪表板照明灯、行李厢灯、门灯、发动机舱照明灯等。

A、电源系统	B、启动系统	C、点火系统	D、照明系统

66、汽车风炮作业时一般在（　　）空气压力下使用，过低的气压会无法发挥工具的能力，过高的气压会迅速减少工具的寿命。

A、5～12kg/c㎡	B、6～12kg/c㎡

C、7～12kg/c㎡	D、8～12kg/c㎡

67、使用（　　）拆装活塞环时,用力必须均匀,避免用力过猛而导致活塞环折断,同时还能避免伤手事故。

A、仪器设备诊断法	B、人工经验诊断法

C、活塞环拆装钳	D、拉器

68、高率放电计放电测试通常在充电结束，充电电源切断（　　）之后进行。绝对不能一边充电，一边高效放电，否则高效放电的接触火花，会引起氢氧气体的爆炸，造成危险。

A、5min	B、10min	C、15min	D、20min

69、电动车的高压电缆一般都是（　　）的。

A、红色	B、蓝色	C、紫色	D、橙色

70、电气分离装置会将DC/DC转换器的初级线圈和次级线圈分离开。与车身搭铁的连接仍是接在（　　）车载供电网络上。

A、8V	B、10V	C、12V	D、24V

71、lI类工具即为（　　）。其规定电压超过50VII类工具不允许设置接地装置。一般为绝缘外壳。

A、普通型电动工具	B、双重绝缘电动工具

C、安全电压工具

72、（　　）拆、装轮胎螺母作业时，应先行将套筒套入待拆卸螺母，清洁作业轮胎螺丝表面油污，防止打滑或移位并根据车轮螺母旋向要求，轻点开关试动，确认旋转方向正确。

A、气动打磨机	B、风镐	C、气动锤	D、风炮

73、（　　）是一种专门用于拆装的工具,维修发动机时,必须使用活塞拆装钳拆装活塞环。

A、千斤顶	B、汽车举升器

C、活塞环拆装钳	D、气门弹簧拆装架

74、（　　）采用绝缘材料进行加工并适用于电气系统拆装等操作，包括力矩扳手、快速扳手、螺丝刀等工具，必须装有耐压1000V以上的绝缘柄。

A、钳流表	B、万用表

C、绝缘手柄拆装工具	D、兆欧表

75、（　　）主要用来检查电气设备、电气线路对地及相间的绝缘电阻，以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态，避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。

A、钳流表	B、万用表

C、绝缘手柄拆装工具	D、兆欧表

76、以下不属于个人安全防护用品的是（　　）。

A、绝缘鞋	B、绝缘手套	C、防护眼镜	D、护腿板

77、应（　　）检查储存工量具的性能是否正常，并作成保养记录。

A、一个月	B、半年	C、一年	D、定期

78、空气压缩机缸盖是铝质的，容易变形，拧紧缸盖螺栓时，应对角均匀地分（　　）拧紧，其拧紧力矩为12一17Nm。

A、一次	B、二次	C、三次	D、四次

79、当发电机不发电时，应先区别是蓄电池存电不足，还是（　　）有故障。

A、充电系统	B、点火系统	C、电控系统	D、起动系统

80、量具使用前，不正确的做法是（　　）。

A、先清除工件测量面之毛边、油污或渣屑等

B、用精洁软布或无尘纸擦拭干净

C、需要定期检验记录薄，必要时再校正一次

D、直接使用

81、动平衡（　　）定期做，如果车轮出现了异常抖动现象，那就需要去做动平衡测试了。

A、需要	B、不需要	C、不确定

82、动平衡又称（　　）平衡。

A、单面	B、双面	C、单侧	D、双侧

83、上配置配气机构曲轴到凸轮轴传动可通过（　　）来实现。

A、链条或齿轮形皮带	B、齿轮

C、链条	D、传动轴

84、当一批零件中，任取一对基本尺寸相同轴的孔配合时，孔的实际尺寸总是小于轴的实际尺寸，轴大于孔的部分称为过盈量这种存在过盈量的配合称为（　　）。

A、间隙配合	B、过盈配合	C、过渡配合	D、不确定

85、关于零件草图，下面说法中，正确的是（　　）。

A、零件草图用徒手目测绘制而成

B、零件草图的尺寸标准不必齐全

C、一个零件表达方式，其确定原则是读图方便

D、零件的破损缺陷必须在草图上画出

86、轴承的密封，常见的O形圈密封形式可划分为轴向密封与（　　）。

A、轴向密封	B、径向密封	C、外加密封

87、安装静环压盖时，拧紧螺丝必须受力均匀，保证静环端面与轴心线的（　　）要求。

A、交叉	B、直线	C、垂直	D、平行

88、安装时在与密封相接触的表面应涂（　　）清洁的机械油，以便能顺利安装。

A、四层	B、三层	C、二层	D、一层

89、新能源车型维修技师需具备以下资质：（　　）。

A、国家认可的《特种作业操作证（电工）》

B、合格证

C、安全防护等级证书

D、行驶证

90、（　　）是高压操作时使人与大地绝缘的防护用具，一般在较潮湿的场所使用。

A、绝缘手套	B、绝缘帽	C、绝缘鞋	D、防护目镜

91、现代汽车电源有蓄电池和发电机两个电源。其中发电机有定子、转子、整流器和端盖几部分组成，整流器的作用是把三相同步交流发电机产生的（　　）变成直流电输出，它一般有六个硅二极管接成三相桥式全波整流电路。

A、交流电	B、直流电	C、低压	D、高压

92、各缸点火高压均超过10kV，则可能是（　　）。

A、火花塞间隙过小	B、蓄电池电压过高

C、混合气过稀

93、点火线圈中央高压线脱落，会造成（　　）现象。

A、高压无火	B、点火错乱	C、高压火弱	D、点火过迟

94、装配时，（　　）不可以直接敲击零件。

A、钢锤	B、塑料锤	C、铜锤	D、橡胶锤

95、紧固汽缸盖螺栓时，应按照从中央向两侧依次交叉进行的次序分（　　）拧紧。

A、一次	B、二次	C、三次	D、四次

96、（　　）螺钉穿过较薄被连接件的通孔,直接旋入较厚被连接件的螺纹孔中,不用螺母,结构紧凑,适用于被连接件之一较厚、受力不大且不经常装拆,连接紧固或紧密程度要求不太高的场合。

A、普通螺栓连接	B、双头螺柱连接

C、螺钉连接	D、以上都是

97、传统点火系统中，火花塞间隙一般为（　　）mm.

A、0.2～0.5	B、0.6～0.8

C、1～1.5

98、更换发动机润滑油后，应该（　　），检查滤清器处应无润滑油泄露。

A、起动发动机	B、清洁发动机	C、盖上引擎盖	D、检查冷却液

99、更换发动机润滑油技术要求是润滑油量应位于油标尺（　　）。

A、上刻线以上或下刻线以下	B、上刻线与下刻线之间

C、上刻线以上	D、任意位置即可

100、更换汽油发动机和柴油发动机时，润滑油（　　）。

A、一般不能通用	B、牌号相差不大时可以通用

C、夏季可以通用	D、冬季可以通用

101、电喷发动机工作时,空气流量由（　　）来控制。

A、节气门	B、主风门	C、进气歧管

102、排气歧管是连接每个汽缸的，最后排气歧管会汇集成（　　）管子，排气歧管可以让汽缸内排出的废气进入排气管。

A、一根	B、二根	C、三根	D、四根

103、对于采用电子式全自动节气门体的车辆，当出现节气门体故障即EPC警告灯亮时，应检查节气门的清洁度、线路连接情况及加速踏板位置传感器外，还应检查（　　）。

A、点火系统及喷油性能

B、空气流量传感器和进气温度传感器

C、发动机排放情况

104、（　　）的作用是使发动机冷却水强制循环。

A、水泵	B、风扇	C、节温器	D、水温感应塞

105、在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下，将水提向高处的，故称（　　）。

A、容积式泵	B、叶片泵	C、离心泵	D、轴流泵

106、（　　）与离心泵的工作原理不同，它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。

A、容积式泵	B、叶片泵	C、离心泵	D、轴流泵

107、水温传感器温度越低阻值越（　　），温度越高阻值越低。

A、低	B、中	C、高	D、不确定

108、机油滤清器能适应（　　）的机油温度和腐蚀环境。

A、较高	B、较低	C、较大	D、较小

109、油底壳放油螺丝是位于发动机（　　）底部的一颗螺丝。

A、缸体	B、缸盖	C、油底壳	D、进气系统

110、（　　）是根据曲轴主轴颈直径级别和主轴承壳体级别来选择的,主轴承常用数字和颜色来表示尺寸级别。

A、曲轴主轴承	B、连杆轴瓦	C、两者都是

111、（　　）是根据连杆轴颈直径级别和连杆大端直径级别来选择的,连杆轴瓦常用数字和颜色来表示尺寸级别。（　　）

A、曲轴主轴承	B、连杆轴瓦	C、两者都是

112、检查轴瓦是否与座、盖密合,轴瓦背的接触面积不应小于（　　）。

A、0.55	B、0.65	C、0.75	D、0.85

113、（　　）的结构简单实用，可有效地缓整车振动，提高驾驶的舒适性。

A、双平衡轴	B、单平衡轴	C、平衡轴	D、以上都是

114、缸盖螺栓在拧紧时可以采用先中间后两边，扭矩逐渐（　　）的方法。

A、增大	B、减少	C、变化	D、以上都不是

115、导向管下端穿过通孔至缸盖定位销装入面，导向管内壁与缸盖定位销（　　）。

A、间隙配合	B、过渡配合	C、过盈配合	D、滑动配合

116、导向杆部与导向管内壁滑动配合，导向杆部的长度与导向管的长度（　　）。

A、增大	B、减少	C、一致	D、不变

117、点火线圈相当于一个自耦变压器，能将（　　）的低压直流电变换成15.20kV的高压直流电。

A、6V	B、8V	C、10V	D、12V

118、点火线圈的阻值一般都是在（　　）。

A、1~8千欧姆	B、2~8千欧姆

C、3~8千欧姆	D、4~8千欧姆

119、（　　）ECU根据传感器的信号对执行器进行控制，但不去检测控制结果。

A、开环控制	B、闭环控制	C、增压控制	D、怠速控制

120、将量缸表下移，用同样要领测量气缸中部和下部的磨耗气缸中部为上、下止点间的中间位置；气缸下部为距离气缸下边缘（　　）左右处。

A、5mm	B、10mm	C、15mm	D、20mm

121、扭矩系数是（　　）的函数。

A、螺纹形状	B、螺纹间摩擦系数

C、支承面摩擦系数	D、以上都是

122、气门与气门座圈的密封带位置在（　　）。

A、中部	B、中部靠内侧	C、中部靠外	D、其他

123、更换曲轴前密封法兰时，（　　）拆下油底壳。

A、要	B、不要	C、都可以

124、防松装置的部位需要拆除防松件，包括（　　）等。

A、开口销	B、卡簧	C、防松垫	D、以上都是

125、电动后视镜的调整电动机采用（　　）型，可以正反向转动。

A、交流型	B、直流型	C、永磁型	D、减速型

126、产品车经 （　　）检查，如白不合格的记入随车 《总装检验卡》 中，由返修调整班级返工调毅卡上的所有质量缺陷。

A、ZP6	B、ZP7	C、ZP8	D、ORK

127、起动过程中，电磁开关内的（　　）。

A、保持线圈被短路	B、吸拉线圈被短路

C、保持和吸拉两线圈都被短路	D、保持和吸拉两线圈都不被短路

128、汽车装调常用工具使用的优先顺序是按套筒、（　　）、开口选择。

A、钳子	B、梅花

C、螺丝刀	D、专用维修工具

129、质量意识是以质量为核心内容，自觉保证（　　）的意识。

A、工作内容	B、工作质量	C、集体利益	D、技术核心

130、全面质量管理的特点可归纳为三全一多。（　　）

A、正确	B、错误

131、质量检验的主要功能包括（　　）。

A、验收功能	B、预防功能	C、产品检验	D、比较功能

132、某厂总装车间清洁工在打扫卫生时发现了一颗螺钉，假如你是这位清洁工，你会采取哪一种做法（　　）。

A、将这颗螺钉放入垃圾桶内，以免扎伤人

B、将这颗螺钉捡起后交给仓库保管员

C、将这颗螺钉交给车间主任，并请其查证是否是漏装的

D、当作可回收废品处理

133、采用开口销、带翅锁片装置的螺母．允许因力矩上限对准（　　）开口。

A、第四个	B、第三个	C、第二个	D、第一个

134、油箱内油液污染物有从（　　）。

A、外界侵入	B、内部产生	C、装配时残存	D、以上都是

135、汽车线束的作用是用铜材料制成的接触端子(连接器)与电线电缆压接后，将绝缘体或金属外壳模压压在（　　），与电路相连的元器件用线束捆扎。

A、外面	B、里面	C、周边	D、侧面

136、《重点缺陷检查表》 中注明的重点检查项目由 （　　）根据每天的检查进行记录。

A、ZP8	B、返修员

C、ORI检验员	D、技术员

137、发动机冷却风扇不工作，可能原因有（　　）。

A、热敏双温开关故障	B、水泵故障

C、风扇故障	D、节温器故障

138、发动机汽缸套进行修理，采用的方法是（　　）。

A、修理尺寸法	B、压力加工法	C、刷镀法	D、电镀法

139、质量控制的主要功能就是通过一系列作业技术和活动将各种质量变异和波动减少到（　　）程度。

A、最大	B、最小	C、不变	D、以上都是

140、产品检验员，包括（　　）。

A、进货检验员（lQc))	B、制程检验员（IPQC）

C、最终检验员（FQC）	D、以上都是

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共30分。）

141、（　　）良好的职业修养是每一个优秀员工必备的素质，良好的职业道德是每一个员工都必须具备的基本品质，这两点是企业对员工最基本的规范和要求，同时也是每个员工担负起自己的工作责任必备的素质。

142、（　　）任何社会的职业道德总要受到该社会占统治地位的一般社会道德的影响和制约。

143、（　　）办事公道是针对个人职业而言的,非工作时间可不必遵守。

144、（　　）车用润滑油又分汽油机、柴油机、车用齿轮油、汽车刹车油制动液、润滑脂。

145、（　　）防冻液有一定的毒性，对人体的皮肤和内脏有刺激作用。

146、（　　）制动液有三种类型，分别是蓖麻油-醇型、合成型、矿油型。

147、（　　）电能，是指使用电以各种形式做功的能力。

148、（　　）空调加热器、电机控制器等是低压用电设备。

149、（　　）绝缘表主要分为绝缘电阻表和数字测试绝缘表两种。

150、（　　）汽车垃圾，如废轮胎、玻璃、塑料、废蓄电池、废润滑油等特殊的垃圾会污染地面，甚至污染附近水源，给环境造成严重污染。

151、（　　）危险化学品主要是指具有爆炸性、易燃性、毒性、腐蚀性的化学物品。

152、（　　）素养是指通过整理、整顿、清扫、清洁等改善活动，培养共同的管理语言，使全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进而促进全面管理水平的提升。

153、（　　）依法应当登记的非机动车，经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。

154、（　　）驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

155、（　　）工艺卡片的填写直接影响产品的质量。

156、（　　）电路图是指用电路元件符号表示电路连接的图。

157、（　　）防止触电的个人安全防护用具主要有绝缘手套、护目镜、绝缘鞋、绝缘帽、绝缘垫、非化纤材质的衣服等。

158、（　　）汽车空调系统包括暖风、制冷与除湿装置等。

159、（　　）工装是指安装某样零部件时使用的专用工具，如活塞、机油格拆装时使用的专用工具。

160、（　　）检视法是在汽车维修作业中常用的零件检查方法。

161、（　　）扭矩扳手按动力源可分为：电动力矩扳手、气动力矩扳手、液压力矩扳手及手动力矩扳手。

162、（　　）扭力扳手规格量程一般是1-5N，5-25N，10-50N，20-10ON，40-200N，70-350N。

163、（　　）使用锤子时，切记要仔细检查锤头和锤把是否楔塞牢固。握锤应握住锤把后部。挥锤的方法有手腕挥、小臂挥和大臂挥三种。

164、（　　）风炮主要是一种以最小的消耗提供高扭矩输出的工具。它通过持续的动力源让一个具有一定质星的物体加速旋转，然后瞬间撞向出力轴，从而可以获得比较大的力矩输出。

165、（　　）拉器是用于拆卸以过盈配合安装在轴上的齿轮或轴承等零件的专用工具。

166、（　　）绝缘帽的作用是保护维修人员的头部已及维修人员眉峰,尤其是在车辆底部作业的时候。

167、（　　）空气压缩机依靠调压装置(气压调节器和松压阀)来控制储气筒中的最高气压，拧进气压调节器的调整螺钉，则最高气压升高，拧出则最高气压降低。

168、（　　）汽车零件的平衡性检验分为静平衡检验和动平衡检验。

169、（　　）电器设备一级维护作业中包括灯光、仪表、喇叭、信号齐全有效等作业内容。

170、（　　）轮胎的结构很简单，就是由螺丝、螺母和垫圈组成。

171、（　　）零件耐磨性较好的表面被破坏，次表层耐磨性显著降低。

172、（　　）设备的密封部位在安装时应保持清洁，密封零件应进行清洗，密封端面完好无损，防止杂质和灰尘带入密封部位。

173、（　　）数字绝缘表输出功率大，短路电流值高，输出电压等级多。

174、（　　）差速器壳连接螺栓拧紧力矩拧紧即可。

175、（　　）常用密封件，主要分为静态密封和动态密封。

176、（　　）常用的螺纹连接件有螺栓、螺钉、螺母、垫圈等,其结构形式、尺寸都已标准化。

177、（　　）水泵更换轴承还要用到拉力器(拉码)。

178、（　　）在水温低于70℃时,节温器膨胀筒处于收缩状态,主阀门关闭；当水温高于80℃时,膨胀筒膨胀,主阀门渐渐打开,散热器内循环水开始流动.

179、（　　）水温传感器是将热敏电阻变化值输入电脑，以对发动机暖机运转状况的燃油喷射量进行修正。

180、（　　）粗滤器滤除机油中粒径为0.05mm以上的杂质，细滤器则用来滤除粒径为0.001mm以上的细小杂质。

181、（　　）检查凸榫是否与座、盖的凸槽相嵌合,以及油孔是否与油道相连通。

182、（　　）由于单平衡轴方式结构简单，占用的空间小，在单缸和小排量的发动机中应用较广。

183、（　　）气缸盖制造工艺必须达到标准，防止和其他零件摩擦。

184、（　　）拆除与气缸盖相连的所有管路和接线，必要时做好标记，以防错乱。

185、（　　）扭力扳手是—种精密控制螺栓和螺母锁紧力矩的专用工具。

186、（　　）千分尺使用时，必须校准。

187、（　　）润滑脂抗水性能都好。

188、（　　）在汽车行驶过程中，驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板，使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合，以切断或传递发动机向变速器输入的动力。

189、（　　）汽车电气系统由七大部分组成，它们分别是充电系统、起动系统、点火系统、照明与信号系统、仪表系统、辅助电器系统、电子控制系统。

190、（　　）起动机的电刷在电刷架内应滑动自如。

191、（　　）磁感应式车速里程表由汽车差速器软轴驱动仪表。

192、（　　）汽车装调常用工具有套筒、梅花、开口等。

193、（　　）汽车装配中的“三按”是指按图样、按规程、按工艺生产。

194、（　　）维修质量分析应该是定期的、有限的。

195、（　　）检测时，先在被检测螺母(螺栓头)或套筒与连接零件上划一条线痕，确认螺母与连接零件的相互原始位置，用扭力扳手将螺母拧松，然后再将螺世拧紧到对准线痕的原始位置，此时的力矩即为螺母(螺栓头)的拧紧力矩。

196、（　　）汽车电线，也叫低压电线，不同于普通的家用电线。

197、（　　）排列图法是找出影响产品质量主要因素的一种有效方法。

198、（　　）质量控制是为了通过监视质量形成过程，消除质量环上所有阶段引起不合格或不满意效果的因素。

199、（　　）QC七大手法其作用主要是用较便捷的手法来解决一些管理上的问题。

200、（　　）概率中通常将试验的结果称为随机变量。