科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

装载机司机三级理论知识试卷

试卷编码：630050500131-2025030001

职    业：装载机司机

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、从事一定职业的人生职业活动中应当遵循的具有职业特征的道德要求和行为准则是（　　）。

A、职业规范	B、职业准则	C、职业守则	D、职业道德

2、在市场经济条件下，（　　）是职业道德社会功能的重要表现。

A、克服利益导向	B、遏制牟利最大化

C、增强决策科学化	D、促进员工行为的规范化

3、从业者履行职业义务的道德责任感和自我评价能力、职业意识中各种道德心理因素有机结合的是（　　）。

A、职业道德境界信念	B、职业道德良心

C、职业道德意识	D、职业道德情感

4、职业纪律是从事这一职业的员工应该共同遵纪的行为准则，它包括的内容有（　　）。

A、交往规则	B、操作程序	C、群众观念	D、外事纪律

5、遵守职业道德是对每个从业人员的要求，从业人员在职业工作中慎待诺言，表里如一，言行一致遵守劳动纪律，这是职业道德中（　　）。

A、办事公道的基本要求	B、爱岗敬业的基本要求

C、诚实守信的基本要求	D、服务群众的基本要求

6、（　　）的行为准则是区分善与恶、好与坏、正义与非正义的行为准则。

A、法律规范	B、政治规范

C、道德理论体系	D、道德规范

7、黄色安全标志是（　　）。

A、安全宣传标语	B、安全宣教挂图

C、安全警示标志	D、安全严禁标志

8、根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（　　）。

A、禁止、指令、警告和提示	B、指令、禁止、警告和提示

C、禁止、警告、指令和提示	D、提示、禁止、警告和指令

9、（　　）是车辆技术管理中最重要的。

A、车辆修理	B、车辆定期检测

C、车辆维护	D、准驾培训

10、车辆技术管理原则要求对车辆定期检测、（　　）、视情修理。

A、定期维护	B、自愿维护	C、强制维护	D、按需维护

11、（　　）视图都反映了物体的高度，即主、左视图高平齐。

A、主、俯	B、主、左	C、左、俯	D、三视图

12、最大极限尺寸减其基本尺寸的代数差称为（　　）。

A、上极限	B、下极限	C、上偏差	D、下偏差

13、最小极限尺寸减其基本尺寸的代数差称为（　　）。

A、上极限	B、下极限	C、上偏差	D、下偏差

14、上、下偏差数值不相同时，上偏差注在基本尺寸的右上方，下偏差注在右下方并与基本尺寸注在（　　）。

A、高于底线上	B、低于底线上	C、同一底线上	D、平行底线上

15、如果上、下偏差煤数值绝对值相同，则在基本尺寸后加注（　　）号，只填写一个偏差数值，其数字大小与基本尺寸数字大小相同。

A、“—”	B、“+”	C、“±”	D、“/”

16、润滑油作用润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,能起（　　）等作用。

A、润滑、冷却

B、润滑、冷却、防锈

C、润滑、冷却、防锈、密封

D、润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲

17、实践证明润滑油的粘度越高，其抗点蚀和胶合的能力就越强。同时，随着粘度增高，其流动性和散热性（　　）。

A、越好	B、越差	C、不变	D、突变

18、纹防松的基本原理是防止螺纹副的相对转动，常用的防松方法大致可分为：增大摩擦力防松、用机械固定件防松和破会螺纹副运动关系防松三种。下面三种防松方式属于增大摩擦力防松的是（　　）。

A、螺杆带孔和开口销	B、螺纹间涂粘接剂

C、弹簧垫圈	D、双螺母紧固

19、电阻最高工作电压：允许的（　　）。在低气压工作时，最高工作电压较低。

A、不能超过的工作电压	B、通过工作电压

C、最大连续工作电压	D、最小连续工作电压

20、电阻温度系数：温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小（　　）。

A、电阻的阻值越小	B、电阻的阻值越大

C、电阻的稳定性越差	D、电阻的稳定性越好

21、万用表测量汽车电瓶时，电压档位应在（　　）档位。

A、50mV	B、10V	C、20V	D、200V

22、万用表不能测量（　　）。

A、电压	B、电流	C、电阻	D、电功

23、钳形电流表的优点（　　）。

A、断路的情况下测量电流	B、短路的情况下测量电流

C、能在停电的情况下测量电流	D、能在不停电的情况下测量电流

24、电流表在使用时要与被测电路（　　）。

A、串联	B、并联	C、断路	D、短路

25、液压传动系统的动力传递路线从（　　）开始。

A、联轴器	B、液压泵	C、发动机	D、液压马达

26、工程机械车辆起动继电器的作用是（　　）。

A、控制电磁开关电流的通断，避免大电流烧蚀点火开关

B、直接控制直流电机电流的通断

C、控制油泵电流的通断

D、控制点火线圈的电源通断

27、通常按路面面层的使用品质,材料组成类型以及结构强度和稳定性,将路面分为（　　）个等级。

A、一	B、二	C、三	D、四

28、（　　）是在路基顶面的行车部分用各种混合料铺筑而成的层状结构物。

A、路基	B、路面	C、路肩	D、基础

29、突发事件根据规模和破坏程度分为四级，预警信号从低到高依次为（　　）。

A、蓝色、橙色、红色、绿色	B、蓝色、黄色、橙色、红色

C、绿色、蓝色、橙色、红色	D、粉色、绿色。紫色、蓝色

30、警示标志中警告标志的代表色是（　　）。

A、红色	B、蓝色	C、黄色	D、绿色

31、低压验电笔一般适用于交、直流电压为（　　）V以下。

A、220	B、280	C、380	D、500

32、无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。确认劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分（　　）。

A、属于无效	B、仍然有效	C、协商处理	D、强制无效

33、违反《产品质量法》规定应承担民事赔偿责任或缴纳罚款、罚金、其财产不足以同时支付的，先承担（　　）。

A、民事责任	B、罚款

C、罚金	D、平均支付各种费用

34、使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，责令（　　），没收计量器具和违法所得，可以并处罚款。

A、赔偿损失	B、停业

C、剥夺使用权	D、修理计量器具

35、企业未依照（　　）规定公开其执行的标准的，由标准化行政主管部门责令限期改正;逾期不改正的，在标准信息公共服务平台上公示。

A、《中华人民共和国标准化法》

B、《中华人民共和国生产质量法》

C、《中华人民共和国产品安全法》

D、《中华人民共和国计量法》

36、ZL50装载机动臂油缸操纵杆有（　　）可控位置。

A、2	B、3	C、4	D、5

37、砂土类又可分为砂、含细粒土砂和（　　）三种。

A、细粒土质砂	B、粗粒土质砂	C、粉尘土质砂	D、巨粒土质砂

38、不是路基的基本要求的是（　　）。

A、具有足够的整体稳定性	B、具有足够的强度

C、具有足够的水温稳定性	D、具有足够的湿度

39、一般控制压实度的方法有（　　）。

A、控制回填材料、控制含水量

B、控制压实厚度、控制压实方式

C、控制回填材料、控制含水量、控制压实厚度、控制压实方式

D、控制含水量、控制压实厚度、控制压实方式

40、路基必须具有（　　）。

A、足够的强度、刚度和水温稳定性

B、具有足够的强度

C、具有足够的水温稳定性

D、具有足够的整体稳定性

41、路基防护与加固的重点是（　　）。

A、边沟	B、路肩	C、路基边坡	D、路基主体

42、为了防止路基边坡发生滑塌，可采用的防护措施是（　　）。

A、植物防护	B、设挡土墙	C、砌石防护	D、设护面墙

43、ZL50装载机仪表盘上的气压表：指示制动系统储气罐充气压力，当指示压力为（　　）时，不准许装载机起步。

A、0.25MPa以下	B、0.4MPa以下

C、0.4～0.55MPa	D、0.55～0.75MPa

44、活塞有效作用面积一定时，活塞的运动速度取决于（　　）。

A、液压缸中的油液压力	B、负载阻力的大小

C、进入液压缸的流量	D、液压泵的输出流量

45、铰接式车架的装载机不具备的优点是（　　）。

A、转弯半径小	B、纵向稳定性好

C、生产率高	D、横向稳定性好

46、装载机的整机例行保养不包括（　　）。

A、清洁整机外部

B、检查外部联接螺栓、及整机的泄漏情况

C、检查前、后机架的联接铰接头

D、润滑

47、在“V”形作业法中，自卸运输车与工作面呈（　　）角布置。

A、50°～55°	B、75°～90°

C、90°～120°	D、20°～45°

48、在冬季用装载机铲挖冻料时，物料冻结深度在（　　）厘米以上时，仍可直接用铲斗铲装。超过（　　）厘米以上时，须用松土机等疏松后才能铲装。

A、10	B、20	C、30	D、40

49、装载机的压实作业不包括（　　）道工序。

A、撒土	B、摊平	C、碾压	D、刮土

50、筑路机械底盘的总装是指将底盘部分的（　　）组装到车架上的过程。

A、各零部件及总成；	B、各总成

C、前、后桥总成；	D、发动机及变速器总成

51、（　　） 是企业最基本的安全生产管理制度。

A、安全检查制度	B、安全生产责任制度

C、安全教育制度	D、作业人员必须配备相应的装备

52、铲运电子导航功能将指导操作员进行最优铲运距离，增加（　　），降低压实油耗。

A、压力	B、铲运效率	C、压强	D、吨位

53、装载机行走时，如果前进档变后退档或后退档变前进档，则一定要停车换档的主要目的是（　　）。

A、保证安全	B、提高工作效率

C、防止损坏发动机	D、防止损坏变速器零件

54、新装载机需走合12个小时。但走合（　　）小时后，应全面检查各部螺栓、螺母的紧固情况。

A、20	B、16	C、12	D、8

55、地面横坡为1：5~1：2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于（　　）m。当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶。

A、0.1	B、1	C、5	D、10

56、装载机智能系统着眼于（　　）控制，实时显示作业区域的全部状况。

A、过程	B、全程	C、收尾	D、前期

57、润滑脂的使用性能主要有（　　）低温性能、高温性能和抗水性等。

A、油脂	B、中温	C、高温	D、稠度

58、装载机安全生产管理工作的重点是（　　）。

A、提高生产率	B、预防机械事故的发生

C、提高施工质量	D、提高施工速度

59、（　　）能根据发动机的热状况自动对冷却强度进行调节。

A、百叶窗	B、节温器	C、水泵	D、散热器

60、智能装载机可以根据施工现场情况改变自身的（　　）输出,以此来适用于不同的作业物料。

A、功率	B、液压	C、重力	D、压方向

61、调整发动机气门间隙时应在（　　）、气门挺杆落至最终位置进行。

A、进气门完全关闭	B、排气门完全关闭

C、进排气门完全关闭	D、进排气门不需要关闭

62、更换发动机冷却液时间要求是长效防锈防冻液每（　　）更换一次。

A、6个月	B、两年	C、一年	D、三年

63、发动机冷却液是由（　　）、防冻防锈剂、添加剂三部分组成。

A、酒精	B、乙二醇	C、甘油	D、水

64、要根据工程机械车辆使用地区的气温，选用不同冰点的冷却液，冷却液的冰点（　　）。

A、根据价格选购高价位便可

B、可以高于该地区最低温度，没什么大影响

C、与该地区最低温度接近，以免失去防冻作用

D、至少要比该地区最低温度低10℃，以免失去防冻作用

65、冷却液膨胀水箱上有刻度线，冷却液在发动机冷态时，冷却液在（　　）位置是正常，否则需要添加补充。

A、上刻度之上	B、上下刻度之间

C、下刻度之下	D、无所谓

66、发动机润滑油的黏度级号为15W/40，其适用的气温为（　　）。

A、-30～30℃	B、-25～30℃

C、-20～30℃	D、-20～40℃以上

67、当冷却液有泄露，冷却水减少，冷却水温升高到95~105℃以上时，水温过高报警灯报警开关的双金属片变形,触点（　　），报警灯（　　）。

A、分开 不亮	B、分开 亮

C、闭合 不亮	D、闭合 亮

68、不属于工程机械车辆底盘例行维护作业内容的是（　　）。

A、检查离合器片	B、检查转向器

C、检查离合器自由行程	D、更换刹车片

69、工程机械底盘例行维护要求个润滑油脂嘴齐全有效，安装位置正确，所有润滑点（　　）

A、均已润滑	B、部分润滑	C、无须润滑	D、清洁

70、紧固、润滑（　　）球头销是工程机械底盘例行维护保养的作业内容。

A、前桥	B、后桥	C、传动轴	D、支架

71、变速器应使用的润滑油是（　　）。

A、任何油都可	B、一般齿轮油

C、中等负荷齿轮油	D、机油

72、履带式中央传动装置的功用是将变速器传来的动力（　　），并将动力的传递方向改变90°后，传给转向离合器。

A、降低转矩、增大转速	B、增大转矩、增大转速

C、降低转速、增大转矩	D、降低转速、降低转矩

73、万向节出现转动卡滞现象时（　　）。

A、只需更换万向节	B、更换万向节总成

C、更换钢球	D、更换球笼壳

74、底盘紧固作业时工程机械车辆应该（　　）。

A、支撑牢固、锲实	B、坡道停放

C、不用拉手刹	D、可以着车

75、油箱内燃油量够多时，负温度系统的热敏电阻元件温度（　　），电阻值（　　），报警灯不亮。

A、低、小	B、低、大	C、高、大	D、高、小

76、检查喇叭时，需按压方向盘上喇叭开关（　　） 个位置，喇叭响且音量正常。

A、1	B、2	C、3	D、4

77、检查刮水器时，双速刮水器的控制开关在（　　）位置时电动机转速较低。

A、“0”档	B、“Ⅰ”档	C、“Ⅱ”档	D、任何档位

78、刮水器具有自动回位功能是因为有（　　）零部件。

A、回位环	B、电磁开关	C、回位弹簧	D、电磁继电器

79、更换工程机械车辆熔断片时应注意熔断片的规格，也可从熔断片颜色进行规格区分，其中插片式黄色熔断片为（　　）安培。

A、10	B、15	C、20	D、25

80、（　　）用于测试发电机端电压。

A、万用表	B、气压表	C、真空表	D、油压表

81、起动发动机时，每次接通起动机的时间不应超过（　　）s。

A、5	B、10	C、15	D、20

82、中、大型工程机械的液压系统应优先选用（　　）。

A、齿轮泵	B、叶片泵	C、柱塞泵	D、螺杆泵

83、液压泵是靠（　　）来实现吸油和压油的,被称容积泵。

A、转速的变化	B、油液流向的变化

C、液流速度的变化	D、密封容积的变化

84、换向阀属于液压传动装置中的（　　）。

A、动力元件	B、控制元件	C、执行元件	D、辅助元件

85、更换液压油时，应同时更换或清洗（　　）。

A、稳压器	B、滤清器	C、扇热器	D、调节器

86、下列不属于液压油质量要求的是（　　）。

A、粘温性	B、抗氧化性	C、抗磨性	D、十六辛烷值

87、一般来说好的油品其基础油精炼程度高，气味极轻，颜色是呈清澈透明（　　）。

A、浅黄色	B、蓝色	C、绿色	D、红色

88、液压油的防锈性采用GB/T 11143-89《加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验方法》进行测定：将一个特制的钢棒，浸入300mL润滑油和30mL蒸馏水（或合成海水）的混合液中，温度（　　），维持规定时间，将钢棒取出，目视检测试棒的生锈程度

A、20℃	B、40℃	C、60℃	D、80℃

89、柴油机喷油器密封性实验，以每次（　　）次的速度均匀地掀动手油泵柄，直到开始喷油。

A、1	B、5	C、3	D、7

90、怠速工况下，为保证发动机稳定工作，应供给（　　）的混合气。

A、多而浓	B、少而浓	C、多而稀	D、少而稀

91、为确保安全，更换油压传感器前应采取的措施是（　　）。

A、拆下蓄电池负极导线	B、拆下蓄电池正极导线

C、拆下蓄电池	D、关闭点火开关

92、柴油机启动时排气管冒白烟，其故障原因是（　　）。

A、燃油箱无油	B、柴油滤清器堵塞

C、高压油管有空气	D、燃油中有水

93、启动发动机时，马达有动作，但柴油机不能启动，经检查停车电磁阀没有损坏，低压油路正常，可能原因是（　　）。

A、高压油路异常或电瓶亏电	B、手制动未松开

C、一次启动时间少于15S	D、行驶手柄放在中位

94、废气涡轮增压器中喷嘴环的通道面积应做成（　　）。

A、由小到大	B、由大到小	C、不变的	D、AB均可

95、（　　）的作用是使储气筒的气压保持在规定范围内，以减小发动机的功率消耗。

A、泄压阀	B、单向阀	C、限压阀	D、调压器

96、装载机行驶过程中，将制动踏板踩到底，车辆仍然行驶，这主要是（　　）。

A、踏板自由行程过大，制动器磨损严重

B、踏板自由行程过小

C、离合器自由行程过大

D、离合器自由行程过小

97、主减速器的作用是将来自变速器或万向传动装置的转矩（　　），同时降低转速并改变的传递方向。

A、减小	B、保持	C、增大	D、连续

98、离合器摩擦工作面温度（　　）会引起打滑现象。

A、升高	B、下降	C、不变	D、不确定

99、装载机全液压转向器转向沉重，慢转时轻，快转时重，可能的故障原因是（　　）。

A、钢球单向阀失效	B、转向盘有变形

C、转向泵泄漏	D、慢转快转用力不一样

100、关于大灯灯泡处理的方法，下面说法正确的一种是（　　）。

A、可以用压缩空气喷枪清洗大灯装置

B、安装大灯灯泡罩时，使其“TOP”标志朝下

C、可以用汽油清洗大灯灯泡的灰尘

D、不要用手触摸灯泡玻璃

101、工程机械信号喇叭通常固定在（　　）上。

A、固定支架	B、旋转支架	C、缓冲支架	D、固定支撑板

102、不是工程机械常见的信号装置有（　　）。

A、制动灯	B、倒车灯	C、转向灯	D、牌照灯

103、在车载空调系统中，为制冷循环提供动力的部件是（　　）。

A、冷凝器	B、压缩机	C、储液干燥器	D、蒸发器

104、膨胀阀堵塞，会导致（　　）。

A、冷气不足	B、系统太冷	C、无冷气产生	D、间断制冷

105、改建公路时，施工单位应当在施工路段两端设置明显的（　　）。

A、提示标志、安全标志	B、施工标志、安全标志

C、指引标志、安全标志	D、建设标志、安全标志

106、装载机全液压转向器慢转、快转转向均沉重可能的故障原因是（　　）。

A、用力小	B、钢球单向阀失效，脏物卡住

C、转向盘有变形	D、溢流阀调定压力高

107、加注发动机冷却水，下列最好选择（　　）。

A、井水	B、泉水	C、雨雪水	D、矿泉水

108、可用来检测散热器盖的仪器是（　　）。

A、冰点仪	B、密封检测仪	C、真空测试仪	D、解码仪

109、冷状态检查硅油风扇离合器时，启动发动机，使其在冷状态下以中速运转（　　） min，用手应能较轻松地拨动风扇叶片。

A、l～2	B、2~3	C、3~4	D、4~5

110、硅油风扇离合器以（　　）为介质来传递扭矩。

A、硅油	B、汽油	C、煤油	D、柴油

111、当采用双气门弹簧时，两气门弹簧的旋向（　　）。

A、相同	B、相反	C、无所谓	D、不一定

112、气门间隙的大小， 会受发动机温度的上升而（　　）。

A、无变化	B、变大	C、变小	D、不确定

113、配制电解液时，应使用（　　），将硫酸慢慢地倒入水中。

A、不锈钢容器	B、金属容器

C、塑料容器	D、陶瓷或玻璃容器

114、特种作业人员经过（　　）合格取得操作许可证者，方可上岗。

A、公司考核	B、机构考试

C、专业测试	D、专业技术培训考试

115、1L油可污染（　　）L纯净水。

A、100	B、1000

C、10000	D、100000

116、发生火灾时应拨打（　　）电话。

A、119	B、110	C、120	D、114

117、使用二氧化碳灭火器时,人应站在（　　）。

A、上风位	B、下风位	C、上\下风位	D、无一定位置

118、高温场所为防止中暑，应多饮什么饮料最好（　　）。

A、矿泉水	B、淡盐水	C、冰冻可乐	D、啤酒

119、工作习惯中属于不良习惯的是（　　）。

A、按要求穿好工作服	B、安全帽不系下颌带

C、工作服的袖口扣紧	D、在高噪音区域作业时戴耳塞

120、装载在施工作业过程中的一项主要功能是（　　）。

A、填充路基	B、修整路形	C、装载物料	D、挖掘

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）体现社会主义职业道德最高目标指向的是奉献社会。

122、（　　）我们要培养诚实守信的品德，应该做到真诚待人，信守承诺，说老实话，办老实事，做老实人。

123、（　　）出现质量问题不可怕，可怕的是没有分析，没有预防和整改措施。

124、（　　）品质是要求全员参与，为了“满足要求”这个核心，使用科学手段及技术而进行的一种过程的监控的品质管理方法。

125、（　　）配合是指基本尺寸相同的，相互结合的孔和轴公差带之间的关系。

126、（　　）太低或太高的温度皆对润滑油有不良的影响,因而不宜将润滑油长久存储于过冷或过热的地方。

127、（　　）使用套筒扳手时，可以选用出现裂纹的套筒扳手。

128、（　　）在电路中常用符号R来表示电阻。

129、（　　）扳手利用杠杆原理拧转螺栓、螺钉、螺母和其他螺纹紧持螺栓或螺母的开口或套孔固件的手工工具。

130、（　　）常见的工程机械由：发动机、传动系统、操作系统、行走系统组成。

131、（　　）缩缝是控制混凝土收缩应力和翘曲应力的施工缝。

132、（　　）土的工程性质包括压缩性、可松性、土压力。

133、（　　）装载机铲装土丘时可采用分层铲装或分段铲装法。

134、（　　）砂性土路基应将表层3cm剥离后再进行检测。

135、（　　）路基结构物的整体必须具有足够的稳定性。在各种不利因素和荷载的作用下，不会产生破坏而导致交通阻塞和行车事故，这是保证行车的首要条件。

136、（　　）自卸车平行于工作面，但距离工作面较远。装载机铲装物料后倒退并调转90°，然后再向反方向调转90°驶向自卸车，该作业法俗称“L”形作业法。

137、（　　）稳定土压实成活后应立即洒水（或覆盖）养护，保持湿润，直至上部结构施工为止。

138、（　　）装载机在坡道上行驶时，要用四轮驱动、低速慢行。

139、（　　）规定的检验检测期限，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

140、（　　）装载机按轮胎类型分类有：轮胎式、履带式机及轮胎-履带混合式等。

141、（　　）ZL50装载机的变速杆由一档加到二档、由二档变到一档或改变行车方向时，必须在停车后进行。

142、（　　）选择装载机作业方式的一般原则是：根据料场及料堆的大小，尽量做到装载机作业时的来回行驶距离短，转弯次数少。

143、（　　）发动机机油粘度等级越小越好

144、（　　）装载机通过桥涵时，应先注意交通标志所限定的载重吨位及行驶速度，确认可以通过时再快速加速通过，在桥上应避免变速、制动和停车。

145、（　　）工程机械车辆维护工艺就是进厂、更换机油、竣工检验、出厂等。

146、（　　）喷油器喷孔堵塞可用钢丝疏通。

147、（　　）传动系的基本功用是将发动机输出的动力传递给各车轮

148、（　　）万向节及及传动轴无角度要求限制。

149、（　　）底盘作业时，车辆不可启动，更不可以坐人在驾驶室。

150、（　　）电器设备在进行例行维护时，要求蓄电池电解液液面低于极板10mm～15mm。

151、（　　）主减速器的作用是将来自变速器或万向传动装置的转矩增大，同时降低转速并改变的传递方向。

152、（　　）为了保证蓄电池的良好性能，应在放电彻底后再进行充电。

153、（　　）因为工程机械使用的是直流电，所以配用的发电机是直流发电机。

154、（　　）发动机起动时需要有足够的转速。

155、（　　）液力变矩器安装在发动机的飞轮上。

156、（　　）液压系统中的调定系统工作压力通常采用节流阀。

157、（　　）判断心脏骤停的必备症状：大动脉搏动消失、意识丧失、呼吸没有。

158、（　　）清洗完零件后的清洗剂或更换下的废旧油品必须用油桶收集后交专业机构回收。

159、（　　）企业产生的污水可以出售给回收部门。

160、（　　）涂成红色的电器外壳是表示其外壳有电.

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（单题分值1.0分，总分20.0分）

161、社会主义道德风尚的重要基础是职业道德,同时也是职业道德（　　）社会主义市场经济秩序的重要保证。

A、建立	B、规范	C、稳定	D、提高

162、职业义务分为（　　）。

A、对个人的职业业务	B、对国家的职业业务

C、对他人的职业义务	D、对社会的职业义务

163、液压系统主要由动力元件、（　　）组成。

A、控制元件	B、执行元件	C、辅助元件	D、传动介质

164、取样注射器使用前，应顺序用（　　）洗净，充分干燥后方可取样。

A、有机溶剂	B、自来水	C、蒸馏水	D、矿物质水

165、常见的助力转向系统有（　　）等三种助力类型。

A、机械液压助力	B、电动助力

C、电子液压助力	D、真空液压助力

166、心肺复苏中的初级生命支持(简称BLS)又叫现场急救或初级复苏处理,是指专业或非专业人员进行的徒手抢救包括（　　）。

A、开放气道	B、人工呼吸

C、胸外心脏按压	D、电除颤

167、装载机的铲装方式根据物料种类、状态及位置不同，可采用（　　）三种铲装方式。

A、松散物料的铲装作业	B、铲装停机面以下物料（挖掘）

C、铲装土丘作业	D、推运土方作业

168、装载机可以进行的具体作业项目有（　　）。

A、卸载作业	B、挖掘作业	C、刮平作业	D、压实作业

169、智能铲运监测系统在施工过程的全过程控制具有以下（　　）优点。

A、与施工同步	B、不干扰施工

C、操作复杂	D、具有易操作性

170、下列哪项不属于电器线路中保险装置的作用（　　）

A、断路	B、过电压	C、低电压	D、过载

171、主减速器的作用是（　　）。

A、增大扭矩	B、降低转速

C、改变的传递方向	D、增大转速

172、关于外啮合齿轮，下列说法正确的是（　　）。

A、对油液污染不敏感，维护容易

B、流量脉动较小，压力脉动和噪声都较小

C、承受不平衡径向力，泄漏量大

D、自吸能力最弱

173、气门的损坏有（　　）。

A、气门杆出现明显的台阶形磨损	B、气门尾端的磨损有明显不平

C、气门头部有烧蚀、烧损	D、气门头部有裂纹

174、（　　）属于易燃易爆物品。

A、汽油	B、柴油	C、机油	D、酒精

175、下列关于液压油黏度的选择方法，正确的是（　　）。

A、工作环境温度高的场合应选择黏度较高的液压油

B、工作环境压力高的场合应选用黏度较低的液压油

C、工作部件运动速度较高时应选用黏度较低的油液

D、液压油黏度的选择不需要考虑液压泵的要求

176、液压管路中的压力损失分为（　　）。

A、沿程压力损失	B、全程压力损失

C、系统压力损失	D、局部压力损失

177、更换润滑油是应根据（　　）进行选配。

A、粘度	B、浓度	C、季节	D、使用地区

178、以下废物中，属于特种垃圾的是（　　）。

A、机油	B、柴油	C、汽油	D、润滑油

179、使用安全帽的正确做法是（　　）。

A、附加护耳罩	B、贴上标记

C、自己钻孔加扣带	D、系下颌带

180、汽油着火时可以用（　　）进行灭火。

A、水	B、干粉灭火器	C、沙子	D、湿布扑打