科目代码：133

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

砌筑工三级理论知识试卷

试卷编码：629010131-2025030001

职    业：砌筑工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、建筑业职业道德能在以下哪些职业发挥作用（　　）。

A、工地砌筑工	B、银行柜员	C、工厂锅炉工	D、车间钳工

2、调节职能是建筑业职业道德的（　　）。

A、牺牲别人的职能	B、谋个人利益职能

C、赚钱职能	D、基本职能

3、属于职业荣誉含义的有（　　）。

A、工资待遇好的要求

B、指一定社会用以评价各种职业社会价值的尺度

C、个人权力

D、个人利益

4、建筑业职业作风是（　　）的外在表现。

A、工资待遇	B、个人利益	C、敬业精神	D、以职谋私

5、钢筋混凝土过梁在洞口两侧伸入墙内的长度，应不小于（　　）

A、120mm	B、180mm

C、200 mm	D、240mm

6、职业作风是（　　）在从业者职业行为中的习惯性表现。

A、职业道德	B、权力追求效应

C、个人利益	D、工资待遇

7、（　　）是指带有斜面的形体。

A、棱台	B、四面体	C、斜面体	D、圆柱体

8、根据建筑重要性分类，属于甲类建筑的有（　　）。

A、核电站	B、水库	C、核设施	D、地下室

9、施工段属于（　　）。

A、工艺参数	B、时间参数	C、空间参数	D、时空参数

10、砌块按照材质可分为（　　），硅酸盐砌块，轻骨料混凝土砌块等。

A、混凝土砌块	B、烧结砖	C、多孔砖	D、蒸压砖

11、石料砌体所用砂浆宜采用（　　）砂。

A、特细	B、细	C、中	D、粗

12、砌筑砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完起算，水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于（　　）。

A、90s	B、120s	C、150s	D、180s

13、烧结多孔砖的合格品可用于（　　）。

A、墙体装饰	B、清水墙砌筑	C、混水墙	D、艺术墙

14、粉煤灰小型空心砌块主要用于（　　）。

A、高温受潮的承重墙	B、受较大震动的建筑物

C、有酸性侵蚀介质的建筑物	D、工业与民用建筑的墙体

15、砂浆的流动性用（　　）表示。

A、坍落度	B、分层度	C、沉入度	D、维勃稠度

16、悬空作业处应有牢固的立足处，并必须视具体情况，配置（　　）、栏杆或其他安全设施。

A、安全帽	B、安全警示标志

C、灭火器材	D、防护网

17、人工垂直向上或往下（深坑）传递砖块，架子上站人板的宽度应不小于（　　） ；运输中通过沟槽时应走便桥，便桥宽度不得小于1.5m。

A、30cm	B、60cm	C、90cm	D、120cm

18、暂时不能开工的建设用地，超过（　　）的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

A、1个月	B、3个月	C、2个月	D、6个月

19、施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（　　）。

A、使用说明书	B、产品合格证	C、安装验收单	D、产品装箱单

20、关于施工节能的说法，不正确的是（　　）。

A、严格限制损毁耕地烧砖

B、大型钢结构宜采用现场制作、现场拼装

C、结构工程使用袋装水泥

D、推广使用预拌混凝土和商品砂浆

21、按照建筑节能的有关规定，合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合（　　）要求。

A、施工图设计文件	B、建筑节能强制性标准

C、企业或地方标准	D、民用建筑节能条例

22、建设项目的（　　），必须对建设项目产生的污染和对环境影响作出评价，规定防治措施，报各有关主管部门审批。

A、可行性研究报告文件	B、环境质量报告书

C、环境影响报告书	D、污染防治报告书

23、砌筑（　　）m以上的深基础时，应设有梯或坡道，不得攀跳槽、坑、沟上下，不得站在墙上操作。

A、2	B、3	C、5	D、7

24、首层水平安全网向上每隔四层还应固定一道（　　）m宽的层面水平安全网。

A、3	B、4	C、5	D、6

25、雨季施工，机械设备的电源线要绝缘良好，有完善的（　　）。

A、避雷保护	B、防火保护	C、防雨保护	D、接零保护

26、高处砌筑时，遇到恶劣天气，或（　　）级风及以上风，应停止施工。

A、3	B、4	C、5	D、6

27、天沟，斜沟，檐沟铁皮深入瓦片下长度不小于（　　）mm。

A、80	B、100	C、150	D、200

28、灶面的高度一般在（　　）内，一般操作者操作。

A、60-70	B、70-80

C、80-90	D、90-120

29、砖夹子一般一次可夹（　　）块砖。

A、2	B、4	C、6	D、8

30、水平尺用于检测（　　）。

A、垂直度	B、水平位置偏差

C、方正程度	D、平整度

31、表观密度是指材料在自然状态下单位体积的（　　）。

A、质量	B、容重	C、重量	D、比容

32、砂浆强度越低，变形越（　　）。

A、后	B、大	C、前	D、小

33、容量可满足砂浆品种是（　　）的储存的要求之一。

A、混凝土	B、湿拌砂浆	C、纯水水泥	D、素混凝土

34、楼梯平面图是运用（　　）方法绘制的。

A、侧视剖视图	B、水平剖视图	C、垂直剖视图	D、俯瞰剖视图

35、对砖或小砌体在运输装卸过程,不得倾倒与抛掷,进场后应按强度等级分类堆放整齐,堆置高度不宜超过（　　）m

A、1	B、1.5	C、2	D、2.5

36、混合砂浆强度不满足要求的主要原因是（　　）。

A、配合比不正确	B、砂子太粗

C、砂子未过筛	D、计量不准确

37、冬季施工，砂浆宜用（　　）拌制。

A、普通硅酸盐水泥	B、矿渣硅酸盐水泥

C、火山灰硅酸盐水泥	D、粉煤灰硅酸盐水泥

38、砌体用水泥混合砂浆标准养护的条件是：温度 20 士 3°C ，相对湿度（　　）

A、60％以上	B、90％以上

C、60-80%	D、0.95

39、沉降缝与伸缩缝的不同之处在于沉降缝是从房屋建筑的（　　）在构造上全部断开

A、土0.000处	B、基础处

C、防潮层处	D、地圈梁处

40、（　　）就是在砌体水平截面单位面积上所能承受的最大压力值，单位为兆帕(MPa)

A、抗拉强度值	B、抗压强度值

C、抗剪强度值	D、弯曲抗拉强度值

41、分布在房屋的墙面两端的内外纵墙和横墙的八字裂缝，产生的原因是（　　）

A、地基不均匀下沉	B、砌体强度不足

C、材料的线膨胀系数相差较大	D、组砌方法不当

42、下列抗震构造措施论述不正确的是（　　）

A、多层砌体结构的楼盖类型决定楼层地震剪力的分配形式

B、多层砌体结构的横墙间距越大.数量越少，破坏越严重

C、构造柱和圈梁可以不相连

D、配筋混凝土小砌块房屋的芯柱内必须设置一根钢筋

43、非承重墙和承重墙连接处应沿墙每500mm高配置2φ6拉结筋，每边伸入墙内（　　），以保证房屋整体的抗震性能。

A、0.5m	B、1m	C、1.5m	D、2m

44、转动目镜对光螺旋的目的是（　　）

A、看清十字丝	B、看清物像

C、使视准轴水平	D、使十字丝横丝水平

45、检查砌体水平灰缝砂浆饱满度的工具是（　　）

A、塞尺	B、水平尺	C、百格网	D、方尺

46、在建筑物放线中，延长轴线的方法主要有两种：（　　）和轴线控制桩法

A、平移法	B、交桩法	C、龙门板法	D、顶管法

47、基础大放脚水平灰缝高低不平的原因是（　　）

A、砂浆不饱满	B、准线没收紧

C、舌头灰未清出	D、留样不符合要求

48、在深度超过1.5m的沟槽基础内作业时，必须检查槽帮有无裂缝。距槽边（　　）内不得堆放沙子、砌体等材料

A、0.5m	B、1m	C、1.5m	D、2m

49、屋面操作脚手架要稳固,其高度至少要高出屋檐（　　）以上并做好围护

A、0.5m	B、0.6m	C、1m	D、1.5m

50、钢尺的尺长误差对丈量结果的影响属于（　　）

A、.偶然误差	B、系统误差	C、粗差	D、相对误差

51、经纬仪望远镜视准轴检验校正的目的是（　　）

A、使视准轴平行于横轴	B、使视准轴垂直于横轴

C、使视准轴垂直于水准管轴	D、使视准轴平行于竖轴

52、检验经纬仪水准管轴垂直于竖轴，当气泡居中后平转180°时，气泡已偏离。此时用校正针拨动水准管校正螺丝，使气泡退回偏离值的（　　），即已校正

A、1/2	B、1/4	C、全部	D、2倍

53、在古建筑装饰中，蝙蝠和云朵组成的图案，其寓意是（　　）。

A、福寿如意	B、福从天来	C、富贵万年	D、富贵平安

54、坡度大于5%的屋面称为（　　）。

A、平屋面	B、缓坡屋面	C、坡屋面	D、徒坡屋面

55、在我国古代建筑中，琉璃瓦屋面的各种琉璃瓦件尺寸常以清营造尺为单位。关于清营造尺，以下说法正确的是（　　）。

A、1清营造尺为18cm	B、1清营造尺为26cm

C、1清营造尺为32cm	D、1清营造尺为48cm

56、二号青瓦、琉璃瓦尺寸是（　　）。

A、25cm×30cm	B、25cm×35cm

C、30cm×24cm	D、24cm×20cm

57、中国古建筑屋面为防止雨淋湿墙板，采用微向上反屋角反翘及（　　）的做法，并使体形庞大的屋顶呈现一种舒展飘逸的形象。

A、屋面举折	B、平角屋面	C、平屋面	D、陡屋面

58、平瓦屋面瓦伸入天沟、檐沟的长度为（　　）。

A、50～70mm	B、50～100mm

C、20～30mm	D、80～100mm

59、庑殿、歇山垂脊上的小兽数目应以（　　）跑为最低数目。

A、2	B、3	C、4	D、5

60、砖雕俗称为“（　　）”。

A、浮雕	B、硬花活	C、浅雕	D、深雕

61、砖雕主要用于装饰建筑的外部构件，如（　　）、门、窗、墙和屋顶等。

A、壁照	B、横梁	C、屋檐	D、立柱

62、在砖雕中，墙身砖包括五扒皮、膀子面、三缝砖和（　　）。

A、淌白砖	B、盒子面	C、八成面	D、干过肋

63、砖雕翘曲允许误差为（　　）mm。

A、1	B、1.5	C、2	D、2.5

64、砖雕边角方正允许偏差为（　　）mm。

A、1	B、1.5	C、2	D、2.5

65、砖细就是将方砖经过刨、锯、磨的精工细作后，用来作为墙面、门口、（　　）处的装饰。

A、窗台	B、屋檐	C、大梁	D、勒脚

66、在古建筑砖料加工时，“制子”的作用是（　　）。

A、铲砖面	B、切割

C、墁地用	D、度量尺寸和形状

67、在砍砖磨制作中用不到的工具是（　　）。

A、刨子	B、磨头	C、矩尺	D、灰板

68、用于墙身的“直趟活”不包括（　　）。

A、丁头	B、长身	C、陡板	D、软头

69、外部砖细影壁必须与内部粗砖墙同时砌筑，一般影壁在墙高（　　）以上开始出现。

A、1/5	B、1/4	C、1/3	D、1/2

70、磨砖对缝砌法砌的墙体，用2m托线板检查垂直平整度，偏差不应大于（　　）。

A、1mm	B、3mm	C、5mm	D、8mm

71、细墁地面做法的特点是，砖料应经过（　　）加工，加工后的砖规格统一准确、棱角完整挺直、表面平整光洁。

A、砍磨	B、切割	C、敲击	D、抛光

72、古建筑地面以砖墁地做法为主，砖墁地包括方砖类和（　　）两种。

A、条砖类	B、长砖类	C、短砖类	D、菱砖类

73、地墁砖的趟数应为单数，如有“破活”必须打砖时，应安排到里面和（　　），门口附近必须见“整活”。

A、两端	B、三端	C、四端	D、五端

74、将铺好的砖揭下来，并逐块做记号，然后在泥灰上泼洒石灰浆，并用毛扫帚沾水润饰，该工序称为（　　）。

A、揭趟	B、冲趟	C、刹趟	D、收尾

75、用竹片刀在砖的里口抹上油灰，按编号在原来位置把砖再墁墩好，并用木锤轻拍使浆坐实，该工序称为（　　）。

A、上缝	B、铲齿缝	C、刹趟	D、收尾

76、拉线检查，如发现砖棱有多出，用磨头磨平，该工序称为（　　）。

A、揭趟	B、冲趟	C、刹趟	D、收尾

77、下列砖墁地面的说法，错误的是（　　）。

A、应在室内正中拴两道互相垂直的十字线

B、拴十字线的目的是为了使砖的走向与房屋轴线保持平行

C、地墁砖的趟数应为双数

D、如有“破活”必须打砖时，应安排到里面和两端，门口附近必须见整活

78、砖加工时，操作人员先用眼睛将砖侧过来察看，面上高出部位先用（　　）刨去，再观察。

A、线脚刨	B、细刨	C、粗刨	D、磨平缝

79、砖基础墙的防潮层位置宜在室内地面标高（　　）处。

A、以下一皮砖	B、以下二皮砖	C、以上一皮砖	D、以上二皮砖

80、基础埋入地下经常受潮，而砖的抗冻性差，所以砖基础的材料一般用（　　）。

A、MUl0砖，M5水泥砂浆	B、MUl0砖，M5混合砂浆

C、MU7.5砖，M5水泥砂浆	D、MU7.5砖，M5混合砂浆

81、砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是（　　）。

A、120mm厚墙

B、砌体门窗洞口两侧450mm处

C、独立柱

D、宽度为800mm的窗间墙

82、框架梁底的填充墙最上一层砖砌筑方法一般为（　　）。

A、一顺一丁	B、梅花丁	C、任意砌法	D、立砖斜砌

83、填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位，应在填充墙砌筑（　　）日后进行砌筑。

A、3	B、7	C、14	D、28

84、在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过（　　）。

A、1m	B、2m	C、3m	D、4m

85、以下关于墙体临时施工洞口封堵的做法，以下说法正确的是（　　）。

A、当孔洞大于200mm 时,采用细石混凝土封堵

B、墙因为模板加因造成的孔洞<100mm的洞口用1:3干硬性水泥砂浆进行封堵，>100mm的洞口用细石混凝土进行封堵

C、测量放线洞口需用掺10%微膨砂浆并比原结构混凝土高一强度等级的细石混凝土并浇捣密

D、当孔洞大于100mm 时,采用细石混凝土封堵

86、砌体房屋结构中，圈梁内配置的箍筋间距不应大于（　　）。

A、200mm	B、250mm	C、350mm	D、300mm

87、砖细加工后的允许偏差是（　　）。

A、±0.5mm	B、±1mm

C、±1.5mm	D、±3mm

88、“三一”砌砖法的优点不包括（　　）。

A、灰缝容易饱满	B、粘结性好

C、墙面整洁	D、粘结性差

89、下列关于铺灰挤砌法的说法中，正确的是（　　）。

A、铺灰挤浆法是用瓦刀铲起砂浆刮在砖面上，再进行砌筑

B、铺灰挤浆法适用于砌筑混水和清水短墙

C、一般来讲铺灰长度不宜超过1500mm

D、挤浆砌砖可分为双手挤浆和单手挤浆

90、挤浆法砌丁砖时，当手上拿的砖与墙上原砌的砖相距50~60mm时把砖的一侧抬起约（　　），将砖插入砂浆中，随即砖放平手掌不要用力挤压，只需依靠砖的倾斜自坠力压住砂浆，平推前进。

A、40mm	B、50mm	C、60mm	D、70mm

91、下列关于皮数杆作用的说法，正确的是（　　）。

A、保证砌体在施工中的稳定性	B、控制砌体的竖向尺寸

C、保证墙面平整	D、检查游丁走缝

92、一般砌筑时应先砌（　　），皮数杆的制作应与墙角砖层高度相符合。

A、墙角	B、墙尾	C、墙头	D、墙中

93、在砖砌体转角处、交接处应设置皮数杆，皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于（　　）m。

A、10	B、12	C、15	D、20

94、下列关于砖券的说法，错误的是（　　）。

A、砖券又叫砖璇、砖碹，按其形状可分为平券、半圆券、车棚券和木梳背券

B、砖券因应用于门窗什样锦中，以此产生了圆光券、瓶券、多角券及其他异性券

C、券砖的砌筑叫发券，砖券中立置者称为券砖，卧砌者称为伏砖，统称为几券几伏

D、砖券的看面形式有甃瓦、马莲对和立针券

95、下列关于拱座的说法，错误的是（　　）。

A、拱座是拱圈的支承点，应做成斜面

B、拱座应与拱处的拱轴线相互平行

C、拱圈端部截面切实支承于拱座上

D、有钢拉杆的拱圈通常由砌体和钢筋混凝土拱座共同形成支承体

96、常见的清水墙勾缝形式为（　　）。

A、凸缝	B、凹缝	C、平缝	D、不勾缝

97、清水墙勾缝使用（　　）。

A、石灰砂浆	B、混合砂浆

C、1:2水泥砂浆	D、1:3水泥砂浆

98、关于施工方案组成内容正确的是（　　）。

A、施工方法的选择是施工方案的核心

B、施工机械的选择是施工方案的核心

C、不需列明劳动力需用量计划

D、不需列明半成品需用量安排

99、基础工程分成：土方开挖→垫层→砌基础→回填，则基础工程的流水施工过程n是（　　）。

A、2	B、4	C、6	D、无法判断

100、以下关于施工现场平面图内容的描述，正确的是（　　）。

A、包含拟建房屋的尺寸和高度

B、包含现场施工范围外一切地上已经有的有关建筑物和地下设施的位置和尺寸

C、包含拟建房屋的方位和高度

D、包含现场施工范围内一切地上已经有的有关建筑物和地下设施的位置和尺寸

101、关于定额的定义，说法错误的是（　　）。

A、定额是一种标准

B、编制施工图预算、确定工程造价的依据

C、定额是一种计算方法

D、编制施工预算用工、用料及施工机械台班需用量的依据

102、建筑工程预算定额是编制施工图预算，计算工程造价的一种定额，是建筑工程拨付款的（　　）。

A、合同	B、决算	C、依据	D、预算

103、劳动定额也称人工定额，它反映了建筑工人在（　　）的施工条件下，按合理的劳动生产水平，为完成单位合格产品所规定的必要劳动消耗量的标准。

A、正常	B、现代	C、过去	D、科技

104、房间从图样（　　）上角开始，依顺时针方向依次计算。

A、右	B、顺	C、左	D、下

105、梯井内应用平网多层封闭，各层网高度差不得大于（　　）。

A、15m	B、10m	C、8m	D、6m

106、下列选项中，不属于砖雕掉块、缺带原因的是（　　）。

A、砖质地有问题	B、干燥程度差

C、工具欠佳	D、涂抹不细

107、下列选项中，属于砍砖质量标准的是 （　　）。

A、砖肋不得有“肉肋”	B、修补不得过多

C、选浆不均匀	D、磨光要周到

108、下列关于砍砖的质量标准的描述，正确的是（　　）。

A、油灰嵌缝密实	B、过浆均匀

C、选浆不均匀	D、表面不得留有“花羊皮”

109、关于单位工程施工顺序应遵循的原则，正确的是（　　）。

A、先地上后地下	B、先主体后围护

C、先设备后土建	D、先装饰后结构

110、民用建筑工程基础的施工顺序是（　　）。

A、挖土→垫层→基础→回填土	B、挖土→垫层→回填土→基础

C、挖土→基础→垫层→回填土	D、回填土→垫层→基础→挖土

111、下列选项中，不属于民用建筑工程基础施工内容的是（　　）。

A、回填土	B、垫层	C、基础	D、设备安装

112、关于班组质量管理的说法，正确的是（　　）。

A、开展项目自检和左右工序互检工作

B、树立“质量第一”和“谁施工谁负责工程质量”的观念

C、树立“质量第一”和“谁设计谁负责工程质量”的观念

D、认真执行建设单位指令

113、属于“五不”施工内容的是（　　）。

A、原材料不便宜不施工	B、工艺方法不方便标准不施工

C、机具不完好不施工	D、机具不先进不施工

114、不属于班组会原始资料的是（　　）。

A、材料限额领料单	B、施工组织设计

C、机械使用记录表	D、分项工程质量检验评定表

115、（　　）不是热爱本职，忠于职守所要求的。

A、认真履行岗位职责

B、干一行爱一行专一行

C、以主人翁的态度自觉地为企业做贡献

D、一职定终身，不改行

116、班组是直接使用劳动工具完成劳动对象（产品）的（　　）。

A、管理者	B、设计者	C、生产者	D、监督者

117、关于班组生产计划管理，说法正确的是（　　）。

A、组织施工员熟悉图纸、工艺、工序要求

B、向班组成员明确当月、当旬生产计划任务

C、向班组成员明确当年、当季生产计划任务

D、组织施工员实施作业计划，抓好班组作业的综合平衡和劳动力调配

118、编写教案的基本要求是（　　）。

A、反复修改教案	B、设计教案

C、比较教案	D、审查教案

119、保存PPT演示文稿时，缺省的扩展名是（　　）。

A、doc	B、ppt	C、wps	D、xls

120、工作表数据的图形表示方法称为（　　）。

A、图形	B、表格	C、图表	D、表单

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）抓住择业机遇是爱岗敬业的具体要求之一。

122、（　　）烧结多孔砖可代替烧结普通砖，用于建筑物的承重墙体。

123、（　　）施工起重机械作业人员必须按国家有关规定经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

124、（　　）开展班组自检和上下工序互检工作，做到本工序不合格不交下道工序施工。

125、（　　）玻璃幕墙属于非承重墙体

126、（　　）Internet 起源于中国。

127、（　　）古建筑中所用的砖料外形尺寸是240mm×115mm×53mm。

128、（　　）物料提升机在运行时，对设备进行保养、维修。

129、（　　）双曲筒拱砌筑完毕后，养护期间不用防雨水冲刷，冲击，震动等。

130、（　　）高处拆除作业时，对拆卸下的物料、建筑垃圾都要加以清理和及时运走，不得在走道上任意乱置或向下丢弃，保持作业走道畅通。

131、（　　）编制施工方案的实质就是选择施工方案和施工方法

132、（　　）环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

133、（　　）环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。

134、（　　）对已经验收的脚手架，可以随意拆改。

135、（　　）取石时，从离砌筑点最近的地方开始取，可自下而上取石。

136、（　　）铺瓦时，如必须要在瓦上行走，应踩瓦中间，不踩两头。

137、（　　）支承门窗洞口上墙体和楼板传来的荷载，并传递给两侧墙的水平承重构件叫连梁。

138、（　　）砂浆的和易性包括流动性和粘结力两个方面。

139、（　　）铺筑的筒瓦屋面要求瓦棱整齐，与屋檐、屋脊互相垂直，瓦片搭盖疏密一致，瓦片无翘角、破损、张口现象。

140、（　　）能明显看出修补过的砖雕必须重雕。

141、（　　）雕刻砖时，如遇有砂眼、缺角时，不必进行修补。

142、（　　）打坯就是用刀、凿在砖上刻划出画面构图、景物轮廓、层次，确定景物具体部位，区分前、中、远三层景致，这道工序需要有经验的大师傅来完成，非常讲究“刀路”、“刀法”的技巧。

143、（　　）在砌体外墙孔洞封堵时，混凝土两侧模板应在2～3d后拆除，并做好养护工作。

144、（　　）圈梁截面高度最小为100mm。

145、（　　）填充墙砌体应分次砌筑。每次砌筑高度不应超过2m，日砌筑高度不大于3m。

146、（　　）钢筋砖过梁的钢筋两端伸入砖体内不小于240mm。

147、（　　）砌砖通常采用“三一”砌砖法，指的是一块砖、一铲灰、一挤揉。

148、（　　）砂浆配合比的准确是保证砂浆强度的主要因素，使用细砂或含泥量大的砂子，可以提高砂浆强度。

149、（　　）在制作皮数杆时，在皮数杆上应画出砖的皮数,灰缝厚度,门窗标高,过梁标高,楼板标高。

150、（　　）盘角时，砖层上口高度一般比皮数杆标定的皮数高。

151、（　　）为了承担水平推力，钢拉杆安装于两拱波接合处下方。

152、（　　）施工方案就是从一个总体布局的管理安排角度出发，决定拟建工程项目的施工流向和施工顺序、施工方法和施工机械、流水组织和技术措施等方面的内容描述。

153、（　　）劳动定额也称人工定额，劳动定额反映了建筑工人在正常的施工条件下，按合理的劳动生产水平，为完成单位合格产品所规定的必要劳动消耗量的标准。

154、（　　）内墙计算在图样上按“先横后直、从下而上、从右到左”的原则进行。

155、（　　）露明面铲磨后有肉肋和棒锤肋，这是一个质量通病。

156、（　　）油灰缝嵌塞密实，表面干净，宽度不得大于5mm。

157、（　　）砌筑作业时，机具不完好不施工。

158、（　　）出现质量事故时，事故原因未查清不得放过。

159、（　　）出现质量事故时，应继续组织作业，再查找事故原因。

160、（　　）在PowerPoint 2000中，打印幻灯片时，一张A4纸最多可打印1张幻灯片。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（单题分值1.0分，总分20分）

161、以下哪些不是职业的工作态度（　　）。

A、主动	B、马虎

C、懈怠	D、消极

E、等待

162、属于门式钢管支架验收时应有的文件为（　　）。

A、施工组织设计

B、门式钢管脚手架的出厂合格证和质量检验报告

C、监理实施细则

D、搭设中重要问题处理记录

E、施工方案

163、（　　）不是建筑业职业道德不同于一般社会道德的显著标志。

A、没有群体性	B、不坚持真理

C、受法律法规的规范	D、没有实践性

E、没有大众性

164、砌筑砂浆宜采用的强度等级为（　　）。

A、M5	B、M10

C、M15	D、M20

E、M25

165、墙体中设置圈梁的作用是（　　）。

A、增强房屋整体刚度

B、提高墙体的抗拉能力

C、防止或减少地基不均匀沉降

D、减少震动荷载对房屋产生不利影响

E、受力作用

166、开挖坑槽，深度超过1.5m，要根据土质和挖的深度（　　）。

A、直接开挖	B、按规定放坡

C、分层开挖	D、加可靠支撑

E、分段开挖

167、流水施工的特点是（　　）。

A、工期最短	B、资源消耗均衡

C、施工对连续施工	D、科学地利用了工作面

E、资源消耗最多

168、砌体是由（　　）和 （　　）组成的。

A、块材	B、砂浆

C、试块	D、水泥

E、石料

169、当采用平法设计时，在结构设计总说明中写明哪些内容（　　）。

A、有无抗震设防要求	B、混凝土结构的使用年限

C、构件的高度	D、不同部位构件所处的环境类别

E、总重量

170、墙底水平防潮层的构造做法有（　　）

A、油毡防潮层	B、防水砂浆防潮层

C、涂刷冷底油一层，热沥青二道	D、细石混凝土防潮层

E、水泥砂浆防潮层

171、中国古典建筑的屋顶类型有硬山，（　　）和单坡等。

A、悬山	B、庑殿

C、歇山	D、卷棚

E、攒尖

172、以下关于庑殿垂脊的描述，正确的是（　　）。

A、可以用咧角盘子

B、与尖山式、悬山式做法类似

C、庑殿垂脊应有傍囊

D、可以做成半圆形，也可以抹平

E、圭角、瓦、盘子等瓦件应与垂脊在同一条直线上

173、以下跨度的过梁，适合采用砖平拱过梁的有（　　）m。

A、1.2	B、1.5

C、1.8	D、2

E、3

174、墙体裂缝的质量通病包含（　　）。

A、地基不均匀下沉引起墙体裂缝	B、温度变化引起的墙体裂缝

C、大梁处的墙体裂缝	D、墙体不明原因裂缝

E、副梁处的墙体裂缝

175、施工方案就是从一个总体布局的管理安排角度出发，决定拟建工程项目的（　　）等方面的内容描述。

A、施工流向和施工顺序	B、施工方法和施工机械

C、流水组织和技术措施	D、工期控制和造价控制

E、质量管理和安全管理

176、以下关于施工方案作用的描述，正确的是（　　）。

A、科学合理地组织砌筑施工

B、确保砌筑工程的质量和工期具有非常重要的意义

C、提高经济效益具有非常重要的意义

D、不用考虑流水施工

E、对砌筑工程的质量和工期没有意义

177、下列关于古建筑瓦屋面铺筑质量控制的说法，正确的是（　　）。

A、屋面用的琉璃瓦质量必须符合有关标准

B、整个出檐瓦应拉线检查，凹进凹出全长不得超过勾头壁厚的1/3

C、吻、脊、勾头、兽等稳固的铁钎、铁钉均已预埋，并刷防锈防腐材料

D、瓦与基层要粘结牢固，无脱壳、下滑的现象

E、所有瓦的搭接头、脊筒接头等处均应勾抹密实

178、下列选项，属于砖墁地面质量要求的是（　　）。

A、砖铺垫稳固、密实，缝道清晰平直

B、砖不得有裂缝、缺棱掉角等缺陷

C、表面平整度用1m托线板检查不大于5mm

D、油灰缝嵌塞密实，表面干净，宽度不得大于5mm

E、砖与砖间无错缝、翘曲等现象

179、下列关于班组技术管理工作的说法，正确的是（　　）。

A、组织组员学习本工种有关的质量评定标准、施工验收规范和技术操作规程

B、学懂设计图、掌握工程上的轴线、标高、洞口等位置及其尺寸

C、组织施工员学习项目有关的质量评定标准、施工验收规范

D、保存、归集有关技术交底、质量自检及施工记录、机械运转记录等原始资料

E、组织施工员技术经验交流

180、职业技能鉴定方式包括（　　）。

A、理论知识考试	B、技能考核

C、综合评审	D、面试

E、面谈