科目代码：150

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

电子设备调试工五级理论知识试卷

试卷编码：625040855-2025040001

职    业：电子设备调试工

等    级：五级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、企业文化，或称组织文化，是一个组织由其（　　）、信念、仪式、符号、处事方式等组成的其特有的文化形象，简单而言，就是企业在日常运行中所表现出的各方各面。

A、价值观	B、人生观	C、世界观	D、社会观

2、以下选项不属于爱岗敬业体现的是（　　）。

A、不断地钻研学习	B、精益求精

C、勤勤恳恳、一丝不苟	D、终身只干一行爱一行

3、以下不属于爱岗敬业基本要求的是（　　）。

A、正确认识职业，树立职业荣誉感

B、热爱工作，敬重职业

C、看效益决定是否爱岗

D、严肃认真，一丝不苟

4、企业生产经营活动中，促进员工之间团结合作的措施是（　　）。

A、互利互惠，平均分配	B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争	D、人心叵测，谨慎行事

5、职业道德是指从事一定职业劳动的人们在长期的职业活动中形成的（　　）。

A、行为规范	B、操作程序	C、劳动技能	D、思维习惯

6、以下关于职业道德的说法，不正确的是（　　）。

A、主要内容是对企业义务的要求

B、是一种职业规范，受社会普遍的认可

C、承载着企业文化和凝聚力，影响深远

D、依靠文化、内心信念和习惯，通过员工的自律实现

7、《中华人民共和国职业分类大典》(2015版)将我国职业归为8个大类、75个中类、434个小类、（　　）个职业。

A、1500	B、1600	C、1450	D、1481

8、职业生涯规划的特性不包括（　　）。

A、可行性	B、规范性	C、连续性	D、适应性

9、（　　）不属于机械图样。

A、零件图	B、方框图	C、装配图	D、工艺图

10、在装配图中，（　　）主要说明装配体在装配、检验、使用等方面的要求。

A、视图	B、明细栏	C、技术要求	D、标题栏

11、在零件明细栏中填写零件序号时，一般应该（　　）排列。

A、由上向下	B、由下向上	C、由左向右	D、由右向左

12、（　　）是用来表示实物的符号，即代表各种元器件、组件和导线的绘图符号。

A、特殊符号	B、电路图形符号

C、文字符号	D、参数标注符号

13、硅二极管的起始导通电压约为（　　）V。

A、0.2-0.3	B、0.4-0.5

C、0.6-0.7	D、0.8-0.9

14、使用（　　）能观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线。

A、万用表	B、信号发生器	C、数字示波器	D、交流毫伏表

15、（　　）指电路或电路中的一部分被短接。

A、短路	B、通路	C、断路	D、开路

16、关于电流或电压的说法中，（　　）是错误的。

A、电路中的电流或电压没必要指定参考方向。

B、电路中可用一个箭头表示电流或电压的方向。

C、电流或电压的实际方向可能是未知的，也可能随情况变动。

D、电流或电压的方向可以独立地指定。

17、欧姆定律不适用于（　　）。

A、纯电阻电路	B、金属导电	C、电解液导电	D、半导体元件

18、关于基尔霍夫定律的说法中，（　　）是错误的。

A、基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律。

B、流出任一节点的支路电流等于流入该节点的支路电流。

C、基尔霍夫电流定律是电荷守恒的体现

D、基尔霍夫定律只能用于直流电路。

19、关于电阻串联或并联的说法中，（　　）是正确的。

A、电阻串联时，各电阻的电流不相等。

B、电阻串联时，各电阻的电压相等。

C、电阻并联时，各电阻的电压为同一电压。

D、并联后的等效电阻大于任一并联的电阻。

20、闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时，导体中就会产生（　　），这种现象叫电磁感应现象。

A、电流	B、电压	C、电阻	D、电磁

21、三相四线是指由（　　）组成的接线方式。

A、三根火线	B、一根火线和一根零线

C、两根火线和一根零线	D、三根火线和一根零线

22、模拟信号是指（　　）变化的电信号。

A、连续	B、间断	C、规律	D、不规律

23、下列（　　）不是多级放大电路的间接耦合方式。

A、阻容耦合	B、直接耦合	C、变压器耦合	D、光电耦合

24、正弦波震荡电路的组成部分有（　　）。

A、基本放大电路、滤波电路、选频网络

B、基本放大电路、滤波电路、稳幅环节

C、基本放大电路、正反馈电路、选频网络、稳幅环节

D、基本放大电路、滤波电路、选频网络、稳幅环节

25、时序逻辑电路的一般结构由组合电路与（　　）组成。

A、全加器	B、存储电路	C、译码器	D、选择器

26、下列功能表示方法中不适合用于表示时序逻辑电路功能的是（　　）。

A、状态转换图	B、时序图	C、数理方程	D、驱动方程

27、为了提高多谐振荡器频率的稳定性，最有效的方法是（　　）。

A、提高电容、电阻的精度	B、提高电源的稳定度

C、采用石英晶体振荡器	D、保持环境温度不变

28、（　　）能够自动产生矩形波脉冲信号。

A、T触发器	B、单稳态触发器

C、多谐振荡器	D、施密特触发器

29、能够进行数字的运算、存储、传输等的集成电路称为（　　）。

A、模拟集成电路	B、数字集成电路

C、半导体集成电路	D、膜集成电路

30、违反《产品质量法》规定应承担民事赔偿责任或缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付的，先承担（　　）。

A、民事责任	B、罚款

C、罚金	D、平均支付各种费用

31、根据《中华人民共和国标准化法》，国家对采用国际标准的态度是（　　）。

A、鼓励	B、禁止	C、允许	D、同意

32、质量管理原则的核心是（　　）。

A、查找和确定不合格原因	B、查找不合格原因

C、持续改进	D、消除不合格原因

33、生产经营单位的（　　）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

A、法人	B、主要负责人	C、总经理	D、总工程师

34、电感器在电路中的作用是（　　）

A、通交流，阻直流；通低频，阻高频

B、通直流，阻交流；通高频，阻低频

C、通交流，组直流；通高频，阻低频

D、通直流，阻交流；通低频，阻高频

35、表面组装元器件的包装形式有编带包装，（　　），托盘包装和散装

A、盒式包装	B、管式包装	C、带式包装	D、袋式包装

36、下列元件中，哪一种元器件不能集成在集成电路中（　　）

A、场效应管	B、二极管	C、三极管	D、大电感

37、下列元件中，哪些元器件不能集成在集成电路中（　　）

A、双极型晶体管、电阻	B、二极管、三极管

C、大电容、大电感	D、小电容、小电感

38、下面有关液晶显示器的叙述中，错误的是（　　）

A、液晶显示器不使用电子枪轰击方式来成像，因此它对人体有辐射危害

B、液晶显示器的分辨率不是固定的，可以设置

C、液晶显示器的工作电压低、功耗小，比CRT显示器省电

D、液晶显示器不闪烁，颜色失真较小

39、接触器主要由（　　）组成

A、电磁机构、触点系统、脱扣机构和其它部分

B、电磁机构、中间继电器、灭弧装置和其它部分

C、电磁机构、触点系统、灭弧装置和其它部分

D、电磁机构、触点系统、辅助节点和其它部分

40、光电耦合器是一种把（　　）和光敏器件封装在同一壳体内，中间通过电→光→电的转换来传输电信号的半导体光电子器件

A、发光器件	B、接触器	C、传感器	D、继电器

41、下列关于万用表的使用方法不正确的是（　　）

A、使用万用表前要校准机械零位和电零位

B、使用万用表测量时，必须正确选择参数档和量程档

C、禁止带电切换量程

D、测量结束后，应将转换开关置于空挡或电阻最高档

42、以霍尔元件允许最大温升为限制所对应的激励电流称为（　　）

A、最大允许激励电流	B、最小允许激励电流

C、最大允许霍尔输出电流	D、最小允许霍尔输出电压

43、表面组装元器件的包装形式有（　　）

A、编带包装，管式包装，托盘包装和散装

B、编带包装，盒式包装，秤盘包装和整装

C、编带包装，管式包装，托盘包装和整装

D、编带包装，袋式包装，秤盘包装和散装

44、下列元件中，哪一种元器件不能集成在集成电路中（　　）

A、电阻	B、三极管	C、场效应管	D、大电容

45、通常信号发生器能输出的信号波形有（　　）

A、正弦波	B、三角波	C、矩形波	D、以上都是

46、以下不属于信号发生器输出的常用信号波形的是（　　）

A、正弦波	B、三角波	C、锯齿波	D、心电图

47、光电耦合器是一种把发光器件和（　　）封装在同一壳体内，中间通过电→光→电的转换来传输电信号的半导体光电子器件

A、光敏器件	B、传感器	C、继电器	D、热敏电器

48、下列属于直流稳压电源特性指标的是（　　）

A、转换效率	B、稳压系数

C、稳定系数	D、最大输入-输出电压差

49、下列关于毫伏表的使用方法不正确的是（　　）

A、通电前应调整表头的机械零点螺丝钉，使指针指示在零位

B、根据被测信号值的大小选择电压程，若不知被测信号大小，可先选最小量程，逐步增加到合适的量程

C、接通电源，待表针稳定后，将输入线短路，调整调零点调整旋钮，使表针指在零位，即可进行测量

D、毫伏表使用时应垂直放置，不要水平放置

50、下列关于钳型电流表的使用方法中，（　　）是不正确的。

A、钳形表可以测量裸导线电流

B、每次测量完毕后一定要把调节开关放在最小电流量程的位置，以防下次使用时，由于未经选择量程而造成仪表损坏。

C、被测线路的电压要低于钳表的额定电压。

D、为了使读数准确，应保持钳口干净无损，如有污垢时，应用汽油擦洗干净再进行测量

51、下列关于钳型电流表的使用方法中，（　　）是正确的。

A、钳形表可以测量裸导线电流

B、每次测量完毕后一定要把调节开关放在最小电流量程的位置，以防下次使用时，由于未经选择量程而造成仪表损坏。

C、被测线路的电压要高于钳表的额定电压。

D、测量前应估计被测电流的大小，选择合适的量程，在不知道电流大小时，应选择最大量程，再根据指针适当减小量程，但不能在测量时转换量程

52、双极型晶体管的输入特性是指当集电极与发射极之间的电压为某一常数时，输入回路中加在晶体管基极与发射极之间的电压与（　　）之间的关系曲线。

A、基极电压	B、基极电流	C、集电极电压	D、集电极电流

53、以下关于连接器的特性，（　　）是不正确的。

A、公接点或母接点没有弹性，可利用接点的相互连接使电路确保连接

B、具有耦合构造，便于接点的插入或脱离，经过震动或冲击等时也不变位

C、接点的端子部位具有容易施行电线或印刷线板的配线构造

D、接点固定于绝缘体的正确位置，可利用绝缘体维持接点相互间的电压绝缘电阻

54、下列关于接地电阻测试仪的使用方法中，（　　）是不正确的。

A、存放保管时，应注意环境温度和湿度，应放在干燥通风的地方为宜，避免受潮，应防止酸碱及腐蚀气体，不得雨淋，暴晒，跌落

B、测量接地电阻时最好反复在不同的方向测量3-4次，取其平均值

C、测量大型接地网接地电阻方法与普通接地电阻基本一致，只需多测量几次取平均值

D、测量保护接地电阻时，一定要断开电气设备与电源连接点

55、钳型电流表的工作原理是，穿过铁心的被测电路导线成为电流互感器的一次线圈，其中通过电流便在二次线圈中感应出电流，从而使二次线圈相连接的电流表便有指示，从而测出被测线路的（　　）。

A、电压	B、电流	C、功率	D、电荷

56、钳型电流表的工作原理是，穿过铁心的被测电路导线成为电流互感器的一次线圈，其中通过电流便在二次线圈中感应出电流，从而使二次线圈相连接的（　　）便有指示，从而测出被测线路的电流。

A、电度表	B、电压表	C、毫伏表	D、电流表

57、下列关于钳型电流表的使用方法中，（　　）是正确的。

A、用钳形电流表来测量直流电流

B、钳口在测量时闭合要紧密，闭合后如有杂音，应马上停止测量

C、使用前应正确选择钳形电流表的电压等级，并检查其外观绝缘是否良好，有无破损，指针是否摆动灵活，钳口有无锈蚀等

D、测量小电流时先将被测电路的导线绕几圈，再放进钳形电流表的钳口内进行测量

58、双极型晶体管从结构上可看可分成（　　）两种类型，按材料一般可以分为硅管和锗管，按功率分为大、中、小功率管。

A、NPN和PNP	B、NQN 和QNQ

C、MPM和PMP	D、OPO和POP

59、以下不属于场效应晶体管特点的是（　　）。

A、输入阻抗高	B、两种极性的载流子

C、适宜大/超大规模集成	D、体积小、重量轻

60、以下关于场效应管的作用，不正确的是（　　）。

A、常用于多级放大器的输出级作阻抗变换

B、可用作电子开关

C、可应用于放大

D、可用作恒流源

61、（　　）相当于一个导通与截止受控制级触发电压控制的电子开关器件。

A、二极管	B、三级管	C、场效应管	D、晶闸管

62、下列关于晶闸管的使用注意事项中，（　　）是不正确的。

A、选用晶闸管的额定电压时，应参考实际工作条件下的峰值电压的大小，并留出一定的余量

B、管壳温度可以超过相应电流下的允许值

C、使用前，应用万用表检查晶闸管是否良好

D、使用时，严禁用兆欧表检查元件的绝缘情况

63、光电开关是（　　）的一种，它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。

A、传感器	B、二极管	C、三极管	D、晶闸管

64、软件在线烧写也叫在线编程和板上编程，指不用把芯片取下，直接在应用电路板上通过芯片的固定接口，对芯片进行（　　）。

A、硬件检测	B、硬件更新	C、程序更新	D、程序检测

65、JTAG接口是一种标准的测试协议，可以实现编程时在线调试，这种接口除了电源线和复位引脚之外，还要用到单片机的四个引脚，分别是：TDI、TMS、TCK、（　　）。

A、TDO	B、VCC	C、VDD	D、VEE

66、以下不是RS-232接口特点的是（　　）。

A、接口的信号电平值较低，不易损坏接口电路的芯片

B、传输速率较低，在异步传输时，比特率为20Kbps

C、灵活的波特率选择

D、传输距离有限

67、（　　）中文翻译为通用串行总线,它是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。

A、I2C	B、ROM	C、USB	D、RAM

68、USB采用四线电缆，其中两根是用来传送数据的（　　），另两根为下游设备提供电源，对于任何已经成功连接且相互识别的外设，将以双方设备均能够支持的最高速率传输数据。

A、串行通道	B、并行通道	C、总线	D、无线通道

69、为做好软件烧写的防静电工作，取放IC时（　　）。

A、必须用手轻轻拿	B、必须快速拿放

C、必须使用镊子	D、必须使用专用的吸笔

70、世界上第一台电子计算机是在（　　）诞生的。

A、中国	B、日本	C、美国	D、德国

71、计算机的发展主要取决于制造它的（　　）的发展。

A、电子器件	B、工程师	C、企业	D、供应商

72、计算机硬件一般可分为输入设备、输出设备、运算器、（　　）五大部分。

A、控制器及存储器	B、外部装置

C、固态硬盘	D、散热器

73、打开计算机并登录到Windows之后看到的主屏幕区域是（　　）。

A、网络	B、计算机	C、桌面	D、菜单

74、1991年发布的Linus Linux 0.0.1版，代码为（　　）行。

A、1K	B、2K	C、4K	D、8K

75、以下哪项是android官方指定的编译操作系统？（　　）

A、red hat	B、CentOS

C、ubuntu	D、ios

76、android是（　　）公司开发的。

A、苹果	B、微软	C、谷歌	D、百度

77、在windows系统中移动文件或文件夹，应使用（　　）命令。

A、复制	B、剪切	C、复制/粘贴	D、剪切/粘贴

78、（　　）决定读、存数据速度和大小。

A、CPU	B、硬盘	C、主板	D、显卡

79、以下哪项是计算机网络管理协议？（　　）

A、TCP/IP	B、Internet

C、蓝牙协议	D、USB协议

80、TCP/IP是（　　） 。

A、计算机应用程序	B、计算机硬件

C、计算机网络管理协议	D、计算机系统配置

81、软件的安装一般采取（　　）的方式进行。

A、全自动或半自动	B、全自动或手动

C、手动或半自动	D、全自动

82、UDP在（　　）。

A、物理层	B、数据链路层	C、网络层	D、运输层

83、VLAN是（　　）的英文缩写。

A、虚拟局域网	B、数据链路层	C、无线网络	D、全局网

84、防火墙技术主要用来（　　）。

A、减少自然灾害对计算机硬件的损坏

B、监视或拒绝应用层的通信业务

C、减少自然灾害对计算机资源的破坏

D、减少外界环境对计算机系统的不良影响

85、ST Visual Programmer是（　　）烧录工具。

A、单个	B、特殊	C、批量	D、任意单片机

86、以下不属于单片机程序烧写常见故障的是（　　）。

A、编程规范不符合要求	B、编程器与PC通信故障

C、单片机型号选择不正确	D、驱动程序故障

87、以下关于单片机无法烧录程序的解决办法，不正确的是（　　）。

A、在下载状态下关闭单片机电源再重新打开

B、检查COM端口设置，数据线、电源线有没有连接好

C、将串口的波特率设置为最高，如果写入正常，下次写入再逐渐降低

D、检查开发板上是否有跳线，跳线是否正确

88、以下关于单片机无法烧录程序的解决办法，不正确的是（　　）。

A、检查烧录软件中参数的设置情况

B、检查烧录软件驱动，可以尝试重新安装驱动

C、检查晶振是否正常

D、更换一个其它类型的下载器

89、常见的单片机烧写软件有（　　）。

A、J-Link，SM-Link，STC_ISP等

B、J-Link，ST-Link，STC_ISP等

C、J-Link，ST-Link，STC_IDP等

D、U-Link，ST-Link，STC_ISP等

90、单片机烧写软件J-Link支持目标板电压为（　　）。

A、1.2～3.3V，且5V兼容

B、1.2～3.3V，但5V不兼容

C、4.2～6.3V，且5V兼容

D、4.2～6.3V，但5V不兼容

91、二进制数只有（　　）个数码。

A、0	B、1	C、0、1	D、0、1、2

92、将二进制数010001转换成十进制数为（　　）。

A、8	B、10	C、16	D、17

93、BCD码是用（　　）位二进制数来表示1位十进制数。

A、4	B、2	C、8	D、1

94、BCD码是用（　　）位二进制数来表示1位十进制数。

A、8	B、4	C、16	D、1

95、用（　　）进制代码来表示十进制数称为BCD码。

A、十	B、十六	C、八	D、二

96、8421BCD码0011 0101对应的十进制数值为（　　）。

A、35	B、53	C、25	D、34

97、8421BCD码0111 1000 0010对应的十进制数值为（　　）。

A、742	B、784	C、744	D、782

98、3输入端与门电路在输入端为（　　）状态下输出为1。

A、000	B、011	C、110	D、111

99、异或门电路的逻辑功能为（　　）。

A、相同出0，不同出1	B、有1出1，全0出0

C、有1出0，全0出1

100、能实现“相同出0，不同出1”的逻辑功能是（ 。（　　）

A、与非门	B、异或门	C、同或门

101、逻辑函数的表示方法不包括（　　）。

A、逻辑函数式	B、逻辑图	C、真值表	D、波形图

102、一个两输入端的门电路，当输入为1和0时，输出不是1的门电路是（　　）。

A、与非门	B、或门	C、或非门	D、异或门

103、OC门接上拉电阻后，集电极输出（　　）时，电流由电源输出，经过上拉电阻、负载接地。

A、逻辑0	B、逻辑1

C、逻辑0或逻辑1	D、不确定

104、CMOS与非门的基本机构形式是（　　）。

A、由两个并联的P沟道增强型MOS管和两个串联的N沟道增强型MOS管组成。

B、由两个并联的P沟道增强型MOS管和两个并联的N沟道增强型MOS管组成。

C、由两个串联的P沟道增强型MOS管和两个串联的N沟道增强型MOS管组成。

D、由两个串联的P沟道增强型MOS管和两个并联的N沟道增强型MOS管组成。

105、CMOS门电路使用过程中，不用的输入端（　　）。

A、接高电平	B、接低电平	C、应悬空	D、不应悬空

106、PN结（　　），所以PN结具有单向导电性。

A、正偏时截止，反偏时导通	B、正偏时截止，反偏时截止

C、正偏时导通，反偏时截止	D、正偏时导通，反偏时导通

107、下列不属于二极管的作用是（　　）。

A、开关	B、整流	C、放大	D、限幅

108、下列不属于二极管的常用功能的是（　　）。

A、整流	B、检波	C、开关	D、放大

109、以下门电路国标符号中，属于异或门的是（　　）。

A、

B、

C、

D、

110、以下门电路国标符号中，属于与非门是（　　）。

A、

B、

C、

D、

111、以下门电路国标符号中，属于与门是（　　）。

A、

B、

C、

D、

112、以下触发器国际符号中，T触发器是（　　）。

A、

B、

C、

D、

113、以下不属于集成运算放大器内部结构的是（　　）。

A、差分放大输入级	B、中间级

C、输出级	D、比较级

114、数字集成电路按电路结构可以分为（　　）。

A、通用型逻辑电路和特定型逻辑电路

B、组合逻辑电路和时序逻辑电路

C、双极型集成电路和单极型集成电路

D、大功率集成电路和小功率集成电路

115、数字集成电路按逻辑功能可以分为组合逻辑电路和（　　）。

A、存储逻辑电路	B、非组合逻辑电路

C、时序逻辑电路	D、时间逻辑电路

116、以下属于场效应管构成的基本放大电路的是（　　）。

A、共源极放大电路	B、共漏极放大电路

C、共栅极放大电路	D、以上都是

117、555集成时基电路内部包含两个比较器、一个触发器、一个驱动器和（　　）。

A、一个放电晶体管	B、两个放电晶体管

C、三个放电晶体管	D、四个放电晶体管

118、数据选择器74LS151有（　　）个地址码。

A、1	B、2	C、3	D、4

119、若74LS151的输出信号Y=D3，则地址码应为（　　）。

A、000	B、001	C、010	D、011

120、触发器按（　　）不同，可分为RS触发器、D触发器、JK触发器、T触发器。

A、使用场合	B、组合方式	C、材料	D、逻辑功能

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题1分，共40分。）

121、（　　）在市场经济条件下，职业道德具有鼓励人们自由选择职业的社会功能。

122、（　　）加强职业道德建设，有利于培养和造就成千上万有理想、有道德、有文化、有纪律的一代又一代新人

123、（　　）价值观是企业文化的核心。

124、（　　）职工上班时可以随意穿自己喜欢的衣服。

125、（　　）在企业的经营活动中，遵纪守法是职业道德功能的表现之一。

126、（　　）投影法的的种类有中心投影法和平行投影法。

127、（　　）一张完整的零件图包括图形，尺寸，技术要求，标题栏。

128、（　　）电子产品的电路图一般可分为电路原理图、印制电路板图、方框图、装配图、接线图等。

129、（　　）在二极管两端加上电压，电流只能从正极流向负极，这种特性称作二极管的单向导电性。

130、（　　）基尔霍夫电流定律指出，任何时刻对任一节点，所有流出节点的支路的代数和恒等于1。

131、（　　）从一定意义上来说，模拟电子技术重点研究的就是信号通过电路所发生的各种现象和过程，研究电路对信号的处理方式和效果等。

132、（　　）脉冲信号是一种按照一定电压幅度、一定时间间隔连续发出的信号。

133、（　　）表面组装元器件的包装形式有秤盘包装和整装

134、（　　）直流稳压电源特性指标包括输出负载电流范围

135、（　　）在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。

136、（　　）通电时，不能接线，否则可能导致触电

137、（　　）钳型电流表的工作原理是，穿过铁心的被测电路导线成为电流互感器的一次线圈，其中通过电压便在二次线圈中感应出电流，从而使二次线圈相连接的电流表便有指示，从而测出被测线路的电流。

138、（　　）晶闸管按其关断速度可分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷封装晶闸管三种类型

139、（　　）要使晶闸管导通，必须同时满足两个条件：1.阳极和阴极之间加一定大小的反向电压；2.控制级和阴极之间加上一定大小和时间的反向电压。

140、（　　）软件在线烧写也叫在线编程和板上编程，指不用把芯片取下，直接在应用电路板上通过芯片的固定接口，对芯片进行程序更新。

141、（　　）使用时，允许用兆欧表检查元件的绝缘情况

142、（　　）电气线路检测时，首先直观检查接线是否正确、规范。按电路图或接线图,从电源端开始逐段核对接线及接线端子处线号是否正确、有无漏接或错接之处。

143、（　　）在RS-232-C接口中任何一条信号线的电压均为正逻辑关系。

144、（　　）USB接口和串口是同一种通信接口。

145、（　　）静电防的措施有：接地，屏蔽，搭接（或跨接），以及对几乎不能泄漏静电的绝缘体采用抗静电剂以增大电导率等。

146、（　　）取放IC必须使用专用的吸笔。

147、（　　）操作系统的英文简称是OS。

148、（　　）TCP是网络层的主要协议，作用是提供不可靠、无连接的数据报传送。

149、（　　）反盗版通常是让花费在破解软件的成本比破解这个软件的获利还要高。

150、（　　）数字系统只能识别0和1两个数码。

151、（　　）非逻辑功能是“有1出0，有0出1”。

152、（　　）同或门的逻辑功能为“相同出1，不同出0”。

153、（　　）逻辑函数Y=A+B+AB=A+B成立，所以AB=0成立。

154、（　　）在数字电路中，三极管作为开关元件不允许工作在放大状态。

155、（　　）放大电路中存在电抗元件是影响频率响应的主要因素。

156、（　　）按输出波形，信号发生器大致可分为正弦信号发生器、脉冲信号发生器、函数信号发生器和噪声信号发生器。

157、（　　）利用单门限电压比较器可以实现波形变换。

158、（　　）直流稳压电源特性指标包括输出电压范围、最大输入-输出电压差、最小输入-输出电压差和输出负载电流范围

159、（　　）常用的TTL54/74系列数字集成电路芯片，它们的电源电压都是5V，

160、（　　）集成十进制计数器74LS192是加/减可逆计数器，具有加、减两个时钟脉冲输入端。