科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

装载机司机四级理论知识试卷

试卷编码：630050500141-2025030001

职    业：装载机司机

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、体现社会主义职业道德最高目标指向的是（　　）。

A、服务群众	B、诚实守信	C、爱岗敬业	D、奉献社会

2、下列选项属于职业道德范畴的是（　　）。

A、人们的内心信念	B、人们的文化水平

C、人们的思维习惯	D、员工的技术水平

3、（　　）职业道德境界是高尚的共产主义道德品质在职业道德中的现实体现，是社会主义职业道德的最高境界。

A、不尽职型	B、大公无私型

C、尽职尽责型	D、是以职谋私型

4、职业道德修养之所以要强调自觉,是由（　　）的特点决定的。

A、社会舆论	B、文化氛围	C、道德	D、行业

5、对待职业和岗位，（　　）并不是爱岗敬业所要求的。

A、树立职业理想	B、干一行爱一行专一行

C、遵守企业的规章制度	D、一职定终身，不改行

6、安全生产工作因立足于（　　）。

A、安全检查	B、积极预防

C、执法监督	D、事故调查处理

7、（　　）是将一个物体分别沿三个不同方向投射到三个互相垂直的投影面而得到的三个视图。

A、主、俯	B、主、左	C、左、俯	D、三视图

8、（　　）是指允许尺寸变化的两个极限值。

A、基本尺寸	B、实际尺寸	C、极限尺寸	D、允许尺寸

9、箭头所指的要素为（　　）（此处为平面），其所指的方向为公差带宽度方向及设计要求控制方向。

A、配合要素	B、尺寸要素	C、被测要素	D、引导要素

10、上、下偏差数值不相同时，上偏差注在基本尺寸的右上方，下偏差注在右下方并与基本尺寸注在（　　）。

A、高于底线上	B、低于底线上	C、同一底线上	D、平行底线上

11、将钢材加热到723℃—910℃以上，然后在水中或油中急速冷却，这种热处理方法称为（　　）。

A、淬火	B、回火	C、退火	D、正火

12、润滑油最好存放在室内，避免高温、阳光直射而氧化；不同品牌的机油（　　）。

A、可以混合贮存	B、不能混合贮存

C、可以同时使用	D、可以少量混合使用

13、某轮胎的规格是175／70 H R13，其中R的含义是：（　　）。

A、应急轮胎	B、斜交轮胎	C、子午线轮胎	D、无内胎轮胎

14、通常称为四大件的轴承内部一般由（　　）组成。

A、内圈、外圈、钢球和保持架

B、内圈、外圈、滚动体和保持架

C、内圈、外圈、滚动体和铜支持架

D、内圈、外圈、滚动体和支持架

15、在电路中常用符号“+”表示（　　）。

A、直流	B、交流	C、电源的正极	D、电源的负极

16、在电路中常用符号（　　）来表示电机。

A、H	B、M	C、Y	D、W

17、在电路中常用符号（　　）来表示发光二极管。

A、LCD	B、LDD	C、LED	D、LFD

18、在电路中常用符号（　　）来表示集成电路。

A、IC	B、U	C、IC或U	D、ICU

19、两个独立的共射极放大电路，负载开路时的电压增益分别为A1和A2，如果将它们串接成两级电压放大电路时，则总的电压增益满足（　　）。

A、=A1+A2 Y275	B、＜A1×A2

C、＞A1×A2	D、=A1×A2

20、液压缸是将液体的压力能转换为（　　）的能量转换装置。

A、动能	B、机械能	C、位能	D、热能

21、（　　）回路是实现液压放大的回路。

A、调压	B、减压	C、增压	D、换向

22、为实现某种规定功能，由液压元件构成的组合，称为液压回路，液压回路按给定的用途和要求组成的整体称为液压系统。液压系统通常由动力部分、控制部分、（　　）、辅助装置组成。

A、油泵	B、执行部分	C、油缸	D、动力部分

23、铲运装载工程机械采用的液力变矩器属于（　　）式液压传动。

A、隅合式	B、容积式	C、压力式	D、体积式

24、目前铲运装载工程机械多采用（　　）式液压动力转向装置。

A、常流式	B、常压式	C、电动式	D、其他形式

25、下列用于拆装零部件的卡簧工具是（　　）。

A、老虎钳	B、剥线钳	C、卡簧钳	D、斜嘴钳

26、（　　）是指在良好的地质、水文、气候条件下，填方高度和挖方深度不大的路基。

A、一般路基	B、中级路基	C、高级路基	D、特殊路基

27、万用表不能测量（　　）。

A、电压	B、电流	C、电阻	D、电功

28、钳形电流表的优点（　　）。

A、断路的情况下测量电流	B、短路的情况下测量电流

C、能在停电的情况下测量电流	D、能在不停电的情况下测量电流

29、液压传动系统的动力传递路线从（　　）开始。

A、联轴器	B、液压泵	C、发动机	D、液压马达

30、下列不属于装载机液压系统的是（　　）。

A、液压振动	B、液压控制元	C、液压转向	D、液压控制

31、发动机工作过程的4个行程是：（　　）、压缩行程、做功行程、排气行程。

A、进去行程	B、进气行程	C、缓期行程	D、提升行程

32、铲运装载工程机械车辆起动继电器的作用是（　　）。

A、控制电磁开关电流的通断，避免大电流烧蚀点火开关

B、直接控制直流电机电流的通断

C、控制油泵电流的通断

D、控制点火线圈的电源通断

33、构成路基的三个要素是路基宽度，路基高度，（　　）。

A、路基长度	B、路基厚度

C、路基深度	D、路基边坡坡度

34、建筑用碎石一般按（　　）分，比如瓜子料（0.5-1公分）、二四碴（2-4公分）等等，还有按材料分，如混凝土用的就经常有两种，一种是卵石、一种是碎石。

A、直径	B、粒径	C、半径	D、体积

35、路基的临界高度是指（　　）。

A、地下水或长期地表积水的水位至路床顶的距离

B、路基边缘至原地面距离

C、路基边缘至路床顶面距离

D、路面中心至地下水位的高度

36、准确的“检验”定义是（　　）。

A、通过测量和试验判断结果的符合性

B、记录检查、测量、试验的结果，经分析后进行判断和评价

C、通过检查、测量进行符合性判断和评价

D、通过观察和判断，适当时结合测量、试验进行符合性评价

37、生产企业中有权判定产品质量是否合格的专门机构是（　　）。

A、设计开发部门	B、工艺技术部门

C、质量检验部门	D、质量管理部门

38、生产经营单位不得使用（　　）淘汰的危及生产的工艺、设备。

A、必须	B、应当	C、国家明令	D、计划

39、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为（　　）。

A、仰头举颏法	B、双手推举下颌法

C、托颏法	D、环状软骨压迫法

40、警示标志中警告标志的代表色是（　　）。

A、红色	B、蓝色	C、黄色	D、绿色

41、消防安全重点单位实行（　　）防火巡查,并建立巡查记录。

A、每日	B、每小时	C、每两小时	D、每周

42、生产经营单位的（　　）依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。

A、办公部门	B、工会	C、班组	D、车间

43、（　　）是为保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济健康发展制定的一部法律。

A、《中华人民共和国消费者权益保障法》

B、《中华人民共和国消费者权益保护法》

C、《中华人民共和国消费者权力保障法》

D、《中华人民共和国消费者利益保护法》

44、消费者有权根据商品或者服务的不同情况，要求（　　）提供商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级、主要成份、生产日期、有效期限、检验合格证明、使用方法说明书、售后服务，或者服务的内容、规格、费用等有关情况。

A、生产者	B、经营者	C、销售员	D、导购员

45、各级人民政府必须将大气环境保护工作纳入国民经济、社会发展计划和城乡建设规划，实行（　　）的方针，采取有效措施，防治大气污染。

A、预防为辅、防治结合	B、预防为主、防治结合

C、预防为辅、防治为主	D、预防为主、防治为辅

46、出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（　　）。

A、生产(制造)日期、产品合格证

B、生产(制造)许可证、产品合格证

C、生产(制造)总重量、产品合格证

D、生产(制造)设计、产品合格证

47、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由（　　）承担。

A、甲方	B、乙方

C、具有相应资质的单位	D、具有管理责任的部门

48、建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理（　　）手续。

A、工程设计监督	B、工程质量监督

C、工程竣工监督	D、工程施工监督

49、比较容易传导（　　）的物体是半导体。

A、电流	B、电压	C、电量	D、电阻

50、仪表测量不常用方法有（　　）。

A、直接测量法	B、比较测量法	C、间接测量法	D、引线测量

51、不得将装载机横摆在路中，夜晚如既无预防信号灯又无保护时也（　　）将其放在路中。

A、不得	B、可以	C、随意	D、随时

52、操作装载机作业过程中要低速慢行，注意避让（　　）。

A、作业人员	B、路上行人

C、机械操作人员	D、作业区域以外人员

53、通常用（　　）来比较装载机的大小。

A、装载机自重	B、装载机额定载质量

C、铲斗容量	D、发动机功率

54、ZL50装载机仪表盘上的气压表：指示制动系统储气罐充气压力，当指示压力为（　　）时，不准许装载机起步。

A、0.25MPa以下	B、0.4MPa以下

C、0.4～0.55MPa	D、0.55～0.75MPa

55、ZL50装载机仪表盘上的发动机水温表：指示发动机冷却水（回水口）温度；正常工作时，适宜温度为（　　）℃。

A、40～60	B、60～80	C、80～90	D、100℃

56、路基按材料不同可分为：石质路基、土质路基、（　　）。

A、填方路基	B、挖方路基

C、一般路基	D、土石混填路基

57、路基类型按断面型式分为路堤和（　　）。

A、路基	B、路土基	C、路堑	D、土路基

58、路基主体设计包括选择路基横断面形式，确定路基宽度、（　　）、路基边坡坡率，选择路堤填料与压实标准等。

A、路基长度	B、路基高度	C、路基压实度	D、路基率

59、砂土类又可分为砂、含细粒土砂和（　　）三种。

A、细粒土质砂	B、粗粒土质砂	C、粉尘土质砂	D、巨粒土质砂

60、（　　）为最差的建筑材料。

A、细粒土	B、粉质土	C、粗粒土	D、大粒土

61、我国公路用土依据土的颗粒组成特征、土的塑性指标和土中有机质存在的情况，分为巨粒土、粗粒土、细粒土和（　　）四类。

A、大力土	B、粉尘土	C、特殊土	D、砂类土

62、路基的水温稳定性是指路基和温度的作用下保持其强度的能力，包括水稳定性和（　　）。

A、温度稳定性	B、气压稳定性	C、湿度稳定性	D、强度

63、巨粒土具有很高的强度和稳定性， 是填筑（　　）很好的材料。

A、路基	B、路面	C、路堑	D、路径

64、（　　）一般遇水疏散快，不膨胀，干时有足够的黏结性，扬尘少，容易被压实。

A、巨粒土	B、黄土	C、砂性土	D、粘性土

65、砂类土，腐殖土，种植土，中密土的黏性土寄砂性土、松散的水分不大的黏土，含30mm一下的树根或灌木丛根的泥炭土。（　　）

A、普通土	B、特殊土	C、松土	D、硬土

66、装载机装上不同用途的工作装置后，还可以进行抓取物料、叉装木料等作业。这些作业可以用抓斗的（　　）动作完成。

A、剪切	B、抓收	C、横向触击	D、夯击

67、在冬季用装载机铲挖冻料时，物料冻结深度超过（　　）厘米以上时，须用松土机等疏松后才能铲装。

A、10	B、20	C、30	D、40

68、装载机在装载作业时，在一定运距范围内，若行走速度增加1公里/小时，其生产能力就会提高（　　）。

A、12﹪～21﹪	B、10﹪～15﹪

C、6﹪～10﹪	D、1﹪～6﹪

69、装载机的铲装方式根据物料种类、状态及位置不同，不可采用（　　）铲装方式。

A、松散物料的铲装作业	B、铲装停机面以下物料（挖掘）

C、铲装土丘作业	D、推运土方作业

70、在“V”形作业法中，自卸运输车与工作面呈（　　）角布置。

A、50°～55°	B、75°～90°

C、90°～120°	D、20°～45°

71、正确的驾驶姿势不仅能减轻驾驶员的疲劳程度，还便于驾驶员嘹望车辆（　　）的情况。

A、运行	B、工作	C、前后	D、各方位

72、路基过干则撒水（　　）。

A、润湿	B、晾晒	C、放置	D、堆放好

73、路基过湿就摊铺（　　）。

A、晾晒	B、润湿	C、放置	D、堆放好

74、铰接式车架的装载机不具备的优点是（　　）。

A、转弯半径小	B、纵向稳定性好

C、生产率高	D、横向稳定性好

75、首先需要清除老路面或土基表面的石块，然后每隔 （　　）m 挖一小洞，使洞底标高与预定的石灰稳定土层的底面标高相同，并在洞底做一标记，以便检查挖翻松及粉碎的深度。

A、10～20	B、20～50

C、50～100	D、0～3

76、装载作业时，铲斗卸载后，应先收斗后下降动臂，禁止继续提升动臂的主要目的是（　　）。

A、保证安全	B、减少燃料消耗

C、提高工作效率	D、避免损坏液压油缸

77、路基施工时，并不是这些因素独立起作用，而是这些因素共同起作用,这些因素不包含（　　）。

A、土的含水量	B、铺层厚度	C、密实度	D、压力

78、长时间在同一路线上行驶，会导致过度碾压，形成车撤，反而对（　　）有害。

A、路堑	B、路基	C、路面	D、路拱

79、更换装载机发动机冷却液时间要求是长效防锈防冻液每（　　）更换一次。

A、6个月	B、两年	C、一年	D、三年

80、施工前，应严格检查公路路槽，确保没有质量缺陷，其检查内容主要包括压实度、弯沉、宽度和平整度等项目，特别要注意的是碾压标准，在碾压过程中要各项指标都要达到设计的要求，采用18～21t的压路机连续碾压（　　）遍，对于出现的干土和其他表面松散等问题要进行洒水处理，但是洒水量不应过多。

A、一	B、两	C、四	D、八

81、硬质石料压实质量控制标准由试验确定的标准是（　　）。

A、孔隙率	B、压实干密度	C、最大粒径	D、摊铺厚度

82、从横向排水考虑，自然希望拱度越大越好，但拱度（　　）会给行车安全带来威胁。

A、越大	B、越小	C、增高	D、降低

83、路拱的形式包括（　　）。

A、直线形	B、四边形

C、抛物线形	D、直线抛物线形

84、装载机高速行驶时，用（　　）轮驱动，作业时用4轮驱动。

A、8	B、4	C、6	D、2

85、一般土作为路基填料时，可按土颗粒大小分为巨粒土、砂类土和（　　）。

A、小粒土	B、细粒土	C、大粒土	D、碎石土

86、一般来说，使用路拌法养护时间不应少于（　　）天。

A、3	B、7	C、14	D、21

87、利用料场集料。在采集集料之前，需要先清除树木、草皮及杂土。集料中超规格尺寸颗粒应设法粉碎或予以筛除，使其颗粒满足最大（　　）要求，在预定的深度范围内采集集料。

A、密度	B、颗粒洞	C、范围	D、粒径

88、下列哪一项不属于例行维护保养项目的是（　　）

A、清洁发动机	B、清洁空气滤清器

C、检查水泵	D、检查活塞环

89、路面两侧的坡度称为路拱横坡，一般采用1.5%～4.0%，随路面面层类型而异。高级路面的横坡小，低级路面的横坡（　　）。

A、不变	B、大	C、小	D、变横

90、对于公路工程机械制动系，一般应保证在车速在（　　）时，紧急踏下制动踏板，各车轮同时制动抱死，不跑偏。

A、20～30km/h	B、30～40km/h

C、40～50km/h	D、50～60km/h

91、地面横坡为1：5~1：2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于（　　）m。当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶。

A、0.1	B、1	C、5	D、10

92、因颗粒之间无粘聚力，施工时在边坡表面容易散落，因此应该（　　）填筑。

A、分类	B、分砂	C、上下	D、分层

93、严禁使用填筑材料有（　　）。

A、有机土	B、黏土	C、细砂	D、低液限粉土

94、原材料拌和时，需将碎石、石灰等原材料，应用在土料上，运用中制式拌和机，将碎石、石灰进行拌和。（　　）要色泽一致，避免灰条、灰团、“花脸”，在拌和中要注意避免出现夹层和接头处的漏掉现象。

A、细集料	B、混合料	C、有机料	D、碎石料

95、如果出现稳定土层松散的现象，则需要先使用拖拉机、压路机对道路进行碾压，确保道路表面不存在明显的轮迹，（　　）满足设计要求。

A、干密度	B、实密度	C、湿密度	D、混合密度

96、驱动桥的润滑油面用在监视口的下沿（　　）mm处。

A、0-15	B、15-30	C、30-45	D、45-30

97、发动机冷却水温报警灯点亮，应检查（　　）。

A、冷却液是否缺少	B、机油是否缺少

C、燃油是否缺少	D、制动液是否缺少

98、装载机发动机冷却液膨胀水箱上有刻度线，冷却液在发动机冷态时，冷却液在（　　）位置是正常，否则需要添加补充。

A、上刻度之上	B、上下刻度之间

C、下刻度之下	D、无所谓

99、当铲运装载工程车辆保养更换发动机机油时（　　）。

A、将铲运装载工程机械车辆停在平坦的场地，在前、后车轮外垫上止滑块

B、将铲运装载工程机械车辆停放在坡道上

C、在冷车的状态下

D、润滑油的粘度越大越好

100、维修企业废机油处理方式为（　　）。

A、倾倒	B、卖给个人

C、专业回收公司回收	D、以上答案都不对

101、发动机进气管道真空度的测量所用仪器（　　）。

A、电压表	B、电流表	C、真空表	D、欧姆表

102、铲运装载工程车辆发动机的安装都有一定角度，需要用（　　）测量发动机安装角度。

A、倾角仪	B、角度盘	C、直尺	D、游标卡尺

103、铲运装载工程机械设备300-500小时维护需要对空气滤清器进行（　　）。

A、检查	B、更换	C、维护	D、冲洗

104、柴油发动机燃料系统装置滤清器的目的是（　　）。

A、以免将油箱之输油口堵塞

B、防止溢油现象

C、使燃烧较完全

D、以免损伤喷油泵及喷油嘴等设备

105、以下哪一项属于铲运装载工程机械发动机500小时维护作业内容是（　　）。

A、拆检清洗机油盘、集滤器;检查曲轴轴承松紧度，校紧曲轴轴承螺栓、螺母

B、更换气门油封

C、更换曲轴前后油封

D、检查与更换节温器

106、铲运装载工程机械发动机500小时维护竣工检验技术要求中，各润滑脂油嘴齐全有效，安装位置正确，所有润滑点（　　）。

A、可不润滑	B、无需检查

C、须清洁	D、均以润滑，无遗漏

107、（　　）是铲运装载工程机械车辆底盘例行维护保养作业内容。

A、检查空气滤清器	B、检查变速器润滑油质量

C、检查空调系统	D、检查灯光系统

108、变速器应使用的润滑油是（　　）。

A、任何油都可	B、一般齿轮油

C、中等负荷齿轮油	D、机油

109、采用（　　）制动器的制动间隙的制动器可不需调整。

A、盘式	B、鼓式	C、带式	D、弹簧作用式

110、为了提高传动轴的强度和刚度，传动轴一般都做成（　　）。

A、空心的	B、实心的

C、半空、半实的	D、无所谓

111、（　　）是外胎的骨架。

A、胎面	B、帘布层	C、缓冲层	D、胎圈

112、充气轮胎按其结构组成可分为（　　）。

A、有内胎轮胎和无内胎轮胎	B、高压轮胎和低压轮胎

C、子午线轮胎和普通斜交轮胎	D、普通花纹轮胎和混合花纹轮胎

113、在圆柱或圆锥外表面上所形成的螺纹是（　　）。

A、粗牙螺纹	B、细牙螺纹	C、外螺纹	D、内螺纹

114、万向节及传动轴检查时（　　）

A、须齐全、紧固、无裂纹

B、须齐全、紧固、有裂纹

C、须大多数齐全、紧固、无裂纹即可

D、无须检查

115、铲运装载工程机械车辆举升时，铲运装载工程机械车辆下方（　　）。

A、不允许站人	B、可以站人

C、允许进行紧固螺栓作业	D、允许进行拆卸零部件作业

116、紧固底盘螺栓时（　　）。

A、发动机可以着车	B、发动机不可以着车

C、按维修厂规定力矩拧紧	D、用力拧到拧不动为止

117、底盘紧固作业时铲运装载工程机械车辆应该（　　）。

A、支撑牢固、锲实	B、坡道停放

C、不用拉手刹	D、可以着车

118、铲运装载工程机械车辆底盘500小时维护作业内容包括检查（　　）与分离轴承之间的间隙。

A、支承销	B、分离杠杆	C、调整臂	D、横直拉杆

119、电器设备在进行（　　）维护时，要求灯光、喇叭、仪表齐全有效。

A、例行	B、10000公里

C、30000公里	D、大修

120、为保证铲运装载工程机械车辆顺利起动，起动前蓄电池电压不小于 （　　）V。

A、6	B、8	C、10	D、12

121、发电机转子端隙应不大于（　　）mm。

A、0.10	B、0.20	C、0.25	D、0.30

122、铲运装载工程机械车辆启动机电磁开关将启动机主电路接通后，活动铁芯靠（　　）线圈产生的电磁力保持在吸合位置上。

A、吸拉

B、保持

C、吸拉和保持

D、吸拉、保持、吸拉和保持都不是

123、蓄电池电解液的正常液面高度，应（　　）。

A、低于极板	B、高于极板

C、与极板等高	D、充满整个容积

124、下列关于蓄电池极桩维护说法正确的是（　　）。

A、免维护蓄电池的桩柱无需任何维护

B、可以在蓄电池极桩涂抹少许黄油，防止氧化

C、蓄电池极桩接线柱外表有腐蚀物不需处理，只要不松动就好了

D、可以将电源线直接连接到蓄电池极桩上

125、铲运装载工程机械液压系统油液的适宜的工作温度为（　　）。

A、10-20°	B、30-80°

C、20-40°	D、30-40°

126、液压系统各元件、管道及密封件的检测周期应为（　　）。

A、1次/周	B、1次/月

C、1次/3个月	D、1次/6个月

127、中、大型铲运装载工程机械的液压系统应优先选用（　　）。

A、齿轮泵	B、叶片泵	C、柱塞泵	D、螺杆泵

128、铲运装载工程机械车辆液压油箱上有刻度线，液压油在（　　）位置是正常，否则需要添加补充。

A、上刻度之上	B、上下刻度之间

C、下刻度之下	D、无所谓

129、下列不属于查软管和管路时应该注意的安全问题是（　　）。

A、压力下喷出的液体能穿透皮肤，导致重伤

B、为了防止受伤，应用纸板查漏

C、射入皮肤内的任何液体必须在几个小时内进行外科去除，否则会导致坏疽

D、外漏的液压油和润滑剂能引起爆炸

130、铲运装载工程机械车辆发动机润滑系集滤器一般安装在（　　）。

A、主油道	B、机油泵	C、油底壳	D、分油道

131、铲运装载工程机械车辆发动机润滑系中，润滑油的主要流向是（　　）。

A、机油集滤器－机油泵－粗滤器－细滤器－主油道－油底壳

B、机油集滤器－机油泵－粗滤器－主油道－油底壳

C、机油集滤器－机油泵－细滤器－主油道－油底壳

D、机油集滤器－粗滤器－机油泵－主油道——油底壳

132、特种作业人员经过（　　）合格取得操作许可证者，方可上岗。

A、公司考核	B、机构考试

C、专业测试	D、专业技术培训考试

133、启动机的组成中，（　　）在发动机启动后使启动机驱动齿轮与飞轮启动齿环脱离，起保护作用。

A、单向离合器	B、控制装置	C、电刷	D、电枢

134、制动液在正常使用中油液液面高度会（　　）。

A、保持不变	B、轻微下降	C、轻微上升	D、严重下降

135、在制动系中，（　　）将驾驶员或其他动力源的作用力传到制动器，同时控制制动器工作，以获得所需的制动力矩。

A、制动蹄	B、制动鼓

C、制动传动装置	D、制动缸

136、轮胎尺寸规格标记在胎侧，比如20.5-25 ，其中20.5表示（　　）。

A、无内胎轮胎	B、断面宽度

C、轮毂尺寸	D、混合花纹轮胎

137、制动性能受制动器温度的升高而（　　）。

A、制动性能下降	B、制动性能上升

C、不确定	D、无影响

138、轴承内部一般由（　　）组成，通常称为四大件。

A、内圈、外圈、钢球和保持架

B、内圈、外圈、滚动体和保持架

C、内圈、外圈、滚动体和铜支持架

D、内圈、外圈、滚动体和支持架

139、滚动轴承的代号由前置代号、基本代号和后置代号组成,其中基本代号表示（　　）。

A、轴承的类型、结构和尺寸

B、轴承组件

C、轴承内部结构的变化和轴承公差等级

D、轴承游隙和配置

140、关于喇叭长鸣故障，故障原因有可能是（　　）。

A、喇叭支架损坏	B、保险丝熔断

C、喇叭继电器触点烧结	D、线路断路

141、关于制动信号灯以下说法不是正确的（　　）。

A、当踩下制动踏板时即发亮	B、会发强烈的黄光

C、用以提醒后车驾驶员注意	D、可以和后灯装成一体

142、铲运装载工程机械信号喇叭通常固定在（　　）上。

A、固定支架	B、旋转支架	C、缓冲支架	D、固定支撑板

143、铲运装载工程机械车辆灯具中，倒车灯的光色为（　　），当车辆挂入倒档时，自动发亮同时警示后方车辆行人注意安全。

A、白色	B、红色	C、黄色	D、橙色

144、液压系统的蓄能器是储存和释放（　　）的装置。

A、液体压力能	B、液体动能	C、电能	D、动能

145、建筑用砂一般分为细砂、中砂、中粗砂、粗砂，一般混凝土、砂浆用（　　）。

A、细砂	B、中砂	C、中粗砂	D、粗砂

146、液压泵的额定流量应（　　）系统所需要的最大流量。

A、等于	B、低于	C、稍低于	D、稍高于

147、液压系统的工作温度不宜超过80℃，一般应控制在（　　）左右。

A、35℃	B、45℃	C、55℃	D、65℃

148、节流阀是（　　）阀。

A、压力控制阀	B、流量控制阀	C、方向控制阀	D、流速控制阀

149、润滑油脂粘度会受温度的上升而（　　）。

A、上升	B、下降	C、不确定	D、不会受影响

150、发动机冷却水温报警灯点亮，不需检查（　　）。

A、冷却液是否缺少	B、风扇是否运转

C、节温器是否损坏	D、报警灯线路是否损坏

151、若气门与气门导管之间的间隙太大，发动机的排气将会是（　　）。

A、冒白烟	B、冒黑烟	C、冒蓝烟	D、没有异常

152、四冲程非增压柴油机的实际进气始点是在（　　）。

A、上止点	B、上止点之前	C、上止点后	D、排气结束后

153、ZL50装载机涉水时，应在发动机正常有力，转向机构灵活可靠的情况下进行，并应对河流的水深、流速及河床情况了解后再通过，涉水深度不得超过（　　）。

A、制动器	B、发动机油底壳

C、液力变矩器	D、轮胎

154、对蓄电池安全操作正确的是（　　）。

A、配制电解液时应将硫酸倒入水中

B、配制电解液时应将水倒入硫酸中

C、观看检查电解液用的仪器时应远离电解液注口

D、蓄电池壳上可以放置较轻的物体

155、根据《安全生产法》的要求，生产者上岗作业前，应组织生产者进行（　　）培训，经考核合格后方可上岗作业。

A、安全文明生产	B、劳动技能

C、生产工艺流程	D、产品质量控制

156、机动车在没限速标志的厂内主干道行驶时，不得超过（　　） km/h，其它道路不得超过20 km/h。

A、5km/h	B、15km/h

C、30km/h	D、35km/h

157、关于灭火器的使用正确的是（　　）。

A、应将灭火器放在离可能发生火灾最近的地方

B、不要把灭火器放在靠近门口的地方

C、拉开灭火器开关前应使自己尽可能远离火源

D、灭火器要专物专用，定期保养

158、不属于触电假死的临床表现为（　　）。

A、心跳停止，尚能呼吸

B、呼吸停止，心跳尚存但脉搏微弱

C、心跳、呼吸均停止

D、心跳停止，面色苍白，瞳孔放大，多处重要部位烧伤

159、生产安全事故发生后,首先要抢救受伤人员,并采取措施防止事故扩大,还要（　　）,给事故调查提供条件。

A、保护现场	B、清理现场	C、停产整顿	D、禁止拍照

160、违反国家环境保护法，造成重大环境污染事故，导致公私财产重大损失或者人身伤亡的严重后果的，对直接责任人员（　　）。

A、开除公职	B、进行重罚

C、依法追究刑事责任	D、依法行政拘留处罚

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）职业道德中体现社会主义道德建设的核心是奉献社会。

162、（　　）车辆技术档案的主要内容包括车辆基本情况、检测和维修记录等，但不包括事故处理记录。

163、（　　）配合是指基本尺寸相同的，相互结合的孔和轴公差带之间的关系。

164、（　　）偏差数字应比基本尺寸数字小一号，小数点前的整数位对齐，后边的小数位应相同。

165、（　　）螺栓GB/T5782－2000 M24B70，是指公称直径d=24mm，公称长度L=70mm（不包括头部）的螺栓。

166、（　　）在液压缸的速度控制回路中，常使用由节流阀和单向阀串联组合而成的流量控制阀。

167、（　　）阻值随温度升高而增大的为正温度系数，反之为负温度系数。

168、（　　）能控制液压系统在达到调定压力时保持恆定状态。用於过载保护的溢流阀称为减压阀。

169、（　　）车轮定位的四个参数是：前轮前束、前轮外倾、主销后倾、主销内倾。

170、（　　）常用的路基地下排水设备包括：盲沟、渗沟、渗水隧洞和渗井等。对于流量大的地下水，应该设置专用地下管道。

171、（　　）规定的检验检测期限，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

172、（　　）钢结构用钢主要有型钢、钢板和钢索等，其中型钢是钢结构中采用的主要钢材。

173、（　　）ZL50装载机的变速杆由一档加到二档、由二档变到一档或改变行车方向时，必须在停车后进行。

174、（　　）装载机铲装土丘时可采用分层铲装或分段铲装法。

175、（　　）由于路基高程与地面高程有差异，且各路段岩土性质不同，各处附属设施的布置也不尽相同，因此各路段的路基横断面形状差别不大。

176、（　　）路基结构物的整体必须具有足够的稳定性。在各种不利因素和荷载的作用下，不会产生破坏而导致交通阻塞和行车事故，这是保证行车的首要条件。

177、（　　）装载铲运设备的选择应在提升效率的情况下进行。

178、（　　）装载机可以在坡度较大的场地上进行作业，但应将铲斗的高度降低。

179、（　　）路拱优点：有利于排水；路拱缺点：对行车不利。

180、（　　）择石灰的时候必须确保它的各类指标合乎规定，使用消解之后的石灰，而且要按照批次购置.

181、（　　）冷却液可以根据颜色划分级别。

182、（　　）装载机发动机润滑油选用要根据工程车辆使用环境选择适当等级

183、（　　）变速器油箱润滑油越满，冷却润滑效果越好。

184、（　　）轮胎花纹样式可以增强摩擦力，。

185、（　　）目前空调压缩机常用泄露检查方法是电子检漏仪检查。

186、（　　）如果上、下偏差煤数值绝对值相同，则在基本尺寸后加注“—”号，只填写一个偏差数值，其数字大小与基本尺寸数字大小相同。

187、（　　）液压系保养要求各密封管路密封良好、无泄露。

188、（　　）铲运装载工程机械底盘作业维护就是打黄油换机油。

189、（　　）熔断器保险丝可以根据颜色区分熔断丝容许电流的大小。

190、（　　）铲运装载工程机械车辆起动系的功用是将蓄电池的电能转变为机械能，产生转矩，起动发动机。

191、（　　）砾砂、粗砂、中砂、细砂、粉砂都属于碎石土类。

192、（　　）铲运装载工程机械车辆中换向阀可以改变油液流通方向。

193、（　　）铲运装载工程机械车辆液压油箱存储液压油，防止接触空气、混入雨水造成变质。

194、（　　）在进行装载机液压装置维护保养时，加液压油必须使用同一牌号的油，不可混合使用不同牌号的油。

195、（　　）标号为N32的液压油是指这种油在温度为40℃时，其运动粘度的平均值为32mm2/s。

196、（　　）起动系的功用是将蓄电池的电能转变为机械能，产生转矩，带动曲轴旋转，从而起动发动机。

197、（　　）可以使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。有盐渍土、黄土、膨胀土填筑路堤时，应遵照有关的规定。

198、（　　）当散热器中压力升高到一定压力时，电磁阀便开启，使水蒸气从通气孔排出，以防止膨胀压坏散热器芯管。

199、（　　）维修企业妥善处理各类废弃物是节能减排的重要举措。

200、（　　）特种作业人员经过公司考核合格取得操作许可证者，方可上岗。