科目代码：150

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

增材制造设备操作员五级理论知识试卷

试卷编码：618011351-2025030001

职    业：增材制造设备操作员

等    级：五级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、职业道德行为的特点之一是（　　）。

A、认真修养，才能成为高尚的人

B、对他人和社会影响重大

C、不管行为方式如何，只要效果好

D、在职业活动环境中才有职业道德

2、职业道德行为修养的内容包括有（　　）。

A、道德含义	B、职业道德批评

C、职业道德规范	D、职业道德评判

3、职业道德与法律的区别错误的说法是（　　）。

A、职业道德和法律都是阶级的产物

B、职业道德与法律两者调整范围不同

C、职业道德与法律实施方法不同

D、职业道德注重预防性，法律注重事后的惩戒性

4、职业道德行为规范的形式（　　），其内容因工作岗位的不同而不同。

A、一模一样	B、比较特殊	C、多种多样	D、普普通通

5、忠于职守是对每个从业人员提出的认真履行职业职责、遵守职业纪律的（　　）。

A、基本原则	B、基本要求	C、自律性	D、他律性

6、（　　）是职业道德行为规范对从业人员最高的要求。

A、爱岗敬业，忠于职守	B、团结协作，互帮互助

C、以身作则、奉献社会	D、诚实守信，宽厚待人

7、（　　）是从业人员基本职业道德规范的一项 重要要求。

A、热情、积极、主动	B、无私、良心、正直

C、文明礼貌，认真学习	D、精通业务，技艺精湛

8、职业道德行为评价的（　　）就是依据职业道德标准，对从业人员的职业道德意识和行为是否正确作出评判和裁决。

A、激励作用	B、裁判作用	C、调节作用	D、导向作用

9、机械制图中，标注球面半径时，应在尺寸数字前加注符号（　　）。

A、R	B、D	C、SR	D、Φ

10、标题栏一般位于图纸的（　　）。

A、右下角	B、左下角	C、右上角	D、左上角

11、在三视图中，主视图反映物体的（　　）。

A、长和宽	B、长和高	C、宽和高	D、宽相等

12、正等轴测图中，为了作图方便，轴向伸缩系数一般取（　　）。

A、4	B、3	C、2	D、1

13、以下不属于机器的工作部分的是（　　）。

A、数控机床的刀架	B、工业机器人的手臂

C、汽车的轮子	D、空气压缩机

14、SLA设备激光功率突然变低的主要原因是（　　）。

A、网板变形、翘曲	B、室内环境潮湿

C、模型尺寸过大	D、水箱蒸馏水浑浊

15、一个支撑点平均限制工件1个自由度，工件被限制自由度的数量最多为（　　）个。

A、1	B、4	C、6	D、8

16、支撑点表现为连续的几何体，既（　　）元件。

A、支撑	B、定位	C、基准	D、限制

17、工件被限制的自由度少于6个，但能保证加工要求的定位称为（　　）。

A、重复定位	B、完全定位	C、不完全定位	D、欠定位

18、在工件定位过程中，能根据工件定位基面的情况自动调整作用位置的支撑称为（　　）。

A、自动支撑	B、自适应支撑	C、自位支撑	D、固定支撑

19、用百分表测量平面时，触头应与平面（　　）。

A、倾斜	B、垂直	C、水平

20、一般来说，模具制造属于（　　）生产。

A、组合	B、单件	C、多件	D、快速

21、模具主要应用于制造业和（　　）。

A、加工业	B、农业	C、航天业	D、智能产业

22、公称尺寸是（　　）。

A、测量时得到的	B、加工时得到的

C、装配后得到的	D、设计时给定的

23、下列各关系式中，能确定孔与轴的配合为过渡配合的是（　　）。

A、EI-es

B、EI>ei

C、ES≤ei

D、EI<ei<ES

24、车工是机加工的主要工种，常用于加工零件的（　　）表面。

A、回转	B、外	C、内	D、端

25、金属切削机床类别代号中的字母X表示（　　）。

A、铣床	B、车床	C、钻床	D、磨床

26、金属切削机床按工作原理可分为车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、拉床、锯床、（　　）和其他机床共11类。

A、铣床	B、刨插床

C、拉床	D、锯床

E、11

27、一力向新作用点平移后，新作用点上有（　　）。

A、一个力	B、一个力偶

C、一个力与一个力偶	D、一个力矩

28、力矩平衡方程中的每一个单项必须是（　　）。

A、力	B、力矩

C、力偶	D、力对坐标轴的投影

29、（　　）电路是指电源的电动势随时间作周期性变化,使得电路中的电压、电流也随时间作周期性变化的电路。

A、交流	B、直流	C、高压	D、低压

30、一般家庭用电均为（　　）交流电。

A、单相	B、两相	C、三相	D、多相

31、集成电路在电路中用字母（　　）表示。

A、R	B、C	C、L	D、IC

32、计算机辅助设计，简称（　　）。

A、CAM	B、CAD	C、CAI	D、CAE

33、计算机辅助教学，简称（　　）。

A、CAM	B、CAD	C、CAI	D、CAE

34、（　　）应用广泛，简单、便于调节和可多次拆卸装配。

A、销联接	B、螺纹联接	C、铆钉联接	D、铰链联接

35、我国安全色标的标准中规定：黄色用来（　　）。

A、标志注意危险

B、标志禁止、停止和消防

C、标志强制执行

D、标志图像、文字符号和警告标志的几何图形

36、我国安全色标的标准中规定：黑色用来（　　）。

A、标志注意危险

B、标志禁止、停止和消防

C、标志强制执行

D、标志图像、文字符号和警告标志的几何图形

37、任何单位不得将产生严重污染的生产设备转移给（　　）单位使用。

A、污染防治能力不达标	B、没有污染防治设备

C、没有污染防治能力	D、任何

38、重金属污染的主要来源是（　　），其次是交通污染和生活垃圾污染。

A、工业污染	B、农业污染	C、废渣污染	D、医疗污染

39、用人单位被依法宣告破产的，劳动合同（　　），用人单位（　　）向劳动者支付经济补偿。

A、解除 不需	B、解除 需	C、终止 不需	D、终止 需

40、经营者不得对消费者进行侮辱、诽谤,不得搜查消费者的身体及其携带的物品,不得侵犯消费者的（　　）。

A、言论自由	B、消费自由	C、人身自由	D、宗教信仰

41、公安消防队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由（　　）统一领导。

A、主管公安机关	B、上级公安机关

C、上级公安机关消防机构	D、县级以上人民政府

42、侵害知识产权赔偿责任的归责原则是（　　）。

A、无过错责任原则	B、公平责任原则

C、过错责任原则	D、严格责任原则

43、《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作（　　）。

A、全面负责	B、负责监督检查

C、负责日常检查	D、负责指挥作业

44、为从业人员提供的劳动保护用品必须（　　），是保证从业人员的安全所必需的。

A、齐全	B、具有防辐射功能

C、符合行业标准	D、符合国家标准

45、FDM打印设备配套软件中，若要移动模型，可通过按住鼠标（　　）实现。

A、左键+中键	B、左键	C、右键	D、中键

46、在允许的打印范围内，可以摆放（　　）打印模型。

A、1个	B、2个	C、3个	D、多个

47、应用最广泛的3D打印数据格式是（　　）。

A、LEAF	B、STL	C、SLC	D、AMF

48、STL属于（　　）。

A、三维数据文件格式	B、二维层片文件格式

C、新型的数据文件格式	D、以上均是

49、三维建模软件不支持（　　）格式文件的导出。

A、STL	B、IGES	C、STP	D、APE

50、（　　）不是导致模型文件导入失败的原因。

A、模型文件已损坏	B、文件太大

C、模型文件导入设置不当	D、模型文件格式不对

51、FDM打印设备打印精度为（　　）。

A、0.1-0.2mm	B、0.01-0.05mm

C、0.2-0.3mm	D、0.3-0.4mm

52、通常，在（　　）添加支撑。

A、模型悬伸处	B、模型壁厚较大处

C、模型特征较小处	D、以上均是

53、FDM成型工艺中，水溶性支撑材料与模型本体支撑材料相比（　　）。

A、水溶性支撑材料更易去除	B、两者都难去除

C、水溶性支撑材料更难去除	D、模型本体支撑材料更易去除

54、连续液界制造的英文缩写是（　　）。

A、EBF	B、LENS	C、CLIP	D、EBSM

55、FDM成型技术的优点是（　　）。

A、使用成本低	B、打印精度较低

C、打印件表面质量较差	D、打印效率低

56、PLA的熔化温度（　　）。

A、230℃	B、240℃

C、230-250℃	D、160-190℃

57、FDM成型技术在教育科研领域的应用有（　　）。

A、STEAM教育培训	B、科学实验

C、3D打印技术普及培训	D、以上均是

58、LCD成型技术的缺点是（　　）。

A、打印速度快

B、由于液晶屏长期被照射，容易老化，导致打印精度的降低

C、打印精度高

D、可打印大尺寸物件

59、选择性激光烧结的英文缩写是（　　）。

A、EBSM	B、SLM	C、SLS	D、EBF

60、3DP技术使用的材料是（　　）。

A、金属材料	B、光敏树脂	C、粉末材料	D、高分子材料

61、FDM成型过程中确定模型摆放方位的作用是（　　）。

A、在高度方向上，正确的摆 放方位可以减小阶梯误差

B、增加支撑结构的数量

C、降低打印件尺寸精度

D、在重要表面加载支撑

62、FDM打印工艺制造的模型，若有特殊要求，填充密度一般是（　　）。

A、0.35	B、20%-30%

C、15%-20%	D、0.5

63、对于一般的FDM打印设备，合适的打印速度为（　　）。

A、30mm/s	B、40-80mm/s

C、85mm/s	D、20mm/s

64、TPU打印温度是（　　）。

A、190℃-200℃	B、210℃-230℃

C、245℃	D、180℃

65、关于PLA线材，下面说法错误的是（　　）。

A、聚乳酸（PLA）是一种优良的聚合物，是植物淀粉的衍生物。

B、加热融化时气味小，成型时收缩率较低，打印大型零件模型时边角不易翘起，且熔点较低。

C、属于生物环保材料，因为其是玉米制成，是一种可再生资源，可生物降解。

D、颜色和打印效果较暗，效果不好。

66、关于切片软件中机型设置里最大宽度、深度、高度尺寸设置，说法正确的是（　　）。

A、最大宽度、深度、高度尺寸可以任意设置

B、最大宽度、深度、高度尺寸即打印设备的打印范围

C、最大高度尺寸不受设备限制

D、最大深度尺寸不受设备限制

67、FDM打印设备切片软件提供了（　　）种高级观察方法。

A、1	B、2	C、3	D、4

68、（　　）适合底部面积较小且复杂的模型打印。

A、直接粘合（None）	B、压边（Brim）

C、底垫（Raft）	D、以上均是

69、支撑和打印模型实体之间的垂直距离一般为（　　）。

A、0.15mm	B、0.2mm

C、0.3mm	D、0.4mm

70、FDM打印切片软件每一层打印路径的顺序为（　　）。

A、外壁-＞内壁-＞填充	B、外壁-＞填充-＞内壁

C、内壁-＞填充-＞外壁	D、内壁-＞外壁-＞填充

71、FDM增材制造设备打印工作时必须加热到特定温度的部位是（　　）。

A、上料机构	B、挤出头	C、导轨	D、平台

72、下列哪种耗材需要的温度最高（　　）。

A、PLA	B、TPU	C、ABS	D、PETG

73、SLA增材制造工艺的全称（　　）。

A、叠层实体成型	B、立体光固化成型

C、选择性区域透光光固化	D、熔融沉积成型

74、LCD增材制造设备的优点是（　　）。

A、成型品可以防水

B、维护成本低

C、不需要SAD中的刮板再加工这一道工序

D、强制后处理

75、LCD增材制造设备耗材是（　　）。

A、光敏树脂	B、液态可溶树脂

C、高敏氮态树脂	D、树脂粉末

76、PLA耗材装载的预热温度区间为（　　）。

A、160—180°C	B、190-210°C

C、220-240°C	D、240-260°C

77、ABS耗材装载的预热温度区间为（　　）。

A、190—210°C	B、250-270°C

C、220-240°C	D、160-180°C

78、LCD打印出来的树状支撑类型（　　），表面支撑点可轻松通过砂纸打磨去除。

A、较难拆除	B、极易拆除	C、打印复杂	D、较难剔除

79、操作打印机时，发生事故应（　　）。

A、及时报告老师	B、自己修理

C、不管不顾	D、以上都对

80、下列SLA增材制造设备的基本操作错误的是（　　）。

A、若打印圆形变成椭圆，要及时停止调整好后再继续开工

B、打印完后要更换料要先拿吸盘，再拿料盘

C、工作完后可以把料盘取出，只把吸盘放回去，料盘用防辐射布盖住即可

D、打印过程不可直接切断电源

81、打印机镜片上粘有异物或灰尘，需（　　）。

A、使用清水洗净

B、用乙醇配合纸巾擦拭

C、用清水配合纸巾擦拭拭

D、用异丙醇或乙醇配合无尘布擦拭

82、DLP投影技术是（　　）原理。

A、采用直射式	B、采用反射式

C、采用间接照射	D、采用点照射

83、下面哪些不属于打印头结构（　　）。

A、齿轮	B、加热器	C、控温头	D、喷嘴

84、230℃可用来拆卸（　　）材料。

A、PLA	B、ABS	C、光敏树脂	D、尼龙粉末

85、SLA增材制造设备倾斜平面是（　　）度。

A、10～20	B、10～15	C、15～20	D、5～10

86、SLA增材制造设备耗材重复使用时应该（　　）。

A、曝光	B、过滤	C、清洗	D、静置

87、FDM增材制造设备材料如何拆卸PLA材料（　　）。

A、加热到恒温状态下再拆卸材料

B、加热到一定温度迅速把材料抽出来

C、加热到190-220℃后拆卸材料

D、加热到220-240℃后拆卸材料

88、SLM增材制造设备材料如何安装（　　）。

A、直接将金属粉未加入到打印机

B、可以加入氧化金属粉末到打印机

C、通过专用粉末工具添加适量粉末至机器粉末槽内，并保证粉末顶部是平的

D、通过专用粉末工具添加适量粉末至机器粉末槽内，并保证粉末顶部不平

89、FDM增材制造设备的基本操作方法有几步（　　）。

A、开机—打印—关机—日常保养

B、开机—操作打印—完成打印—关机—日常保养

C、开机—打印—清理卫生—关机—日常保养

D、开机—检查—打印—关机—日常保养

90、下面对SLA增材制造设备的基本操作描述正确的是（　　）。

A、避免受到任何光线照射	B、放置于阴凉处

C、导轨每月加一次防腐润滑剂	D、外壳可以不用保养

91、离型膜安装时，固定螺丝拧紧方式应该（　　）。

A、顺时针排序拧紧固定螺丝	B、逆时针排序拧紧固定螺丝

C、对称排序拧紧固定螺丝	D、以上都可以

92、FDM工作时喷头沿（　　）轴移动，工作台沿（　　）轴移动。

A、xy;z	B、y;x	C、x;z	D、y;z

93、FDM增材制造设备调平台是为了（　　）。

A、调整喷嘴和平台的间隙	B、调整平台水平

C、调整Z轴误差	D、调整XY轴误差

94、校准平台必须使用校准纸，校准（　　）位置。

A、3个角	B、4个角

C、4个角和平台中间	D、平台中间

95、如果校准纸在喷嘴和平台之间移动没有阻力证明（　　）。

A、间隙适中	B、间隙太小	C、间隙太大	D、没有间隙

96、下面哪个不属于SLA打印的后处理工序（　　）。

A、删除附加到模型的树状支撑结构

B、剥离粘在您模型上的未固化树脂的精细层

C、打磨删除支撑的部位

D、清洗零件

97、3DP打印机可以打印（　　）材料。

A、树脂	B、黑色金属	C、高强度橡胶	D、尼龙

98、在使用FDM3d打印机，要检查（　　），保证各项参数都是正常，点击单选模型是否正确。

A、模型的信息	B、模型的材料	C、机器的类型	D、耗材的信息

99、下面哪些不是离型膜的特性（　　）。

A、剥离性能	B、高粘性	C、高透明度	D、耐腐蚀性

100、Gcode代码中使用绝对坐标系编程的指令为（　　）。

A、G90	B、G91	C、G01	D、G02

101、下面哪个不是LCD打印机的核心配件（　　）。

A、液晶屏	B、料槽	C、主板	D、Z轴轨道

102、LCD光固化3D打印调平如何知道调正确（　　）。

A、归位后复查若4角均衡且间距正确的话即调平结束

B、复查若4角均衡且间距正确的话即调平结束

C、归位后复查若3角均衡且间距正确的话即调平结束

D、归位后复查若2角均衡且间距正确的话即调平结束

103、熔融沉积成型工艺思想首先由美国学者（　　）于1988年提出。

A、Scott Crump

B、Michael Feygin

C、Charles W.Hull

D、Carl Deckard

104、以下哪种材料可以作为FDM的支撑材料。（　　）

A、水溶性材料	B、光敏树脂

C、塑料薄膜	D、金属粉末材料

105、以下哪项不是PLA材料的特性（　　）。

A、环保	B、无毒

C、与ABS相比气味小	D、熔点高达200°以上

106、Prusai3相比于其他结构的机型，最大的特点为（　　）。

A、可以高速打印	B、只能使用近程供料

C、打印平台可以沿Y轴运动	D、打印平台可以沿Z轴运动

107、关于FDM工艺在打印完毕后的操作描述错误的是（　　）。

A、及时利用喷头的余温借助工具将喷头上的耗材清理干净

B、清理喷头时请勿直接用手触摸喷头，以防出现烫伤

C、及时清理成型仓内的材料废料

D、将成型产品放入酒精中清洗

108、LCD光固化打印机调整平台时，锁紧固定螺丝时必须按（　　）的方法。

A、先锁紧一边	B、对角锁紧	C、顺时针锁紧	D、以上都行

109、FDM工艺应用过程中的关键要素有（　　）。

A、材料的黏结性	B、材料的收缩率

C、模型切片参数	D、以上都是

110、FDM增材制造设备控制面板有哪些功能（　　）。

A、控制打印平台升降	B、解锁步进电机

C、打印文件的选择	D、以上都是

111、功能结构类零件设计应满足（　　）等使用要求。①强度②刚度③精度④耐磨性⑤防腐

A、①②③	B、④⑤	C、③④⑤	D、①②③④⑤

112、使用FDM工艺制作外观类零件时，为了提高零件的外观，采取恰当的措施是（　　）。

A、减小内部填充密度	B、减小层厚

C、提高喷嘴温度	D、降低打印速度

113、SLA工艺中成型取件使用（　　）工具。

A、美工刀	B、剪钳	C、剪刀	D、铲刀

114、FDM打印机不可以使用（　　）控制。

A、电脑	B、手机	C、物联网	D、红外遥控

115、FDM打印时供料不足，可以采取（　　）的措施。

A、增大打印流量	B、减少打印流量

C、提高打印温度	D、降低打印温度

116、以下哪个不是传感器的特点（　　）。

A、数字化	B、微型化	C、多功能化	D、单一化

117、以下哪个不是步进电机种类（　　）。

A、反应式步进电机	B、单相步进电机

C、混合式步进电机	D、双相步进电机

118、解决打印头堵塞的问题以下最有效的方法是（　　）。

A、手动按压进料

B、重新进料

C、用打火机加热

D、提升喷头温度，用1.5毫米内六角疏通喉管或喷嘴

119、FDM增材制造设备常用的成型底板不包括下列哪项（　　）。

A、PEI磁吸板	B、晶格玻璃平板

C、耐高温网孔板	D、亚克力板

120、FDM增材制造设备打印过程中什么情况下需要使用PVP固体胶（　　）。

A、使用网孔板打印时

B、底板贴了美纹纸时

C、使用高硼硅钢化玻璃底板打印时

D、以上全对

121、FDM增材制造设备的日常维护不包括下面哪项（　　）。

A、定期给丝杆加润滑油

B、定期检查主板各连接线是否连接牢固

C、定期检查送料齿轮是否磨损

D、定期拆卸丝杆进行检查

122、下面模型格式中LCD打印机能够识别的模型格式为（　　）。

A、GCODE	B、STL	C、IGS	D、CTB

123、LCD面曝光打印机使用chitubox软件进行切片时模型导入的方法不正确的是（　　）。

A、直接将STL格式模型拖入工作区

B、双击STL模型文件打开

C、在开始菜单中导入STL模型文件

D、在工作区右键导入STL模型文件

124、使用FDM增材制造设备进行加工时对模型的要求描述错误的是（　　）。

A、模型尺寸不能大于平台尺寸	B、模型中面片法向一致

C、模型无破面	D、模型不能有悬臂结构

125、使用LCD增材制造设备进行加工时对模型的要求不包括（　　）。

A、模型尺寸不能大于平台尺寸	B、模型无破面

C、必须对实体模型进行抽壳	D、模型中无孤岛部分

126、使用SLA增材制造设备进行加工时对模型的要求描述错误的是（　　）。

A、模型尺寸不能大于平台尺寸	B、模型壁厚不能小于1mm

C、模型无破面	D、模型中面片法向一致

127、覆膜砂性能对激光烧结性能的影响不包括（　　）。

A、树脂含量	B、覆膜砂的粒度

C、树脂的熔点	D、覆膜砂的形状

128、使用SLM增材制造设备进行加工时对模型的要求描述错误的是（　　）。

A、模型尺寸不能大于平台尺寸	B、必须对实体模型进行抽壳

C、模型无破面	D、模型中面片法向一致

129、SLM增材制造设备对加工环境的要求描述错误的是（　　）。

A、温度恒定	B、无振动	C、无噪音	D、湿度恒定

130、下列（　　）成型工艺不需要加支撑。

A、SLA	B、SLS	C、SLM	D、LCD

131、SLS工艺中取件首先需要进行（　　）操作

A、清洗	B、浸泡	C、清粉	D、加热

132、支撑处理方式不需要用到（　　）工具。

A、电动打磨	B、剪钳	C、铲刀	D、涂料

133、偏口钳的主要作用是（　　）。

A、剪除支撑点	B、打磨模型	C、剪断支撑	D、去除支撑

134、FDM工艺制件残留物清理第一步是（　　）。

A、关闭设备	B、拆除支撑	C、拆除网板	D、清洁网板

135、FDM支撑残留可使用（　　）处理。

A、丙酮蒸汽	B、工业酒精	C、稀释剂	D、水

136、FDM工艺成型首要的步骤是（　　）。

A、设备初始化	B、材料挤出检查

C、设备温度检查	D、设备运动轴润滑

137、FDM工艺中，去除支撑不需要用到（　　）工具。

A、刮刀	B、剪钳	C、铲刀	D、手工钻

138、SLA工艺中，去除支撑最主要的工具是（　　）。

A、美工刀	B、工业酒精	C、剪钳	D、稀释剂

139、产品砂纸打磨的目的是（　　）。

A、修整想要的模型形状	B、得到更光洁的模型表面质量

C、使模型表面得到镜面的效果	D、赋予模型表面磨砂的质感

140、电动打磨机的作用是（　　）。

A、去除支撑	B、清洁工件

C、雕刻工件	D、模型表面处理

141、剪钳的主要作用是（　　）。

A、快捷地拆除模型支撑	B、清洁工件

C、打磨工件	D、雕刻工件

142、原子灰的主要作用是（　　）。

A、清洁工件	B、打磨工件

C、雕刻工件	D、修复模型表面

143、SLA工艺模型存在大面积需要打磨处理，可选用（　　）工具。

A、砂纸	B、电动打磨机	C、剪钳	D、铲刀

144、电动打磨工具除了可以打磨工件外，还可以（　　）。

A、清洁工件	B、钻削工件

C、修整较小面积的模型特征	D、雕刻工件

145、模型打磨一定时间后，需使用（　　）进行检查，确保精度。

A、角度尺	B、水平仪	C、游标卡尺	D、电子秤

146、在螺纹底孔的孔口倒角，丝锥开始切削时（　　）。

A、容易切入	B、不易切入	C、容易折断	D、不易折断

147、互换装配法对装配工艺技术水平要求（　　）。

A、很高	B、高	C、一般	D、不高

148、手动移动所有导轨，检查是否出现（　　），如有此现象需在导轨上添加润滑脂。

A、脱轨现象	B、滑落现象	C、卡顿现象	D、无法移动

149、FDM设备使用完后需注意喷头（　　）。

A、有无损坏现象	B、有无掉落现象

C、有无堵头现象	D、有无松动现象

150、光敏树脂受到（　　）影响容易发生固化。

A、紫外线光	B、水	C、空气	D、温度

151、设备保养项目资料的填写应在（　　）完成。

A、及时	B、1-2天	C、2-3天	D、3-5天

152、FDM设备喷头挤不出材料的原因是（　　）。

A、导轨脱落	B、设备过热

C、喷头堵塞	D、模型出现问题

153、FDM设备在运行中导轨发生声响，需要（　　）操作。

A、继续运行	B、检查设备温度

C、检查导轨并处理	D、检查喷头

154、FDM设备温度传感器出现故障，最佳做法是（　　）。

A、直接使用风机对其降温处理

B、等待打印过程结束

C、直接取下温度传感器检查

D、暂停设备，待温度降低后更换温度传感器

155、SLA设备需要避免放置在（　　）环境中。

A、避光	B、恒温

C、恒湿	D、粉尘大且高温

156、FDM设备电源出现故障对（　　）影响最大。

A、电路	B、网板	C、喷头	D、散热风扇

157、超声波清洗机设备电源指示灯不亮，但其余功能正常，的主要原因是（　　）。

A、保险丝烧断	B、电源问题

C、放入工业酒精过多	D、超声波档位调设过高

158、超声波清洗机设备能够正常开启开启后无震动，主要原因是（　　）。

A、有定时设定	B、电源线路烧断

C、旋钮开关没有打开	D、电路模块出现问题

159、SLA设备打印过程中激光扫描速度过快，紧急处理操作应（　　）。

A、按下急停按钮，并检查参数	B、直接关闭设备总电源

C、关闭计算机	D、无需理会

160、FDM设备打印到一半出现X轴错位现象，不可能是因为（　　）。

A、电机线或皮带有问题	B、电机线或开关线信号受到干扰

C、联机受到通信异常影响	D、网板变形

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）比例2:1是指图形尺寸是实物尺寸的2倍，属于放大比例。

162、（　　）尺规绘图是指用铅笔、丁字尺、三角板、圆规等绘图工具来绘制图样。

163、（　　）正等轴测图的轴间角可以任意确定。

164、（　　）模具不属于精密机械产品。

165、（　　）发电机是把机械能转变成电能。

166、（　　）人机工程学主要是研究人与作业环境、机器、设备的协调、安全、舒适、高工效的问题。这是当前人机工程学所要研究解决的核心，也是劳动保护的基础理论。

167、（　　）知识产权的标的具有可分别利用性。

168、（　　）三维建模软件导出的STL模型，无需处理可以直接打印。

169、（　　）打印模型最大尺寸是根据3D打印设备成形尺寸范围而定的。

170、（　　）SLA的发展方向是高速化、高精度化、环保、微型化及开发高性能材料。

171、（　　）LCD打印设备上手简单，易于维护。

172、（　　）SLS成型技术可用于小批量和特殊零件的制造、快速模具和工具的制造，以及医学临床应用。

173、（　　）SLS成型技术打印模型时无需支撑。

174、（　　）FDM打印设备配套切片软件的精度过低，可能会遗失一些小特征结构。

175、（　　）打印温度过高会使挤出的丝有气泡，出现拉丝现象。

176、（　　）每一种FDM增材制造设备都可以加热平台。

177、（　　）FDM成型工艺制造的模型内部的疏密程度是由填充密度决定的。

178、（　　）FDM打印设备配套切片软件适用于SLA打印模型的切片。

179、（　　）壁厚越厚，模型越坚固，打印时间也越长。

180、（　　）FDM3D打印机运动机构包括XYZ三个轴的运动。

181、（　　）光敏聚合物以液体形式装入打印机，因此它们比FDM熔融塑料耗材更容易形成复杂的几何形状。

182、（　　）操作FDM3D打印机前必须要检查调平打印机平台。

183、（　　）支撑材料的去除会给成形表面带来毛刺或凹痕，这个问题难以避免，优化方案只能通过后续处理得以实现。

184、（　　）校准平台时应该对角调整，直到所有位置都水平。

185、（　　）LCD打印机的价格比所有的DLP打印机要便宜。

186、（　　）由于FDM工艺不需要激光系统支持，成型材料多为ABS、PLA等热塑性材料，因此性价比较高，被广泛应用。

187、（　　）影响FDM工艺打印质量最关键的工艺参数是壁厚。

188、（　　）步进电机驱动器是FDM打印机的机械系统。

189、（　　）使用STM32芯片的打印机可以通过wifi连接打印机。

190、（　　）丝杆是将旋转运动转换为线性运动。

191、（　　）机械式限位开关通常由常开接点、常闭接点两个接点组成。

192、（　　）FDM增材制造设备在打印ABS材料时可以使用耐高温网孔板防止产品翘边。

193、（　　）SLS成型过程中的收缩和翘曲变形是其成形失败的主要原因。

194、（　　）目前FDM常用的支撑材料是金属粉末。

195、（　　）铲刀使用从支撑底部开始铲取。

196、（　　）设备清扫卫生要做好，擦干净导轨部位。在轨道上要定时涂润滑脂，以防导轨生锈。

197、（　　）清洁机身时不要用腐蚀性或烈性溶剂擦拭。

198、（　　）设备管理是以设备寿命的周期费用最经济和设备综合效能最高目标全员参加的综合性经营管理工作。

199、（　　）凡是设备喷头出现堵头现象，必须一律更换喷头。

200、（　　）FDM打印无法成型，吐出来的丝像拉面，说明，打印喷头与底板平台的间距太小。