科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

电子设备装接工四级理论知识试卷

试卷编码：625040741-2025040004

职    业：电子设备装接工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、职业道德的特征包括（　　）、实践性、继承性和多样性。

A、强制性	B、利益性	C、职业性	D、行业性

2、职业道德是（　　）体系的重要组成部分，它一方面具有社会道德的一般作用，另一方面它又具有自身的特殊作用。

A、法律	B、法规	C、制度	D、社会道德

3、职业道德的基本规范包括（　　）、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会。

A、爱岗敬业	B、诚信友善	C、富强民主	D、文明和谐

4、职业道德修养包括职业道德意识的修养和职业道德行为的修养，具体体现为职业道德认识、（　　）、职业道德意志、职业道德信念和职业道德行为方面的修养。

A、职业道德情感	B、职业道德品质

C、职业道德知识	D、职业道德素质

5、社会主义职业道德的最高要求和最高境界是（　　）。

A、爱岗敬业	B、诚实守信	C、办事公道	D、奉献社会

6、职业道德可以通过协调（　　）之间的关系，增强企业的凝聚力。

A、企业与市场	B、不同行业

C、职工与企业	D、执政党与民主党派

7、职业道德的核心是（　　）。

A、为企业服务	B、为市场服务	C、为人民服务	D、为自己服务

8、下列不属于电类安全文明生产行为的是（　　）。

A、穿绝缘鞋	B、戴绝缘手套	C、带电操作	D、停电操作

9、生产中,最常见的技术文件就是图样。零件图、工艺图、工艺卡片、（　　）等统称为机械图样。

A、剖视图	B、电路图	C、俯视图	D、装配图

10、在机械制图中，三视图的投影规律——三等规律为（　　）。

A、主、俯视图——高平齐；主、左视图——长对正；俯、左视图——宽相等

B、主、俯视图——长对正；主、左视图——宽相等；俯、左视图——高平齐

C、主、俯视图——宽相等；主、左视图——高平齐；俯、左视图——长对正

D、主、俯视图——长对正；主、左视图——高平齐；俯、左视图——宽相等

11、一个完整的微型计算机系统应包括（　　）。

A、计算机及外部设备

B、主机箱、键盘、显示器和打印机

C、硬件系统和软件系统

D、系统软件和系统硬件

12、电桥使用完毕后应将检流计锁扣锁住，防止（　　）。

A、电桥丢失	B、悬丝被振坏	C、烧坏线圈	D、烧坏检流计

13、以下电路元器件中，表示二极管的是（　　）。

A、【图】 见图13-A

B、【图】 见图13-B

C、【图】 见图13-C

D、【图】 见图13-D

14、如图1，贴片片式元器件焊端异常现象是（　　）。 见图14-M

A、不润湿	B、焊料受扰	C、立碑	D、拉尖

15、物联网的全球发展形势可能提前推动人类进入“智能时代”，也称（　　）。

A、计算时代	B、信息时代	C、互联时代	D、物联时代

16、AI的英文缩写是（　　）。

A、Automatic Intelligence

B、Artifical Intelligence

C、Automatice Information

D、Artifical Information

17、5G网络技术是指（　　）。

A、第5代移动通信技术网络	B、第5代联通通信技术网络

C、第5代电信通信技术网络	D、第5代铁通通信技术网络

18、把2个100Ω的电阻串联起来，其等效电阻是（　　）。

A、5Ω	B、200Ω	C、2000Ω	D、50Ω

19、把2个100Ω的电阻并联起来，其等效电阻是（　　）。

A、5Ω	B、200Ω	C、2000Ω	D、50Ω

20、如图2所示，如果I₁=I₂=I₃=6A,I4=3A,I5=（　　）。 见图20-M

A、3A	B、2A	C、6A	D、4A

21、下列工具（　　）的用途是紧固螺钉和拆卸螺钉，应用时应根据螺钉的大小选择合适的规格。

A、老虎钳	B、螺丝刀	C、切口钳	D、钢丝钳

22、电烙铁是常用的（　　）专用工具。

A、测量	B、焊接	C、拆卸	D、剪切

23、使用万用表检测二极管时，一般情况下将万用表置于（　　）档，用红、黑表笔分别接到二极管的电极引线，正常情况应测得一大一小两个阻值。

A、R×1Ω或R×1KΩ	B、R×10Ω或R×1Ω

C、R×1KΩ或R×10Ω	D、R×100Ω 或R×1KΩ

24、在电子电气设备中，文字符号的DC表示（　　）。

A、直流电压	B、电压	C、电流	D、交流电压

25、根据节约线材的原则，普通导线的裁剪加工顺序是（　　）。

A、先剪短导线，后剪长导线	B、先剪长导线，后剪短导线

C、长、短导线各剪一半	D、没有区分，随便剪都可以

26、以下选项不是射频功率计的典型技术指标的是（　　）。

A、功率范围	B、噪声系数	C、频率范围	D、测量精度

27、用电设备在送电前的错误操作是（　　）。

A、检查设备是否正常

B、直接送电

C、认真研读操作说明书

D、检测送电电压是否符合用电设备工作电压

28、当发现用电设备异常时，下列做法错误的是（　　）。

A、拔掉电源，等待专业师傅维修	B、直接修理用电设备

C、停止使用该电设备	D、断开电源，再修理

29、按《产品质量法》规定销售者的下列行为可以减轻或从轻处罚的是（　　）。

A、不知道该产品是《产品质量法》禁止销售的产品

B、提供出产品的进货渠道

C、举报出该产品的生产窝点

D、有证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品，并如实说明其进货渠道

30、下列产品中那种产品质量适用《产品质量法》调整（　　）。

A、原煤	B、电视机	C、籽棉	D、饲养的鱼

31、下列关于新修订的《环境保护法》生态环境公益诉讼制度的说法正确的一项是（　　）。

A、专门从事环境保护公益活动连续三年以上且无违法记录的向人民法院提起环境公益诉讼

B、对污染环境、破坏生态，损害社会公共利益的行为，无关利益方无权起诉

C、经登记的社会组织有权提起环境公益诉讼

D、依法在设区的市级以上人民政府民政部门登记的社会组织可以向人民法院提起环境公益诉讼

32、《环境保护法》中直接体现预防为主原则的环境法基本制度是（　　）。

A、环境事故报告制度	B、限期治理制度

C、“三同时”制度	D、排污收费制度

33、对计量违法行为具有现场处理权的是（　　）。

A、计量检定员	B、技术监督员	C、计量管理员	D、计量领导

34、进口计量器具必须经（　　）检定合格后，方可销售。

A、省级以上人民政府计量行政部门

B、县级以上人民政府计量行政部门

C、市级以上人民政府计量行政部门

D、国务院计量行政部门

35、国务院建立标准化协调机制，统筹推进标准化重大改革，研究标准化重大政策，对（　　）存在重大争议标准的制定和实施进行协调。

A、跨专业跨区域	B、跨领域跨行业

C、跨部门跨领域	D、跨部门跨行业

36、推进中国标准与国外标准之间的转化运用的途径不包含（　　）。

A、开展标准化对外合作与交流	B、参与制定国际标准

C、积极推动参与国际标准化活动	D、直接采用国际标准

37、根据《中华人民共和国劳动法》规定，安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之（　　）的工资报酬。

A、一百	B、一百二十	C、一百五十	D、二百

38、根据《中华人民共和国劳动法》规定，休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之（　　）的工资报酬。

A、一百	B、一百二十	C、一百五十	D、二百

39、电子设备设计文件根据表达的内容，可分为（　　）、略图文件、文字文件和表格文件。

A、工艺文件	B、其他文件	C、图样文件	D、生产文件

40、工艺文件可分为两类，一类是（　　），另一类是工艺设计图样。

A、安装设计图样	B、通用工艺规程

C、装配图样	D、外观设计图样

41、电子元器件的常用标注方法有（　　）。

A、直标法、文字符号法和色标法	B、图形法、文字符号法和色标法

C、直标法、图形法和色标法	D、直标法、文字符号法和图形法

42、贴片电阻多以形状尺寸来命名，下面表示其封装的是（　　）。

A、0805	B、SOT-89

C、TO-92	D、SOP

43、印制电路板按照材料可分为有机印制板和（　　）。

A、无机印制板	B、多层印制板

C、孔化印制板	D、减成法印制板

44、印制电路板上的焊盘是用于焊接元器件引脚的金属孔，而（　　）是用于连接各层之间元器件引脚的金属孔。

A、跳线	B、安装孔	C、支撑孔	D、导线

45、静电对电子产品的损害，有着复杂性、（　　）、潜伏性和累积性、随机性的特点。

A、隐蔽性	B、危害性	C、突发性	D、偶然性

46、元器件成形可使用专用工具、专用设备和手工成形。手工成形所使用的工具有（　　）。

A、偏口钳	B、电烙铁

C、镊子及尖嘴钳	D、螺丝刀

47、使用带式电阻成形机进行批量操作，试装时必须要检查好元器件引线间距、（　　）、角度是否合适。

A、长度	B、弧度	C、间隙	D、宽度

48、元器件成形的应力释放一般要求（　　）。

A、成形元器件封装根部与焊接点间的引脚部分要有应力释放

B、成形元器件封装根部与焊接点间的引脚部分成直角

C、安装在镀通孔内的元器件引脚尽量与印制板表面平行

D、元器件引脚的延伸尽量与本体轴线垂直

49、元器件成形与切脚后，不得随意摆放，应当放入（　　）器具内。

A、封闭	B、半封闭	C、铁盒	D、木盒

50、常用线材可分为，裸线、电磁线、绝缘电线和（　　）。

A、平线	B、铝单线	C、圆形线	D、电线电缆

51、元器件成形工具或模具与元器件引脚接触的表面必须光滑、（　　）。

A、平滑	B、无划痕	C、绝缘	D、平直

52、为确保元器件批量成形的质量，需要用标准平台、放大镜、以及（　　）等目检辅助工具进行抽检。

A、游标卡尺	B、螺丝刀	C、卷尺	D、直尺

53、根据发热方式，焊锡炉可分为（　　）和外热式锡锅。

A、内热式锡锅	B、恒温式锡锅	C、可调式锡锅	D、圆形锡

54、电烙铁搪锡一般采用倾斜搪锡和（　　）两种方法。

A、垂直搪锡	B、水平搪锡	C、锡锅搪锡	D、二次搪锡

55、一般情况下，热敏电阻用锡锅搪锡的温度是（　　）℃。

A、200	B、250	C、300	D、350

56、元器件引线完成搪锡操作后，搪锡部位的表面应当（　　），无拉尖毛刺现象，锡层厚薄均匀。

A、光滑明亮	B、无损伤	C、无断裂	D、以上都是

57、根据电子元器件搪锡工艺流程，元器件引线搪锡完成后，等待自然冷却后再用（　　）或异丙醇医用脱脂棉擦洗引线。

A、少量水	B、松香	C、无水乙醇	D、双氧水

58、插装电阻器进行搪锡时，可用绘图橡皮擦去除引线上的氧化层，但距离引线根部（　　）的位置处不需要进行去除氧化层操作。

A、1~2mm	B、2~5mm	C、5.5mm	D、1mm

59、旋转式电位器插装时调节旋钮要伸出面板，并使用螺母、弹簧垫圈、（　　）等紧固件进行组装。

A、绝缘垫圈	B、平垫圈	C、防滑垫圈	D、止动垫圈

60、铆装是需用（　　）。

A、平口钳	B、一字螺丝刀	C、偏口钳	D、手锤

61、元器件的插装一般遵循（　　）。

A、先低后高，先轻后重，先分立器件后集成电路

B、先高后低，先重后轻，先集成电路后分立器件

C、先高后低，先轻后重，先分立器件后集成电路

D、先低后高，先轻后重，先集成电路后分立器件

62、双列直插集成电路安装在导电电路板上时，元器件底面离板面的间隙最大为（　　）。

A、1mm	B、1.5mm	C、2mm	D、2.5mm

63、安装大功率器件时，要考虑散热对印制电路板的影响，一般采用（　　）。

A、悬空安装	B、混合安装	C、贴面安装	D、嵌入式安装

64、元器件的水平安装是将元器件水平地紧贴印制电路板插装，亦称为（　　）。

A、混合插装	B、卧式插装	C、悬空插装	D、垂直插装

65、晶体三极管插装时，可以选择正装和反装，反装亦称为（　　）。

A、倒装	B、侧装	C、立装	D、混装

66、连接器的三大基本性能，分别是（　　）、电气性能和环境性能。

A、耐压性能	B、耐高温性能	C、抗干扰性能	D、机械性能

67、元器件插装时，引线末端折应同焊盘最长尺寸方向或焊盘相连的印制导线方向（　　）折弯。

A、一致	B、相反	C、垂直	D、交叉

68、贴板安装金属元器件时，必须在元器件底部与印制电路板间加塑料膜、导热复合材料或（　　）。

A、云母	B、不干胶	C、白胶	D、防水胶

69、表面贴装技术是采用新型片式化、微型化的无引线或短引线的元器件，通过自动贴装设备将其贴装在__和__印制电路板的表面上，在经过自动焊接、检测工序完成产品的组装（　　）。

A、单面、双面	B、正面、反面

C、顶层、底层	D、丝印层、机械层

70、在家用电子产品的电源电路板上，通常需要对电容、电阻、电感等电子元器件进行 辅助加固，以达到防震的效果。采用胶粘的方式固定时，插装元器件要求先__，后__（　　）。

A、焊接，胶粘	B、胶粘、焊接	C、胶粘，晾干	D、插装，焊接

71、元器件通孔插装技术中，可通过自动插件机实现自动插装，按照所插元器件类型， 插件机可分为铆钉机、跨线机、（　　）、径向机和多功能机。

A、轴向机	B、顺序机	C、编序机	D、异形机

72、自动插件机属于机电一体化的高精尖设备，其各功能均由内部（　　）统一协调控制，动作报告结果由光电开关或霍尔元件或编码等传感器元件进行反馈。

A、SMC	B、SMD	C、CPU	D、GPU

73、外热式电烙铁是由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等组成。当长期不使用时，需要对烙铁头进行（　　）处理，以便保存。

A、防氧化	B、清洁	C、防静电	D、防漏电

74、手工焊接五步操作法的正确步骤（　　）。①移开电烙铁②加热焊件③放上焊锡丝④ 准备⑤移开焊锡丝

A、①②⑤③④	B、①②③④⑤	C、④②③⑤①	D、④③②①⑤

75、通孔插装元器件焊接时烙铁头部温度一般为（　　）℃。

A、250~260	B、280~330

C、340~350	D、400左右

76、清洁电烙铁所使用的海绵应沾有适量的（　　）。

A、干净的水	B、酒精	C、丙酮	D、助焊剂

77、焊料按组成的成分分为锡铅焊料、无铅焊料、银焊料和（　　）。

A、助焊剂	B、铜焊料	C、松香焊料	D、软焊料

78、无机焊剂的活性最强，在常温下即能除去金属表面的氧化层，由于此类助焊剂有（　　）作用，在电子产品的装配中不宜使用。

A、氧化	B、腐蚀	C、导电	D、清洁

79、锡焊是利用（　　）的金属焊料加热熔化后，渗入并充填金属件连接处间隙的焊接方法。

A、低熔点	B、中熔点	C、高熔点	D、超高熔点

80、自动焊接工艺流程中，元器件安装前需要做好元器件准备，还需要做好（　　）。

A、工具准备	B、材料准备	C、印制板准备	D、场地准备

81、下列设备中，不属于自动化焊接主要设备的有（　　）。

A、浸焊机	B、清洗设备	C、印刷机	D、波峰焊机

82、表面组装工艺材料主要有（　　）、粘结剂、阻焊剂、助焊剂、清洗剂等。

A、松香	B、焊料	C、PCB	D、元器件

83、焊料是指钎焊材料，包括（　　）、棒状焊条、焊丝、焊片、焊球。

A、焊锡膏	B、环氧树脂贴片胶

C、丙烯酸类贴片胶	D、助焊剂

84、Sn-Pb共晶焊料中Sn的含量为（　　）。

A、37%	B、52%	C、48%	D、63%

85、无铅化的核心和首要任务是（　　）。

A、5S	B、无铅焊料	C、8D	D、品质控制

86、按助焊剂（　　）分类、可将其分为液态、糊状、固态3类。

A、状态	B、活性大小	C、固体含量	D、类别

87、助焊剂通常是以（　　）或非松香型合成树脂为主要成分的混合物。

A、油脂	B、松香	C、金属粉末	D、环氧树脂

88、助焊剂在焊接中的主要作用不包括（　　）。

A、去除氧化物	B、破坏熔锡表面张力

C、防止再度氧化	D、固定元件

89、松香型助焊剂分为无活性和（　　） 。

A、活性	B、低活性	C、中活性	D、全活性

90、浸焊设备主要是让插好元器件的印制电路板（　　）接触熔融的锡铅焊料后，使得焊件同时完成焊接。

A、水平	B、垂直	C、倾斜角度	D、随意

91、浸焊机工作过程中，当焊料熔化后，需要改用（　　）加热，避免焊料过快氧化，保证焊接质量。

A、高功率	B、中功率	C、小功率	D、断续开机

92、波峰焊机和浸焊机最主要的区别在于设备的（　　）。

A、轨道	B、焊锡槽	C、加热器	D、冷却方法

93、波峰焊是一种借助（　　）作用，使熔融的液态焊料表面形成特定形状的焊料波，当插装了元器件的装联组件以一定角度通过焊料波时，在引脚焊区形成焊点的工艺技术。

A、轨道	B、熔锡槽	C、加热器	D、泵压

94、下列选项中，不属于波峰焊预热系统作用的是（　　）。

A、促使助焊剂活性充分发挥

B、促使PCB和元器件整体加热，减少焊接区热冲击

C、除去助焊剂中过多的挥发物改善焊接质量

D、插装元器件松动时，避免元器件掉落到焊接区

95、下列选项中，不属于波峰焊波峰类型的是（　　）。

A、宽平波	B、紊乱波	C、湍流波	D、空心波

96、下列选项中，不属于波峰焊温度曲线区域的是（　　）。

A、预热区	B、恒温区	C、焊接区	D、冷却区

97、根据有无屏蔽层，双绞线分为（　　）

A、屏蔽双绞线（STP）和非屏蔽双绞线（UTP）

B、屏蔽双绞线（UTP）与非屏蔽双绞线（STP）

C、同轴电缆和光缆

D、全塑电缆和同轴电缆

98、双绞线电缆的长度从配线架开始到用户插座不可超过（　　）m。

A、50	B、75	C、85	D、90

99、基本光纤通信系统主要由（　　）组成。

A、光纤、电缆和光传输设备

B、光纤和光波分复用设备

C、电信号和光信号

D、电发射机、光发射机、光纤、光接收机、电接收机

100、光纤通信初期，通信用的光波主要是（　　）。

A、0.85μm、1.49μm、1.55μm

B、0.85μm、1.31μm、1.49μm

C、0.85μm、1.31μm、1.55μm

D、0.85μm、1.31μm、1.62μm

101、光纤通信与传统的电缆通信相比，下面说法正确的是：（　　）。

A、频带窄，但是通信容量大

B、损耗高，传输距离远

C、光纤化学稳定性差，抗腐蚀能力弱

D、光路的分路、耦合不方便

102、单模光纤因为这种光纤只能传输（　　）模式，所以称为单模光纤，其信号畸变很小。

A、多个	B、最多两个	C、一个	D、两个

103、包层直径是指在光纤的（　　）能够确定包层中心的圆的直径。

A、横截面上	B、光缆中心	C、包层	D、裸纤

104、光纤的数值孔径与（　　）以及带宽有着密切的关系，数值孔径大，耦合容易，微弯敏感小，带宽较窄。

A、光源耦合效率、光纤损耗、弯曲的敏感性

B、传输距离、光纤损耗、弯曲的敏感性

C、光纤的损耗、传输距离、偏振模色散

D、偏振模色散、光纤损耗、弯曲的敏感性

105、模场直径是描述单模光纤中光能集中程度的。对施工来说，模场直径失配的光纤（　　）较大。

A、传输容量	B、传输距离	C、传输质量	D、连接损耗

106、光纤预制棒的质量，主要是（　　）的影响。

A、制造标准	B、制造材料

C、抗压、抗拉能力	D、杂质或气泡

107、随着温度的降低，光纤的（　　）逐渐增加，当温度降至负55℃左右时，附加损耗急剧增加。

A、传输距离	B、传输容量	C、应用损耗	D、附加损耗

108、G.653光纤又称为（　　），是指零色散点在1550nm附近的光纤，它相对于G.652光纤，零色散点发生了移动。

A、非零色散位移光纤	B、色散位移光纤

C、标准光纤	D、单模光纤

109、光纤连接器的性能，首先是（　　），此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等。

A、机械性能	B、光学性能	C、应用性能	D、温度性能

110、事件盲区引起的误差：脉冲宽度越（　　），OTDR输出的能量越（　　），可测的距离越（　　），事件盲区也越（　　）。

A、宽、大、远、大	B、宽、小、近、小

C、宽、大、近、大	D、宽、小、远、大

111、光纤类别的代号用光纤产品的分类代号表示，大写的A表示___，大写的B表示___（　　）。

A、多模光纤、单模光纤	B、层绞式光纤、带状光纤

C、束管式光纤、层绞式光纤	D、单模光纤、多模光纤

112、光缆的型式代号由（　　）五部分组成。

A、分类、加强构件、结构特征、内护套、外护套

B、分类、加强构件、结构特征、护套、光缆芯数

C、分类、加强构件、内护套、外护套、光缆芯数

D、分类、加强构件、内护套、外护套、铠装方式

113、光缆的规格由（　　）的有关规格组成。

A、光纤规格和导电芯线	B、光纤规格和导电规格

C、光纤芯数和导电芯线	D、光纤芯数和导电规格

114、把经过松套塑的光纤绕在加强芯周围绞合而构成（　　）。

A、层绞式结构光缆	B、束管式结构光缆

C、带状结构光缆	D、骨架结构光缆

115、（　　）光缆是尺寸非常小的光缆，常与气吹敷设技术配合。

A、层绞式结构光缆	B、束管式结构光缆

C、带状结构光缆	D、微型光缆

116、光纤的色谱排列次序为（　　）。

A、蓝、棕、绿、橙、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、天蓝

B、蓝、绿、橙、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、天蓝

C、黄、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、蓝、紫、粉红、深蓝

D、蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、天蓝

117、管道光缆常见的设施有（　　）。

A、手孔、人孔、塑料管、井内固定架

B、手孔、人孔、塑料管、吊线

C、手孔、人孔、塑料管、引上管

D、手孔、人孔、标石

118、光纤调整装置用于在控制器的控制下，完成（　　）。

A、光纤的熔接

B、熔接点损耗计算

C、显示对齐情况

D、光纤两端的对准，熔接时的推进

119、光缆熔接前技术准备的内容是（　　）。

A、光缆的型号、数量

B、光缆的规格、数量和质量

C、接头盒的性能、操作方法和质量要点。

D、熔接机的性能

120、熔接质量的评估，最准确的方法是（　　）。

A、张力测试	B、接续损耗估测

C、外观目测检查	D、OTDR测试

121、光纤端面处理的先后顺序是（　　）。

A、去除套塑层、穿热缩管、去除涂覆层、切割、熔接

B、去除套塑层、去除涂覆层、清洁裸纤、切割、熔接

C、去除套塑层、穿热缩管、去除涂覆层、清洁裸纤、切割

D、去除套塑层、穿热缩管、清洁裸纤、去除涂覆层、切割

122、去除涂覆层时，快是剥纤要快，剥纤钳与光纤（　　），上方略向内倾斜，然后用钳口轻轻卡住光纤，随之用力，向光纤轴向平推出去，一气呵成。

A、垂直	B、水平	C、成30度角	D、成45度角

123、热缩管由（　　）组成。

A、聚乙烯管、小铁棒

B、易熔管、小铁棒

C、易熔管、不锈钢加强棒、热缩管

D、不锈钢加强棒、热缩管

124、光缆接头盒必须保护光缆接头部分的光纤和接头免受（　　）。

A、震动、张力、压力、弯曲等机械外力的影响

B、水汽、高温、严寒等环境的影响

C、偷盗、老鼠、白蚁等自然因素的影响

D、以上都是

125、光缆接头的气闭与防水性能一般要求能保持（　　）的密封性能。

A、5年	B、10年	C、15年	D、20年

126、光缆接头盒的余纤收容盘主要作用是（　　）。

A、收容余纤固定光纤接头，是整个接头盒的核心

B、收容余纤，保护光缆

C、收容余纤，保护光缆，防潮防鼠防白蚁

D、以上都是

127、盘纤时如果先中间后两边，先将热缩后的热缩管逐个放置于固定槽中，然后再处理两侧余纤，优点是（　　）。

A、避免余纤少，方便盘纤

B、盘纤有规则

C、有利于保护光纤接点，避免盘纤可能造成的伤害

D、符合工艺标准和要求

128、接头盒封装前及固定前应检查以下内容：（　　）。

A、光缆及加强芯是否安装牢靠，光纤收容盘是否牢靠

B、预留是否到位，光缆是否有固定

C、光缆布线是否符合工艺标准要求

D、熔接现场是否清洁干净

129、将金属加强芯与ODF架上的接地端子紧固连接，使光缆金属件良好（　　），避免雷击。

A、接地	B、断开	C、互通	D、短路

130、光缆进入机房前应留足够的长度，一般不少于（　　）米。

A、12	B、10	C、8	D、6

131、从终端盒或ODF架引出的尾纤要插入机架的适配器（珐琅盘），空余备用尾纤的连接器要盖上塑料帽，防止（　　）。

A、落上灰尘	B、进水	C、腐蚀	D、氧化

132、如果光缆全断，中断光缆两侧有预留，则采取（　　）。

A、集中预留、增加一个接头的方式处理

B、增加一个接头、两侧预留的方式处理

C、预留处各增加一个接头处理

D、更换新光缆

133、使用OTDR对光缆进行长度测试时，应将测试距离参数设置为（　　）。

A、测试光缆实际长度的0.5-1倍

B、测试光缆实际长度的1-1.5倍

C、测试光缆实际长度的1.5-2倍

D、测试光缆实际长度的2-2.5倍

134、OTDR设置脉冲参数时，光纤在长度10KM以下时选用__ns及以下参数，10KM以上时选用__ns及以上参数（　　）。

A、100、200	B、50、100

C、100、100	D、50、150

135、使用OTDR对光缆进行长度测试时，折射率越___，测量距离的精度越___。（　　）

A、高、精	B、低、精	C、精、高	D、精、低

136、ODF是（　　）。

A、音频配线架	B、数字配线架	C、光纤配线架	D、网络配线架

137、在制作网线时，根据实际的需要，有（　　）制作标准。

A、EIA/TIA 586A标准和EIA/TIA 685B标准

B、EIA/TIA 568A标准和EIA/TIA 568B标准

C、EIA/TIA 586A标准和EIA/TIA 586B标准

D、EIA/TIA 458A标准和EIA/TIA 458B标准

138、根据有无屏蔽层，双绞线分为（　　）。

A、屏蔽双绞线（STP）与非屏蔽双绞线（UTP）

B、屏蔽双绞线（UTP）与非屏蔽双绞线（STP）

C、双绞线和同轴电缆

D、全塑电缆和同轴电缆

139、EIA/TIA 568A标准，从左起线的排序是：（　　）。

A、白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕

B、白绿、蓝、白橙、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

C、白绿、橙、白橙、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

D、白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

140、EIA/TIA 568B标准，从左起线的排序是：（　　）。

A、白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕

B、白绿、蓝、白橙、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

C、白绿、橙、白橙、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

D、白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

141、在局域网中，通常使用（　　）把电脑与交换机连接起来。

A、网线	B、同轴电缆	C、光纤	D、市话电缆

142、在理论上，网线的传输距离不宜超过（　　）米。

A、50	B、80	C、100	D、200

143、光纤通信是利用（　　）作为载波，用光纤作传输介质传递信息的有线光通信。

A、光波	B、大气	C、电流	D、电气

144、以下哪种通信方式属于光通信（　　）。

A、熄火台	B、程控电话	C、大哥大	D、古代驿站

145、管槽安装的基本要求不包括（　　）。

A、走最短的路由

B、管槽路由与建筑物基线保持一致

C、横平竖直，弹线定位

D、注意房间内的整体布置

146、暗管管口应光滑，并加有绝缘套管，管口伸出建筑物的部位应在（　　）之间。

A、20～30mm	B、25～50mm

C、30～60mm	D、10～50mm

147、在敷设管道时，应尽量减少弯头，每根管的弯头不应超过（　　），并不应有S形弯出现。

A、2个	B、3个	C、4个	D、5个

148、由于通信电缆的特殊结构，电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的（　　）。

A、60％	B、70％	C、80％	D、90％

149、信息插座的数量和类型、电缆的类型和长度一般在（　　）时便已确立，但考虑到产品质量和施工人员的误操作等因素，在订购时要留有余地。

A、验收	B、初步设计	C、规划	D、总体设计

150、水平布线，是将电缆线从管理间子系统的（　　）接到每一楼层的工作区的信息输入 /输出（I/O）插座上。

A、终端	B、配线间	C、设备端	D、用户端

151、下列选项中，（　　）是超5类双绞线的标准连接器。

A、BNC	B、SC	C、RJ-11	D、RJ-45

152、典型的单模式光波长是1310和（　　）纳米。

A、850	B、1300	C、1310	D、1550

153、下列传输介质中，（　　）是无线传输介质。

A、同轴电缆	B、光缆	C、微波	D、双绞线

154、利用下面（　　）工具可以将双绞线缆牢固地卡入模块、配线架的卡线槽内。

A、压线钳	B、剪线钳	C、打线刀	D、剥线器

155、衰减量又称为（　　），是信号损失度量，是指信号在一定长度的线缆中的损耗。

A、衰减串扰比	B、近端串扰	C、回波损耗	D、插入损耗

156、当信号在一个线对上传输时，会同时将一小部分信号感应到其它线对上，这种信号感应就是（　　）。

A、衰减	B、回波损耗	C、近端串扰	D、NVP

157、设备间的（　　）和尘埃对微电子设备的正常运行及使用寿命都有很大的影响。

A、面积	B、设备间距	C、整齐度	D、温度、湿度

158、过___的室温会使元件失效率急剧增加，使用寿命下降；过___的室温又会使磁介等发脆，容易断裂。（　　）

A、高、低	B、低、高	C、高、高	D、低、低

159、长度测量是通过信号传输时间来计算出来的，所以准确地测量长度需要（　　）参数准确。

A、测试仪器的速度	B、电缆的特性阻抗

C、电缆的额定传输速度	D、时域反射系数

160、当低矮而又宽阔的建筑物管理规模较大、复杂（如机场、大型商场）多采用（　　），设置双点管理双交接。

A、一级交接	B、二级交接间	C、五级交接	D、八级交接

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）职业道德的基本原则不包括严守秘密。

162、（　　）认真负责，严于律己，脏活累活抢着干，符合职业守则。

163、（　　）工艺文件是组织与指导生产、开展工艺管理的各种技术的总称。

164、（　　）印制电路板按导电结构可分为，单面印制板、双面印制板和多层印制板。

165、（　　）静电吸附空气中的灰尘，不易造成器件引线间的短路。

166、（　　）三视图的投影规律是长对正、高平齐、宽相等。

167、（　　）元器件的成形操作，不用考虑应力释放。

168、（　　）识读装配图时，要了解部件的名称、用途、性能和工作原理，弄清各零件间的相对位置、装配关系和装拆顺序。不需要弄懂各零件的结构形状及作用。

169、（　　）锡炉在通电前，必须保证安全良好接地，确认供电电压无误后，才可通电。

170、（　　）元器件插装时，应尽量使它们的标记朝上或朝着易于辨认的方向。

171、（　　）示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器，由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。

172、（　　）插装分立元器件的安装方式，有水平安装、侧装、倒装等。

173、（　　）晶体三极管插装时，可根据装配文件要求，进行直立插装或倒装。

174、（　　）插装元器件引线端头直插通孔时，其伸出部分最小值为0.8毫米。

175、（　　）带电作业时,手不可以触及螺丝刀的金属杆。

176、（　　）波峰焊机的焊料在焊料槽中充分流动，能有效提高焊点质量。

177、（　　）波峰焊工序中，涂敷助焊剂在预热过程中已经完全挥发，对焊接质量保证作用一般。

178、（　　）双波峰焊机主要通过两种同样的锡波，加强焊锡流动作用，保证焊接质量。

179、（　　）波峰焊的温度曲线主要有四大温区，分别包括预热区、保温区、焊接区、冷却区。

180、（　　）指针式万用表电阻测量范围分别有R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K共5档。

181、（　　）《中华人民共和国标准化法》中指出，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。

182、（　　）生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

183、（　　）使用数字式万用表，测量电阻前需要对万用表进行调零操作。

184、（　　）端子可焊表面上出现少量粘合剂,按照IPC-A-610标准的规定，属于粘合剂固定目标条件。

185、（　　）DDF是数字配线架，ODF是光纤配线架。

186、（　　）当施工点或有施工迹象点距光缆垂直距离为10-20米以内时，应实行随工看护。

187、（　　）纤序对照表的主要内容有纤号、色谱、对端局站、对端纤号。

188、（　　）对线测试的主要参数就是检测导体与屏蔽网线之间的短路、开路以及接地情况。

189、（　　）测试交叉线，如果正常，两排的指示灯都是同步亮的，如果有些灯没同步亮，证明该线芯连接有问题，应重新制作。

190、（　　）热熔光纤时熔接质量好，衰耗低，但操作麻烦，需要熔接机。

191、（　　）1mw=100dBm。

192、（　　）光功率单位常用毫瓦(mw)和分贝毫瓦(dBm)表示。

193、（　　）通信电缆的发展大体上经历了架空明线、对称电缆、同轴电缆和通信光缆等主要阶段。

194、（　　）芯线绝缘和单位间扎带的颜色采用全色谱，便于线对的编号、对号、接续、成端和配线等操作；芯线接续采用熔接法，接续可靠，可以传输模拟信号和数字信号。

195、（　　）PCB板上非公共导体间的距离不能违反规定的最小电气间隙。

196、（　　）PCB两引脚之间的布线越短越好。

197、（　　）干线子系统只能用光纤作传输介质。

198、（　　）双绞线电缆施工过程中，线缆两端必须进行标识。

199、（　　）TIA-569标准提供了基础设施通讯线路间距标准。

200、（　　）布线标准不仅对消费者重要，而且对生产厂家和布线施工人员也十分重要。