科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

公路养护工四级理论知识试卷

试卷编码：629020441-2025030001

职    业：公路养护工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、（　　）、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会是从业人员职业道德规范的主要内容。

A、爱岗敬业	B、遵纪守法	C、热爱劳动	D、尊敬师长

2、职业道德主要有职业性、（　　）、自律性、他律性、鲜明的行业性和多样性、继承性和相对稳定性以及很强的实践性等7个特征。

A、特殊性	B、普遍性	C、共同性	D、单一性

3、关于职业道德，正确的说法是（　　）。

A、对职业道德的理解无一定之规

B、职业道德是从业人员就业的道德资格

C、职业道德总是不断变化、难以捉摸的

D、职业道德是一种人为的主观要求

4、关于职业道德与员工技能的关系说法，正确的是（　　）。

A、企业选人的标准通常侧重职业技能而不是职业道德

B、没有职业道德的人，无论技能如何，都无法充分发挥其自身价值

C、职业技能提高了，职业道德相应地也会提高

D、职业道德注重的是员工的内在修养，而不包含职业技能

5、在商业活动中，从业人员是否诚实守信，应（　　）。

A、视对方是否诚实守信而定	B、看上司的意见确定

C、看对自己是否有利而定	D、是无条件的

6、下列选项中，不符合平等尊重要求的是（　　）。

A、员工年龄不同可以分配不同的工种

B、根据服务对象的性别给予不同的服务

C、师徒之间要平等尊重

D、员工之间在工作内容上不应有任何差别

7、在路面结构总变形中，土基的变形占很大部分，约占70%～（　　）%。

A、80	B、95	C、90	D、75

8、路面结构按使用要求、受力状况、土基支承条件和自然因素影响程度不同，将其划分为（　　）个层次。

A、2	B、3	C、4	D、5

9、垫层位于（　　）上，（　　）之下。

A、路基、面层	B、底基层、基层

C、基层、面层	D、路基、底基层

10、以下基层属于半刚性基层的是（　　）。

A、沥青稳定碎石	B、填隙碎石

C、水泥稳定碎石	D、碾压混凝土

11、沥青玛蹄脂碎石路面是指用沥青玛蹄脂碎石混合料作为面层或抗滑层的路面，其源自于（　　）。

A、亚洲	B、非洲	C、欧洲	D、美洲

12、沥青路面（　　）是指沥青混合料在荷载作用下抵抗永久变形的能力。

A、抗老化性能	B、低温抗裂性	C、水稳定性	D、高温稳定性

13、能同时评价沥青混合料高温稳定性和低温抗裂性能的试验是（　　）。

A、马歇尔试验	B、劈裂试验	C、车辙试验	D、蠕变实验

14、P.C对应的水泥品种是指（　　）。

A、矿渣硅酸盐水泥	B、普通硅酸盐水泥

C、火山灰硅酸盐水泥	D、复合硅酸盐水泥

15、水泥强度等级不包括（　　）。

A、40	B、32.5	C、42.5R	D、62.5

16、对于地下水位较高、且有重载交通行驶的路面，为隔绝地下水上升影响路面稳定性，应在路基顶面设置（　　）。

A、反滤层	B、垫层	C、稀浆封层	D、透层

17、（　　）系统沿路面外侧边缘设置纵向集水沟和集水管、出水管。

A、排水基层排水	B、路面边缘排水

C、中央分隔带排水	D、路基排水

18、混凝土的工作性又称为（　　）。

A、流动性	B、和易性	C、保水性	D、黏聚性

19、桥梁按结构体系及受力特点划分可分为（　　）。

A、梁桥、拱桥、刚构桥、缆索承重桥以及组合体系桥

B、简支梁桥、悬臂梁桥、连续梁桥和连续刚构桥

C、木桥、钢桥、圬工桥、钢筋混凝土桥和预应力混凝土桥

D、公路桥、铁路桥、人行桥和农用桥

20、下列对于悬索桥的特点描述不正确的是（　　）。

A、用料多、自重大

B、刚度小，在荷载作用下容易产生较大的挠度和振动

C、可以充分利用材料的强度

D、可以使用比较少的物质来跨越比较长的距离

21、由许多根打入或沉入土中的桩和连接桩顶的承台所构成的基础是（　　）。

A、扩大基础	B、桩基础	C、沉井基础	D、管柱基础

22、深基础的埋深一般（　　）。

A、<3m	B、>3m

C、<5m	D、>5m

23、桥梁支座的布置方式主要根据（　　）确定。

A、桥梁的结构形式和桥梁宽度	B、墩台类型和桥梁宽度

C、上部结构和下部结构	D、桥梁高度和桥梁宽度

24、上部结构由两端简单支承在墩台上的主要承重梁组成的桥梁为（　　）。

A、简支梁桥	B、连续梁桥	C、悬臂梁桥	D、刚构桥

25、双曲拱桥多用于（　　）。

A、大跨桥	B、大、中跨桥	C、中、小跨桥	D、小跨桥

26、斜拉桥按主梁、索塔、斜索的相互结合方式可组成（　　）结构体系。

A、2种	B、3种	C、4种	D、5种

27、将主梁除两端外全部用缆索吊起的斜拉桥是（　　）。

A、半漂浮体系	B、漂浮体系

C、塔梁固结体系	D、刚构体系

28、悬索桥主要由（　　）组成。

A、主缆、索塔、锚锭、吊索、索夹

B、主缆、索塔、锚锭、吊索、加劲梁

C、主缆、索塔、锚锭、索夹、加劲梁

D、主缆、锚锭、吊索、索夹、加劲梁

29、下列关于涵洞与小桥的区别的说法有误的是（　　）。

A、涵洞修筑在路基当中，是路基的一个组成部分

B、小桥中断路基，自成一体

C、涵洞涵身高度和孔径大小有一定比例关系，而小桥桥高与孔径则没有一定的比例关系

D、小桥比涵洞更能承受超量洪水的侵袭

30、洞顶填土厚度大于50cm的涵洞称为（　　）。

A、明涵	B、暗涵	C、压力涵	D、半压力涵

31、当涵洞沿纵轴线方向与路基轴线方向不相互垂直时，称为涵洞与路线（　　）。

A、相交	B、斜交	C、正交	D、平行

32、在平原区，路线通过较长的低洼地带以及泥沼地带，如无灌溉和其它需要，涵洞设置的间距一般是（　　）。

A、100~500m	B、1~2km

C、5~10km	D、10~15m

33、护栏和栏杆施工安装前， 应现场实地（　　）、 检查前道工序。

A、踏勘	B、勘测	C、检测	D、预测

34、立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成（　　）， 立柱端部不得有明显的变形、破损。

A、弯曲的线形	B、光滑的线条	C、平顺的线形	D、笔直的线形

35、立柱位于排水设施位置处时，施工安装后应使用砂浆灌满立柱周围的缝隙，并在表面涂抹（　　）。

A、塑料	B、石灰	C、沙子	D、沥青

36、视线诱导设施要注意安装时机，如柱式轮廓标要与（　　）相配合。

A、护栏施工	B、土路肩施工	C、隧道施工	D、桥梁施工

37、柱式轮廓标施工时，基础开挖达到规定的尺寸和深度后，先浇筑一层砂浆， 厚度（　　）-20cm。

A、10	B、12	C、13	D、14

38、高速公路隧道照明设施的完好率应不低于（　　）。

A、0.85	B、0.9	C、0.95	D、0.98

39、在（　　）安装前， 应对隔离栅的设置条件、 设置位置和数量等进行核对。

A、围栏	B、栅栏	C、路面	D、隔离栅

40、（　　）安装应保证顶面平整、 平齐及清洁。

A、隔板	B、防眩板	C、防护栏	D、挡板

41、制动材料铺设前， 避险车道制动床的基床要清洁无泥土、 （　　）或其他杂物，以免其与制动材料混合在一起， 填充制动床铺装材料的缝隙， 降低制动材料的滚动置换能力， 降低制动效果。

A、沙子	B、泥土	C、灰	D、石灰

42、避险车道质量过程控制项目：避险车道宽度，制动床长度，制动床集料厚度，（　　）

A、坡度	B、斜度	C、高度	D、宽度

43、减速丘宜先施工丘体（　　）水平部分。

A、左	B、前	C、中间	D、后

44、木棉的叶子属于（　　）。

A、掌状复叶	B、掌状深裂	C、单叶互生	D、单生复叶

45、高山榕和印度橡胶榕的不同点在于（　　）。

A、常绿与落叶的区别	B、有无托叶的区别

C、羽状网脉和羽状平行脉的区别	D、对生叶和互生叶的区别

46、绿篱机用于什么苗木的修剪（　　）。

A、乔木	B、绿篱	C、疏枝	D、灌木

47、高等级公路沥青路面的弯沉值应在通车后的（　　）验收。

A、第一个最不利季节	B、第一个夏季

C、第一个冬季	D、第一个雨季

48、采用机械刻槽法恢复水泥混凝土路面表面功能，刻槽宽度是多少？（　　）

A、4-5mm	B、3-4mm	C、3-5mm	D、4-6mm

49、下列可对主缆垂度进行调整情况是（　　）

A、对采用少量索股的悬索桥，结构条件许可时

B、对采用大量索股的悬索桥，结构条件许可时

C、悬索桥跨径小、主缆直径小 、索股少。

D、悬索桥跨径大 、主缆直径小 、索股少。

50、由于活动支座失灵而造成墩台拉裂，应修复或更换（　　）

A、支座	B、墩台	C、桥台	D、支撑

51、调治构造物位置不当，数量、长度不合理，不能发挥正常作用时，应（　　）。

A、洪水退前进行改善、增建或改建

B、洪水中期进行改善、增建或改建

C、洪水退后进行改善、增建或改建

D、无需进行改善、增建或改建

52、高速公路和一级公路隧道的经常性检查频率宜为（　　）。

A、不少于1次/周	B、不少于2次/周

C、不少于3次/周	D、不少于4次/周

53、隧道内进行养护工作时，有害气体浓度高时需要做好的工作是（　　）

A、照明工作	B、通风工作	C、清洁工作	D、维护工作

54、为保证路面与桥涵顶面的纵坡顺适，应综合考虑和重新设计（　　）。

A、路线纵坡	B、平均纵坡	C、最大纵坡	D、最小纵坡

55、关于公路风雪流的防治要求，下列选项错误的是（　　）。

A、公路路基应有利于风雪越过，避免积聚。

B、根据需要增设防风雪设施。

C、公路受风雪流影响形成雪阻时，应及时清除，恢复交通。

D、即使在冬季风雪流频繁发生的平原和微丘荒野地区，也不可选择沿公路另建辅道。

56、评定某路段抗洪能力，其路基有明显沉陷，高度低于次一技术等级的设计高程；路面为柔性路面、砂石（无铺装）路面；边坡沟洼连片，局部坍塌，坡度陡于规定的低限值；边沟、截水沟、排水沟应设而未设；支挡结构物应设而未设，或结构物断裂、倾斜。局部坍塌；防冲结构物应设而未设，或基础冲空面积 在20%以上，或结构物折裂、倾斜、局部坍塌。则说明该路段抗洪能力等级为（　　）

A、强	B、可	C、弱	D、差

57、路基排水工程不包括包括：（　　）

A、边沟	B、截水沟	C、排水沟	D、消力池

58、《公路桥梁技术状况评定标准》中一类桥的评价界限区间是？（　　）

A、[95,100]	B、[80,95）

C、[60,80）	D、[40,60）

59、桥梁构件病害种类越多，构件得分值（　　）。

A、越大	B、不变	C、越小	D、不确定

60、下列哪一种桥台属于框架式桥台（　　）

A、双柱式桥台	B、重力式桥台	C、八字式桥台	D、U型桥台

61、钢筋锈蚀评定标准中，承重构件有轻微锈蚀现象对应的定量描述为（　　）。

A、承重构件钢筋锈蚀电位水平为0

B、承重构件钢筋锈蚀电位水平为-200

C、承重构件钢筋锈蚀电位水平为-300

D、承重构件钢筋锈蚀电位水平为-400

62、当锚钉或锚栓剪断数量＞（　　）时，可认为钢支座主要受力部件脱焊。

A、0.1	B、0.2	C、0.3	D、0.4

63、沥青混凝土桥面铺装变形评定标准的标度2中定量描述，波浪拥包面积≤（　　）

A、0.1	B、0.2	C、0.3	D、0.4

64、个别次要构件出现变形弯曲时，对行车的影响是（　　）

A、无明显现象

B、结构有明显变形现象，无法通行

C、行车有振动或有异常音

D、行车稍感振动或摇晃

65、桥梁次要部件技术状况评定等级分为（　　）个等级

A、2	B、3	C、4	D、5

66、应贯彻路基预防养护理念，遵循“（　　）为主、主动施策”的原则。

A、防患	B、防备	C、预备	D、预防

67、路肩不洁，指路肩有堆积杂物、未经修剪且高于（　　）cm的杂草。

A、8	B、10	C、12	D、15

68、滑坡的权重为（　　）。

A、0.1	B、0.2	C、0.3	D、0.4

69、路基养护工程设计应根据施工过程的现场实际，遵循（　　）设计原则，及时进行优化设计。

A、静态	B、动静结合	C、动态

70、应根据处治目的和要求，以及材料的性能、适用范围和固结体的特性，选用水泥浆液、水泥-粉煤灰浆液或其他注浆材料。当（　　）强度要求较高时，可掺入适量水玻璃以达到速凝效果。

A、末期	B、晚期	C、中期	D、早期

71、抗滑桩应穿过滑移面不少于（　　）且其深度满足路基边坡稳定性验算要求，坡脚位置处宜适当增大穿过滑移面的深度。

A、2m	B、3m	C、4m	D、5m

72、边坡病害类型为滑坡时，不宜采用以下哪种处治措施？（　　）

A、沿河路基冲刷防护	B、挡土墙

C、锚固	D、抗滑桩

73、抗滑桩宜选择设置在滑坡厚度较薄、推力较小、锚固段地基强度（　　）的位置。

A、较低	B、较高	C、一般	D、正常

74、削方减载可用于地下水位（　　）的山区公路滑坡后缘减载，且不应引起次生病害的发生。

A、较高	B、较低	C、一般	D、普通

75、应根据既有结构物的（　　），合理利用原结构与材料，确定维修加固方案。

A、日常情况	B、质量情况	C、施工资料	D、评估结果

76、应合理确定新增锚杆的（　　）及预应力值，使挡土墙和加固构件受力合理。

A、深度	B、长度	C、数量	D、位置

77、加固后的支护结构应按（　　）进行整体计算。

A、复合结构	B、新结构	C、旧结构	D、无需

78、路基土质的稠度主要由土的液限、塑限和（　　）来决定。

A、含水率	B、含水量	C、储水量	D、透水率

79、低填、浅挖路基以及排水困难地段，应采取防、排、截相结合的综合排水措施，拦截进入路界的地表水，排除路基内（　　）水。

A、自由	B、气态	C、毛细	D、地下

80、对于地下水丰富路段，由于路面加铺导致边沟加深时，应保证原沟底高程不变。（　　）

A、提高	B、下降	C、增大	D、不变

81、（　　）顶出现裂缝和积水洼地时，应及时填平夯实。

A、路堑	B、路面	C、路肩	D、路缘带

82、路基基底下有溶泉或壅水时，应采取（　　）措施保证路基不受浸害。

A、汇集	B、排导	C、抽干	D、硬化

83、排水涵（管）出现渗漏、堵塞等病害时，应及时维（　　）。

A、报废	B、增加数量	C、减少数量	D、维修加固

84、应经常整修水平台阶平面和坡面，并种草植树，保持其良好的稳雪能力，台阶平面宽度应保持在（　　）m左右。

A、2	B、3	C、1	D、4

85、挡冰墙（堤）应设在边沟外侧；当聚冰量大时，可在挡冰墙（堤）外侧设置聚冰坑（沟）。挡冰墙（堤）可采用浆砌片、块石砌筑，高度宜为（　　）m。

A、1~2	B、1~3	C、2~3	D、3~4

86、水泥混凝土面层的表层损坏，不包括（　　）。

A、唧泥	B、坑洞

C、磨损和露骨	D、纹裂、网裂和起皮

87、水泥混凝土路面填缝料凸出板面，高速公路、一级公路超出（　　）mm。

A、2	B、3	C、4	D、5

88、水泥混凝土路面填缝料的更换周期一般为（　　）年。

A、1-2	B、2-3	C、2-4	D、3-4

89、防止水泥混凝土路面结冰时，盐的撒布量撒布前4h气温0至-7℃，一般路段需要（　　）g/cm³。

A、44331	B、15-30	C、30	D、30-50

90、为保证水泥混凝土路面排水，路肩横坡（　　）路面横坡。

A、小于	B、等于	C、大于	D、大于或等于

91、下列不属于水泥混凝土路面唧泥处理过程中设置排水设施基本要求的是（　　）

A、与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青

B、路面和路肩应保持设计横坡，宜铺设硬路肩。

C、路面裂缝、接缝以及路面与硬路肩接缝应进行密封。

D、设置纵向积水管和横向出水管。

92、水泥混凝土路面唧泥处理过程中,纵向多孔管应包一层渗透性较强的（　　）。

A、级配碎石	B、筛网	C、土工织物	D、排水板

93、泥混凝土路面当错台高度为20cm, 水泥混凝土修补长度为（　　）m

A、5	B、10	C、15	D、20

94、水泥混凝土路面纵向接缝张开维修, 当相邻车道板横向位移，纵向接缝张口宽度在10mm以上时，宜采取（　　）进行维修。

A、聚氯乙烯胶泥加热施工式填缝料

B、焦油类填缝料加热施工式填缝料

C、橡胶沥青加热施工式填缝料

D、取聚氨酷类常温施工式填缝料

95、除雪机械的作业方向宜从（　　）依次进行

A、左侧向右侧	B、右侧向左侧	C、两侧向中间	D、都不对

96、沥青路面裂缝处治材料寒冷型贴缝胶分别适用于最低气温不低于（　　）

A、0℃	B、-10℃	C、-20℃	D、-30℃

97、含砂雾封层适用高速公路PCI大于等于（　　）

A、70	B、75	C、85	D、90

98、残留物含量试验中将盛有试样的容器放入105℃的烘箱中恒温（　　）h

A、2	B、3	C、4	D、5

99、不属于薄层罩面沥青混合料的矿料级配类型的是（　　）

A、骨架－空隙排水型级配(BPA)

B、骨架－密实型级配(SMA)

C、密实－悬浮型级配(AC)

D、大空隙排水式（OGFC）

100、铣创的沥青面层和基层旧料应（　　）

A、分类收集	B、就地掩埋	C、就地燃烧	D、分类燃烧

101、早期鼓包开裂处治在鼓起范围的铺装层表面不同位置锥刺（　　）小孔（直径为（　　）

A、3 -4个；0. 3 -0. 6cm

B、3 -5个；0. 4 -0. 6cm

C、4 -5个；0. 3 -0. 6cm

D、3 -4个；0. 4 -0. 6cm

102、桥面应保持大于（　　）的横坡，以利于桥面排水。

A、0.012	B、0.015	C、0.02	D、0.03

103、下列对桥面铺装病害处治的描述错误的是（　　）。

A、当损坏面积较小时，进行局部修补

B、当损坏面积较大时，凿除并重做整跨铺装层

C、在原桥面直接加铺铺装层

D、桥面铺装维修宜在不中断交通的情况下进行

104、支座安装时要求支座中心线与支座垫石中心线重合，偏位允许偏差为（　　）。

A、2mm	B、3mm	C、4mm	D、5mm

105、顺坝一般同水流方向（　　）。

A、平行	B、垂直	C、一定角度	D、无要求

106、山区的公路桥梁，因洪水造成破坏的几率较大，故建议（　　）评定一次。

A、每年	B、每2年	C、每3年	D、每5年

107、涵洞的开挖维修，通常采用（　　）的方式进行。

A、全路段封闭	B、临时管制

C、间歇式施工	D、半边施工，半边维持交通

108、沥青混凝土路面夏季施工时应注意（　　）。

A、防水	B、保水	C、防雨	D、抽水

109、砂石路面填前碾压，当地面坡度陡于（　　）时，应修成台阶形。

A、1:0.5	B、1:6	C、1:7	D、1:8

110、以下适合于悬臂浇注施工的桥是（　　）。

A、空心板桥	B、刚架桥	C、连续刚构桥	D、拱桥

111、沥青混凝土面层施工时碾压终了温度应（　　）。

A、＞90℃	B、＜180℃	C、＜120℃	D、＞70℃

112、路面标线根据涂料的种类可以分成（　　）。

A、常温型、加热型两种	B、常温型、热熔型两种

C、加热型、热熔型两种	D、常温型、加热型、热熔型三种

113、标志板在粘贴底膜时横向不允许有拼接，竖向拼接时上膜须压接下膜，压接宽度（　　）。

A、不得小于20cm	B、不得小于15cm

C、不得小于10cm	D、不得小于5cm

114、警告区是从公路养护作业控制区起点布设施工标志牌到的（　　）起点之间的区域。

A、缓冲区	B、工作区	C、上游过渡区	D、下游过渡区

115、临时养护作业：定点作业时间大于（　　）min且小于或等于4h的各类养护作业。

A、30	B、25	C、20	D、15

116、上游（　　）区：保证车辆从警告区终点封闭车道平稳地横向过渡到缓冲区起点侧面非封闭车道之间的区域。

A、禁止	B、过渡	C、安全	D、警示

117、临时交通控制信号设施灯光颜色应为（　　）两种，可交替发光，可用于双向交替通行的养护作业，宜布设在上游过渡区和下游过渡区。

A、红、黄	B、红、绿	C、绿、白	D、绿、黑

118、服务设施包括（　　）、加油站等的土建及附属设施，以及公共汽车停靠站等设施

A、停车区	B、收费站	C、便利店	D、AB都是

119、（　　）交叉入口或出口封闭车道改为双向通行时，应划出橙色临时标线；当车道宽度无法满足双向通行时，应配备交通引导人员引导车辆交替通行。

A、平面	B、交叉	C、曲面	D、弯曲

120、雨季（　　）安全作业应在人行道上下坡挖步梯或铺沙，脚手板、斜道板、跳板上应采取防滑措施，加强对临时设施和土方工程的检查，防止倾斜和坍塌。

A、养护	B、护理	C、管理	D、管控

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共40分。）

121、（　　）坚持集体主义的指导原则，要用集体主义的观点和集体主义的精神认识、处理职业人际关系。

122、（　　）诚实守信是企业的无形资本，在企业外部，苦练内功，做到“客户至上，质量第一，严守承诺”。

123、（　　）职业纪律所具有的特点是明确的规定性、一定的强制性。

124、（　　）路基稳定性的因素与水文和水文地质条件关系密切。

125、（　　）公路用土在设计或说明书上常以代号表示

126、（　　）路基稳定性的因素与土的类别无关。

127、（　　）粘土质砂，石砂—粘土混合料的CBR值为20~40。

128、（　　）沥青路面的温度稳定性是指高温稳定性和低温抗裂性。

129、（　　）因箱形截面梁抗弯、扭能力强，因此简支钢筋混凝土梁采用箱形截面是合适的。

130、（　　）无铰拱属于静定结构，对地基要求不高。

131、（　　）斜拉桥结构在力学上属高次超静定结构，是所有桥型中受力最为复杂的一种结构。

132、（　　）缆索护栏属于半刚性护栏。

133、（　　）拱桥应该选择在很低的温度下合拢。

134、（　　）对于有坡桥跨结构，宜将滑动支座设置在标高较低的墩台上以利主梁伸缩变形。

135、（　　）涵洞类型的选择无需考虑农田排灌的需要。

136、（　　）明涵适用于高路堤、深沟渠。

137、（　　）盖板涵洞身由涵台（墩）、基础和盖板组成。

138、（　　）分离式盖板涵适用于地基较差的情况。

139、（　　）交通标志基础施工预埋地脚螺栓应与法兰盘垂直固定， 底座法兰盘应安置水平

140、（　　）交通标线、 突起路标的颜色、 形状、 文字、 图案和尺寸应符合现行《 道路交通标志和标线》 （GB5768） 和设计文件的规定。

141、（　　）防眩设施横向可适当偏心设置， 并应由设计单位确认。

142、（　　）减速丘宜先施工丘体前部水平部分。

143、（　　）植物生长中，植物体内的生化变化都是在水的参与下才能进行的，因而对植物浇水时越多越好。

144、（　　）波尔多液是一种具有内吸作用的广谱性杀虫剂。

145、（　　）剪草机每次作业完毕后,都应进行清理,用水管冲洗刀片及刀箱内的草渣,不要用水冲洗发动机和零部件。

146、（　　）二级以上（不包含二级）公路路面的清扫作业频率宜不少于 1 次/d，其他等级公路可 根据路面污染程度、交通量大小及其组成、气候及环境等因素而定，但不宜少于 1 次/周

147、（　　）涵洞经常性检查每季度不少于两次，定期检查 2～3 年一次。

148、（　　）用嵌填法堵填时，先将裂缝凿成深度不小于3cm，宽度不小于1.5cm的V形槽，清理干净后用水泥胶浆或石棉膨胀水泥填实，厚度为1.5cm。

149、（　　）为利于分析判断桥梁可能发生的病害原因，应在结构正常状况时设置临时性控制检测点

150、（　　）加设防落拱牛腿主要针对刚性地基上的连拱

151、（　　）桥梁部件是指组成桥梁结构的最小单元，如一片梁，一个桥墩等。

152、（　　）经常性检查一般由第三方检测单位承担。

153、（　　）斜拉桥上部结构的支座的权重值宜为0.25.

154、（　　）实腹拱的侧墙与主拱圈间脱裂的标度3的定性描述是个别位置出现脱裂、缝宽较小且不连续。

155、（　　）桥梁抗灾能力鉴定一般采用现场测试和检算的方法，特别重要的桥梁可进行模拟试验。

156、（　　）有倾斜变形现象或存在扭转现象，但情况较轻微，会影响结构安全

157、（　　）路基养护工作对象应包括公路主体的路肩、路堤与路床、边坡、既有防护及支挡结构物、排水设施、特殊路基等。

158、（　　）应急抢通、保通和抢修工程的先期临时方案，应与后期修复养护工程方案相结合。

159、（　　）部分锚具锈蚀疲劳或损坏等，个别处有少量点蚀现象，氧化皮或油漆曾因锈蚀部分脱落不可以刮除

160、（　　）标度为3的台身空洞、孔洞的定性定量描述为局部空洞、孔洞，累积面积≤构件面积的5%，单处面积≤0.5m2

161、（　　）出现路堤塌陷，当洞的体积较大或深度较深时，宜采用构造物跨越。

162、（　　）路基病害调查可采用人工调查与设备检测相结合的方式，采集路基病害信息。

163、（　　）数据采集应包括不同病害类型的数量、位置、程度等，以及通过现场测试和室内试验采集到的相关物理、力学指标参数等专项检测数据。

164、（　　）注浆技术可用于路堤或路床压实度不足、局部稳定性不满足要求或桥头跳车等路段。

165、（　　）锚固分为预应力锚固和非预应力锚固，适用于岩层、稳定土层或可提供足够锚固力的构筑层的边坡加固治理。

166、（　　）挡土墙出现表观损坏时，可结合日常养护进行处治。

167、（　　）换填改良时宜采用轻质填料，基底应铺反滤层或隔水层加土工布，用黏土封层包心填筑或间隔填筑轻质填料，侧面铺筑碎石或砂砾石渗沟排水。

168、（　　）养护材料应堆放在路外的堆料台上，堆放高度允许高于路基高度。

169、（　　）路基路面排水设施，应经常检查和疏通，防止积水，以保护路面不受地面水和地下水的损害。

170、（　　）路面状况评定抗滑能力分为五个等级。

171、（　　）水泥混凝土路面填缝料更换宜选在春秋两季。

172、（　　）除冰困难的水泥混凝土路面路段应以防滑措施为主，除冰为辅。

173、（　　）水泥混凝土路面唧泥处理过程中, 沿水泥路面交界处及盲沟顶部铺设土工布过滤层。

174、（　　）在做路基加宽时，应同时做好路基排水系统。

175、（　　）路面基层拓宽时，宜采用对齐搭接法。

176、（　　）路面边缘损坏，应先修理好边部预制块和整理好路肩，并从路肩开始向边部预制块逐步压实。

177、（　　）采用混凝土混合料挤压预制成各种形式混凝土块，铺砌而成的混凝土路面称为混凝土预制块路面。

178、（　　）国省道干线公路（含高速公路）对应的各技术等级路况调查与评定需按年度进行；

179、（　　）稀浆封层混合料的有规定的矿料级配范围。

180、（　　）微表处混合料的使用性能浸水lh湿轮陪耗不大于800

181、（　　）纤维封层施工的工程验收标准中构造深度≥0.9

182、（　　）纤维封层施工的工程验收标准中碎石剥落率≤10%

183、（　　）蒲层罩面层间黏层材料可采用高黏度改性乳化沥青或不粘轮改性乳化沥青

184、（　　）路肩窄路段，采用护肩石的方法， 再加宽基层。

185、（　　）局部加宽路面结构层与原路面横向搭接应采取台阶式搭接

186、（　　）当水泥混凝土铺装层与沥青铺装层间的黏结失去作用而发生滑动时，渗入的水极易聚集在水泥混凝土铺装层与沥青铺装层间， 长时间浸湿水泥混凝土铺装层，易发生钢筋腐蚀

187、（　　）因桥梁栏杆损坏而采用临时防护措施时，使用时间不得超过两个月。

188、（　　）支座偏位是目前支座安装上存在最普遍的问题,分为纵向偏位和横向偏位。

189、（　　）梁板安装到位后应及时整体化并进行桥面铺装施工，以防止反拱过大造成支座脱空。

190、（　　）水流导向标桩应定期涂刷油漆，高出行车道顶面50cm。

191、（　　）涵洞的洞口应保持清洁，发现杂物堆积应及时清除。

192、（　　）滑模式摊铺机铺筑水泥混凝土路面无须架设模板。

193、（　　）护栏按其刚度不同可分为：柔性护栏、半刚性和刚性三种。

194、（　　）夜间进行养护作业应布设照明设施和警示频闪灯，并应加强养护作业的现场管理。

195、（　　）八车道及以上公路，在非封闭车道一侧的警告区尚应增设限速标志。

196、（　　）照明设施应布设在工作区侧面，照明方向应背对非封闭车道。

197、（　　）隧道养护作业控制区中交通锥的布设间距不宜大于3m，缓冲区和工作区照明应满足养护作业照明要求。

198、（　　）高速公路及一级公路匝道养护作业警告区长度不宜大于300m。

199、（　　）十字交叉出口养护作业，出口单车道封闭且本向车道维持通行的养护作业，对应入口车道宜封闭一定区域布置上游过渡区和缓冲区。

200、（　　）高速公路及一级公路当匝道长度小于警告区最小长度时，作业控制区最前端的交通标志应布设在匝道入口处。