科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

电子产品制版工三级理论知识试卷

试卷编码：625011231-2025030001

职    业：电子产品制版工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共50分。）

1、（　　）就是要求把自己职业范围内的工作做好。

A、纪律严明	B、忠于职守

C、良好的人际关系	D、浓厚的兴趣

2、职业道德作为（　　），有其它的行为准则不具备的特征。

A、社会行为准则	B、职业行为准则

C、工作行为准则	D、（D社会交往准则

3、企业价值观主要是指（　　）。

A、员工的共同价值取向，文化素养，技术水平

B、员工的生活要求，心理趋向，文化素养

C、员工的共同理想追求，奋斗目标，技术水平

D、员工的共同取向，心理趋向，文化素养

4、人们道德素质的高低主要取决于（　　）。

A、道德行为	B、道德评价	C、道德教育	D、道德修养

5、下列关于职业道德的说法中，正确的是（　　）。

A、职业道德的形式因行业不同而有所不同

B、职业道德在内容上具有变动性

C、职业道德在适用范围上具有普遍性

D、讲求职业道德会降低企业的竞争力

6、从业人员爱护企业的设备设施，不仅包含爱护公共财物的含义，而且是自身（　　）应该遵循的准则。

A、利益关系	B、职业道德	C、职业习惯	D、职业行为

7、从业人员要主动学习新知识、（　　），不断提高业务素质和实际工作能力

A、团结协作	B、热爱生活	C、新方法	D、精神饱满

8、（　　）的主要特点有：a分辨率相对于干膜更高。b成本低。c工序复杂。d粘附力强。e相对干膜，消除板边发毛起皱现象。

A、湿膜图形转移	B、ED膜图形转移

C、薄膜图形转移	D、感光膜图形转移

9、角的大小要看两条边叉开的大小，叉开的越大，角（　　）。

A、越宽	B、越长	C、越大	D、越小

10、标注尺寸的（　　）称为尺寸基础，机器零件长，宽，高三个方向上，每个方向至少有一个尺寸基准。

A、数量	B、数字	C、方法	D、大小

11、一张完整的装配图应具有下列四部分内容 ①一组视图 ②必要尺寸 ③（　　） ④零件序号和明细栏。

A、结构形状	B、画法	C、性能指标	D、技术要求

12、在电镀铜过程中，关于镀铜液的描述不正确的是（　　）。

A、硫酸铜是镀液的主盐，反应中提供铜离子

B、硫酸的主要作用是增强溶液的导电性

C、硫酸用来防止铜箔被腐蚀

D、氯离子是阳极活化剂

13、硼酸是镀镍工艺中镀液的缓冲剂，下列说法不正确的是（　　）。

A、化学式是H3BO3

B、硼酸能使镀液的PH值在一定范围内保持恒定

C、硼酸的缓冲范围是PH4~5之间

D、硼酸是离子化合物

14、下列说法正确的是（　　）。

A、化合物为由二种或二种以上不同元素所组成的混合物。

B、离子化合物是由阳离子和阴离子组成的化合物。

C、共价化合物都是电解质。

D、共价化合物都是电解质，且在水溶液和熔融状态下都可以导电。

15、下列说法正确的是（　　）。

A、NaCl是离子化合物	B、水是离子化合物

C、二氧化碳是离子化合物	D、一氧化碳是离子化合物

16、酒精可以用来擦拭电路板，其化学式为（　　）。

A、C2H6O	B、C2H2O4

C、C2H3O3	D、CHO2

17、制作电路板需要黏结剂，下列哪一种黏结剂不能在高温下使用。（　　）

A、丙烯酸黏结剂	B、聚酯黏结剂

C、环氧树脂黏结剂	D、聚酰亚胺黏结剂

18、电动机是一种高效率、低污染的动力设备，广泛地应用于日常生活和生产中。下列常见装置中应用了电动机的是（　　）。

A、电熨斗	B、电磁铁	C、钻孔机	D、电烤箱

19、电子技术是根据（　　）的原理, 运用电子元器件设计和制造某种特定功能的电路以解决实际问题的科学,包括信息电子技术和电力电子技术两大分支。

A、电工学	B、电子学	C、电气学	D、电源

20、热继电器是一种利用（　　）原理工作的电器。

A、发热	B、电流热效应	C、电压热效应	D、过热

21、世界上第一台电子数字计算机采用的逻辑元件是（　　）。

A、电子管	B、晶体管	C、集成块	D、二极管

22、在空白幻灯片中不可以直接插入（　　）。

A、文本框	B、文字

C、艺术字	D、Word表格

23、下面（　　）主要是用于机械、电气等工程绘图的软件。

A、FOXPRO

B、Altium DEsigner

C、AutoCAD

D、Word

24、下列哪一项（　　）是属于制版工工作职责。

A、熟练掌握手工拼，晒版的规格及做法，检查胶片

B、协助机长作预调整（装版、调整刮刀等辅助工作）

C、了解制版工艺流程，在他人协助下完成本岗生产任务

D、在同事协助下可操作晒版机、拼版、修版

25、下列哪一项（　　）是属于印刷机副手工作职责。

A、按照车间的生产安排，在确保安全与质理的前提下指挥本机的各项工作，带领本机人员完成和超额完成各项生产任务

B、熟悉机器性能，熟练掌握各项生产技能，配合机长完成生产的技术质量和产量要求

C、要求本班人员每天按时开班前会，并在工作过程中执行好班前会安排的各项工作

D、带领本班组人员共同提高操作技能。

26、环境质量标准，污染物排放标准，环境基础标准，样品标准和方法标准统称为（　　），是我国环境法律体系的一个重要组成部分。

A、环境系统	B、环境认证	C、环境质量	D、环境标准

27、毒物在人体内不断蓄积，可能导致（　　）。

A、呼吸困难	B、急性中毒	C、突然昏迷	D、慢性中毒

28、下列代表劳动防护用品具有防静电的性能的字母是 （　　） 。

A、fh	B、jd	C、ny	D、jin

29、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?（　　）

A、"在此工作”	B、“止步,高压危险”

C、“禁止合闸,有人工作”	D、“禁止靠近”

30、扑救爆炸性物品时，（　　）用沙土盖压，以防造成更大的伤害。

A、必须	B、禁止	C、可以	D、一般

31、复印机会产生（　　）等有害物质。

A、高噪声	B、清新空气	C、高频电磁波	D、有害气体

32、劳动者在同一用人单位连续工作满（　　）年后提出与用人单位订立无固定期限劳动合同的，应当订立无固定期限劳动合同。

A、三	B、五	C、八	D、十

33、用人单位违章指挥或者强令冒险作业危及劳动者人身安全，可能构成（　　）。

A、非法拘禁罪	B、强迫劳动罪

C、重大安全生产罪	D、重大责任事故罪

34、用人单位自用工之日起超过 一个月不满 一年未与劳动者订立书面劳动合同，应当向劳动者每月支付（　　）的工资。

A、一倍	B、二倍	C、三倍	D、四倍

35、按《产品质量法》规定销售者的下列行为可以减轻或从轻处罚的是（　　）。

A、不知道该产品是《产品质量法》禁止销售的产品

B、提供出产品的进货渠道

C、举报出该产品的生产窝点

D、有证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品，并如实说明其进货渠道

36、激光钻孔是电路板制作过程中的主要技术，关于激光定义的说法正确的是（　　）。

A、是高压激发的荧光	B、原子受激辐射的光

C、激光的本质是热辐射	D、激光是由可见光转换而来

37、采用化学烧蚀可以完成激光成孔，下列关于化学烧蚀说法不正确的是（　　）。

A、属于物理变化

B、不会产生炭化现象

C、效率与印制板材料的吸光率有关

D、采用紫外区激光

38、在印制电路板设计中Via英文缩写中文意思是（　　）

A、铜孔	B、插件孔

C、导通孔、导电孔	D、金属化孔

39、底版调节颜色，确定颜色选区后，在替换颜色面板下方的“替换颜色”区域根据自己需要拖动滑块修改色相、（　　）、明度。

A、保真度	B、灰度	C、饱和度	D、颜色

40、能转换为（　　）的图像模式必须是灰度模式。

A、位图模式	B、大图模式	C、小图模式	D、黑白模式

41、应用紫激光技术的CTP制版机中，（　　）采用的是波长为400nm的激光。

A、照射光源	B、曝光光源	C、照明光源	D、曝光光量

42、Gerber 文件的格式可分为（　　）、 274X 和Fire 9000

A、RS-274D	B、.DXF

C、.TXT	D、.OLE

43、Thermal检查修正要求内外径单边（　　）以上。

A、6mil	B、5mil

C、0.6mil	D、7mil

44、Edit → Copy是进行（　　）？

A、拷贝拼片	B、导出文件	C、坐标设置	D、定义

45、在印制电路板设计中gbo英文缩写中文意思是（　　）

A、顶层文字	B、底层文字	C、顶层线路	D、顶层绿油

46、能够拼版的一定是相同（　　）的板。

A、大小	B、坐标	C、层数	D、间距

47、在CAM350 里面怎样排板（　　）？

A、）Editor

B、utilities →panelization → paneleditor

C、Export

D、Mill data

48、如果要显示图形的话，执行（　　）。

A、Settings → View Options

B、Drill

C、Gerber

D、Copies

49、能否正确读入 Gerber文件，关键是对（　　）的设置。

A、Drill

B、Title

C、Aperture Format

D、WORD

50、自动导入操作前必须把所有的 （　　）存放在同一个目录中，同时不能有其他文件在这一文件夹中。

A、Drill 文件	B、Gerber 文件

C、Title 文件	D、WORD 文件

51、在 CAM350 中，Copy 法拼片可以实现“（　　）”这一功能。

A、手动导出	B、增加层	C、粘贴	D、陈列粘贴

52、所谓（　　）就是一次性同时可以粘贴多个已复制好的部分来。

A、陈列粘贴	B、手动导出	C、粘贴	D、增加层

53、CAM350 V8.0.5 File菜单Export是（　　）。

A、导出文件	B、导入文件	C、原点	D、路径

54、利用 Settings → Units 菜单可以改变（　　）的设置。

A、长度	B、单位	C、菜单	D、面积

55、（　　）用于生成Gerber文件的层面。

A、layer设置	B、General设置

C、DrillDrawing	D、Apertures

56、CAM350打开组合层的热键，3代表第（　　）个层组合设置。

A、1	B、2	C、3	D、0

57、Square是（　　）。

A、圆形	B、正方形	C、三角形	D、矩形

58、而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为（　　）和钻孔数据后交PCB厂。

A、最高精度	B、字符格式

C、Gerber文件	D、边框大小

59、专业术语翻译（中译英）：花盘是（　　）。

A、Thermal Pad	B、Mill data

C、Gerber data	D、Dxf

60、在CAM350 中如何生成钻孔程序（　　）？

A、Tools → Nc Editor → Utilities → Gerber to Drill

B、在打印对话框下选择separate sheets

C、Tools → Bed of Nails Editor

D、Netlist Extract

61、如何实现CAM350V7.5.2 里的PCB 文件分层打印（　　）?

A、Netlist Extract

B、在打印对话框下选择separate sheets

C、Tools → Nc Editor → Utilities → Gerber to Drill

D、Tools → Bed of Nails Editor

62、CAM350 中用（　　）命令可以加英文、数字。

A、Drill data

B、Tools → Nc Editor

C、Netlist Extract

D、add → text

63、利用 Settings → Text 可以打开“（　　）”对话框。

A、Extract	B、Text Style

C、Drill	D、add

64、钻孔盘主要描述钻孔档中用到的（　　）。

A、钻头大小	B、钻孔文件	C、钻孔档	D、钻孔盘

65、线路层（　　）底片上铜箔是透明的。

A、正片	B、负片	C、钻孔档	D、钻孔盘

66、线路层（　　）底片上铜箔是黑色的。

A、正片	B、负片	C、钻孔档	D、钻孔盘

67、设置（　　）可利用 Settings → Text 可以打开“Text Style”对话框。

A、字体	B、字符	C、数控机床	D、分孔图

68、层名命名规则只能（　　），不能重名。

A、大写	B、小写	C、多写	D、少写

69、art001代表（　　），在Layer中命名gtl。

A、顶层线路	B、底层线路	C、分孔图	D、顶层文字

70、CAM350字体不同于dwg文件，而且不支持（　　）。

A、位置	B、大小	C、汉字	D、打散

71、（　　）全称为Automatic Optical Inspection。

A、AOI检查	B、Aut	C、oma	D、spec

72、自动光学检测通过（　　）原理将图像回馈至设备处理，进行对比，找出缺点位置。

A、光学折射	B、光学衍射	C、光学反射	D、激光反射

73、（　　）是对PCB的电性能即开短路进行裸板测试，以满足客户要求。

A、多点位置	B、光学	C、电测目的	D、缺点位置

74、用cam350通过（　　）计算铜箔面积 。

A、Tools

B、Drill data

C、analysis---copper aere 命令

D、Mill data

75、在cam350中生成gerber的IPC网表后，用Analysis →Nets →Compare External Net，可进入（　　）两个网表文件，对比完成后会显示结果信息。

A、PCB图纸	B、IPC网表	C、自动对比	D、开路检测

76、绘制完成的（　　）中，导出IPC-D-356A网表。

A、PCB图纸	B、印制电路	C、短路检测	D、开路检测

77、Layer栏默认所有内层负片，若单层操作的话需（　　）选择。

A、手动	B、自动	C、游动	D、制动

78、内层线宽线距最少保持（　　）。

A、0.25mm	B、0.025mm

C、2.5mm	D、5mm

79、Missing Holes 表示非SMD Pads的（　　）。

A、缺孔	B、彼此接触的孔

C、太靠近的孔	D、重叠的孔

80、（　　）的英文全称是 DEsign For Manufacture(可制造性设计)。

A、DAM	B、DFM	C、DCM	D、DFN

81、首先要进行（　　），然后在飞针编辑器里产生测试点，然后再选择对位点，就可以输出测试资料了。

A、对位点	B、测试针	C、网路抽取	D、测试点

82、（　　）是指让测试机的测试针和PCB 的位置对准。

A、开路	B、对位点	C、测试点	D、短路

83、测试点的（　　）一般选择方形或者圆形焊盘。

A、焊盘	B、形状	C、方形	D、电机

84、造成PCB（　　）的最大原因，是焊垫设计不当，此时可以将圆形焊垫改为椭圆形，加大点与点之间的距离，防止短路。

A、开路	B、短路	C、电路	D、回路

85、光绘机软件读取文件时，应输入完整的路径和（　　）名称。

A、软件	B、底片	C、文件	D、机器

86、直接制版机（　　）工作前必须要清洁激光旋转镜，清洁剂为纯度为99.9%的无水乙醇。

A、每次	B、每天	C、每周	D、每月

87、CTP直接制版机由精确而复杂的光学系统，（　　），以及机械系统三大部分构成。

A、电路系统	B、发光系统	C、印刷系统	D、输出系统

88、印制电路板（　　）质量的优劣,直接影响印制电路板制作，底片黑白度差,将影响贴膜工序的曝光与显影,给电镀工序,蚀刻工序造成难以挽回的损失。

A、原理图	B、照相底版	C、电路图	D、感光底版

89、PCB外层制作流程之沉铜（PTH)的目的是使（　　）的非导体部份的树脂及玻璃纤维进行金属化( metallization), 以进行后来的电镀铜制程,完成足够导电及焊接之金属孔壁。

A、线路上	B、板周围	C、板面上	D、孔壁上

90、培训计划的制订要结合公司整体战略目标及发展计划，对内部员工进行培训需求调查结果，各部门的需求以及公司培训政策、（　　）预算等。

A、招工	B、销售	C、财务	D、生产

91、在培训过程中要注意对（　　）的反馈和强化。

A、培训效果	B、员工素质	C、员工意见	D、领导看法

92、Genesis中直接打开ＤＦＭ－Opt-Sol DEr mask opt对（　　）进行优化处理，实现加工目标。

A、字符	B、阻焊层	C、数字	D、线路

93、单击（　　），让系统自动识别读入的资料文件(I DEntify[ai` DEntifai] vt.识别)

A、I DEntify	B、Path

C、Copy	D、cl0se

94、当导线宽度需要测量时，用精度（　　）的读数显微镜或其它符合精度要求的测量仪器进行测量。

A、0.01mm	B、0.03mm

C、0.04mm	D、0.02mm

95、印制电路板底版正片工艺是需要保留的线路或铜面是（　　）色的，而不要的部分则为透明的。

A、白	B、黄	C、黑	D、绿

96、PCB拼板的（　　）需根据连接位置确定孔径，通常的孔径大小为φ0.5mm、或φ1.8mm 。

A、邮票孔	B、开窗孔	C、焊接孔	D、元件孔

97、PCB化学镀铜时，在孔壁和铜箔表面同时发生化学镀铜反应，若孔壁和铜箔表面有油污、指纹或氧化物则会影响化学铜与基铜之间的结合力 同时直接影响到微蚀效果，随之而来的是化学铜与基铜的结合差，甚至沉积不上铜，所以必须进行（　　）处理。

A、底片图像	B、工程资料	C、除油	D、电镀文件

98、Power pcb转Gerber 文件时，检查层次分布测量尺寸的方法：把光标移到边框（　　），等光标对齐颜色变后按Q字，再确定，再拉到右下角边框即可。

A、左上角	B、左下角	C、右上角	D、右下角

99、企业培训是指企业或针对企业开展的一种提高人员（　　）、能力、工作绩效和对组织的贡献，而实施的有计划、有系统的培养和训练活动。

A、素质	B、工资	C、管理方法	D、健康

100、公司（　　）培训的主要内容有：涉及公司各个部门，管理体系，技能，业务知识，执行力，积极性和价值观等，以及员工感兴趣的业余知识、信息等。

A、文员	B、新入职员工	C、在职员工	D、保安人员

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、多选题（每题1分，共20分。）

101、液压系统中控制阀基本上可分成三大类，即（　　）、（　　）、（　　）。

A、转动阀	B、压力控制

C、流量控制	D、速度控制

E、液压阀

102、集成电路按导电类型可分为（　　）和（　　）。

A、双极型集成电路	B、厚膜集成电路

C、单极型集成电路	D、薄膜集成电路

E、大规模集成电路

103、荫罩制造的关键技术是（　　）和（　　）。

A、精密光刻	B、曝光

C、精细腐蚀	D、切断

E、刷网

104、显影即去掉（溶解掉）未感光的非图形部分湿膜，留下已感光硬化的图形部分。其方法一般有（　　）和（　　）。

A、混合显影	B、灯光显影

C、手工显影	D、机器喷淋显影

E、湿膜显影

105、感光胶片基本由两部分组成，一为形成影像的（　　），另一为乳剂的（　　）。

A、板材	B、附着面

C、形状	D、感光乳剂

E、支撑体片基

106、获取数字图像的方法有（　　）等多种方法。

A、扫描仪	B、数字照相机

C、视频捕获卡	D、摄像机

E、光盘驱动器

107、图像与图形相比，具有（　　）等特点。

A、与设备有关	B、存储量大

C、表现颜色丰富	D、矢量图像

E、连续调图像

108、有时钻孔文件不能自动导入，这时点击 File 菜单中 Import → DrillData 的，接着选择文件所在的（　　）即可。

A、路径	B、单位

C、格式	D、多少

E、Drill

109、Offset from Panel Edge是设置哪两个的距离（　　）？

A、距离	B、填充区域

C、板边	D、路径

E、铜面积

110、将勾选的文件打印逐个打印要选 Separate sheets，可以实现居中、（　　）等打印。

A、内层线路	B、旋转

C、镜像	D、按纸张大小放大

E、按纸张大小缩小

111、右击钻孔文件选Features Histogram,里面列出了钻孔文件里的孔的（　　）。

A、钻孔文件	B、大小

C、个数	D、钻孔

E、字符

112、SLOT孔是指（　　）。

A、耳孔	B、卡槽

C、导通孔	D、分孔图

E、原稿数据

113、Genesis导入资料若出现（　　）是因为D码有问题。

A、细线	B、D码

C、大块的图案	D、C码

E、原稿数据

114、阻焊层正片底片上此部分不是（　　）的。

A、黑色	B、透明

C、白色	D、红色

E、黄色

115、钻孔文件（钻带）的转换（　　）都需选中。

A、Through Via表示过孔

B、Plated Pi 表示金属化孔

C、Non-Plated Pi为非金属化孔

D、提取当前料号

E、删除层

116、一般是V-CUT成型的板子，要根据板厚设计 板厚为1.6mm，铜离V-CUT线的距离大于或等于（　　）。

A、0.8mm	B、0.6mm

C、24mil	D、0.5mm

E、32mil

117、在PCB板的设计和制作过程中，工程师需要防止（　　）的问题出现。

A、设计失误

B、针床编辑器

C、迹线断裂

D、电路设计不当

E、PCB板在制造加工时出现意外

118、指导是培训工作者职业发展的重要内容，在现代培训中，培训工作者更多地是扮演（　　）角色。

A、导入和定向	B、参与者

C、指导者	D、素质提高

E、咨询服务

119、Power pcb转Gerber 文件的步骤为：设定原点→（　　）→（　　）→（　　）→（　　）并输出。

A、填铜皮	B、设置单位

C、检查层次分布	D、印制标价

E、转换文件

120、激光遵循下列哪些规则。（　　）

A、沿直线传播	B、反射定律

C、折射定律	D、v=f*λ

E、以上说法都不对

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、判断题（本大题共60题，第121~180题，每题0.5分，共30分。不选、错选均不得分。）

121、（　　）在工作中当你业绩不如别人时，采取请同事帮忙的做法是解决问题的好方法。

122、（　　）用户至上的服务精神是“工匠精神”的具体体现之一。

123、（　　）以油或其它液体为工作介质，依靠密封容积的变化来传递动力的方式称为液压传动。

124、（　　）测量的准确度就是测量的精密度。

125、（　　）投射方向与视图名称的关系：由前向后投射所得到的视图，称为主视图 由上向下投射所得到的视图，称为俯视图 由左向右投射所得到的视图，称为左视图。

126、（　　）印制电路板按照所用基材是刚性还是挠性可分成为两大类：刚性印制板和挠性印制板。

127、（　　）删除一个分节符后，前后两节文字合并为一节，原节内容所采用的格式没有变化。

128、（　　）柔性印制板是以软层状塑料或其他软质绝缘材料为基材而制成。

129、（　　）荫罩按照孔型可分为小尺寸型、中尺寸型和大尺寸型。

130、（　　）所谓晶圆实际上就是我国以往习惯上所称的单晶硅。

131、（　　）IPQC岗位要求需中专以上或同等学历，具有一定的判断与决策能力，人际能力，沟通能力。

132、（　　）有毒物品应储存在阴凉、通风、干燥的场所，可以露天存放。

133、（　　）《安全生产法》关于从业人员的安全生产义务主要有4项：即遵章守规、服从管理 佩戴和使用劳动防护用品 接受培训，掌握安全生产技能 发现事故隐患及时报告。

134、（　　）订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。

135、（　　）工伤人员在享有工伤社会保险后，不可再向本单位提出赔偿要求。

136、（　　）光的折射光路是可逆的。

137、（　　）CO激光波长是CO2激光波长的一倍。

138、（　　）贴图先绘制草图，然后将透明胶片放在布线草图上，先贴焊盘，后贴导线，再将集成电路焊盘和印制插头对准贴好。

139、（　　）校正原稿中蓝色偏紫，应减少蓝色中品红墨量进行调整。

140、（　　）扫描仪的最大扫描分辨率代表扫描仪的物理光学分辨率。

141、（　　）高压汞灯及卤化物灯在近紫外区附近辐射强度较大，均可作为干膜曝光的光源。

142、（　　）液态光致抗蚀剂工艺流程：上道工序 → 前处理 → 涂覆 → 预烘 → 定位 → 曝光 → 显影 →干燥 → 检查修版 → 蚀刻或电镀 → 去膜 → 交下工序。

143、（　　）彩色胶片有三层感光乳剂层，在这些乳剂层里还分别含有不同的能够生成染料的有机化合物，叫做彩色偶合剂（成色剂）。

144、（　　）生产用底版翻拍后的明亮指标影响线条边缘的光滑程度和最小线宽及最小线间距。

145、（　　）如果底版数据涨缩值错误，底版不能可继续使用。

146、（　　）调整图层可以将颜色和色调调整应用于图像，但不会改变原图像的像素。

147、（　　）PCB曝光定位的方式包括目视定位、脱销定位系统定位、固定销钉定位、钮扣式销钉定位法及多层板定位系统等。

148、（　　）下列扫描仪特征化（做色彩特性文件）情况需要关闭扫描仪的颜色管理功能。

149、（　　）校正原稿中蓝色偏紫，应减少蓝色中绿色墨量进行调整。

150、（　　）胶片一经曝光，立即产生潜影——一种看不见的影像。必须将胶片进行显影操作才能使潜影转化为可见的牢固影像。

151、（　　）CTP直接制版机采用激光作为曝光光源。

152、（　　）Editor可以把 CAM350 层文件复合成一个文件，再打开就一文件。

153、（　　）直接用 Utilities → Convert composite 或 Composite to layer 就可以把 CAM350 层文件复合成一个文件。

154、（　　）CAM350 可设置 10 个以上的层组合，但只有前 10个可以通过热键打开。

155、（　　）Panelization 排板编辑器，可虚拟拼板。

156、（　　）水平移动由上下箭头键控制，而垂直方向的移动则由左右箭头键控制。

157、（　　）Select All 选择全部图元快捷键是 A。

158、（　　）K快捷键可将指定层删除非当前层。

159、（　　）1 mm ＝ 3.937mil。

160、（　　）*.pho 文件是英制的。

161、（　　）外光成像把外层线路图形由底片正片上转移到覆铜板上。

162、（　　）Genesis 2000不可以自动处理阻焊图。

163、（　　）外形图中标注的基准点不必选择钻带中存在的。

164、（　　）用分孔图转钻孔，转完后特别仔细核对对应孔数及孔径大小。

165、（　　）“Font List”是指字体字间距 。

166、（　　）偏心的孔是无法生成网络的。

167、（　　）Copper slivers用于检测电性能。

168、（　　）Analysis菜单中， Solder mask check是阻焊检查。

169、（　　）网络分析最后还需手工和原稿对比。

170、（　　）负片检测对话框中，ERF栏为内层 。

171、（　　）负片检测若有红色问题须查看，可点击报表选min最小的查看。

172、（　　）PCB良好的排版布局,能保证达到产品的技术指标。

173、（　　）PCB板按层数分有：①单面板 ②双面板 ③多层板 。

174、（　　）阻焊图像转移工艺是PCB制造热风整平多层板流程之一。

175、（　　）丝印是丝网漏印的简称，它是一种古老的印制工艺，操作简单，成本低。

176、（　　）开发培训是企业全体员工的责任。

177、（　　）照相底版应放在相对湿度40%～50%下保存。

178、（　　）在Excel中可以选择多张的工作表，可先单击所选第一张工作表标签，然后按住Alt+ Shift键，再单击其它欲选工作表。

179、（　　）打开DMF－OQT－Signal Layer Opt对内线路进行优化（处理环宽及间距），此操作预设为只对信号层或混合层运行。

180、（　　）企业培训是企业持续发展的力量源泉，它能保证企业在日益激烈的人才争夺中不至于败下阵来。