科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

公路养护工三级理论知识试卷

试卷编码：629020431-2025030001

职    业：公路养护工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共70分。）

1、（　　）、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会是从业人员职业道德规范的主要内容。

A、爱岗敬业	B、遵纪守法	C、热爱劳动	D、尊敬师长

2、下面几种说法，符合敬业精神要求的是（　　）。

A、不爱岗就会下岗，不敬业就会失业

B、当一天和尚撞一天钟

C、给钱就要好好干，否则对不起良心

D、领导要求做什么就去做什么

3、路基土分为巨粒土、粗粒土、细粒土和特殊土四类，细分为（　　）种。

A、九	B、十	C、十一	D、十二

4、巨粒土有很高的（　　）和稳定性，用以填筑路基是良好的材料。

A、硬度	B、强度	C、刚度	D、饱和度

5、影响路基稳定性的因素有自然因素和（　　）因素。

A、人工	B、人造	C、人为	D、超自然

6、路基排水应正确进行排水设计，以下哪项不符合？（　　）

A、地面排水	B、地下排水

C、地基的特殊排水	D、涵洞排水

7、垫层可以改善土基的（　　）和温度状况，具有防止毛细水上升，增加防冻厚度的作用。

A、强度	B、湿度	C、厚度	D、刚度

8、基层按刚度差异分类不包括（　　）。

A、半刚性基层	B、柔性基层	C、软性基层	D、刚性基层

9、不属于刚性基层的是（　　）。

A、贫性混凝土基层	B、水泥稳定碎石基层

C、水泥混凝土基层	D、碾压混凝土基层

10、半刚性基层材料无侧限抗压强度应以（　　）龄期的强度为评定依据。

A、3d	B、7d	C、14d	D、28d

11、半刚性基层比柔性基层的稳定性（　　），抗冻性（　　）。

A、好、弱	B、好、强	C、差、弱	D、差、强

12、沥青贯入式路面不适用于作（　　）公路的沥青面层。

A、一级	B、二级	C、三级	D、四级

13、沥青面层用粗集料按粒径大小分为（　　）种规格。

A、8	B、12	C、14	D、15

14、为提高沥青混合料的黏聚力，可掺入部分消石灰或水泥作为填料，其用量一般为矿料总量的（　　）。

A、1%～3%	B、1%～5%	C、2%～4%	D、2%～5%

15、路基和基层稳定的水泥混凝土路面的服役寿命不少于（　　）年。

A、5	B、10	C、15	D、20

16、碱集料反应就是混凝土中碱性物质与（　　）中的碱活性成分发生反应，体积膨胀，造成混凝土自内部产生开裂。

A、水泥	B、外加剂	C、骨料	D、石灰

17、设计洪水位、计算通航水位和桥下线路路面至桥跨结构最下缘之间的距离是（　　）。

A、桥梁高度	B、桥梁建筑高度

C、桥下净空高度	D、净矢高

18、桥梁按用途划分可分为（　　）。

A、梁桥、拱桥、刚构桥、缆索承重桥以及组合体系桥

B、简支梁桥、悬臂梁桥、连续梁桥和连续刚构桥

C、木桥、钢桥、圬工桥、钢筋混凝土桥和预应力混凝土桥

D、公路桥、铁路桥、人行桥和农用桥

19、在公路桥梁中，根据多孔跨径总长，下列属于中桥的是（　　）。

A、100m≤L＜1000m	B、30m≤L≤100m

C、30m＜L＜100m	D、8m≤L≤30m

20、下列荷载中，不属于桥梁可变作用的是（　　）。

A、风荷载	B、汽车制动力	C、流水压力	D、土侧压力

21、石拱桥拱圈加固的钢板箍与螺栓锚固法，锚固点应设在拱圈厚度（　　）处。

A、0.5

B、0.33333333333333

C、0.25

D、0.2

22、悬索桥加劲梁试拼顺序为（　　）。

A、按两端向跨中	B、按跨中向两端

C、按架梁顺序	D、按加工顺序

23、下列关于橡胶支座的表述不准确的是（　　）。

A、构造简单，加工方便	B、节省钢材，造价低

C、结构高度小，安装方便	D、对于抗震不利

24、关于桥梁伸缩缝的选择，需要考虑的因素不包括（　　）。

A、桥梁的伸缩量	B、车辆荷载

C、交通量	D、地理位置

25、防止夜间行车受对向车辆前照灯眩目的人工构造物为（　　）。

A、隔离设施	B、防眩设施	C、中央分隔带	D、安全设施

26、洞顶填土厚度小于（　　）的涵洞称为明涵。

A、30cm	B、50cm	C、80cm	D、100cm

27、圆管涵设计时，沟底纵坡大于（　　）者，不得采用无基础。

A、0.02	B、0.03	C、0.05	D、0.1

28、在山区公路的山坡线，为排除路基挖方内侧边沟流水，应考虑设置涵洞，其间距一般不大于（　　）。

A、50m~100m	B、100m~200m

C、200m~400m	D、400m~600m

29、涵洞完成后，当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的（　　）%时，方可进行涵洞洞身两侧的回填。

A、50	B、70	C、85	D、95

30、（　　）主要介绍施工工艺方法、 规范要求， 以及常见问题的解决对策等

A、前期交底	B、设计交底

C、后期交底	D、施工技术交底

31、涵洞出水口的跌水、急流槽，若与洞口结合处发生裂缝时，应采取的措施是（　　）。

A、用干燥麻絮浸透沥青后填实	B、用水泥砂浆封闭

C、用环氧树脂封闭	D、用沥青封闭

32、路侧标志宜与公路中线垂直或成一定角度， 其中， 禁令和指示标志为0°-45°； 指路和警告标志为 0°-（　　）°。

A、13	B、10	C、19	D、20

33、中央分隔带开口护栏应按设计文件的要求与相邻中央分隔带护栏合理过渡， （　　）宜与两端护栏齐平。

A、高度	B、宽度	C、位置	D、水平

34、关于圆管涵施工要求的说法，正确的是（　　）。

A、管节不得现场就地制造

B、当管壁厚度不一致时，应调整高度使内壁持平

C、管接口处不得使用沥青填塞

D、每节管底出现反坡的坡度应小于3°

35、交通标志基础施工开挖的基坑四周应进行（　　）， 设立明显的警示标志。

A、围封	B、开放	C、打磨	D、布置

36、交通标志基础施工基坑验收合格后， 在基础混凝土外露部分和基坑上沿以下（　　）cm 位置安装模板， 然后按设计文件要求安装钢筋和绑扎。

A、12	B、10	C、14	D、13

37、缓冲设施应在路面施工（　　）安装。

A、后	B、前	C、前后	D、上

38、安装于平曲线半径小于或等于 （　　）m 路段上的护栏， 波形梁板加工时，宜弯曲成型

A、49	B、70	C、23	D、34

39、隔离栅所用的各种材料， 为了便于采购和加工， 其型号、 规格、 尺寸要尽可能选用（　　）产品。

A、标准化	B、工业化	C、手工化	D、格式化

40、隔离栅在地形起伏的路段设置时， 可将地面整修成一定的纵坡，也可（　　）坡设置。

A、逆	B、顺	C、加	D、降

41、防眩板或防眩网整体应与公路线形协调一致， 不得出现高低不平或者（　　）的外形。

A、凸起	B、扭曲	C、凹陷	D、变形

42、下列树种，具复叶的是（　　）。

A、福建茶	B、黄榕	C、假连翘	D、米仔兰

43、（　　）分枝方式形成的树冠大多为塔形、圆锥形、椭圆形。

A、总状分枝	B、合轴分枝	C、二叉分枝	D、假二叉分枝

44、土壤质地分为很多类型，其中（　　）类的土壤适宜多数植物的生长。

A、砂土	B、壤土	C、粘土	D、砂砾土

45、自然分类法中，（　　）是分类的基本单位。

A、界	B、种	C、科	D、纲

46、短截修剪有轻、中、重之分，一般轻剪是剪去枝条的（　　）。

A、顶芽	B、1/3以内	C、1/2左右	D、2/3左右

47、不属于公路隧道安全避让设施的是（　　）。

A、紧急停车带	B、车行横洞	C、人行横洞	D、施工斜井

48、车行横通道的设置间距宜采用750m，不应大于（　　）m。

A、850	B、1000	C、1050	D、1200

49、紧急电话洞室宜设置在（　　）。

A、车行横洞	B、人行横洞	C、消火栓洞室	D、洞门

50、公路隧道围岩级别分为（　　）级。

A、3	B、4	C、5	D、6

51、“TBM”对应的隧道施工方法是（　　）。

A、新奥法	B、沉管法	C、掘进机法	D、盖挖法

52、隧道洞口周围（　　）范围内，不得挖沙、采石、取土、倾倒废弃物，不得进行爆破作业及其他危及公路隧道安全的活动

A、100m	B、150m	C、200m	D、250m

53、下部结构的薄弱部位的是（　　）

A、支座、墩身、台身、地基等相互结合的部位及截面突变处；

B、水中基础干湿交替易风化的部位；。

C、墩身冲刷严重的部位；

D、水泥混凝土桥墩（台）的混凝土工作缝处。

54、1. 公路路段抗洪评定等级分为（　　）。

A、强、可、弱、差’	B、好、较好、较差、差

C、高、中、低、差	D、一类、二类、三类、四类

55、公路雪崩的防范措施不包括（　　）。

A、植树造林	B、防雪栅栏	C、挡风板	D、稳雪墙

56、交通安全设施的养护质量参照现行（　　）进行评定。

A、《公路技术状况评定状况标准》（JTG H20）

B、《公路桥涵养护规范》(JTG H11 2004)

C、《公路桥梁技术状况评定标准》(JTGT H21 2011)

D、《公路养护技术规范》( JTG H10 2009)

57、以下不属于养护房屋的要求是（　　）

A、应满足公路养护生产和管理需要。

B、房屋及周围环境应布局合理，整洁美观，设施适用、方便，并保持排水畅通。

C、应定期检查、维护，及时修复损坏部分。

D、应配备通信设备等各种必要的生产、服务设施。

58、路面养护过程中用到的路面养护车清扫宽度为（　　）

A、1-2m	B、2-3m	C、3-4m	D、4-5m

59、当墩身大范围空洞、孔洞时，其累计面积大于构件面积的（　　）单处面积大于（　　）或最大深度大于（　　）。

A、20%；0.5m2；25mm

B、10%；1.0m2；25mm

C、10%；0.5 m2；25mm

D、20%；1.0m2；25mm

60、当墩身有磨损现象，个别部位表面磨耗，粗集料显露时，其累计面积小于等于构件面积的（　　）。

A、0.2	B、0.1	C、0.05	D、0.15

61、悬索桥锚碇均匀沉降＞50mm是指（　　）

A、锚碇无沉降	B、锚碇有轻微沉降

C、锚碇沉降较严重	D、锚碇沉降严重

62、索塔累计面积＞构建面积的3%且≤构建面积的10%，单处面积＞0.5m²是指（　　）

A、完好	B、局部混凝土剥落或露筋

C、较大范围混凝土剥落或露筋	D、大范围混凝土剥落或露筋

63、杆件的局部弯曲，可在常温下进行矫正即冷矫，冷矫时应缓慢加力，气温不宜低于（　　）摄氏度，对于总变形率大于2%的杆件，应进行更换，不得冷矫。

A、3	B、4	C、5	D、6

64、拱上结构裂缝标度4梁板跨中竖向裂缝：大量裂缝，缝宽超限，其缝长大于截面尺长2/3，间距（　　）cm才满足要求

A、大于15	B、小于15	C、大于20	D、小于20

65、某台身混凝土的定性描述为有局部碳化或腐蚀现象，且所有碳化深度均小于混凝土保护层厚度，说明其标度为（　　）

A、1	B、2	C、3	D、4

66、以下关于斜拉索漆膜损坏的定性描述的4个标度中有误的是（　　）。

A、各部分油漆均匀平光、完整，色泽鲜明

B、油漆变色、轻微损坏、裂纹、起皮或剥落

C、较大范围涂层有轻微损坏、裂纹、起皮或剥落

D、小范围涂层有轻微损坏、裂纹、起皮或剥落

67、路堤与路床技术状况指数是用以下字母来表示。（　　）

A、DSCI	B、VSCI	C、ESCI	D、SSCI

68、路基病害调查应以（　　）m路段长度为一个基本单元。

A、800	B、1000	C、1500	D、2000

69、应根据公路网级路基技术状况指数SCI的评定结果，编制公路网级路基养护规划与年度计划。（　　）

A、道路	B、路基	C、路面	D、公路

70、修补路基缺口，整修路缘石，修整路肩坡度，处理路肩的轻微病害。（　　）

A、一般	B、普通	C、重大	D、轻微

71、路基预防养护、修复养护和应急养护中涉及维修加固作业的工程，应进行养护工程（　　）。

A、设计	B、判定	C、统计	D、计算

72、换填区与相邻路基衔接处应开挖成（　　），换填施工应符合现行的有关规定。

A、锯齿状	B、垂直状	C、台阶状	D、咬合状

73、应根据处治目的和要求，以及材料的性能、适用范围和固结体的特性，选用水泥浆液、水泥-粉煤灰浆液或其他注浆材料。当（　　）强度要求较高时，可掺入适量水玻璃以达到速凝效果。

A、末期	B、晚期	C、中期	D、早期

74、注浆泵与注浆孔口距离不宜大于（　　）m，以减小注浆管路系统阻力，保证实际的注浆压力。

A、20	B、30	C、50	D、80

75、植物防护可用于允许流速在（　　）m/s、水流方向与公路路线近似平行、不受洪水主流冲刷的季节性水流冲刷地段防护。

A、0.8~1.5	B、1.0~1.5

C、1.2~1.8	D、1.5~2.0

76、削方减载可用于地下水位（　　）的山区公路滑坡后缘减载，且不应引起次生病害的发生。

A、较高	B、较低	C、一般	D、普通

77、削方减载施工应根据现场情况，确定分段施工（　　），做好临时排水措施，保证施工作业面不积水，并进行隔段施工。

A、长度	B、宽度	C、进度	D、高度

78、应根据既有结构物的（　　），合理利用原结构与材料，确定维修加固方案。

A、日常情况	B、质量情况	C、施工资料	D、评估结果

79、植筋锚固长度宜为（　　）d（d为钢筋直径）。

A、10～15	B、10～20	C、15～20	D、20～30

80、土质边沟受水流冲刷造成纵坡大于（　　）时，宜采用混凝土、浆砌或干砌片（块）石铺砌。

A、1%	B、2%	C、3%	D、4%

81、应加强特殊路基（　　）养护，切实做好防排水、防护与支挡设施的维护与清理，并及时进行修补及增设，保证各项设施功能完好。

A、特殊	B、日常	C、重点	D、突击

82、软土路基病害中开裂滑移推荐什么处治措施？（　　）

A、换填改良	B、注浆	C、复合地基	D、侧向限制

83、路基上方出现溶泉或壅水时，应（　　）排水涵（管）。

A、无需处理	B、增设	C、维修	D、减少

84、挡冰堤高度宜为0.8~1.2m，堤顶宽度宜为0.6~1.0m，边坡坡率不宜陡于（　　）。

A、1:1.0	B、1:1.5	C、1:1.2	D、1:2.0

85、水泥混凝土路面养护质量标准中抗滑构造深度不超过（　　）mm。

A、0.2	B、0.3	C、0.4	D、0.6

86、水泥混凝土路面填缝料凸出板面，二级公路超出（　　）mm。

A、2	B、3	C、4	D、5

87、防止水泥混凝土路面结冰时，盐的撒布量撒布前4h气温低于-7℃，严重多雪路段需要（　　）g/cm³。

A、44331	B、15-30	C、30	D、30-50

88、下列不属于水凝混凝土路面密封材料技术要求的是（　　）。

A、灌入稠度	B、拉伸强度	C、粘结强度	D、耐热性能

89、水泥混凝土路面坑洞修补，对较多坑洞且连成一片的，切割的深度，应在（　　）cm以上，并将切割面内的光滑面凿毛。

A、2	B、4	C、6	D、8

90、水泥混凝土路面表面功能恢复,沥青磨耗层最大粒径可达到（　　）。

A、2.36	B、4.75	C、9.5	D、13.2

91、水泥混凝土路面表面功能恢复, 沥青层施工温度应控制在（　　）°C以上，尽可能采用改性沥青。

A、5	B、10	C、15	D、20

92、混凝土路面双侧加宽。如原路基较宽，路面加宽后路肩宽度大于（　　）cm 时，可以直接加宽。

A、50	B、75	C、100	D、125

93、对损坏的路面板块， 经挖除， 处理后重新浇筑的作业称为（　　）

A、水滑	B、翻修	C、小修	D、大修

94、日常巡查车辆速度，二级及二级以下公路不宜大于（　　）km/h

A、20	B、40	C、60	D、80

95、夏季洒水降温作业时， 宜选在每天（　　）时间段进行。

A、9: 00 - 12: 00

B、12: 00 - 15: 00

C、15: 00 - 18: 00

D、18: 00 - 21: 00

96、出现重度泛油， 未发生沥青的迁移现象，先撒布（　　）mm 粒径的碎石， 后采用压路机碳压，待稳定后， 再撒布（　　）mm粒径的碎石或粗砂， 采用压路机或行车辗压。

A、10-15；5-10	B、10-15；3-5

C、更大粒径；5-10	D、以上都对

97、纤维封层胶结料应采用改性乳化沥青， 其蒸发残留物含被不应小于（　　）%

A、20	B、40	C、60	D、80

98、高黏度改性沥青技术要求软化点不小于（　　）℃

A、45	B、60	C、75	D、90

99、路面破损、平整度、抗滑三项指标都在中等以下． 要求恢复到优、良等级． 且中等交通量的路段罩面厚度（　　）cm

A、0.7-1.2	B、1.2-1.5

C、4.0-5.0	D、4.0-5.5

100、因基层水稳定性不良或水量过大造成的翻浆， 应铣创沥青面层和基层全部软弱部分， 将基层材料晾晒干， 并可适当增加透水性良好的（　　）

A、碎石	B、砂	C、多孔排水管	D、多孔排水板

101、采用机械摊铺法施工时， 可直接沿（　　）部位摊铺

A、横向接茬	B、纵向接茬	C、非接茬	D、接茬边缘

102、新旧基层横向搭接处理应符合下列规定（　　）

A、基层厚度不小于25cm 时， 宜采用相错搭接法

B、基层厚度小于25cm 时， 宜采用平头接头法

C、邻接加宽部位30cm 的旧沥青面层应揭掉

D、以上都对

103、不属于钢桥面沥青铺装两类铺装结构的是（　　）

A、单层铺装结构	B、同质双层

C、异质双层	D、薄层铺装结构

104、BPA(10 型)公称最大粒径可选用（　　）mm

A、4.75	B、9.5	C、13.2	D、16

105、下列属于桥梁下部结构养护的是（　　）。

A、桥面系的养护与维修

B、钢－混凝土组合梁桥的养护与加固

C、支座的更换与养护

D、锥坡、翼墙的养护

106、功能性罩面可采用不小于（　　）mm 且小于（　　）mm 的罩面

A、25；30	B、30；40	C、40；60	D、50；70

107、下列关于跨线桥、高架桥养护基本要求错误的是（　　）。

A、采用封闭式排水系统的跨线桥、高架桥，应保持排水系统完好，桥面水无需按规定的方向和地点排出。

B、桥上防撞墙、护栏应保持清洁完好。对于金属护栏，每年要进行油漆，防止锈蚀损坏。

C、跨线桥、高架桥桥上的照明设施应保持完好，照明器具和 输电线路若有损坏，应及时修理或更换。

D、跨线桥与道路交叉部分应设限高标志并保持完好。

108、桥梁养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度划分为（　　）。

A、三类	B、四类	C、五类	D、六类

109、（　　）应委托有相应资质和能力的单位承担。

A、经常检查	B、定期检查	C、特殊检查	D、汛期检查

110、滚动支座滚动面上应定期涂一层润滑油，一般是（　　）一次。

A、每月	B、每季度	C、每年	D、每两年

111、支座垫石和梁底钢板不水平时，容易发生（　　）病害。

A、支座脱空	B、支座开裂	C、支座变形	D、支座老化

112、若调治构造物不足于抵御洪水冲击，应进行加固。加固的高度，淹没式的应加固至坝顶，非淹没式的应高于设计洪水位以上至少（　　）。

A、20cm	B、30cm	C、40cm	D、50cm

113、为防止车辆剐蹭涵顶，通行车辆的涵洞应设置明显的（　　）标志。

A、限速	B、限高	C、限宽	D、警告

114、涵洞内排水暗沟（　　）应疏通一次。

A、每周	B、每月	C、每季度	D、每半年

115、根据公路等级、隧道长度和交通量大小，公路隧道养护可分为（　　）个等级。

A、一	B、二	C、三	D、四

116、某高速公路隧道单车道年平均日交通量为4000，隧道长度为1200m，该隧道养护等级为（　　）。

A、一级	B、二级	C、三级	D、四级

117、属于结构变形专项检查的是（　　）。

A、隧道横断面检查	B、漏水检查

C、裂缝调查	D、材质检查

118、土建结构技术状况评定时，隧道检修道所占权值为（　　）。

A、2	B、5	C、10	D、15

119、隧道照明设施定期检修的频率是（　　）。

A、1次/年	B、1次/半年	C、1次/季度	D、1次/月

120、高速公路的日常巡查频率应不少于（　　）次/d。

A、1	B、2	C、3	D、4

121、隧道的标志、标线和轮廓标清洁应保持完整、清晰和（　　）。

A、正确	B、清楚	C、美观	D、醒目

122、以下设备不属于消防设施的是（　　）。

A、消防水池	B、火灾报警控制器

C、消火栓	D、摄像机

123、及时建立隧道养护管理数据库，包括文字信息、数字信息和（　　）。

A、图表信息	B、图纸信息	C、影像信息	D、声音信息

124、洞口周围（　　）m范围内，未经许可不得挖沙、采石、取土、倾倒废弃物，不得进行爆破作业及其他危及隧道安全的活动。

A、30	B、50	C、100	D、150

125、隧道养护作业前要做好有害气体浓度及能见度检测，保证施工安全。以下不属于隧道内有害气体的是（　　）。

A、CO	B、CO2	C、瓦斯	D、O2

126、高于原地面，由填方构成的路基称为（　　）。

A、路堑	B、路堤	C、半填半挖	D、零填零挖

127、涵洞养护应保证涵洞的洞身、洞底、进出水口、护坡和填土完好（　　），不漏水，使水流在任何情况下都能顺畅通过洞孔，排到适当地点。

A、光线良好	B、通风良好	C、清洁	D、平整

128、预制T梁出现下述（　　）病害时，应采取交通管制措施，并立即上报有关部门。

A、整体滑移明显	B、支座老化

C、伸缩缝破损	D、梁体蜂窝

129、设置轮廓标的作用是指示公路的方向、车行道的边界。一般在公路前进方向左 侧对称设置。在公路左右侧，反射器的颜色规定为（　　）。

A、公路左侧为黄色，公路右侧为白色

B、公路左侧为白色，公路右侧为红色

C、公路右侧为红色，公路右侧为白色

D、公路左侧为白色，公路右侧为黄色

130、限高、限宽设施应当有明显标志和（　　）标志。

A、夜间反光	B、醒目	C、足够大	D、充足

131、临时交通控制信号设施灯光颜色为（　　）两种。

A、黑白	B、红绿	C、黄黑	D、黄绿

132、隧道养护作业，最终限速值不宜（　　）20km/h。

A、小于	B、大于	C、等于	D、超过

133、缓冲区可分为纵向缓冲区和（　　）缓冲区.

A、平面	B、曲向	C、横向	D、背向

134、养护作业控制区限速应釆用逐级限速或重复提示限速方法，相邻限速标志间距不宜小于（　　）m。

A、200	B、300	C、400	D、500

135、临时标志应包括（　　）标志、限速标志等。

A、施工	B、建筑	C、警告	D、禁止

136、（　　）级公路车道养护作业时，不满足超车视距的弯道或纵坡路段养护作业控制区布置，应提前布置警告区。

A、一、二	B、二、三	C、三、四	D、四、五

137、（　　）单向通行的特长、长隧道养护作业控制区布置，当工作区起点距隧道入口大于1km时，应按路段养护作业控制区布置。隧道入口处应增设施工标志。隧道内警告区宜釆用电子显示屏提示。

A、单双洞	B、双洞	C、单洞	D、横洞

138、高速公路及一级公路中央分隔带绿化内的植被修剪、垃圾清理等养护作业，应封闭靠近中央分隔带的（　　）车道，并按临时养护作业控制区布置。

A、外侧	B、内测	C、里侧	D、侧面

139、特大、大桥养护作业除应满足桥梁养护作业（　　）布置的一般要求外，尚应符合该特大、大桥养护作业的特定技术要求。

A、养护区	B、控制区	C、工作区	D、警告区

140、冬季除冰雪安全作业，作业人员及车辆尚应做好防滑措施，切实保障自身安全。对于人工除冰雪作业，尚应增设施工标志，且第一块施工标志与工作区净距应为（　　）〜100mo

A、50	B、49	C、45	D、12

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、多选题（每题1分，共10分。）

141、影响路基稳定性的因素中自然因素包括以下哪几项？（　　）

A、地理条件	B、地质条件

C、气候条件	D、水文和水文地质条件

E、土的类别

142、划分特大桥、大桥、中桥、小桥和涵洞的重要指标有（　　）。

A、单孔跨径	B、多孔跨径总长

C、标准跨径	D、立面形状

143、隧道建筑界限是指为保证隧道内（　　）不受损害所要求的最小空间。

A、车辆行驶	B、人员通行	C、检修	D、设备

144、梁式桥上部结构的薄弱部位有（　　）。

A、跨中	B、主梁

C、横梁	D、栏杆

E、支座

145、路基病害监测的主要内容有哪些。（　　）

A、路基含水率

B、路基沉降量

C、边坡侧向位移量及裂缝宽度

D、既有防护及支挡结构物的裂缝宽度及位移

146、水泥混凝土加铺层分为（　　）。

A、结合式	B、直接式

C、分离式	D、混合式

E、单一式

147、数据采集与病害诊断应结合（　　），确定主要病害产生的原因，出具病害分析报告，提出养护对策。

A、地质	B、气候

C、荷载条件	D、力学分析结果

E、地物

148、通风设施检修配备的专用电工工具和机修工具包括（　　）。

A、风压计	B、风速计	C、声级计	D、亮度仪

149、用于水泥混凝土路面板块修补的材料，应达到下列技术要求：（　　）。

A、快硬高早强；	B、收缩小；

C、新旧混凝土粘结好；	D、后期性能稳定；

E、耐磨性高，耐久性好；

150、沥青路面松散类病害有（　　）。

A、坑槽	B、麻面

C、脱皮	D、啃边

E、松散

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、判断题（本大题共40题，第151~190题，每题0.5分，共20分。不选、错选均不得分。）

151、（　　）职业道德，涉及职业义务、职业权力、职业责任、职业纪律、职业良心、职业荣誉、职业幸福和职业理想等重要问题。

152、（　　）职业道德是从业者在职业活动中应该遵循的符合自身职业特点的职业行为规范，是人们通过学习与实践养成的优良的职业品质。

153、（　　）集体主义是正确处理个人利益、集体利益、国家利益关系的基本原则。

154、（　　）精通业务与职业道德无关。

155、（　　）职业的正常转换与热爱本职工作的职业道德要求不相一致。

156、（　　）在公路桥梁中，一般将多孔跨径总长大于或等于1000米的桥称为特大桥。

157、（　　）勤俭节约只是我国的传统美德，只是体现在家庭美德上，和职业道德没有关系。

158、（　　）标线线形应流畅， 与公路线形相协调， 其中曲线标线应圆滑， 不得出现折线。

159、（　　）减速丘施工宜在路面施工完毕前进行。

160、（　　）台风季节到来之前不可对树木进行修剪，应尽量保持树体营养，以抵抗台风侵袭。

161、（　　）双侧壁导坑法是全断面法中的一种。

162、（　　）二级以上（不包含二级）公路路面的清扫作业频率宜不少于 1 次/d，其他等级公路可 根据路面污染程度、交通量大小及其组成、气候及环境等因素而定，但不宜少于 1 次/周

163、（　　）严禁明火作业与取暖。隧道内的紧 急停车带、行车（人）横洞、避车洞或错车道不准堆放杂物。

164、（　　）斜拉桥是高次超静定结构，通过索力调整可使结构处处于正常使用状态是斜拉桥的构造特点

165、（　　）空洞、孔洞的评定标准分为完好、无空洞、空洞，局部混凝土空洞、孔洞，较大范围混凝土空洞、孔洞，大范围混凝土空洞、孔洞。

166、（　　）锚头损坏评定标准等级分为完好，个别矛头轻微破损，个别锚头破损、松动，裂缝超限、严重影响构件安全

167、（　　）当墩身圬工砌体大范围灰缝脱落现象，或砌体较大氛围出现破损、剥落局部变形等现象，灰缝脱落累计长度大于构件截面长度的10%，或破损、剥落局部变形等累计面积大于构件面积的3%且小于等于构件面积的10%。

168、（　　）当地下排水设施堵塞、淤积、损坏时，应及时清理维修。

169、（　　）用于膨胀土路堑边坡稳定的挡土墙应根据边坡滑塌部位进行合理设置，并根据路堑边坡滑塌规模，可设一级或多级挡土墙。

170、（　　）盐渍土地区的地下排水管与地面排水沟渠防渗措施失效时，应及时维修加固。

171、（　　）水泥混凝土路面交通标志标牌、示警桩、轮廓标以及防撞栏等交通安全设施应定期擦拭，交通标志及标线受到污染后应及时清扫（洗），保持整洁、醒目。

172、（　　）应按有关规定编制设计对象的施工图设计文件，其基本内容应包括总体设计、设计图表、施工材料、施工工艺、质量控制、施工组织、工程预算等。

173、（　　）水凝混凝土路面沉陷处理时，灌注材料压入后，每灌一孔应用木楔堵塞，压浆全部完毕，应拔出木楔，宜用高强水泥砂浆堵孔。

174、（　　）存在雪阻时，应及时用人工、推土机或除雪机等机械清除路面积雪，尽快恢复交通。

175、（　　）采用植物固沙的路段，应坚持经常性养护。

176、（　　）借用对向车道通行的高速公路及一级公路养护作业，工作区的长度应根据中央分隔带开口间距和实际养护作业而定，工作区的最大长度不宜超过6km。

177、（　　）个别预制块发生错台、沉陷，应把这一部分砌块取出，整平穷实垫层，将预制块铺放在垫层上，且高出原砌块标高0.5cm

178、（　　）水凝混凝土路面拱起处理时，胀缝间因传力杆部分或全部在施工时设置不当，使板受热时不能自由伸长而发生拱起， 应重新设置胀缝。

179、（　　）当混凝土缺损累计面积＞构件面积的5%且≤构件面积的20%时，会出现局部混凝土脱皮、露筋、裂纹、玻璃、掉角。

180、（　　）土基拓宽时应先将原边坡坡脚或边沟清淤

181、（　　）微表处适用于二级及二级以上公路、需要改善抗滑等使用性能的沥青路面

182、（　　）钢桥面板与沥青铺装层协同工作是钢桥面沥青铺装不发生开裂滑移、鼓包、车辙、波浪拥包、脱层等早期病害的根本保证

183、（　　）桥梁特殊检查需要对桥梁技术状况等级等方面问题作出鉴定。

184、（　　）应保持隧道内外排水设施完好，发现破损或缺失应及时修复。

185、（　　）消防设施检修属于土建结构检修范畴。

186、（　　）沥青混凝土路面及时修补各种破损，保持路面经常处于清洁、完好状态。

187、（　　）减速丘的高度误差小于四分之一英寸（6.35mm）时， 不会影响车辆行驶状况。

188、（　　）渠化交通标线应为橙色虚、实线。

189、（　　）渠化交通标线应为绿色实线。

190、（　　）雨季养护安全作业应对处于洪水可能淹没地带的机械设备、施工材料等做好防范措施，作业人员不应提前做好全面撤离的准备工作。