科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

物联网安装调试员四级理论知识试卷

试卷编码：625040941-2025040001

职    业：物联网安装调试员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、以下属于职业道德特征的是（　　）。

A、职业性	B、实践性	C、多样性	D、继承性

2、加强职业道德建设，关键是要培养人们的（　　）和职业情感。

A、敬业精神	B、创业精神	C、创新精神	D、职业规范

3、在职业道德实践中，要求做到公私分明应该（　　）。

A、正确认识公与私的关系	B、树立奉献意识

C、严格要求他人	D、从自身利益为主，公私兼顾范

4、下列做法正确的是（　　）。

A、先请长辈入座最佳位置	B、狼吞虎咽，仰脖进食

C、随意挑自己喜欢吃的菜	D、随时离开餐桌

5、下列哪个不属于爱岗敬业的基本要求（　　）。

A、树立职业理想	B、助人为乐

C、强化职业职责	D、提高职业技能

6、关于勤劳节俭的说法，你认为正确的是（　　）。

A、阻碍消费，因而会阻碍市场经济的发展

B、市场经济需要勤劳，但不需要节俭

C、节俭是促进经济发展的动力

D、节俭有利于节省资源，但与提高生产力无关

7、《安全生产法》第三十九条规定，在生产、经营、储存、使用危险物品的车间或者仓库的建筑物内，（　　）设置员工宿舍。

A、可以	B、不得	C、允许	D、应当

8、5S和产品质量的关系是（　　）。

A、工作方便	B、改善品质

C、增加产量	D、没有直接关系

9、操作系统是对（　　）进行管理的软件。

A、硬件	B、软件	C、计算机资源	D、应用程序

10、早期的OS主要是追求（　　）。

A、系统的效率	B、用户的方便性

C、可移植性	D、可扩展性

11、TCP/IP是（　　）。

A、一种网络操作系统	B、一个网络地址

C、一种网络通信协议	D、一个网络部件

12、下列对PKI技术中，描述不正确的是（　　）。

A、利用公钥原理与技术提供信息安全服务

B、其认证机构是CA

C、核心是解决信息网络安全的信任问题

D、PKI仅涉及在技术层面，如网上身份验证，抗抵赖的问题

13、数据库系统的数据独立性体现在（　　）。

A、不会因为数据的变化而影响到应用程序

B、不会因为数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序

C、不会因为存储策略的变化而影响存储结构

D、不会因为某些存储结构的变化而影响其他的存储结构

14、断路器可接通与分断电路，还具有多重保护功能，但不具备以下功能（　　）。

A、有过载保护	B、有短路保护	C、有失压保护	D、有过热保护

15、放大器的三种组态都具有（　　）。

A、电流放大作用	B、电压放大作用

C、功率放大作用	D、储存能量作用

16、物联网的核心是物与物或人与物之间的信息交互，其基本特征有四个，（　　）可靠传递、智能处理和综合应用。

A、全面感知	B、全面识别	C、全面智能	D、全面传输A

17、（　　）是能够感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。

A、执行器	B、传感器	C、网关	D、转换器

18、下列是物联网中应用网络技术的是（　　）。

A、WIFI	B、Zigbee

C、Bluetooth	D、以上都是

19、下列中不是物联网信息处理的特点的是（　　）。

A、异构型	B、海量型	C、精确性	D、不确定性

20、物联网控制模式包括（　　）。

A、远程控制新模式	B、本地控制模式

C、调度控制模式	D、以上都是

21、下列中是物联网面对的特殊安全问题的是（　　）。

A、物联网机器和感知识别层节点的安全

B、物联网业务安全

C、感知网络的传输与信息安全问题

D、以上都是

22、Smart Home的中文是（　　）。

A、智慧城市	B、智慧交通	C、智能家居	D、智能教室

23、下列哪一项不属于物联网十大应用范畴（　　）。

A、智能电网	B、医疗健康

C、智能通信	D、金融与服务业

24、从物联网的功能上来说，下面哪一个不是物联网具备的特征（　　）。

A、全面感知能力	B、数据信息的可靠传递

C、智能处理	D、平台支持

25、RFID 硬件部分不包括（　　）。

A、读写器	B、天线	C、二维码	D、电子标签

26、二维码目前不能表示的数据类型（　　）。

A、文字	B、数字	C、二进制	D、视频

27、蓝牙设备工作在哪一个 RF 频段（　　）。

A、900MHz	B、2.4GHz

C、5.8GHz	D、5.2GHz

28、灭火的三种基本方法是（　　）。

A、隔离法、窒息法、冷却法	B、隔绝法、窒息法、冷却法

C、隔离法、断氧法、冷却法	D、隔绝法、断氧法、冷却法

29、颜色标志又叫安全色，用不同的颜色表示不同的意义，其中绿色表示（　　）。

A、提示安全状态同行	B、警告注意

C、指令	D、禁止停止

30、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的"夜间”指的是（　　）。

A、晚二十二点到晨六点	B、晚二十二点到晨七点

C、晚二十四点到晨六点	D、晚二十四点到晨七点

31、作业安全的三违指的是：①违章指挥 ②违章搬运 ③违章错误 ④违反劳动纪律（　　）。

A、②③④	B、①②④	C、①②③	D、①②③④

32、劳动法的调整对象是（　　）。

A、劳动经济关系	B、劳动关系

C、劳动合作关系	D、社会保障关系

33、根据我国《合同法》的规定，债权让与通知生效时间采取（　　）。

A、投邮主义

B、到达主义

C、了解主义

D、必须经过人民法院或仲裁机构确认

34、根据《网络安全法》的规定，关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在（　　）因业务需要，确需向境外提供的，应当按照国家网信部门会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

A、境外存储	B、外部存储器储存

C、第三方存储	D、境内存储

35、侵犯商标的诉讼时效是（　　）年。

A、2	B、3	C、4	D、1

36、根据《计算机软件保护条例》，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为（　　）年。

A、100	B、50	C、30	D、10

37、下列哪种通信技术不属于低功率短距离的无线通信技术（　　）。

A、广播	B、超宽带技术	C、蓝牙	D、Wi-Fi

38、物联网网关外部接口一般上不包含哪个接口（　　）。

A、LAN	B、485	C、232	D、SPI

39、蓝牙的技术标准为（　　）。

A、IEEE802.2	B、IEEE802.15

C、IEEE802.3	D、IEEE802.1641.

40、以下哪一项不是蓝牙的组网方式（　　）。

A、FAT AP

B、Bluetooth Low Energy

C、BR/EDR

D、Bluetooth mesh

41、BLE协议栈中（　　）为安全服务层，提供配对和密钥的分发，实现安全连接和数据交换。

A、GAP 层	B、SM层	C、GATT	D、BLE

42、NB-IoT 技术标准冻结于（　　）。

A、2016Q1	B、2016Q2

C、2016Q3	D、2016Q443.

43、以下哪个频谱不是NB-IoT支持的频谱（　　）。

A、800MHz	B、850MHz

C、900MHz	D、2.4GHz45.

44、NB-IoT终端执行（　　）关闭功能开关。

A、AT+NRB	B、AT+CFUN=0

C、AT+NBAND=频段	D、AT+CFUN=1

45、LoRa网关设计用于远距离（　　）架构，并运用在LoRaWAN系统中。

A、星型	B、总线型

C、树型	D、Mesh网络48.

46、LoRa使用（　　）技术，通过伪随机码序列进行频移键控，使载波频率不断跳变而扩展频谱，防止定频干扰。

A、扩容	B、跳频	C、分频	D、定频

47、LoRa 采用扩频技术， 扩频因子LORA_SPREADING_FACTOR 值越小，通信距离（　　）与传输速率（　　）。

A、越近，越高	B、越远，越高	C、越远，越低	D、越近，越低

48、在配置zigbee组网时PAN ID必须（　　）。

A、相同	B、不相同	C、随意设置	D、不确定

49、NB-IoT最大耦合线损(MCL)是（　　）dB。

A、144	B、154	C、164	D、174

50、网关(Gateway)又称（　　）。

A、路由器	B、网间连接器、协议转换器

C、集线器	D、机顶盒

51、网关既可以用于广域网互连，也可以用于（　　）互连。

A、局域网	B、物联网	C、传感网	D、互联网

52、一般可以通过（　　）测试配置好的网关连通性。

A、ping	B、html

C、javascript	D、keil

53、物联网网关的典型应用场景不包括（　　）。

A、电力物联网	B、城市物联网	C、车联网	D、互联网

54、常用物联网网关上的PWR 电源指示灯，绿色表示（　　）。

A、主电源开启	B、主电源关闭	C、待机	D、异常

55、按照不同的分类标准，网关也有很多种，（　　）协议里的网关是最常用的。

A、TCP/IP	B、HTTP

C、3GPP	D、UDP

56、现在国内外已经在展开针对物联网网关进行标准化工作，典型的组织有（　　）。

A、LORA	B、NB-IOT

C、3GPP	D、Google 60.

57、若要测试物联网网关的485通信接口是否正常，不可以通过什么方式（　　）。

A、示波器测试接口时序	B、485串口测试打印数据

C、PING	D、一致性系统测试

58、若要测试物联网网关的网口是否正常，可以通过（　　）方式来进行。

A、编译调试	B、在线调试

C、PING	D、观察是否损坏

59、物联网网关升级模块通常包含（　　）。

A、固件查询模块	B、固件校验模块

C、固件获取模块	D、以上均是

60、物联网网关应用领域包含（　　）。

A、农业	B、工业	C、城市	D、以上均可

61、下列选项不属于物联网关键技术的是（　　）。

A、感知关键技术	B、网络通信关键技术

C、应用关键技术	D、交通运输关键技术

62、网关测试方法不包括（　　）。

A、电信系统	B、无线通信

C、电信终端设备	D、客户端网络连通性

63、网关设备与云平台连接方法有（　　）。

A、云平台初始化定义通信密钥的公钥

B、安全服务器接收公钥后生成通信密钥

C、函数库利用云平台发送的公钥对公钥证书进行验签

D、全选

64、网关到OceanConnect之间的数据通信管理是基于以下（　　）协议连接的。

A、SMTP	B、MQTT

C、ICMP	D、Telnet

65、Ping网关IP，如果应答正确，表示（　　）中的网关路由器正在运行并能够做出应答。

A、城域网	B、Internet

C、ISP服务商	D、局域网

66、设置ping命令不断向指定的计算机发送报文，正确的是（　　）。

A、-l	B、-n	C、-y	D、-t

67、netstat命令的功能不包括（　　）。

A、显示网络连接	B、显示路由表信息

C、显示网络接口信息	D、显示本地硬盘内存大小

68、使用traceroute命令的目的是什么（　　）。

A、可用的、十分成功的测试手段

B、非常基本的测试手段

C、把IP地址和DNS加入路由表中

D、在源到目标传输过程中查找失败点

69、TcpDump提供了足够的参数来让我们选择如何处理得到的数据，-v表示（　　）。

A、输出一个稍微详细的信息	B、输出详细的报文信息

C、指定监听的网络接口	D、打印原始的、未格式

70、使用网络测试仪进行回波损耗测试可以检测出（　　）。

A、线缆链路中每一根针脚端至端的连通性及串扰问题

B、链路中有效信号与噪声的比值

C、信号在传输过程中能量的损失

D、由于特性阻抗不匹配造成的一部分信号的反射

71、以下名称属于测试报告的是（　　）。

A、《单元测试报告》	B、《软件总体设计》

C、《软件详细设计》	D、《产品参考手册》

72、网络测试主要检测网络的规程（　　）。

A、性能	B、安装调试	C、维护	D、以上全选

73、网络等待测试的对象有（　　）。

A、物联网节点	B、物联网网关

C、网络耗材：网线、转	D、以上都包含

74、制定迭代计划需要与客户进行沟通，达成一致，这主要是为了考验项目负责人的（　　）。

A、编程能力	B、沟通协调能力

C、动手实操能力	D、记忆能力

75、测试时使用的包长在设备吞吐量范围内，且在正常带宽负荷下（　　）。

A、5	B、3	C、1	D、0.5

76、一台服务器用IP地址ping通，但用域名却ping不通，原因可能是（　　）。

A、服务器未启动

B、服务器的TCP/IP协议栈未加载

C、服务器负荷太重，无时间应答

D、DNS服务器配置有误

77、网络常用性能指标中的吞吐量是指（　　）。

A、在计算机网络中速率指的是数据的传输速率，即每秒传输的比特数量，它也称为数据率或比特率

B、用来表示网络的通信线路传输数据的能力，即在单位时间内网络中通信线路所能传输的最高速率

C、表示在单位时间内通过某个网络或接口的实际的数据量，包括全部的上传和下载的流

D、是指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间

78、当出现网络故障时，一般应首先检查（　　）。

A、系统病毒	B、路由配置	C、物理连通性	D、主机故障

79、“智慧革命”以（　　）为核心。

A、互联网	B、局域网	C、通信网	D、广域网

80、（　　）模式将是物联网发展的最高阶段。

A、MaaS	B、TaaS	C、DaaS	D、SaaS

81、单片机中断查询，查询的是（　　）。

A、中断请求信号	B、中断标志位

C、外中断方式控制位	D、中断允许控制位

82、一个设计良好的软件系统应具有（　　）的特征。

A、低耦合高耦合	B、高内聚低耦合

C、高内聚高耦合	D、低内聚低耦合

83、物联网技术是基于射频识别技术发展起来的新兴产业,射频识别技术主要是基于（　　）进行信息传输的。

A、声波	B、电场和磁场	C、双绞线	D、同轴电缆

84、单片机应用程序一般存放在（　　）。

A、RAM	B、ROM	C、寄存器	D、CPU

85、在低频 125KhzHE 13.56MHz 频点上一般采用（　　）。

A、无源标签	B、有源标签	C、半无源标签	D、半有源标签

86、（　　）年，正式提出了物联网的概念，并被认为是第三次信息技术革命。

A、1998	B、1999	C、2000	D、2002

87、红外线传感器包括是：①被动式 ②主动式 ③热感应型 ④量子型（　　）。

A、①②	B、①③④	C、①②④	D、①②③④

88、触摸屏根据其工作原理，可以分为：①电容式 ②电阻式 ③光学式 ④超声波式表面（　　）。

A、①②	B、①③④	C、①②④	D、①②③④

89、目前无线传感网络的计算和存储能力较弱受到的限制不包括（　　）。

A、电源供给	B、传输距离	C、体积大小	D、成本限制

90、传感器网络安全防护目标包括的：①可用性 ②机密性 ③完整性 ④不可否认性（　　）。

A、①②	B、①③④	C、①②③	D、①②③④

91、关于传感器维护的说法，不正确的是（　　）。

A、温度传感器应采用铰合铜线(截面积约50mm2)形成电气旁路，以保护它们免受电焊电流或雷击造成的危害。传感器使用中，必须避免强烈的热辐射，尤其是单侧的强烈热辐射。

B、温度传感器周围应尽量设置一些“挡板”，甚至用薄金属板把传感器罩起来。这样可防止杂物玷污传感器及某些可动部分，而这种“沾污”往往会使可动部分运动不爽，而影响称量精度。

C、要轻拿轻放尤其是由合金铝制作弹性体的小容量传感器，任何冲击、跌落，对其计量性能均可能造成极大损害。

D、有通向显示电路或从电路引出的导线，均应采用普通电缆。

92、对于双位调节应选下列哪一种调节阀（　　）。

A、偏心旋转阀	B、球阀	C、角形阀	D、蝶阀

93、上传场景内容到执行器“继电器模块”失败，以下（　　）与次无关。

A、继电器模块未通电	B、继电器地址设定不正确

C、继电器模块通讯线接线不正确	D、继电器模块未接负载

94、调试物联网的执行器时，（　　）是误操作。

A、未检查接线，就直接上电

B、可通过物联网边缘主机修改执行器的指令

C、可通过物联网边缘主机获取执行器的状态

D、可通过调整拨码开关修改执行器地址

95、（　　）控制是指对物体运动情况的有效控制，即控制物体运动的速度、位置以及加速度，使其按照预定的轨迹及姿态行进。

A、直接数字	B、操作指导	C、伺服	D、间接数字

96、下列关于阀门包装注意事项的描述,不正确的是（　　）。

A、阀门两侧应设轻质堵板固封

B、中、小口径阀门应以草绳捆扎

C、大口径阅门亦有简易木条框架固位包装,以免运输过程中碰损

D、电动阀门的阀体部分用木框固定包装,电动执行器可麻袋包装,防止硬物擦伤

97、阀门与管道的连接方式有（　　）。

A、对夹式、双法兰式、对焊式、承插焊、螺纹式

B、对夹式、双法兰式、对焊式、承插焊卡箍式、螺纹式

C、对夹式、双法兰式、对焊式、承插焊、卡箍式、卡套式、螺纹式

D、对夹式、双法兰式、对焊式、承插焊、卡箍式、卡套式、螺纹式、牙嵌式

98、物联网执行器执行（　　）的指令。

A、物联网主控器	B、工作人员

C、管理人员	D、受控设备

99、视频监控系统中发现某一路画面有水波纹和跳动是（　　）的问题。

A、CCD成像芯片	B、摄像机电源

C、自动光圈镜头	D、解码器

100、若用8251A 进行同步串行通信， 速率为19200 波特， 问在8251A 时钟引脚TXC#和RXC#上的信号频率应取（　　）。

A、2400Hz	B、4800Hz

C、9600Hz	D、19200Hz

101、二进制加法11001+1010的和为（　　）。

A、100110	B、100100

C、100001	D、100011

102、十进制数27对应的二进制数为（　　）。

A、1011	B、11011

C、10111	D、110097.

103、十六进制加法13+4B的和为（　　）。

A、5D	B、5C	C、59	D、5E

104、十六进制数12对应的二进制数为（　　）。

A、10010	B、11011	C、10111	D、10101

105、（　　）编码对不同范围的字符使用不同长度的编码。

A、GBK	B、GB2312

C、UTF-8	D、Big5

106、以下哪个编码标准不包含汉字字符（　　）。

A、ASCII	B、Big5

C、GB2312	D、UTF-8

107、某汉字的国标码是3434H,则该汉字的机内码为（　　）。

A、C0A1H	B、2142H	C、B4B4H	D、B1D2H

108、计算机局域网的英文缩写单词是（　　）。

A、LAN	B、WAN

C、internet	D、WWW

109、IP地址与mac地址需要通过（　　）协议可寻找其对应关系。

A、ARP	B、RARP	C、TCP	D、SNMP

110、IP地址是一个（　　）位的二进制无符号数。

A、8	B、24	C、32	D、64

111、IP协议的特点主要由（　　）种。

A、1	B、2	C、3	D、4

112、IPv6对比IPv4中协议栈取消（　　）协议。

A、DHCP	B、ARP	C、ICMP	D、UDP

113、ping -v tos命令的作用（　　）。

A、将“生存时间”字段设置为tos指定的值

B、将“生存类型”字段设置为tos指定的值

C、将“服务类型”字段设置为tos指定的值

D、将“服务时间”字段设置为tos指定的值

114、以下哪项不是传输层的协议（　　）。

A、TCP	B、UDP	C、STP	D、SPX

115、下面哪个是TI的蓝牙低功耗软件栈产品（　　）。

A、仅限蓝牙控制器层的协议栈

B、包括蓝牙控制器和主机主机层的协议栈

C、包括蓝牙控制器层、主机层和配置文件层的协议栈

D、包括蓝牙控制器层、主机层、配置文件层的协议栈和示例应用程序

116、下面哪一类应用不太适合采用蓝牙低功耗技术（　　）。

A、语音质量音频	B、心率传感器

C、遥控器	D、近距离传感器

117、以下哪项不是蓝牙系统的功能模块（　　）。

A、无线射频单元	B、链路控制单元

C、链路管理单元	D、系统配置单元

118、下对蓝牙5.0功能说法错误的是（　　）。

A、有效工作距离可达300米

B、可以实现1米的室内定位

C、低功耗模式传输速度上限为2Mbps

D、以上选项都对

119、在用于扫描温度数据但并不启动蓝牙低功耗连接的温度显示器中，典型蓝牙低功耗器件的作用是什么（　　）。

A、)外围器件

B、核心器件

C、观测器

D、错误的问题，它不可能是蓝牙低功耗器件

120、以下是蓝牙技术缺点的是（　　）。

A、不同设备间协议不兼容

B、需要本地数据记录,以确保数据不间断可用

C、传输距离有限

D、以上都是

121、以下不属于蓝牙协议层的是（　　）。

A、ACL	B、L2CAP

C、SDP	D、逻辑链路控制

122、蓝牙3.0的标准制定了它的最高传输速率为（　　）Mbps。

A、12	B、24	C、64	D、73

123、通信设备间的（　　）的数据连接通道就是物理链路。

A、应用层	B、物理层	C、传输层	D、网络层

124、蓝牙调试工具hcitool中的hcitool scan的功能是（　　）。

A、获取本设备接口和ＭＡＣ地址

B、获取远程设备mac地址clock offset以及class

C、扫描远程设备

D、获取指定ＭＡＣ地址远程设备的名字

125、蓝牙调试工具hcitool中的hcitool inq的功能是（　　）。

A、获取本设备接口和ＭＡＣ地址

B、获取远程设备mac地址clock offset以及class

C、扫描远程设备

D、获取指定ＭＡＣ地址远程设备的名字

126、蓝牙技术规范规定在主设备和从设备之间，可以建立两种不同类型链路，分别是（　　）。

A、同步链路和异步链路	B、传输链路和同步链路

C、传输链路和异步链路	D、以上选项都不对

127、SCO被成为（　　）。

A、异步链路	B、同步链路

C、传输链路	D、以上选项都不对

128、ZigBee无线网络在915MHz频带中，共计有（　　）个信道。

A、5	B、10	C、15	D、20

129、以下不是ZigBee通信的特点的是（　　）。

A、低速率	B、近距离	C、高成本	D、低功耗

130、当有些场景需要用到省钱且安全性高的无线通信技术时可以选择（　　）。

A、WiFi	B、ZigBee

C、蓝牙	D、NB-IoT

131、PD-DATA.indication原语指示MPDU从PHY到本地（　　）子层实体的传送。

A、物理	B、应用	C、MAC	D、安全

132、MAC层需要处理接入到物理无线信道等事务，下列的任务不是MAC层需要负责的是（　　）。

A、启动和关闭RF收发器

B、同信标保持同步

C、在对等的MAC实体之间提供一个可靠的通信链路

D、信道接入采用CSMA-CA接入机制

133、Neighbor Table中不包含以下哪项（　　）。

A、Destination address

B、LQI

C、Staus

D、Group ID flag 134.

134、应用支持子层的英文缩写为（　　）。

A、APS	B、ZDO	C、AF	D、RFD

135、zigbee通讯的本质是（　　）的连接。

A、节点到节点	B、端点到节点	C、端点到端点	D、节点到端点

136、zigbee配置为协调器的作用是（　　）。

A、启动和维护网络	B、转发数据包

C、发送和接受数据包	D、以上都错

137、Ubiqua在筛选zigbee数据包时可以使用（　　）进行过滤。

A、波特率	B、设备地址	C、节点号	D、以上都错

138、负责网络发现，网络号的是（　　）层。

A、APS	B、NWK	C、MAC	D、PHY

139、Mgmt Permit Joining Req:120中120是（　　）。

A、120秒开放时间	B、120秒关闭时间

C、120秒停留时间	D、以上都错

140、在云计算平台中，（　　）软件即服务。

A、IaaS	B、PaaS	C、SaaS	D、QaaS

141、主要是用来开发 FPGA/CPLD 器件和逻辑仿真，还有 IC 设计也常用（　　）作输入。

A、C 语言	B、VHDL	C、JAVA	D、C++

142、网络管理技术重点包括（　　）等。

A、管理追求	B、管理模型	C、管理过程	D、管理方法

143、下面哪个操作系统是实时操作系统（　　）。

A、Windows CE	B、Java 操作系统

C、Inferno	D、VxWorks

144、要获取物体的实时状态信息，就需要（　　）。

A、计算技术	B、通信技术	C、识别技术	D、传感技术

145、下面哪些是物联网的关键技术包括：物联网体系结构技术、（　　）、通信技术、网络技术。

A、物联网体系结构技术	B、标识技术

C、通信技术	D、网络技术

146、浏览器由地址栏，菜单栏，（　　），页面窗口，状态栏组成。

A、地址栏	B、菜单栏	C、选项卡	D、状态栏

147、浏览器的种类很多，但是主流的内核只有四种，分别是：Trident内核、Gecko内核、Presto内核、（　　）。

A、Trident内核	B、Gecko内核

C、Presto内核	D、WebKit内核

148、HTTP协议从Web浏览器到服务器返回信息的过程可以分为4个部分：建立连接、（　　）、返回响应、关闭连接。

A、建立连接	B、发送请求	C、返回响应	D、关闭连接

149、网页文件的扩展名可以是（　　）。

A、.htt	B、.doc	C、.bat	D、.html

150、下面哪个不是Web浏览器（　　）。

A、Linux

B、Internet Explorer

C、Netscape Navigator

D、Opera

151、搜索引擎向用户提供的信息查询服务方式一般有哪两种（　　）。

A、标题分类检索服务和关键字检索服务

B、目录分类检索服务和BBS检索服务

C、目录分类检索服务和关键字检索服务

D、电子邮件检索服务和组合检索服务

152、IE浏览器的特点：浏览网页的捷径、（　　） 、保护浏览网页时的安全和隐私、使用不同的语言显示网页。

A、浏览网页的捷径	B、可自定义的浏览器

C、保护浏览网页时的安全和隐私	D、使用不同的语言显示网页

153、不属于TCP拥塞控制算法的是（　　）。

A、慢启动	B、毒性逆转	C、拥塞避免	D、快速重传

154、以下应用层协议中使用UDP协议的是（　　）。

A、DNS	B、HTTP

C、FTP	D、TELNET

155、ZigBee的网络层是位于MAC与（　　）之间的一个协议层。

A、感知层	B、应用层	C、传输层	D、通信层

156、反映数据的精细化程度，越细化的数据，价值越高的是（　　）。

A、规模	B、活跃度	C、关联度	D、颗粒度

157、采集物联网设备的数据一般采用（　　）表示。

A、二进制	B、八进制	C、十进制	D、十六进制

158、射频识别技术属于物联网产业链的哪一个环节（　　）。

A、标识	B、感知	C、处理	D、信息传送

159、基于物联网的智能家居系统，（　　）主要负责居家信息和主人控制信息的传输。

A、感知识别层	B、应用服务层	C、链路层	D、网络层

160、在web开发领域主要的数据交互格式有（　　）。

A、HTML	B、JSON	C、AJAX	D、ASP

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）职业道德是行业道德，不具有社会普遍适用性。

162、（　　）变电所可分为升压变电所。

163、（　　）物联网云平台最大的优势是其可扩展性。

164、（　　）物联网的目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。

165、（　　）感知层综合了传感器技术、嵌入式计算技术、智能组网技术、分布式信息处理技术等，能够通过各类集成化微型传感器的协作实时监测、感知和采集各种环境或监测对象的信息。

166、（　　）云计算主要分为三种服务模式：软件即服务、平台即服务和基础设施即服务。

167、（　　）昏迷伤员的舌后坠堵塞声门，应用手从下颌骨后方托向前侧，将舌牵出使声门通畅。

168、（　　）施工现场应急预案编制后，应组织人员进行培训和演练。所有现场人员应熟悉报警步骤，以确保能尽快采取措施，控制事故的发展。

169、（　　）物联网网络层综合使用IPv6、2G/3G、WiFi等通信技术，实现有线与无线的结合、宽带与窄带的结合、感知网与通信网的结合。

170、（　　）Wi-Fi 6即IEEE 802.11ax，最高速率可达9.6Gbps。

171、（　　）为保证ZigBee设备之间通信数据的安全保密性，ZigBee技术采用了密匙长度为 12位的加密算法，对所传输的数据信息进行加密处理。

172、（　　）ZigBee采用了CSMA-CA碰撞避免机制，同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙，避免了发送数据时的竞争和冲突。

173、（　　）ZigBee开发环境搭建需要配置IAR工程Project-Option中的Z-stack。

174、（　　）TCP/IP术语中，路由器与网关同义。

175、（　　）物联网网关在确认设备时，需操作设备。

176、（　　）使用telnet命令来显示数据包到达目标主机所经过的路径。

177、（　　）Route命令可以在数据包没有有效传递的情况下，利用route命令查看路由表。

178、（　　）配置网卡的IP地址语法例：ifconfig IP1 192.168.1.1 IP2 255.255.255.255。

179、（　　）nc的控制参数-i表示设置时间间隔，以便传送信息及扫描通信端口。

180、（　　）curl还支持包括HTTP、HTTPS、ftp等众多协议，还支持POST、cookies、认证、从指定偏移处下载部分文件等功能。

181、（　　）dig（域信息搜索器）命令是个用于询问 DNS 域名服务器的灵活的工具。

182、（　　）通过串口调试助手工具给单片机发送相关指令，并分析返回的结果，可以有效的分析单片机的问题或故障。

183、（　　）串口工具是一种程序编译软件。

184、（　　）需求分析的内容是针对待开发软件提供完整、清晰、具体的要求，确定软件必须实现哪些任务。

185、（　　）常见的perl，python，php，tcl，guile，ruby以及UNIX系统的各种shell都是脚本语言。

186、（　　）逐步逐步完成的方法叫迭代开发, 每次设计和实现一个的一个阶段叫做一个迭代。

187、（　　）经过测试后，可以百分之百地定位问题点并进行针对性修改，使产品“万无一失”。

188、（　　）RFID系统是由阅读器与电子标签及应用软件系统三个部分所组成。

189、（　　）IPv6在物联网寻址中存在优势。

190、（　　）SQL Server2012 是非关系型数据库。

191、（　　）IPv6 的特点是更大的地址空间、更快的路由协议、数据类型和服务类别、身份验证和加密。

192、（　　）传感器安装前表面较粗糙，可以涂上相关润滑剂，改善高频响应。

193、（　　）MCS-51单片机串行通信时，先发送低位，后发送高位。

194、（　　）互联网交易利用IP应用场景是为了对信贷业务进行风险控制。

195、（　　）蓝牙链路管理器接收到高层的控制信息后，不是向自身的基带部分分发控制信息，就是与另一台设备的链路管理器进行协商管理。这些控制信息封装在链路管理协议数据单元LMP_PDU中，由ACL分组的有效载荷携带。

196、（　　）蓝牙ACL分组数据包分为中数据速率类型(Data Medium，DM)和高数据速率类型(Data High，DH)。DH包使用较少的错误纠正来获得较高的数据传输率。

197、（　　）从应用角度看，通信的本质救伤端点到端点的连接，端点之间的通信是通过称之为簇的数据结构实现的。

198、（　　）由于IPv6协议栈过于庞大复杂，不能直接应用到传感器设备中，需要对IPv6协议栈和路由机制进行相应的精简，才能满足低功耗、低存储容量和低传送速率的需求。

199、（　　）IIS应运行在Windows NT平台上，它只提供www服务功能。

200、（　　）HTML标记符都必须配对和成组使用。