科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

电子设备装接工三级理论知识试卷

试卷编码：625040731-2025040004

职    业：电子设备装接工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、职业道德的特征包括职业性、（　　）、继承性和多样性。

A、强制性	B、利益性	C、实践性	D、行业性

2、职业道德是（　　）体系的重要组成部分，它一方面具有社会道德的一般作用，另一方面它又具有自身的特殊作用。

A、法律	B、法规	C、制度	D、社会道德

3、职业道德的基本规范包括（　　）、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会。

A、爱岗敬业	B、诚信友善	C、富强民主	D、文明和谐

4、职业道德修养包括职业道德意识的修养和职业道德行为的修养，具体体现为职业道德认识、（　　）、职业道德意志、职业道德信念和职业道德行为方面的修养。

A、职业道德情感	B、职业道德品质

C、职业道德知识	D、职业道德素质

5、社会主义职业道德的最高要求和最高境界是（　　）。

A、爱岗敬业	B、诚实守信	C、办事公道	D、奉献社会

6、职业道德可以通过协调（　　）之间的关系，增强企业的凝聚力。

A、企业与市场	B、不同行业

C、职工与企业	D、执政党与民主党派

7、职业道德的核心是（　　）。

A、为企业服务	B、为市场服务	C、为人民服务	D、为自己服务

8、下列不属于电类安全文明生产行为的是（　　）。

A、穿绝缘鞋	B、戴绝缘手套	C、带电操作	D、停电操作

9、生产中,最常见的技术文件就是图样。零件图、工艺图、工艺卡片、（　　）等统称为机械图样。

A、剖视图	B、电路图	C、俯视图	D、装配图

10、元器件的拆除，返工和返修需要参考IPC哪份标准（　　）？

A、IPC-6012	B、IPC-TM-650

C、IPC-7711/21	D、IPC-T-50

11、下列不属于6S管理的要求的是（　　）。

A、整理	B、整顿	C、清扫	D、检查

12、电桥使用完毕后应将检流计锁扣锁住，防止（　　）。

A、电桥丢失	B、悬丝被振坏	C、烧坏线圈	D、烧坏检流计

13、以下电路元器件中，表示三极极管的是（　　）。

A、见图13-A

B、见图13-B

C、见图13-C

D、见图13-D

14、图1中，通孔插装轴向引脚元器件垂直安装时元器件本体与焊盘之间的距离C最佳的是（　　）。 见图14-M

A、0.5mm	B、1.0mm	C、1.5mm	D、2.0mm

15、物联网的全球发展形势可能提前推动人类进入“智能时代”，也称 （　　）。

A、计算时代	B、信息时代	C、互联时代	D、物联时代

16、AI的英文缩写是（　　）。

A、Automatic Intelligence

B、Artifical Intelligence

C、Automatice Information

D、Artifical Information

17、5G网络技术是指（　　）。

A、第5代移动通信技术网络	B、第5代联通通信技术网络

C、第5代电信通信技术网络	D、第5代铁通通信技术网络

18、把2个100Ω的电阻串联起来，其等效电阻是（　　）。

A、5Ω	B、200Ω	C、2000Ω	D、50Ω

19、把2个100Ω的电阻并联起来，其等效电阻是（　　）。

A、5Ω	B、200Ω	C、2000Ω	D、50Ω

20、如图2所示，如果I₁=I₂=I₃=6A,I4=2A,I5=（　　）。 见图20-M

A、3A	B、2A	C、6A	D、4A

21、下列工具（　　）的用途是紧固螺钉和拆卸螺钉，应用时应根据螺钉的大小选择合适的规格。

A、老虎钳	B、螺丝刀	C、切口钳	D、钢丝钳

22、切口钳是常用的（　　）专用工具。

A、测量	B、焊接	C、拆卸	D、剪切

23、使用指针式万用表检测1.5V干电池时，正确应该选择（　　）档。

A、DC 2.5V	B、DC 10V

C、AC10V	D、AC220V

24、在电子电气设备中，文字符号的AC表示（　　）。

A、直流电压	B、电压	C、电流	D、交流电压

25、在装配工艺过程卡片中，三极管的规格为9014，其结构类型为（　　）。

A、PNP	B、NPN	C、TTL	D、OCL

26、表面贴装元器件中，芯片宽度小于0.5英寸，电极引脚数目一般在8~40之间的叫（　　）封装。

A、SOP	B、SOT	C、SMD	D、SOL

27、静电防护中，ESD的含义是（　　）。

A、静电消除	B、放电	C、静电防护	D、静电释放

28、电子组件装于电子线路板后（　　）。

A、不会在被ESD损坏

B、可置于任何种类的包装袋

C、仍会遭ESD破坏

D、只有电子线路板掉落才有可能被破坏

29、表面贴装元器件的包装方式有盘状编带包装 、（　　）、散装、托盘包装。

A、真空包装	B、管式包装	C、泡沫包装	D、分立包装

30、大功率电阻器水平插装时要求抬起高度，距印制电路板（　　）。

A、0.5~1.5mm	B、1.5~3mm

C、3.5mm	D、4mm

31、扁平封装元器件的引线端头成形时，应使其引线脚与焊盘相接触。引线脚翘起或焊盘表面高度不应超过（　　）mm。

A、0.1	B、0.2	C、0.25	D、0.3

32、插装电感器贴板插装时引脚可以部分折弯与印制电路板面垂线有（　　）的夹角，用在焊接操作中固定组件。当元器件过轻，以致部分折弯不能满足后续焊接时的机械固定时，可采用全折弯。

A、15~75°	B、30~80°

C、45~85°	D、70~80°

33、IC成形一般采用专用设备或工装完成，操作过程中要求做好防静电措施，操作人员佩戴防静电手环，成形设备也要保证（　　）良好。

A、通电	B、接地	C、接线	D、功能

34、采用专业设备进行元器件批量成形时，必须进行首件成形试验的自检工作。对于插 装元器件，试验检查项包含成形的长度、成形内弯（　　）、中心偏差、损伤检查等。

A、半径	B、角度	C、方向	D、程度

35、使用电烙铁搪锡双列直插器件时，其温度设定为（　　）℃，搪锡位置到器件引线肩平行。

A、200	B、270	C、350	D、370

36、在安装封装为DIP-16的集成电路时，应当做好防静电措施，注意引脚序号，集成电路缺口向右摆放时，左上第一个管脚序号为（　　）。

A、7	B、1	C、8	D、16

37、插装电解电容时，要特别注意极性方向。印制电路板上对应安装位置有“+”，代表的是电解电容的（　　）。

A、正极	B、漏极	C、源极	D、栅极

38、手工焊接中，为了保证焊接质量，需要定期对电烙铁进行___和___测试。（　　）

A、放电、镀锡	B、绝缘、耐压	C、温度、接地	D、湿度、耐热

39、阻焊剂是一种（　　）的涂料。

A、耐高温	B、耐高压	C、防静电	D、绝缘性

40、拆焊的目的是（　　）焊接，要注意不得损坏拆除的元器件、导线等。

A、清理	B、解除	C、加固	D、调整

41、焊接中常用的助焊剂是松香，在较高要求场合下使用新型助焊剂（　　）。

A、无水乙醇	B、丙酮	C、氢化松香	D、锡膏

42、元器件焊接结束后，需要对焊点进行清洗，并要求焊点具有（　　）。

A、良好的填充效果	B、光亮整洁的外观

C、足够的机械强度	D、以上都是

43、工装是工艺装配的简称，可分为___工装和___工装。（　　）

A、专用、通用	B、普通、特殊	C、常用、特殊	D、电子、电工

44、在试样或小批量生产时，常采用手工插装技术来完成印制电路板的组装。插装元器件工序前，需要完成（　　）。

A、成形	B、焊接	C、检验	D、压接

45、热敏器件搪锡时，应严格控制温度并采取（　　）措施，并且搪锡时间应尽量短。

A、防静电	B、散热	C、保护	D、绝缘

46、功率半导体器件种类繁多，以下元件名称中有哪些是属于功率器件。（　　）

A、SMC	B、GTO	C、TO	D、以上都是

47、常用绝缘材料可分为无机绝缘材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。下列哪一项不属于无机绝缘材料。（　　）

A、云母	B、石棉	C、大理石	D、棉纱

48、可焊性测试是指通过（　　）原理对元器件、PCB板 、PAD、焊料和助焊剂等的可焊 性能做一定性和定量的评估。

A、接触法	B、电压法	C、润湿平衡法	D、电流法

49、贴片胶主要用于临时固定贴片元器件，以防止（　　）时元器件掉落。

A、波峰焊	B、回流焊	C、手工焊	D、贴片

50、对波峰焊接用钎料条的要求：（　　）。

A、质量控制

B、产生的钎料渣较多

C、成本高、焊接缺陷较多

D、能在260℃连续焊接、成本低、焊接缺陷少

51、线路板的金属化装配孔在过波峰焊接前，通常采用的封孔材料是（　　）。

A、透明胶带	B、耐高温防焊胶带

C、泡沫胶	D、双面胶

52、波峰焊温度设定中，预热区温度最高要控制在（　　）左右，有助于激发助焊剂的活性。

A、80℃	B、60~80℃

C、100~110℃	D、150℃

53、波峰焊炉设置完各加热器温度后，为获得炉内实际温度曲线变化，可通过（　　）获得。

A、机器屏幕显示	B、PCBA焊点质量

C、温区曲线测试仪	D、根据设置温度手绘

54、测量温度曲线过程中，能够反映PCB高温度测试点的部位体现为：（　　）。

A、一般在炉膛中间或元件较少的位置

B、一般在炉膛边缘或元件较多的位置

C、大型元器件处

D、插件元器件处

55、波峰焊治具应具备耐高温和（　　）。

A、耐摔	B、抗震性	C、可调整设计	D、耐腐蚀性

56、手动点胶机主要应用于（　　）的产品生产，便于人工作业。

A、小规模小批量	B、标准化量产

C、定制化量产	D、小作坊

57、焊锡膏按合金粉末的（　　）可分为有铅和无铅。

A、组成	B、熔点	C、颗粒度	D、活性

58、钢网主要由网框、网布、（　　）、胶水组成。

A、薄铁皮	B、薄铝片	C、薄钢片	D、模板

59、以下哪个答案不属于印刷机的种类（　　）。

A、全自动印刷机	B、半自动印刷机

C、手动印刷机	D、数控印刷机

60、小批量生产装配精度不高的小的PCB时，一般选择（　　）进行印刷。

A、全自动印刷机	B、半自动印刷机

C、手动印刷台	D、点涂机

61、自动印刷机开机前需准备材料有焊锡膏、（　　）、钢网擦拭纸。

A、PCB	B、钢网	C、刮刀	D、搅拌刀

62、动臂式贴片机的哪个部件进行贴片时XY坐标的移动（　　）。

A、工作平台	B、贴片头	C、吸嘴	D、传送轨道

63、下列哪个不是贴片机生产前的准备工作（　　）。

A、核对工单信息	B、检查电、气源是否标准

C、核对物料是否有误	D、贴片首件检查

64、贴片机在生产线中负责的工作是（　　）。

A、印刷工作	B、贴片工作	C、焊接工作	D、检测工作

65、再流焊工艺是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的（　　），实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。

A、焊点	B、贴片胶

C、膏状软钎焊料	D、松香

66、再流焊温度曲线划分为四大温区，其中不是加热温区的是（　　）。

A、预热区	B、恒温区	C、焊接区	D、冷却区

67、下列选项中，不属于再流焊设备类型的是（　　）。

A、红外热风再流焊炉	B、汽相再流焊炉

C、蒸汽再流焊炉	D、激光再流焊炉

68、下列选项中，不属于再流焊设备调节参数的是（　　）。

A、风速	B、链速

C、轨道宽度	D、助焊剂喷涂量

69、使用热风枪过程中，风枪垂直元件，风嘴应距离元件（　　）左右，均匀移动加热元件。

A、1mm	B、1~2mm	C、2~3cm	D、3~5cm

70、下列选项中，不属于再流焊工艺产生的不良是：（　　）。

A、漏印	B、短路	C、立碑	D、锡珠

71、连通元器件的布线通道及布线设计，（　　）不宜选得太小，在布线密度允许的条件下，应将连线设计得尽量宽些，以保证机械强度、高可靠性及方便制造。

A、导线长度	B、线距	C、线宽	D、导线角度

72、对于1.5mm和1.27mm间距的（　　），分别采用0.6mm焊盘的导通孔和0.35mm钻孔的导孔。

A、BGA	B、SOP	C、QFP	D、LCC

73、以下OTDR曲线示意图，中间的反射峰有可能是一个（　　）。 见图73-M

A、断点	B、盲区	C、末端反复峰	D、跳接点

74、以下OTDR曲线示意图，A为（　　），B为测试末端反射峰。 见图74-M

A、盲区	B、跳接点	C、断点	D、熔接点

75、使用OTDR对光缆进行长度测试时，折射率越__，测量距离的精度越__（　　）。

A、高、精	B、低、精	C、精、高	D、精、低

76、它根据光的（　　）原理制作，利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息，可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等，是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。

A、向前散射和全反射	B、后面散射和全反射

C、后向散射与菲涅耳反向	D、向前散射和菲涅耳反向

77、（　　）是通过对测量曲线的分析，了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。

A、光时域反射仪	B、2M误码测试仪

C、光功率计	D、光源

78、在OTDR的参数设置中，脉冲宽度设置越__，测试距离越短，精度越__。（　　）

A、小、短、高	B、小、长、高	C、大、长、高	D、大、短、高

79、OTDR仪表主要由（　　）、光源、光定向耦合器、光纤连接器、光电检测器、放大器、信号处理器、内部主时钟和显示器组成。

A、脉冲发生器	B、显示器	C、触摸屏	D、控制器

80、对线是对同轴中继电缆进行测试，以判断电缆是否有（　　）。

A、虚焊、漏焊、短路以及在DDF架处的连接是否正确

B、虚焊、漏焊、有无贴标签

C、运营商标志、施工日期、光缆型号、芯数、传送业务

D、运营商标志、施工日期、光缆型号、芯数、负责施工主管

81、纤序对照表的主要内容有（　　）。

A、纤号、色谱、对端局站、对端纤号

B、机柜号、光缆型号、纤芯数

C、机柜号、纤芯数、传输业务

D、机柜号、纤芯数、光缆型号

82、（　　）是光缆和光通信设备之间或光通信设备之间的配线连接设备。

A、音频配线架	B、数字配线架	C、光纤配线架	D、网络配线架

83、为了不损伤光缆的护层，一般采取（　　）。

A、定滑轮牵引法	B、人工牵引法

C、机械牵引法	D、吹气牵引法

84、入箱光缆必须用（　　）进行固定，并且固定光缆加强芯，保护管沿光交箱右侧理线器进行捆扎，入缆孔要以胶泥进行封堵。

A、扎带	B、胶布	C、扎线	D、卡箍

85、光缆入箱要从（　　）依次进缆。

A、左右混合	B、上下混合	C、左到右	D、右到左

86、将光纤各纤芯对应的开放路由（　　），以便维护查找。

A、填入ODF架上的资料标签	B、接入设备

C、做好测试	D、记到工作簿上

87、立式接头盒一般固定在电杆上，余纤收容盘绕在电杆两侧的（　　）。

A、光缆上	B、预留架上

C、吊线上	D、吊线和光缆上

88、盘纤时从一端开始，固定热缩套管，然后再处理另一侧余纤，优点是（　　）。

A、可根据一侧余纤长度灵活选择热缩套管安放位置，方便快捷，避免出现曲率半径过小的情况

B、有利于保护光纤接点，避免盘纤可能造成的伤害

C、符合工艺标准和要求

D、避免余纤少，方便盘纤

89、光缆接头盒的余纤收容盘主要作用是（　　）。

A、收容余纤固定光纤接头，是整个接头盒的核心

B、收容余纤，保护光缆

C、收容余纤，保护光缆，防潮防鼠防白蚁

D、以上都是

90、光缆接头必须具备以下性能（　　）。

A、适应性、防水性、机械性能、防腐蚀老化、经济性

B、适应性、防高温、机械性能、防腐蚀老化、经济性

C、适应性、防水性、机械性能、防腐蚀老化、可操作性

D、适应性、防严寒、机械性能、防腐蚀老化、经济性

91、热可缩管补强法是指用（　　）对光纤接头进行保护的方法。

A、加强芯	B、塑料管

C、聚乙烯保护管	D、热可缩管

92、端面制作的标准是（　　）。

A、端面平整无损伤、无明显缺损、无毛刺，符合熔接要求

B、端面无损伤、边缘整齐、无缺损、无毛刺，符合熔接要求

C、端面无缺损、无毛刺、光纤清洁干净，符合熔接要求

D、端面平整无损伤、边缘整齐、无缺损、无毛刺，符合熔接要求

93、熔接质量的评估，最准确的方法是（　　）。

A、张力测试	B、接续损耗估测

C、外观目测检查	D、OTDR测试

94、光缆外护套、金属护套、光纤预留开剥尺寸根据（　　）而定。

A、光缆的长度	B、熔接环境

C、光缆的型号	D、光缆结构和接头盒规格

95、光纤熔接机的控制器主要包括（　　）。

A、监视单元（光功率监测）、微处理机

B、显示器、摄像头

C、光缆调整器

D、摄像头、监视器

96、光缆线路维护工作的基本任务是（　　）。

A、保证设备完整良好，保证传输质量达标，预防障碍并尽快排除障碍

B、改进不足，加强维护，保证通信畅通

C、及时处理光缆线路故障，提供优质传输线路

D、提高责任心，加强维护，做好抢修工作

97、当纤束在束管中难以识别出其排列时，光纤的编号及其所在位置可通过（　　）的色谱与光纤本身的色谱来识别。

A、光纤束捆扎线	B、填充绳

C、加强芯	D、编号

98、外护层有（　　）两种。

A、金属铠装和非铠装	B、金属加强和重金属加强

C、金属加强和塑料加强	D、聚乙烯护套和非聚乙烯护套

99、束管式光缆是把一次涂覆光纤或光纤束放入大套管中，加强芯配置在套管周围而构成。（　　）

A、层绞式结构光缆	B、束管式结构光缆

C、带状结构光缆	D、骨架结构光缆

100、光纤类别的代号用光纤产品的分类代号表示， A表示___，B表示____。（　　）

A、多模光纤、单模光纤	B、层绞式光纤、带状光纤

C、束管式光纤、层绞式光纤	D、单模光纤、多模光纤

101、下列派生结构特征代号及意义错误的是（　　）。

A、D—带状结构	B、C—自承式结构

C、Z—阻燃	D、T—无填充

102、按（　　）方式分类，可分为扁平结构光缆、层绞式结构光缆、骨架式结构光缆、铠装结构光缆，包括单、双层铠装和高密度用户光缆等。

A、材料	B、结构	C、加强	D、敷设

103、测量电解电容前，都必须先进行（　　）后再进行测量。

A、调零	B、调档	C、放电	D、充电

104、使用指针式万用表，可使用（　　）检查有中心抽头的变压器的线圈是否开路或短路。

A、电阻档	B、电流档

C、电压档	D、以上档位都可以

105、按照IPC-A-610的规定，电子产品共分为（　　）级。

A、2	B、3	C、4	D、5

106、按照IPC-A-610标准要求，工作台表面的照明至少应该达到（　　）。

A、1000 lm/m²

B、3000-5000 lm/m²

C、93 lm/m²

D、40X

107、在IPC-A-610标准中，任何违反最小电气间隙对于所有等级都是（　　）条件。

A、目标	B、可接受	C、制程警示	D、缺陷

108、在IPC-A-610标准中，焊接连接呈现很差的润湿性、外表灰暗、疏松的焊接连接定义为（　　）。

A、过热的焊接连接	B、无铅焊接连接

C、冷焊接连接	D、通孔再流焊接连接

109、在下列传输介质中，那种传输介质的抗电磁干扰性最好 （　　）？

A、双绞线	B、同轴电缆	C、光缆	D、无线介质

110、能体现综合布线系统信噪比的参数是（　　）。

A、接线图	B、近端串扰	C、衰减	D、衰减串扰比

111、缆线槽截面利用率不应超过（　　）。

A、50%	B、60%	C、80%	D、90%

112、监理实施细则是在监理规范指导下，在落实了各专业监理的责任后，由专业监理工程师针对具体情况制定的更具有实施性和可操作性的业务文件，包括（　　）。

A、质量控制实施细则、进度控制实施细则和投资控制实施细则

B、项目控制实施细则、进度控制实施细则和投资控制实施细则

C、质量控制实施细则、进度控制实施细则和合同控制实施细则

D、质量控制实施细则、投资控制实施细则和关系协调实施细则

113、无线局域网的标准802.11中制定了无线安全登记协议，简称（　　） 。

A、MAC	B、HomeRF

C、WEP	D、TDMA

114、综合布线接线图测试中出现（　　）情况是指各芯线是以一对一的方式导通着，但物理线对位置分开。

A、开路	B、短路	C、串绕	D、交错

115、衰减量又称为（　　），是信号损失度量，是指信号在一定长度的线缆中的损耗。

A、衰减串扰比	B、近端串扰	C、回波损耗	D、插入损耗

116、利用下面（　　）工具可以将双绞线缆牢固地卡入模块、配线架的卡线槽内。

A、压线钳	B、剪线钳	C、打线刀	D、剥线器

117、STP是指（　　）。

A、屏蔽双绞线	B、非屏蔽双绞线

C、多模光纤	D、单模光纤

118、在不同类型的建筑物中管理子系统常采用（　　）、单点管理双交接和双点管理双交接3种方式。

A、双点管理单交接	B、单点管理单交连

C、一点管理一点交接	D、多点管理一点交接

119、当低矮而又宽阔的建筑物管理规模较大、复杂（如机场、大型商场）多采用（　　），设置双点管理双交接。

A、一级交接	B、二级交接间	C、五级交接	D、八级交接

120、110A和110P使用的接线块均是每行端接（　　）对线。

A、10	B、20	C、25	D、30

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）职业道德的基本原则包括严守秘密。

122、（　　）污染物排放标准是指为了实现环境质量标准,结合技术经济条件和环境特点,对排入环境的有害物质或有害因素所作的控制规定。

123、（　　）标准的复审周期一般不超过五年。经过复审，对不适应经济社会发展需要和技术进步的应当及时修订或者废止。

124、（　　）物联网的核心技术是射频识别。

125、（　　）“6S”是指整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全。

126、（　　）双向导通是二极管的特性。

127、（　　）放大电路是对电流或者电压进行放大。

128、（　　）数字电路的信号的连续的。

129、（　　）印制电路板组装前，发现裸板边缘有少许破损不影响电气连接，可继续使用。

130、（　　）元器件引线末端成形要求，非支撑孔中元器件引线折弯15°固定即可。

131、（　　）元器件引线弯曲成形，可以反复操作多次，直至达到成形要求。

132、（　　）IC引线成形大多采用手工成形工具完成。

133、（　　）普通电阻使用锡锅搪锡时，其温度应设定为280℃。

134、（　　）热敏电阻进行搪锡操作时，要严格控制好温度，并采取散热措施，搪锡时间尽量短。

135、（　　）电气零件、部件的检测，主要是检测器件的绝缘性能、机械强度、电气性能是否符合相关设计、工艺文件要求。

136、（　　）压接连接器技术相比焊接技术，更环保、更高效，且成本低。

137、（　　）助焊剂的作用就是清除被焊件和合金焊料粉末的表面氧化物，使焊料迅速扩散并附着在被焊金属表面。

138、（　　）波峰焊接前只需检查熔锡槽内焊锡是否足够，以保证后续正常生产。

139、（　　）波峰焊治具耐高温能力只需要高于焊锡膏熔点即可。

140、（　　）波峰焊锡波高度应调到超过PCB底面，PCB厚度的1/3~1/2处。

141、（　　）全自动印刷机以其优良的自动化性能可以完全取代半自动印刷机和手动印刷机。

142、（　　）一条完整的SMT生产线需要放置两台及以上的贴片机。

143、（　　）贴片机指示灯，红灯亮表示工作正常运行。

144、（　　）再流焊是伴随微型化电子产品的出现而发展起来的锡焊技术，可用于各类插装元器件的焊接。

145、（　　）OTDR测试时对端可以有设备接入。

146、（　　）在OTDR参数设置时，长距离测试时一般选用1550nm作为测试波长，而普通的短距离测试则可以选取1310nm作为测试波长。

147、（　　）2M综合测试仪有三种测试模式：中断业务、在线跨接、在线桥接。

148、（　　）纤序对照表的主要内容有纤号、色谱、对端局站、对端纤号。

149、（　　）当施工点或有施工迹象点距光缆垂直距离为20-50米以内时，应实行随工看护。

150、（　　）光缆敷设时，光缆可以与通信电缆交叉或缠绕，但不得与电力线交叉或缠绕。

151、（　　）光缆引入机架时，弯曲半径应补小于光缆直径的15倍。

152、（　　）光缆成端后必须对尾纤进行编号，同一中继段两端机房的编号必须一致，无论施工还是维护，光纤编号不宜经常更改。

153、（　　）光缆成端无需按设计要求留足预留长度光缆，只需按合适的曲率半径盘留即可。

154、（　　）双绞线又称为同轴线对，属于不对称的结构，它是由内、外导体，内、外导体之间的绝缘介质和外护层四部分组成。

155、（　　）PCB布线中的电源线正常都会比其他信号线要宽。

156、（　　）目前综合布线系统标准一般为 C E C S 9 2∶9 7和美国电子工业协会、美国电信工业协会的E I A / T I A为综合布线系统制定的一系列标准。

157、（　　）衰减串扰比的缩写是NEXT。

158、（　　）线缆在桥架里敷设，施工方便，对线缆保护性能好，且增加或改动线缆敷设也较容易。

159、（　　）光纤不易受电磁干扰及串扰干扰，它也不会产生电磁波或串扰，且在光缆中进行。

160、（　　）建筑群子系统实现建筑物之间的相互连接，常用通信介质是光缆或大对数光缆。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题1分，共20分。）

161、以下（　　）属于劳动关系，适用《劳动法》的规定。

A、企业与其职工之间的关系

B、某家庭与其聘用的保姆之间的关系

C、个体老板与其雇工之间的关系

D、国家机关与实行劳动合同制的工勤人员之间的关系

E、国家机关与其工作人员之间的关系

162、根据使用材料，二极管可以分为（　　）。

A、硅二极管	B、碳二极管

C、锗二极管	D、肖特基二极管

E、发光二极管

163、产品质量发生民事纠纷，当事人可以（　　）。

A、协商解决

B、经调解解决

C、根据当事人各方的协议向仲裁机构申请仲裁

D、直接向人民法院起诉

E、打110报警

164、三极管的管型主要有（　　）。

A、PNP	B、DNP

C、NPN	D、PPN

E、DDN

165、设计文件的格式因用途不同而不同，但是都包含有（　　）。

A、安装图	B、接线图

C、零件图	D、装配图

E、电路图

166、电子元器件的损坏除了电气过载，也可能来自我们使用的工具、如（　　）或其他电子设备所产生的尖峰电脉冲。

A、电烙铁	B、吸锡器

C、测试仪器	D、防静电手环

E、护目镜

167、表面贴装元器件的包装方式有盘状编带包装 、管式包装 、散装、托盘包装。其中编带包装所用的编带主要有（　　）三种。

A、织带	B、纸带

C、塑料带	D、黏结式带

E、丝带

168、电子元器件引线可焊性的测试方法有（　　）。

A、电烙铁法	B、槽焊法

C、锡球法	D、润湿称量法

E、口吹焊法

169、波峰焊料选择应考虑因素包括：（　　）。

A、焊点明亮

B、焊接缺陷少

C、不容易被氧化

D、尽可能低的价格

E、焊料熔点适中，能保证在260℃以上实现大批量生产

170、下列选项中，属于波峰焊接前准备的有（　　）。

A、用比重计测量助焊剂的比重，进行相应调整

B、助焊剂比重偏小，用稀释剂稀释

C、将助焊剂导入助焊剂槽

D、调整波峰焊轨道

E、检查待焊PCB，对不需要焊接部位进行相应处理

171、下列选项中，属于波峰焊接工艺流程步骤的有（　　）。

A、焊接前的准备	B、开波峰焊机

C、设置焊接参数	D、首件焊接并检验

E、连续焊接生产

172、下列选项中，属于整体加热再流焊法的有（　　）。

A、远红外线敷设加热再流焊接

B、热风加热再流焊接

C、热风对流加热+远红外加热并用的再流焊接

D、激光再流焊接

E、电磁再流焊接

173、OTDR测试光纤显示以下曲线示意图，需要进行（　　）操作检查。 见图13-M

A、检查尾纤的连接	B、更改OTDR的参数设置

C、检查OTDR上的识配器	D、擦拭尾纤接头

E、擦拭识配器

174、以下OTDR曲线示意图，可能出现的原因是（　　）。 见图14-M

A、仪表的尾纤没有插好

B、光脉冲根本打不出去

C、断点位置近，仪表测试距离参数设置大

D、断点位置近，仪表脉冲参数设置大

E、连接的尾纤有损坏

175、芯线绝缘和单位间扎带的颜色采用全色谱，便于（　　）等操作；芯线接续采用卡接法，接续可靠，可以传输模拟信号和数字信号。

A、线对的编号	B、对号

C、接续	D、成端

E、配线

176、常见的网络拓扑结构有（　　）。

A、链型结构	B、环型结构

C、星型结构	D、树型结构

E、网孔型结构

177、根据有无屏蔽层，双绞线分为（　　）。

A、屏蔽双绞线（STP）	B、与非屏蔽双绞线（STP）

C、非屏蔽双绞线（UTP）	D、全塑电缆

E、同轴电缆

178、符合PCB布线规则的是（　　）。

A、布线间距要大于等于相关要求的安全间距

B、布线宽度越小越好

C、布线的角度最好是锐角

D、布线的长度越短越好

E、布线的越密集越美观

179、设备间的环境因素主要有哪些（　　）。

A、温、湿度	B、尘埃

C、供电	D、噪声

E、磁场干扰、防火等

180、作为管理间一般有以下设备：（　　）。

A、机柜	B、集线器

C、信息点集线面板	D、语音点集线面板

E、集线器的整压电源线