科目代码：150

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

汽车整车装调工五级理论知识试卷

试卷编码：622020100151-2025030001

职    业：汽车整车装调工

等    级：五级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共70分。）

1、关于道德与法律，正确的说法是（　　）。

A、在法律健全完善的社会，不需要道德

B、由于道德不具备法律那样的强制性，所以道德的社会功用不如法律

C、在人类历史上，道德与法律同时产生

D、在一定条件下，道德与法律能够相互作用、相互转化

2、做到开拓创新的人，一般是（　　）。

A、思想怪异的人	B、物质条件充裕的人

C、受过高等教育的人	D、具有坚定意志的人

3、下列关于遵纪守法正确的说法是（　　）。

A、只讲道德品质即可不犯法

B、法律是强制性的，不需要列入职业道德规范来让从业者“自律”

C、遵纪守法与职业道德要求具有一致性

D、职业道德与法律没有关系

4、党的十九大报告在加强思想道德建设中指出，“要推进诚信建设和志愿服务制度化，强化（　　）。”

A、社会责任意识、团结意识、奉献意识

B、社会责任意识、规则意识、国家意识

C、民主意识、法治意识、奉献意识

D、社会责任意识、规则意识、奉献意识

5、下列对于增强职业责任感的要求，错误的表述是（　　）。

A、要认真履行职业责任，搞好本职工作

B、要熟悉业务，互相配合

C、要正确处理个人、集体和国家之间的关系

D、要只维护自己单位的利益

6、下列认识中，你认为最可取的是（　　）。

A、我是一块砖，任凭领导往哪搬

B、找工作不容易，因此干一份工作就要一干到底

C、要树立干一行、爱一行、专一行的思想

D、为累积更多社会经验，因此要多转行，多接受锻炼

7、主视图与俯视图（　　）。

A、长对正	B、高平齐	C、宽相等	D、不确定

8、零件图主视图选择原则有（　　）。

A、形状特征原则	B、加工位置原则

C、工作位置原则	D、以上答案均正确

9、钢是含碳量小于（　　）的铁碳合金，是使用最广泛的金属材料。

A、2 .11%	B、0.0421

C、7 .13%	D、12 .11%

10、柴油按（　　）可以分为不同的牌号。

A、辛烷值	B、十六烷值	C、PH值	D、凝点

11、在机油粘度等级当中“W"代表（　　）。

A、冬天	B、夏天	C、春天	D、秋天

12、电感的基本单位是（　　）。

A、法拉	B、欧姆	C、亨	D、库仑

13、电路中工作电压相同的设备都是（　　）。

A、串联	B、并联	C、混联	D、互联

14、电压的单位是（　　）。

A、安培	B、伏特	C、瓦特	D、牛顿

15、下列电路中，常用于数据串并行转换的电路为（　　）。

A、加法器	B、计数器	C、移位寄存器	D、数值比较器

16、从三相绕组的中性点引出的连线称为( )。（　　）

A、中线	B、端线	C、火线	D、相线

17、（　　）的作用是向电网输出电能。

A、换流站	B、三相电源	C、交流电网	D、输电电缆

18、中国第一汽车集团简称“一汽”，是中国汽车工业的摇篮，总部位于吉林省（　　）城市。

A、长春市	B、吉林市	C、九台市	D、榆树市

19、下列不是新能源汽车“三电”技术的发展趋势的是（　　）。

A、高压器件的集成化	B、驱动系统的集成化

C、成本会越来越昂贵	D、电池性能的提升

20、无人驾驶汽车是一种智能汽车,也可以称之为（　　）移动机器人。

A、腿式	B、履带式	C、轮式	D、铲式

21、下列不是汽车的总体构造组成部分的是（　　）。

A、发动机	B、底盘	C、车身	D、自动变速器

22、（　　）指的是车辆用来载人装货的部分，也指车辆整体。

A、发动机	B、底盘	C、车身	D、电气设备

23、下列不是汽车发动机的组成部分的是（　　）。

A、曲柄连杆机构	B、配气机构

C、点火系统	D、传动系统

24、（　　）的作用是汽车发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。

A、传动系	B、行驶系	C、转向系	D、制动系

25、汽车底盘系统英文“4WD”表示：（　　）。

A、四轮制动装置	B、四轮转向系统

C、四轮驱动装置	D、四档变速装置

26、（　　）是汽车用电设备的主要电源。

A、蓄电池	B、发电机	C、曲轴	D、飞轮

27、（　　）是指对汽车室内的空气质量进行调节的装置，用以调节车内的温度、湿度、气流速度、空气洁净度等

A、大灯系统	B、空调系统	C、雨刮系统	D、中控系统

28、（　　）的作用是把高压导线送来的高压电放电，击穿火花塞两电极间空气，产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。

A、分电器	B、点火线圈	C、电容器	D、火花塞

29、角度尺寸在标注时，文字一律（　　）书写.

A、水平	B、垂直	C、倾斜	D、红色笔

30、用5:1的比例画机件,若图纸上该机件长30㎜,则该机件实际长度为（　　）。

A、5㎜	B、30㎜	C、6㎜	D、150㎜

31、带张紧的目的是（　　）。

A、减轻带的弹性滑动	B、提高带的寿命

C、改变带的运动方向	D、使带具有一定的初拉力

32、液压传动是依靠（　　）来传递动力的。

A、油液内部的压力	B、密封容积的变化

C、油液的流动	D、活塞的运动

33、属于曲轴轴承螺纹损伤原因的是（　　）。

A、装配时螺栓没有拧正	B、异物碰撞

C、工具使用不当	D、螺栓重复使用

34、下列是用于测试导线断路的是（　　）。

A、万用表	B、气压表	C、真空表	D、油压表

35、测量元器件电阻值时，不可用手同时接触元器件的两端引线，以避免（　　）带来测量误差。

A、手湿	B、手上有汗	C、人体电阻	D、手抖

36、安全保护措施有保护接地，漏电保护器和（　　）。

A、保护接零	B、减少电流	C、减少电压	D、减少电阻

37、建立质量管理体系必须根据（　　）。

A、统一的模式	B、上级的要求

C、组织自身的特点	D、企业成本要求

38、质量概念涵盖的对象是（　　） 。

A、产品	B、服务

C、过程	D、—切可单独描述和研究的事物

39、全面质量管理的基本工作方法中（　　）阶段指的是计划阶段。

A、A	B、C	C、D	D、P

40、ISO9000标准把质量特性定义为：与要求相关的、（　　）的固有特性。

A、产品	B、过程	C、体系	D、客体

41、根据《标准化法》，企业生产的产品没有国家标准和行业标准的，应当制定 （　　）标准，作为组织生产的依据。

A、地方	B、企业	C、部门	D、综合

42、在质量保证期内因维修质量原因造成的机动车无法正常行驶，维修经营者应该（　　）。

A、返修，可收取少量维修费用	B、无偿返修

C、仅收取返修工时费	D、仅收取返修材料费

43、汽车 VIN 码一般由（　　） 位组成。

A、14	B、15	C、16	D、17

44、汽车 VIN 码中的第10位代表的含义是（　　）。

A、发动机型式	B、生产年份	C、车辆类型	D、生产企业

45、可以扑灭新能源汽车火灾的是（　　）。

A、干粉灭火器	B、泡沫灭火器	C、水	D、油

46、全部装配工作都由一组工人在固定的装配地完成，所有的零部件都根据装配需要不断从附近的贮存地或生产车间运来。属于（　　）。

A、移动式装配	B、混合式装配	C、固定式装配	D、分组装配

47、下列不属于传动系统的是。（　　）

A、发动机	B、变速器	C、离合器	D、雨刮器

48、变速器装试生产线主要设备不包括（　　）。

A、压装机	B、翻转机	C、加热设备	D、冷却设备

49、涂胶机负责离合器壳体与（　　）等结合面的涂胶。

A、发动机	B、变速器壳体	C、飞轮	D、传动轴

50、目前，多数汽车 ABS均采用（　　）的控制方式。

A、以车轮减速度为控制参数

B、以车轮滑移率为控制参数

C、以车轮减速度、加速度及滑移率为控制参数

D、模仿

51、柔性装配系统是由（　　）具有高度的装配自动化、装配柔性、生产率及较好的可靠性的自动装配系统。

A、人工控制	B、加工中心控制

C、计算机控制的	D、设定控制

52、备运时间需要量＝平均备运天数×（　　）

A、总消耗量	B、平均消耗量

C、平均每日需用量	D、总量

53、为确保客车产品主要方面的质量，特制定（　　）来评定指标。

A、关键项	B、重要项

C、关键项和重要项	D、一般项

54、子总成是由两个或（　　）零件经过装配组成。

A、三个	B、四个	C、五个	D、多个

55、组号前面是（　　）。

A、企业名称或代号	B、分组号

C、源码	D、变更代码

56、CA1091代表哪个制造厂生产的？（　　）

A、东风	B、一汽	C、东南	D、长安

57、不属于气动铆枪优点的（　　）。

A、使用简单	B、使用方便

C、故障率低	D、无需加油维护

58、电动工具一般以（　　）为驱动源。

A、电动机	B、惯性	C、人力	D、风力

59、（　　）是一种最常用、最简单的起重工具。

A、千斤顶	B、举升机	C、吊架	D、龙门吊

60、装配较重零部件时应用（　　）。

A、龙门吊	B、千斤顶	C、助力机械手	D、举升机

61、弓形螺旋夹也称U形夹，它是起夹紧作用的丝杆夹具。（　　）

A、正确	B、错误

62、从南方到北方需要更换凝固点更（　　）的防冻液。

A、高	B、低	C、大	D、小

63、在涂料的组成中能加速涂膜干燥（固化成膜）的物质统称为（　　）。

A、溶剂	B、添加剂	C、干燥剂	D、着色剂

64、轿车底漆大多采用（　　）涂装。

A、手工喷涂	B、电泳	C、机器人喷涂	D、浸染

65、铆接是运用（　　）原理而来的，能够紧密铆接物体。

A、压紧	B、冷却	C、拉力膨胀	D、热胀

66、填料密封按其结构特点可分为（　　）。

A、软填料密封	B、硬填料密封

C、成型填料密封	D、以上都是

67、要实现科学的现场管理，企业必须首先实施（　　）。

A、高效化	B、利益最大化	C、标准化	D、精准化

68、节气门通过控制（　　）控制进气量。

A、空气量	B、进气效率	C、开度	D、时间

69、节气门打开由（　　）控制。

A、ECU	B、驾驶员	C、车速	D、发动机

70、节温器主要通过（　　）实现打开控制。

A、低电	B、电流	C、感温组件	D、电阻

71、螺纹连接应有可靠的（　　），防止摩擦力矩减小和螺母回转。

A、预警装置	B、定位装置	C、防松装置	D、保护装置

72、不属于车身钣金件手工测量方法有（　　）。

A、段差规	B、间隙规

C、游标卡尺	D、在线测量设备

73、驾驶员座椅的前后调节最大距离为（　　）

A、220mm	B、230mm	C、240mm	D、250mm

74、下列哪项不是内饰装配操作法?（　　）

A、螺钉紧固法	B、粘接法	C、液体注入法	D、修配法

75、SRV前挡风玻璃上玻璃胶:要求涂胶均匀，玻璃胶宽度为（　　）。

A、13.5mm	B、15mm

C、15.5mm	D、16mm

76、SRV引擎盖与左右翼子板的间隙应在（　　）

A、3-4 mm	B、4-4.5 mm

C、5-6 mm	D、7-8.5 mm

77、汽车零件与构件产生断裂往往由疲劳引起，疲劳破坏占断裂事故的（　　）

A、50%-60%	B、60%-70%

C、70%-80%	D、80%-90%

78、发动机汽缸套进行修理，采用的方法是(　A　)（　　）

A、修理尺寸法	B、压力加工法	C、刷镀法	D、电镀法

79、发动机缸体均有不同程度的变形，（ C ）以上的缸体变形对使用寿命是有 影响的。（　　）

A、0.6	B、0.7	C、0.8	D、0.9

80、CA1092型汽车的发动机气门间隙，在冷状态下，进、排气门的间隙应为（　　）nn。

A、0.01-0.02	B、0.45-0.55

C、0.20-0.25	D、0.7-0.8

81、检测汽车离合器从动盘时，只要测量其（　　）误差即可。

A、端面平面度	B、圆度	C、端面圆跳动	D、端面垂直度

82、离合器分离轴承与分离杠杆之间的间隙是为了（　　）

A、实现离合器踏板的自由行程

B、减轻从动盘磨损

C、防止热膨胀失效

D、保证摩擦片正常磨损后离合器不失效

83、组装解放CA1091型汽车传动轴两端万向节叉应（　　）

A、在同一线上	B、在同一平面	C、互相垂直	D、成一定角度

84、SRV前轮前束为（　　）

A、土3 mm	B、士10 mm

C、土13 mm	D、士8 mm

85、如果齿轮呐合间隙过小，将导致变速箱（　　）。

A、振动	B、过热	C、漏油	D、跳掉

86、在变速箱检验中，试验台转数应为发动机（　　）

A、最大功率时转数	B、最大扭矩时转数

C、最大功率时转数80%	D、最大扭矩时转数80%

87、下面属于过盈配合的是（　　）

A、H7/f6	B、H8/k7

C、P7/h5	D、H6/ g7

88、根据《汽车变速器修理技术条件》GB5372-85)技术要求,变速器壳上平面长度大于250mm,平面度公差为（　　）。

A、0.1	B、0.15	C、0.2	D、0.25

89、解放CA1092型汽车车用主减速器主动圆锥齿轮轴承预紧度过紧，甲认为应减少轴承壳与主减速器壳之间的调整垫片；乙认为应增加前轴承与轴肩处调整垫片的厚度；丙认为应增加轴承壳与主减速器壳之间的调整垫片。正确的是（　　）

A、甲	B、乙	C、丙	D、甲和乙

90、汽车车架弯曲检验，要求纵梁上平面直线度误差为每100mm长度不大于(C) mm（　　）

A、5	B、4	C、3	D、2

91、拆卸东风EQ1092汽车转向器轴向调整螺母应用(A)扳手（　　）

A、内六角	B、开口	C、梅花	D、活动

92、上海桑塔纳轿车的转向驱动桥采用 （　　） 万向节。

A、球叉式	B、球笼式	C、双联式	D、三销式

93、将动力转向器安装在副车架上，用4个螺栓固定，拧紧扭矩（　　） 90-110N.m.

A、大于	B、小于	C、等于	D、以上都不对

94、当 ABS系统发生故隙时，汽车的制动（　　）

A、完全失效	B、部分失效

C、维持常规制动	D、呈抱死状态

95、雨刮器安装后，需目视雨刮电机及连 杆总成有无划伤、变形，如发现松动，需要紧固（　　）N. m)。

A、10士 1	B、20士 1	C、30士 1	D、40士 1

96、加强腹板的厚度应(B)汽车车架纵梁的厚度（　　）

A、大于	B、等于或略小于

C、A和B两者均可	D、小于

97、每一个连接钉所连接的电线的总线径不大于（　　）mm2.

A、14	B、15	C、16	D、17

98、RV后悬架总成调整螺栓每逆时针旋转一格，车轮外倾角即减小（　　）度。

A、10	B、12	C、14	D、15

99、调节横拉杆左右长度，用锁止螺母拧紧，拧紧力矩（　　）。

A、30-35N.m	B、40-45N.m

C、50-55N. M	D、60-65N. M

100、装配主、副刮臂和刮刷时,必须保证主刮臂和刮刷挂钩处同前罩装饰件总成距离大于（　　）mm。

A、30	B、40	C、50	D、60

101、汽车空调储液干燥过滤器视液镜有乳白色霜状物说明（　　）

A、制冷剂足量	B、制冷剂过多

C、制冷剂不足	D、干燥剂从干燥过滤器中逸出

102、汽车空调压缩机泄漏检查方法有多种，但下列方法中()不能采用（　　）

A、卤化器检测器	B、电子检漏器

C、肥皂泡	D、水压法

103、调整蜗杆指销式转向器啮合间隙时，应将侧盖上的调整螺钉拧到底，再退回(C )圈（　　）

A、1/2	B、1/4	C、1/8	D、1/10

104、绝缘手套和绝缘鞋除按期更换外，还应做到每次使用前作（　　）检查

A、绝缘性能	B、可靠程度	C、透气性能	D、以上都是

105、调整蜗杆指销式转向器啮合间隙时，应将侧盖上的调整螺钉拧到底，再退回(C )圈。（　　）

A、1/2	B、1/4	C、1/8	D、1/10

106、以下说法正确的是（　　）

A、所有车辆都装备手动维修开关

B、有的车辆没有装备手动维修开关

C、对电动汽车所有的维修操作都必须拆下手动维修开关

D、手动维修开关与动力电池并联连接

107、制动器制动效能的好坏主要取决于制动鼓与制动蹄的（A）。（　　）

A、贴合面积	B、几何形状	C、散热情况	D、以上都对

108、拧松轮胎螺栓时，车辆应处于（　　）位置

A、刚刚离地	B、半人高	C、一人高	D、落地

109、连接线束量时如何确认已接到位（　　）

A、连接时听到咔哒声	B、观察插接头是否接上

C、用力拔接插线看能否脱落	D、用万用表检查线路是否接通

110、检修空调时进行加压试漏，一般加压压力为（　　）。

A、250Kpa	B、200Kpa

C、150Kpa	D、100Kpa

111、绝缘拆装工具必须装有耐压（　　）以上的绝缘柄

A、220V	B、500V

C、1000V	D、10000V

112、以下仪器设备中，是电动汽车维修特有的是（　　）

A、数字式万用表	B、绝缘测试仪

C、示波器	D、故障诊断仪器

113、绝缘手套每次使用之前必须进行认真的检查，应检查（　　）。

A、试验是否在有效期内	B、表面是否清洁、干燥

C、有无划伤、是否有孔洞、漏气	D、以上都是

114、是保证电气作业安全的技术措施之一是（　　）。

A、工作票制度	B、验电

C、工作许可制度	D、以上都不是

115、对高电压车辆维修前，需要执行?（　　）

A、关闭点火开关	B、断开蓄电池负极

C、检验被维修部件的电压	D、以上都是

116、在装配时，根据装配实际的需要，改变产品中可调整零件的相对位置或选用合适的调整零件以达到装配精度的方法称为（　　）。

A、修配装配法	B、调整装配法	C、互换装配法	D、以上都不是

117、汽车用电维修设备接地线应使用（　　）。

A、截面积大于等于25mm2的铜铰线

B、截面积大于等于25mm2的铝铰线

C、截面积大于等于15mm2的铜铰线

D、截面积大于等于15mm2的铝铰线

118、从三相绕组的中性点引出的连线称为（　　）。

A、中线	B、端线	C、火线	D、相线

119、不易将线束拉紧，应留适量的活动余量。距离一般不小于（　　）mm

A、40mm	B、20mm	C、50mm	D、30mm

120、在用车前照灯远光光束的发光强度应大于()cd。（　　）

A、1’000	B、5’000

C、8’000	D、10’000

121、齿轮泵在检查时，首先用厚薄规测量齿轮之间的间隙，如果间隙大于（　　） mm，则应更换整套机油泵组件。

A、0.1	B、0.2	C、0.3	D、0.4

122、关于发动机机油压力偏低故障分析下面说法不正确的是（　　）

A、机油不足

B、机油泵零件磨损严重(如机油泵齿轮端间隙过大等)

C、机油温度低,粘度较大

D、机油泵吸油盘断裂,吸不上润滑油

123、塞已完全装入缸孔后，需目视检查4个活塞（　　）

A、箭头朝向发动机前端	B、缸孔内壁无拉缸

C、活塞顶面无异物	D、以上都是

124、连杆轴瓦必须与机床主轴同轴，其偏差不应大于（　　）。

A、0.01	B、0.02	C、0.03	D、0.04

125、（　　）是对质量形成的全部过程进行管理。

A、全员管理	B、全过程管理	C、全企业管理	D、全部管理

126、制定汽车零件或总成检验方法和技术要求的卡片属于(B)形式（　　）

A、装配工艺卡片―	B、技术检验卡片

C、综合工艺卡片	D、修复工艺卡片

127、关于发动机零部件之间的装配关系，下面哪种说法正确（　　）。

A、气门导管与气缸盖之间是过盈配合

B、气门座圈与气缸盖之间是过渡配合

C、镶入缸体的干式气缸套上平面应略高于气缸体上平面

D、镶入缸体的干式气缸套上平面应略低于气缸体上平面

128、国家环保总局和国家质检总局发布的《轻型汽车污染物排放限制及测量方法》主要是控制限排气油车、柴油车燃烧后的的废气的排放。其中柴油发动机排除的废气中，含量最多的是（　　）。

A、一氧化碳	B、氮氧化物	C、碳氢化合物	D、二氧化碳

129、不透光烟度计采样管长度应小于（　　）。

A、1.5m	B、2m	C、3.5m	D、7.5m

130、每次检查前不透光烟度计应分别进行（　　）不透光度检查

A、30%和50%	B、30%和70%

C、50%和70%	D、0%和100%

131、汽车竣工验收，转向性能检查不包括的是( D　)（　　）

A、转向轻便	B、无跑偏和摇摆

C、最小转弯半径符合规定	D、最大爬度

132、大多数汽车，检测自动变速器油位应该在（　　）.

A、油冷时	B、发动机在正常油温且关机时

C、发动机在正常油温且运转时	D、无关紧要

133、通过车辆前轴轮偏移( 前轴偏角)与后轴轮轴偏移 ( 后轴偏角) 可以检查（　　）的差值

A、)车辆前轴与后轴的平行度	B、车 辆左偏横向偏位的状况

C、车辆右偏横向偏位的状况

134、在用车辆的制动力应不低于原厂设计动力的（　　）

A、0.5	B、0.8	C、0.9	D、1

135、现代汽车除了检测（　　）封性。

A、水密	B、气密	C、灰尘	D、以上都是

136、配合性质的判断方法是，当ei≥ES时为（　　）配合

A、间隙	B、过盈	C、过渡	D、无法确定

137、若某尺寸的实际偏差为零，则实际尺寸为（　　）。

A、等于上极限尺寸	B、等于真实尺寸

C、等于公称尺寸	D、等于下极限尺寸

138、为保证紧固正确，对扭力扳手的要求是（　　）。

A、正确的型号和扭矩值;	B、经过校准;

C、状态良好	D、以上都是

139、下列资料属于原始记录的是（　　）。

A、统计台账	B、个人生产记录

C、汇总表	D、整理表

140、电检时应核对质量卡片.上的（　　） 与前风挡内VIN标签中的编号，确保一致。

A、VIN;	B、车身号	C、运行号	D、生产序号

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共30分。）

141、（　　）职业道德的发展不需要与时俱进。

142、（　　）在工作中只要技艺熟练，就不需要执行工作程序和工作规范。

143、（　　）铸铁具有较高的强度和良好的韧性，在汽车上主要用于制造受热、受磨损和冲击载荷较剧烈的零件。

144、（　　）6S管理不仅使环境有序清爽，同时提升了人员素养和团队执行力。

145、（　　）类型和花纹不同的轮胎，由于各轮胎的实际尺寸和负荷能力不同，一定不可以任意混装。

146、（　　）逻辑函数描述逻辑电路输出和输入之间的逻辑关系。

147、（　　）交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧。

148、（　　）电气设备由电源组、发动机起动系和点火系、汽车照明和信号装置组成。

149、（　　）当线路大负荷超载或短路电流增大时继电器被熔断，起到切断电流，保护电路和电气作用。

150、（　　）测量时，电流表应并联在被测电路中，电压表应串联在被测电路中。

151、（　　）汽车安全环保检测线的作用是，了解在用车的技术状况，以便及时消除安全隐患， 以及有效地控制汽车的排放。

152、（　　）从质量和企业关系方面看，提高质量是企业生存和发展的保证。

153、（　　）质量管理的发展经历了质量检验、统计质量、全面质量管理三个阶段。

154、（　　）使用安全电压就一定不会发生触电事故。

155、（　　）不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。

156、（　　）车辆识别代码（VIN）是由ASE标准规定。

157、（　　）推荐性国家标准的代号为“GB/T”。

158、（　　）机动车维修质量保证期制度的具体办法，由国家技术质量监督部门制定。

159、（　　）对车辆进行二级维护、总成修理或者整车修理的，必须到汽车综合性能检测站进行检测，检测不合格的，不许出厂。

160、（　　）由于装配点位置及零件本身特点不同，对装配工具提出了相应的要求。

161、（　　）11-M是涂装车间经常用到的

162、（　　）零件号是指汽车零部件实物的编号。

163、（　　）管箍钳主要用于安装弹力打直径管箍。

164、（　　）玻璃挤胶系统主要由供胶系统、涂胶枪、供胶管路、旋转升降装置、输送装置、对中装置、翻转装置、手动吸盘、操作界面等。

165、（　　）螺母拧紧机可根据各车型的不同设置不同的力矩参数以达到多车型共用。

166、（　　）由于压缩空气通常是通过无缝钢管制造的管道进行输送的，在长期使用时，其内壁的锈蚀物、压缩空气中的水分、粉尘等将不断形成。

167、（　　）不用确认汽车停放可靠，确保此位置车辆可以进行举升。

168、（　　）汽车涂料一般由成膜物质(树脂)、助剂、颜料、溶剂组成。

169、（　　）好的制动液有较高的沸点；适宜的高温黏度和良好的低温流动性；有抗氧化，耐腐蚀和防锈的性能。

170、（　　）醇酸漆涂膜丰满坚硬、耐久性和耐候性较好。

171、（　　）实体模型传统的冲模加工方法是采用实体模型作为加工依据。

172、（　　）基料(漆基)为漆膜主要成膜物质，是使涂料黏附在制件表面上成为涂膜的物质，也称固着剂，是构成涂料的基础。

173、（　　）电容值或电阻值愈小，时间常数也愈小，电容的充电和放电速度就愈快。

174、（　　）扭矩法就是利用扭矩与预紧力的线性关系在弹性区进行紧固控制的一种方法。

175、（　　）汽车线束由电线、接插件、线束包扎物、线束固定物（卡扣、橡胶件、线束支架等）和线束附件组成。

176、（　　）0.5规格线适用于仪表灯、指示灯、门灯、顶灯等。

177、（　　）线束插接件对接前应检查插接件针脚有无水等导电物质，有则清除。

178、（　　）安装前要求装配员确认线束与所需安装的车型匹配，熟记自己本公司线束安装工艺卡片，了解线束在整车所应起到的作用，布置位置要准确。

179、（　　）如果空气流量传感器发生故障，会出现发动机启动困难，性能失常，怠速不稳，加速时回火、放炮，油耗大，爆燃等现象。

180、（　　）在装配过程中,如果预紧力过大,使零件的变形量超过零件的屈服强度,零件就会损坏。

181、（　　）缸盖严峻翘曲可以修复使用。

182、（　　）螺纹连接可分为普通螺纹连接和特殊螺纹连接两大类。

183、（　　）用检测仪检测灯光性能时，一般距离大灯为1m或3m.

184、（　　）可动调整法是通过改变调整件的位置来保证装配精度的方法

185、（　　）在安装活塞环时必须注意顺序，第一，二道环不要装错，装反，否则起不到 密封作用。（ √ ）

186、（　　）冷却系统压力大于大气压力，冷却液橡胶管及散热器会被压瘪。

187、（　　）冷却液管接插时可用洗洁精作为润滑剂方便装配。

188、（　　）装配弹簧销时，应将两直销子开口相对齐再打入

189、（　　）汽车四轮定位检测下在静态情况进行

190、（　　）货车车架变形检验只进行裂纹、铆钉松动、变形检查即可。

191、（　　）上海桑塔纳轿车的转向驱动桥采用球叉式万向节

192、（　　）SRV转向横拉杆的转动角度不得小于士30°

193、（　　）当车辆经台架试验后对其制动性能有质疑时，可用路试检验方法复检。

194、（　　）)调整标准为近光灯亮时其光形应与对光屏幕上的规定折线相重合，远灯光亮时应落在对光屏幕的 远光对光标记上。

195、（　　）EC电动工具是通过监控转角和扭矩来监控拧紧过程的。

196、（　　）在装配螺栓时，只要打紧诚行，不论拿何种工具都行。

197、（　　）修配法主要用于大批量生产中要求高装配精度的场合。

198、（　　）负责对维修过程中的安全维修操作规程进行检查，在进行较复杂或较危险的作业时，监护人要按安全维修操作规程指挥操作，维修技师在做完一个操作后要告知监护人，监护人要在作业流程单上做标记。

199、（　　）装配精度与零件精度是两个概念，因此互不影响。

200、（　　）全面质量管理的主要特点是突出“全”字。