科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

电子设备调试工三级理论知识试卷

试卷编码：625040831-2025040001

职    业：电子设备调试工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共50分。）

1、计量法的立法目的是为了（　　）。

A、加强质量管理	B、保障安全生产

C、维护生产秩序	D、保障量值的准确可靠

2、劳动者的基本义务包括（　　），完成劳动任务、遵守职业道德等。

A、遵守劳动纪律	B、获得劳动报酬

C、休假	D、加班

3、一般电路中，使用LM7805的输出电压是（　　）。

A、5V	B、9V	C、12V	D、-9V

4、在开关电源中控制电路的发展将主要集中到以下几个方面其中错误的是（　　）。

A、高频化	B、智能化	C、小型化	D、多功能化

5、DC/AC变换器是（　　）。

A、直流/直流变换器	B、整流器

C、逆变器	D、变压器

6、在磁性元件中，一般（　　）代表磁心的横截面积。

A、Ac	B、Ad	C、Ae	D、Asec

7、在UPS中，由（　　）把直流电压变成交流电压。

A、整流器	B、逆变器	C、充电器	D、交流调压器

8、用与非门构成的基本RS触发器处于置1状态时，其输入信号、应为（　　）。

A、

B、

C、

D、

9、放大电路设置静态工作点的目的是（　　）。

A、提高放大能力

B、避免非线性失真

C、获得合适的输入电阻和输出电阻

D、使放大器工作稳定

10、十进制数90转换成二进制是（　　）。

A、1011010	B、10011010

C、1011001	D、1010110

11、将力学量转换成电压、电流等电信号形式的传感器称为（　　）。

A、力敏传感器	B、光电传感器	C、智能传感器	D、电阻传感器

12、时域中的周期信号在频域中表现为（　　）。

A、离散谱线	B、连续谱线	C、随机信号	D、随机谱线

13、通信网的组成包括交换设备、（　　）、传输设备三部分组成。

A、终端设备	B、线路接口设备

C、集线器	D、网桥

14、压磁式传感器的原理是利用铁磁材料的（　　）。

A、压电效应	B、压磁效应	C、光电效应	D、霍尔效应

15、已知TTL电路如下图所示,则F的表达式为（　　）。

A、

B、

C、

D、

16、为使三极管处于饱和工作状态，开关电路输出低电平，必须保证用于开关电路的三极管具有很小的（　　）。

A、饱和管压降	B、导通电压	C、反向电流	D、VBE

17、对于P沟道增强型MOS管而言，UGS=0时不存在导电沟道，只有在栅极上加以足够大的（　　）时，才能形成导电沟道。

A、负电压	B、零电压	C、高电压	D、正电压

18、三极管中ICM表示的意义是（　　）。

A、基极最大电流	B、集电极最大电流

C、发射极最大电流	D、集电极反向击穿电流

19、结型场效应管可分为（　　）。

A、MOS管和MNS管	B、NPN型和PNP型

C、增强型和耗尽型	D、N沟道和P沟道

20、逻辑分析仪的工作过程就是数据采集、存储、触发、（　　）的过程。

A、显示	B、调节	C、开关	D、上传

21、对不同的用户，可以针对需要，选择（　　）的仪器。

A、不同档次	B、相同档次	C、高档次	D、低档次

22、逻辑分析仪是属于数据域测试仪器中的一种（　　）。

A、单线分析仪	B、多线分析仪	C、模拟分析仪	D、电路分析仪

23、以GaAs为材料作之晶体管比以Si为材料作之晶体管，能在较高频率使用，主要是因为（　　）。

A、浓度较高	B、带电量较大

C、移动频率较快	D、以上皆非

24、三极管的频率参数包括共基截止频率fa、（　　）和特征频率ft。

A、共射截止频率

B、基准频率

C、谐振频率

D、极限频率

25、广播电视中心工艺系统中线缆的布放，为防止电磁噪声干扰，应将音视频信号线和（　　）分别放在两侧，控制线居中布放。

A、总线	B、地址线	C、电源线	D、数据线

26、长途干线光缆全石质、流砂深埋要求（　　）。

A、≥0.8m	B、≥1.0m	C、≥1.1m	D、≥1.2m

27、触电急救时，急救时间不能中断（　　）。

A、5min	B、2min	C、30s	D、15s

28、以下关于电磁干扰的描述正确的是（　　）。

A、电磁骚扰引起的装置性能的提高

B、电磁骚扰引起的设备和系统性能的提高

C、电磁干扰是有可能对生物或者物质产生不良影响的电磁现象

D、电磁干扰是干扰电缆信号并提高信号完好性的电子噪音

29、电磁干扰的传播途径分为（　　）和辐射干扰两种。

A、自然干扰	B、传导干扰	C、静电干扰	D、耦合干扰

30、在高频信号发生器中，为了防止高频信号的泄漏，在与外电路连接的供电部分都接有（　　）。

A、低通滤波器	B、稳压电源	C、隔离放大器	D、衰减器

31、在高频电路中，不同的通信系统中，各级电路采用的匹配阻抗是不同的，其中适合高频段使用的是（　　）。

A、100Ω	B、80Ω	C、50Ω	D、30Ω

32、互感式电感传感器又称为（　　）。

A、电流式传感器	B、变压器式传感器

C、差动传感器	D、涡流传感器

33、以下哪一项不是对伺服系统的基本要求。（　　）

A、稳定性好	B、精度高

C、快速响应无超调	D、高速，转矩小

34、在以下各种电路中，属于时序逻辑电路的有（　　）。

A、反相器	B、编码器	C、计数器	D、数据选择器

35、国家法定计量单位的名称、符号由（　　）公布。

A、地方政府	B、国家能源局

C、国务院	D、计量监督部门

36、集成运放制造工艺使得同类半导体管的（　　）。

A、指标参数准确	B、参数不受温度影响

C、参数一致性好	D、参数一致性差

37、微型计算机系统由（　　）组成。

A、主机和显示器	B、运算器和控制器

C、硬件系统和软件系统	D、输入系统和输出系统

38、电池在充电的时候，电源内部电流的运动方向是（　　）。

A、从正极向负极	B、从负极向正极

C、正负极之间来回流动	D、无法判断

39、把直流电变换成交流电的电源是（　　）。

A、AC/DC电源	B、DC/DC电源

C、DC/AC电源	D、AC/AC电源

40、开关电源在脉冲调制中，采取开关周期不变，调整导通时间的调制方式称为（　　）。

A、脉宽调制型（PWM）	B、频率调制型（PFM）

C、混合调制型。	D、调制

41、交流10kV母线电压是指交流三相三线制的（　　）。

A、线电压	B、相电压	C、线路电压	D、高电压

42、滤波器是由（　　）、电感和电阻组成的滤波电路。

A、电容	B、发光二极管	C、稳压二极管	D、场效应管

43、以下选项中，属于非破坏性试验是（　　）。

A、直流耐压试验	B、工频耐压试验

C、绝缘电阻试验	D、冲击高压试验

44、真空开关是一种用于真空系统的压力保护自动控制器。当系统中的真空压力（　　）设定点，则控制器会自动切断电路，发出信号，以保证系统的正常工作。

A、大于	B、小于	C、等于	D、接近

45、稳定放大电路工作点常用的措施是（　　）。

A、引入负反馈	B、引入正反馈

C、提高电源电压	D、降低电源电压

46、十六进制数2B8转换成二进制是（　　）。

A、1010111000	B、10010111100

C、10010111010	D、1010101000

47、以下门电路国标符号中，与非门是（　　）。

A、

B、

C、

D、

48、（　　）运算的逻辑表达式为：

A、“与”	B、“异或”	C、“同或”	D、“与非”

49、异或门的运算符是（　　）。

A、A	B、B	C、C	D、D

50、推拉式输出电路结构在输出端并联后，必然有很大的负载电流同时流过这两个门的（　　）。

A、输入级	B、中间级	C、输出级	D、倒置级

51、当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压，并当基极电流增大到一定程度时，集电极电流不再随着基极电流的增大而增大，而是处于某一定值附近不怎么变化，这时三极管失去电流放大作用，集电极与发射极之间的电压很小，集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为（　　）状态。

A、饱和导通	B、放大	C、截止	D、开关

52、场效应管的类型有绝缘栅型场效应管和（　　）。

A、晶闸管	B、结型场效应管

C、NPN管	D、PNP管

53、逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器，最主要作用在于（　　）判定。

A、时序	B、电压	C、电流	D、频率

54、逻辑定时分析仪在内时钟的控制下记录数据，与被测系统（　　）工作。

A、异步	B、同步	C、同异步	D、跳步

55、三极管的频率参数包括（　　）、共射截止频率和特征频率ft。

A、共基截止频率fa	B、基准频率

C、谐振频率	D、极限频率

56、在市场经济条件下，（　　）具有促进人们的行为规范化的社会功能。

A、职业兴趣	B、职业道德	C、优胜劣汰	D、良性竞争

57、关于职业道德，职业道德是从业人员（　　）。

A、不一定需要具备的能力

B、在职业活动中应遵循的行为规范

C、与职业技能提高无关

D、在职业活动中的综合强制要求

58、用万用表测量电阻阻值时，应使用万用表的（　　）挡。

A、欧姆	B、毫安	C、电流	D、电压

59、频率计主要由四个部分构成：时基（T）电路、（　　）、计数显示电路以及控制电路。

A、数字	B、非模拟	C、基带	D、输入电路

60、安全用电知识不包括（　　）方面。

A、人身安全	B、设备安全

C、电气火灾预防	D、生产安全

61、电压按其性质分为（　　）和负电压。

A、正电压	B、直流电压	C、交流电压	D、可变电压

62、基尔霍夫第一定律的内容是：在任一瞬间，流入某一节点的电流之和（　　）于流出该节点的电流之和。

A、大于	B、小于	C、大于或等于	D、恒等

63、交流电路中电量的大小和方向随（　　）变化。

A、时间	B、频率	C、电容	D、电位

64、三相电源相电压之间的相位差是120°，线电压之间的相位差是（　　）。

A、180°	B、270°	C、360°	D、45°

65、正弦波振荡器的基本组成是（　　）、正反馈网络和选频网络。

A、基本放大器	B、滤波电路	C、稳压电路	D、钳位电路

66、关于直流稳压电源中滤波电路的目的的说法正确的是（　　）。

A、将交流变为直流

B、将高频变为低频

C、将交、直流混合量中的交流成分滤掉

D、将交、直流混合量中的直流成分滤掉

67、数字电路中，三种最基本的逻辑关系与逻辑、或逻辑、（　　）。

A、同逻辑	B、异或逻辑	C、或非逻辑	D、非逻辑

68、以下不属于GPS天线的构造的是（　　）。

A、陶瓷天线	B、避雷针	C、线缆	D、接头

69、移动基站施工前，对操作人员进行的电磁辐射防护培训内容应包括常用的防护措施、用具以及使用方法、电磁辐射防护规定、（　　）、电磁辐射的性质及其危害。

A、基站电路测试方法及要求	B、通信原理

C、基站的配置说明	D、个人防护用具及使用方法

70、触电急救的要点是（　　）。

A、救治及时和方法正确	B、救治正确和办法简单

C、报告及时和方法正确	D、救治及时和计划正确

71、从干扰信号的频率范围来分，可以把电磁干扰源分为工频与音频干扰源、（　　）甚低频干扰源、载频干扰源、射频及视频干扰源、微波干扰源。

A、非功能性干扰源	B、甚低频干扰源

C、窄带干扰源	D、自然干扰源

72、在高频信号发生器中，为了防止（　　）的泄漏，在与外电路连接的供电部分都接有低通滤波器。

A、高频信号	B、低频信号	C、磁场	D、电能

73、在误差校准和修正中，四端口网络分析仪有48个误差项与（　　）个S参数的真实值及各个测量值。

A、8	B、10	C、16	D、12

74、整个射频通信中主要包含（　　）、传输频率、中频频率和基带频率。

A、特征频率	B、基准频率	C、接收频率	D、谐振频率

75、衡量伺服系统性能的主要指标有频带宽度和（　　）。

A、频率大小	B、精度	C、电压范围	D、电流范围

76、闭环伺服系统由（　　）、比较线路、伺服放大线路、速度检测器和安装在工作台上的位置检测器组成。

A、伺服电动机	B、比较器	C、放大器	D、触发器

77、闭环伺服系统是一种自动控制系统，关于它的特点正确的是（　　）。

A、定位精度低	B、价格便宜

C、调试和维修简单	D、系统复杂

78、职业道德通过（　　），起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系	B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间	D、调节企业与社会的关系

79、职业道德的规范功能是指（　　）。

A、岗位责任的总体规定效用	B、规劝作用

C、爱干什么，就干什么	D、自律作用

80、下列不属于剖视图的种类的是（　　）。

A、全剖视图	B、半剖视图	C、点剖视图	D、局部剖视图

81、“同或”运算的逻辑表达式为（　　）。

A、

B、

C、

D、

82、三态输出门电路的输出除了有高、低电平这两个状态以外，还有第三个状态（　　）。

A、低阻态	B、高阻态	C、中电平	D、中阻态

83、感抗的单位是（　　）。

A、亨利	B、伏特	C、安培	D、欧姆

84、三极管的频率参数包括共基截止频率fa、（　　）和特征频率ft。

A、共射截止频率fb	B、基准频率

C、谐振频率	D、极限频率

85、电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品标准和（　　）。

A、质量标准	B、地方标准

C、强制标准	D、专用产品标准

86、高频信号发生器是一种向电子设备提供等幅正弦波和调制波的高频信号源。其工作频率一般为几十千赫兹至（　　）赫兹。

A、几百千	B、几百兆	C、几万	D、几十万

87、将时域信号进行时移，则频域信号将会（　　）。

A、扩展	B、压缩	C、不变	D、仅有移项

88、数字同步网的同步方法有（　　）、相互同步、自同步三种。

A、网络同步	B、数据同步	C、主从同步	D、交换同步

89、光纤的色散主要有材料色散、波导色散、偏振模色散和模间色散四种。其中，（　　）是多模光纤所特有的。

A、材料色散	B、模间色散	C、偏振模色散	D、波导色散

90、电感式传感器是利用线圈（　　）系数的变化来实现非电量电测的一种装置。

A、自感或互感	B、电流	C、电压	D、功率

91、以下选项中属于伺服电机闭环系统零漂抑制的办法的是（　　）。

A、伺服驱动器设置抑制零漂参数	B、更换控制卡

C、增加测试电压	D、断开负载

92、用比较仪测量零件时，调整仪器所用量块的尺寸误差，按性质为（　　）。

A、系统误差	B、随机误差	C、粗大误差	D、测量误差

93、数字示波器的主要功能有采集信号、存储信号、缩放并定位波形、（　　）。

A、测量伏安特性	B、测量频率特性

C、扫描并校准信号	D、测量波形参数

94、下面哪个是信号发生器的作用（　　）。

A、测试波形	B、信号调制

C、焊接	D、转换成电能的装置

95、变压器的基本工作原理是（　　）。

A、电磁感应	B、电流的磁效应

C、楞次定律	D、磁路欧姆定律

96、模拟电路是指用来对（　　）信号进行传输、变换、处理、放大、测量和显示等工作的电路。

A、数字	B、模拟	C、交变	D、脉冲

97、在P型半导体中，（　　）是多数载流子。

A、锗	B、硅	C、电子	D、空穴

98、单选题:一般使用LM7805的输出电压是（　　）。

A、5V	B、9V	C、12V	D、-9V

99、变压器电压、电流及匝数的关系式为：Np/Ns=Vp/Vs=Is/Ip；其中Np是：（　　）。

A、初级变压器的匝数	B、次级变压器的匝数

C、初级变压器的匝数和	D、次级变压器的匝数和

100、高压验电器在“自检”合格后，验电前应该先（　　），确证验电器良好方可使用。

A、在有高压电的设备上试验	B、设专人监护

C、悬挂标示牌	D、准备防护用具

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、多选题（每题1.5分，共30分。）

101、伺服系统的要求有（　　）。

A、系统精度	B、稳定性

C、响应特性	D、工作频率

E、节省电能

102、在频率特性测试仪中，（　　）不是采用频标电路的目的。

A、读取增益值	B、读取幅度值

C、读取电压值	D、读取频率值

E、读取电流值

103、下列有哪个二进制小于十进制888（　　）。

A、1101111000	B、1100111001

C、1111111000	D、1101110111

E、1100110001

104、下列比十六进制数BBD还大的二进制有（　　）。

A、101110111111	B、101110111001

C、101110001101	D、101110110101

E、101111111111

105、下列比8421码1000100001还大的十六进制有（　　）。

A、321	B、221

C、DE	D、BB

E、431

106、电磁兼容设计时应满足以下要求（　　）。

A、明确设备所满足的电磁兼容指标

B、确定设备的敏感器件、干扰源及干扰途径有针对性地采取措施

C、通过试验了解设备是否达到了电磁兼容指标要求

D、要求选择合适的空间以防止电磁波传入

E、选择合适的频率、频谱以消除不必要的干扰，保证有用信号的传送

107、根据控制运动方式不同，机床数控系统可分为（　　）。

A、点位控制系统	B、连续控制系统

C、多功能数控系统	D、NC系统

E、伺服系统

108、伺服电机闭环系统零漂抑制的办法有（　　）。

A、校正反馈原件	B、更换伺服电机

C、伺服驱动器设置抑制零漂参数	D、增加抱轴装置

E、没有办法

109、对于用与非门构成的基本RS触发器，下列输入信号、不具有“置1”功能的是（　　）。

A、

B、

C、

D、

E、保持状态

110、常用测量工具的使用应该注意哪几点（　　）。

A、测量仪器温度和持握的方式保持在一定的测定状态

B、保持固定的测定动作

C、使用后注意仪器的维护

D、定期检查精度

E、定期用水清洗

111、触电的方式有（　　）。

A、单相触电	B、两相触电

C、跨步电压	D、接触电压触电

E、感应电压触电

112、基尔霍夫定律包括（　　）。

A、基尔霍夫电流定律	B、基尔霍夫电压定律

C、基尔霍夫电阻定律	D、基尔霍夫电感定律

E、欧姆定律

113、三相正弦交流电路中，视在功率等于（　　）。

A、电路实际所消耗的功率

B、有功功率除以功率因数

C、有功功率与无功功率之和

D、线电流与线电压之积的根号3倍

E、线电流的3倍

114、日常使用电工工具时不正确的（　　）。

A、在切断带电导体时，为节省时间同时将相线和中性线放入钳口剪切

B、应按螺钉的规格选择螺丝刀的刀口

C、电工刀应以45°切入，并以45°倾斜向外剖导线绝缘层

D、用普通试电笔判断12V电源供电电路时，发现氖泡不发光，说明电路断路

E、螺丝刀当试电笔使用

115、以下关于模拟电路的概念正确的是（　　）。

A、处理模拟信号的电子电路称为模拟电路

B、模拟信号在时间和幅值上都是连续的信号

C、模拟信号研究的是输出与输入的电压电流关系

D、模拟信号在时间和数值上均有连续性

E、模拟信号数值上是不连续的

116、放大电路的性能指标有（　　）。

A、放大倍数	B、最大输出功率与效率

C、最大不失真输出电压	D、通频带

E、导通电压

117、关于直流稳压电源中滤波电路的目的的说法不正确的是（　　）。

A、将交流变为直流

B、将高频变为低频

C、将交、直流混合量中的交流成分滤掉

D、将交、直流混合量中的直流成分滤掉

E、降压作用

118、职业道德的特性有（　　）。

A、职业道德具有职业性	B、职业道德具有实践性

C、职业道德具有继承性	D、职业道德具有强制性

E、职业道德具有选择性

119、职业道德的基本原则包括（　　）。

A、无害原则	B、保守机密原则

C、自主原则	D、知情同意原则

E、选择性原则

120、三视图投影规律有（　　）。

A、主、俯视图之间长对正	B、俯、左视图之间宽相等

C、主、左视图之间高平齐	D、主、俯视图之间宽对正

E、俯、左视图之间长对正

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、判断题（本大题共40题，第121~160题，每题0.5分，共20分。不选、错选均不得分。）

121、（　　）当用万用表的测量到二极管的电阻为0Ω时,这个二极管是好的。

122、（　　）万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻，还可以测量直流电压。

123、（　　）复杂电路不能直接用欧姆定律来求解。

124、（　　）在三相四线制供电系统中，为确保安全，中性线及火线上必须装熔断器。

125、（　　）职业道德是从业人员在职业活动中应遵循的行为规范。

126、（　　）在服务行业，没有顾客时可以读书看报。

127、（　　）当一条直线垂直于投影面时，在该投影面上反映积聚性。

128、（　　）在三视图中，主视图反映物体的长和高。

129、（　　）在电路中，电流的方向与电压的方向相反。

130、（　　）左边这个符号是电阻的符号。

131、（　　）用万用表只能测量电阻阻值，不能测量交流电压。

132、（　　）基尔霍夫第二定律的内容是：在任一闭合回路中，各段电路电流的代数和恒等于零。

133、（　　）两个电阻串联，总电阻的阻值会大。

134、（　　）对称三相电势在任一瞬间的代数和等于零。

135、（　　）模拟电路是指用来对模拟信号进行传输、变换、处理、放大、测量和显示等工作的电路。

136、（　　）在脉冲与数字电路中，三极管主要工作在截止区和饱和区。

137、（　　）不符合推荐性标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或者提供。

138、（　　）为社会提供公正数据的产品质量检测机构，必须经过国家级以上人民政府计量行政部门计量认证考核合格。

139、（　　）使用交流电供电的设备，其电源输入端子所允许的电压波动范围为-5%～5%。

140、（　　）目前中小功率的逆变电路几乎都采用PWM技术。

141、（　　）电源系统(PowerSystem)是由整流设备、直流配电设备、蓄电池组、直流变换器、机架电源设备等和相关的配电线路组成的总体。

142、（　　）三相四线制是指使用两根相线、零线、地线进行供电的方式。

143、（　　）兆欧表是电磁系仪表。

144、（　　）国家法定计量单位的名称、符号由国务院公布。

145、（　　）目前中小功率的逆变电路几乎都采用PFM技术。

146、（　　）电源系统(PowerSystem)中不包含蓄电池组。

147、（　　）三相四线是指由三根火线和一根零线组成的接线方式。

148、（　　）绕组是变压器的磁路部分，一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。

149、（　　）用兆欧表逐项测量定子绕组与外壳的绝缘电阻，当转动摇柄时，指针指到零，说明绕组接地。

150、（　　）熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中，作为短路和过电流的保护器。

151、（　　）使用补偿式交流稳压电源可以提高功率因数。

152、（　　）在UPS中，由逆变器把直流电流变成交流电压。

153、（　　）计数器是一种时序逻辑电路。

154、（　　）二进制数100010011转换成十六进制是113。

155、（　　）要改变电动机的转向，可以同时改变磁通方向和电枢电压方向。

156、（　　）反馈控制又称偏差控制，其控制作用是通过给定量与反馈量的差值进行的。

157、（　　）一个异或门有两个输入，A和B,A为高电平，B为低电平时，输出为低。

158、（　　）由于二极管具有单向导电性，所以理想状态下的它相当于一个受外加电压极性控制的开关。

159、（　　）P型半导体带正电，N型半导体带负电。

160、（　　）MOSFET分N沟道和P沟道，按照导电沟道形成的机理不同，NMOS和PMOS管又各有增强型和耗尽型两种。