科目代码：120

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

电工二级理论知识试卷

试卷编码：631010321-2025040008

职    业：电工

等    级：二级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：130分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共40分。）

1、职业道德是一种（　　）的约束机制。

A、强制性	B、非强制性	C、随意性	D、自发性

2、市场经济条件下，职业道德最终将对企业起到（　　）的作用。

A、决策科学化	B、提高竞争力

C、决定经济效益	D、决定前途与命运

3、工匠精神的基本载体是（　　）。

A、专业精神	B、职业态度	C、人文素养	D、道德修养

4、企业文化的功能不包括（　　）。

A、激励功能	B、导向功能	C、整合功能	D、娱乐功能

5、编码器是一种将（　　）位移转换成一串数字脉冲信号的一种传感器。

A、直线	B、旋转	C、曲线	D、折线

6、双闭环直流调速系统是属于（　　）控制。

A、开环	B、闭环	C、前馈	D、程序

7、哪个器件是电压控制型的。（　　）

A、晶闸管	B、晶体管	C、场效应管	D、IGBT

8、PLC输入端光电隔离的作用是（　　）

A、抗干扰	B、加快输入速度

C、减少输入点数	D、显示

9、数控机床一般是由执行件、动力源和（　　）所组成。

A、动力部分	B、工作部分	C、插补功能	D、传动装置

10、数控机床半闭环控制系统的特点是（　　）

A、调试与维修方便、精度高、稳定性好

B、结构简单、维修方便、精度不高

C、结构简单、价格低廉、精度差

D、调试较困难、精度很高

11、我国于哪一年开始研制自己的工业机器人（　　）

A、1958年	B、1968年	C、1986年	D、1972年

12、如果仅控制工业机器人末端执行器离散点上的位姿，对相邻点之间的运动轨迹一般不作具体规定而实现相邻点之间的运动控制称为（　　）。

A、速度控制	B、多点控制

C、点位控制	D、连续轨迹控制

13、示教编程器用完后须放回（　　）。

A、原处	B、操作台上	C、桌子上	D、椅子上

14、由人手动操作或直接搬动机器人的手臂对机器人进行示教的方法称为（　　）。

A、模拟示教	B、在线示教	C、离线示教	D、直接示教

15、以下哪个指令可以用于ABB机器人的循环重复动作（　　）。

A、WAIT	B、WHILE	C、IF	D、TO

16、KUKA工业机器人的点对点运动指令为（　　）。

A、PTP	B、LIN	C、CIRC	D、FOR

17、（　　）是指机器人执行末端在正常工作情况下所能承受的最大的负载能力。

A、承载能力	B、运动范围

C、到达距离	D、重复定位精度

18、突然停电后，要赶在来电之前预先关闭机器人的（　　），并及时取下夹具上的工件。

A、主电源开关	B、辅助电源开关

C、气动开关	D、示教器

19、FX系列PLC通信接口板是（　　）

A、FX2N-485-BD	B、FX2N-2DA

C、FX2n-4AD-TC	D、FX2N-1PC

20、S7-300PLC的每个机架最多只能安装（　　）个功能模块。

A、3	B、5	C、8	D、10

21、EM231模拟量输入模块最多可连接（　　）个模拟量输入信号。

A、4	B、5	C、6	D、8

22、FX系列PLC，指令PIDD0D1D100D150中，其中的D1为（　　）。

A、目标值	B、测定值	C、参数值	D、输出值

23、三菱PLC进行N：N通信时，是过（　　）设置PLC站号的。

A、D8038	B、M8038	C、D8176	D、M8176

24、调用（　　）时需要指定其背景数据块。

A、FB和FC	B、SFC和FC

C、SFB和FB	D、SFB和SFC

25、项目树中“AI4x13位”表示（　　）

A、模拟量输入模块，4路输入	B、模拟量输出模块，4路输出

C、模拟量输入模块，13路输入	D、模拟量输出模块，13路输

26、FX2N-4AD-PT模拟特殊模块的BFM#5~#6表示（　　）在0.1℃单位下的平均温度。

A、CH1~CH4	B、CH1~CH2

C、CH3~CH4	D、CH2~CH3

27、触摸屏不能代替传统操作面板的（　　）

A、手动输入的常开按钮	B、数值指拨开关

C、急停开关	D、LED信号灯

28、RS-232串行通信接口适合于数据传输速率在（　　）范围内的串行通信。

A、0~20000bps	B、0~2000bps

C、0~30000bps	D、0~3000bps

29、在TIAPortalV16中，有两种界面可供用户选择，一是项目视图，二是（　　）。

A、编程视图	B、在线调试视图

C、调试视图	D、Portal视图

30、采用8种相位，每种相位各有两种幅度的PAM调制方法，在1200Baud的信号传输速率下能达到的数据传输速率为（　　）。

A、2400b/s	B、3600b/s

C、9600b/s	D、4800b/s

31、RS-232串口通信传输模式是（　　）通信方式。

A、单工	B、半单工	C、全双工	D、半双工

32、触摸屏通过（　　）方式与PLC交流信息。

A、通信	B、I/O信号控制

C、继电器连接	D、电气连接

33、GT2000触摸屏的一个按钮控件可以同时对（　　）可写的位软元件进行控制。

A、1个	B、2个	C、3个	D、多个

34、在（　　）运行模式下，操作设备和控制器之间不存在通讯连接。可对操作设备进行操作，但是不会向控制器传输数据或从控制器接收数据。

A、离线运行模式	B、在线运行模式

C、传输运行模式	D、停止运行模式

35、一般一个简单控制系统由（　　）、被控对象、调节器、执行机构组成。

A、检测/变送装置	B、流量计

C、闭环系统	D、电机

36、恒压供水系统是一个闭环控制系统，压力变送器反馈来的管网压力信号与给定值进行比较而得出偏差信号，经PID运算，调节变频器输出频率，以保持管网压力不变，其中给定值是指（　　）。

A、压力	B、液位	C、温度	D、流量计

37、在多泵组恒压供水系统中变频器的主要作用是恒定（　　）。

A、管网压力	B、客户压力	C、流量	D、管网流量

38、电磁流量计准确度等级0.2，其最大允许误差为（　　）。

A、±0.15%	B、±0.2%

C、±0.18%	D、±0.25%

39、压力变送器的输出，应送给送至指示记录仪或（　　），计算机，以实现对被测参数的显示记录，或自动控制。

A、变压器	B、调节器	C、用户	D、执行机构

40、PI控制器的输出（　　）。

A、与输入信号的大小成正比

B、与输入信号对时间的积分成正比

C、既与输入信号的大小成正比，又与输入信号对时间的积分成正比

D、与输入信号的微分成正比

41、被控对象的时间常数较大、延迟较大，系统性能要求较高时，应选（　　）。

A、PI调节器	B、PID调节器

C、P调节器	D、PD调节器

42、恒压供水系统的PID调节器的作用是把压力设定信号和压力反馈信号经运算后，输给变频器一个（　　），控制信号。

A、温度	B、频率	C、电阻	D、热量

43、在下列逻辑电路中，不是组合逻辑电路的是（　　）。

A、译码器	B、编码器	C、全加器	D、运算放大器

44、组合逻辑电路的特点是：任何时刻电路的稳定输出，仅仅取决于该时刻各个输入变量的取值，与电路（　　）无关。

A、输出值	B、原来的状态	C、电压值	D、以上都不是

45、模数转换器有关采样频率的说法，以下正确的是（　　）

A、应大于模拟输入信号频率

B、应大于模拟输入信号频率两倍以上

C、应大于模拟输入信号频谱中的最高频率

D、应大于模拟输入信号频谱中的最高频率两倍以上

46、将采样所得的离散信号经低通滤波器恢复成输入的原始信号，要求采样频率fs和输入信号频谱中的最高信号fimax的关系是（　　）。

A、fs≥ 2fimax

B、fs≥ fimax

C、fs= fimax

D、fs&lt; fimax

47、二进制数011011100.101110转换为八进制数是（　　）。

A、DC.2E	B、D4.25

C、247.13	D、334.56

48、Y/Y-12有些执行元件需要模拟信号去驱动和控制表示三相变压器一次绕组和二次绕组绕向相同，线端标号一致，而且一、二次绕组对应的相电势是（　　）的。

A、相同	B、反相

C、相差90°	D、相差270°

49、一台三相变压器的联结组别可以通过测试一、二次绕组的（　　）数值，分析判别得到。

A、线电压和相电压	B、功率因数和效率

C、线电流和相电流	D、输入功率和输出功率

50、Yyn0表示三相变压器一次绕组和二次绕组的绕向相同，线端标号一致，而且一、二次绕组对应的相电势是（　　）的。

A、同相	B、反相

C、相差90°	D、相差270°

51、单结晶体管振荡电路是利用单结晶体管发射特性中的（　　）。

A、截止区	B、饱和区	C、负阻区	D、放大区

52、GTO是指（　　）。

A、电力二极管	B、晶闸管

C、双极型晶体管	D、门极关断晶闸管

53、单相半控桥整流电路的两只晶闸管的触发脉冲依次应相差（　　）度。

A、180°	B、60°	C、360°	D、120°

54、把直流电源中恒定的电压变换成（　　）的装置称为直流斩波器。

A、交流电压	B、可调交流电压

C、脉动直流电压	D、可调直流电压

55、在晶闸管斩波器中，保持晶闸管触发频率不变，改变晶闸管导通的时间从而改变直流平均电压值的控制方式叫（　　）

A、定频调宽法	B、定宽调频法	C、定频定宽法	D、调宽调频法

56、与直接方式DC-DC变换器相比，间接方式DC-DC变换器最适合于哪种应用场合？（　　）

A、电解电镀电源

B、调压调速的直流传动系统的调压电源

C、直流开关电源

D、直流线性电源

57、三相半波可控整流电路电感性负载，控制角α增大时，输出电流波形（　　）。

A、降低	B、升高	C、变宽	D、变窄

58、一只可控硅的单相桥式整流电路，通过改变控制角度，负载电压可在（　　）之间连续可调。

A、0-0.45U2	B、0-0.9U2

C、0-U2	D、(0.45-0.9)U2

59、可实现有源逆变的电路为（　　）

A、单相全控桥可控整流电路	B、三相半控桥可控整流电路

C、单相全控桥接续流二极管电路	D、单相半控桥整流电路

60、同相输入比例运算电路中是引入了（　　）电路。

A、电压并联负反馈	B、电压串联负反馈

C、电流串联负反馈	D、电流并联负反馈

61、所谓负反馈系统，指的是反馈信号与给定输入信号的极性（　　）

A、前者必为正，后者必为正	B、前者必为负，后者必须为负

C、两者必都是负的	D、必须相反

62、通常双闭环调速系统中的电流调节器ACR和转速调节器ASR（　　）

A、前者采用PI调节器，后者采用PD调节器

B、两者均采用PI调节器

C、前者采用PD调节器，后者采用PI调节器

D、两者均采用PD调节器

63、无静差调速系统，积分环节的作用使输出量（　　）上升，直到输入信号消失

A、曲线	B、抛物线	C、双曲线	D、直线

64、在双闭环直流调速系统中，电流环的输入信号有（　　）信号和速度环的输出信号

A、主电路反馈电流	B、转速反馈

C、主电路反馈电压	D、控制电路反馈电流

65、转速单闭环直流调速系统与转速开环调速系统相比，在同一理想空载转速的条件下，其静差率将（　　）

A、增大	B、不变	C、减小	D、不确定

66、轴传动水平安装的电机，机组转轴由于自重，在垂直平面均有一挠度弯曲，为避免这一情况，正确的安装方法是（　　）。

A、如果两相连机器的转轴安装水平，联轴器两接触面就会平行

B、应使两端轴承比中间轴承高些，使联轴器两平面平行

C、应使两端轴承比中间轴承低些，使联轴器平面平行

D、无论如何，只要使联轴器平面平行即可

67、电压负反馈自动调速系统，当负载增加时，则电动机转速下降，从而引起电枢回路（　　）

A、端电压增加	B、端电压不变	C、电流增加	D、电流减小

68、步进电机的细分数代表什么含义（　　）。

A、转一圈的频率	B、转过一个步距角的脉冲数

C、速度	D、电机电流

69、步进电机的加减速是通过改变哪个参数实现的（　　）。

A、脉冲数量	B、脉冲频率f成正比

C、电压	D、脉冲占空比

70、步进电动机常用于（　　）系统中作执行元件，以有利于简化控制系统。

A、高精度	B、高速度	C、开环	D、闭环

71、利用步进电机驱动器控制步进电机运行，发现步进电机出现丢步现象，则以下哪种情况不可能是原因（　　）？

A、线路反接	B、屏蔽线松脱

C、细分设置不正确	D、电流过小

72、步进电动机在高频区工作产生失步的原因是（　　）

A、励磁电流过大

B、励磁回路中的时间常数(T=L/R)过小

C、输出转矩随频率f的增加而升高

D、输出转矩随频率f的增加而下降

73、如果PLC发出的脉冲频率超过步进驱动器接收的最高脉冲频率会发生（　　）。

A、电机仍然精确运行	B、丢失脉冲不能精确运行

C、电机方向会变化	D、电机方向不变

74、伺服电动机具有控制精度高、过载能力强、启动转矩大、动态响应快、调速范围宽、机械特性和调速特性的线性度高、（　　）等特点。

A、效率高	B、无自转现象	C、价格低	D、容量大

75、伺服驱动器的（　　）参数影响伺服电机旋转一周所需的脉冲量。

A、控制模式	B、齿轮比	C、电流增益	D、反零个数

76、伺服电机在自动控制系统中，通常用作（　　），把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出，可分为直流和交流伺服电动机两大类。

A、执行元件	B、动力输出

C、测量元件	D、执行元件或测量元件

77、伺服系统的主电路过压时，接通控制电源时会出现（　　）

A、电路板故障	B、电源电压过高

C、电源电压波形不正常	D、制动回路容量不够

78、伺服电机在加速段和低速度时出现爬行现象，主要有以下（　　）原因造成。

A、伺服系统增益低	B、信号不稳定

C、外加负载过大	D、以上都是

79、目前广泛应用的是（　　）形转子交流伺服电动机

A、磁性杯	B、非磁性杯	C、鼠笼	D、圆盘

80、培训教案编制要体现教学目标、重点难点、（　　）、教学步骤、教学环节、教学方法等方面。

A、研究创新	B、教学内容	C、研讨式	D、以上都是

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、多选题（每题1分，共40分。）

81、PLC软件系统有（　　）。

A、系统程序	B、用户程序

C、应用程序	D、功能程序

E、中断程序

82、编码器以检测原理可分为（　　）

A、光学式	B、磁式	C、感应式	D、电容式

83、按运动轨迹数控机床可以分为（　　）

A、点位控制系统	B、运动控制系统

C、直线控制系统	D、连续控制系统

84、工业机器人语言操作系统有（　　）基本的操作状态。

A、监控状态	B、待机状态	C、执行状态	D、编辑状态

85、在机器人动作范围内示教时，需要遵守的事项有（　　）。

A、保持从正面观看机器人

B、遵守操作步骤

C、考虑机器人突然向自己所处方位运行时的应变方案

D、确保设置躲避场所，以防万一

86、工业机器人的编程的方法有（　　）。

A、示教法	B、运动法	C、离线编程法	D、位姿轨迹法

87、PLC的输入信号有（　　）。

A、开关量	B、模拟量	C、数字量	D、脉冲量

88、分布式I/O模块具有（　　）等特性，适用于分散地区的应用。

A、可靠度高	B、价格优惠

C、设置容易	D、网络布线方便

89、以下哪种编程语言能用于S7-1200编程?（　　）

A、LAD	B、FBD	C、STL	D、SCL

90、PLC按结构形式可分为（　　）。

A、整体式	B、模块式	C、集成式	D、扩展式

91、按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质，我们把触摸屏分为四种（　　）。

A、矢量压力传感式	B、电阻式

C、电容式	D、红外线式

E、表面声波式

92、S7-1500PLC选择“下载到设备”时，可以选择以下哪些项（　　）

A、硬件和软件（仅更改）	B、硬件配置

C、软件（仅更改）	D、软件（全部下载）

93、串行通信根据要求，可分为（　　）。

A、单工	B、半双工	C、3/4双工	D、全双工

94、三菱GOT2000触摸屏通信口有（　　）。

A、RS-232	B、RS-422/485

C、Ethernet	D、RS-232C

95、一般一个简单控制系统由（　　）组成。

A、检测/变送装置	B、被控对象

C、调节器	D、执行机构

E、闭环系统

96、PID的三种基本控制是（　　）。

A、比例控制	B、积分控制	C、微分控制	D、数列控制

97、关于运算放大器的非线性应用，描述正确的是（　　）。

A、存在虚短和虚断	B、存在虚短，不存在虚断

C、存在虚断，不存在虚短	D、具有负反馈结构

E、具有开环结构或正反馈结构

98、反相输入比例运算放大电路主要有（　　）特点。

A、深度电压并联负反馈电路

B、输入电阻不高，输出电阻很低

C、输出电压与输入电压的幅值成正比

D、输出电压与输入电压的相位相反

E、有“虚地”的特点

99、FX2N—2AD两个模拟输入通道可接受输入为（　　）的模拟量。

A、0-10VDC	B、0-5VDC

C、0-10mADC	D、4-20mADC

100、二进制数011011100.101110转换为八进制数和十六进制数分别是（　　）。

A、DC；2E	B、D4；25

C、247；13	D、334；56

E、222；58

101、Yyn0（Y/Y-12）绕组接线，描述正确的是（　　）

A、一次侧绕组接成星形，二次侧绕组也接成星形

B、一、二次绕组对应的相电势是同相的

C、一次侧绕组接成星形，二次侧绕组接成三角形

D、一、二次绕组对应的相电势相差90°

102、于电力变压器的工作原理，描述正确的包括（　　）。

A、变压器是根据电磁感应原理工作的

B、当交流电源电压加到一次侧绕组后，就有交流电流通过该绕组，在铁芯中产生交变磁通

C、变压器是根据欧姆定律原理工作的

D、当交流电源电压加到一次侧绕组后，就有交流电流通过该绕组，在铁芯中产生恒定磁通

103、触发导通的晶闸管，当阳极电流减小到低于维持电流IH时，下列不属于晶闸管的状态是（　　）。

A、继续维持导通

B、转为关断

C、只要阳极-阴极仍有正向电压，管子能继续导通

D、不能确定

104、晶闸管的过电流保护，常用的有：（　　）。

A、限流和脉冲移相保护	B、快速熔断器保护

C、交流接触器断电保护	D、直流快速开关保护

E、串联电抗器保护

105、在压力传输过程中，应注意（　　）。

A、变送器与散热管连接处不可漏气

B、在打开阀门时要小心，以免被测介质直接冲击、损坏传感器膜片

C、必须保持管路畅通，避免管道中的沉

D、被测介质可以结冰

106、在交-直-交变频装置中，按照输出电压不同的控制方式，可分为（　　）几种。

A、可控整流器调压	B、不可控整流器调压

C、直流斩波器调压	D、PWM逆变器调压

107、三相桥式全控整流电路的触发方式有（　　）触发两种。

A、双脉冲	B、宽脉冲	C、电平	D、电流

108、三相桥式半控整流装置（电阻性负载）缺相工作的原因有（　　）。

A、快速熔断器熔断	B、触发脉冲丢失

C、负载开路	D、晶闸管主电路电源缺相

109、根据反馈性质来分，可分为（　　）。

A、正反馈	B、负反馈	C、电压反馈	D、电流反馈

110、转速负反馈有静差调速系统，适当提高系统的开环放大倍数，将（　　）。

A、减少静差	B、减缓动态过程

C、提高系统的稳定性	D、扩大调速范围

E、加快动态过程

111、转速负反馈有静差调速系统的特点有（　　）。

A、根据速度偏差来进行转速调节

B、调节器实质为比例放大器

C、开环放大倍数足够大时，可使静差为零

D、适当提高系统的开环放大倍数，可减少静差，扩大调速范围

E、根据速度偏差的积累来进行转速调节

112、交流调速系统就是以交流电动机作为电能—机械能的转换装置，并通过对电能（　　）的控制以产生所需转矩与转速的电气传动自动控制系统。

A、电压	B、电流	C、功率	D、频率

113、步进电机驱动器在高电压下运行时，会有（　　）表现。

A、力矩增大，避免高速时扭矩不够造成失步

B、力矩变小，造成高速时扭矩不够造成失步

C、可能会导致过压保护

D、电机发热增加

114、以下哪些是可以改变步进电机的运转方向（　　）。

A、改变电源的方向	B、调整电机的接线方向

C、改变控制系统的电平方向	D、不可以改变

115、步进电动机的工作方式有多种，分别有（　　）。

A、单三拍	B、双三拍	C、单双六拍	D、双四拍

116、直流伺服电机弱磁调速的缺点是（　　）。

A、调速快速性较差	B、只能提速

C、不能减数	D、价格贵

117、鼠笼式异步伺服电动机，它的转速与下列变量关系不正确的是（　　）。

A、转速与电源电压（控制）成正比

B、转速与轴上负载成正比

C、转速与电源频率成正比

D、转速与定子极对数成正比

118、交流伺服电动机转子的结构常用的有（　　）形转子和（　　）形转子。

A、磁性杯	B、非磁性杯	C、圆环	D、鼠笼

119、操作技能的课堂教学由（　　）几个环节组成。

A、组织教学	B、入门指导	C、巡回指导	D、结束指导

120、培养操作技能的教学方法，一般宜采用（　　）。

A、发现法	B、讲解法

C、示范法	D、示范与讲解相结合的方法

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、简答题（单题分值5.0分，共10分）

121、PID控制器各环节的作用是什么？

122、选择步进电动机时，通常考虑哪些指标？

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

四、计算题（单题分值5.0分）

123、已知步进电动机的固有步距角Q=1.8°，驱动器细分数N=5，丝杠螺距L=5mm，若脉冲个数为D=10000,脉冲频率f=5000Hz。请求步进电动机运行的距离X和转速n？

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

五、论述题（单题分值5.0分）

124、分析以下控制程序的功能。 见图1-M