科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

工业废水处理工四级理论知识试卷

试卷编码：628030341-2025040004

职    业：工业废水处理工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、职业道德建设的最高目标指向就是（　　）。

A、服务群众	B、奉献社会	C、爱岗敬业	D、诚实守信

2、职业道德从传统文明中继承的精华主要有（　　）。

A、勤俭节约与艰苦奋斗精神	B、开拓进取与公而忘私精神

C、助人为乐与先人后己精神	D、教育与人与拔刀相助的精神

3、职业道德范畴是反映职业道德现象的特性、方面和关系的基本概念，以下不属于社会主义职业道德范畴的有（　　）。

A、职业理想	B、职业习惯	C、职业荣誉	D、职业幸福

4、下面关于职业道德的说法中正确的是（　　）。

A、职业道德需要由国家强制力保证实施

B、职业道德比社会分工产生的时间早

C、职业道德就是调节社会关系的惟一手段

D、在法律无法干预的领域，职业道德却能发挥作用

5、遵守职业道德是对每个从业人员的要求，从业人员在职业工作中慎待诺言，表里如一，言行一致，遵守劳动纪律，这是职业道德中 （　　）。

A、爱岗敬业的基本要求	B、办事公道的基本要求

C、服务群众的基本要求	D、诚实守信的基本要求

6、离开办公场所超过（　　）分钟，应当关掉电灯以及电气设备。

A、25	B、30	C、45	D、60

7、环境管理体系审核应保证其（　　）、系统性和文件化的要求，应按审核程序执行。

A、客观性	B、主观性	C、长远性	D、长久性

8、（　　）是文化发展的不竭动力，也是建设和谐文化的重要途径。

A、创造	B、创新	C、发明	D、建设

9、以下可以形成暂时硬度的是 （　　）。

A、碳酸氢钙	B、硫酸钙	C、氯化钙	D、氯化镁

10、下列烷烃的一氯取代物中，没有同分异构体的是 （　　）。

A、2,2-二甲基丙烷	B、丁烷

C、2-甲基丁烷	D、乙烷

11、以下不可以作为水的硬度单位 （　　）。

A、mmol/L	B、mg/L

C、mL/L	D、德国度

12、莫尔法是以 （　　）作为指示剂。

A、铬黑T	B、酚酞	C、铬酸钾	D、淀粉

13、进行简单染色使用的染色液通常是（　　）。

A、复红	B、孔雀蓝	C、结晶紫	D、孔雀绿

14、有关培养基配制的描述正确的是（　　）。

A、依据人们的需求，配制出供微生物生长繁殖的营养基质。

B、液体培养基常用于菌种的分离、计数、鉴定。

C、微生物的生长除受营养因素影响外,还受到pH、渗透压等影响。

D、任何培养基都必须含有碳源、氮源、水、无机盐等成分。

15、关于微生物降解有机物说法正确的是（　　）。

A、芳香族化合物较脂肪族化合物易生物降解 。

B、不饱和脂肪族化合物一般是不可降解的 。

C、有机化合物主要分子链上有除碳元素外的其他元素时，生物降解难度会加大。

D、伯醇、仲醇较叔醇难生物降解。

16、流体的流动类型可用Re来判断，当Re>4000时，属于（　　）。

A、层流	B、湍流	C、过渡流	D、静止

17、一般情况下，以下物质种类的热导率大小关系为：1) 空气、2) 水银、3)非金属固体、4)水、5) 金属固体（　　）。

A、1)&gt;2)&gt;3)&gt;4)&gt;5)

B、5)&gt;2)&gt;3)&gt;4)&gt;1)

C、2)&gt;1)&gt;3)&gt;4)&gt;5)

D、3)&gt;4)&gt;5)&gt;1)&gt;2)

18、吸收属于（　　）传质过程，蒸馏属于（　　）传质过程。

A、单向，单向	B、单向，双向	C、双向，单向	D、双向，双向

19、在管壳式换热器中，不洁净和易结垢的流体宜走管内，因为管内（　　）。

A、清洗比较方便	B、流速较快

C、流通面积小	D、易于传热

20、运行半年后应经常检查泵的油室密封状况，如油室中呈乳化状态或有水沉淀出来是时，应及时更换 （　　）号机油和机械密封件。

A、5	B、10	C、35	D、40

21、用电压表测得电路端电压为零，这说明 （　　）。

A、外电路断路	B、外电路短路

C、外电路上电流比较小	D、电源内电阻为零

22、某直流电路的电压为220伏，电阻为40欧，其电流为（　　）。

A、5.5安	B、4.4安	C、1.8安	D、8.8安

23、下列哪些参数不是表示过渡过程品质好坏的指标（　　）。

A、变差	B、余差	C、最大偏差	D、衰减比。

24、正弦交流电路的视在功率是表征该电路的（　　）。

A、电压有效值与电流有效值乘积	B、平均功率

C、瞬时功率最大值。	D、电流有效值与电流有效值乘积

25、用电子电位差计测温度，为热电偶热端升高2℃，室温（冷端温度）下降2℃，则仪表的指示（　　）。

A、升高2℃	B、下降2℃	C、不改变	D、升高4℃

26、调节信号随时间变化的规律叫做调节器的（　　）。

A、积分调节规律	B、比例调节规律

C、微分调节规律	D、以上选项均不正确

27、发生剧毒化学品被盗、丢失、（　　） 、误用后不立即向当地公安部门报告而触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接负责人员依照刑法追究刑事责任。

A、误售	B、乱放	C、滥用	D、误食

28、毒物进入人体后排出的最主要途径是 （　　）。

A、肾	B、肺

C、肝胆	D、汗腺、唾液腺

29、在装卸易燃易爆品操作中不能使用（　　） 工具。

A、铁制	B、木制	C、铜制	D、以上都不行

30、下列环境问题与二氧化硫的排放有关的是（　　）。

A、酸雨	B、沙尘暴	C、白色污染	D、温室效应

31、当毒物从呼吸系统进入人体发生急性中毒时，救护者进入现场抢救首先要做的是（　　）。

A、做好呼吸系统个人防护，穿好防护服

B、检查毒物来源

C、迅速把病人转移到新鲜空气处

D、迅速切断毒物来源

32、心肺复苏指南中，胸外按压的部位为（　　）。

A、双乳头之间，胸骨正中部	B、心尖部

C、胸骨中段	D、胸骨左缘第五肋间

33、下列记录中不属于运行记录的是（　　）记录。

A、DCS操作	B、工艺数据统计

C、设备巡检	D、交接班

34、岗位交接班记录填写的注意事项有（　　）。

A、签到记录	B、当班工作情况

C、存在问题及处理意见	D、以上全部

35、填写设备巡检记录时不需要的是 （　　）。

A、填写清楚	B、双方签字	C、按时上交	D、运行状态

36、交接班的目的是掌握上一个班工作情况，为下一个班工作延续打下基础，同时也是（　　）的一种交接。

A、责任	B、任务	C、形式	D、义务

37、（　　）是企业质量安全的第一责任者。

A、安全部主管	B、生产部主管	C、法人代表	D、总经理

38、产品质量检验机构出具的检验结果，必须依法按照有关标准，（　　）公正地出具。

A、真实	B、客观	C、公开	D、及时

39、质量管理体系的内涵不包括 （　　）。

A、质量管理体系应当具有符合性

B、质量管理体系应当具有系统性

C、质量管理体系应当具有全面有效性

D、质量管理体系应当具单一性

40、ISO 9001族标准可以帮助 （　　）实施并运行有效的质量管理体系。

A、制造业	B、服务业	C、IT业	D、各种组织

41、工业废水处理企业劳动标准制度规定：劳动关系当事人不能约定（　　）劳动标准的劳动条件。

A、高于	B、低于

C、平行于	D、两者之间没有关系

42、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门（　　）危害项目，接受监督。

A、申请	B、备案	C、申报	D、审查

43、《环境保护法》规定每年的（　　）为环境日 。

A、6月5日	B、7月10日	C、11月9日	D、10月1日

44、水污染防治法规定，（　　）应当对供水水质负责，确保供水设施安全可靠运行，保证供水水质符合国家有关标准。

A、饮用水供水单位	B、地方人民政府

C、国务院环境保护主管部门	D、污水处理部门

45、新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（以下简称建设项目），应当由谁进行安全条件审查（　　）。

A、安全生产监督管理部门	B、当地政府

C、公安机关	D、工商行政管理部门

46、排污单位应当按照排污许可证中关于台账记录的要求，根据生产特点和污染物排放特点，按照排污口或者无组织排放源进行记录,记录保存年限不得低于（　　）。

A、1年	B、2年	C、3年	D、5年

47、安全操作规程适用于我厂全体干部员工以及来我厂（　　）等项目的外来人员。

A、学习	B、维修

C、调试设备	D、以上全部都是

48、临边作业的主要防护设施是 （　　）。

A、防护栏杆和安全网	B、安全帽

C、安全带	D、防滑鞋

49、当介质是水、压缩空气的管道采用法兰连接时，垫片材料应是 （　　）。

A、橡胶板	B、夹布橡胶板	C、石棉板	D、环氧树脂板

50、管道安装完毕，为了检验管道焊口的 （　　），进行无损探伤。

A、表面质量	B、外观质量	C、内部质量	D、清洁程度

51、离心泵的（　　）又称扬程。

A、流量	B、轴功率	C、压头	D、效率。

52、离心泵装置中（　　）的滤网可以阻拦液体中的固体颗粒被吸入而堵塞管道和泵壳。

A、吸入管路	B、排出管路	C、调节管路	D、分支管路。

53、带式压滤机系统关机顺序是（　　）。①待滤带冲洗干净后，停止冲洗泵、压滤机和水平螺旋输送机工作。②若不需要溶解药剂，将加药装置搅拌机、干投机停止工作。③停止剩余污泥泵、加药泵工作。④停止空压机工作，打开气阀，排去管道的空气。

A、③①④②	B、①④③②	C、④③①②	D、③④①②

54、刮泥机每月定期检查减速机润滑油油量是否足够，是否变质，及时添加及更换 电机减速箱初次更换润滑油为期 （　　），以后（　　）定期更换。

A、三个月，半年	B、半年，每年

C、三个月，每年	D、一个月，每季度。

55、属于半流体润滑剂的是 （　　）。

A、无机物（石墨）	B、有机物（聚四氟乙烯）

C、无机润滑脂	D、软金属（铅）

56、桶装润滑油品的储存期可以比散装的长一些，但一般不要超过 （　　）。

A、1个月	B、三个月	C、6个月	D、一年

57、润滑油的“五定”是指 （　　）。

A、定人、定期、定质、定时、定量

B、定班、定点、定质、定时、定量

C、定岗、定点、定质、定时、定量

D、定人、定点、定质、定时、定量

58、测振仪也叫测震表振动分析仪或者测震笔，是利用（　　）和人工化陶瓷的压电效应设计而成。

A、石墨	B、石英晶体	C、惰性气体	D、金属。

59、通常在设备正常运行时，需使用测振表（　　）测量一次。

A、每天	B、一个月	C、两周	D、一年

60、测振仪应当保持 （　　），不要乱移乱动，保持工作环境正常的（　　）。

A、稳定性，干湿度	B、精密性，干湿度

C、稳定性，温度	D、精密性，温度

61、见下图 见图61-M（　　）

A、闸阀	B、蝶阀	C、常开阀	D、止回阀

62、如下图 见图62-M（　　）

A、气动信号	B、液压信号

C、毛细管信号	D、射线或者超声信号

63、工艺图中COP表示（　　）标高。

A、管顶	B、管顶标高	C、管中心标高	D、管底标高

64、工艺图中GS表示（　　）。

A、塑料	B、镀锌钢	C、铝	D、玻璃钢管

65、以下对于劳防用具叙述错误的是（　　）。

A、安全帽是指对于人体头部受坠落物及其他因素引起的伤害起防护作用的帽。

B、操作人员下井作业时不需要佩戴安全帽

C、巡检、管理和检修时设备时，工作人员可能需要使用安全带、救生衣等劳防用具。

D、操作人员下井作业时，必须穿戴必要的防护用品，比如悬托式安全带、安全帽、手套、防护鞋和防护服等。

66、关于急救药箱常备药品和材料叙述错误的是（　　）。

A、常备药箱中常备药品是外伤药

B、速效救心丸属于常备药品

C、保鲜纸不会紧贴伤口，可以在送医院前包裹患者烧伤、烫伤部位

D、袋装面罩或人工呼吸面膜可以在施以人工呼吸时防止感染

67、以下关于受限空间作业说法错误的是（　　）。

A、受限空间指的是化学品生产企业的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑、池、下水道或其他封闭、半封闭场所

B、受限空间作业无需专人监护

C、受限空间具有通风不良、可能存在有毒有害气体、可能氧气浓度不足的特点

D、贸然进入受限空间，极有可能导致死亡

68、以下关于受限空间作业人员防护说法错误的是？（　　）

A、受限空间作业时，监护人员可以偶尔脱离现场

B、进入受限空间事故抢救时，抢救人员必须做好自身防护方能进入受限空间实施抢救

C、受限空间作业时，照明器具电压应当小于或者等于36V

D、在酸碱等腐蚀性环境中，作业人员需要穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品

69、受限空间作业时的气体危害辨识方法错误的是（　　）。

A、氧气含量（体积分数）应在19.5%至23.5%

B、作业时会大量消耗氧气，或引入单纯性窒息气体，导致中毒

C、有毒气体浓度应低于规定的最高容许浓度或短时间接触容许浓度，无上述两种浓度值的，应低于时间加权平均容许浓度

D、作业时使用的物料是否会挥发或产生有毒有害、易燃易爆气体，导致中毒或燃爆

70、氨气中毒时，以下哪种急救措施错误？（　　）

A、迅速将患者移离中毒现场，移动至空气新鲜处

B、拨打120急救电话求助

C、彻底冲洗污染的眼和皮肤

D、保持患者衣物完整

71、密闭房间内起火，以下哪种应对措施是正确的？（　　）

A、未准备好充足的灭火器材时，不要打开门窗，防止空气流通，扩大火势

B、迅速离开现场

C、利用就近的消防栓灭火

D、迅速打开门窗呼救

72、以下关于化学试剂说法错误的是（　　）。

A、有爆炸性危险的药品，存放的最高室温不可以超过35摄氏度

B、药品试剂登记造册

C、药品试剂须有专人保管

D、剧毒试剂由专人管理，严格领用制度，领用后，及时做好领用记录，剧毒物品的标签应有明显标记

73、危险化学品废弃物移除者需要承担的责任不包括？（　　）

A、包装责任	B、告知责任	C、标识责任	D、资质责任

74、下列关于生产过程中参数检测仪表描述错误的是（　　）。

A、流量计仅用于流量实时监控

B、超声波液位计用于污水提升泵房、集水池、配水井等构筑物水位的实时监控

C、气体流量计应用于鼓风机与曝气池的空气管道上空气流量的测量

D、气体流量计实时测量鼓风机向曝气池提供气体的量

75、根据压差测量值计算流量的流量计为（　　）。

A、节流流量计	B、转子流量计	C、叶轮流量计	D、层流流量计

76、以下关于液位测量的说法正确的是（　　）。

A、水深的测量不可以使用标尺

B、多数处理厂采用超声波液位计测量水深

C、超声波液位计的量程不可选择

D、超声波液位计使用接触式测量法

77、以下关于仪表选用叙述错误的是（　　）。

A、消毒池中需使用SS在线检测仪

B、污水中杂质过多，应当选用非接触式仪表

C、仪表测量信号将被传送至PLC站

D、粗格栅和细格栅部分所用仪表一致

78、氧化还原电位仪校准的只能使用（　　）法。

A、一点缓冲液法	B、两点缓冲液法

C、一点样品法	D、两点样品法

79、液位计编程器可设置液位计的（　　）。

A、测量单位	B、量程

C、测量响应速度	D、以上三项全正确

80、关于空气流量计的清洁，下面说法错误的是（　　）。

A、测量介质较脏时，需要定期对传感器部分进行清洁维护，去除污垢

B、测量介质较为纯净时，可以省略情节步骤

C、虽然传感器表面不会堆积污垢，但是仍然需要定期清洁

D、传感器的清洁频率和测量的介质纯净度有关

81、污泥浓度计的传感器一般（　　）清洗一次。

A、一个月	B、半个月	C、一周	D、一天

82、COD测量仪运行维护注意事项包括（　　）。

A、定期清洗样品管道	B、定期清洗试剂管道

C、定期清洗排液管道	D、以上三项都正确

83、用万能表检测仪表用模拟电流信号传输的变送器有没有信号输出，选择（　　）档。

A、交流毫安	B、直流毫安	C、电压	D、欧姆

84、测量（　　）时，应当注意万用表极性。

A、交流	B、直流	C、电阻	D、电压

85、A/A/O(A2O)法中，第一个 A 段是指（　　），其作用是（　　），第二个 A 段是指（　　），其作用是（　　），应选（　　）。

A、厌氧段，释磷，缺氧段，脱氮	B、缺氧段，释磷，厌氧段，脱氮

C、厌氧段，脱氮，缺氧段，释磷	D、缺氧段，脱氮，厌氧段，释磷

86、对曝气机进行维护和保养时，应停机并将转换开关旋至（　　）位，同时按下（　　）按钮。

A、近控，近控	B、远控，近控	C、远控，急停	D、近控，急停

87、粗格栅是指栅间距（　　）。

A、大于10mm	B、大于20mm

C、小于30mm	D、大于50mm

88、调节池一般安装在（　　）。

A、格栅之后	B、初沉池之后	C、二沉池之前	D、污泥池之前

89、提升泵与（　　）连锁控制，根据进水水位自动控制提升泵的运行台数。

A、泥位计	B、超声波液位计杂

C、氧化还原电位仪	D、污泥浓度计

90、好氧池内溶解氧浓度应当趋近于（　　）mg/L。

A、0	B、0.5

C、1.5	D、1.5～2.2

91、生物处理单元的进水量不得超过设计水量的（　　）。

A、10%	B、20%	C、30%	D、40%

92、在设备运行过程中，如果出现异常或者电机（　　）的情况，可以按动“急停按钮”停止设备运行，这时“急停按钮”（　　），恢复工作时候，旋动“急停按钮”使之复位。

A、过电流，自锁	B、过载，互锁

C、过载，自锁	D、过电流，互锁

93、刮泥机操作时应当注意的事项不包括（　　）。

A、检测刮泥板运动是否平稳畅通无阻

B、检测驱动装置和刮泥机链条张紧是否正确

C、检测链条和链轮转动是否平稳

D、如果刮泥机启动有污泥堆积，刮泥机不会出现扭矩过载或者损害的情况

94、现场控制是指，将转换开关选择就地位置，按（　　）按钮可开启，按（　　）按钮可以关闭。

A、红色，绿色	B、红色，红色	C、绿色，红色	D、绿色，绿色

95、刮泥机的紧急停车按钮是（　　）色。

A、绿	B、黄	C、红	D、白

96、关于刮泥机运行过程中检查叙述错误的是（　　）。

A、检查各个传动部位是否发热

B、刮吸泥机运转时应确保减速机内的油标位置，油位降低应排水处理

C、检查撇渣沫装置有无卡滞

D、检查橡胶刮泥板、刮渣板完好程度

97、混凝工艺包括（　　）几个步骤。

A、混凝剂的配制与投加、混合、反应

B、混凝剂的配制与投加、反应

C、混凝剂的配制与投加、混合、反应、矾花分离

D、混凝剂的投加、混合、反应、矾花分离

98、下列哪项不是影响吸附的因素？（　　）

A、比表面积	B、吸附质的性质

C、溶液pH值	D、溶液量的多少

99、水解属于厌氧消化过程中的第（　　）阶段。

A、Ⅰ	B、Ⅱ	C、Ⅲ	D、Ⅳ

100、水解过程可以改变污水中的有机物形态和性质，有利于后续的（　　）。

A、厌氧	B、好氧	C、过滤	D、沉淀

101、废水生物脱氮技术是通过微生物的硝化和反硝化过程来实现废水脱除氨氮的，其中硝化菌是（　　）微生物。

A、好氧自养型	B、好氧异养型	C、缺氧自养型	D、缺氧异养型

102、反硝化脱氮最适宜温度为（　　）摄氏度。

A、20～38	B、25～38	C、25～40	D、30～38

103、如采用PAC作为除磷剂，药剂投加浓度为（　　）。

A、1%～5%	B、5%～10%

C、15%～20%	D、20%～25%

104、加药系统（　　）低液位自动停泵功能，使用过程中（　　）出现干转或者抽空。

A、无，经常	B、无，禁止	C、有，经常	D、有，禁止

105、曝气常用的风机包括（　　）。

A、多级离心风机	B、罗茨鼓风机

C、单机高速离心风机	D、以上三项均正确选项

106、对长时间没有运转的风机，用塑料袋或胶布密封送风机的空气（　　）口，在外盒内部放（　　）来防止腐蚀。

A、吸入，除湿剂	B、排出，防腐剂

C、吸入，防腐剂	D、排除，除湿剂

107、空气悬浮单机离心风机（　　）温度在70摄氏度以上，需要小心烫伤。

A、出口	B、入口	C、内部	D、机体

108、空气悬浮单机离心风机正常停机操作正确的是（　　）。

A、风机正常停止前，先打开放空阀，按下STOP键，正常停止时，亮红色状态灯，完全停止后灭红灯

B、风机正常停止前，先打开放空阀，按下STOP键，完全停止后亮红色灯状态灯

C、风机正常停止后，打开放空阀，按下STOP键

D、风机正常停止前，先打开放空阀，按下STOP键，正常停止时，亮绿色状态灯，完全停止后灭绿灯

109、多级离心风机启动前需保证齿轮有位在油标中心位置（　　），轴承需保证足够润滑油。

A、向上2至3mm	B、向下2至3mm

C、向上1至2mm	D、向下1至2mm

110、当多级离心鼓风机稳定运行达到要求时，（　　），鼓风机投入政策运行。

A、按下关闭放空阀开阀按钮	B、按下打开放空阀开阀按钮

C、按下关闭放空阀关阀按钮	D、按下打开放空阀关阀按钮

111、多级离心风机正常运行，（　　）出口阀门，否则会造成（　　）。

A、必须关闭，爆裂事故	B、必须开启，爆裂事故

C、必须关闭，停机	D、必须开启，停机

112、多级离心风机运行过程中遇到紧急情况，按下紧急自动按键（　　）停机。

A、红	B、黄	C、白	D、绿

113、3L32WD罗茨风机第一个3表示（　　）。

A、三叶型	B、风机代号

C、叶轮长度代号	D、叶轮直径代号

114、（D)三叶型罗茨鼓风机的操控方式是（　　）。

A、变频器	B、软启动器

C、变频器及软启动器	D、变频器及硬启动器

115、罗茨风机变频器模式开启时，经检查各机械和电气正常后，按下变频器上电按钮，起动柜上电压表有（　　）指示值，风机停止指示灯（　　）。

A、额定电流，亮	B、额定电压，亮

C、额定电流，灭	D、额定电压，灭

116、罗茨风机软启动器模式开启时按钮顺序是（　　）。

A、风机启动，放空阀开阀，放空阀关阀

B、放空阀开阀，放空阀关阀，风机启动

C、放空阀开阀，风机启动，放空阀关阀

D、风机启动，放空阀关阀，放空阀开阀

117、罗茨鼓风机运行时，需要检查隔音罩排风电机是否正常工作，确保进气温度不超过（　　）摄氏度。

A、30	B、40	C、60	D、95

118、好氧段DO应控制在（　　）mg/L之间。

A、0.01～0.10	B、0.20～1.0

C、1.0～2.5	D、0.10～2.5

119、生化处理中，推流式曝气池的MLSS一般要求掌握在（　　）。

A、2～3g／L	B、4～6g／L

C、3～5g／L	D、6～8g／L

120、关于有机负荷F/M中，氧化沟的MLVSS核算应控制在（　　）kgBOD/(kgMLVSS•d)。

A、0.07～0.10	B、0.10～0.14

C、0.07～0.14	D、0.07～0.24

121、在活性污泥法运行中，污泥沉降比一般控制在SV小于（　　）。

A、30％	B、40％	C、50％	D、60％

122、能较全面地反映活性污泥活性和沉降的性能的指标是（　　）。

A、SV	B、MLSS	C、SVI	D、MLVSS

123、A2O工艺的正常负荷F/M应控制在（　　）kgBOD/(kgMLVSS•d)。

A、0.10～0.20	B、0.20～0.30

C、0.30～0.40	D、0.20～0.40

124、高压室检查电流屏的输出电压为（　　）V,超出该范围则不正常。

A、20～30	B、210～230

C、220～330	D、210～330

125、中控岗位工作人员职责包括（　　）。

A、会合理配水、配泥

B、会合理调节空气量

C、会正确控制污泥回流量和排放剩余污泥量

D、以上三项都正确

126、系统的某一设备因为特殊原因，不能进入自动运行状态时，（　　）将该的设备的控制改为停止状态，而另外的正常设备（　　）按照自动运行程序继续运行。

A、可以，不能	B、可以，可以	C、不能，可以	D、不能，不能

127、中控系统输入、输出信号线尽量（　　）走线，（　　）与动力线在同一管路内或捆扎在一起，以免出现干扰信号，产生误动作。

A、分开，不要	B、分开，可以	C、一起，不要	D、一起，可以

128、生产过程中长时间停电，（　　）。

A、无需任何处理措施，带电源恢复以后中控系统会自动恢复

B、可先关闭UPS的用电设备，然后关闭UPS，电力恢复以后再启动UPS

C、可先关闭UPS，然后关闭UPS的用电设备，电力恢复以后再启动UPS

D、无需任何处理措施，带电源恢复以后中控系统需要工作人员手动操作

129、自控系统需要与外界网络相连时，应只设置（　　）条途径与外界相连，同时应采取必要的措施保护硬件和软件，及时升级。

A、多	B、3	C、2	D、1

130、厂外泵站单元使用的仪表包括（　　）。

A、超声波液位差计	B、压力表

C、硫化氢检测仪表	D、以上三项都正确

131、细格栅系统中，涉及仪表包括（　　）。

A、PH计	B、进水COD在线监测仪

C、进水氨氮在线监测仪	D、以上三项都正确

132、ORP计一般安装在（　　），用来判断（　　）条件是否良好。

A、厌氧区，好氧	B、厌氧区，厌氧

C、好氧区，厌氧	D、好氧区，好氧

133、按照二沉池的泥位调节回流比，二沉池泥层厚度一般控制在（　　）。

A、0.1～0.3cm	B、30～50cm

C、0.4～0.8cm	D、20～40cm

134、在额定负荷下，防爆型电动机允许电压偏离额定电压的值比普通型（　　）。

A、更小	B、更大

C、相等	D、不允许偏移额定电压

135、传动设备故障时可能出现的现象是（　　）。

A、卡滞	B、有异声

C、出现梗阻	D、以上三项都正确

136、泵运行中出现机械故障，主要原因不包括（　　）。

A、选材不当	B、轴承损坏、转子不平衡

C、出现气蚀	D、装配不良

137、1采用热装法装配轴承时，将轴承放入机油槽中加热，温度一般不超过（　　）。

A、100℃	B、150 ℃	C、200℃	D、2000℃

138、柴油发电机组启动的时间不要超过5～7秒，启动失败后，要使机组静止10秒后，再尝试下次启动，如（　　）次启动失败，请查阅故障指引找出启动失败原因。

A、1	B、2	C、3	D、4

139、进水浓度低或者有较多进水SS 无法通过沉砂池去除时，应控制 MLVSS/MLSS 值一般在（　　）。

A、0.2～0.6	B、0.3～0.5

C、0.3～0.6	D、0.2～0.5

140、水解酸化池泥龄应当在（　　）天。

A、5～8	B、5～18	C、5～20	D、5～12

141、油脂会影响（　　）。

A、水中的溶氧效率	B、水温

C、氮的去除	D、磷的去除

142、当PH值（　　）时，水质异常，生化系统应当立即停止进水和运行。

A、低于6	B、高于8

C、高于6并且低于8	D、低于6或者高于8

143、气泡小而均匀，且带有污泥色泽显暗，是因为（　　）。

A、曝气过量	B、曝气不足

C、污泥中毒	D、进水有矿物油

144、若二沉池泥面升高，初期出水特别清澈，流量大时污泥成层外溢，以下说法正确的是（　　）。

A、SV&lt;90%

B、SVI&lt;20mg/L

C、污泥中丝状菌占优势

D、污泥腐化

145、污泥的膨胀有两种类型，一是由于活性污泥中大量丝状菌繁殖引起的。二是由于菌胶团细菌体内大量累积高粘性物质引起的。下列那种因素导致菌胶团细菌体内大量累积高粘性物质引起的引起污泥膨胀（　　）。

A、偏酸环境

B、供养不足

C、水温偏高

D、进水含有大量溶解性有机物，使污泥负荷F/M太高

146、（　　）可以防止活性污泥解体。

A、减少鼓风量

B、调节 MLSS 等相应的措施

C、如果由于有害物质或高含盐量污水流入引起，应调查排污口，去除隐患

D、以上三项都正确

147、污泥在二次沉淀池上浮的原因是（　　）。

A、沉淀的活性污泥排除不充分，污泥沉积池底

B、在曝气池中引起硝化

C、A，B项均正确

D、A，B项均不正确

148、废水色度在（　　）时，应当立即停水并上报。

A、60以上	B、60以下	C、30以下	D、30以上

149、在停电过程中可不变换操作模式的设备不包括（　　）。

A、粗格栅	B、细格栅	C、阀门	D、沉砂池

150、预处理单元的排空时间在6个小时以内，下列说法不正确的是（　　）。

A、生物处理单元及二沉池、回流系统、脱水机系统可不关停

B、鼓风机房应少量曝气

C、预处理单元、消毒单元应提前关停

D、预处理单元、消毒单元不需要关停

151、一般衡量污水可生化的程度为 BOC5／COD 为（　　）。

A、小于0.1	B、小于0.3

C、大于0.3	D、0.5～0.6

152、气泡大而剧烈，色泽淡白且易碎，污泥絮体破碎，伴随在泡沫上有较明显的粉末感，需要（　　）。

A、将风机调小	B、将风机调大	C、加大回流量	D、减小回流量

153、曝气池中泡沫不易破碎，发粘，是因为（　　）。

A、有机物腐败

B、进水洗涤剂过量

C、进水负荷过高，有机物分解不全

D、污泥老化

154、若二沉池上清液混浊，出水水质差，以下说法正确的是（　　）。

A、污泥负荷过高	B、有机物氧化不完全

C、A和B都正确	D、A和B都错误

155、活性污泥中的 SVI 值过高，表示活性污泥发生或者将要发生（　　）。

A、污泥解体	B、污泥变颜色	C、污泥膨胀	D、污泥收缩

156、初沉池系统中（　　）是解决驱动电机噪音过量，或驱动电机振动的方法之一。

A、添加或者更换润滑油	B、将沉淀池排水后检查行走路径

C、调整链条张紧	D、检查更换刮泥机耐磨条

157、刮泥运动忽然停止，需要（　　）。

A、检查剪刀销，如果破断，需要进行更换

B、检查电器是否有故障，更正故障并复位

C、检查力矩限制器是否超载，如果超载，需要重设力矩限制器

D、A，B，C都是有效措施

158、用兆欧表测量电机定子绕组对壳体的绝缘电阻值，（　　）兆欧时应进行干燥。

A、小于0.5	B、大于0.5	C、等于0.5	D、小于0.8

159、全面检查盐酸储罐和氯酸钠储罐是否有裂痕，防止（　　）。

A、滴液	B、漏液

C、跑液	D、以上三项全正确

160、泄露控制后，为了防止二次事故的发生，应当对泄漏物进行（　　）。

A、覆盖、收容、稀释、处理	B、覆盖、稀释、处理

C、覆盖、收容、处理	D、覆盖、收容、稀释

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）实现安全第一的重要手段是监控为主。

162、（　　）工匠精神，是指工匠对自己的产品精雕细琢，精益求精、更完美的精神理念。

163、（　　）重铬酸钾法测COD时，加入硝酸银去除氯离子的干扰。

164、（　　）电导率的单位是欧姆。

165、（　　）酵母菌是多细胞结构的生物，呈圆形或椭圆形。

166、（　　）菌落计数时，菌落数小于100CFU时，按“四舍五入”原则修约，以整数报告。

167、（　　）所有病毒均不能在光学显微镜油镜下看到。

168、（　　）正平面的正面投影积聚为直线。

169、（　　）主视图和左视图的宽要相等。

170、（　　）设备操作人员必须经过专业的技术培训，在取得技术培训合格证后，方能持证上岗。

171、（　　）患有严重高血压、心脏病、癫痫病、恐高症等不宜登高者，不准从事高空作业。

172、（　　）格栅除污机在运行过程中,要注意格栅除污机耙齿上的杂物的卸渣情况,对不能及时自动卸渣时应进行人工辅助,以免污渣进入下一工序,影响水质。

173、（　　）对“有呼吸而心跳停止”的触电者，应采用胸外心脏挤压法进行急救。

174、（　　）涡街流量计为电流输出时，输出的电流与流量成平方关系。

175、（　　）工艺图的标高只能为负值。

176、（　　）如图 见图16-M

177、（　　）定期对厌氧系统进行有效的检测和维护，防止沼气泄露，从而引起沼气中毒与爆炸。

178、（　　）通过通风换气，可以稀释空气中的粉尘浓度，使作业场所的有害粉尘稀释到相应的最高容许浓度。

179、（　　）生化池的好氧段和厌氧段都需要DO检测仪。

180、（　　）初沉池不需要监测进出水PH值。

181、（　　）污水处理厂初沉池和二沉池的排泥都是间歇进行的。

182、（　　）二次沉淀池的排泥方式主要有：排泥泵直接排泥，水位差排泥，虹吸式排泥，气提式排泥。

183、（　　）排泥结束后开启剩余污泥泵中水冲洗阀冲洗管道与设备中积泥。

184、（　　）用投加无机混凝剂处理污水的方法称为物理法。

185、（　　）常用的混凝剂只有机高分子类混凝剂。

186、（　　）水温高时，粘性下降，水中胶体或细微颗粒之间碰撞机会增多，从而影响混凝效果，缩短混凝沉淀时间。

187、（　　）颗粒活性炭再生困难。

188、（　　）活性炭吸附是去除水中残留溶解性有机物的主要方法。

189、（　　）活性炭对于金属的吸附力弱。

190、（　　）静态吸附工艺过程中，无需搅拌废水与吸附剂。

191、（　　）空气悬浮单级离心风机启动时可按工艺要求选择风机运行控制模式并输入控制目标值。

192、（　　）某工厂排放的废水pH为7.5，该废水超标排放。

193、（　　）采用水稀释的药液系统，应定期检查供水的压力和流量。

194、（　　）如果水泵流量不变，管道截面积减小了，则流速增加。

195、（　　）格栅除污机指示灯亮红灯时，说明有故障发生，需要工作人员停机检查。

196、（　　）曝气池出现泡沫是因为进水洗涤剂过量。

197、（　　）活性污泥处理系统中，由于丝状菌的存在，引起活性污泥体积膨胀和不易沉降的现象为活性污泥丝状菌膨胀。

198、（　　）生物膜法相比活性污泥法来说更难发生污泥膨胀。

199、（　　）当水温较高或生物处理系统发生污泥膨胀时，浓缩池会上浮和膨胀，此时投加还原剂抑制微生物的活动可以使污泥上浮现象减轻。

200、（　　）污泥中毒解体的泡沫和污泥老化的泡沫无区别，减少污泥龄可以解决该异常现象。