科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

增材制造设备操作员三级理论知识试卷

试卷编码：618011331-2025030001

职    业：增材制造设备操作员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、社会主义职业道德是以（　　）作为最高利益。

A、个人利益	B、企业利益	C、人民利益	D、行业利益

2、职业道德行为评价的根本标准是（　　）。

A、好与坏	B、公与私	C、善与恶	D、真与伪

3、遵守职业道德行为规范可以在职业活动中很好的贯彻社会主义（　　）价值观。

A、重要	B、基本	C、一般	D、核心

4、要做到（　　），必须培养不怕吃苦，不怕吃亏的精神。

A、团结协作，互帮互助	B、诚实守信，宽厚待人

C、以身作则，奉献社会	D、爱岗敬业，忠于职守

5、（　　）是职业道德行为规范对从业人员最高的要求。

A、爱岗敬业，忠于职守	B、团结协作，互帮互助

C、以身作则、奉献社会	D、诚实守信，宽厚待人

6、（　　）是社会主义职业道德最重要的规范之一。

A、讲究质量，注重信誉	B、团结协作

C、热情周到	D、爱岗敬业

7、职业道德行为评价的（　　）就是依据职业道德标准，对从业人员的职业道德意识和行为是否正确作出评判和裁决。

A、激励作用	B、裁判作用	C、调节作用	D、导向作用

8、一张完整的装配图应具有下列四部分内容一组图形、一组尺寸、（　　）、标题栏和明细栏。

A、粗糙度	B、一组圆角尺寸

C、技术要求	D、一组倒角尺寸

9、装配图总体尺寸标全有几个（　　）？

A、1个	B、2个	C、3个	D、4个

10、满足正确啮合条件的一对直齿圆柱齿轮，其齿形（　　）相同。

A、一定	B、不一定	C、一定不	D、绝对

11、一对渐开线标准齿轮在标准安装情况下，两齿轮分度圆的相对位置应该是（　　）。

A、相切的	B、相交的	C、干涉的	D、分离的

12、零件尺寸链中的封闭环根据（　　）确定

A、计算顺序	B、加工顺序	C、公差校核	D、公差设计

13、影响热塑性塑料的流动性的因素很多，下面哪个结论正确（　　）。

A、料温高，则流动性大

B、流动性差的物料，需要较大的成型压力。才能较好地充满型腔

C、型腔表面粗糙度大，流动性差

D、以上全对

14、在倾斜度公差中，确定公差带方向的因素是（　　）

A、被测要素的形状	B、基准要素的形状

C、基准和理论正确角度	D、被测要素和理论正确尺寸

15、下列公差带形状相同的有（　　）

A、轴线的直线度与平面度

B、圆度与径向圆跳动

C、线对面的平行度与轴线的位置度

D、同轴度与对称度

16、砂轮在磨削中的自锐作用可以（　　）

A、修正砂轮形状的失真	B、使砂轮保持良好的磨削性能

C、免除砂轮的修整	D、提高工件的表面质量

17、为保证构件安全工作，其最大工作应力须小于或等于材料的（　　）。

A、切应力	B、正应力	C、极限应力	D、许用应力

18、专用夹具应有合理的定位方案，精加工工序还应有合适的尺寸、（　　）和技术要求。

A、公差	B、形状	C、表面质量	D、以上都是

19、胡克定律的应用条件是（　　）。

A、只适用于塑性材料	B、只适用于轴向拉伸

C、应力不超过屈服极限	D、应力不超过比例极限

20、用人单位支付劳动者工资的具体做法可以是（　　）。

A、以法定货币支付	B、以实物代替货币支付

C、以货币和实物一并支付	D、以货币和企业债券一并支付

21、经营者不得对消费者进行侮辱、诽谤,不得搜查消费者的身体及其携带的物品,不得侵犯消费者的（　　）

A、言论自由	B、消费自由	C、人身自由	D、宗教信仰

22、侵害知识产权赔偿责任的归责原则是（　　）。

A、无过错责任原则	B、公平责任原则

C、过错责任原则	D、严格责任原则

23、《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作（　　）。

A、全面负责	B、负责监督检查

C、负责日常检查	D、负责指挥作业

24、下列关于“偏置曲面”的说法，正确的是（　　）。

A、偏置值只能为正	B、方向可以取反向

C、偏置对象只能是实体表面	D、偏置对象只能是片体

25、结构优化设计可以根据设计变量的类型分为不同的层次，不属于该层次的选项是（　　）。

A、尺寸优化	B、形状优化	C、成本优化	D、拓扑优化

26、最先发展起来的结构优化设计方法是（　　）。

A、离散变量结构优化设计法	B、结构拓扑优化设计法

C、结构多目标优化设计法	D、最优准则法

27、结构优化时，设置厚度约束的默认最小厚度一般为网格尺寸的几倍：（　　）。

A、1倍	B、2倍	C、3倍	D、4倍

28、切片软件中，最小化包围盒设置时，基准面积参数设置是指（　　）。

A、包围盒底面积最小，并选择是否仅绕 X轴旋转

B、包围盒底面积最小，并选择是否仅绕 Y轴旋转

C、包围盒底面积最小，并选择是否仅绕 Z 轴旋转

D、包围盒底面积最小，并选择是否仅绕 任意轴旋转

29、切片软件杯口检测的目的是（　　）。

A、确定零件中是否存在空腔体

B、确定零件是否能正常排料

C、确定零件是否打印的过程中会形变

D、确认零件是否消耗过多材料

30、切片软件角度测量命令不可用于测量（　　）。

A、线与非平行面的相交角度

B、测量线与 X-Y、X-Z 或 Y-Z 平面的相交角度

C、点到直线的距离

D、面与 X 轴、Y 轴或 Z 轴的相交角度

31、“通常根据特定的损坏或错误类型进行针对性的修复”描述的是（　　）。

A、自动修复	B、半自动修复	C、手动修复	D、修复法向

32、属于切片软件编辑切片方式的是（　　）。

A、移动切片	B、旋转切片	C、创建填充线	D、以上均是

33、关于切片软件中细分命令中最小边长设置，说法正确的是（　　）。

A、通过限制细分三角形大小从而限制其数目

B、最小边长越短，三角形数量越少

C、最小边长越长，三角形数量越多

D、以上均是

34、切片软件蜂窝命令中抽壳厚度参数是指（　　）。

A、蜂窝与原始零件壳体之间的距离

B、蜂窝与新建壳体之间的距离

C、蜂窝与零件之间的距离

D、蜂窝与平台边界之间的距离

35、关于切片软件蜂窝命令中抽壳精度值，说法正确的是（　　）。

A、越小的精度值表示越少的三角网格数目

B、越小的精度值表示越低的图形精度

C、越小的精度值表示越多的三角网格数目

D、以上均是

36、在实际打印过程中，通常由于机器原因可能造成第一层打印厚度高于其它层面，即底层 Z 轴的拉伸，从而引起整个零件的变形，通过 （　　）功能可消除这种影响。

A、X轴补偿	B、Y 轴补偿	C、Z轴补偿	D、法向补偿

37、切片软件中可以直接添加（　　）种类型的支撑。

A、1	B、3	C、5	D、7

38、对于回旋体工件需做（　　）预处理。

A、喷涂显像剂	B、粘贴标志点	C、粘油泥	D、以上均需

39、（　　）命令能检测并展平多边形网格上的单点尖峰。

A、删除钉状物	B、松弛	C、快速光顺	D、砂纸

40、逆向建模软件能创建（　　）。

A、基本几何体	B、草鱼	C、实体	D、以上均是

41、逆向建模软件中，设置点云可见性的快捷键为（　　）。

A、Ctrl+2	B、Ctrl+3

C、Ctrl+4	D、Ctrl+5

42、“从单元面或领域中提取放样对象”描述的是（　　）。

A、回转曲面	B、放样向导	C、拉伸曲面	D、面片拟合

43、（　　）是检验和测量的统称。

A、检测	B、计算	C、统计	D、裁量

44、“允许零件的尺寸、几何形状和相互位置的变化范围”描述的是（　　）。

A、尺寸偏差	B、公差	C、极限偏差	D、形位误差

45、（　　）测试对象类型可以是点、多边形或CAD模型，参考对象可为多边形或CAD数据。

A、3D比较	B、2D比较	C、点比较	D、几何偏差

46、某金属3D打印设备的型号代码是IGAM-I，激光器参数是（　　）。

A、高性能光纤，功率400W	B、高性能光纤，功率600W

C、高性能光纤，功率500W	D、高性能光纤，功率800W

47、EOS金属3D打印设备用酒精清理激光镜头后，再用干的（　　）擦拭。

A、面巾纸	B、抹布	C、无纺纸	D、无尘纸

48、金属3D打印机如果存在静态电弧，又刚好处理的是活性金属，如果周边环境是很干燥的，那就可能在机器内部发生火灾。建议配备（　　）灭火器，有备无患。

A、A级	B、B级	C、C级	D、D级

49、由于激光熔化设备往往会采用（　　）来取代氧气，很容易造成车间里的氧气含量不足，此外，有的车间空间狭小、增材制造设备往往挤在一起，甚至空间封闭，空气流通不畅，更容易出问题。

A、氩气或氮气	B、氙气

C、氦气	D、氢气

E、氡气或氖气

50、某3D打印设备的型号代码是Form3，WiFi连接频率是（　　）。

A、2.4GHz、5 GHz	B、2.4 GHz

C、5 GHz	D、6 GHz

51、目前常应用于金属3D打印的材料种类中不包括（　　）。

A、铸铁	B、工具钢	C、铝合金	D、钛合金

52、目前常用于金属3D打印的不锈钢材料有（　　）。

A、2205不锈钢	B、201不锈钢

C、202不锈钢	D、316L不锈钢

53、下列不属于SLM增材制造设备材料添加步骤和要求的是（　　）。

A、检查粉槽内有无异物

B、直接把粉末倒至机器粉末槽内

C、每次添加粉末前通过干净的筛子过筛

D、保证添加后的粉末顶部是平的

54、PC材料比ABS材料的强度高（　　）左右。

A、0.3	B、0.4	C、0.5	D、0.6

55、某金属3D打印设备的型号代码是HBD-280,气体充入需要维持玻璃转子流量计示数稳定，成型室内部不能出现气压高于大气压（　　）。

A、1kpa	B、2kpa	C、3kpa	D、4kpa

56、SLM增材制造设备打印过程中温度显示故障可能是（　　）。

A、传感器损坏或松动	B、系统温度设置错误

C、极限开关损坏或松动	D、激光器损坏

57、某金属3D打印设备的型号代码是HBD-280,水冷机报警的原因是（　　）。

A、湿度过高	B、湿度过低	C、液位不足	D、传感器故障

58、金属3D打印设备间接成形的特点是（　　）。

A、激光烧结

B、打印得到即为金属构件

C、先打印生坯件，通过烧结得到金属构件

D、热源温度高

59、DMM技术的系统组成不包括（　　）。

A、气压模块	B、温度模块	C、水冷模块	D、激振模块

60、金属激光烧结工艺特点不包括（　　）。

A、孔隙率高	B、致密性低

C、拉伸强度差	D、表面粗糙度低

61、某金属3D打印设备的型号代码是IGAM-I，有三部分组成：计算机控制系统、（　　）、激光器冷却器。

A、主机	B、成型室	C、通风系统	D、驱动器

62、某金属3D打印设备的型号代码是IGAM-I，扫描速度为（　　）。

A、2000mm/s（最大）	B、4000mm/s（最大）

C、5000mm/s（最大）	D、7000mm/s（最大）

63、某金属3D打印设备的型号代码是IGAM-I，开机检查保护气瓶的气压表读数应该（　　）。

A、>=5MPa	B、>=4MPa

C、>=3MPa	D、>=2MPa

64、某金属3D打印设备的型号代码是IGAM-I，第一层的加工至关重要，只有第一层完全熔化在基板上才能进行后面的多层制造。将单层制造的高度设定为（　　），然后点击单层制造，开始第一层加工。

A、0.01mm	B、0.02mm

C、0.04mm	D、0.06mm

65、选择性激光烧结成型技术的英文缩写为（　　）。

A、SLA工艺	B、SLM工艺	C、SLS工艺	D、LCD工艺

66、SLM 3D打印机按照铺粉方式的不同可分为漏斗式和（　　）两种类型。

A、漏斗式	B、双杠式	C、单杠式	D、喷射式

67、MJF3D打印机热喷头模块是用来喷射助熔剂和（　　）这两种化学试剂的。

A、助熔剂	B、稀释剂	C、粘结剂	D、催化剂

68、金属打印设备加工前必须对基板进行（　　）。

A、更换	B、调平	C、打磨	D、抛光

69、使用金属打印机前，需要对基板表⾯进⾏（　　）处理，以获得最好的铺粉效果，使⾸层粘结更牢固。

A、磨削	B、打磨	C、抛光	D、喷砂

70、使用筛粉设备筛粉时，每次装在筛粉皿中的粉末在（　　）范围。

A、1/3位置	B、1/2位置	C、2/3位置	D、无要求

71、清理成型缸和粉料缸的金属粉末时，成型缸与粉料缸活塞（　　）上升到调节板下底面处。

A、一定不能	B、必须

C、可以	D、根据实际情况允许

72、使用金属打印机时，开机的步骤，先开（　　）。

A、POWER钥匙开关	B、START开关

C、UPS的开关按钮	D、IPC开关

73、使用金属打印机时，关机的步骤，先关（　　）。

A、POWER钥匙开关	B、START开关

C、UPS的开关按钮	D、IPC开关

74、MJF3D打印机在成形区（　　）处喷精细剂，以保证打印层边缘表面光滑且精确成形。

A、边缘	B、内部	C、外部	D、中间

75、SLM打印随着激光功率的增大，成形的金属之间的抗拉强度（　　），但是表面粗糙度和尺寸精度却变差了。

A、增加	B、减弱	C、不变	D、不稳定

76、SLM打印随着扫描速度的增加，成形的金属之间的抗拉强度（　　），但是表面粗糙度和尺寸精度却得到改善。

A、增加	B、减弱	C、不变	D、不稳定

77、设计软件中（　　）模块可以根据应力、屈服强度等，通过晶格进行更精细的材料分配，实现最优的设计。

A、拓扑优化模块	B、模流分析模块

C、装配模块	D、外观设计模块

78、价值工程中的价值反映生产费用与功能（效应）的关系，是产品实现某种功能与（　　）的比值。

A、产品总成本	B、产品材料成本

C、设备制作成本	D、人工成本

79、使用Magics软件进行切片，需要根据设备选择相应的（　　）。

A、平台	B、零件	C、材料	D、支撑

80、打印过程中应始终保持物体平衡，通过优化模型的（　　），能够使其在给定的姿势下满足平衡状态。

A、重心	B、角度

C、最小边界矩形	D、方向对照

81、当操作者不小心触电时，应立即切断电源，或用（　　）等物使伤员尽快脱离电源。

A、木棒	B、铁棍	C、湿布	D、徒手

82、修配法是利用挫、磨和刮削等工艺方法改变个别零件的尺寸、形状和位置，使配合达到规定的精度，装配效率低，适用于（　　）生产。

A、单件小批量	B、中批量	C、大批量	D、自动化

83、调整法是指在装配中调整个别零件的位置或加入补偿件，以达到装配精度，下列哪个零件属于补偿件（　　）。

A、斜面件	B、螺纹件	C、定位圈	D、偏心件

84、组合件的位置精度包括相关零部件间的同轴度、平行度和（　　）等。

A、垂直度	B、平面度	C、倾斜度	D、锥度

85、相对运动精度包括传动精度和（　　）。

A、回转精度	B、移动精度	C、尺寸精度	D、位置精度

86、移动装配的组织形式适合（　　）批量生产。

A、单件	B、小	C、尺寸大	D、大

87、各级装配单元装配时，先要确定一个（　　）先进入装配，然后安排其它零件、组建或部件进入装配顺序。

A、基准件	B、标准件	C、大尺寸件	D、大重量件

88、为了能保证3D打印金属粉末颗粒的纯度。对金属粉末的含氧量和氮、碳等杂质元素的含量要严格控制，随着氧含量增加，其塑性会大幅度（　　）。

A、下降	B、提高	C、不变	D、不确定

89、3D打印金属粉末球形度是衡量粉末颗粒与（　　）的指标。

A、圆相似度	B、密度	C、重量	D、大小

90、3D打印非金属粉末材料的（　　）对烧结过程影响最大。

A、粉末颗粒的特性	B、粉末颗粒的体积

C、粉末颗粒的密度	D、粉末颗粒的重量

91、关于光固化工艺设备管理描述错误的是（　　）。

A、光固化设备对环境温度和湿度有要求

B、光固化设备在操作的过程中必须佩戴防护用具

C、光固化设备使用的树脂材料必须远离热源和火源

D、光固化设备精度高，不必进行日保养

92、3D打印成型件无损检测包括了成型件无损检测和（　　）。

A、后处理件无损检测	B、打印过程无损检测

C、拉伸无损检测	D、硬度无损检测

93、FDM成型过程中解决拉丝问题的方法有（　　）。

A、降低工作平台温度	B、提高工作平台温度

C、加快送丝速度	D、调整喷头温度参数

94、SLS成型过程中产生异味的原因是（　　）。

A、设备里的惰性气体

B、材料在激光烧结时会挥发异味气体

C、粉末材料有杂质产生异味

D、冷却液产生异味

95、SLM加工成型过程中为使⾦属成型缸表面不被飞溅污染，可以采⽤（　　）移除飞溅物。

A、铺粉	B、⾼速的保护气流

C、冷却液	D、气枪

96、SLM工艺支撑需要用（　　）剥离。

A、美工刀	B、螺丝刀	C、剪钳	D、铲刀

97、3D打印后处理工艺不包含（　　）。

A、上机	B、拆除支撑	C、打磨工件	D、喷漆上色

98、（　　）不属于3D打印后处理的物理方法。

A、丙酮蒸汽处理	B、砂纸打磨

C、刮刀刮除支撑点	D、剪钳去除支撑

99、（　　）是3D打印后处理中常用的物理方法。

A、丙酮蒸汽处理	B、砂纸打磨

C、刮刀刮除支撑点	D、剪钳去除支撑

100、3D打印技术中打磨最常用的工具为（　　）。

A、砂纸	B、镊子	C、铲刀	D、美工刀

101、填补SLA模型的孔洞缺陷，可采取的物理后处理方法是（　　）。

A、丙酮蒸汽处理	B、填补树脂并光固化

C、填补原子灰	D、电动打磨

102、SLA工艺后处理工艺的第一步应是（　　）。

A、取件	B、拆除支撑	C、清洗零件	D、打磨零件

103、SLA工艺打磨零件操作在（　　）之后。

A、上机	B、取件	C、清洗零件	D、拆除支撑

104、后处理打磨可使工件获得（　　）表面。

A、太阳纹	B、拉丝	C、磨砂	D、光滑

105、SLA工艺装配件所需间隙为（　　）。

A、0.1-0.2mm	B、0.2-0.3mm

C、0.3-0.4mm	D、0.4-0.5mm

106、金属热处理工艺大体可分为整体热处理、表面热处理和（　　）三大类。

A、物理热处理	B、化学热处理	C、局部热处理	D、内部热处理

107、SLA设备为了保证其正常工作状态，应放置与恒温恒湿环境中，温度应为（　　）。

A、15℃-20℃	B、21℃-25℃

C、26℃-30℃	D、30℃以上

108、SLA设备为了保证其正常工作状态，应放置与恒温恒湿环境中，湿度应为（　　）。

A、20%-30%	B、35%-50%

C、55%-70%	D、70%以上

109、3D打印设备温度出现异常，首先需检查其（　　）。

A、激光器	B、温度传感器	C、激光功率	D、水箱

110、设备打印过程中脱离打印平台，主要原因是（　　）。

A、打印的初期，模型没有粘附在平台上

B、平台变形

C、喷头堵塞

D、材料收缩

111、3D打印过程中止，主要检查（　　）。

A、是否USB线打印时，电脑故障

B、是否断电导致

C、USB线是否带磁珠

D、是否有电磁干扰

112、3D打印成型过程中发现悬垂特征必须加载支撑，否则会发生垮塌，悬垂角度（　　）以上需要添加支撑。

A、30°	B、45°	C、60°	D、70°

113、3D打印效率提高可以通过调整模型填充实现，因此需要设置（　　）。

A、支撑密度	B、填充率	C、打印速度	D、模型层高

114、3D打印效率提高可以通过调整模型打印的速度实现，因此需要设置（　　）。

A、支撑密度	B、填充率	C、打印速度	D、模型层高

115、支撑的（　　）会影响模型特征的支撑加载区域。

A、支撑图案	B、支撑密度

C、悬垂角度	D、支撑走线距离

116、FDM设备在运行中导轨发生声响，需要（　　）操作。

A、检查喷头	B、检查设备温度

C、检查导轨并处理	D、继续运行

117、SLA工艺中，激光器功率下降会对（　　）造成影响。

A、设备使用寿命	B、打印工件的尺寸精度

C、计算机系统	D、成型网板

118、操作3D打印设备必须配戴（　　）。

A、太阳帽	B、眼镜

C、防护口罩与手套	D、饰物

119、FDM设备网板出现变形、翘曲，处理的标准流程是（　　）。

A、直接用手掰正网板后继续使用

B、无需理会，只要将模型放置避开网板操作即可

C、拆卸网板，更换新的网板厚开启设备并进行校准

D、更换新的网板后直接打印

120、SLA设备中的滚珠丝杆与导轨需要（　　）天擦洗一次。

A、15	B、30	C、60	D、90

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

121、（　　）社会主义职业道德是以企业利益作为最高利益。

122、（　　）职业道德修养的内容包括职业道德知识、职业道德规范、职业道德品质和职业道德自育。

123、（　　）社会主义市场经济竞争原则要求是热情、积极、主动。

124、（　　）两个零件的接触表面（或基本尺寸相同的配合面），只用一条共有的轮廓线表示，非接触面画两条轮廓线。

125、（　　）同一塑件的壁厚应尽量一致。

126、（　　）NPN型晶体三极管的发射区是P型半导体。

127、（　　）电击是电流对人体内部组织的伤害。

128、（　　）网络交易平台提供者明知或者应知销售者或者服务者利用其平台侵害消费者合法权益,未采取必要措施的,依法与该销售者或者服务者承担连带责任。

129、（　　）第一次明确规定了从业人员安全生产的法定义务和责任的是《安全生产法》。

130、（　　）利用槽工具可以创建矩形槽、球形端槽、U形槽。

131、（　　）由于结构优化设计问题的复杂性，只有应用计算机才能完成实际工程结构的优化设计问题。

132、（　　）扫描时要确保周边环境（光环境等）的稳定，以减少外部环境因素带来的影响。

133、（　　）平滑命令的使用应慎重，避免模型过渡光顺，产生变形。

134、（　　）逆向建模软件属于正逆向混合建模。

135、（　　）逆向建模软件中，鼠标的操作方式可以设置成。

136、（　　）计算机辅助检测技术主要有质量控制和逆向工程两方面的应用。

137、（　　）计算机辅助检测技术主要是通过分析加工后零件几何形体的尺寸、形状和位置精度等的实际值与设计要求的理论值相一致的程度，来实现对零件质量的检测。

138、（　　）某金属3D打印设备的型号代码是IGAM-I，对操作人员的要求，在操作过程中不得将头、手等部位伸进激光光束范围内，以免被激光束灼伤。

139、（　　）不同的增材制造设备的电源负荷参数在出厂时已经调试完毕，必须按要求使用。

140、（　　）操作金属3D打印设备添加材料不一定要穿防护服，带防毒面具等防护措施。

141、（　　）SLM增材制造设备实时图案界面不是显示当前打印高度的切片截面。

142、（　　）清洁保护镜片要用高浓度乙醇（99.7%以上含量）。

143、（　　）SLM增材制造设备可根据加工时的实际情况决定风扇开关。

144、（　　）选择性激光烧结成型过程中，未烧结的粉末对模型的悬臂和空腔等部分起到支撑作用，因此不需要像SLA、FDM等工艺那样添加支撑结构。

145、（　　）使用金属打印机时，在开机前检查水冷管道以及气体循环管道各个密封件是否锁牢固。

146、（　　）机器的装配精度受到零件特别是关键零件的加工精度影响很大。

147、（　　）在使用3D打印金属粉末加工产品时，工作人员必须穿戴防护用具。

148、（　　）复合材料、金属、高分子聚合物和陶瓷被称为四大材料。

149、（　　）打印过程中成型室门处于密闭环境，无需要向成型室中充入保护气体。

150、（　　）FDM工艺成形后表面粗糙，后续需打磨抛光处理。

151、（　　）FDM成型工艺的成型速度比LCD工艺快。

152、（　　）使用同一金属打印设备加工同一零件，最终零件的力学性能和几何精度都可能会出现较大的偏差。

153、（　　）支撑离模型的距离，距离越大，越容易拆除。

154、（　　）后处理并不能够将SLA设备工艺产生的台阶痕去除。

155、（　　）3D打印模型设计者应在设计过程中考虑误差，在数据处理中可进行适当的尺寸补偿。

156、（　　）打印设备无法正常出丝，需检查热端是否变热并达到正确的温度。

157、（　　）打印模型局部特征消失，喷嘴口径默认是0.4mm，不能生成0.4mm以下的薄壁特征。

158、（　　）为了保证模型顺利成型，支撑加载越多越好。

159、（　　）到了使用期限的设备零部件，若能正常使用，则不需要维护或更换。

160、（　　）增材制造让企业以更低廉的成本，快速制造个性化产品。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（本大题共20题，第161~180题，每题1.0分，共20分。下列备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选、不选均不得分。）

161、关于游标量具的应用，下列说法中错误的是（　　）

A、三用游标卡尺通常只能用来测量零件的长度、厚度和内外径尺寸

B、双面游标卡尺不仅可以测量长度、厚度、内外径，还可测量槽的宽度及深度

C、游标深度尺主要用于测量孔、槽的深度，不能测量台阶的高度

D、游标高度尺不但能测量工件的高度尺寸，还能进行划线

E、以上都是

162、车削时，车刀刀尖运动轨迹平行于工件轴线的车削内容有（　　）:

A、车端面	B、车外圆

C、车螺纹	D、切断

E、车孔

163、劳动安全工程学主要是针对生产中不安全因素，研究分其发生原因及危害性，从（　　）、（　　）及各种机械性能等方找出其规律性，制定控制措施，防止工伤事故的发生。

A、物理	B、化学

C、设备安全	D、生产环境

E、企业管理

164、劳动合同以{书面}形式订立，并应具备以下哪些条款（　　）。

A、劳动合同期限	B、劳动保护和劳动条件

C、劳动纪律	D、劳动合同终止的条件

E、违反劳动合同的责任

165、以下关于结构优化设计的相关阐述，正确的是（　　）。

A、结构优化设计是以现代数学、现代力学的理论与数值方法为基础。

B、结构优化设计所得到的结构不仅是“可行的”，而且是“最优的”，这里的”最优“概念是绝对的。

C、与常规结构设计方法比较，用优化设计方法可以显著提高工程设计的效率与品质，节约设计成本，缩短设计周期。

D、结构优化设计能最合理地利用材料的性能，使结构内部各单元得到最好的协调，并具有规范所规定的安全度。

E、结构优化设计是实现设计的最终目标”适用、安全和经济“的有效途径。

166、关切片软件查看切片信息，以下说法正确的是（　　）。

A、切片信息部分显示了切片文件的维度、层信息和加工信息

B、当前切片的参数信息显示在层信息区域中，包括当前层、总层数、当前 Z 轴高度、Z 轴总高度、轮廓周长和面积

C、在切片菜单中，点击“显示 3D”按钮可进行二维视图与三维视图的切换

D、若勾选“切片动画”，并点击播放按钮，则会对扫描路径进行动画处理，一次绘制带有所有轮廓和剖面线的整个切片层

E、若勾选“实体视 图”选择框，可以观察每个切片层的实体视图，以便更好的与支撑的切片层区分开

167、拉伸特征时，窗口出现输入截面无效的提示，其原因可能是（　　）。

A、草图截面出现交叉的线段	B、草图截面存在重合的线段

C、草图截面不封闭	D、草图截面尺寸过约束

E、软件出错

168、切片软件中，网格操作包含的功能有（　　）。

A、细分	B、简化

C、网格重构	D、编辑网格

E、网格阵列

169、逆向建模软件具有（　　）功能。

A、数据采集	B、数据处理

C、曲面拟合	D、曲面建模

E、实体建模

170、某金属3D打印设备的型号代码是IGAM-I，对环境通风照明和消防的要求是（　　）。

A、通风换气

B、达到办公室要求

C、安装地点应远离易燃易爆物品，所有装饰材料均应阻燃

D、不用通风换气

E、以上都是

171、某金属3D打印设备的型号代码是IGAM-I，计算机控制系统由（　　）组成。

A、高可靠性计算机	B、性能可靠的各种控制模块

C、电机驱动单元	D、YIBORP SLM软件

E、各种传感器

172、SLM 3D打印机主要由（　　）系统组成。

A、光学系统	B、铺粉系统

C、气体循环系统	D、系统软件

E、模型后处理

173、在使用金属打印机时，由于金属粉末对人体有一定危害，相关操作人员需佩戴（　　）。

A、防尘口罩	B、橡胶手套

C、防护服	D、护目镜

E、安全帽

174、选择性激光烧结成型工艺（SLS）工艺参数主要包括（　　）。

A、分层厚度	B、扫描速度

C、体积成型率	D、聚焦光斑直径

E、基板冷却速度

175、在3D打印中，无损评价主要涉及（　　）方面的需求。

A、原料无损检测	B、制件无损检测

C、缺陷影响检测	D、产品数据库设计

E、物理参数参考标准建立

176、ISO9001质量管理体系对于企业的好处是（　　）。

A、提高企业内部质量管理水平	B、员工更能理解质量的重要性

C、产品质量得到保证	D、降低企业管理成本，提高效益

E、满足市场准入的要求

177、3D打印中支撑的种类主要有（　　）。

A、网格支撑	B、线状支撑

C、块状支撑	D、片状支撑

E、柱状支撑

178、属于后处理设备的是（　　）。

A、气动打磨机	B、电动打磨机

C、水幕机	D、空气净化机

E、以上都是

179、打印件后处理常用设备有（　　）。

A、砂纸	B、电动打磨机

C、刮刀	D、镊子

E、以上都是

180、设备防护主要做到（　　）。

A、防火	B、防静电

C、防碰撞	D、防尘

E、以上都不是