科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

增材制造设备操作员四级理论知识试卷

试卷编码：618011341-2025030001

职    业：增材制造设备操作员

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、社会主义职业道德以（　　）为核心。

A、集体主义	B、立党为公	C、为人民服务	D、执政为民

2、（　　）是正确处理个人利益、集体利益、国家利益关系的基本原则。

A、集体主义	B、立党为公	C、为人民服务	D、执政为民

3、下面关于职业道德行为的主要特点不正确的表述是（　　）。

A、与职业活动紧密相关	B、职业道德行为的选择

C、与内心世界息息相关	D、对他人的影响重大

4、职业道德与法律的区别错误的说法是（　　）。

A、职业道德和法律都是阶级的产物

B、职业道德与法律两者调整范围不同

C、职业道德与法律实施方法不同

D、职业道德注重预防性，法律注重事后的惩戒性

5、遵守职业道德行为规范可以在职业活动中很好的贯彻社会主义（　　）价值观。

A、重要	B、基本	C、一般	D、核心

6、忠于职守是对每个从业人员提出的认真履行职业职责、遵守职业纪律的（　　）。

A、基本原则	B、基本要求	C、自律性	D、他律性

7、（　　）是职业道德的必备条件。

A、勤奋学习	B、热情周到	C、爱岗敬业	D、坚持原则

8、掌握正确的学习方法就能提高（　　）。

A、职业道德	B、基本原则	C、学习效率	D、基本要求

9、判断一个平面连杆机构是否具有良好的传力性能，可以（　　）的大小为依据。

A、传动角	B、摆角	C、极位夹角	D、夹角

10、管螺纹的公称直径是指（　　）。

A、螺纹的外径	B、螺纹的内径	C、螺纹的中径	D、管子的内径

11、轴类零件用双中心孔定位，能消除（　　）个自由度。

A、3	B、4	C、5	D、6

12、下列叙述中（　　），不属于确定加工路线时应遵循的原则。

A、加工路线应保证被加工零件的精度和表面粗糙度

B、使数值计算简单，以减少编程工作量

C、应使加工路线最短，这样既可以减少程序短，又可以减少空刀时间

D、对于既有铣面又有镗孔的零件，可先铣面后镗孔

13、关于公差等级的选用，下列说法中错误的是（　　）。

A、公差等级越高，使用性能越好，但零件加工困难，生产成本高

B、公差等级越低，零件加工越容易，生产成本越低，但零件使用性能也越差

C、公差等级的选用，一般情况下采用试验法

D、对于实际生产来说，公差等级越高越好

14、下列各零件中，公差等级选用不合理的是（　　）。

A、机床手柄直径选用IT5	B、发动机活塞选用IT6

C、量块选用IT0	D、螺栓选用IT11

15、要加工一公差等级为IT6的孔，以下加工方法不能采用的是（　　）。

A、磨削	B、车削	C、铰削	D、刨削

16、采用端铣法铣削平面，平面度的好坏主要取决于铣刀（　　）。

A、圆柱度

B、刀尖锋利程度

C、轴线与工作台面（或进给方向）垂直度

D、后角大小

17、在卧式铣床上用周铣法铣削垂直面与平行面，产生误差的根本原因是（　　）形成的平面与基准面不垂直或不平行。

A、切削刃	B、刀尖轨迹	C、刀体	D、前刀面

18、在某机床上加工某零件时，先加工零件的一端，然后调头再夹紧零件加工另一端，这应该是 （　　）。

A、一个工序、 一次安装	B、一个工序、 两次安装

C、两个工序、 一次安装	D、两个工序、 两次安装

19、构件在外力作用下（　　）的能力称为稳定性。

A、不发生断裂	B、不发生变形

C、维持原有平衡状态	D、保持静止

20、关于数字式万用表的使用方法，下面说法错误的是（　　）。

A、无法估计被测值的大小时，应选最大量程

B、红笔带正电，黑笔带负电，这点与模拟式万用表相同

C、在测量大电流或高电压时，不得在测量中拔动开关

D、不得带电测量电阻

21、外存储器简称为外存，包括（　　）、软盘、光盘、U盘等。

A、电脑	B、书籍	C、版画	D、硬盘

22、在下列电流路径中，最危险的是 （　　）。

A、左手—前胸	B、左手—双脚	C、右手—双脚	D、左手—右手

23、生产力有三个要素，即劳动者、劳动资料和（　　）。

A、劳动力	B、生产设备	C、生产环境	D、劳动对象

24、消火栓分为室内消火栓和室外消火栓两种，颜色为（　　）。

A、绿色	B、黄色	C、桔红色	D、红色

25、重金属污染的主要来源是（　　），其次是交通污染和生活垃圾污染。

A、工业污染	B、农业污染	C、废渣污染	D、医疗污染

26、用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本，至少保存（　　）备查。

A、一年	B、二年	C、三年	D、五年

27、消费者退货的商品应当完好。经营者应当自收到退回商品之日起（　　）内返还消费者支付的商品价款。退回商品的运费由消费者承担。

A、3日	B、7日	C、15日	D、30日

28、产品质量检验机构出具的检验结果，必须依法按照有关标准，（　　）、公正地出具。

A、真实	B、客观	C、公开	D、及时

29、对产品质量监督部门依法进行的产品质量监督检查，生产者、销售者（　　）拒绝。

A、可以	B、应当	C、不得	D、必须

30、以下（　　）不属于零件建模范畴。

A、实体建模	B、工程图

C、特征建模	D、自由形状建模

31、三维建模软件一般有（　　）模块。

A、零件建模	B、工程图模块	C、装配模块	D、以上均是

32、三维建模软件中，隐藏对象的快捷键为 （　　）。

A、Ctrl+C	B、Ctrl+Z

C、Ctrl+Q	D、Ctrl+B

33、在草图中，以下（　　）是轮廓线命令所不能创建的。

A、直线	B、样条线

C、圆弧	D、与直线相切的圆弧

34、一个片体的阶次（在U方向或V方向）必须介于1与（　　）之间。

A、3	B、5	C、7	D、24

35、下面不属于常见的SLS后处理手段的是（　　）

A、喷砂处理	B、打磨处理	C、喷漆或浸染	D、电镀处理

36、LCD 3D打印机使用（　　）照射固化树脂作为成型方式。

A、红外光	B、紫外光	C、自然光	D、普通灯光

37、DLP 3D打印技术对于有弧面的工件水平摆放的台阶纹理非常明显，类似等高地形图，一般建议与平台底面成（　　）角或直立摆放。

A、30°	B、45°	C、60°	D、75°

38、用LCD打印机打印前，需要对模型进行切片处理，关于层厚，以下说法错误的是（　　）。

A、层厚即每层固化面的厚度，层厚越大，Z轴精度越高，当然打印时间也是倍数增长

B、层厚的可设置范围为0.025mm-0.2mm，推荐为0.025-0.1

C、Z轴丝杆最小移动距离为0.025mm

D、不能设置过大的层厚，因为厚度大可能导致固化光源无法穿透，导致打印失败

39、下面不属于SLS工艺必须要的软件操作为（　　）。

A、模型导入	B、添加支撑	C、模型摆放	D、参数设置

40、对于下凹的文字或表面细节，一般建议线条宽度为（　　）mm。

A、0.05	B、0.15	C、0.2	D、0.25

41、（　　）是一种独立于系统的产品模组交换格式，兼容性较好。

A、STL	B、IGES	C、STP	D、PNG

42、切片软件高级截面切割命令中，截面切割类型有（　　）种方式。

A、1	B、2	C、3	D、4

43、切片软件布尔操作模块下的（　　）命令可将两个操作区域的所有零件进行合并，相交将被删除，仅外表面将保留。

A、合并	B、求交	C、求减	D、合并零件

44、接触式三维扫描仪的优点是（　　）。

A、可以检测任何物体	B、使用成本低

C、具有较高的准确性和可靠性	D、测量速度高

45、（　　）广泛用于医疗诊断。

A、激光扫描	B、CT扫描	C、光栅扫描	D、三坐标测量

46、（　　）可用于考古文物的修复与保存。

A、非接触式三维扫描仪	B、接触式三维扫描仪

C、三坐标测量仪	D、数控机床

47、切片软件布尔运算下的（　　）命令可将两个或两个以上的零件合并为一个零件，其包含所选零件的全部外壳。

A、合并	B、求交	C、求减	D、合并零件

48、选用45mm、75mm和100mm的镜头使用时，采用（　　）规格的标定板。

A、100	B、200	C、300	D、500

49、非接触式三维扫描仪的缺点（　　）。

A、测量精度高

B、测量速度快

C、可测量柔软、易碎、不可接触、薄件、皮毛及变形细小等工件

D、测量精度较差

50、三维扫描仪标定不需（　　）。

A、标定板	B、显像剂

C、扫描镜头组	D、标定卡纸（白板）

51、采集的数据出现数据误差主要原因有（　　）。

A、扫描环境	B、人为操作	C、设备故障	D、以上均是

52、影响后续逆向建模质量的因素有（　　）。

A、点云分布不均匀	B、噪声点

C、无体外孤点	D、以上均是

53、点云处理软件中，当同时处理几个模型时，设置为激活模型的组合键为（　　）。

A、Shift+左键	B、Ctrl+左键

C、Alt+右键	D、Alt+左键

54、点云处理软件中，平移窗口的组合键为（　　）。

A、Alt+中键	B、Alt+左键

C、Alt+右键	D、Ctrl+左键

55、点云处理软件中，（　　）能实现通过单击有限个点，定义不规则多边形的区域。

A、矩形选择工具	B、直线选择工具

C、套索选择工具	D、多义线选择工具

56、删除体外孤点命令中，敏感度达到一定程度后选择的体外孤点数目（　　）。

A、增多	B、不变	C、减少	D、成倍增加

57、切片软件中，可实现整个平台的平移的快捷键是（　　）。

A、Shift+左键	B、Shift+右键

C、Alt +鼠标左键	D、Alt +鼠标右键

58、切片软件中，选中待操作的零件，单击开始菜单中移动下拉菜单的“移动”命令,或者使用快捷键（　　）显示窗口中将弹出平移零件的参数设置对话框。

A、T	B、P	C、Q	D、W

59、切片软件中，（　　）命令可以沿特定方向拉伸标记的三角形，从而使您能够快速重塑零件，而无需使用 CAD 软件。

A、壳体	B、曲面转实体	C、拉伸	D、抽壳

60、切片软件中，使用（　　）将以更加直观的方式调节零件至最佳的摆放位置，有利于后期的支撑操作。

A、优化方向功能	B、方向对比功能

C、零件移动功能	D、零件旋转功能

61、在LCD工艺增材制造设备中，打印模型分层或不粘附在支撑结构上，可能的原因最全面的为（　　）。①切片分层数据有问题②文件选择了错误的打印配置文件③离型膜可能有弯曲，变形或穿孔现象④材料不够充足⑤模型设计不正确，网格含有错误信息

A、①②③④⑤	B、①②③④	C、①②③⑤	D、②③④⑤

62、切片软件中给零件创建支柱的目的是（　　）。

A、提高打印效率

B、增加打印零件的强度，避免打印过程中零件变形

C、作为支撑结构

D、以上均是

63、“零件中的空腔体中存在孔洞，制造完成后，空腔体内的树脂通过孔洞流出”描述的是（　　）。

A、半闭口空腔体	B、半开口空腔体

C、开口空腔体	D、闭口空腔体

64、激光功率太小，打印的零件会（　　）。

A、过硬	B、发黄，较软	C、发白	D、变脆

65、3D打印机运用1年后，（　　）有可能因长时间高强度拉伸发生轻微的松弛，干扰喷头的定位精度。这时需再次拉紧定位。

A、导轨	B、轴承	C、弹簧	D、同步带

66、清洁喷嘴内部时有些晶体不易融化，不能从0.4毫米的小口径流出，可使用（　　）辅助清理。

A、打火机	B、酒精灯	C、火柴	D、高温炉加热

67、过量的尘埃不仅会与机器的（　　）产生油泥，还会引起机器内部的电路问题。因此，机器内尘埃要及时清除。

A、XYZ三轴	B、挤出头	C、电机	D、平台

68、适合航空领域的增材制造材料是（　　）。

A、ULTEM	B、PC-ISO

C、PC-ABS	D、PC

69、使用ABS材料打印，必须使用平台加热功能，且温度要达（　　）。

A、80℃以上	B、70℃以上	C、60℃以上	D、50℃以上

70、一般情况下使用PLA打印，喷头加热温度是（　　）。

A、140~170℃	B、190~210℃

C、220~230℃	D、225~230℃

71、一般情况下使用TPU打印，喷头加热温度是（　　）。

A、140~170℃	B、190~210℃

C、220~230℃	D、225~230℃

72、PLA是一种生物材料，来源于（　　），天然可降解不会污染环境，加工时无刺鼻气味，是3D打印机的理想环保耗材。

A、玉米谷物	B、无机材料	C、动物纤维	D、动物毛发

73、虽然PLA不溶于水，但其吸水率高。当暴露于空气或水中时，会导致 PLA 趋向变质，因此，暴露后的PLA耗材最好在（　　）内使用完毕。

A、15天	B、1个月	C、3个月	D、6个月

74、ABS耗材会吸收空气中的水分，影响材料性能，可用烤箱进行干燥：设置好温度约（　　）。

A、50℃	B、60℃	C、70℃	D、80℃

75、PVA耗材能做到挤出的耗材精度和圆度公差控制在（　　）以内。

A、0.2mm	B、0.15mm

C、0.1mm	D、0.05mm

76、光敏树脂也叫（　　）树脂。

A、UV	B、PC	C、PE	D、PS

77、（　　）手套更适合处理树脂，因为它们具有抗化学性。

A、一次性	B、塑料	C、亚硝酸盐	D、棉纱

78、SLA打印机可以在（　　）环境打印

A、阳光充足	B、28±5 摄氏度

C、阴凉	D、湿度76

79、对于LCD刚打印好的打印件，首先需要进行什么处理（　　）。

A、需要垫在桌面上防止弄脏桌面

B、需要用酒精布擦拭

C、直接用固化机进行固化

D、需要带上紫外防护眼镜，再次进行紫外光固化

80、需要使用多段线进行切割，获得梯形或其他形状的卡扣来扩大粘合剂的接触面积和装配定位的结构是（　　）。

A、细棍结构	B、薄板结构	C、实心结构	D、空壳结构

81、最小的桌面级FDM3D打印设备是（　　）。

A、XEOS 3D打印机	B、3D打印笔

C、BAAM 3D打印机	D、D-Shape 3D打印机

82、ABS-M30™ 塑料配方是 FDM工艺中常用的塑料配方，专用于 （　　）3D 打印机。

A、Form系列	B、Fromlabs系列

C、Fortus系列	D、Creality系列

83、选择LCD屏光源的DLP增材制造设备，分辨率精度能够轻松达到（　　）。

A、0.05mm	B、0.04mm

C、0.03mm	D、0.02mm

84、UV光机使用LED光源，使用寿命更长，功耗很低，通常只需几瓦，光源利用率做到（　　）以上。

A、0.95	B、0.96	C、0.97	D、0.98

85、某固化箱型号代码为Formlabs，紫外线固化箱采用（　　）光源。

A、305nm	B、405 nm

C、450nm	D、500nm

86、以下（　　）场景不适合应用光固化成型工艺设备生产产品。

A、有复杂形状的飞行器模型	B、产品设计的外观评估

C、快速反求与复制	D、户外广告牌的制作

87、光固化增材制造设备的成型材料是（　　）。

A、卷轴丝状材料	B、粉末材料

C、液态光敏树脂	D、薄层材料（纸、塑料薄膜等）

88、光固化成型SLA技术是最早发展起来的增材成型技术，是由（　　）于1984年获得美国专利。

A、Scott Crump

B、Michael Feygin

C、Charles W.Hull

D、Carl Deckard

89、DLP工艺增材制造设备整个系统包括4大模块，分别为光学系统，数据处理系统、（　　）和机械结构系统。

A、加热熔融系统	B、控制系统

C、冷却固化系统	D、惰性气体保护系统

90、DLP工艺增材制造设备光学系统包括3个部分，分别为数字微镜、（　　）、投影物镜。

A、电子束	B、激光器	C、加热套	D、聚光系统

91、以下关于LCD工艺增材制造设备打印平台校准的操作错误的是（　　）。

A、对打印平台进行校准时，需要将料槽取出

B、可以采用校准卡片辅助调平工作

C、在校准平台时，不需要移动Z轴

D、在打印平台的校准前，需要先上升平台

92、DLP工艺增材制造设备及后处理固化设备工作时，防护罩/门应（　　）。

A、常闭	B、常开

C、半开	D、随时可以开关

93、在DLP增材制造工艺中，与“支撑顶点”相关打印参数描述正确的是（　　）。

A、支撑顶点连接支撑杆和模型实体

B、插入零件距离值越大，支撑顶部插入零件越深

C、顶宽度和顶球直径越大，支撑和实体接触面积越大，连接强度越高

D、以上都对

94、使用光固化增材制造设备时，启动计算机，执行HRPLA2002程序，在制造菜单下打开强电、（　　）。

A、打开激光器	B、打开指示灯	C、打开振镜	D、打开参数

95、SLA光固化增材制造设备判断是否需要加料：使打印平台处于（　　），并确认液位控制正常。

A、零位线	B、零位线以内	C、零位线以外	D、任何位置

96、使用光固化增材制造设备成型后，对吹干表面酒精的产品，可在是日光、（　　）烘箱内进行二次光固化。

A、红外线	B、紫外线	C、X射线	D、Y射线

97、SLA平台Z轴升降系统中，采用（　　）作驱动元件。

A、步进电机	B、伺服电机

C、直流伺服电机	D、数控装置

98、SLA涂覆系统中，当前层固化完成以后，打印平台下降较大的深度并（　　）。

A、立刻上升到一定位置	B、停止运动

C、回退到零点	D、稍做停留

99、英谷激光器输出波长355mm，频率0-150KHz,输出功率为（　　）。

A、1mW-10mW	B、1000mW-2000mW

C、100mW-1000mW	D、10mW-100mW

100、光电转换定律中的光电流与（　　）。

A、温度成正比	B、光功率成正比

C、暗电流成正比	D、光子的能量成正比

101、在计算机程序界面显示激光功率值，上位机能根据检测的激光功率值自动改变（　　）。

A、激光输出波长	B、激光输出频率

C、激光扫描区域	D、激光扫描速度

102、SLA设备树脂液位置在检测时平衡块位置低于（　　）时，系统会发出警告，提示树脂不足，需要添加树脂。

A、阈值	B、上限位	C、最小值	D、下限位

103、SLA工艺增材制造设备中加料时，加至槽中的树脂低于液位检测边框（　　）左右即可，切勿多加。

A、3mm	B、20mm	C、0.5mm	D、10mm

104、SLA工艺增材制造设备中，关于机械系统的维护保养内容描述错误的是（　　）。

A、制作完成，清理掉⼯作平台上的树脂固体残渣，清理堵塞的孔洞

B、树脂溅上导轨，可⽤水擦拭⼲净

C、及时清理掉刮⼑上的异物

D、定期清理刮⼑导轨上的杂物，3个⽉加⼀次润滑油

105、关于SLA工艺增材制造设备报警灯黄色指示灯闪烁的原因描述错误的是（　　）。

A、Z轴向上运动超出极限位置	B、支撑设计缺陷

C、当刮刀运动超过极限位置	D、Z轴向下运动超出极限位置

106、螺纹根据用途划分，可以分为（　　）、管螺纹、传动螺纹、和专门用途螺纹等。

A、紧固螺纹	B、梯形螺纹	C、三角形螺纹	D、粗牙螺纹

107、关于外螺纹的规定画法，以下描述正确的是（　　）。

A、大径用粗实线表示	B、小径用粗实线表示

C、终止线用细实线表示	D、终止线用点画线表示

108、关于螺纹M20×1.5 LH－5g6g－L 表达的含义，以下说法错误的是（　　）。

A、普通细牙外螺纹，大径为20mm

B、中径公差带为5g

C、顶径公差带为6g

D、中等旋合长度

109、关于螺纹M20X2LH-6H/5g6g表达的含义，以下说法错误的是（　　）。

A、内螺纹中径公差带代号为6H	B、内螺纹大径公差带代号为6H

C、外螺纹中径公差带代号5g	D、外螺纹大径公差带代号6g

110、关于双头螺柱连接的描述，错误的是（　　）

A、双头螺柱的两端均有螺纹，或者一端有螺纹

B、双头螺柱的两端螺纹可以相同，也可以不相同

C、双头螺柱配合螺母一起使用

D、双头螺柱拆卸完成时，有一端仍留在螺纹孔内。

111、截止到2022年，以下哪个软件属于收费软件（　　）。

A、Ultimaker Cura

B、Prusa Slicer

C、Simplify 3D

D、idea Maker

112、Materialise Magics是那个国家开发的软件？（　　）

A、英国	B、比利时	C、美国	D、德国

113、将切片数据模型导入LCD工艺增材制造设备，成型过程中发现打印模型不会粘附到平台上，异常原因不可能是（　　）。

A、STL文件有问题

B、液体树脂中可能有固化残留物

C、平台没有校准

D、离型膜可能有弯曲，变形或穿孔现象

114、在magics角度优化器功能里，软件会考虑（　　）参数的优先级.

A、支撑面积	B、最大XY截面

C、加工时间	D、XY投影

115、e-stage是（　　）软件的附加功能。

A、UG	B、Magics

C、Cura	D、idea Maker

116、关于DLP工艺增材制造设备对环境的要求描述错误的是（　　）。

A、空气无粉尘

B、经常打开打印机的仓门，进行通风

C、放置平台水平稳固

D、远离火源、热源与震动源

117、关于SLA工艺增材制造设备安装环境描述错误的是（　　）。

A、地面平整	B、安装环境无振动

C、安装地面无受力凹陷	D、安装色温6500k白炽灯

118、熔融沉积成形（FDM）工艺在（　　）情况下需要添加支撑。

A、摆放在打印平台上，有大面积悬空特征的模型

B、有凹槽特征的模型

C、壳体模型

D、有拱形结构的模型

119、熔融沉积成形（FDM）工艺一般设置支撑临界角为45°或（　　）， 超过设置角度的区域会自动添加支撑结构，保证打印过程中不会出现局部坍塌。

A、10°	B、20°	C、60°	D、80°

120、SLA增材制造的支撑结构中，（　　）的结构形式主要用来支撑悬臂结构部分。

A、投射特征边式支撑	B、角板式支撑

C、壁板式支撑	D、单壁板式支撑

121、目前SLA中经常使用的有以下哪种形式的支撑？（　　）

A、角板式支撑	B、投射特征边式支撑

C、单壁板式支撑	D、以上都是

122、光固化增材制造中，在使用壁板结构支撑时，应避免壁结构和（　　）接触以提高零件垂直度的表面粗糙度。

A、零件外壁	B、零件内壁

C、零件的垂直壁	D、零件底面

123、光固化增材制造中，支撑在零件的制作中起着重要的作用，它能约束（　　），并使零件的制作顺利进行。

A、零件的表面粗糙度	B、零件的平面度

C、零件的刚度	D、零件的变形

124、光固化增材制造中，单壁板式支撑的主柱是沿着零件结构的中心线，其次主柱主要是为了（　　）。

A、加强悬臂的稳定性	B、加强悬臂的刚性

C、加强支撑的稳定性	D、加强支撑的刚性

125、专用量具就是指非标准的量具，是专门为检测工件某一技术参数而设计制造的量具，以下（　　）属于专用量具。

A、角度块	B、步距规

C、卡尺	D、表面粗糙度比较块

126、目前国内多数数显卡尺有（　　），使用特制连线和专用接口，可与电脑或打印机连接，进行数据处理或打印测量数据的统计分析图。

A、数据处理系统	B、图形分析功能

C、数据输出插口	D、数据转换功能

127、研磨时预先把（　　）涂在研具或工件的表面上。

A、磨具	B、磨粒	C、磨料	D、砂纸

128、研磨抛光有获得（　　）的作用。

A、结构尺寸	B、表面质量	C、力学性能	D、质量减轻

129、（　　）掉落的过程中极有可能粘附在工件表面，这样零件的表面粗糙度就会显著增加。

A、废屑	B、灰尘	C、积削瘤	D、冷却液

130、加工后的零件会有（　　）。

A、形体公差	B、尺寸公差	C、位移公差	D、位置公差

131、形位公差包括形状公差和（　　）。

A、位移公差	B、位置公差	C、形体公差	D、尺寸公差

132、位置公差又包括定向公差和（　　）。

A、定位公差	B、定型公差	C、定形公差	D、形体公差

133、（　　）是在零件的表面形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。

A、研磨	B、打磨	C、表面处理	D、化学腐蚀

134、研磨量极小，不会影响工件的（　　）。

A、形状公差	B、几何公差	C、位移公差	D、形位公差

135、产生形位公差的原因主要有（　　）。

A、体积较小	B、模型材料	C、尺寸过大	D、基准不重合

136、（　　）是生产中的主要技术文件之一。

A、装配图	B、产品形状图	C、产品渲染图	D、产品功能图

137、装配图能够反映产品或部件的规格、外形、（　　）、安装所需的必要尺寸和一些重要尺寸。

A、装配	B、体积	C、结构	D、功能

138、零件图与在视图内容、表达方法、尺寸标注等方面的不同。（　　）

A、轴测图	B、装配图	C、三视图	D、剖视图

139、读零件的（　　）和结构，是读零件图的重点。

A、外表	B、结构	C、内、外形状	D、尺寸

140、同一零件的（　　）方向、间隔必须完全一致。

A、中轴线	B、剖面线	C、中心线	D、尺寸

141、在机器设计过程中，装配图的绘制位于（　　）之前。

A、零件图	B、局部视图	C、工程图	D、三视图

142、尺寸公差>位置公差>（　　）>表面粗糙度高度参数

A、几何公差	B、形状公差	C、位移公差	D、位置公差

143、保证装配精度的工艺之一有（　　）。

A、调整装配法	B、间隙装配法	C、过盈装配法	D、过渡装配法

144、最先进入装配的零件称为装备（　　）。

A、标准件	B、主要件	C、基准件	D、重要件

145、SLA设备常处于潮湿环境，会对（　　）造成影响。

A、喷头	B、激光器	C、网板	D、温度传感器

146、SLA设备的打印精度受影响的主要原因是（　　）。

A、室内环境潮湿	B、模型尺寸过大

C、激光器故障	D、室内灰尘多

147、SLA设备为了保证其正常工作状态，应放置与恒温恒湿环境中，温度应为（　　）。

A、15℃-20℃	B、21℃-25℃

C、26℃-30℃	D、30℃以上

148、SLA设备刮刀拆卸过程中，以下说法正确的是（　　）。

A、使用合适的工具拆卸紧固件

B、拆卸的零部件可随处放置

C、拆卸的工具可随处放置

D、拆卸过程中可直接使用扳手或锤子敲击刮刀器，使其卸下

149、SLA设备损耗件替换，旧的部件处理应（　　）。

A、联系厂家回收	B、直接扔垃圾回收站

C、直接放置于仓库	D、无需理会

150、FDM由于打印温度过低出现咬丝问题，可将温度提高（　　）度。

A、10~20	B、5~10	C、20~30	D、30~40

151、ABS对（　　）有较好的粘结效果。

A、硼硅酸盐玻璃板	B、BuildTak薄板

C、木板	D、不锈钢

152、对于ABS材料来说，热床温度一般调整为（　　）度。

A、60~70	B、100~120

C、70~80	D、80~100

153、ABS挤出倍率一般设置为（　　）。

A、1	B、2	C、3	D、4

154、关于SLA光固化3D打印机 振镜扫描器，以下说法错误的是（　　）。

A、振镜扫描器常见于高精度大型快速成型系统

B、美国3D Systems公司的SLA产品多用这种扫描器

C、这种扫描器是一种高惯量扫描器

D、振镜扫描器原理是用具有低转动惯量的转子带动反射镜偏转光束。

155、振镜式激光扫描系统中的执行电机为检流计式有限转角电机，其机械偏转角一般在（　　）以内。

A、±10	B、±20	C、±30	D、±40

156、关于3D打印机X、Y、Z轴运动，以下说法错误的是（　　）。

A、Z轴由伺服电机驱动控制工作台做垂直于X-Y平面的运动

B、X轴机构采用导轨--同步齿形带

C、Y轴机构采用导轨--同步齿形带

D、Z轴机构采用扭矩力较大的伺服电机驱动装置杆

157、出现打印漂移的直接原因是（　　）。

A、打印速度设置过高	B、打印速度设置过低

C、打印温度过高	D、打印温度过低

158、3D打印底面边角上的孔洞和间隙一般不是因为（　　）。

A、边沿数量过少	B、顶层实心层数过少

C、填充率太低	D、打印速度过慢

159、SLA设备需要放置在（　　）环境中。

A、高温	B、潮湿

C、避光，恒温恒湿	D、低温

160、3D打印零件精度主要看（　　）。

A、成型零件尺寸偏差	B、成型零件是否变形

C、成型零件是否损坏	D、成型零件体积

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）职业道德行为规范的形式多种多样，其内容因工作岗位的不同而不同。

162、（　　）爱岗敬业，忠于职守是坚持为人民服务宗旨的基本要求。

163、（　　）讲究质量，注重信誉是社会主义职业道德最重要的规范之一。

164、（　　）职业道德行为评价能起到裁判作用、激励作用、调节作用和导向作用。

165、（　　）线性尺寸的数字一般标注在尺寸线的下方。

166、（　　）粗糙度参数值越小，加工成本越低。

167、（　　）组合夹具特别适用于新产品的试制。

168、（　　）钻孔时，冷却润滑的目的应以润滑为主。

169、（　　）由于基本偏差为靠近零线的那个偏差，因而一般以数值小的那个偏差作为基本偏差。

170、（　　）切片软件2D嵌套摆放功能中，可以设置零件间距以及零件到平台边界的距离。

171、（　　）劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

172、（　　）知识产权的标的具有可分别利用性。

173、（　　）《安全生产法》第十条规定“生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。”

174、（　　）特征是特征建模中建立实体模型的基本单元。

175、（　　）切片软件可以实现实体和非实体支撑切片。

176、（　　）切片软件可以把扫描区域分割成多个激光扫描区域。

177、（　　）不论是平台间隙过小、喷头中残留杂质、选用料丝与转换参数不符等原因造成的喷头堵塞，还是料盘缠绕打结造成喷头无法出丝，都会让喷头电机打滑空转。

178、（　　）HIPS材料是可溶的，但它不溶于水，只能溶解在柠檬烯中。

179、（　　）添加树脂进液槽时，用力摇晃约5分钟，使树脂混合均匀，方可倒进液槽内。

180、（　　）较低的湿态强度可以保证后固化过程不产生变形、膨胀、及层间剥离。

181、（　　）如果树脂长时间暴露空气中，可能会吸入过多灰尘，或者受潮，影响打印质量。

182、（　　）光敏树脂使用前，需要大力摇晃以方便更好的使用。

183、（　　）拆分三维模型前先要观察被拆分的模型，看模型的尺寸是否能放入机器中进行制作。

184、（　　）制作定位销时，先用标记工具在一个零件的接触曲面面上，标记出用于生成定位销的面片。

185、（　　）SLA增材制造设备理论上激光器越多越难自动校正。

186、（　　）光固化增材制造设备制造打印完成，去除支撑后，不需要二次固化。

187、（　　）SLA平台Z轴只有一个限位开关，放置在最上端，称为上限位开关。

188、（　　）振镜是一种特殊的摆动电机，基本原理与电流计一样。

189、（　　）有些熔融沉积成形（FDM）工艺的产品在打印过程中需要支撑。

190、（　　）光固化增材制造中，支撑在零件的制作中起着重要的作用，它能约束零件的变形，并使零件的制作顺利进行。

191、（　　）卡尺属于万能量具。

192、（　　）在正常情况下，粗磨时的工作压力大于细磨，细磨的工作压力大于抛光。

193、（　　）装配图主要用于机器或部件的装配、调试、安装、维修等场合。

194、（　　）SLA工艺光敏树脂材料无需避光存放。

195、（　　）维修是指维护或修理进行的一切活动，包括保养、修理、改装、翻修、检查等。

196、（　　）铣削V形槽，通常应先铣出V形部分，然后铣削中间窄槽。

197、（　　）不同的材料对不同的表面材质都有不同的粘结效果。

198、（　　）大多数的3D打印机并没有检测有多少塑料从喷嘴挤出的反馈系统。

199、（　　）振镜式激光扫描系统的静态聚焦方式需要辅以一个Z轴执行电机。

200、（　　）清洁机身时不要用腐蚀性或烈性溶剂擦拭。