姓名：                      准考证号：                                 单位：

………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………

广东省职业技能等级认定试卷

机床装调维修工（数控机床电气装调维修）

技能等级认定三级技能考核试卷-样题

注   意   事   项

1.考试时间：240分钟。

2.请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3.请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4.不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

实  操  试  题

一、试题 00-01：数控车床数控装置电气装配

1.本题分值：30分

2.考核时间：90min

3.考核形式：实操

4.参考标准：GB 7251.1-2013

5.考核要求：

任务一：工艺要求

（1）电气控制柜安装应严格遵守相关安全文明生产要求；

（2）选择合适的电气元件、配件及耗材；

（3）合理的安装电气元件、配件；

（4）在安装过程中不得损坏元器件、线缆绝缘层、元件螺钉头；

（5）正确选择和压接冷压端子；

（6）合理的走线，不能出现飞线、线与线之间交叉、三线接一点；

（7）电缆长度暴露要进行包扎、线槽应合实，多余线槽齿口应移除。

任务二：功能要求

根据现场提供的设备、工具，完成数控车床数控装置电气的安装，实现数控装置模块功能，使设备能正常工作。

(1) 数控装置的启动停止控制要求，按下控制面板上的“启动(绿色按钮)”按键，系统开机能正常显示，按下“停止(红色按钮)”按键，系统显示关闭。

（2）完成数控装置与IO模块的连接，完成数控机床辅助功能测试。

（3）完成数控装置与伺服系统的连接，完成数控机床进给功能测试。

6.否定项说明：若考生发生下列情况之一，则应及时终止考试，考生该试题成绩记为零分。

（1）由于使用不当损坏工具、部件或设备。

（2）由于操作不当造成人身、设备等安全事故。

二、试题 00-02：数控铣床主轴电气调试与试切加工

1.本题分值：35分

2.考核时间：90min

3.考核形式：实操

4.参考标准：GB 7251.1-2013

5.考核要求：

任务一：数控铣床主轴电气调试

根据提供的数控机床技术指标要求，对机床主轴参数进行初始化，并完成主轴电气调试。

（1）主轴通讯测试

消除数控铣床主轴相关报警，使主轴驱动器运行灯亮，能正常使能；

（2）主轴手动功能测试；

在手动方式下，能实现主轴正转，反转及停止；

（3）主轴MDI功能测试

在MDI方式下，输入主轴正转指令，主轴转速为300r/min，转速误差在机床技术要求范围内。

任务二：试切件的编程与加工

零件加工图

请根据零件加工图纸用CAD/CAM软件编程，完成下述指定轮廓的加工。

①Φ63mm圆；

②15°斜方（67mm×65mm）；

③两个3°斜边。

6.否定项说明：若考生发生下列情况之一，则应及时终止考试，考生该试题成绩记为零分。

（1）由于使用不当损坏工具、部件或设备。

（2）由于操作不当造成人身、设备等安全事故。

姓名：                      准考证号：                                 单位：

………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………

三、试题 00-03：数控车床Z轴电气维修

1.本题分值：35分

2.考核时间：60min

3.考核形式：实操

4.参考标准：GB 7251.1-2013

5.考核要求：

根据提供的数控车床技术指标要求，排除Z轴故障现象，并将故障现象、故障原因及修正参数写入附表1中。

任务一：Z轴通讯测试

正确设置驱动器高低电平，消除驱动器相关报警，使Z轴驱动器运行灯亮，能正常使能。

任务二：Z轴手动功能测试

在手动方式下，按下Z轴移动键，按键指示灯点亮， Z轴以1000mm/min速度移动。

任务三：Z轴MDI功能测试

在MDI方式下，输入Z轴移动指令，Z轴指令位置与实际位置相符。

任务四：Z轴软限位检查

在手动方式下，移动Z轴向正向运动，当Z轴机床坐标显示为“+100.000”出现“超程报警：+Z”。

6.否定项说明：若考生发生下列情况之一，则应及时终止考试，考生该试题成绩记为零分。

（1）由于使用不当损坏工具、部件或设备。

（2）由于操作不当造成人身、设备等安全事故。

附表1

表1-1故障排除表

| 序号 | 故障现象 | 处理方案 |  | 考评员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 原因 |  |  |
|  |  | 解决方法 |  |  |
|  | 已排除（ ）未排除（ ）申请排除（ ） |  |  |  |
| 2 |  | 原因 |  |  |
|  |  | 解决方法 |  |  |
|  | 已排除（ ）未排除（ ）申请排除（ ） |  |  |  |
| 3 |  | 原因 |  |  |
|  |  | 解决方法 |  |  |
|  | 已排除（ ）未排除（ ）申请排除（ ） |  |  |  |
| 4 |  | 原因 |  |  |
|  |  | 解决方法 |  |  |
|  | 已排除（ ）未排除（ ）申请排除（ ） |  |  |  |