科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

电子专用设备装调工四级理论知识试卷

试卷编码：621040141-2025030001

职    业：电子专用设备装调工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、职业道德的特性不包括（　　）。

A、职业道德具有职业性	B、职业道德具有强制性

C、职业道德具有继承性	D、职业道德具有实践性

2、职工上班时符合着装整洁要求的是（　　）。

A、夏天天气炎热时可以只穿背心	B、服装的价格越贵越好

C、服装的价格越低越好	D、按规定穿工作服

3、职业道德的规范功能是指（　　）。

A、岗位责任的总体规定效用	B、规劝作用

C、爱干什么，就干什么	D、自律作用

4、下列比例当中表示放大比例的是（　　）。

A、2:1	B、3:1	C、1:2	D、1:1

5、变压器的基本工作原理是（　　）。

A、电磁感应	B、电流的磁效应

C、楞次定律	D、磁路欧姆定律

6、一般作为空行程运行，使刀具快速移动到所需位置上的是（　　）。

A、返回参考点	B、快速点定位	C、程序延时	D、螺纹插补

7、工装是工艺装配的简称，可分为___工装和___工装（　　）。

A、专用、通用	B、普通、特殊	C、常用、特殊	D、电子、电工

8、在试样或小批量生产时，常采用手工插装技术来完成印制电路板的组装。插装元器件工序前，需要完成（　　）。

A、成形	B、焊接	C、检验	D、压接

9、下列不属于静电检测仪器的是（　　）。

A、静电电位计	B、频率计	C、兆欧计	D、腕带检测仪

10、用万用表判别二极管的极性时，应使用万用表的（　　）挡。

A、欧姆	B、毫安	C、电流	D、电压

11、万用表又称复用表、繁用表、（　　）。

A、电流表	B、电阻表	C、多用表	D、电压表

12、万用表的作用有（　　）。

A、提高故障判断准确率	B、减少用户纠纷

C、减少维修时间	D、提高收费标准

13、低频信号发生器开机后需加热（　　）才能使用。

A、30min	B、10min	C、15min	D、20min

14、文明生产的外部条件主要指（　　）、光线等有助于保证质量。

A、设备	B、机器	C、环境	D、工具

15、灭火器应该检查一次的时间是（　　）检修一次的时间是（　　）。

A、每季度一次，检修每年一次	B、应随时检查，检修每年一次

C、应随时检查，检修每月一次	D、一星期一次，检修每月一次

16、质量管理体系审核通常用于评价（　　）。

A、顾客对产品满意程度

B、发现和处理质量问题能力

C、质量改进的程度

D、建立的质量管理体系符合要求的程度

17、企业竞争力的核心是（　　）。

A、质量竞争力	B、服务竞争力	C、品牌竞争力	D、以上都是

18、劳动者提前（　　）以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。

A、十五日	B、三十日	C、六十日	D、三个月

19、公司安排职工李帅在国庆节期间上班。根据劳动法的规定，李帅应该获得的工资为不低于其标准工资报酬的（　　）。

A、150％	B、2倍	C、250％	D、3倍

20、电子示波器的主要用途有显示电子网络的频率特性、显示电子器件的伏安特性、测量电压和电流的幅度、频率、时间、相位等电量参数（　　）。

A、观测电信号的波形

B、提供电源电压

C、用作激励源

D、测量流过电子器件的电压和电流

21、模拟示波器的主要特点有（　　）

A、波形显示快速、真实、实时显示

B、输入阻抗高

C、功耗低、抗干扰能力强

D、测量速率快

22、关于电感线圈，描述正确的是（　　）。

A、线圈中通直流电流会产生磁场

B、电感线圈的品质因数越高，损耗越大

C、电感线圈中的电流能发生突变

D、线圈中会产生一定的自感电动势，增强电流的变化

23、企业应当按照标准组织生产经营活动，其生产的产品、提供的服务应当符合企 业公开标准的（　　）

A、技术要求	B、行业要求	C、产品要求	D、内容要求

24、作业前电的相关检查错误的是（　　）。

A、应佩戴绝缘防护用品

B、应定期对漏电保护器进行检查，必须做漏保试跳实验并做好记录

C、为了方便任何情况下都可以使用手持式电动工具

D、所有插座和插头在结构上应保持一致，避免导电触头和保护触头混用

25、关于插件机维护与保养要求，下列选项中描述不正确的是（　　）。

A、定期检查各传动机构紧固螺丝是否松动

B、机械传动部分，可适当添加少许高级润滑油

C、设备放置是否水平，不影响插件质量

D、定期检查设备是否可靠接地

26、编制工艺文件应标准化，技术文件要求全面、准确，严格执行国家标准。在没有国家标准条件下也可执行企业标准，但（　　）。

A、企业标准不能与国家标准相左，或低于国家标准要求。

B、企业标准不能与国家标准相左，或高于国家标准要求。

C、企业标准不能与国家标准相左，可高于或低于国家标准要求。

D、企业标准不能与国家标准相左，但可以对一些关键指标做符合企业标准的修改

27、装配图中，表⽰链传动的带⽤的线型为（　　）。

A、粗点划线	B、细点画线	C、双点画线	D、虚线

28、电阻按照封装来分可为（　　）。

A、贴片电阻，插件电阻	B、水泥电阻，功率电阻

C、色环电阻，标码电阻	D、色环电阻，水泥电阻

29、滑动变阻器上铭牌标有“20Ω 1A”字样，以下说法正确的是（　　）。

A、变阻器电阻最小值为20Ω，允许通过的最大电流为1A。

B、变阻器电阻最小值为20Ω，允许通过的最小电流为1A。

C、变阻器电阻最大值为20Ω，允许通过的最大电流为1A。

D、变阻器电阻最大值为20Ω，允许通过的最小电流为1A。

30、电容器并联使用时，将使总电容量（　　）。

A、增大	B、减小	C、不变	D、无法确定

31、下列不是电感器的组成部分的是（　　）。

A、骨架	B、线圈	C、电感量	D、磁心

32、行灯安全电压为36伏，应选用（　　）变压器。

A、自耦式变压器	B、对耦式变压器

C、安全隔离变压器	D、以上三种都可以

33、变压器可变换的不包括下面哪项（　　）。

A、电压	B、电流	C、阻抗	D、感抗

34、霍尔元件采用恒流源激励是为了（　　）。

A、减小温漂	B、减小干扰

C、得到稳定电源	D、延长寿命

35、依据光电器件伏安特性, 下列哪些器件不能视为恒流源（　　）。

A、光电二极管	B、光电三极管	C、光倍增管	D、光电池

36、两扬声器的的声级差（　　），声像偏移量越大。

A、越小	B、成倍	C、越大	D、相等

37、集成运放制造工艺使得同类半导体管的（　　）。

A、指标参数准确	B、参数不受温度影响

C、参数一致性好	D、参数一致性差

38、下列哪项不是光耦中光电接收元件的选择（　　）。

A、光敏电阻	B、光敏二极管	C、光敏三极管	D、光电管

39、双活塞杆液压缸用活塞杆固定时，其运动件的运动范围等于液压缸有效行程的（　　）。

A、一倍	B、两倍	C、三倍	D、四倍

40、对于晶体管输出型PLC，要注意负载电源为（　　），并且不能超过额定值。

A、AC 380V	B、AC 220V

C、DC 220V	D、DC 24V

41、如果设备在噪声敏感环境中工作，可以使用（　　）器来减少辐射干扰。

A、EMC滤波	B、RC滤波	C、LC滤波	D、电子滤波

42、配基准件是（　　）进入装配的零件。

A、最后	B、最先	C、中间	D、合适时候

43、蓄电池的浮充电压一般需要随环境温度的增高而 （　　） 。

A、线性变化	B、不变	C、上升	D、减小

44、关于自动插件的工艺规范要求，下面说法错误的是（　　）。

A、插件元器件符合要求、位置正确

B、极性元器件（二极管、三极管、电解电容等）方向必须正确

C、若有更改工艺要求，需要及时确认

D、自动插件时，元器件的插件顺序不用编排

45、对FN1—10型户内高压负荷开关进行交流耐压试验时，发现击穿，其原因是（　　）。

A、支柱绝缘子破损，绝缘拉杆受潮

B、周围环境湿度减小

C、开关动静触头接触良好

D、灭弧室功能完好

46、电工的工具种类很多，（　　）。

A、只要保管好贵重的工具就行了

B、价格低的工具可以多买些，丢了也不可惜

C、要分类保管好

D、工作中，能拿到什么工具就用什么工具

47、钢丝钳（电工钳子）可以用来剪切（　　）。

A、细导线	B、玻璃管	C、铜条	D、水管

48、测量系统的稳定性是表示测量系统随（　　）的偏倚值。

A、温度	B、时间	C、压力	D、湿度

49、编制工艺文件时，对于一次性生产的产品下列说法错误的是（　　）。

A、不用编写明细表	B、可不编写产品接线表

C、可不编写设计文件	D、以上答案均正确

50、被测量的测试结果与被测量的实际数值存在的差值称为测量误差。（　　）

A、正确	B、错误

51、电缆或电线的驳口或破损处要用（　　）包好，不能用透明胶布代替。

A、牛皮纸	B、尼龙纸	C、电工胶布	D、医用胶布

52、同一元器件焊接次数不可超过（　　）次，如超过焊接次数，需更换新的器件。

A、2	B、3	C、4	D、5

53、测量系统分析是在特殊原因造成的过程（　　）的基础上进行分析。

A、变差	B、变好	C、不变	D、不稳定

54、表示数字万用表抗干扰能力的共模抑制比可达（　　）。

A、80~120Db	B、80Db

C、120Db	D、40~60Db

55、2.0级准确度的直流单臂电桥表示测量电阻的误差不超过（　　）。

A、±0.2%	B、±2%

C、±20%	D、±0.02%

56、（　　）控制系统适用于精度要求不高的控制系统。

A、闭环	B、半闭环	C、双闭环	D、开环

57、当负载短路时，电源内压降（　　）。

A、等于端电压	B、为零

C、等于电源电动势	D、无法确定

58、功率的单位是（　　）。

A、伏特	B、安培	C、焦耳	D、瓦

59、功率因数是交流电路中的电流与电压相位之差角度的（　　）。

A、正弦值	B、余弦值	C、正切值	D、余切值

60、功率因数最高为（　　）。

A、1	B、10	C、100	D、1000

61、用（　　）可以直接测量功率因数。

A、万用表	B、示波器	C、信号发生器	D、功率计

62、遥测时将兆欧表置于（　　），摇把转动时其端钮间不许短路。

A、设备最高处	B、水平位置	C、设备最低处	D、任一位置

63、（　　）适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。

A、兆欧表	B、钳形电流表	C、万用表	D、功率计

64、一旦发生了参数设置类故障，变频器不能正常运行，最好是（　　）。

A、换一个变频器	B、把变频器拆除维修

C、把所有参数恢复到出厂值	D、反复调整变频器参数

65、（　　）是一种能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。

A、高压电器	B、低压电器	C、高频电器	D、低频电器

66、低压电器是一种能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的（　　）的元件或设备。

A、整形、控制、保护、检测、变换和调节

B、切换、控制、反馈、检测、变换和调节

C、切换、控制、保护、检测、变换和调节

D、切换、控制、保护、检测、输出

67、控制电器按（　　）,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。

A、用途	B、种类

C、动作方式	D、工作电压的高低

68、电动机是用来拖动某种生产机械的动力设备，所以需要根据工艺要求调节其（　　）。

A、电压	B、电流	C、功率	D、转速

69、可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统，专门在（　　）应用而设计。

A、商业环境下	B、农业环境下	C、工业环境下	D、军用环境下

70、可编程控制器有强大的（　　），可进行自诊断。

A、运算系统	B、自检功能	C、纠错能力	D、容错能力

71、以下哪项不属于可编程控制器的应用范围？（　　）

A、开关量控制	B、模拟量控制	C、运动控制	D、娱乐游戏

72、可编程控制器进行（　　），要配置有模拟量与数字量相互转换的A/D、D/A单元。

A、开关量控制	B、运动控制	C、数字量控制	D、模拟量控制

73、下列关于可编程控制器的说法正确的是（　　）。

A、硬件结构是可变的，软件程序是可编的

B、硬件结构是固定的，软件程序是可编的

C、硬件结构是固定的，软件程序也是固定的

D、硬件结构是可变的，软件程序是固定的

74、（　　）常用来编制顺序控制类程序，它包含步、动作、转换三个要素。

A、梯形图	B、指令表	C、顺序功能图	D、卡洛图

75、（　　）是与汇编语言类似的一种助记符编程语言，和汇编语言一样由操作码和操作数组成。在无计算机的情况下，适合采用PLC手持编程器对用户程序进行编制。

A、梯形图编程语言	B、指令表语言

C、功能模块图语言	D、顺序功能流程图语言

76、广义上的西门子PLC程序由三部分构成：用户程序、（　　）和参数块。

A、输入数据	B、输出数据	C、运算结果	D、数据块

77、PLC指令系统中（　　）表示将逻辑操作的结果取反输出给继电器。

A、LD	B、LD NOT

C、OUT	D、OUT NOT

78、PLC指令系统中（　　）用于常开触点并联。

A、AND	B、AND NOT

C、OR	D、OR NOT

79、用电设备的金属外壳必须与（　　）可靠连接 。

A、火线	B、保护线	C、零线	D、地线

80、下列关于绝缘电阻测试仪的使用方法中，正确的是（　　）。

A、测量前必须将被测设备电源切断，不用对地短路放电

B、被测物表面要清洁，减少接触电阻，确保测量结果的正确性

C、测量前不用进行开路和短路实验，目测检查兆欧表是否良好即可使用

D、遥测时将兆欧表任意放置，摇把转动时其端钮间不许短路

81、以下关于关于耐压测试仪的使用注意事项，说法不正确的是（　　）。

A、操作者站在干燥地面上，戴绝缘手套

B、测试时，仪器接地端与被测体要可靠相接，严禁开路

C、切勿将输出地线与交流电源线短路，以免外壳带有高压

D、尽可能避免高压输出端与地线短路

82、（　　）指的是将正常情况下不带电，而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分（即与带电部分相绝缘的金属结构部分），用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

A、接地保护	B、静电防护	C、绝缘保护	D、绝缘放电

83、用电设备的金属外壳必须与保护线（　　） 。

A、可靠隔离	B、可靠连接	C、远离	D、靠近

84、电器着火时下列可以用的灭火方法是（　　）。

A、用二氧化碳灭火	B、用沙土灭火

C、用四氧化碳灭火	D、以上答案均正确

85、以下不属于信号发生器输出的常用信号波形的是（　　）。

A、正弦波	B、三角波	C、锯齿波	D、心电图

86、电子产品调试包括（　　）两个方面。

A、测试和调整	B、记录和调整	C、测试和记录	D、记录和分析

87、所谓电子电路的调试，是以达到电路设计指标为目的而进行的一系列的（　　）反复过程。

A、测量-判断-调整-再测量	B、测量-记录-调整-再测量

C、测量-记录-分析-再测量	D、测量-判断-调整-分析

88、在老化电子整机产品的时候，如果只接通电源、没有给产品注入信号，这种状态叫做（　　）。

A、自然老化	B、动态老化	C、静态老化	D、电源老化

89、单片机通常有四种烧写方式，分别是JTAG接口烧写、SWD接口绕写、ISP接口烧写和（　　）烧写。

A、SWIM	B、SWQM	C、SWPM	D、SWJM

90、SWD是一种串行调试接口，只需要两根线，分别为SWDCLK和（　　）。

A、SWDIP	B、SWDIQ	C、SWDIO	D、SWDID

91、在电路板层中，Top Layer表示（　　）。

A、顶层覆铜层	B、丝印层	C、底层覆铜层	D、中间信号层

92、静电防护中，ESD的含义是（　　）。

A、静电消除	B、放电	C、静电防护	D、静电释放

93、SMT是一种将（　　）表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法实现焊接组装的电路装联技术。

A、长引脚	B、无引脚或短引脚

C、特殊引脚	D、任意

94、为满足防震要求，插装三极管时，一般可采用嵌入式安装方式其引线成形时，引线最高点距离印制板面高度最大不能超过（　　）。

A、3.5mm	B、4.5mm	C、5.5mm	D、6.4mm

95、同轴线在剥外被时，以下情况为可接受范围的是（　　）。

A、介质上有轻微伤痕	B、编制股线为鸟笼状

C、屏蔽层股线被切断	D、外被厚度减少30%

96、用固定夹固定元器件，可接受的是（　　）。

A、未绝缘的金属夹或其它加固装置没有与下面的电路绝缘

B、固定夹与元器件之间有较大空隙，没有夹紧元件

C、元器件中心或重心落在固定夹一侧

D、元器件端部齐平或超出固定夹末端

97、用粘合剂固定水平放置架高的径向引线元器件，其粘接情况不可接受的是（　　）。

A、使用无机械支撑的元器件，元器件周边有四处均匀分布的粘接点

B、粘接范围达到元器件总周长的20%

C、粘合剂牢固地粘附于元器件的底部和侧面以及印制板

D、粘合剂行成的支柱与元件底部有间隙

98、手工焊接集成电路时，应选用20W的内热式电烙铁，而且电烙铁必须（　　）。

A、接地	B、绝缘	C、耐压	D、耐热

99、焊接温度不宜过高、焊接时间不宜过长的元器件时，应选用（　　）。

A、可调温烙铁	B、吸锡烙铁	C、汽焊烙铁	D、恒温烙铁

100、助焊剂可以用____的松香溶解在____的酒精（重量比）中配置而成。（　　）

A、25%，75%	B、50%，75%

C、25%，90%	D、50%，90%

101、助焊剂中能起到清除PCB铜膜焊盘表面及零部件焊接位置的氧化物质的效果的成分是（　　）。

A、活性剂	B、触变剂	C、溶剂	D、松香

102、整机总装的工艺原则不符合的是（　　）。

A、先轻后重	B、先里后外	C、先高后低	D、先小后大

103、以下哪项不是准备工序工艺文件包含的内容（　　）。

A、元件的筛选	B、导线的加工

C、打印标记	D、每个工位的工时

104、关于波峰焊预热，描述错误的是（　　）。

A、预热温度在90~120℃之间

B、预热会使助焊剂干燥

C、预热可以使PCB板避免热冲击

D、预热时间越长越好

105、波峰焊助焊剂要求表面张力小，扩展率（　　）。

A、＜80%	B、＞90%	C、＞85%	D、＞75%

106、SMT产品须经过a）零件放置 b）迥焊 c）清洗 d）上锡膏,其先后顺序为:（　　）。

A、a->b->d->c

B、b->a->c->d

C、d->a->b->c

D、a->d->b->c

107、使用指针式万用表，可使用（　　）检查有中心抽头的变压器的线圈是否开路或短路。

A、电阻档	B、电流档

C、电压档	D、以上档位都可以

108、常用的二极管IN4007是（　　）？

A、光电二极管	B、稳压二极管	C、发光二极管	D、整流二极管

109、连接器焊接可接受的要求不包含以下哪项（　　）。

A、连接器与板面平贴

B、连接器引线伸出满足要求

C、连接器歪斜或错位

D、连接器板销（如果有）完全插入/扣住板子

110、焊料过量会引起的焊接异常不包括（　　）。

A、焊料球	B、桥连	C、锡网\泼锡	D、拉尖

111、以下哪项不是产生静电的主要原因（　　）。

A、摩擦	B、压电效应	C、感应起电	D、温差

112、在有火灾和爆炸危险的场所，静电放电火花会成为（　　）的点火源，造成爆炸和火灾危险。

A、有毒性物质	B、可燃性物质	C、腐蚀性物质	D、不燃性物质

113、有关静电危害事故说法正确的是（　　）。

A、通常情况下静电能量不大，不会直接使人致命

B、静电电压低

C、通常情况下静电能量大，会对人造成致命损伤

D、静电释放过程电流大

114、电烙铁搪锡的温度设定合适的是（　　）。

A、300±10℃	B、≤290℃

C、240-260℃	D、350℃

115、电烙铁搪锡的步骤错误的是（　　）。

A、搪锡前要先去除引脚表面的氧化层

B、搪锡前不用清洁烙铁头，因为高温融锡会带走脏东西

C、加入焊锡前要先加热引线或引脚

D、搪锡最好使用含助焊剂的焊锡丝

116、PTC电阻进行搪锡操作时，应严格做到（　　）并采取散热措施，并且搪锡时间尽量短 。

A、防静电	B、控制温度	C、去氧化层	D、隔热

117、温度敏感元件进行搪锡时，下列说法错误的是（　　）。

A、和普通电阻器一样操作	B、根据相关要求设定搪锡温度

C、搪锡时间尽量短	D、必须采取散热措施

118、如果在规定时间内搪锡质量未达到要求时，可在被搪器件冷却后再进行一次搪锡操作，但最多进行（　　）次。

A、2	B、4	C、3	D、5

119、对于软的连接器的配接面或背部密封区，出现以下那种情况是不可接受的（　　）

A、材料有缺失但杯间绝缘材料无损伤

B、切口、裂缝或裂痕同时在绝缘体表面和杯直径上

C、杯区外绝缘填充表面的切口、裂缝或裂痕没有进入杯区

D、杯区内的切口、裂缝或裂痕没有延伸到杯直径以外

120、双叉形烙铁头拆除片式元器件时不正确的操作是（　　）。

A、温度设定在315℃，必要时做调整

B、烙铁头要先清洁干净

C、烙铁头外侧面上锡

D、如果使用了粘合剂，可能必须轻微转动元器件才能取下元器件

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题1.0分，共40分。）

121、（　　）在市场经济条件下，克服利益导向是职业道德社会功能的表现。

122、（　　）坚持办事公道，要努力做到公平公正。

123、（　　）职业道德规范类型包括基本职业道德规范和行业道德规范。

124、（　　）三相异步电动机反接制动时，速度接近零时要立即断开电源，否则电动机会反转。

125、（　　）电阻器阻值的标示方法有直标法，文字符号法，数码法和色标法.

126、（　　）万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻，还可以测量直流电压。

127、（　　）万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等。

128、（　　）国家法定休假日加班的，按不低于工资的200%计付。

129、（　　）必须在机器状况良好,所有安全防护罩和防护仪器正常，接地保护良好,并且机器的所有功能正常时，才能使用机器。

130、（　　）色环电阻体积越大，功率越大。

131、（　　）四色码电阻之第四色带，一般表示误差容许度，金色为+5％银色为+10％。

132、（　　）电感器的特性与电容器的特性正好相反，具有“通交流，隔直流”的特性。

133、（　　）压电晶体HTD可以用来制作声振动报警器电路

134、（　　）霍尔传感器是一种磁敏传感器，它是把磁学物理量转换成电信号的装置。

135、（　　）通用示波器观察正弦波信号时，扫描因数Dx的值越小，显示的波形越多。

136、（　　）测量10kV电气装置一次回路的绝缘电阻应选用1000V兆欧表。

137、（　　）采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件，具有延时，展宽，外同步，抗互相干扰，可靠性高，工作区域稳定和自诊断等智能化功能。

138、（　　）油断路器的交流耐压试验一般在大修后进行。

139、（　　）低频信号发生器的频率完全由RC所决定。

140、（　　）对于长期不使用的示波器，至少3个月通电一次。

141、（　　）元件引线搪锡时都要旋转元件引线，是为了能更好的将引线四周都搪上锡。

142、（　　）交流电动机在耐压试验中绝缘被击穿的原因之一，可能是试验电压超过额定电压两倍。

143、（　　）灵敏度是指测量系统对被测量特性改变的响应。

144、（　　）电压也叫电位差，与参考点的选择有关。

145、（　　）遥测时将兆欧表置于水平位置，摇把转动时其端钮间不许短路。

146、（　　）低压电器按用途分，可以分为低压控制电器和低压保护电器。

147、（　　）用户软件存入PLC后如需改变控制目的可多次改写。

148、（　　）PLC的输入部分接收操作指令和被控对象的各种状态信息。

149、（　　）万用表量程旋转开关选择应遵循先选档位后选量程，量程从小到大选用的原则。

150、（　　）JTAG接口是一种标准的测试协议，可以实现编程时在线调试，这种接口除了电源线和复位引脚之外，还要用到单片机的四个引脚，分别是：TDI、TMS、TCK、TDO。

151、（　　）单片机在烧录程序时提示无法烧录，在检查参数设置、驱动软件、单片机最小系统等都没问题后，可以尝试将串口的波特率降到最高，如果写入正常，下次写入再逐渐降低。

152、（　　）锡膏印刷时，锡膏性能不良，粘度、坍塌不合格会造成锡膏粘连。

153、（　　）光固型贴片胶和热固型贴片胶，它们点涂的位置没有区别。

154、（　　）用粘合剂的方式固定元器件，对于有套管和无套管的元器件，其工艺标准是一样的。

155、（　　）助焊剂比较关键的作用是：“去除氧化物”与“降低被焊接材质表面张力”

156、（　　）直通率中的良品不包含经过维修后的良品。

157、（　　）DIP方向一般标记在电路板元器件面的边缘或工艺边上，用于指明需要波峰焊接的PCB板流向。

158、（　　）不仅固体会产生静电，液体和粉末流体也会产生静电。

159、（　　）对于冲压成形开环型无绝缘皮支撑的压接端子情况，导体绝缘皮与导体压接区入端的间距要求低于全部线径的50%。

160、（　　）介质击穿、气体电弧放电和表面击穿主要决定于放电电压。