科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

混合集成电路装调工四级理论知识试卷

试卷编码：625020600141-2025030001

职    业：混合集成电路装调工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共80分。）

1、职业道德与人生事业的关系是（　　）。

A、有职业道德的人一定能够获得事业成功

B、没有职业道德的人任何时刻都不会获得成功

C、事业成功的人往往具有较高的职业道德

D、缺乏职业道德的人往往更容易获得成功

2、下列（　　）属于职业道德的社会功能。

A、提高社会道德水平	B、规范职业活动

C、整合职业活动	D、引导职业活动向和谐方向发展

3、关于道德，准确的说法是（　　）。

A、道德就是做好人好事

B、做事符合他人利益就是有道德

C、道德是处理人与人、人与社会、人与自然之间的关系的行为规范

D、道德因人而异，没有确定的标准

4、“道德”一词主要是指人们的（　　）以及与之相联系的品性。

A、道德规范	B、行为规范	C、操作规范	D、社会规范

5、职业道德水平高的从业人员有责任心是（　　）的，能给企业带来高的经济效益。

A、不需要	B、可有可无	C、必要的	D、可能需要

6、下列选项中属于职业道德范畴的是（　　）。

A、企业经营业绩	B、企业发展战略

C、员工的技术水平	D、人们的内心念

7、对待职业和岗位，（　　）不是爱岗敬业的具体要求。

A、树立职业理想	B、千一行爱一行专一行

C、遵守企业的规章制度	D、一职定终身，不改行

8、从我国历史和国情出发，社会主义职业道德建设要坚持的最根本的原则是（　　）。

A、人道主义	B、爱国主义	C、社会主义	D、集体主义

9、六个基本视图的投影规律是“主俯仰后：长对正；（　　）：高平齐；俯左仰右：宽相等。”

A、主俯仰右	B、俯左后右	C、主左右后	D、主仰后左

10、重合断面的轮廓线用（　　）线绘制。

A、粗实	B、细实	C、细点画	D、波浪

11、下列投影法中不属于平行投影法的是（　　）。

A、中心投影法	B、正投影法	C、斜投影法	D、背投影法

12、装配图中标题栏格式与零件图中（　　）。

A、不同	B、相似	C、相反	D、相同

13、在装配图中，同一零件的不同视图，其剖面线的方向和间隙应（　　）。

A、保持一致	B、保持相反	C、有区别	D、不同

14、正弦信号电压为220V，频率为50Hz，初相角为0，则正弦交流电压的三角函数表达式是（　　）。

A、u=220sin314t	B、u=220sin100t

C、u=220cos314t	D、u=220cos100t

15、放大电路的三种组合状态中，输出电阻最小的是（　　）电路。

A、共射放大	B、共集放大	C、共基放大	D、直流放大

16、在共发射极放大电路中，输出电压与输入电压相比较（　　）。

A、相位相同	B、幅度减少	C、相位相反	D、幅度不变

17、混频器的变频损耗定义为混频器射频输入端口的微波信号功率与中频输出端信号（　　）之比。

A、电流	B、电压	C、功率	D、频率

18、存储器中存取速度最快的是（　　）。

A、硬盘	B、内存	C、软盘	D、光驱

19、电阻用“R”表示，它的基本单位是（　　）。

A、欧姆	B、伏	C、安	D、亨

20、光纤链路中，光功率减小主要原因是散射、（　　），以及连接器和熔接接头造成的光功率损耗。

A、漫反射	B、镜面反射	C、吸收	D、折射

21、可以用脉冲展宽、光纤的带宽、光纤的（　　）三个物理量来描述

A、色散系数	B、反射系数	C、折射系数	D、吸收系数

22、以下有关于N型半导体的说法正确的是（　　）。

A、自由电子数大于空穴总数	B、空穴总数远大于自由电子数

C、自由电子成为少数载流子	D、空穴成为多数载流子

23、光无源器件，在光纤通信实现自身功能过程中无需（　　）驱动，内部不发生光电能量转换的一类器件。

A、能量	B、物理	C、光能	D、电能

24、按反应物与生成物的类型分四类：化合反应、分解反应、置换反应、（　　）。

A、复合反应	B、氧化反应	C、还原反应	D、复分解反应

25、（　　）是指同一物质的分子中同一价态的同一元素间发生的氧化还原反应。

A、氧化反应	B、还原反应	C、歧化反应	D、归中反应

26、元素的化学性质与其原子的核外电子排布，特别是（　　）有关。

A、电子数	B、质子

C、最外层电子的数目	D、中子数

27、（　　）材是制备电子薄膜材料的溅射工艺必不可少的原材料。

A、金	B、靶	C、银	D、铀

28、直流电路中，三个电阻R1R2R3串联，其压降关系为U1>U3>U2，阻值之间的关系是（　　）。

A、R1<R3<R2

B、R1>R3>R2

C、R1<R2<R3

D、R1>R2>R3

29、锗管的正偏电压为（　　）V左右。

A、0.3	B、0.7	C、1	D、0.8

30、PN结正偏的特性是（　　）。

A、正偏电阻小、正偏电流大	B、正偏电阻大、正偏电流大

C、正偏电阻小、正偏电流小	D、正偏电阻大、正偏电流小

31、硅二极管的开启电压为（　　）。

A、0.3V左右	B、0.5V左右

C、0.8V左右	D、0.9V左右

32、一直流电通过一段粗细不均匀的导体时，导体各截面上的电流（　　）。

A、与各截面面积成正比	B、与各截面面积成反比

C、与各截面面积无关	D、随截面面积变化而变化

33、若将一段电阻为R的导线均匀拉长至原来的两倍，其电阻值为（　　）。

A、2R	B、R/2	C、4R	D、R/4

34、单位面积上垂直穿过的磁力线数叫作（　　）。

A、磁通或磁通量	B、磁导率

C、磁感应强度	D、磁场强度

35、下图这个符号表示（　　）。

A、可调电阻	B、固定电阻	C、压敏电阻	D、光敏电阻

36、稳压二极管属于（　　）二极管。

A、开关型	B、特殊型	C、普通型	D、雪崩型

37、用万用表测电阻时，每个电阻档都要调零，如调零不能调到欧姆零位，说明（　　）。

A、电源电压不足，应换电池	B、电池极性接反

C、万用表欧姆档已坏	D、万用表调零功能已坏

38、模拟示波器的主要特点有（　　）。

A、波形显示快速、真实、实时显示

B、输入阻抗高

C、功耗低、抗干扰能力强

D、测量速率快

39、与铜导线相比，下列不属于铝导线优点的是（　　）。

A、电阻系数大	B、重量轻	C、价格低	D、资源丰富

40、下述产品不能导电的是（　　）。

A、干电磁中的碳棒	B、电刷

C、金刚石	D、石墨

41、常见的电伤包括（　　）。

A、电弧烧伤	B、电烙印	C、皮肤金属化	D、以上都是

42、电伤是指电流的（　　）。

A、热效应	B、光电效应	C、电磁效应	D、压电效应

43、有三只电阻阻值均为R，当二只电阻并联再与另一只电阻串联后，电阻为（　　）。

A、R	B、R/3	C、3R/2	D、3R

44、在接零保护系统中，任何时候都应保证工作零线与保护零线的（　　）。

A、绝缘	B、畅通	C、隔离	D、靠近

45、钳型电流表的准确度等级一般在（　　）以下。

A、1	B、2	C、2.5	D、5

46、数字式万用表在测量电压时有（　　）和测量精度,适用于微机控制电梯电子线路的测量。

A、较低的输入阻抗	B、较宽的测量范围

C、较高的输入阻抗	D、较有的测量范围

47、推荐性国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准的技术要求不得低于（　　）的相关技术要求。

A、强制性地方标准	B、强制性行业标准

C、强制性国家标准	D、强制性团体标

48、计量法的立法目的是为了（　　）。

A、加强质量管理	B、保障安全生产

C、维护生产秩序	D、保障量值的准确可靠

49、混合集成电路是将（　　）与薄/厚膜工艺结合而制成的集成电路。

A、半导体集成工艺	B、薄膜工艺

C、厚膜工艺	D、半导体元件

50、混合集成电路是在基片上用成膜方法制作厚膜或薄膜元件及其互连线，并在（　　）上将分立的芯片、单片集成电路或微型元件混合组装，再外加封装而成。

A、不同基片	B、同一基片	C、厚膜	D、薄膜

51、混合集成电路将电路中所有组件的功能部件集中在（　　）上，这基本上可以消除电子组件中的辅助部件以及组件之间的装配间隙和焊点，从而提高了电子设备的装配密度和可靠性。

A、不同基片	B、统一元器件	C、组件	D、基片

52、厚膜是指在基片上用印刷烧结技术所形成的厚度为（　　）的膜层。

A、几微米到几十微米	B、几十微米到几百微米

C、几微米到几千微米	D、几百微米到几千微米

53、在薄膜电路中主要有四种薄膜:导电、（　　）、介质和绝缘薄膜。

A、电容	B、电阻	C、二极管	D、三极管

54、集成电路所用的原材料主要是（　　）和砷化镓。

A、硅、磷	B、硼、锗	C、磷、硼	D、硅、锗

55、常用真空单位是（　　）.

A、毫米	B、牛	C、千克	D、帕

56、根据表面缺陷尺度的大小，基片表面缺陷大致可以分为原子尺度缺陷、亚微米尺度缺陷、（　　）和宏观缺陷。

A、纳米尺度缺陷	B、厘米尺度缺陷

C、微米尺度缺陷	D、毫米尺度缺陷

57、基片最高点与最低点的距离除以发生翘曲方向上的最大的尺寸，单位为（　　）。

A、cm/in	B、mil/in

C、mm/in	D、μm/in

58、球栅阵列(或焊球阵列)简称（　　）封装，是在基板下面按阵列方式引出球形引脚。

A、SIP	B、DIP	C、BGA	D、QFP

59、（　　）与其他封装相比，其缺点主要是它属于非气密或半气密封装，所以抗潮湿性能差。

A、直接粘贴	B、玻璃封装	C、塑料封装	D、陶瓷封装

60、以薄型小外形尺寸封装 (TSOP) 为例，晶圆片电路层厚度为300um，晶圆片厚度为900um,电路层制作完成后，需要对硅片进行（　　）。

A、背面减薄	B、前面减薄	C、右面减薄	D、左面减薄

61、装片机装片时，如果吸盘吸取硅片导致硅片破碎，首先检查（　　）。

A、吸盘位置是否水平	B、真空压力

C、吸盘气缸向下速度	D、吹气流量

62、金丝球焊是具有代表性的焊接技术。底座加热到（　　）度以上，金丝穿过陶瓷金丝或红宝石劈刀中毛细管，用氢气火焰将金丝端头烧成球后再用劈刀将金丝球压在金属电极上实现键合。

A、100	B、200	C、300	D、400

63、以下不属于芯片焊接黏结方式的是（　　）。

A、电弧焊	B、超声焊	C、金丝球焊	D、热压焊

64、物理气相淀积按照工艺条件不同，可分为蒸发法和溅射法。下列不属于溅射法的是（　　）。

A、直流溅射	B、交流溅射	C、射频溅射	D、磁控溅射

65、薄膜制备工艺中，以下不属于氧化方式的是（　　）。

A、干氧氧化	B、水汽氧化	C、真空	D、湿氧氧化

66、干燥硅片上的浆料，燃尽浆料的有机组分，使浆料和硅片形成良好的（　　）接触.

A、欧姆	B、触点	C、混合	D、导电

67、烧结调整的最基本的原则是看（　　）中的Rs、Rsh以及FF。

A、材料	B、温度	C、电参数	D、湿度

68、用激光束按一定轨迹照射在电阻膜片上，基片电阻浆料层受激光照射加热气化，形成一定深度的刻痕，从而改变电阻体的（　　），达到微调电阻的目的。

A、浆料层厚度	B、温度

C、导体截面面积和导电体长度	D、体积

69、贴膜后产生的气泡可以通过（　　）的方式确认空气的位置。

A、红外线探测	B、抽真空	C、扫描	D、触摸

70、由于再流焊时有自定位效应，因此元器件贴装位置（　　）有一定的偏差.

A、不允许	B、允许	C、不存在	D、不能

71、元器件外形长宽尺寸大小相差数百倍，目前最小的片式元件（　　）。

A、0603	B、0805	C、0402	D、1210

72、贴片压力(高度)要恰当合适，元器件焊端或引脚厚度（　　）要浸入焊膏.

A、不小于 1/2	B、不小于 1/3

C、不小于 1/4	D、不小于 1/5

73、柔印中的印版滚筒为从动滚: 所以对其直径的大小（　　）。

A、符合规范	B、严格要求	C、接近就行	D、没有要求

74、编程的方法有离线编程和在线编程两种方法。对于没有CAD坐标文件的产品，可采用在线编程（　　）。

A、离线编程	B、在线编程	C、自学编程	D、坐标文件

75、CAD转换操作中，如果建立新文件,会弹出一个（　　），如果编辑现有文件，则弹出个有数据的格式编辑窗口，然后可以对弹出的格式进行修改和编辑。

A、空白 Format Edit 窗口

B、复制窗口

C、程序编辑窗口

D、选择窗口

76、输入拼板信息操作中，分别输入X和Y方向的拼板数量、相邻拼板之间的距离，无拼板时，X和Y方向的拼板数量（　　），相邻拼板之间的距离为0。

A、都为1	B、X为0，Y为1

C、X为1，Y为0	D、都为0

77、以下（　　）是由PCB板的原因造成贴片机元器件贴装偏移。

A、PCB板曲翘度超出设备允许范围

B、贴装吸嘴吸着气压过低，在取件及贴装应在400mmHG以上

C、胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离

D、程序数据设备不正确

78、器件贴装时，出现角度方向旋转偏移，其产生的主要原因有（　　）。

A、光学摄像机安装楹动或数据设备不当

B、吸嘴端部磨损、堵塞或粘有异物

C、程序数据设备不正确

D、以上都是

79、FCB芯片安装互连占的基板面积（　　）。因而芯片安装密度（　　）。

A、大、高	B、小、低	C、小、高	D、大、低

80、封装材料主要包括（　　）和密封材料。

A、基板	B、陶瓷板	C、塑胶板	D、铜板

81、电子封装基片材料的种类很多包括陶瓷、环氧玻璃、（　　）、金属及金属基复合材料等。

A、花岗石	B、金刚石	C、石灰石	D、硬塑胶

82、含碳量越高，焊接热影响区的淬硬倾向越大，焊接裂纹的敏感性越大，也就是说，含碳量越（　　）焊接性越（　　）。

A、高、好	B、低、差	C、低、好	D、高、差

83、Cu互连存在的最大问题是（　　）。

A、静电作用力大	B、AI/Si接触中的尖楔现象

C、导电能力不符合发展需求	D、电迁移现象

84、丝线和焊盘硬度要匹配，如果丝线硬度（　　）焊盘会产生弹坑。

A、小于	B、等于	C、小于等于	D、大于

85、多用在功率型组件的封装的键合引线材料是（　　）。

A、金线	B、铝线	C、铜线	D、银线

86、热压键合和金丝球键合主要选用（　　）

A、铝线	B、铜线	C、银线	D、金丝

87、利用加压和加热，使金属丝与焊区接触面原子间达到原子引力范围，实现键合的方式是（　　）。

A、载带自动键合	B、热压键合

C、超声键合	D、热超声波（金丝球）键合

88、剪切力测试可能会因为（　　）不同或人为原因出现偏差。

A、参数	B、拉力	C、测试环境	D、键合点

89、键合点的后部过分地被削弱,而前部过于柔软会导致（　　）。

A、焊盘产生弹坑	B、键合点开裂

C、键合点尾部不一致	D、键合点剥离

90、实际应用中纯铜在空气中容易（　　）,从而降低了铜线的焊接性能。

A、氧化	B、风化	C、腐蚀	D、散热

91、铜的导电率高于金，大约是金的（　　）倍，铜线可承载电流更大，对应用于更小直径引线以适用高密度集成电路封装更加有优势。

A、1	B、1.5	C、2	D、2.5

92、使用（　　）将芯片放置在TAB条上，用TAB焊接机熔化TAB条上的焊点，将TAB条焊接在芯片上。

A、平面镜	B、探照灯	C、显微镜	D、激光器

93、TAB载带还可以在单独的、灵活的（　　）上组装其它元件。

A、焊接头	B、加热区

C、小印刷电路板	D、烘培区

94、内引线键合通常采用（　　）的方法。

A、热压焊	B、电弧焊	C、埋弧焊	D、螺柱焊

95、内引线键合的焊接过程包括（　　）、焊接和抬起热压头等。

A、加热	B、对位	C、清洗	D、加锡

96、内引线键合加热可在设定（　　）中进行，也可在氮气保护设备中进行。

A、清洗炉	B、焊接区	C、冷却区	D、温度烘箱

97、填充焊料最常用的是用电热框架式的电烙铁工具，也叫热电极，用于（　　）。

A、外引线键合	B、内引线键合	C、球形键合	D、自动键合

98、倒装芯片能增加（　　）的数量。

A、寄存器	B、触发器	C、I/0	D、定时器

99、对于金凸点，一般连接温度在（　　）左右，这样才能是材料充分软化，同时促进连接过程中的扩散作用。

A、300℃	B、400℃	C、500℃	D、600℃

100、基板上的焊盘必须进行适当地（　　），以便于实现连接。

A、度塑胶膜	B、镀金	C、氧化	D、加助焊剂

101、引线键合技术中常用的凸点形成工艺是（　　）。

A、电解镀金方法	B、电热焊

C、钉头凸点方法	D、超声键合

102、下面不属于倒装芯片键合技术的优点是（　　）。

A、IO数目的限制	B、技术成熟

C、工艺简单	D、成本低廉

103、（　　）引脚从封装体的一侧引出，排列成一条直线。引脚中心间距2.54mm，引脚数为2-23个，多数是定制产品。

A、单排直插式封装（SIP）	B、双列直插式封装（DIP）

C、QFP封装	D、BGA封装

104、下面不属于BGA锡球排列方式的是（　　）。

A、周边型	B、圆形	C、交错型	D、全阵列型

105、“102”表示该电容的容量为（　　）。

A、102pF	B、1000pF

C、1020pF	D、10.2pF

106、通常情况下，（　　）一类标志的应用应优先于文字信息。

A、字母类符号	B、英文类符号	C、数字类符号	D、图形符号

107、烙铁要经常擦洗，以免烙铁沾有脏污或者杂物，以免焊点横向拉尖而造成（　　）现象。

A、断路	B、开路	C、通路	D、短路

108、焊接时间太长但加热不足经常会造成包焊，产生的危害有可能是（　　）。

A、导通不良	B、开路	C、短路	D、以上都不是

109、元件沿焊盘中心线的平行方向移动为（　　）。

A、纵向偏位	B、立碑	C、横向偏位	D、旋转偏位

110、侧面偏移时，最小链接宽(c)不得小于元件焊端宽度或焊盘宽度的（　　）。

A、1/4	B、1/5	C、1/6	D、1/2

111、回流焊后不接受有红胶溢出（　　）或元件可焊端(引脚)。

A、PCB板	B、焊盘	C、标记点	D、点胶枪

112、下面选项不是模拟集成电路芯片常见参数测试方式的是（　　）。

A、输入失调电压测试	B、输出高低电平测试

C、共模抑制比测试	D、最大不失真输出电压

113、热稳定性不好，高温下会引起粘接可靠度下降，因此不适合于高可靠度封装的方法是（　　）。

A、导电胶粘结法	B、焊接粘贴法

C、共晶粘贴法	D、玻璃胶粘贴法

114、与导电胶类似，玻璃胶也属于（　　）。

A、薄膜导体材料	B、厚膜导体材料

C、化学混合物	D、溢料

115、选择合适（　　）、流动长度和凝胶化时间的塑封料、也可以有效改善塑封料的溢料性。

A、压力	B、湿度	C、温度	D、黏度

116、以下不是波峰焊机喷雾系统异常检查步骤的是（　　）。

A、检查传送链条槽内有无异物

B、检查喷雾系统气管有无破裂和阻塞

C、检查传送轨道三点调节处是否平行

D、检查传送轨道宽度是否调节过紧与PCB宽度不符

117、塑料封装中采用的材料包括（　　）、半导体和高分子聚合物等，材料间相互作用可导致塑料封装的可靠性问题。

A、玻璃	B、塑料	C、化合物	D、金属

118、玻璃化转变温度成为聚合物材料整个黏弹性对所施加应变响应的一种象征，它取决于应变速率、应变程度及（　　）。

A、加热时间	B、加热温度	C、加热速率	D、加热效率

119、以下不属于静电防制材料的是（　　）。

A、防静电桌垫	B、防静电鞋带	C、防静电袋	D、陶瓷

120、下列属于双极集成电路中的无源元件是（　　）。

A、NPN型元件	B、PNP型元件

C、555芯片	D、电阻

121、在 CMOS 模拟集成电路设计中，我们一般让 MOS 管工作在（　　）区。

A、亚闽值区	B、深三极管区	C、三极管区	D、饱和区

122、光的实质是能被人眼看到的（　　）。

A、电磁波	B、光波	C、线段	D、物质

123、将芯片上的图案转移至光刻胶或类似材料上并用于制造半导体器件的设备是（　　）。

A、贴装机	B、波峰焊机	C、光刻机	D、曝光机

124、曝光剂是光刻胶中的一种主要成分，其主要作用是在（　　）导致胶层的化学反应，并形成和图案相对应的“曝光型”或“阻挡型”区域

A、照射区域	B、曝光区域	C、加热区域	D、焊接区域

125、根据光刻胶能形成图形的（　　）来分:传统光刻胶和化学放大光刻胶。

A、最大光刻尺寸	B、曝光面积

C、光刻厚度	D、最小光刻尺寸

126、（　　）是光刻机的核心部件，主要作用是产生光照射光刻胶的能量

A、曝光光源	B、照明系统

C、掩膜传输系统	D、自动对准系统

127、曝光剂量等于（　　）乘以曝光时间，表示光刻胶表面获得的曝光能量。

A、光强	B、曝光率	C、亮度	D、反射量

128、光刻胶的灵敏度通常是指光刻胶的感光速度。在集成电路工艺中，为了提高产品产量希望曝光速度（　　）。

A、越慢越好	B、越快越好

C、和感光速度一样	D、小于感光速度

129、对一个光刻机来说，最重要的参数有（　　）。

A、曝光波长	B、数值孔径	C、套刻精度	D、以上都是

130、以下不属于气密性封装型的是（　　）。

A、金属外壳封接型

B、玻璃封接型

C、钎焊(Au/Sn共晶焊料)封接型

D、液态树脂封装型

131、消除或减小透镜磁场的非轴对称性，把固有的椭圆形磁场校正成旋转对称磁场的装置属于透射电子显微镜的（　　）。

A、样品平移与倾斜装置	B、电子束倾斜与平移装置

C、选区光阑	D、消像散器

132、存储器的主体是一个由行和列构成的规则存储阵列，阵列中每个单元（　　）。

A、存储单元	B、逻辑门	C、封闭空间	D、代码空间

133、下列机理可引起永久性故障或暂时故障，其中不属于永久性故障的是（　　）。

A、坏的电连接	B、芯片逻辑错误

C、烧断芯片连线	D、环境影响

134、由于导线中电子流动与铝材料颗粒发生碰撞引起的的失效机理是（　　）。

A、侵蚀	B、键合退化	C、电迁移	D、离子沾污

135、组织应通过采购信息，明确采购产品要求，以下不是根据对产品质量的影响采用适宜的方法控制并验证采购产品质量的是（　　）。

A、产品开发过程，应提供需采购物料的清单

B、测量装置的选择和使用应能满足被测产品的精度要求

C、对提供物料的供方实现动态评价，并作必要的调整

D、对物料流动的全过程进行状态标识，防止不合格物的误用

136、过程产品的监视和测量，以下不是对测量装置和测量的过程应控制的是（　　）。

A、测量装置的选择和使用应能满足被测产品的精度要求;

B、测量值的溯源性合理的校准周期

C、SPC方法对测量过程进行分析和控制

D、对提供物料的供方实现动态评价，并作必要的调整

137、以下属于硬掩膜版技术工艺过程的是（　　）。

A、选择刻蚀选择性高的材料和刻蚀条件作为硬掩膜版层，然后光刻出图形。

B、刻蚀掩膜版层，把光刻胶的图形转移到硬掩模版层并去除光刻胶。

C、刻蚀待刻蚀层，形成待刻蚀层的图形。

D、以上都是

138、在湿法刻蚀工艺中，影响刻蚀速率的因素是（　　）

A、刻蚀溶剂的类型	B、溶液浓度和反应温度

C、搅拌方式	D、以上都是

139、下列不属于化学淀积方法的是（　　）。

A、常压化学气相淀积	B、低压化学气相淀积

C、超高压化学气相淀积	D、等离子化学气相淀积

140、风淋的作用是（　　）。

A、清除进入车间的人或物体表面的灰尘

B、检测进入车间人员的体重与身体状况

C、降低人体衣物表面的温度

D、使衣物保持洁净、平整

141、风淋室在运行时，风淋喷嘴可以喷出（　　）的洁净强风。

A、高温烘烤	B、车间内部	C、低温处理	D、高温过滤

142、最常用印码方式是油墨印码和（　　）两种。

A、激光印码	B、扫描打码	C、烘烤	D、手绘

143、为了节省生产时间，在模块成型（　　）先打码，然后将模块进行固化。

A、之前	B、之后

C、同一时间	D、过程的任意时刻

144、激光打码最大的优点是（　　），工艺简单。

A、字迹较淡	B、耗时长

C、印码不易擦去	D、效率不高

145、环境应力筛选应对（　　）的产品进行。

A、百分之五十	B、百分之六十	C、百分之八十	D、百分之百

146、以下不属于元器件缺陷率确定的方式是（　　）。

A、查表法	B、实验验证法	C、预估法	D、推算法

147、以下不属于集成电路测试工艺流程的是（　　）。

A、芯片分选	B、芯片检测	C、芯片目检	D、芯片包装

148、在芯片检测工艺流程中，最重要的一环是（　　）

A、上料	B、分选	C、测试	D、包装

149、分选机的分类，根据机械手类型的不同，分选机有（　　）。

A、转塔式	B、重力式	C、平移式	D、以上都是

150、转塔式分选机进行测试时，测前光检和测后光检都需要检测的是:（　　）。

A、芯片印章	B、芯片管脚	C、芯片塑封体	D、芯片编带

151、重力式分选机进行芯片检测时，测试机对芯片测试完毕后，将检测结果通过（　　）把结果传回分选机。

A、GPIB	B、数据线	C、串口	D、VGA

152、芯片的耐压度是指（　　），主要取决于绝缘间隙和绝缘材料的性能以及绝缘结构。

A、所能承受的最大应力	B、所能承受的极限载荷

C、所能承受的最大压强	D、承受电压的能力

153、使用重力式分选机设备进行芯片检测，当遇到料管卡料时，设备会（　　）。

A、继续操作	B、会自动处理

C、停止运行并报警	D、只进行报警

154、平移式分选机完成测试后，会进入（　　）环节。

A、上料	B、分选	C、外观检查	D、真空包装

155、若遇到需要缤带的芯片，在测试完成后的操作是（　　）。

A、编带	B、测试	C、上料	D、外观检查

156、进行编带包装时，一个内盒中通常装有（　　）盘真空包装完的编带。

A、1	B、2	C、3	D、4

157、我们把晶圆上的压焊点和与该点有电器连接关系的所有通路抽象为一条导把这根导线暂且称为（　　）。

A、延长线	B、公共线	C、地线	D、分支线

158、以下不属于集成电路测试方法的是（　　）。

A、抽检	B、可靠性测试

C、晶圆测试	D、产品定型测试

159、集成电路的测试规范有（　　）。

A、生产规范	B、用户规范	C、可靠性规范	D、以上都是

160、在集成电路测试方式中，在测试过程中一旦发现错误，并需要对测试程序进行修改调试时,需调用（　　）。

A、合格性判断方式	B、测试程序调试方式

C、改变输入下的测量值记录方式	D、测量值记录方式

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

161、（　　）爱岗敬业作为职业道德的内在要求，指的是员工要热爱自己喜欢的工作岗位。

162、（　　）职业道德是一种强制性的约束机制。

163、（　　）局部剖视图选用的是单一剖切面。

164、（　　）工程上，定义增益下降3DB （即0.707倍）时的上下限频率之差称为通频带.

165、（　　）电容是无极性元件。

166、（　　）光纤按照传输模式可以分为单模光纤和多模光纤。

167、（　　）不含杂质且无晶格缺陷的半导体称为本征半导体。

168、（　　）氧化还原反应：指两化合物间的电子转移。

169、（　　）电阻是指导体对电流的阻碍作用。

170、（　　）导体两端电压的大小与导体本身的电阻和通过导体的电流有关。

171、（　　）用万用表检测某二极管时发现其正 反电阻均约等于1KΩ说明该二极管已经击穿。

172、（　　）《劳动合同法》是取代《劳动法》的法律文件。

173、（　　）单位温度变化所导致的体积变化百分比，即热膨胀系数。

174、（　　）封装工艺环境因素主要包括空气洁净度、高纯水、压缩空气、C02气、N：气、温度、湿度等等。

175、（　　）如果吹气效果不好导致硅片不水平，优先采取调节吹气压力，使硅片水平且吸盘可以同时吸上硅片。

176、（　　）利用外力将一定密闭空间内的气体分子移走，使该空间内的气压<1atm，则该空间内的气体物理状态就被称为真空，所以真空没有任何物质存在。

177、（　　）BGA的出现源于QFP封装的性能、成本要求:引脚数不断增加引脚间距越来越小，性价比越来越低。

178、（　　）芯片封装技术涉及物理、化学、化工、材料、机械、电气与自动化等学科。

179、（　　）陶瓷封装以金-硅共晶粘结法最为常用；塑料封装则以普通胶水粘结法为主。

180、（　　）高分子胶黏结剂的基体材料绝大多数是环氧树脂。

181、（　　）高分子胶黏芯片必须预处理，粘结后固化处理或热压结合就行。

182、（　　）二点法输入速度较快，精确度高也高。

183、（　　）影响贴装质量的三要素是: 元件正确、位置准确、压力(贴片高度)合适。

184、（　　）LED是由芯片、金属线、支架、导电胶、封装材料等组成。

185、（　　）引线键合键合接点形状主要有楔形和球形，两键合接点形状可以相同或不同。

186、（　　）TAB工艺是一种特殊的电路连接技术，是通过在晶圆上粘贴薄镀铜箔并通过高温压制和激光切割等工艺，将晶体管芯片与封装载体连接起来。

187、（　　）产品标识是指用于识别产品及其质量、数量、特征、特性和使用方法所做的各种表示的统称。

188、（　　）锡点呈圆锥状、高度超过2mm且呈尖角形状成为拉锡尖。

189、（　　）集成电路测试是确保产品生产效率快慢的重要环节，在集成电路生产过程中起着重要作用。

190、（　　）在日常生活中，任何两个物体接触后再分离，即可产生静电。

191、（　　）接地泄漏设备接地是导除静电最重要的措施。

192、（　　）集成电路芯片都是在晶圆上制作的，所以晶圆被称为衬底材料。

193、（　　）衬底、外延层的导电类型的选择中，PNP型选P型。

194、（　　）确保光刻胶材料的纯净度和压力平衡对于提高刻蚀效率是至关重要的。

195、（　　）X射线谱是由于原子的内层电子能级之间漂移产生的。

196、（　　）激光打字就是利用激光在塑封之后的塑封体上面打上去不掉的、字迹清楚的标识，包括制造商的信息。

197、（　　）重力式分选机测试过程中，串行测试进行的是单项测试。

198、（　　）平移式分选机进行分选时，吸嘴同时吸取出料梭上的芯片。

199、（　　）测试界面主要包括控制测试仪的指令序列，其中需要考虑待测电路的类型、物理特征、工艺、功能参数、环境特性、可靠性等。

200、（　　）浸涂法从涂覆工艺初期至今，一直有较广泛的使用，适用于需完全涂覆的场合。