科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

压路机操作工三级理论知识试卷

试卷编码：629020300131-2025030001

职    业：压路机操作工

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、在企业生产经营活动中，不属于员工之间加强团结互助的要求是（　　）。

A、讲究合作,避免竞争

B、平等交流,平等对话

C、互相学习，共同提高

D、既合作,又竞争,竞争与合作相统一

2、产品质量的保证，需要我们共同努力。对于质量，我们不光要“心动”，更重要的是（　　）。

A、“个人努力”	B、“每人尽责”

C、“小组团结”	D、“集体行动”

3、不属于《产品质量法》对产品质量管理标准的是（　　）。

A、国家及行政标准	B、作坊自定标准

C、产品质量认证制度	D、企业质量体系认证制度

4、（　　）的行为准则是区分善与恶、好与坏、正义与非正义的行为准则。

A、法律规范	B、政治规范

C、道德理论体系	D、道德规范

5、《安全生产法》规定，生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（　　）。

A、安全宣传标语	B、安全宣教挂图

C、安全警示标志	D、安全严禁标志

6、如果上偏差或下偏差为零时，应简写为“0”，前面不注“+”、“—”号，后边（　　）。

A、标注小数点	B、标注小数点后一位

C、标注小数点后两位	D、不注小数点

7、将钢材加热到723℃—910℃以上，然后在水中或油中急速冷却，这种热处理方法称为（　　）。

A、淬火	B、回火	C、退火	D、正火

8、里程试验时，保持轮胎的行驶速度和姿态角不变，逐步提高轮胎的载荷，这被称为（　　）。

A、高速性能试验	B、耐久性能试验

C、胎圈试验	D、带束层耐久试验

9、在链传动装置中，主动链轮与从动链轮的轮齿几何中心线应重合，链条非工作边的初垂度按两链轮中心距的（　　）调整。

A、0.5%～1%	B、1%～5%

C、5%～10%	D、10%～15%

10、（　　）时，液压系统不能稳定工作。

A、高温	B、低温	C、常温	D、高温或低温

11、（　　）的作用是降低压缩空气的压力，以适于每台气动设备的需要，并使气体压力保持稳定。

A、溢流阀	B、减压阀	C、单向阀	D、节流阀

12、棘轮扳手上的拨动开关的作用是（　　）。

A、上套筒	B、改变方向	C、调节大小	D、固定套筒

13、下列属于振动压路机液压行走系统的是（　　）。

A、液压振动	B、液压控制元	C、液压转向	D、液压控制

14、最简单的液力变矩器是（　　）元件液力变矩器。

A、二	B、三	C、四	D、五

15、采用铰接机架使机器转向灵活、转弯半径小，操纵方便，并具有一定的（　　）。

A、振荡能力	B、联振能力	C、隔振能力	D、隔断能力

16、路基边坡坡度的（　　）取决于边坡的土质，岩石的性质及水文地质条件等自然因素和边坡的高度。

A、宽窄	B、高低	C、大小	D、斜度

17、滑坡是属于路基的（　　）病害。

A、地基沉降	B、边坡坍塌

C、路基岩山体滑动	D、碎落和崩塌

18、通常按路面面层的使用品质,材料组成类型以及结构强度和稳定性,将路面分为（　　）个等级。

A、一	B、二	C、三	D、四

19、路面按其使用品质、材料组成类型以及结构强度和稳定性，将路面分为高级路面、次高级路面、中级路面、（　　）等四个等级。

A、低级路面	B、一级路面	C、基础路面	D、普通路面

20、建筑用碎石一般按（　　）分，比如瓜子料（0.5-1公分）、二四碴（2-4公分）等等，还有按材料分，如混凝土用的就经常有两种，一种是卵石、一种是碎石。

A、直径	B、粒径	C、半径	D、体积

21、填方路堤的施工要求：符合设计的断面尺寸、具有足够的整体稳定性、具有足够的（　　）和刚度、具有足够的水温稳定性。

A、强度	B、韧度	C、硬度	D、弹性

22、认证机构向组织颁发质量管理体系认证证书，证书的有效期一般为（　　）。

A、一年	B、二年	C、三年	D、四年

23、生产企业中有权判定产品质量是否合格的专门机构是（　　）。

A、设计开发部门	B、工艺技术部门

C、质量检验部门	D、质量管理部门

24、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为（　　）。

A、仰头举颏法	B、双手推举下颌法

C、托颏法	D、环状软骨压迫法

25、突发事件根据规模和破坏程度分为四级，预警信号从低到高依次为（　　）。

A、蓝色、橙色、红色、绿色	B、蓝色、黄色、橙色、红色

C、绿色、蓝色、橙色、红色	D、粉色、绿色。紫色、蓝色

26、报警时首先应说清楚（　　）。

A、场面多么吓人	B、事件类型、地点、联系电话

C、已准备怎么办	D、情绪发泄

27、合同文本采用（　　）订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的目的予以解释。

A、一种文字	B、两种文字

C、两种以上文字	D、多种文字

28、隐匿、转移、变卖、损毁被市场监督管理部门查封、扣押的物品的，处被隐匿、转移、变卖、损毁物品货值金额等值以上（　　）以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得。

A、一倍	B、两倍	C、三倍	D、四倍

29、知道或者应当知道属于本法规定禁止生产、销售的产品而为其提供运输、保管、仓储等便利条件的，或者为以假充真的产品提供制假生产技术的，没收全部运输、保管、仓储或者提供制假生产技术的收入，并处违法收入百分之五十以上三倍以下的罚款;构成犯罪的，依法追究（　　）。

A、个人责任	B、民事责任	C、行政责任	D、刑事责任

30、消费者在购买、使用商品和接受服务时，享有人格尊严、民族风俗习惯得到尊重的权利，享有（　　）依法得到保护的权利。

A、个人信息	B、消费信息	C、服务项目	D、商品品种

31、（　　）向消费者提供商品或者服务，应当恪守社会公德，诚信经营，保障消费者的合法权益；不得设定不公平、不合理的交易条件，不得强制交易。

A、生产者	B、经营者	C、销售员	D、导购员

32、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员（　　）的措施建议。

A、薪酬和预防生产安全事故	B、住宿和预防生产安全事故

C、安全和预防生产安全事故	D、数量和预防生产安全事故

33、从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的（　　），并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

A、行业水平	B、行业证书	C、等级证书	D、资质证书

34、路基压实应遵循（　　）的碾压原则。

A、“先轻后重，先快后慢，先中间后两边”

B、“先重后轻，先慢后快，先两边后中间”

C、“先轻后重，先慢后快，先中间后两边”

D、“先轻后重.先慢后快.先两边后中间”

35、路基类型按断面型式分为路堤和（　　）。

A、路基	B、路土基	C、路堑	D、土路基

36、路基必须具有（　　）。

A、足够的强度、刚度和水温稳定性

B、具有足够的强度

C、具有足够的水温稳定性

D、具有足够的整体稳定性

37、路基承受行车荷载作用,主要是在应力作用下,其深度一般在路基顶面以下（　　）范围以内。

A、0.4m	B、0.6m	C、0.8m	D、1m

38、2～8t 两轮光面压路机适合用于预压整平（　　）。

A、巨粒土	B、粗粒土

C、细粒土、粗粒土	D、巨粒土、粗粒土、细粒土

39、20t级以上重型振动压路机的压实厚度甚至可以超过1m，在碾压速度为4-6km/h的情况下碾压（　　）遍就可达到标准要求的密实度。

A、2-3遍	B、3-4遍	C、4-5遍	D、4-6遍

40、12～18t三轮光轮压路机适合常用于路基（　　）。

A、上层粗粒土、细粒土	B、细粒土

C、上层粗粒土	D、巨粒土

41、压实沥青混合料路面的碾压遍数大约为（　　）遍。

A、4-6遍	B、8-12遍

C、12-14遍	D、6-10遍

42、作业时压路机必须先从路基的一侧距路基边缘（　　）处，沿路基延伸方向，逐渐向路基中心线处进行碾压。

A、30～50cm	B、0～30cm

C、50～80cm	D、80～100cm

43、当路基填土含水量接近（　　）含水量时，才容易达到要求的压实度。

A、天然	B、最佳	C、液限	D、塑限

44、路基土基的压实标准常用（　　）来表示。

A、最大干密度	B、最佳含水量	C、压实度	D、干密度

45、高填方路堤施工,在经过平地机精平后的填层面上采用（　　）碾压。

A、静力压路机	B、轮胎压路机

C、静力和振动压路机	D、振动式压路机

46、土质路堤压实的目的是通过压实可以使路堤获得一定的（　　），提高路堤的强度和水稳定性，减小由于荷载和大气因素作用产生的变形。

A、硬度	B、强度	C、密实度	D、刚度

47、振动压路机能适应多种土质条件的压实工作，但在以下土质中，对（　　）土壤的压实效果不理想。

A、砂土	B、碎石	C、混合土	D、粘土

48、以下土质中，羊角(凸块)轮压路机对（　　）土壤的压实效果最好。

A、砂土	B、碎石	C、混合土	D、粘土

49、在保证沥青混合料碾压质量的前提下，必须严格控制压实速度，使初压速度为（　　）Km/h。

A、3.0～3.5	B、1.5～2.0

C、2.5～3.0	D、2.0～2.5

50、水泥稳定土基层的压实厚度最多达（　　）。

A、20cm	B、10cm	C、30cm	D、40cm

51、下列（　　）项措施不是水泥稳定土基层裂缝的防治措施。

A、每隔5～10m设一道缩缝	B、加强拌合和养护

C、根据土的性质采用最佳含水量	D、适量掺加粉煤灰

52、（　　）用于三级及三级以下的公路的沥青面层、二级公路的罩面层施工，以及各级公路沥青路面的基层、联接层或整平层。

A、热拌沥青混合料路面	B、沥青表面处治

C、沥青贯入式路面	D、冷拌沥青混合料路面

53、压实厚铺层路基，选择（　　），可获得较大的激振力和压实作用深度，提高作业效率。

A、低振频(25～30Hz)和高振幅(1.5～2mm) 组合

B、高振频(33～50Hz)和低振幅(0.4—0.8mm)组合

C、低振频(25～30Hz)和低振幅(0.4—0.8mm)组合

D、高振频(33～50Hz)和高振幅(1.5～2mm) 组合

54、压路机作业时，压路机应先起步后才能起振，内燃机应先值于（　　），然后再调至高速。

A、低速	B、中速	C、高速	D、任意速度

55、沥青路面纵向冷接缝上、下层的缝错开（　　）以上，横向接缝错开1m以上。

A、5cm	B、10cm	C、15cm	D、20cm

56、压路机智能压实系统着眼于过程控制，实时显示作业区域的全部状况，防止在工作区域内（　　）。

A、漏压	B、漏水	C、漏油	D、压偏

57、振动压路机工作指示屏显示“自动洒水”字样时，设备会根据（　　）自动调节洒水量大小。

A、振动频率	B、振动幅度	C、行驶速度	D、转向角度

58、捣实式压路机主要用于（　　）的压实。

A、粘性土壤	B、稳定土	C、沥青混凝土	D、沙石土壤

59、（　　） 是企业最基本的安全生产管理制度。

A、安全检查制度	B、安全生产责任制度

C、安全教育制度	D、作业人员必须配备相应的装备

60、（　　）采用计算机技术、精密传感技术、电液控制技术、卫星通信和遥感技术，将自适应和自学习技术引进到压实控制中，在密实度测量仪的基础上，根据压实材料密实度的变化情况来不断调整机体的各项参数，使压实作业始终在最佳工作情况下进行。

A、智能电脑	B、智能控制压路机

C、智能控制振动机	D、智能平地机

61、智能压实技术，乃至机器人化和无人机压实技术方案构想的研发与实现都离不开基础核心问题的研究，即压实过程的自动化控制系统研究和新的（　　）理论突破。

A、文化	B、压实	C、压力	D、压强

62、要根据工程机械车辆使用地区的气温，选用不同冰点的冷却液，冷却液的冰点（　　）。

A、根据价格选购高价位便可

B、可以高于该地区最低温度，没什么大影响

C、与该地区最低温度接近，以免失去防冻作用

D、至少要比该地区最低温度低10℃，以免失去防冻作用

63、添加或更换冷却液时，下列说法不正确的是（　　）。

A、不同牌号的冷却液可以混合使用

B、冷却液变成乳白色后不可再用

C、代用冷却液应力求其性能与原牌号性能相同

D、一般按随机使用说明书中规定的牌号选择冷却液

64、机油牌号中，数字代表黏度等级，“W”代表（　　）。

A、表示夏季使用机油	B、表示柴油机油

C、表示汽油机油	D、表示低温系列，W表示冬用

65、当保养更换发动机机油时（　　）。

A、将工程机械车辆停在平坦的场地，在前、后车轮外垫上止滑块

B、将工程机械车辆停放在坡道上

C、在冷车的状态下

D、润滑油的粘度越大越好

66、（　　）是以动植物脂肪酸钠皂稠化矿物润滑油制成的耐高温但不耐水的普通润滑脂。

A、钙基润滑脂	B、钠基润滑脂

C、通用锂基润滑脂	D、耐磨钙基润滑脂

67、用油脂加注器加注完润滑脂后，用（　　）清洁油嘴。

A、棉纱	B、汽油	C、柴油	D、机油

68、润滑脂的使用性能主要有（　　）低温性能、高温性能和抗水性等。

A、油脂	B、中温	C、高温	D、稠度

69、良好的节温器阀门全开时，要求阀门升起来的高度应不少于（　　）mm

A、9	B、10	C、11	D、12

70、气门间隙的大小，一般进气门和排气门的区别是（　　）。

A、一样大	B、进气门大

C、排气门大	D、大、小随机型而定

71、气门间隙的调整方法分表为，逐缸调整法和（　　）。

A、双缸调整法	B、二次调整法	C、双排不进法	D、不进双排法

72、为了提高传动轴的强度和刚度，传动轴一般都做成（　　）。

A、空心的	B、实心的

C、半空、半实的	D、无所谓

73、车轮的轮辋一般是（　　）。

A、深式	B、平式	C、可拆式	D、圆形式

74、电器设备在进行例行维护时，要求蓄电池电解液液面（　　）极板10mm～15mm。

A、低于	B、高于	C、等于	D、有时低于

75、检查喇叭时，需按压方向盘上喇叭开关（　　） 个位置，喇叭响且音量正常。

A、1	B、2	C、3	D、4

76、检查刮水器时，双速刮水器的控制开关在（　　）位置时电动机转速较低。

A、“0”档	B、“Ⅰ”档	C、“Ⅱ”档	D、任何档位

77、更换工程机械车辆熔断片时应注意熔断片的规格，也可从熔断片颜色进行规格区分，其中插片式黄色熔断片为（　　）安培。

A、10	B、15	C、20	D、25

78、如蓄电池为满电，电量检查孔颜色为（　　）。

A、红	B、黄	C、蓝	D、紫

79、蓄电池盖上严禁放置（　　）物品。

A、陶瓷	B、橡胶	C、塑料	D、金属

80、蓄电池定压充电，在充电过程中，电流（　　）。

A、变小	B、变大

C、不变	D、先变大后变小

81、（　　）可让发电机异响。

A、发电机轴承润滑不良	B、碳刷过短

C、定子短路	D、转子短路

82、工程机械液压系统油液的适宜的工作温度为（　　）。

A、10-20°	B、30-80°

C、20-40°	D、30-40°

83、液压系统的最大工作压力为10MPa，安全阀的一般设定压力可为（　　）。

A、8 MPa	B、10 MPa

C、12MPa	D、15 MPa

84、液压泵的理论流量（　　）实际流量。

A、大于	B、小于	C、相等	D、不确定

85、更换液压油时，应同时更换或清洗（　　）。

A、稳压器	B、滤清器	C、扇热器	D、调节器

86、柴油机工作时有敲缸声音，可能是由于（　　）。

A、供油提前角过小	B、供油提前角过大

C、气门间隙过小	D、气门间隙过大

87、发动机汽缸沿轴线方向磨损呈（　　）的特点。

A、上大下小	B、上小下大	C、上下相同	D、中间大

88、废气涡轮增压器中喷嘴环的通道面积应做成（　　）。

A、由小到大	B、由大到小	C、不变的	D、AB均可

89、蹄式制动器的旋转元件是（　　）。

A、制动蹄	B、制动鼓	C、摩擦片	D、制动盘

90、车用液压制动系统中控制制动蹄的液压元件是（　　）。

A、制动总泵	B、制动分泵	C、制动踏板	D、推杆

91、单排行星齿轮机构的内齿圈固定，太阳轮为主动件，行星架为从动件，则可实现（　　）。

A、降速档	B、超速档	C、直接档	D、倒档

92、变速器传动比越大，则输出扭矩（　　）。

A、越小	B、越大	C、由大变小	D、不变

93、压路机全液压转向器慢转快转转向均沉重可能的故障原因是（　　）。

A、用力小	B、钢球单向阀失效，脏物卡住

C、转向盘有变形	D、溢流阀调定压力高

94、差速器是由左右半轴齿轮、两个（　　）及齿轮架组成。

A、太阳轮	B、行星齿轮	C、惰轮	D、倒挡

95、履带式行驶系与轮式行驶系相比的特点（　　）。

A、履带支承面上有履齿，不易打滑

B、结构简单，重量大，零件易损坏

C、支撑面大，接地比大

D、A和C

96、履带的作用是（　　）。

A、固定传动件及驾驶室	B、支撑机械重量

C、支撑发动机重量	D、缓和行驶带来的冲击

97、压路机全液压转向器转向沉重，慢转时轻，快转时重，可能的故障原因是（　　）。

A、钢球单向阀失效	B、转向盘有变形

C、转向泵泄漏	D、慢转快转用力不一样

98、在蓄电池放电过程中，其电解液的相对密度会逐渐（　　）。

A、增大	B、减小	C、不变	D、不确定

99、起动机上单向离合器的作用是（　　）。

A、只允许发动机带动起动机

B、使发动机和起动机可以相互驱动

C、只允许起动机带动发动机

D、不确定

100、关于大灯灯泡处理的方法，下面说法正确的一种是（　　）。

A、可以用压缩空气喷枪清洗大灯装置

B、安装大灯灯泡罩时，使其“TOP”标志朝下

C、可以用汽油清洗大灯灯泡的灰尘

D、不要用手触摸灯泡玻璃

101、不是工程机械常见的信号装置有（　　）。

A、制动灯	B、倒车灯	C、转向灯	D、牌照灯

102、下列选项中，（　　）不属于液压传动系统组成部分。

A、动力元件	B、执行元件	C、制动元件	D、辅助元件

103、液力变矩器中将输入的机械能转换为液体动能的元件是（　　）。

A、超越离合器	B、导轮	C、涡轮	D、泵轮

104、当限压式变量泵的工作压力P达到弹簧的预调力后，随着负载压力上升，泵的输出流量将（　　）。

A、增加	B、降低	C、基本不变	D、无法确定

105、压路机液压系统油温很高，排除了振动泵内泄漏大、液压油质量差等因素外，可能是（　　）。

A、离合器打滑

B、气温很低

C、油散热器散热片之间阻塞（伴随水温高）

D、制动器工作不良

106、液压系统中调定系统工作压力通常采用（　　）。

A、减压阀	B、溢流阀	C、顺序阀	D、节流阀

107、发动机冷却系的组成部件中能将冷却水携带的热量散入大气，以保证发动机的正常工作温度的是（　　）。

A、节温器	B、散热器	C、水泵	D、水套

108、冷状态检查硅油风扇离合器时，启动发动机，使其在冷状态下以中速运转（　　） min，用手应能较轻松地拨动风扇叶片。

A、l～2	B、2~3	C、3~4	D、4~5

109、1L油可污染（　　）L纯净水。

A、100	B、1000

C、10000	D、100000

110、对蓄电池安全操作正确的是（　　）。

A、配制电解液时应将硫酸倒入水中

B、配制电解液时应将水倒入硫酸中

C、观看检查电解液用的仪器时应远离电解液注口

D、蓄电池壳上可以放置较轻的物体

111、维修企业废机油处理方式为（　　）。

A、倾倒	B、卖给个人

C、专业回收公司回收	D、B和C

112、静电电压最高可达 （　　） ，可现场放电产生静电火花，引起火灾。

A、几万伏特	B、几十伏特	C、几百伏特	D、220伏特

113、碾压时应低速行驶，变速时（　　）。

A、应停车	B、不可停车	C、车速无要求	D、必须加速

114、高温场所为防止中暑，应多饮什么饮料最好（　　）。

A、矿泉水	B、淡盐水	C、冰冻可乐	D、啤酒

115、工程中所说的安全“三宝”不包括（　　）。

A、安全带	B、安全网	C、安全帽	D、劳保服

116、眼睛被化学品灼伤后 , 应尽快用大量的 （　　） 冲洗眼睛。

A、清水	B、饮料	C、盐水	D、酒精

117、环境污染不仅给人类的健康带来危害，而且还具有（　　）作用。

A、遗传	B、传染	C、破坏	D、保护

118、环境噪声具有的特点是（　　）。

A、易评估和暂时性	B、分散性和持续性

C、无形性和多发性	D、危害大和复杂性

119、驾驶压路机作业时，驾驶人（　　）。

A、可将头伸出车外

B、可将手伸出车外

C、头、手、脚等肢体不得伸出车外

D、可以双手脱离方向盘

120、操作压路机时（　　）。

A、可以饮食，但不准吸烟

B、不准拨打、接听手机

C、在不影响工作情况下可以从事其他活动

D、可以与其他人打闹

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、多选题（每题1分，共20分。）

121、组合体尺寸标注基本要求:（　　）。

A、正确性	B、完整性	C、清晰性	D、合理性

122、举升机的注意事项下列正确的是（　　）。

A、举升时人员应离开车辆，举升到需要高度时，必须插入保险锁销，并确保安全可靠才可开始车底作业。

B、举升器不得频繁起落

C、支车时举升要快,降落要快

D、有人作业时严禁升降举升机

123、工程机械要求有良好的（　　）。

A、适应性（环境、工作等）	B、可靠性（能工作）

C、经济性（成本、能耗）	D、安全性（保护、操作）

124、常见的助力转向系统有（　　）等三种助力类型。

A、机械液压助力	B、电动助力

C、电子液压助力	D、真空液压助力

125、软土路基的主要特点（　　）。

A、天然含水量大。

B、孔隙比大，压缩系数高，强度低.

C、具有蠕变性，触变性等特殊的工程地质性质。

D、在软土地基上修筑路堤可能出现失稳或者沉降量和沉降速率不能满足要求。

126、按照（　　）的检测方法实施检测工作，严格质量一票否决制。

A、跟踪检查	B、自检	C、复检	D、抽检

127、环境监测方法标准是为了监测环境质量和污染物排放，（　　）等技术，所制定的试验方法标准。

A、规范采样	B、分析测试	C、数据处理	D、结果公布

128、制定标准应当有利于科学合理利用资源，推广科学技术成果，增强产品的（　　），提高经济效益、社会效益、生态效益，做到技术上先进、经济上合理。

A、安全性	B、通用性	C、可替换性	D、显著性

129、沥青混凝土面层存在的主要质量缺陷表现为（　　）。

A、摊铺层离析	B、摊铺的沥青面层压实度不足

C、摊铺层泛油	D、摊铺层平整

130、评定压路机技术状况的主要指标有（　　）。

A、动力特性指标	B、经济指标

C、耐用性	D、可靠性

131、压路机智能压实系统着眼于过程控制，实时显示作业区域的（　　）状况，防止在工作区域内的过压/漏压。

A、碾压遍数	B、行进速度	C、填筑厚度	D、沥青温度

132、变速器的主要功用包括（　　）。

A、变速变矩	B、实现倒车	C、实现制动	D、中断动力

133、下面是盘式制动器的优点的是（　　）。

A、散热能力强	B、抗水衰退能力强

C、制动平顺性好	D、管路液压低

134、属于变速器的部件有（　　）。

A、液力变矩器	B、输入轴	C、轮速传感器	D、制动盘

135、主减速器的作用是（　　）。

A、增大扭矩	B、降低转速

C、改变的传递方向	D、增大转速

136、压路机液压系统过热的原因有（　　）。

A、油面过低

B、系统中有空气

C、油冷却器堵塞或泵、马达、油缸泄漏

D、滤清器或吸油管堵塞

137、更换润滑油是应根据（　　）进行选配。

A、粘度	B、浓度	C、季节	D、使用地区

138、清洗完零件后的清洗剂或更换下的废旧油品不可以（　　）。

A、倒入污水渠内冲走	B、过滤后倒入污水渠

C、用油桶收集后交专业机构回收	D、用油桶收集后倒去垃圾池

139、施工前应检查压路机的（　　）及冷却水是否满足工作条件。

A、燃料油	B、液压油	C、润滑油	D、刹车油

140、使用安全帽的正确做法是（　　）。

A、附加护耳罩	B、贴上标记

C、自己钻孔加扣带	D、系下颌带

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、判断题（本大题共40题，第141~180题，每题0.5分，共20分。不选、错选均不得分。）

141、（　　）体现社会主义职业道德最高目标指向的是奉献社会。

142、（　　）良好道德风尚的形成是一个一蹴而就的过程,社会主义荣辱观的确立是一项长期的任务。

143、（　　）属于爱岗敬业所要求的对待职业和岗位，应一职定终身，不改行。

144、（　　）从事技术工种的劳动者上岗前必须经过培训。

145、（　　）压缩比高的汽油机应使用低标号汽油。

146、（　　）某轮胎的规格是:175/70R13,其中“70”表示轮胎的:轮辋直径。

147、（　　）PN结正向偏置时，其内外电场方向一致。

148、（　　）路基高度是指路堤的填筑高度和路堑的开挖深度，是路基设计高程和地面高程之差。

149、（　　）全面质量管理这一概念最早由日本质量管理专家提出。

150、（　　）文件是指信息及其承载媒体，根据定义，“文件”包括质量手册、记录。

151、（　　）被蛇咬伤时,一定要制动、放低，近心端绑扎，以免毒液吸收入血。

152、（　　）对于没有使用完的危险化学品，千万不能随意丢弃，否则可能会发生意外事故：

153、（　　）订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。

154、（　　）任何单位和个人不得损坏、擅自移动、涂改公路附属设施。

155、（　　）规定的检验检测期限，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

156、（　　）沥青表面处置面层应无拖痕、松散、推挤、油丁、乏油、离析的累计长度不得超过50米，路面无积水。

157、（　　）稳定土压实成活后应立即洒水（或覆盖）养护，保持湿润，直至上部结构施工为止。

158、（　　）高精度GPS提供精确的压实轨迹和压实速度，为压路机操作员提供实时导航。

159、（　　）工程机械车辆维护工艺就是进厂、更换机油、竣工检验、出厂等。

160、（　　）工程机械工程机械车辆设备中一般选用液压制动

161、（　　）轮胎花纹样式可以增强摩擦力，。

162、（　　）传动系的基本功用是将发动机输出的动力传递给各车轮

163、（　　）充电指示灯点亮，说明发电机正向蓄电池充电。

164、（　　）起动系的功用是将蓄电池的电能转变为机械能，产生转矩，起动发动机。

165、（　　）液压泵的理论流量与其结构尺寸，转速有关，与工作压力无关。

166、（　　）保持液压油的不可压缩性,对于液压油作为工作介质可靠地传递能量、确保操纵机构灵敏动作是至关重要的。

167、（　　）柴油机喷油器密封性实验，以每秒3次的速度均匀地掀动手油泵柄，直到开始喷油。

168、（　　）单个喷油器滴漏会导致发动机无法启动。

169、（　　）为了保证蓄电池的良好性能，应在放电彻底后再进行充电。

170、（　　）空调系统中的压缩机润滑是利用制冷剂润滑。

171、（　　）液力变矩器中将输入的机械能转换为液体动能的元件是泵轮。

172、（　　）关于外啮合齿轮，对油液污染不敏感，流量脉动较小，压力脉动和噪声都较小，维护容易。

173、（　　）在变量泵的出油口处并联一只溢流阀，起安全保护作用。

174、（　　）可用来检测散热器盖的仪器是密封检测仪。

175、（　　）当发动机某个气缸的进、排气门均处于微开状态时，气缸处于作功行程下止点附近。

176、（　　）清洗完零件后的清洗剂或更换下的废旧油品必须用油桶收集后交专业机构回收。

177、（　　）在自然环境下，通常36V电压以下是安全电压。

178、（　　）碾压时应低速行驶，变速时必须停机。

179、（　　）清洗电动机械时可以不用关掉电源。

180、（　　）发现有人触电时错误的措施是用双手拉开触电人员。