科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

电子设备调试工四级理论知识试卷

试卷编码：625040841-2025040001

职    业：电子设备调试工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：90分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、劳动者的基本权利包括（　　）等。

A、完成劳动任务	B、提高职业技能

C、遵守劳动纪律和职业道德	D、接受职业技能培训

2、企业生产经营活动中，促进员工之间团结合作的措施是（　　）。

A、互利互惠，平均分配	B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争	D、人心叵测，谨慎行事

3、职业道德与人生事业的关系是（　　）。

A、有职业道德的人一定能够获得事业成功

B、没有职业道德的人任何时刻都不会获得成功

C、事业成功的人往往具有较高的职业道德

D、缺乏职业道德的人往往更容易获得成功

4、下列不属于剖视图的种类的是（　　）。

A、全剖视图	B、半剖视图	C、点剖视图	D、局部剖视图

5、左边这个电路图型符号代表的是（　　）型三极管。

A、NPN	B、PNP	C、CBE	D、BCE

6、欧姆定律不适合于分析计算（　　）。

A、简单电路	B、复杂电路	C、线性电路	D、直流电路

7、变压器的基本工作原理是（　　）。

A、电磁感应	B、电流的磁效应

C、楞次定律	D、磁路欧姆定律

8、使用试电笔验电时，必须（　　）逐一验电，不可图省事。

A、一相	B、两相	C、三相	D、四相

9、模拟电路是指用来对（　　）信号进行传输、变换、处理、放大、测量和显示等工作的电路。

A、数字	B、模拟	C、交变	D、脉冲

10、晶体管的反向饱和电流随温度升高而（　　）。

A、时高时低	B、降低	C、升高	D、不变

11、劳动者的基本义务包括（　　）等。

A、遵守劳动纪律	B、获得劳动报酬

C、休假	D、休息

12、某些电介质，当沿着一定方向对其施力使它变形，其内部就会产生（　　）现象，同时在它的两个表面上产生符号相反的电荷，当外力去掉后，它又重新恢复到不带电的状态，这种现象叫压电效应。

A、导电	B、极化	C、放电	D、同化

13、下列元件中，哪一种元器件不能集成在集成电路中（　　）。

A、大电感	B、三极管	C、二极管	D、场效应管

14、下面（　　）不是接触器的组成部分。

A、电磁结构	B、触点系统	C、灭弧装置	D、脱扣机构

15、下列关于毫伏表的使用方法不正确的是（　　）。

A、毫伏表使用时应垂直放置，不要水平放置

B、通电前应调整表头的机械零点螺丝钉，使指针指示在零位

C、根据被测信号值的大小选择电压程，若不知被测信号大小，可先选最小量程，逐步增加到合适的量程

D、接通电源，待表针稳定后，将输入线短路，调整调零点调整旋钮，使表针指在零位，即可进行测量

16、通常信号发生器能输出的信号波形有（　　）。

A、正弦波	B、三角波	C、矩形波	D、以上都是

17、关于晶体管特性图示仪的使用方法中，（　　）是不正确的。

A、按下电源开关，指示灯亮，直接进行测试

B、使用前应调节辉度、聚焦及辅助聚焦，使光点清晰

C、测试前应将峰值电压旋钮调至零，峰值电压范围、极性、功耗电阻等开关置于测试所需位置

D、使用时要校正X轴和Y轴的灵敏度

18、以下关于连接器的分类，（　　）是不正确的。

A、按电气要求可分为通用连接器、大功率连接器、脉冲连接器等

B、按工作环境条件可分为密封连接器、耐辐射连接器、高温连接器等

C、按使用方式可分为圆形连接器、矩形连接器、直式连接器、弯式连接器等

D、按特殊要求或特殊结构可分为旋转式连接器、分离-脱落式连接器、光纤连接器等

19、对紧固扭矩的检测是整机或部件组装后（　　）检查的极为重要的一道工序,其目的是判断螺纹联接件在紧固后的紧固质量。

A、安全性	B、可靠性	C、有效性	D、可维护性

20、下列关于钳型电流表的使用方法中，（　　）是不正确的。

A、测量小电流时直接将被测电路的导线放进钳形电流表的钳口内进行测量。

B、正确选择钳形电流表的电压等级，检查其外观绝缘是否良好，有无破损，指针是否摆动灵活，钳口有无锈蚀等。

C、钳口在测量时闭合要紧密，闭合后如有杂音，可打开钳口重钳一次，若杂音仍不能消除时，应检查磁路上各接合面是否光洁，有尘污时要擦拭干净。

D、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值，否则容易造成接地事故，或者引起触电危险。

21、以下（　　）不是双极型晶体管作用。

A、电流放大	B、振荡	C、电子开关	D、电压反相

22、场效应管根据结构不同，可以分为（　　）和金属-氧化物-半导体场效应管。

A、P沟道型	B、氧化物型	C、结型	D、N沟道型

23、USB采用四线电缆，其中两根是用来传送数据的（　　），另两根为下游设备提供电源，对于任何已经成功连接且相互识别的外设，将以双方设备均能够支持的最高速率传输数据。

A、串行通道	B、并行通道	C、总线	D、无线通道

24、静电防护是为防止静电积累所引起的人身电击、火灾和爆炸、（　　），以及对生产的不良影响而采取的防范措施。其防范的原则主要是抑制静电的产生，加速静电的泄漏，进行静电中和等。

A、触电	B、雷击

C、电子器件失效和损坏	D、干扰

25、对单片机进行软件烧写的一般步骤为：在编译器上编译出的（　　）文件→打开烧写软件，→选择合适的单片机型号,设置好波特率→选择已编译好的文件→点击下载/编程→显示下载成功，对芯片进行程序更新。

A、.mcu	B、.main	C、.hex	D、.obj

26、关于职业良心的说法中，正确的是（　　）。

A、如果公司老板对员工好，那么员工干好本职工作就是有职业良心

B、公司安排做什么。自己就做什么是职业良心的本质

C、职业良心是从业人员按照职业道德要求尽职尽责地做工作

D、一辈子不“跳槽”是职业良心的根本表现

27、主视图和俯视图（　　）。

A、长对正	B、高平齐	C、宽相等	D、都相等

28、用万用表的测量保险丝的好坏应用万用表的（　　）挡来测量。

A、直流电	B、交流电	C、电阻	D、电容

29、万用表种类有（　　）和数字万用表，目前使用较多的是数字万用表。

A、电感万用表	B、电压万用表

C、电流万用表	D、指针式万用表

30、示波器的主要用途有显示电子网络的频率特性、显示电子器件的伏安特性、测量电压和电流的幅度、频率、时间、相位等电量参数（　　）。

A、观测电信号的波形

B、提供电源电压

C、用作激励源

D、测量流过电子器件的电压和电流

31、交流电每秒钟内变化的角度叫交流电的（　　）。

A、周期	B、频率	C、角频率	D、相位

32、三相电源相电压之间的相位差是120°，线电压之间的相位差是（　　）。

A、180°	B、90°	C、120°	D、60°

33、在P型半导体中，（　　）是少数载流子。

A、锗	B、硅	C、电子	D、空穴

34、作为放大电路，三极管工作在（　　）。

A、放大区	B、截止区	C、饱和区	D、集电区

35、正弦波振荡器的基本组成是（　　）。

A、基本放大器和反馈网络

B、基本放大器和选频网络

C、基本放大器、正反馈网络和选频网络

D、反馈网络和选频网络

36、通用型集成运放适用于放大（　　）。

A、高频信号	B、低频信号

C、任何频率信号	D、特殊频率信号

37、产品质量检验机构出具的检验结果，必须依法按照有关标准，（　　）、公正地出具。

A、真实	B、客观	C、公开	D、及时

38、将一根导线均匀拉长为原长度的3倍，则阻值为原来的（　　）倍。

A、3	B、45660	C、9	D、45666

39、电感器在电路中可以起到（　　）作用。

A、整流	B、调压	C、滤波	D、节能

40、以下关于P型半导体的说法正确的是（　　）。

A、电子是多数载流子，空穴是少数载流子

B、空穴是多数载流子，电子是少数载流子

C、电荷是多数载流子，空穴是少数载流子

D、空穴是多数载流子，电荷是少数载流子

41、某些电介质，当沿着一定方向对其施力使它变形，其内部就会产生极化现象，同时在它的两个表面上产生符号相反的电荷，当外力去掉后，它又重新恢复到不带电的状态，这种现象叫（　　）。

A、电磁感应效应	B、导电效应

C、极化效应	D、压电效应

42、下列光电器件中，基于光电导效应工作的是（　　）。

A、光电管	B、光电耦合器件

C、光电池	D、光敏电阻

43、下面有关液晶显示器的叙述中，正确的是（　　）。

A、液晶显示器不使用电子枪轰击方式来成像，它对人体有辐射危害

B、液晶显示器的分辨率是固定的，不可设置

C、液晶显示器的工作电压低、功耗小，比CRT显示器省电

D、液晶显示器会闪烁，颜色失真较大

44、下面不是继电器的作用的是（　　）。

A、扩大控制范围	B、放大

C、自动、遥控、检测	D、具有报警的作用

45、光电耦合器是一种把发光器件和（　　）封装在同一壳体内，中间通过电→光→电的转换来传输电信号的半导体光电子器件。

A、热敏器件	B、光敏器件	C、传感器	D、继电器

46、下列关于晶体管特性图示仪的使用方法中，（　　）是不正确的。

A、按下电源开关，指示灯亮，预热后进行测试

B、使用前不需要调节辉度、聚焦及辅助聚焦

C、测试中应注意被测管是否过热，是否超过被测管的性能和极限参数

D、使用时要校正X轴和Y轴的灵敏度

47、连接器按（　　）分类，可以分为通用连接器、大功率连接器、脉冲连接器等。

A、工作环境条件	B、外形结构和安装方式

C、电气要求	D、特殊要求或特殊结构

48、螺纹紧固的定义为拧紧（　　），使螺栓承受拉力，被连接件承受压力。

A、被连接件	B、螺栓或螺母	C、螺纹	D、螺钉

49、（　　）的工作原理是，穿过铁心的被测电路导线成为电流互感器的一次线圈，其中通过电流便在二次线圈中感应出电流，从而使二次线圈相连接的电流表便有指示，从而测出被测线路的电流。

A、万用表	B、电度表	C、钳型电流表	D、兆欧表

50、双极型晶体管从结构上可看可分成NPN和PNP两种类型，按材料一般可以分为（　　），按功率分为大、中、小功率管。

A、硅管和砷管	B、砷管和锗管	C、硅管和锗管	D、硅管和硒管

51、双极型晶体管的输入特性是指当集电极与发射极之间的电压为某一常数时，输入回路中加在晶体管（　　）之间的电压与基极电流之间的关系曲线。

A、集电极与发射极	B、集电极与基极

C、基极与发射极	D、阳极与阴极

52、以下关于场效应管的作用，不正确的是（　　）。

A、作电子开关

B、作恒压源

C、可应用于放大

D、用于多级放大器的输入级作阻抗变换

53、JTAG接口是一种标准的测试协议，可以实现编程时在线调试，这种接口除了电源线和复位引脚之外，还要用到单片机的四个引脚，分别是：（　　）、TMS、TCK、TDO。

A、VEE	B、VCC	C、VDD	D、TDI

54、ISP烧写方式的含义是在系统编程，通过单片机的（　　）来实现的，所需的工具为USB/TTL，在与单片机连接的时候，一定要注意交叉连接，即单片机的TXD接串口RXD，单片机的RXD接串口TXD。

A、UBRT串口	B、UART串口

C、UPRT串口	D、UAQT串口

55、以下不是RS-232接口特点的是（　　）。

A、接口的信号电平值较低，不易损坏接口电路的芯片

B、传输速率较低，在异步传输时，比特率为20Kbps

C、灵活的波特率选择

D、传输距离有限

56、对单片机进行软件烧写的一般步骤为：在编译器上编译出的.hex文件→打开烧写软件，→选择合适的单片机（　　）,设置好波特率→选择已编译好的文件→点击下载/编程→显示下载成功，对芯片进行程序更新。

A、类型	B、品牌	C、型号	D、规格

57、以下关于单片机无法烧录程序的解决办法，不正确的是（　　）。

A、检查烧录软件中参数的设置情况

B、检查COM端口设置，数据线、电源线有没有连接好

C、将串口的波特率降到最低，如果写入正常，下次写入再逐渐提高

D、更换一个其它型号的单片机

58、现在的数字功率计是集合测量电压，电流，功率，功率因数，频率，谐波，电能量累积等功能的测量仪器，主要可以应用于家电产品的（　　），家电研发实验室，LED生产研发的实验室、生产线等。

A、安规检测	B、外观检测	C、功能检测	D、EMC检测

59、职工上班时符合着装整洁要求的是（　　）。

A、夏天天气炎热时可以只穿背心	B、服装的价格越贵越好

C、服装的价格越低越好	D、按规定穿工作服

60、职工上班时不符合着装整洁要求的是（　　）。

A、夏天天气炎热时可以只穿背心	B、不穿奇装异服上班

C、保持工作服的干净和整洁	D、按规定穿工作服上班

61、下列选项中属于职业道德范畴的是（　　）。

A、企业员工	B、下列企业发展战略

C、员工的技术水平	D、人们的内心信念

62、六个基本视图中最常用的是（　　）视图。

A、主，右，仰	B、主，俯，左	C、后，右，仰	D、主，左，仰

63、电子电压表是指一种测量电压用的仪器。测量的电压范围大、频率范围广。其（　　），跨接后不致改变被测电路的工作状态，因而能测得真实电压。

A、输入阻抗大	B、输出阻抗大	C、输入阻抗小	D、输出阻抗小

64、（　　）的工频电流通过人体时，人体尚可摆脱，称为摆脱电流。

A、0.1mA	B、2mA	C、4mA	D、10mA

65、在正弦交流电路中通常都是用（　　）值进行计算的。

A、平均	B、瞬时	C、最大	D、有效

66、对称三相电势在任一瞬间的（　　）等于零。

A、频率	B、波形	C、角度	D、代数和

67、电烙铁使用完后，应当采用下列哪项措施来保护烙铁头（　　）。

A、直接关闭电源	B、用水清洗

C、上锡	D、砂纸打磨

68、石英振荡器的最大特点是（　　）。

A、振荡频率高	B、输出波形失真小

C、输出波形失真大	D、振荡频率稳定

69、电源电路中整流的目的是（　　）。

A、将正弦波变方波	B、将交流变直流

C、将高频信号变成低频信号	D、将微弱信号变强大信号

70、同时具有保持、置1、置0和翻转功能的触发器是（　　）。

A、JK触发器	B、RS触发器	C、D触发器	D、T触发器

71、集成运放制造工艺使得同类半导体管的（　　）。

A、指标参数准确	B、参数不受温度影响

C、参数一致性好	D、参数一致性差

72、ISO9000族标准中（　　）是指导性标准。

A、ISO9000-1	B、ISO9000

C、ISO9002	D、ISO9004-1

73、计量追溯是指实验室确保自己测结果能溯源至（　　）的要求。

A、国家计量基准	B、法定计量单位

C、国家标准	D、地方计量标准

74、接触器主要由电磁机构、（　　）、灭弧装置和其它部分组成。

A、触点系统	B、辅助节点	C、脱扣机构	D、中间继电器

75、下面不是继电器的作用的是（　　）。

A、扩大控制范围	B、放大

C、自动、遥控、报警	D、综合信号

76、下列不属于直流稳压电源特性指标的是（　　）。

A、输出电压范围	B、转换效率

C、输出负载电流范围	D、最大输入-输出电压差

77、下列关于万用表的使用方法不正确的是（　　）。

A、使用万用表前要校准机械零位和电零位

B、使用万用表测量时，必须正确选择参数档和量程档

C、禁止带电切换量程

D、测量结束后，应将转换开关置于空挡或电阻最高档

78、下列关于毫伏表的使用方法不正确的是（　　）。

A、通电前应调整表头的机械零点螺丝钉，使指针指示在零位

B、毫伏表使用时应垂直放置，不要水平放置

C、根据被测信号值的大小选择电压量程，若不知被测信号大小，可先选最大量程，逐步减小到合适的量程

D、每次使用均要调整毫伏表的机械零点

79、以下不属于信号发生器输出的常用信号波形的是（　　）。

A、正弦波	B、三角波	C、锯齿波	D、心电图

80、下列关于晶体管特性图示仪的使用方法中，（　　）是不正确的。

A、开始测试前，应初步了解被测晶体管的型号，交、直流参数，以及引脚的排列

B、在测试中应正确设置阶梯选择、功耗限制电阻和峰值电压范围开关的初始位置，以及极性开关的位置。若位置不当则会造成被测管损坏

C、测试中应注意被测管是否过热，是否超过被测管的性能和极限参数

D、使用结束后，应将峰值电压范围置于0～20V档，并将峰值电压旋钮旋至最大

81、连接器是连接两个或两个以上的电路装置，传输电流或信号，分为（　　）。

A、插头和接头	B、公座和母座	C、插件和接件	D、插座和接座

82、对紧固扭矩的检测是整机或部件组装后可靠性检查的极为重要的一道工序,其目的是判断螺纹连接件在紧固后的（　　）。

A、安全质量	B、牢固质量	C、耐磨质量	D、紧固质量

83、下列关于钳型电流表的使用注意事项中，（　　）是正确的。

A、进行电流测量时，被测载流体的位置应放在钳口两侧，以免产生误差

B、当电缆有一相接地时，可以测量，但应防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全

C、为了使读数准确，应保持钳口干净无损，如有污垢时，应用汽油擦洗干净再进行测量

D、测量结束后把开关拨至最小量程档位，以免下次使用时不慎过流，并保存在干燥的室内

84、（　　）有两种基本结构：PNP型和NPN型。在这3层半导体中，中间一层称基区，外侧两层分别称发射区和集电区。

A、晶闸管	B、电子管

C、双极型晶体管	D、场效应管

85、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换，常用于多级放大器的（　　）作阻抗变换。

A、输入级	B、输出级	C、中间级	D、任意级

86、晶闸管相当于一个导通与截止受控制级（　　）控制的电子开关器件。

A、触发电流	B、截止电流	C、触发电压	D、截止电压

87、JTAG接口是一种标准的测试协议，可以实现编程时在线调试，这种接口除了电源线和复位引脚之外，还要用到单片机的四个引脚，分别是：TDI、TMS、（　　）、TDO。

A、TPL	B、TDL	C、TCK	D、TCL

88、在RS-232-C接口中任何一条信号线的电压均为（　　）关系。

A、反逻辑	B、正逻辑	C、负逻辑	D、线性

89、（　　）中文翻译为通用串行总线,它是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。

A、I2C	B、ROM	C、USB	D、RAM

90、下面不属于单片机烧写软件J-Link特点的是（　　）。

A、对主要的IDE环境如Keil、IAR都有良好的支持

B、支持目标板电压为1.2～3.3V，但5V不兼容

C、目标板接口为JTAG接口或SWD接口

D、支持在线调试

91、以下不属于单片机程序烧写常见故障的是（　　）。

A、编程规范不符合要求	B、编程器与PC通信故障

C、单片机型号选择不正确	D、驱动程序故障

92、职业道德修养的意义不包括（　　）。

A、加强职业道德修养是做好本职工作的需要

B、加强职业道德修养是塑造从业者的道德品质，提高从业者的精神境界

C、加强职业道德修养是促进各行各业兴旺发展的需求

D、加强职业道德修养是建立和调整社会主义新型人际关系的需要

93、对提高职业道德修养没有价值的方式是（　　）。

A、推己及人	B、慎独

C、随遇而安，淡泊无为	D、积少成多，积善成德

94、视图为机件向投影面投影所得的图形，主要用来表达机件的外部结构形状，下列不属于视图的是（　　）。

A、基本视图	B、向视图	C、全局分图	D、斜视图

95、下列不属于三视图投影规律是（　　）。

A、主、俯视图之间长对正	B、俯、左视图之间宽相等

C、主、左视图之间高平齐	D、主、俯视图之间宽对正

96、不属于电子测量内容是（　　）。

A、电能量的测量	B、电信号特性及所受干扰的测量

C、元器件和电路参数的测量	D、电子测量设备的维护

97、正弦交流电的基本物理量不包括的是（　　）。

A、最大值（有效值）	B、周期、频率和角频率

C、相位	D、相位差

98、下列不属于二极管主要参数的是（　　）。

A、最大整流电流	B、通频带

C、反向电流	D、最高工作频率

99、关于组合逻辑电路说法错误的是（　　）。

A、组合逻辑电路的输出仅仅取决于当前输入

B、组合逻辑电路是无记忆的

C、大的组合逻辑电路可以由小的组合逻辑电路构成

D、组合逻辑电路包含回路

100、不属于矩形波脉冲主要参数的是（　　）。

A、最大整流电流	B、上升时间

C、下降时间	D、脉冲周期和宽度

101、《中华人民共和国标准化法》不包括（　　）。

A、国家标准	B、行业标准	C、民众标准	D、企业标准

102、将一根导线对折，则阻值为原来的（　　）倍。

A、4	B、45661	C、16	D、45673

103、下面有关液晶显示器的叙述中，错误的是（　　）。

A、液晶显示器不使用电子枪轰击方式来成像，因此它对人体有辐射危害

B、液晶显示器的分辨率不是固定的，可以设置

C、液晶显示器的工作电压低、功耗小，比CRT显示器省电

D、液晶显示器不闪烁，颜色失真较小

104、下列关于示波器的使用，（　　）是正确的。

A、示波器通电后即可立即使用

B、示波器长期不用也不会影响其正常工作

C、示波器工作中间因某种原因将电源切断后，不可立即再次启动仪器

D、示波器在使用中可以经常开闭电源

105、下列关于晶体管特性图示仪的使用方法中，（　　）是正确的。

A、开始测试前，不用了解被测晶体管的型号，交、直流参数，以及引脚的排列

B、在测试中应正确设置阶梯选择、功耗限制电阻和峰值电压范围开关的初始位置，以及极性开关的位置。若位置不当则会造成被测管损坏

C、测试中不用关注是否超过被测管的性能和极限参数

D、使用结束后，应将峰值电压范围置于0~20V档，并将峰值电压旋钮旋至最大

106、下列关于绝缘电阻测试仪的使用方法中，（　　）是正确的。

A、测量前不用将被测设备电源切断，并对地短路放电

B、被测物表面要清洁，增大接触电阻，确保测量结果的正确性

C、测量前应将兆欧表进行一次开路和短路实验，检查兆欧表是否良好

D、遥测时将兆欧表置于任意位置，摇把转动时其端钮间不许短路

107、在标准GB13140.1-2008家用和类似用途低压电路用的连接器中，要求对连接器件的每个夹紧件均应先后连接最小和最大横截面积的导线，然后在施加（　　）后测量绝缘电阻。

A、500V的交流电压1min	B、500V的直流电压1min

C、500V的直流电压5min	D、500V的交流电压5min

108、双极型晶体管有两种基本结构：PNP型和NPN型。在这3层半导体中，中间一层称基区，外侧两层分别称发射区和（　　）。

A、吸收区	B、集电区	C、控制区	D、导电区

109、（　　）不仅兼有体积小、重量轻、耗电省、寿命长等特点，而且还有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好、抗辐射能力强和制造工艺简单等优点。

A、双极型晶体管	B、二极管

C、场效应管	D、晶闸管

110、下列关于晶闸管的使用注意事项中，（　　）是正确的。

A、实际工作条件下的峰值电压应等于晶闸管的额定电压

B、管壳温度可以稍微超过相应电流下的允许值

C、使用前，应用万用表检查晶闸管是否良好

D、使用时，可以用兆欧表检查元件的绝缘情况

111、电气线路检测时，首先直观检查接线是否（　　）。按电路图或接线图,从电源端开始逐段核对接线及接线端子处线号是否正确、有无漏接或错接之处。

A、美观、大方	B、正确、规范	C、裸露	D、包扎

112、以下关于RS-232接口特点，说法正确的是（　　）。

A、需要多条信号线	B、传送距离很短

C、灵活的波特率选择	D、采用正逻辑传送

113、在RS-232-C接口中任何一条信号线的（　　）关系。

A、电流均为正逻辑	B、电流均为负逻辑

C、电压均为正逻辑	D、电压均为负逻辑

114、单片机烧写软件J-Link支持目标板电压为（　　）。

A、1.2～3.3V，且5V兼容

B、1.2～3.3V，但5V不兼容

C、4.2～6.3V，且5V兼容

D、4.2～6.3V，但5V不兼容

115、以下不属于单片机程序烧写常见故障的是（　　）。

A、单片机芯片故障	B、编程器与PC通信故障

C、代码中函数较多	D、驱动程序故障

116、单片机在烧录程序时提示无法烧录，在检查参数设置、驱动软件、单片机最小系统等都没问题后，可以尝试（　　）。

A、将串口的波特率降到最高，如果写入正常，下次写入再逐渐降低

B、将串口的波特率降到最低，如果写入正常，下次写入再逐渐提高

C、将波特率设置为9600bps

D、将波特率设置为12500bps

117、电路图型符号表示（　　）。

A、可调电阻	B、固定电阻	C、压敏电阻	D、光敏电阻

118、功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号；功率指示器包括信号（　　）、变换和显示器。

A、检测	B、放大	C、衰减	D、保持

119、下列关于软件烧写静电防护措施中，不正确的是（　　）。

A、烧录所使用的设备、仪器、工具都必须接地，显示器不用接地

B、作业员穿戴防静电工鞋、工衣、工帽、佩戴防静电手环

C、取放IC必须使用专用的吸笔

D、IC必须用防静电的包装材料存储，并做好标识记录

120、如下图所示电路中，其节点数、支路数、回路数及网孔数分别为（　　）。

A、2，5，3，3	B、3，6，4，6

C、2，4，6，3	D、4，3，6，2

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题1分，共40分。）

121、（　　）在市场经济条件下，克服利益导向是职业道德社会功能的表现。

122、（　　）职业道德是社会主义精神文明建设特别是社会主义公民道德建设的重要内容之一。

123、（　　）在市场经济条件下，职业道德具有鼓励人们自由选择职业的社会功能。

124、（　　）下班前搞好工作现场的环境卫生。

125、（　　）国家制图标准规定，图纸大小可以随意确定。

126、（　　）电压也叫电位差，与参考点的选择有关。

127、（　　）基尔霍夫第二定律的内容是：在任一闭合回路中，各段电路电压的代数和恒等于零。

128、（　　）正弦交流电平均值是指：正弦交流电在正半周期内所有瞬时值的平均值。

129、（　　）模拟信号是指连续变化的电信号。

130、（　　）电感三点式LC正弦波振荡器正反馈电压取于电感，所以输出波形较差。

131、（　　）将交流电变为直流电的电路称为整流电路。

132、（　　）安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

133、（　　）半导体的导电能力介于导体与绝缘体之间。

134、（　　）晶体管特性图示仪使用结束后，应将峰值电压范围置于0~20V档，并将峰值电压旋钮旋至零处。

135、（　　）在GB/T16823.3-2010中规定，极限紧固扭矩应由拉力-夹紧力的关系或者其他相当的关系来确定，当达到极限夹紧力时可读取极限紧固扭矩的数值。

136、（　　）场效应晶体管不仅兼有体积小、重量轻、耗电省、寿命长等特点，而且还有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好、抗辐射能力强和制造工艺简单等优点。

137、（　　）场效应晶体管是一种利用电场效应来控制其电压大小的半导体器件。

138、（　　）场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换，常用于多级放大器的中间级作阻抗变换。

139、（　　）晶闸管按封装形式可以分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷晶闸管三种。

140、（　　）要使晶闸管导通，必须同时满足两个条件：1.阳极和阴极之间加一定大小的正向电压；2.控制级和阴极之间加上一定大小和时间的反向电压。

141、（　　）单片机通常有四种烧写方式，分别是JTAG接口烧写、SWD接口烧写、ISP烧写和SWIM烧写。

142、（　　）SWD是一种串行调试接口，只需要两根线，分别为SWDCLK和SWDIO。

143、（　　）ST-Link是一个用于STM8和STM32微控制器系列的在线调试器和编程器。使用SWD接线方式需要连接4条线：GND、CLK、DIO和VCC,其中VCC为输入引脚，不能向开发板供电。

144、（　　）用数字量表示物理量的大小时，仅用一位数码往往是不够用，因此经常需要用进位计数的方法组成多位数码使用。我们把多位数码中每一位的构成方法以及从低位到高位的进位规则称为码制。

145、（　　）BCD码，是用4位二进制数来表示1位十进制数中的0～9这10个数码，是一种二进制的数字编码形式，用二进制编码的十进制代码。

146、（　　）二极管的常用功能有开关、放大、整流、检波、限幅等。

147、（　　）当电路中激励源的电压变化时，电路中的感抗、容抗将跟随频率变化，电路的工作状态跟随频率而变化的现象，称为电路的频率响应。

148、（　　）目前普遍采用的一种稳频方法是在多谐振荡器电路中接入石英晶体，组成石英体多谐振荡器。

149、（　　）引入交流负反馈能使放大电路的静态工作点稳定。

150、（　　）高频信号发生器组成包括主振级、放大级、调制级、输出级、监测电路和电源。

151、（　　）高频小信号放大有谐振放大和带宽放大两种电路形式，性能指标主要包括增益、通频带、选择性、噪声系数和稳定性。

152、（　　）信号在时域下的图形可以显示信号如何随着时间变化，而信号在频域下的图形（一般称为频谱）可以显示信号分布在哪些频率及其比例。方波是频域中唯一存在的波形。

153、（　　）频谱分析仪的主要技术指标有频率范围、分辨力、分析谱宽、分析时间、扫频速度、灵敏度、显示方式和假响应。

154、（　　）异或门属于基本门电路。

155、（　　）场效应管是电压控制器件。

156、（　　）SWIM烧写程序属于单总线下载方式，这种下载方式是针对STM8系列的单片机。

157、（　　）在静电防护措施中可以采用采用喷雾、洒水等方法，提高环境相对湿度至40～50%。

158、（　　）用数字量表示物理量的大小时，仅用一位数码往往是不够用，因此需要经常需要用进位计数的方法组成多位数码使用。我们把多位数码中每一位的构成方法以及从低位到高位的进位规则称为数制。

159、（　　）BCD码，是用4位二进制数来表示1位十六进制数中的0～15这16个数码，是一种二进制的数字编码形式，用二进制编码的十六进制代码。

160、（　　）逻辑真值表不是常用的逻辑函数表示方法。