科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

智能硬件装调员三级理论知识试卷

试卷编码：625040531-2025030001

职    业：智能硬件装调员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共70分。）

1、从业人员在职业活动中应遵循的内在的道德准则是（　　）。

A、爱国、守法、自强	B、求实、严谨、规范

C、诚心、敬业、公道	D、忠诚、审慎、勤勉

2、职业道德通过（　　），起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系	B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间	D、调节企业与社会的关系

3、从业人员在职业活动中应遵循的内在的道德准则是（　　）。

A、求真、务实、自励	B、严谨、规范、敬业

C、忠诚、审慎、勤勉	D、民主、科学、自由

4、企业生产经营活动中，促进员工之间团结合作的措施是。（　　）

A、互利互惠，平均分配	B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争	D、人心叵测，谨慎行事

5、职工对企业诚实守信应该做到的是（　　）。

A、忠诚所属企业，无论何种情况都始终把企业利益放在第一位

B、维护企业信誉，树立质量意识和服务意识

C、扩大企业影响，多对外谈论企业之事

D、完成本职工作即可，谋划企业发展由有见识的人来做

6、下面说法中不正确的是（　　）。

A、下班后不要穿工作服

B、不穿奇装异服上班

C、上班时要按规定穿整洁的工作服

D、女职工的工作服越艳丽越好

7、在职业活动中，不符合待人热情要求的是（　　）。

A、严肃待客，表情冷漠	B、主动服务，细致周到

C、微笑大方，不厌其烦	D、亲切友好，宾至如归

8、操作系统的资源管理功能是（　　）。

A、硬盘管理、软盘管理、存储器管理、文件管理

B、运算管理、控制管理、存储管理、磁盘管理

C、处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理

D、程序管理、文件管理、编译管理、设备管理

9、既可以提高系统静态稳定性，又可以提高系统暂态稳定性的措施有（　　）

A、采用自动调节励磁装置	B、采用自动重合闸装置

C、故障快速切除	D、以上都可以

10、电容器并联在系统中，它发出的无功功率与并联处的电压（　　）

A、一次方成正比	B、平方成正比

C、三次方成正比	D、无关

11、80C51单片机的存储器组织结构可分为三个不同的存储空间分别是程序存储器、数据存储器、（　　）。

A、外部数据存储器	B、特殊功能存储器

C、内部数据存储器	D、内部程序存储器

12、智能家居领先于传统家居，主要体现在下列哪个组件上。（　　）

A、中枢网关系统	B、交互控制系统

C、智能影音系统	D、家电控制系统

13、80C51单片机含有（　　）个8位并行I/O口。

A、2	B、3	C、4	D、5

14、下列不是智能设备的是（　　）

A、智能空调	B、智能电视	C、智能模块	D、智能扫地机

15、智慧物流应用的多种渠道访问服务体现在（　　）

A、可促进物品在收件、配送、投放等过程中各类感知设备的服务化

B、实现交通、海关、工商、税务等部门之间信息的整合与共享

C、应用涉及交通、海关、工商、税务、银行、企业的部门之间的业务协作来提供高效快捷的物流服务

D、提供物流通、配货通、联盟车库、车管家等基于SOA的SaaS应用

16、智慧物流应用需要实现交通、海关、工商、税务、银行、物流企业等部门之间信息的整合与共享，通过SOA可实现各类信息的（　　）

A、标准化和多元化	B、多元化和服务化

C、标准化和服务化	D、标准化和流程化

17、一个典型的农业物联网体系中不包括（　　）。

A、感知层	B、传输层	C、处理层	D、驱动层

18、下列选项中，有关智慧制造系统“深度互连层”的表述，错误的是（　　）。

A、降低产品制造成本

B、对多个工厂实现分散管理

C、实现有效的信息共享和资源调配

D、为制造企业提供强有力的市场竞争力

19、电阻出现故障时可用（　　）测试，是哪个出现故障。

A、万用表	B、示波器

C、信号发生器	D、直流稳压电源

20、在下列回收废品中，如果没有回收，对环境造成危害最大的是（　　）

A、废玻璃	B、废纸	C、废电池	D、废铁

21、（　　）是指我国承诺2060年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后逐步降低。

A、碳达峰	B、碳中和	C、碳污染	D、以上都不是

22、国务院环境保护行政主管部门根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件，制定国家（　　）。

A、大气质量	B、水环境质量标准

C、污染物处理标准	D、污染物排放标准

23、一般来说是先轻后重，（　　），先下后上，先低后高，易碎易损坏的器件后装，上一道工序不影响下道工序。

A、先小后大	B、先铆后装	C、先里后外	D、以上都对

24、连接方法不包括的是（　　）。

A、导线连接	B、印制导线连接

C、电缆	D、胶布连接

25、波峰焊接机的焊接步骤是（　　）。

A、预热-涂焊剂-焊接-冷却	B、涂焊剂-预热-焊接-冷却

C、涂焊剂-冷却-焊接f预热	D、冷却-涂焊剂-焊接-预热

26、文字性设计文件主要有技术说明、使用说明、安装说明、调试说明和（　　）。

A、产品标准或技术条件	B、零件图

C、接线表	D、软件流程图

27、是装配图中的特殊表达方法是（　　）。

A、三视图	B、基本视图

C、左或俯	D、接触的零件只画一条线

28、不属于装配图的表达方法有（　　）。

A、零件图	B、向视图	C、局部视图	D、斜视图

29、下列（　　）不属于电气设备安装工程施工的三个阶段。

A、施工准备阶段	B、安装准备阶段

C、竣工验收阶段	D、质量评价阶段

30、满足用户要求的零件一般在（　　）装配。

A、装配前	B、装配中	C、装配后	D、无所谓

31、装配环境必须清洁。高精度产品的装配环境温度、（　　）、防尘量、照明防震等 必须符合有关规定。

A、亮度	B、湿度	C、甜度	D、高度

32、电容器的损坏因素是（　　）。

A、人为因素	B、自然因素	C、环境因素	D、以上都是

33、下列不是电容器检测工具的是（　　）。

A、万用表	B、兆欧表	C、电笔	D、电桥

34、使用（　　）电阻挡测量电感器的通断及电阻值大小来判断。

A、万用表	B、兆欧表	C、串联	D、并联

35、P型半导体是在本征半导体参加微量的（　　）元素构成的。

A、三阶	B、四阶	C、五阶	D、六阶

36、有关于电磁干扰按传播途径的是（　　）。

A、干扰源	B、滤波	C、辐射	D、波器

37、有关于屏蔽效能SE分别用功率密度、电场强度和磁场强度的是（　　）。

A、10logP1/P2	B、21logH1/H2

C、22logU1/U2	D、都不是

38、预防电磁干扰有（　　）。

A、屏蔽	B、接地	C、滤波	D、以上都是

39、不属于屏护装置所用材料必须要求的是（　　）。

A、散热	B、润滑	C、绝缘	D、导电

40、数字万用表中交流电流挡有2mA、200mA、（　　）三挡量程。

A、20A	B、2A	C、2000A	D、10A

41、要将函数信号发生器接入（　　）电源，按下电源开关，指示灯才会亮。

A、交流220V，30Hz	B、交流380V，30Hz

C、交流220V，50Hz	D、交流220V，80Hz

42、微处理器是微型计算机的核心部分，简称（　　）。

A、CPI	B、CPU	C、CIP	D、CIU

43、电子产品长时间工作时，由于本身的电损耗，会发热，产生一定的（　　）。

A、温升	B、电流	C、电压	D、电磁兼容性

44、MBTF的计算公式为（　　）。

A、（统计小时数-产品故障小时计数）/故障次数

B、（故障次数-故障产品次数）/产品总量次数

C、（产品故障小时计数-故障次数）/统计小时数

D、（产品总量次数-故障次数）/产品故障次数

45、整机老化分（　　）时间段检查。

A、24、48、72	B、12、24、36

C、6、12、24	D、24、36、48

46、检查电流时，万用表应打在（　　）。

A、交、直流档	B、电阻档

C、功率	D、off位置上

47、对于保险丝烧断、机内冒烟等故障，在通电前一定要先进行（　　）。

A、电阻检查法	B、电流检查法	C、电压检查法	D、波形检查法

48、确定零电压时，置（　　）档。

A、AC	B、DC	C、HZ	D、GND

49、替代法就是对于可疑的（　　）、印刷电路板、插入式单元部件等。

A、元器件	B、电路板	C、铜板	D、导线

50、使用网络测试仪进行回波损耗测试可以检测出（　　）。

A、线缆链路中每一根针脚端至端的连通性及串扰问题

B、链路中有效信号与噪声的比值

C、信号在传输过程中能量的损失

D、由于特性阻抗不匹配造成的一部分信号的反射

51、检测时钟电路是否正常工作应该用（　　）。

A、万用表	B、示波器	C、电压表	D、电流表

52、白盒测试属于（　　）

A、人工测试	B、机器测试

C、组装测试	D、Alpha测试

53、灰盒测试不同于白盒测试的地方是（　　）。

A、灰盒测试以可获得的系统结构信息为基础进行测试

B、灰盒测试是黑盒测试的一种类型

C、灰盒测试基本不涉及程序中所采用的数据结构

D、灰盒测试基本不涉及程序中所采用的算法

54、传播模型测试环境搭建过程中需要注意的事项有（　　）

A、线应避免放置于楼墙壁边沿

B、连接紧固，跳线不能盘绕

C、对发射系统及周围传播环境拍照

D、以上都对

55、万用表的转换开关是实现（　　）。

A、各种测量种类及量程的开关	B、万用表电流接通的开关

C、接通被测物的测量开关	D、记录被测物的量程

56、空气净化技术主要控制的指标不包括（　　）。

A、适宜的温度	B、空气细菌污染水平

C、空气中尘粒浓度	D、二氧化碳浓度

57、下列中不是数据融合的是（　　）

A、数据级融合	B、特征级融合	C、决策级融合	D、异构级融合

58、测试要素之一的一致性指的是（　　）

A、特殊的授权可以执行一个特殊的操作

B、确保最终设计与用户需求完全一致

C、数据输入和输出及过程处理的正确性

D、文件被正确使用，回复和存储的数据正确

59、甲发送200数据包，乙收到了196包数据，则此过程地丢包率为（　　）

A、0.98	B、0.96	C、0.02	D、0.04

60、使用ping命令ping另一台主机，就算收到正确的应答，也不能说明（　　）

A、目的主机可达

B、源主机的ICMP软件和IP软件运行正常

C、ping报文经过的网络具有相同的MTU

D、ping报文经过的路由器路由选择正常

61、网络常用性能指标中的带宽是指（　　）

A、在计算机网络中速率指的是数据的传输速率，即每秒传输的比特数量，它也称为数据率或比特率

B、用来表示网络的通信线路传输数据的能力，即在单位时间内网络中通信线路所能传输的最高速率

C、表示在单位时间内通过某个网络或接口的实际的数据量，包括全部的上传和下载的流量

D、是指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间

62、智能硬件硬件故障一般不会由于（　　）引起？

A、交换机	B、路由器	C、显卡	D、网线

63、网络故障根据影响范围一般分为一般故障和（　　）。

A、紧急故障	B、重大故障	C、严重故障	D、以上都是

64、当出现网络故障时，一般应首先检查（　　）

A、系统病毒	B、路由配置	C、物理连通性	D、主机故障

65、大数据不是要教机器像人一样思考。相反，它是（　　）。

A、把数学算法运用到海量的数据上来预测事情发生的可能性

B、被视为人工智能的一部分

C、被视为一种机器学习

D、预测与惩罚

66、在数据生命周期管理实践中，（　　）是执行方法。

A、数据存储和备份规范	B、数据管理和维护

C、数据价值发觉和利用	D、数据应用开发和管理

67、将一个递归算法改成对应的非递归算法，通常使用（　　）

A、栈	B、队列	C、循环队列	D、优先队列

68、物联网的基本计算模式分为云计算模式与（　　）

A、数据计算模式	B、物计算模式

C、流式计算模式	D、分布式计算模式

69、Linux通过VFS支持多种不同的文件系统。Linux缺省的文件系统是（　　）。

A、VFAT	B、ISO9660

C、Ext系列	D、NTFS

70、反演归结（消解）证明定理时，若当前归结式是（　　）时，则定理得证

A、永真式	B、包孕式	C、空子句	D、递推式

71、（　　）是一种采用极窄的脉冲信号实现无线通信的技术，也成脉冲无线电技术。

A、WSN	B、WiFi

C、Bluetooth	D、UWB

72、如果现在要对一组数据进行分类，我们已经知道这些数据最终能分成几类，那么应该选择（　　）来处理这些数据最合适。

A、RDF神经网络	B、SOM神经网络

C、BP神经网络≤	D、ELMAN神经网络

73、人工神经网络的激活函数主要有三种形式，下面（　　）对应的是非线性转移函数。

A、f(v)=1/(1+e⁻ᵛ)

B、f(v)=1  v≥0 f(v)=0   v<0

C、f(v)=1,  v≥1 f(v)=v,-1<v<1 f(v)=-1,v≤-1

D、f(v)=0

74、反向传播的缺点是（　　）

A、能解决解决更多问题

B、计算的网络权值可能是一个局部解

C、可以异步训练

D、以上都是

75、下列不是深度深度学习的神经网络训练方法是（　　）

A、反向传播	B、正向传播	C、双向传播	D、正向分离

76、被称为“人工智能之父”的是（　　）

A、明斯基	B、图灵	C、麦卡锡	D、冯.诺伊曼

77、搜索分为盲目搜索和（　　）

A、模糊搜索	B、精确搜索	C、大数据搜索	D、启发式搜索

78、（　　）即局域网中主机的某一端口通过静态方式映射到公网IP地址端口上。

A、静态NAT	B、动态NAT

C、NAT重载	D、端口映射技术

79、在智能硬件中心网关配置中，电动推杆属于（　　）

A、识别器	B、传感器	C、执行器	D、控制器

80、（　　）映射方法指本地地址与全局地址（公网）之间一对一映射，即一台主机对应一个公网IP。

A、静态NAT	B、动态NAT

C、NAT重载	D、端口映射技术

81、日本提出了（　　）计划,将智能硬件列为国家重点战略。

A、e-Japan	B、U-Japan

C、I-Japan	D、J-Japan

82、节点入网需要发送（　　）

A、Beacon Request

B、Transport

C、Data Request

D、Association

83、智能硬件的安全问题中包含有共性化的网络安全.网络安全技术研究目的是保证网络环境中传输、存储与处理信息的安全性.网络安全研究归纳为以下四个方面:网络安全体系结构方面的研究、网络安全防护技术研究、密码应用技术研究、（　　）.

A、网络安全法规的研究	B、网络安全应用技术研究

C、防火墙技术的研究	D、杀毒软件的研究

84、负责从天线接受数据的是（　　）层

A、APS	B、NWK	C、MAC	D、PHY

85、负责点对点通讯的数据确认的是（　　）层

A、APS	B、NWK	C、MAC	D、PHY

86、将平台作为服务的云计算服务类型是（　　）。

A、IaaS	B、PaaS	C、SaaS	D、DaaS

87、Traceroute-n表示（　　）

A、UDP端口设置

B、显示的地址是用数字表示而不是符号

C、设置TTL测试数目

D、设置测包的服务类型

88、TcpDump提供了足够的参数来让我们选择如何处理得到的数据，-I表示（　　）

A、可以将数据重定向

B、不进行IP地址到主机名的转换

C、不进行端口名称的转换

D、不进行匹配代码的优化

89、Mech-Vision的2D匹配：计算真实尺寸对应的像素尺寸 ，"物体和尺寸全连接"性设置为 False 时，输入的真实尺寸和点云为（　　）。

A、耦合关系	B、错位关系

C、一一对应关系	D、无关系

90、Mech-Vision的3D特征检测：形状检测器，“聚类最小间隔”用于调节点云连通性判断的（　　）间隔。

A、最大	B、最小	C、中间	D、任意

91、Mech-Vision的3D通用处理： 获取圆柱范围内点云，在参考坐标系中沿 Z 轴方向的最小距离阈值的属性是（　　）。

A、zDisMinThre	B、zDisMaxThre

C、xoyDisMinThre	D、xoyDisMaxThre

92、Mech-Vision的3D通用处理： 点云聚类，“最小类点数”调（　　）时，最终的类的数目会（　　）。

A、大，增加	B、小，减少	C、大，减少	D、小，不变

93、Mech-Vision的3D匹配：局部匹配 ，:“最近点的搜索半径 ”该参数用于调节最近点的搜索半径。单位为（　　）。

A、mm	B、cm	C、m	D、km

94、Mech-Vision的3D处理：点过滤，“近邻点搜索数目”用于控制每次搜索的附近点的数目，该数字越大，用于计算平均距离值 的近邻点的数目越（　　），涵盖范围越（　　）。

A、多，广	B、多，窄	C、小，广	D、小，窄

95、Mech-Vision的深度学习：图像 ROI 缩放，填充颜色属性填充G分量数值范围为（　　）。

A、0~10	B、0~100

C、0~255	D、0~1000

96、ROM仿真器就是仿真（　　），是用（　　）以及附加电路制成。

A、ROM，ROM	B、RAM，RAM

C、ROM,RAM	D、ROM,ROM

97、ROM仿真器是一个有2个电缆的盒子（　　）

A、1	B、2	C、3	D、4

98、下面属于JTAG缺点的是（　　）。

A、不限于ARM内核单片机，能支持更多单片机程序调试和下载。

B、用途更广，用于编程，调试和生产测试

C、占用引脚数比较多，比较占用板子尺寸

D、具有特殊功能，例如通过其I / O线打印调试信息

99、调试接口BDM专用连接器n-wire的优点不包括有（　　）。

A、机械连接较简单	B、简化设计工具

C、低成本	D、速度快

100、软件仿真器利用软件来模拟处理器硬件，模拟的硬件不包括（　　）。

A、指令系统	B、供电电源	C、外部设备	D、中断

101、下面哪种是专门针对意法半导体STM8和STM32系列芯片的仿真器（　　）。

A、JTAG	B、JLink

C、ULINK	D、ST-LINK

102、测量仪器有误差，测试前要了解仪器的（　　），避免结果不准确。

A、额定电压	B、额定功率	C、精度	D、工作电流

103、频谱分析仪的（　　）可以将高频信号转换成中频信号。

A、低通滤波器	B、衰减器	C、混频器	D、中频放大器

104、函数信号发生器能产生方波、三角波、（　　）等波形。

A、锯齿波	B、正弦波	C、脉冲波	D、超声波

105、信号发生器的波形对称调节器是（　　）。

A、调节信号周期	B、调节信号频率

C、调节信号占空比	D、调节信号幅值

106、函数信号发生器如何实现点频功能（　　）。

A、脉宽按键+"N（SHIFT）"

B、“SHIFT”+"9"

C、“SHIFT”+"7"

D、“SHIFT”+"8"

107、网络分析仪的fbegin是（　　）。

A、扫描起始频率	B、扫描截止频率

C、注入信号的幅度	D、最大误差系数

108、以下是不可以是测试报告目录内容的是（　　）。

A、首页	B、引言	C、测试概要	D、测试版本

109、测试报告的“测试概要”是对测试的简要介绍。（　　）

A、正确	B、错误

110、测试报告的“测试结论与建议”中“测试结论”内容不包括（　　）。

A、测试执行是否充分	B、对测试风险的控制措施和成效

C、测试是否通过	D、缺陷分析

111、用户测试的发声思考法就是让用户一边说出心里想的内容，一边（　　）。

A、回忆	B、分析	C、记录	D、操作

112、用户反馈往往是基于自身认知给出对当前问题的（　　）

A、解决方案	B、建议	C、思考	D、讨论

113、与客户谈判中不应（　　）。

A、热情礼貌	B、用语清晰准确

C、语言风趣幽默	D、不断用反问语

114、在客户关系管理中，（　　）不是客户忠诚的表现。

A、正确企业的品牌产生情感和依赖.

B、重复购买

C、即便遇到产品不满意，也不投诉

D、向身边的朋友推荐企业的产品

115、客户服务的内容不包括（　　）。

A、提供心理支持	B、提供投资咨询

C、受理客户订单	D、受理客户投诉

116、发声法和回顾法这样的用户测试都是一对一的形式，但性能测试是定量测试，参与测试的人（　　）则可信度（　　）。

A、少，低	B、多，低	C、少，高	D、多，高

117、对客户满意或客户忠诚论述，错误的是（　　）。

A、客户满意是一种心理的满足

B、客户忠诚是一种持续交易的行为

C、.客户满意是客户关系管理的根本目的

D、客户忠诚是客户关系管理的根本目的

118、客户关系管理研究的忠诚类型是（　　）。

A、垄断忠诚	B、亲友忠诚	C、惰性忠诚	D、信赖忠诚

119、售前客户服务策略包括（　　）。

A、提供商品搜索和比较服务

B、为客户提供个性化的服务

C、建立客户档案，对老客户进行消费诱导服务

D、为客户提供质量维修服务

120、售后服务，是指生产企业、经销商把产品（　　）销售给消费者之后，为消费者提供的一系列服务，包括产品 介绍、送货、安装、调试、维修、技术培训、上门服务等。

A、服务	B、制度	C、理念	D、目标

121、增强文案的层次的方法有（　　）。

A、字体颜色的对比	B、字体粗细大小的对比

C、字体本身的对比	D、以上都是

122、下列关于“沟通能力”的特点表述不准确的是（　　）。

A、是沟通者思想、知识、思维、心理等素质的体现

B、不具有可塑性

C、是跟实践紧密相连的

D、是一个开放的系统

123、以下不属于沟通要素的是（　　）。

A、背景	B、解码	C、反馈	D、激励

124、（　　）是聆听的最好的层次。

A、选择性聆听	B、设身处地地聆听

C、专注地聆听	D、建议性聆听

125、沟通障碍的内在原因是（　　）。

A、环境的干扰	B、制度的不合理

C、缺乏沟通的渠道	D、彼此不了解

126、下列情形中，沟通效果最好的是（　　）。

A、沟通者的情感得到宣泄	B、沟通双方达成共同协议

C、沟通者的心理得到安慰	D、沟通者的行为得到理解

127、非语言沟通中对沟通效果影响最大的是（　　）。

A、.肢体语言	B、空间距离	C、语调	D、语气

128、售后工作是一次交易的最后过程，也是（　　）的开始。

A、保修	B、安装	C、再销售	D、关怀

129、有人闯入监控防区，可以通过哪种方式通知主人。（　　）

A、发短信	B、邮件	C、电话	D、以上都是

130、对于各种较复杂的电路，可在输入端接入一个一定幅值、适当频率的信号（例如，逐级观察波形及幅值的变化情况，这种方法是（　　）。

A、直接观察法	B、对比法	C、信号寻踪法	D、部件替换法

131、智能机器人是集（　　）等多个学科、多种技术于一身的人造精灵。

A、机械、电子	B、新材料、新工艺、新能源

C、移动互联网、云计算、大数据	D、以上都是

132、智能机器人系统一般包含以下哪些部分？（　　）

A、情感系统	B、驱动控制系统

C、决策系统	D、感知系统

133、在（　　）年国家11部门发布《智能汽车创新发展战略》。

A、2018	B、2019	C、2020	D、2021

134、在智能汽车分类中，L4功能不包含（　　）。

A、.自主代客泊车	B、高速公路自动驾驶

C、全场景无人驾驶	D、无人驾驶网约车

135、智能仓储发展简史出现的最新仓储类型是（　　）。

A、人工仓储	B、机械化仓储	C、自动化	D、智能仓储

136、智能电视有特征不包括（　　）。

A、具备较强的硬件设备	B、搭载智能操作系统

C、可以连接公共互联网	D、可以安装任何软件

137、智能影院系统可与智能灯光、家电、场景及（　　）等系统联动应用。

A、环控	B、搭载智能操作系统安防

C、门窗	D、暖通

138、以下哪一类是物联网在个人用户的智能控制类应用（　　）

A、智能家居	B、智慧物流	C、智慧医院	D、智能交通

139、在色标管理中，黄色表示 （　　） 。

A、禁止	B、安全	C、警告、注意	D、指令

140、RC电路在晶闸管串联电路中还可起到（　　）的作用。

A、静态均压	B、动态均压	C、静态均流	D、动态均流

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共20分。）

141、（　　）职业道德是从业人员在职业活动中应遵循的行为规范。

142、（　　）维护企业信誉，树立质量意识和服务意识，是职工对企业诚实守信的体现。

143、（　　）动态RAM需要进行刷新操作，而静态RAM不需要进行刷新操作。

144、（　　）物联的无线云二代摄像头不支持巡航功能。

145、（　　）智慧医疗服务层基于医疗行业业务标准

146、（　　）工会代表和维护劳动者的合法权益，依法独立自主地开展活动。

147、（　　）采用isp 下载的常用的其中一种下载程序典型电路是正确的为电脑→USB线→单片机→CH340或PL2303。

148、（　　）MTBF高的机组就意味着器整体可靠性水平高。

149、（　　）系统功能测试包括：通信状态测试，传动输出测试，告警测试。

150、（　　）电阻检测法是在不通电的情况下进行的。

151、（　　）若一台计算机的字长为4个字节，这意味着它在CPU中作为一个整体加以传送处理的代码为32位。

152、（　　）提高迭代测试的方法直接细致分析之前的测试。

153、（　　）LTE是基于OFDMA技术，由3GPP组织制定的全球通用标准。

154、（　　）根据被测量对象在测量过程中所处的状态分分类，可分为静态测量和动态 测量

155、（　　）目前智能硬件的主要模式还是客户通过自建平台、识读器、识读终端然后租用运营商的网络进行通信传输。

156、（　　）任何一种蠕虫病毒，要在网络中传播，都会具有相同的网络行为特征——扫描。

157、（　　）有相同心中，RS485与RS232最大区别是RS485支持一对多通信，而RS232只能支持一对一通信.

158、（　　）物联网是互联网的应用拓展，应用创新是物联网发展的核心

159、（　　）数据标注就是标注数据特征，让机器学习特征

160、（　　）在数据访问的过程中，根据具体应用的需求有针对性地对数据进行属性的语义化标注，并通过推理技术实现数据属性的扩展．这种对数据的语义化标注方法有效实现了对数据属性的统一化描述和更为灵活数据模式的构建，提高了数据物理意义的表达能力和数据的使用价值

161、（　　）电子标签通常由标签天线和标签芯片组成

162、（　　）MapReduce，是一种简单化的分布式编程模型。

163、（　　）"netstat”命令可以显示活动的TCP连接。

164、（　　）Mech-Vision的3D处理：点过滤，“角度阈值maxAngle”该参数用于控制过滤点的过程中的角度差上限，当点的法向量与参考向量之间的角度差超过该阈值时，点被过滤掉。

165、（　　）Mech-Vision的2D匹配：计算3d矩形位姿 ，"吸盘 X 方向尺寸"参数单位为 cm。

166、（　　）Mech-Vision的2D匹配：计算真实尺寸对应的像素尺寸 ，"物体和尺寸全连接"属性 设置为 True 时，输入的真实尺寸和点云为一对 N 的关系，每一个点云都与所有的真实尺寸进 行匹配计算。

167、（　　）ISS使用软件实时时钟，只仿真指令的执行结果

168、（　　）ISS使用软件实时时钟，只仿真指令的执行结果。

169、（　　）当调制信号为单音信号时，DSB信号的频谱为上边频。

170、（　　）在单级放大电路的中频段，若输入为正弦波形，用示波器观察共射放大电路电路的输入与输出波形时，则 uo和ui相位相同。

171、（　　）测试报告“引言”中“项目背景”的作用是列出设计本系统/项目的专用术语和缩写语约定。

172、（　　）分组实验中，由于参与实验的不同小组成员具有不同特征而对测试结果产生偏差的因素不包括历史因素。

173、（　　）用户测试的回顾法的不足之处包括用户会在事后为自己的行为找借口。

174、（　　）正确处理客户抱怨时，应仔细倾听、找出抱怨所在。

175、（　　）双向沟通有利于双方相互理解，形成融洽人际关系。

176、（　　）做好售后服务，及时处理纠纷是售后客服提高买家满意度的方式。

177、（　　）雾霾的出现，人们对于空气净化器的需求量增多，空气净化器在这样的情况下产生的，这属于新技术的产生孕育机会。

178、（　　）数据挖掘技术属于智能物流系统的关键技术。

179、（　　）无人机系统基本组成包括飞行器、控制站、通讯链。

180、（　　）系统故障排除的思路应“先内后外”。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（每题0.2分，共10分。）

181、注重职业道德养成，有助于（　　）。

A、形成良好职业行为习惯	B、提高自己的职业道德素质

C、实现自己的人生价值	D、提升自己的人生境界

182、操作系统的基本功能是（　　）。

A、CPU管理	B、存储器管理	C、设备管理	D、文件管理

183、在移动互联网，大数据脑科学等新理论，新技术驱动下，人工智能呈现深度学习以及下述哪些新特征（　　）

A、跨界融合	B、人机协同	C、群智开放	D、自主操控

184、关于集成电路中的无源器件说法正确的是（　　）

A、集成电路无法高效的实现高值无源器件。

B、要精确实现某一特定阻值的电阻几乎是不可能的。

C、由于制造工艺上的偏差，无源器件的比例容差也必定很大。

D、尽管存在制造工艺上的偏差，但是无源器件的比例容差可以控制在很小的范围内。

185、智能硬件是以（　　）为特征的新型智能终端产品及服务。

A、智能传感互联	B、大数据处理

C、人机交互	D、新型显示

186、智能硬件应用软件中，常用的软硬件交互方式有（　　）。

A、WIFI模块	B、NFC模块

C、射频模块	D、超声波模块

187、智慧医疗的组成部分分别为、、以及（　　）

A、智慧医院系统	B、区域卫生系统

C、家庭健康系统	D、数字医院

188、智慧工地整体架构可以分为（　　）层面。

A、终端层	B、平台层	C、应用层	D、管理层

189、导线或线扎的放置必须（　　）。

A、稳固	B、安全	C、整齐	D、美观

190、表格性设计文件主要有（　　）。

A、明细表	B、软件清单	C、接线表	D、元件清单

191、保证产品精度的装配工艺方法有（　　）。

A、互换法	B、选配法	C、调整法	D、修配法

192、功率二极管的类型主要有（　　）。

A、普通二极管	B、快速恢复二极管

C、肖特基二极管	D、稳压二极管

193、电磁干扰原因有（　　）。

A、闪电雷击	B、电压电网波动

C、家用电器干扰	D、噪音污染

194、电工在（　　）时，应戴上护目镜。

A、拆装管型熔断器	B、使用喷灯

C、机械敲击	D、电弧焊接

195、电磁干扰按传播途径可以分为（　　）。

A、传导干扰	B、辐射干扰	C、干扰源	D、滤波

196、无价值的用户需求会产生的后果包括（　　）

A、削弱产品价值	B、模糊产品定位

C、提升产品价值	D、降低产品质量

197、维修主管每月须通过物业管理部门审核工单执行的真实情况和（　　）的达标情况。

A、及时率	B、完结率	C、好评率	D、评价率

198、数字万用表电阻挡的测量方法中电阻挡有200、2K、（　　）、20M。

A、200K	B、100K	C、2M	D、10M

199、模拟示波器可检测电信号的（　　）。

A、波形	B、周期

C、相位	D、幅值

E、高低

200、微处理器又称为（　　）。

A、逻辑器	B、中央处理器

C、CPU	D、控制器

E、运算器

201、工作限值是产品使用条件时的（　　）环境温度下进行，以考核产品的整场工作能力。

A、最高	B、最低

C、最大	D、最热

E、最冷

202、系统功能测试包括（　　）。

A、通信状态测试	B、传动输出测试

C、告警测试	D、数据测试

E、技术测试

203、下列关于TCP协议说法正确的写法是（　　）

A、TCP是一种基于流的网络通讯方式

B、TCP的通讯传输速度比UDP慢

C、TCP通讯比UDP可靠

D、TCP协议有三次握手的特性

204、一组抽象数据类型分为（　　）

A、数据	B、操作	C、模式	D、队列

205、Mech-Vision的深度学习：图像 ROI 缩放，填充颜色属性通过调节（　　）个颜色通道的数值来设置 缩放后图片边缘的填充颜色。

A、红®	B、绿(G)	C、蓝(B)	D、黄（Y）

206、无线网桥应用于无线监控中时，其组网及传输方式为（　　）。

A、点对点传输	B、点对多点传输

C、多点对多点传输	D、中继传输

207、DHCP服务可分配的地址信息主要包括（　　）。

A、网卡的IP地址、子网掩码

B、对应的网络地址、广播地址

C、默认网关地址

D、DNS服务器地址

E、引导文件、TFTP服务器地址

208、智能硬件感知层的安全需求包括（　　）。

A、保密性	B、节点认证	C、密钥协商	D、信誉评估

209、Mech-Vision的3D通用处理： 获取圆柱范围内点云，圆柱属性有（　　）等。

A、zDisMinThre	B、zDisMaxThre

C、xoyDisMinThre	D、xoyDisMaxThre

210、Mech-Vision的3D匹配：局部匹配的法向计算模式有（　　）。

A、模板点云法向计算模式	B、形状点云法向计算模式

C、图像点云法向计算模式	D、场景点云法向计算模式

211、ROM仿真器包括以下元件：（　　）。

A、用于匹配目标系统ROM芯片接口的电缆和插座

B、连接到主机的通信端口

C、用于代替目标系统中ROM的快速RAM

D、远程控制处理器

212、信号发生器可以调节所需信号的（　　）等参数。

A、幅度	B、占空比	C、频率	D、直流偏置

213、示波器可以定量测试被测信号的（　　）。

A、幅度	B、波形的宽度

C、上升或下降的时间	D、周期

214、测试用例有利于测试的组织，可以避免盲目测试，提高测试效率，并为测试报告提（　　）。

A、测试时间	B、测试人员

C、量化数据	D、评估的基 准

215、关于子查询以下哪两种说法是正确的（　　）。

A、外层查询返回结果之后，执行内层查询

B、先执行子查询，再执行外层查询

C、对于子查询返回的结果，外层查询只执行一次

D、外层查询返回的每行结果都与内层查询结果进行比较

216、关于客户投诉说法正确的是（　　）。

A、客户投诉可以使企业服务更完善

B、客户投诉是创新的源泉

C、客户投诉是绝对可以避免的

D、客户投诉有善意投诉和恶意投诉

217、（　　）是建立良好客户关系的基础。

A、服务补救	B、客户投诉处理

C、客户安抚	D、客户补偿

218、所谓沟通，是指为了一个设定的目标，把（　　）在个人或群体间传递并且达成共同协议的 过程。

A、信息	B、语言	C、情感	D、思想

219、以下属于对表达能力考察点的是（　　）。

A、表达的逻辑性、准确性	B、表达的感染力

C、音质、音色、音量、音调	D、背诵大学教材的基本理论

220、自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正，并换算出其他几十种网络参数，如（　　）等传输参数以及隔离度和定向度等。

A、输入反射系数	B、输出反射系数

C、电压驻波比	D、阻抗（或导纳）

221、测试数据（　　）。

A、测试流程	B、数据	C、文件	D、具体操作

222、智能空气净化器产品发展的包括（　　）。

A、市场混乱，产品参差不齐	B、产品功能泛滥，忽略净化效果

C、产品功能差异化大	D、净化标准难以检测

223、沟通要素包括（　　）。

A、接受者	B、发送者

C、信息传播通道	D、传播者

224、一个职业人士所需要的三个最基本的职业技能是（　　） 。

A、沟通技巧	B、时间管理技巧

C、团队合作技巧	D、演讲技巧

225、不属于建立同理心的赞美语型的是。（　　）

A、“我能理解你的意思！”

B、“看得出来，您是个刻苦的人”

C、“你说得很有道理！”

D、“那没关系！”

226、电路故障排查的直观检查法是用（　　）等手段检查和判断故障部位。

A、眼看	B、手摸	C、耳听	D、鼻闻

227、下列属于教学类智能教育产品的是（　　）。

A、智能早教机器人	B、智能点读机

C、智能学习机	D、智能编程机器人

228、在智能汽车分类中，L4有哪些功能？（　　）

A、自主代客泊车	B、高速公路自动驾驶

C、全场景无人驾驶	D、无人驾驶网约

229、下列属于智能仓储系统组成部分的是？（　　）

A、自动控制系统	B、计算机监控系统

C、信息识别系统	D、出入库输送系统

230、当怀疑起火原因为电气设备故障时，凡与火场用电设备有关的线路、设备，如（　　）都应列入保护范围。

A、进户线	B、开关	C、插座	D、电动机