科目代码：140

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

电子产品制版工四级理论知识试卷

试卷编码：625011241-2025040001

职    业：电子产品制版工

等    级：四级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共60分。）

1、（　　）属于职业道德的特征。

A、强制约束性；	B、自律性与他律性；

C、职业生活的规律性；	D、形式上的单一性；

2、职业道德能调节（　　）中从业人员内部以及从业人员与服务对象间的关系。

A、社会活动；	B、职业交往；	C、生活服务；	D、工作过程；

3、以下关于职业道德和企业文化的说法中，不正确的是 （　　）。

A、职工的职业道德是企业文化发挥作用的前提和关键；

B、职业道德对职工提高科学文化素质和职业技能具有推动作用；

C、职工是否具有较高的职业道德水平，对企业作风和企业礼仪没有太大影响；

D、任何企业文化必须以企业职工为媒介；

4、职工若有良好的职业道德，下列错误的是（　　）。

A、只能维系职工与领导之间的表面关系；

B、增强企业的凝聚力；

C、有利于企业的科技创新；

D、有利于树立良好的企业形象，提高产品的市场竞争力；

5、员工应当勤奋努力，在工作中做到：（　　）

A、爱护身体；	B、精益求精；	C、尊敬领导；	D、得过且过；

6、爱岗敬业作为职业道德的重要内容，是指员工应该（　　）。

A、热爱自己喜欢的岗位；	B、热爱高收入的岗位；

C、强化职业责任；	D、不应该多转行；

7、测量仪器的稳定性是测量仪器保持其（　　）随时间恒定的能力。

A、计量特性	B、示值	C、复现值	D、记录值

8、标注尺寸的（　　）称为尺寸基础，机器零件长，宽，高三个方向上，每个方向至少有一个尺寸基准。

A、数量	B、数字	C、方法	D、大小

9、图线的种类有粗实线、（　　）、细点划线、粗点划线、波浪线、虚线、双折线、双点划线等八类。

A、波浪虚线	B、细实线	C、细点短线	D、粗点长线

10、下列关于玻璃纤维布的描述，不正确的是（　　）。

A、是生产玻纤布基覆铜板的增强材料

B、是由玻璃纤维纺织而成

C、S型玻璃纤维布具有高介电常数

D、在多层线路板中作半固化片使用

11、下列物质属于碱的是（　　）

A、硫酸	B、二氧化碳	C、氨水	D、氯化钠

12、电流的国际单位和符号是“（　　）”。

A、安培，A	B、毫安、mA	C、千安、kA	D、微安、μA

13、电阻器在电路中起（　　）电流和电压的作用。

A、调配	B、降低	C、调节	D、阻碍

14、在空白幻灯片中不可以直接插入（　　）。

A、文本框	B、文字

C、艺术字	D、Word表格

15、计算机设备管理器里面的设备列表上有出现“未知设备”，代表意义是（　　）。

A、硬件未安装该设备驱动程序或驱动程序安装不正确

B、系统未能正确识别设备类型

C、无此设备

D、设备未联接

16、印制电路板外层线路制作流程为（　　）。

A、压膜-显影-图形电镀-对位/曝光-退膜/蚀刻-退锡

B、压膜-对位/曝光-显影-图形电镀-退膜/蚀刻-退锡

C、压膜-对位/曝光-图形电镀-显影-退膜/蚀刻-退锡

D、压膜-对位/曝光-显影-退膜/蚀刻-图形电镀-退锡

17、进料检验岗位的质量要求（　　）。

A、不会使用常规检验量具	B、了解不合格品控制流程

C、初中或初中以上文化	D、熟悉进料检验控制流程

18、下列哪一项（　　）不是设计人员工作职责。

A、负责各工序产品及上、下工序产品的交接管理工作

B、设计人员在公司领导下工作，服从公司领导的工作安排，遵守公司的各种规章制度。且按时，按量、高标准完成设计任务

C、没有经公司的允许，严禁设计员在公司做本公司以外的其它业务设计

D、设计人员应按照客户要求完成设计工作

19、下列哪一项（　　）不是OQC工作职责。

A、根据检验的要求，安排好各IPQC检验位

B、检查帮助IPQC人员执行产品检验的有关技术文件，密切合作消除违章作业

C、熟练使用产品检验的仪器，定期对使用的仪器进行维护和保养

D、进料产品检验

20、电子产品制版工是指根据（　　）的原理，制作印制电路、集成电路和阴罩的原图、母版和工作版的从业人员。

A、数字制版	B、直照制版

C、静电复制制版	D、光学制版

21、化学品泄漏时不应该（　　）。

A、使用消防沙围堵；	B、使用碎布吸收；

C、冲入下水道；	D、立即报告主管；

22、如果操作不熟悉的化学药水之前，以下做法错误的是（　　）。

A、仔细阅读MSDS；	B、请求主管培训；

C、佩戴正确的防护用品；	D、盲目操作；

23、从事有害作业的职工，按规定接受职业性健康检查所占用的生产、工作时间，应按（　　）处理。

A、病假；	B、事假；	C、正常出勤；	D、旷工；

24、《安全生产法》第四十二条规定： 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（　　），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用

A、劳动防护用品；	B、劳动工具；

C、福利待遇；	D、；

25、操作者操作设备必须严格遵守设备的（　　）。

A、标准操作规程；	B、相关安全制度；

C、公司制度；	D、岗位操作规程；

26、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（　　）喷射。

A、上部；	B、中部；	C、根部；	D、边上；

27、在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是（　　）。

A、中毒；	B、缺氧；	C、爆炸；	D、燃烧；

28、如果工作人员穿着潮湿的衣服工作可能带来的危险是（　　）。

A、触电；	B、火灾；	C、爆炸；	D、中毒；

29、辨别罐装化学品的正确方法是（　　）。

A、用嗅觉；	B、凭经验；

C、倒出一点检查；	D、检查容器外的标签内容；

30、用人单位应保证劳动者（　　）至少休息（　　）。

A、.每周；一日；	B、每月；两日；

C、每周；两日；	D、每月；八日；

31、《安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格遵守（　　）的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

A、国家；	B、行业；	C、设备；	D、本单位；

32、矢量光绘机的光源发出的光通过曝光孔最终到达底片形成图像，利用了光的（　　）。

A、光的反射定律	B、直线传播

C、光的衍射定律	D、光的色散

33、下列关于激光定义的说法正确的是（　　）。

A、是高压激发的荧光	B、原子受激辐射的光

C、激光的本质是热辐射	D、激光是由可见光转换而来

34、下列与激光的热加工无关的是（　　）。

A、激光钻孔	B、激光切割	C、光化学沉积	D、激光焊接

35、DQA中文意思是（　　）

A、产品质量保证	B、成品出厂检验

C、工厂出货检验	D、设计品质保证

36、Genesis系统在读入过程中，要处理的对象不包括（　　）。

A、Gerber文件	B、钻孔文件

C、D码文件	D、线路文件

37、Genesis系统的输出文件不包括（　　）。

A、钻孔文件	B、锣带文件	C、D码文件	D、光绘文件

38、在CAM350中，关于负片的知识，描述正确的是（　　）。

A、内层都是负片	B、内层负片上面没有焊盘

C、内层负片层的外形线不能清除	D、负片不需要补偿

39、CAM350每载入一层都会以不同的颜色分别开，CAM350提供了强大的层处理功能，不包括（　　）。

A、层对齐	B、层排序	C、层缩放	D、层叠加

40、关于Genesis软件的特点，不正确的是（　　）。

A、登录方便，安装后可以一键启动

B、具有独立而系统的输入输出

C、自动而快速的封边程式，省去了整理板边的烦琐

D、无论正负叠加多少层，均可放在同一逻辑层

41、下列哪一项不是对照相底版的要求。（　　）

A、照相底版表面应平滑，无折痕、划伤、破裂

B、表面应清洁，无指纹及其他污物

C、图形应完整，无断路或短路现象

D、两导线间不允许存在突出点

42、关于胶带与连接盘的连接，说法错误的是（　　）。

A、胶带与连接盘连接时，胶带的一端要贴在接近连接盘的拐角处。

B、胶带与实心连接盘连接时，胶带的一端要贴在接近连接盘的直径附近。

C、一个连接盘上不能有两条以上的胶带重叠

D、胶带与空心连接盘连接时，胶带的一端要贴在接近连接盘的空心处。

43、一般在做内层线路的时候使用菲林（　　） 。

A、软片	B、硬片	C、正片	D、负片

44、关于激光光绘机的操作，描述不正确的是（　　）。

A、在主界面状态（脱机状态）下，按“+”键进行自检菜单界面，然后移动光标至“自检”处按下“确认”键，光绘机将进入自检状态

B、在主界面状态（脱机状态）下，按“+”键进行自检菜单界面，然后移动光标至“快时”处按下“确认”键，光绘机将进入自检状态。

C、装片操作为：装片前，打开光绘机的前盖，先确定胶片药膜面的朝向，将药膜面朝向自己，然后将胶片顺着片盒内壁慢慢往下放，将胶片上端与出口齐平，并注意放平整。

D、在主界面状态（脱机状态）下，按“+”键进行自检菜单界面，然后移动光标至“光强”处输入一个确认值按“确认”键后光强调整完成

45、下列对于贴图法的描述，不正确的是（　　）。

A、是在透明树脂片基上，使用红、绿或黑色压敏塑料胶带贴制照相底图

B、贴图的优点是精度高、质量好，易于修改

C、先贴导线，再贴焊盘

D、贴双面板时，由于正反面各贴一张，，使得正反面焊盘重合精度差

46、在检测光绘机的精度时，需要尽可能排除各种因素的影响，下面说法合理的是（　　）。

A、需要在干燥的空气环境中检测

B、可以在恒温恒湿的环境下测量一张菲林的数据来检测精度

C、在同一台机器专用检测文件绘制两张完全相同的菲林，然后检测菲林的相对。

D、在同一台机器绘制多张菲林，然后检测菲林，取得平均值

47、关于光绘机的保养，描述正确的是（　　）。

A、光绘机的维护保养由操作员完成

B、光绘机一般每周大保养一次

C、每次保养要填写《菲林房设备维护保养单》

D、光绘机不出现故障时不用保养

48、光绘机出片偶尔有黑线，解决的方法是（　　）。

A、检查光闸硅光电池信号线	B、重新进行参数调整

C、调整行首霍尔开关位置	D、调整卡盘位置

49、关于矢量光绘机，说法不正确的是（　　）。

A、以美国Gerber公司开发的系列光绘机为代表

B、是第一代光绘机

C、是通过光学头的移动来画线形成图像

D、以激光为光源

50、机械精度对定位精度的主要影响因素不包括（　　）。

A、结构设计	B、加工精度	C、装配精度	D、软件误差

51、下面哪项不是影响定位精度的因素。（　　）

A、公英制误差	B、机器误差	C、软件误差	D、测量误差

52、关于定影操作，说法正确的是（　　）。

A、显影后的胶片，需经清洗或停显漂洗后，再放入定影液

B、放入定影液后，需要立即开灯

C、三、 连续洗片应按顺序排列，不能晃动

D、定影时间一般认为是胶片放入定影液透明后再加一倍时间

53、关于显影液的配制说法正确的是（　　）。

A、配制显影液的容器，可以定影液混用

B、配制显影液要最先加入抑制剂

C、配制显影液要先加好全部的水，再加成品药

D、配制显影液过程中要不断搅拌

54、在配制定影液时，对于使用的水说法不正确的是（　　）。

A、可以用蒸馏水	B、可以用煮沸过的水

C、水温应在60——70℃之间	D、水温应在40——50℃之间

55、关于显影机保养时间，说法正确的（　　）。

A、每天机器工作完毕后在15分钟内需要对机器进行清洗

B、每天需要将药槽滤芯取出，放在温水中浸泡半个小时

C、每日擦洗时不需要断电

D、每日保养需要排干显影剂

56、下列不属于对烘干机进行日维护保养的是（　　）。

A、清洗门密封圈及机器表面的残留物

B、检查门联锁装置是否正确

C、检查紧固件和电气插件是否松动

D、观察烘干机筒体内部的耐热材料等的情况。

57、关于显影的描述，错误的是（　　）

A、显影可以在定影之后完成

B、未曝光的感光材料不能进行化学显影

C、显影是将卤化银氧化成银

D、显影过程是在暗室中完成

58、机床的操作，描述不正确的是（　　）。

A、机床启动前，需要仔细检查工作台

B、工作中，若发现异常响动和震动，需要立刻停机检查

C、工作前应将机床空运行1-3分钟，检查机床各润滑情况

D、发现机床故障时，如果不影响产品质量，可以继续工作，完成工作后再检查

59、当冲孔实际冲孔数与显示数字不一致，冲孔距离出现跳孔，排除故障的方法是（　　）。

A、检查冲床上的到位接近开关

B、检查电磁阀工作状态

C、检查计数器工作状态

D、检查孔位与电磁铁的具体对应关系

60、用于印制板成品的外形加工的精加工不包括（　　）。

A、冲	B、铣	C、钻	D、锯

61、关于冲孔，说法正确的是（　　）。

A、冲孔用于基板材料为纸基和玻璃布基的单面印刷板

B、印制板上各种各样的孔都可以通过冲孔加工出来。

C、冲孔加工的效率不高，不适合大批量生产

D、冲孔的产品大多为民用产品，因此对质量没有很高的要求

62、印刷板钻孔时发现操作不当造成钻头折断，处理方法不当的是（　　）。

A、钻头操作进行时检查主轴的稳定性

B、根据钻头状态调整压力脚的压力

C、检查压脚吸气管道是否有堵塞

D、增加退刀速率至最佳状态

63、测长仪内尺寸相对测量包括（　　）尺寸相对测量和内径基准件相对测量

A、外	B、内外	C、外套沟径	D、内

64、光学点做好后，做外形削铜，防止V-Cut削到铜。根据板厚去掏铜，以下哪一项符合要求。（　　）

A、板厚1.0cm以下的整体掏0.7mm

B、板厚0.8cm以下的整体掏0.6mm

C、板厚1.2cm以下的整体掏1.1mm

D、板厚1.4cm以下的整体掏1.0mm

65、CAM350读入不自带 D 码的文件就应设置为RS274 的，设好正确制式的同时还要能正确匹配D 码文件才能显示（　　）。

A、正确的文字	B、线条	C、焊盘	D、正确的图形

66、板边缺口/晕圈缺陷接受标准要求无缺口/晕圈或晕圈、缺口向内渗入≤板边间距的50%，且任何地方的渗入≤ （　　） mm。 （　　）

A、2.5	B、1	C、2.54	D、3

67、下列哪一项（　　）不属于支撑孔外层环宽的接受标准。

A、如破环发生在焊盘与导体的连接区，则导体宽度的减少不大于工程图纸或生产底版中标称的最小导体宽度的20%

B、导体连接处绝不应该小于0.050mm[0.0020in]，或不应该小于最小线宽，取两者中的较小者

C、满足导体之间最小侧向间距要求

D、破环小于或等于180°

68、IPC-6012中用于导线结合区域的电镀金层金厚最小厚度要求为（　　）；用于导线结合区域的电镀镍层镍厚最小厚度要求为1.3um 。

A、0.01um	B、0.02um

C、0.03um	D、0.05um

69、Aperture table光绘机当导入的是不带 D 码的GBR 文件时需要在导入正确制式的 GBR文件后，再导入（　　）文件。才能显示正确的图形。

A、A 码	B、B 码	C、D 码	D、C 码

70、下列哪一项（　　）不属于印制电路板底版种类。

A、绘制底图底版	B、照相底版

C、激光扫描直接成像底版	D、光绘底版

71、当导线宽度需要测量时，用精度（　　）的读数显微镜或其它符合精度要求的测量仪器进行测量。

A、0.01mm	B、0.03mm

C、0.04mm	D、0.02mm

72、Genesis2000操作制版中,导入资料、查看并更正错误:一层一层的修改问题层,最后修改drl钻带文件,首先确认（　　），然后在Rep层右键打开D码学习器去修改。

A、单位	B、是否连孔

C、孔位是否很散	D、尺寸

73、下列哪一项（　　）不是贴膜过程中需注意的事项。

A、晒板机密封性能好

B、贴膜前板材应预热

C、贴膜机温度和贴膜速度应严格控制

D、干膜与铜箔结合牢固，无气泡，变形和起皱现象

74、印制电路板图形转移工艺中曝光后应放置（　　）分钟左右。

A、30	B、40	C、15	D、50

75、镜像与原像成（　　）关系。

A、轴对称	B、上下相反	C、左右不变	D、以上都不是

76、印制电路板中阴阳PAD的作用是（　　）

A、阻胶排气	B、钻孔对位	C、菲林对位	D、以上都不对

77、CAM350 中,采用File→Import→AutoImport操作方式读取Gerber文件数据称为（　　）

A、手动读取设计数据流程	B、自动读取设计数据流程

C、半自动读取设计数据流程	D、以上都不对

78、以下软件不属于CAM软件的是（　　）

A、genesis2000软件	B、CAM350软件

C、U-CAM软件	D、Protel 99SE软件

79、（　　）属于Frontline公司开发的CAM软件。

A、Genesis2000	B、CAM350

C、UCAM	D、CAN350

80、下列（　　）称为基本GERBER格式。

A、RS-274-X	B、RS-274-D

C、RS-274Y	D、RS-274Z

81、下列（　　）称为扩展GERBER格式。

A、RS-274-X	B、RS-274P

C、RS-274Y	D、RS-274Z

82、RS-274格式的gerber file，其gerber file和（　　）是分开的不同文件。

A、aperture file	B、copper layer

C、netlist	D、keepout layer

83、（　　）主要描述相应gerber file所用镜头之形状和大小。

A、netlist	B、copper layer

C、aperture file	D、keepout layer

84、CAM350软件中通过Analysis→mininmum widths操作实现查看设计图样的（　　）。

A、最小孔径	B、最小线距	C、最小线宽	D、最小面积

85、CAM350软件除了可以导入gerber文件还可以导入（　　）。

A、gif文件	B、asc文件	C、DXF文件	D、WMV文件

86、Gerber文件是英制2-3，那么Gerber命令数据“X00560Y00320D02*”代表的含义为（　　）。

A、桌面移动到点（0.56Inch，0.32Inch）处

B、桌面移动到点（0.056Inch，0.032Inch）处

C、桌面移动到点（0.0056Inch，0.0032Inch）处

D、桌面移动到点（56Inch，32Inch）处

87、APETURE FILE中的D_CODE代表（　　）。

A、镜头编号	B、镜头形状	C、镜头大小	D、以上都不对

88、（　　）为零件编辑器,其作用是建立或修改一个新的零件。

A、CAP Editors

B、Part Editors

C、Flying Probe Editors

D、Bed Of Nails Editors

89、以下不属于CAM所要完成的工作内容为（　　）。

A、原理图分析	B、焊盘大小的修正

C、线条宽度的修正	D、最小线宽的检查

90、使用CAM350软件时，解决圆弧导入出现异常的方法：将默认改为（　　）读入，在FILE,SETUP,PHOTOPLOTTER中的SETUP OPTIONS中选择360 DEGREES。选择IGNORE ARCS WITH SAME START/ENG POINTS 忽略起始/终点相同的ACS。

A、90度	B、180度	C、270度	D、360度

91、CAM350软件中实现检查钻孔层问题的操作流程为（　　）。

A、Analysis→Solder Mask to Trace Spacing

B、Analysis→Check Drill

C、Analysis→Silk to Solder Spacing

D、Analysis→Mask Slivers

92、CAM350软件的DRC检查界面中Track - Track表示（　　）。

A、线路与线路间距检查	B、线路与焊盘间距检查

C、焊盘与焊盘间距检查	D、最小线宽检查

93、Altium Designer中，Gerber格式设置为4:2，其分辨率是（　　）。

A、0.01mm	B、1um

C、0.1um	D、0.01um

94、Gensis2000中，（　　）是打开Connection菜单的快捷键。

A、ALT + Q	B、ALT + D

C、ALT + J	D、Ctrl + O

95、Gensis2000中，缩小的快捷键是（　　）。

A、Ctrl+X	B、Ctrl+O

C、Ctrl+G	D、Ctrl+D

96、Gensis2000中，删除被选中对象的快捷键是（　　）。

A、Ctrl+N	B、Ctrl+M

C、Ctrl+F	D、Ctrl+B

97、Gensis2000中，层类型(Type)中的Drill层是（　　）。

A、信号层	B、钻孔层

C、防焊(绿油)层	D、文字说明用的层

98、Gensis2000中，复制到其它层命令在“Edit→Copy→（　　）”。

A、Same Layer	B、Other Layer

C、Step	D、Repeat

99、CAM350中，层对齐命令在Edit→Layers→（　　）。

A、Align	B、Reorder

C、Scale	D、Remove

100、Gensis2000中，在Windows→（　　）进行资料输出。

A、Output

B、input

C、genesislib

D、Main Clipbosrd

101、Gensis2000中，导出文件时“Format”是（　　）。

A、文件格式	B、文件名称	C、储存目录	D、文件属性

102、CAM350中，用（　　）→Over/Under Size扩大或缩小图形。

A、Utilities	B、Measure

C、Find	D、Query

103、Gensis2000中，在（　　）ReshapeChange Symbol修正内径和外径以及开口度等参数.

A、File	B、Params

C、Add	D、Edit

104、G码是用於绘图机的动作控制码。“G04”是（　　）命令。

A、画直线	B、顺时针画圆弧

C、逆时针画圆弧	D、注解

105、GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和（　　）两种格式。

A、RS-274-A	B、RS-274-B

C、RS-274-C	D、RS-274-X

106、GERBER数据的单位有公制和（　　）。

A、美制	B、国标	C、英制	D、日式

107、“025690”后导零后变为：（　　）(Trailing)拖尾。

A、02569	B、25690	C、2569	D、569

108、1000 mil = （　　）。

A、2.54 cm	B、1.27 cm

C、10mm	D、1.33cm

109、1 mm = （　　）。

A、100 mil	B、25.4 mil

C、39.37 mil	D、33 mil

110、使用Gensis2000进行拼版设计时，操作拼SET(连片)中，在“Height：”中输入要拼的连片的整体（　　）。

A、高度	B、宽度	C、面积	D、周长

111、使用Gensis2000进行拼版设计时，操作“StepPanelizationstep & repcat Table”后，在“Step”列（　　）。

A、输入拼版基准	B、选择拼版对象

C、输入旋转角度	D、选择是否镜像

112、Gensis2000中，在“选中要补偿的线路Edit（　　）Global…”加大线路。

A、Resize	B、Move

C、Delete	D、Undo

113、Gensis2000中，对信号层进行优化时报告“Spacing Violation(OPT)”表示：（　　）。

A、违反最佳令环值但系统无法修补

B、违反最小令环值但无法自动修补

C、间距不足最佳值

D、孔边到铜箔的距离不够

114、CAM350中，铜箔转光栅命令在Utilities→（　　）。

A、Draw To Custom

B、Draw To Symbol

C、Draw To Flash

D、Polygon Conversion

115、Gensis2000中，在Transformation Popup界面中文字“旋转”是（　　）。

A、Anchor	B、Rotate

C、Mirror	D、Scale

116、（　　）是板卡边上裸露的金属焊盘，一般用做连接两个电路板。比如计算机的扩展模块的边缘、内存条以及老的游戏卡。

A、金手指	B、焊盘	C、邮票孔	D、过孔

117、（　　）是一个薄金属模板(也可以是塑料)，在组装的时候，将其放在PCB上让焊锡透过某些特定部位。

A、封装	B、钢网	C、丝印	D、焊盘

118、PCB制造时为了防止短路、腐蚀以及其它问题，铜上面会覆盖一层保护膜。这种保护膜一般是绿色，也可能是其它颜色(SparkFun红色，Arduino蓝色，或者Apple黑色)。这种做法一般称作“（　　）”。

A、封装	B、阻焊	C、丝印	D、铜箔

119、（　　）是PCB上的金属化孔上的铜环。

A、铜箔	B、阻焊	C、孔环	D、邮票孔

120、PCB设计时，电源线的线宽一般（　　）信号线的线宽。

A、大于	B、小于	C、等于	D、不等于

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共40分。）

121、（　　）职业道德有助于维护和提高本行业的信誉，促进从业者生活质量的提高。

122、（　　）职工若有良好的职业道德，只能维系职工与领导之间的表面关系。

123、（　　）一个人只有热爱自己的岗位，才有可能对工作尽心尽力。

124、（　　）“工匠精神”的基本内涵包括敬业、爱岗、团结、统一等方面的内容。

125、（　　）遵纪守法与职业道德要求具有一致性。

126、（　　）“言必信，行必果”、“人而无信、不知其可也”，说的是诚信乃为人之本的道理。

127、（　　）电镀铜属于化学反应。

128、（　　）UPS是一种含有储能装置的不间断电源，直接并联UPS是一种不按工作原理分类的不间断电源。

129、（　　）一张幻灯片就是一张页面。

130、（　　）http://www.qq.com中的http代表的是协议。

131、（　　）刚性印制板是以软层状塑料或其他软质绝缘材料为基材而制成。

132、（　　）双极型集成电路的制作工艺简单，功耗也较低，易于制成大规模集成电路，代表集成电路有CMOS、NMOS、PMOS等类型。

133、（　　）外光成像是指完成外层图形转移，形成外层线路。

134、（　　）PCB 常用的铜箔为电解铜。

135、（　　）印制电路板制作工艺中的内光成像目的是为了去除板面的氧化层。

136、（　　）荫罩光刻生产线中的曝光间要求恒温恒湿。

137、（　　）FQC岗位要求需中专以上或同等学历，具有一定的判断与决策能力，人际能力，沟通能力。

138、（　　）Quality control(缩写QC）是指质量检验。

139、（　　）硫酸可以存放在有水的地方。

140、（　　）操作设备时，刚吃过药，有些头晕，再坚持一下就好了。

141、（　　）噪声级超过100分贝，人的听觉器官易发生急性外伤，致使鼓膜破裂出血。

142、（　　）未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以解除劳动合同。

143、（　　）消费者有权就产品质量问题，向产品的生产者、销售者查询。

144、（　　）激光直接成像工艺的优点是可以避免重复缺陷。

145、（　　）CAM350自动载入，要输入的所有gerber文件必须放在同一文件夹中。

146、（　　）Genesis系统需要输出D码文件。

147、（　　）正片的tenting制程，使用的药液为酸性

148、（　　）拼版能降低产品单价，增强印刷企业的竞争力。

149、（　　）Genesis是个线路板方面的计算机辅助设计软件。

150、（　　）Genesis是个线路板方面的计算机辅助制造软件。

151、（　　）生产用照相底版可以是单版，也可以是拼版。

152、（　　）在调倍率和调焦距时，是把光圈放到最大，调好倍率和焦距后再缩小光圈，这样可以增加景深。

153、（　　）在操作自动调焦相机时，调焦和调倍率是一步完成。

154、（　　）完成光路选择操作后，回到脱机状态后，按“复位”键，使激光光绘机系统自动调光。

155、（　　）滚翻版印刷的正反面内容在同一块PS版上，一面印完后，横向（左右）翻转纸张，再印刷另一面。

156、（　　）光绘机出片多刮花并有细黑线，解决方案是在下片架冲片机间加片下压。

157、（　　）显影剂都是有机化合物。

158、（　　）中性显影液具有作用稳定、影像密度和反差适中、层次丰富、宽容度大的特点。

159、（　　）裁切不干胶和胶带时，刀口粘上些胶质，这些胶质有时会将纸带起要注意勤用煤油清洁。

160、（　　）机器在正常工作时，切勿把手或身体的一部分放在上下模（刀片）之间，以免发生事故。

161、（　　）机床的定期检修，可以由专门人员进行，也可以由操作员进行检修。

162、（　　）冲孔机的冲头，要保证长期有润滑油湿润。

163、（　　）剪和锯的成本最低，可以用于大批量生产印刷板。

164、（　　）印制板上各种各样的孔形状都可以通过钻孔加工出来。

165、（　　）激光加工的流程是：钻孔遇热→能量测定→位置补正→加工→检查→下道工序。

166、（　　）使用底版光学测量仪器人员，使用前必须按说明或操作手册规定的顺序进行，熟练掌握操作技术。

167、（　　）卷尺的使用方法是指测量时卷尺零刻度对准测量起始点，施以适当的拉力，直接读取测量终止所对应的尺上刻度。

168、（　　）线路优化（涨PAD）中Via孔（过孔）的线路焊盘要比单边大0.15mm。

169、（　　）印制电路板底版中顶层文字不允许有反字，底层文字有允许有反字。

170、（　　）影响底版尺寸稳定性的主要因素是环境温度和相对湿度。

171、（　　）钻孔是公制的，刀具信息是0.0394(Inch 省略)，软件会理解为0.0394mm(很小的孔)，则只需将其换算为1.2mm。

172、（　　）公制 D 码单位 1(mm 省略)，解读为 1mil，图形就会很单薄，都是细线，小盘，好多连接的都分开了（如泪滴）这种情况在读入*.PHO 数据时可能会出现。

173、（　　）将照相底版放在透光工作台上，使乳胶面向上。修版时戴细纱手套，用修版刀刮掉透明部分的黑色班点和导线上的毛刺。

174、（　　）照相底版反差不好，产生原因之一是照相底图反差不够，消除方法是控制好曝光或显影时间。

175、（　　）Find pin holes 找出小于设定值的空洞并填掉，是切线关系做底片有细缝。

176、（　　）对于同一套照相底版的对位精度检查可以不进行。

177、（　　）干膜形成的导电图形无短路，断路的缺陷。所有图形显影清晰，无明显失真，边缘光滑，无缺口，无明显毛刺。

178、（　　）印制图形和孔内显影干净，无残留的干膜和余胶。

179、（　　）显影后的焊盘需要测量时，可用精度为0.01mm的读数显微镜测量。

180、（　　）常规附连测试边最小宽度为2.5mm。

181、（　　）Genesis2000操作制版中,在钻带层点击Parameters中选Numberef Fromat修改小数格式，坐标单位同时跟小数格式一致，同时钻带单位也要和坐标单位一致。

182、（　　）贴膜前应将板材清洗干净，板面无氧化膜，油污。

183、（　　）Gerber文件属于制造输出文件。

184、（　　）CAM350软件属于CAM软件。

185、（　　）CAM350软件中通过File→Print→Print…操作实现打印预览。

186、（　　）GENESIS2000软件在使用时首先需要建立JOB文件,然后导入Gerber文件。

187、（　　）CAM350软件中通过Analysis→Check Drill操作可以实现自动检查走线和焊料间距。

188、（　　）CAM350软件中检查内层是否短路首先需要执行Analysis→Plane Checks→Negative Plane Thermal conflicts操作。

189、（　　）透明显示命令的快捷键是“T”。

190、（　　）Gensis2000中，使用“Ctrl + E”以当前光标位置为中心移动显示对象。

191、（　　）Gensis2000中，按Home键可以将当前图象恢复到初始状态( 等同于Ctrl + H )。

192、（　　）Profile是电路板的外框，是实际存在的图形。

193、（　　）分孔图表中的“PLTD”代表的是无铜孔。

194、（　　）CAM350中，在钻孔编辑界面界面操作Tables→1：***.drl可以查看钻孔表。

195、（　　）“V-Cut”适用于切曲线。

196、（　　）Gensis2000中，锣带文件在Auto Rout Manager里输出。

197、（　　）元件引脚焊盘可以进行盖油处理。

198、（　　）Gensis2000中，在“选中要转的大铜皮EditReshapeContourize… ”转Surface 。

199、（　　）使用Gensis2000进行防焊设计时，需要检查开窗对应的绿油层是否为PAD，不是则转为PAD。

200、（　　）数据格式2:4代表2位小数4位整数。